Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для слесаря

по ремонту автомобилей

г

2002 год

Согласовано:                                                                                             Утверждаю:

Председатель профкома                                                               Руководитель организации

___________2002г.                                                                                        __________2002г.

Протокол №

Инструкция №

по охране труда для слесаря по ремонту автомобилей

# I. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте.

- Для выполнения обязанностей слесаря-ремонтника автомобилей допускаются лица,

- прошедшие обучение по специальной программе и имеющие удостоверение о присвоении им

- квалификации, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии.

- Слесарь-ремонтник должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр - ежегодно.

- Слесарь-ремонтник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Слесарь-ремонтник должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных  средств  пожаротушения,  главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Слесарь-ремонтник  должен знать  и соблюдать  правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомашины;

- острые кромки деталей;

- отлетающие частицы и стружка при разборке и  сборке  узлов, а также при механической обработке деталей;

- горячие поверхности двигателя, системы охлаждения и т.п.;

- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;

- столкновение и наезд на людей внутрицеховым  транспортом;      -падающие инструмент, детали, узлы и перевозимые грузы.

- В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи  средств индивидуальной  защиты рабочим и служащим"  слесарю-ремонтнику выдаются сроком  на  12 месяцев  костюм   хлопчатобумажный,  на 3 месяца рукавицы  комбинированные,  при  работе  с этилированным бензином дополнительно: на 6 месяцев фартук прорезиненный, на 6 месяцев перчатки резиновые ; на наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке,  брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке.

2.Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в  исправности и надеть специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы,  волосы убрать под головной убор.

- Проверить не  загромождены ли проходы и рабочее место посторонними предметами.  Убедиться в том,  что рабочее  место достаточно освещено и свет не будет слепить глаза.  Напряжение местного освещения не  должно  превышать  42В,  а  переносных электроламп 12В.

- Поверхность верстака должна быть гладкой, обитой листовой сталью.  На верстаке должны быть установлены предохранительные сетки или щиты высотой не менее 1 метра.

- Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности.  Неисправный инструмент и приспособления  с рабочего места убрать.  Переносить рабочий инструмент следует в специальной сумке или ящике.

- Приступить к  среднему и капитальному ремонту автомобиля можно только после освобождения бензобаков и  бензопроводов от остатков бензина.

- Ознакомиться с предстоящей работой, продумать порядок ее выполнения.

3.Требования безопасности во время работы

- Перед работой грузоподъемными приспособлениями (талями) проверить их исправность и убедиться в надежности тормоза, строп и цепи, подняв груз на небольшую высоту.

- При ремонте или техническом  обслуживании  автомобиля вывесить на  рулевое  колесо табличку:  "Двигатель не пускать! Работают люди!"

- При ремонте  поставить  автомобиль  на козелки и убедиться, что они надежно установлены.  При работе под автомобилем вне  осмотровой канавы,  эстакады или подъемника использовать лежаки.

- Все работы  по  ремонту или техническому обслуживанию автомобиля выполнять при остановленном двигателе,  за исключением регулировки  карбюратора,  проверки электрооборудования и тормозной системы.

- Домкрат при  подъеме  автомобиля ставить на прочную и устойчивую деревянную подкладку. Высота его подъема должна соответствовать необходимой  высоте подъема автомобиля и его узлов. Работать под автомобилем можно только после установки его на козелки.

- Сливать масло и воду из  агрегатов  автомобиля  можно только в специальную тару.

- При производстве  сварочных  работ  на  автомобиле  и вблизи его бензобаки закрыть  асбестовыми чехлами.

- Кузов автомобиля-самосвала  предварительно   укрепить упорной штангой при выполнении работ с поднятым кузовом.

- В целях безопасности  при  постановке  автомобиля  на пост технического  обслуживания или ремонт автомобиль затормозить с помощью стояночной тормозной системы и включить  первую передачу, выключить  зажигание,  под колеса подложить не менее двух специальных упоров (клиньев, башмаков).

- Разборку и сборку  колес  производить на стенде или ровной чистой площадке.  Накачивать шины колес  в  предохранительном устройстве,  осаживать стопорное кольцо в это время молотком или кувалдой не допускается.

- При работе с электротельфером следует выполнять инструкцию по охране труда  для лиц,  пользующихся  грузоподъемными машинами, управляемыми с пола и имеющие удостоверение.

- При работе на сверлильном,  заточном  станках следует выполнять инструкции по охране труда для лиц, пользующихся этим оборудованием и имеющие удостоверение.

- Пользоваться специальными зажимными приспособлениями при замене, разборке и сборке рессор.  Проверять  совпадение отверстий с помощью бородка или оправки.

- Перед выполнением работ,  связанных с проворачиванием коленчатого и карданного валов, проверить выключены ли зажигание и подача топлива (для дизельных  автомобилей),   поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, освободить стояночную тормозную систему.  После окончания работ  затянуть рычаг стояночной тормозной системы и вновь включить первую передачу.

- Находиться и  работать  под автомобилем,  висящем на тросе грузоподъемного механизма, не допускается.

- При ремонте и техническом обслуживании автомобилей с высоким кузовом пользоваться  лестницами-стремянками со ступенями шириной не менее 150 мм.

- Перед ремонтом автомобиля, установленного на осмотровой канаве необходимо:

- проверить правильность расположения колес по отношению к направляющим;

- поставить автомобиль на тормоза и подложить  под  колеса распорные подкладки;

- убедиться в наличии свободного доступа в канаву, исправности напольной решетки в канаве.

- Находясь в осмотровой канаве, осмотр и ремонт автомобиля производить в защитных очках.

- Подтягивать ремень вентилятора,  проверять крепление водяного насоса  и подтягивать сальники только при остановленном двигателе.

- При рубке, чеканке и подобных работах надевать защитные очки.

- Стружку с верстака, оборудования и автомашины сметать щеткой. Сдувать пыль и стружку сжатым воздухом или убирать голыми руками не допускается.

- Не допускать  разлива  горюче  смазочных  материалов (бензин, солярка, масло, солидол и т.п.). Сливать воду и масло только в специальную тару, не допуская их разлива на пол.

- При регулировке работающего двигателя в помещении применять бесшланговый местный отсос или накидные шланги для отвода отработанных газов в атмосферу. В случае отсутствия указанных отсосов  работать  в  закрытом помещении с работающим двигателем не  разрешается.

- При разборочно-сборочных работах автомобиля снимать, транспортировать и  устанавливать двигатель,  коробку передач, задний и передний мост,   кузов  и  раму  при  помощи  подъемно-транспортных механизмов,   оборудованных захватными приспособлениями, гарантирующих безопасное выполнение работ.  Поднимать автомобиль за буксирные крюки запрещается.

- Снятые детали  следует  укладывать  на   специальные стеллажи. Длинные детали (полуоси, карданные валы и т.п.) укладывать горизонтально в отведенное  для них место.

- При работе пневматическим инструментом необходимо:

- работать только исправным инструментом,  клапаны  должны быть отрегулированы так, чтобы они легко открывались, при прекращении нажима на управляющую рукоятку быстро закрывались и не пропускали воздух в закрытом положении;

- подсоединение шлангов к инструменту и разъединение их  с инструментом производить после выключения подачи воздуха. Перед присоединением к инструменту шланг тщательно продуть;

- работать только в защитных очках;

- пользоваться абразивными кругами,  полученными в инструментальной кладовой и специально предназначенные для пневмомашинки;

- проверить крепление защитного кожуха на абразивном круге.

- Переносная электролампа должна иметь защитную сетку, исправные изоляцию шнура и резиновую трубку.

- При работе с электроинструментом необходимо:

- пользоваться диэлектрическими  перчатками,  галошами или ковриками;

- следить за  исправностью  изоляции,  электроинструмента, надежного крепления заземляющего провода и штепсельной вилки с заземляющим контактом;

- при перерывах в работе выключить инструмент из  штепсельного соединения.

Включать электроинструмент в сеть только при наличии специального штепсельного соединения.

- Во избежание травмирования  при  запуске  двигателя держать заводную ручку так,  чтобы все пальцы руки обхватывающие рукоятку были с одной стороны.

- В период  обкатки двигателя  на стенде или автомобиле производить исправления и касаться вращающихся деталей двигателя можно только после полной его остановки.

- При ремонте и техническом обслуживании двигателя  работающего на этилированном бензине соблюдать инструкцию по охране труда для лиц работающих с этилированным бензином.

- Подходить к  открытому огню,  зажигать спички,  если руки и спецодежда смочены бензином, не разрешается.

- При осмотре  автомобиля  не допускается пользоваться открытым огнем.

- Хранить на  рабочем  месте  легковоспламеняемую жидкость и обтирочный промасленный материал не допускается.

- Для перегонки автомобиля на стоянку и проверки тормозов на ходу вызвать дежурного или основного водителя автомобиля.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При потере устойчивости узлов и агрегатов автотранспорта во время ремонтных работ их следует прекратить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ. После этого слесари должны принять участие в предотвращении произвольного перемещения частей машин.

4.2. В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, принять участие в тушении пожара (огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды), а при невозможности ликвидации загорания следует вызвать пожарную охрану по телефону 01 и поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в  порядок  рабочее  место.  Инструмент   и приспособления протереть и сложить в отведенное для них место.

- Проверить надежность установки автомобиля  на  козелках. Оставлять автомобиль, поднятый домкратом, не разрешается.

- Сообщить бригадиру или мастеру о выполненной  работе, замеченных недостатках, которые были выявлены в процессе работы.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.  Применять  для мытья  химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда