Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное агентство лесного хозяйства

Приказ

от 17 февраля 2010 г. N 58

В целях совершенствования работ по охране лесов от пожаров, а также во исполнение пункта 2.1 Протокола от 12.01.2010 N МГ-07/4 пр. заседания Секции охраны и защиты леса Федерального агентства лесного хозяйства приказываю:

1. Утвердить:

Технологические карты на выполнение работ по профилактике лесных пожаров согласно Приложению 1;

Технологические карты на выполнение работ по тушению лесных пожаров в зависимости от их вида и интенсивности согласно Приложению 2.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, использовать разработанные нормативы для принятия управленческих решений и выполнения работ по профилактике и тушению лесных пожаров.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства лесного хозяйства М.Д. Гиряева.

Руководитель

А.И.Савинов

Приложение 1

к Приказу Рослесхоза

от 17 февраля 2010 г. N 58

Технологические карты

на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров

Таблица 1

Технологическая карта

на прокладку противопожарных минерализованных полос

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐

│   Технологическая операция   │Марка технического средства│ Затраты рабочего  │Лесорастительные│

│                              │                           │и машинного времени│    условия     │

│                              │                           │  на 1 км полосы   │                │

│                              │                           ├─────────┬─────────┤                │

│                              │                           │чел.-ч/км│маш.-ч/км│                │

├──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤

│1. Расчистка трассы для       │                           │         │         │I - V           │

│прокладки минполосы:          │                           │         │         │D    <= 18 см   │

│- шириной до 1,4 м            │Хускварна 242-ХР           │11       │11       │ др.            │

│- шириной до 2,5 м            │ЛХТ-4 + КРП-2,5            │0,52     │0,52     │На вырубках до  │

│- шириной до 10 м             │ЛХТ-4 + ОРП-2,6            │0,95     │0,95     │500 пней/га     │

├──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤

│2. Прокладка минполосы:       │                           │         │         │                │

│2.1. Прокладка минполосы      │                           │         │         │I - V           │

│землеройной техникой:         │                           │         │         │На легких почвах│

│- шириной 0,6 м               │Набор шанцевых инструментов│8,0 (13) │13       │На вырубках до  │

│- шириной 0,75 м              │МТЗ-82 + ПДП-1,2           │0,12     │0,12     │500 пней/га     │

│- шириной 1,4 м               │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А          │1,0 (0,4)│1,0 (0,4)│                │

│- шириной 2,0 м               │МТЗ-82 + ПЛК-2,0           │0,15     │0,15     │                │

│- шириной 2,8 м (за 2 прохода)│ЛХТ-100 + ПКЛ-70А          │2,0 (0,9)│2,0 (0,9)│                │

│- на ширину рабочего органа   │ЛХТ-4 + ОБ-4               │2,5 (4,4)│2,5 (4,4)│                │

│бульдозера                    │ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П      │2,5 (4,4)│2,5 (4,4)│                │

│                              │ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4)      │2,0 (3,3)│2,0 (3,3)│                │

│                              │Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М     │1,3 (2,7)│1,3 (2,7)│                │

│                              │ДЗ-24; Б10М + Е            │1,0 (2,0)│1,0 (2,0)│                │

│                              │                           │         │         │                │

│2.2. Прокладка минполосы с    │                           │         │         │I - III         │

│засыпкой грунтом:             │                           │         │         │На легких почвах│

│- шириной 5 - 10 м            │МТЗ-82 + АЛФ-10            │0,6      │0,6      │без каменистых  │

│- шириной 15 - 20 м           │Т-150К + ГТ-3              │0,6      │0,6      │включений       │

├──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤

│Одновременная расчистка трассы│                           │         │         │I - V           │

│и прокладка минполосы:        │                           │         │         │На вырубках до  │

│- шириной до 1,4 м            │ЛХТ-4 + КРП-2,5А + ПКЛ-70  │0,8 (1,6)│0,8 (1,6)│500 пней/га.    │

│- шириной до 2,8 м (за 2      │ЛХТ-4 + КРП-2,5А + ПКЛ-70  │1,6      │1,6      │Пни диаметром   │

│прохода)                      │                           │         │         │до 18 см        │

└──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘

Таблица 2

Технологическая карта

на подновление противопожарных минерализованных полос

┌─────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐

│Технологическая операция │      Марка      │ Затраты рабочего  │Лесорастительные │

│                         │  технического   │и машинного времени│     условия     │

│                         │    средства     │  на 1 км полосы   │                 │

│                         │                 ├─────────┬─────────┤                 │

│                         │                 │чел.-ч/км│маш.-ч/км│                 │

├─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤

│1. Подновление минполосы:│                 │         │         │Группы типов леса│

│- сдуванием опада        │ВЛП-20           │0,5      │0,5      │I - V            │

│минерализацией:          │                 │         │         │                 │

│- шириной 0,6 м          │МТЗ-82 + ПДП-1,2 │0,15     │0,15     │                 │

│- шириной 1,4 м          │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А│1,0      │-        │                 │

│- шириной 2,0 м          │МТЗ-82 + ПКЛ-2,0 │0,2      │0,2      │                 │

├─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤

│2. Подновление минполосы │                 │         │         │Группы типов леса│

│плугами:                 │                 │         │         │I - V            │

│- шириной 0,6 м          │МТЗ-82 + ПДП-1,2 │0,1 (0,2)│0,1 (0,2)│Уклон местности  │

│- шириной 1,4 м          │ЛХТ-4 + ПКЛ-70   │0,4 (0,8)│0,4 (0,8)│до 12 град.      │

│- шириной 2,0 м          │ЛХТ-4 + ПКЛ-2,0  │0,5 (0,1)│0,5 (0,1)│(13 - 24 град.)  │

│- шириной 5 - 10 м       │ЛХТ-4 + АЛФ-10   │0,4 (0,8)│0,4 (0,8)│                 │

└─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┘

Таблица 3

Технологическая карта

на устройство противопожарного разрыва шириной 10 м

| Технологическая операция | Марка технического средства | Затраты рабочего и машинного времени на 1 км разрыва |  | Лесорастительные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.-ч/км | маш.-ч/км |  |
| 1. Выбор и маркировка трассы противопожарного разрыва | - | 0,45 | - | Группы типов леса: I - V Густота 300 шт. на 1 га Уклон местности до 12 град. (13 - 24 град.) |
| 2. Валка и пакетирование деревьев на трассе разрыва | ЛП-19А | 3,0 | 3,0 |  |
| 3. Корчевка пней на трассе разрыва | ТЛП-4 + ОРП-2,6 | 2,4 | 2,4 |  |
| 4. Расчистка и выравнивание проезжей части дороги на ширину захвата рабочего органа бульдозера | ЛХТ-4 + ОБ-4 ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4) Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М ДЗ-24; Б10М + Е | 2,5 (4,4) 2,5 (4,4) 2,0 (3,3) 1,3 (2,7) 1,0 (2,0) | 2,5 (4,4) 2,5 (4,4) 2,0 (3,3) 1,3 (2,7) 1,0 (2,0) |  |

Таблица 4

Технологическая карта на устройство противопожарных заслонов

| Технологическая операция | Марка технического средства | Затраты рабочего и машинного времени на 1 км заслона |  | Лесорас- тительные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.-ч/км | маш.-ч/км |  |
| 1. Обрубка нижних сучьев на высоту 1,5 - 2,0 м на полосах шириной 150 м с каждой стороны противопожарного разрыва | Хускварна 242-ХР | 21,0 | 21,0 | Группы типов леса: I - V |
| 2. Очистка от древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска и обрубленных сучьев на полосах шириной 150 м с каждой стороны противопожарного барьера | Набор шанцевых инструментов | 12,0 | 12,0 |  |
| 3. Прокладка вдоль заслона минерализованных полос шириной 1,4 м через 20 - 30 м, начиная от разрыва | ЛХТ-100 + ПКЛ-70А | 4,7 | 4,7 |  |

Таблица 5

Расчетно-технологическая карта

на устройство пожарного водоема с запасом воды 100 куб. м

| Технологическая операция | Марка технического средства | Затраты рабочего и машинного времени на 1 водоем |  | Лесораститель- ные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.-ч/ кв. м | маш.-ч/ кв. м |  |
| 1. Расчистка площадки под водоем от кустарника и подроста | МТЗ-82 + ЕМ-1,3 | 2,0 | 2,0 | Группы типов леса: I - VII Уклон местности до 12 град. (13 - 24 град.) |
| 2. Планировка территории под водоем | ЛХТ-4 + ОБ-4 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3. Выемка грунта из котлована | Э-ЕК13 | 2,0 | 2,0 |  |
| 4. Устройство подъезда лесопожарной техники к пожарному водоему с помощью бульдозера | ЛХТ-4 + ОБ-4 ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4) Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М ДЗ-24; Б10М + Е | 2,5 (4,4) 2,5 (4,4) 2,0 (3,3) 1,3 (2,7) 1,0 (2,0) | 2,5 (4,4) 2,5 (4,4) 2,0 (3,3) 1,3 (2,7) 1,0 (2,0) |  |

Таблица 6

Расчетно-технологическая карта

на устройство дороги противопожарного назначения

| Технологическая операция | Марка технического средства | Затраты рабочего и машинного времени на 1 км дороги |  | Лесораститель- ные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.-ч/км | маш.-ч/км |  |
| 1. Разведка и маркировка трассы дороги | - | 0,30 | - | Группы типов леса: I - V Уклон местности до 12 град. (13 - 24 град.) |
| 2. Уборка валежа, сухо- стоя; корчевка пней на трассе дороги шириной 4 м | ЛХТ-4 + КРП-2,5 | 2,7 | 2,7 |  |
| 3. Расчистка и выравнива- ние проезжей части дороги на ширину рабочего органа бульдозера | ЛХТ-4 + ОБ-4 ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4) Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М ДЗ-24; Б10М + Е | 2,5 (4,4) 2,5 (4,4) 2,0 (3,3) 1,3 (2,7) 1,0 (2,0) | 2,5 (4,4) 2,5 (4,4) 2,0 (3,3) 1,3 (2,7) 1,0 (2,0) |  |
| 4. Устройство гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п. | Хускварна 242-ХР | 3,0 | 3,0 |  |

Приложение 2

к Приказу Рослесхоза

от 17 февраля 2010 г. N 58

Технологические карты на выполнение работ по тушению

лесных пожаров в зависимости от их вида и интенсивности

Таблица 7

Технологическая карта на тушение лесного низового пожара

низкой интенсивности с длиной пламени до 0,5 м

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────┐

│        Технологическая операция         │  Средство тушения,  │ Затраты на  │Лесорас- │

│                                         │        марка        │ 1 км кромки │тительные│

│                                         │                     │   пожара    │условия  │

│                                         │                     ├──────┬──────┤         │

│                                         │                     │чел.-ч│маш.-ч│         │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤

│                    1                    │          2          │  3   │  4   │    5    │

├─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴─────────┤

│                1. Тактический прием: тушение по всему периметру пожара                │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                   Варианты тушения                                    │

├─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬─────────┤

│1.1. Остановка пожара захлестыванием или │ветки; лопата        │13,0  │13    │I, II,   │

│забрасыванием кромки грунтом вручную     │                     │      │      │III      │

│Локализация минерализованной полосой     │МТЗ-82 + ПДП-1,2     │0,15  │0,15  │         │

│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │

│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │6,0   │6,0   │         │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤

│1.2. Остановка пожара тушением кромки    │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │4,0   │4,0   │I, II,   │

│водой вручную с применением огнетушителей│                     │      │      │III, IV  │

│Локализация минерализованной полосой     │МТЗ-82 + ПДП-1,2;    │0,5   │0,5   │         │

│                                         │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А    │0,4   │0,4   │         │

│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │1,0   │1,0   │         │

│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │6,0   │6,0   │         │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤

│1.3. Остановка пожара тушением кромки    │ВЛП-20, ВЛП-2,0      │0,6   │0,6   │I, II,   │

│водно-воздушной струей с применением воз-│УПВД "Ермак"         │2,0   │1,0   │III      │

│духодувок или установки высокого давления│                     │      │      │         │

│Локализация минерализованной полосой     │МТЗ-82 + ПДП-1,2     │0,3   │0,3   │         │

│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │

│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │5,0   │5,0   │         │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤

│1.4. Остановка пожара тушением кромки    │ВЛП-2,5; ВЛП-20      │0,6   │0,6   │I, II,   │

│пеной с применением воздуходувок,        │МЛВ-1М + ОВП-10      │6,0   │2,0   │III      │

│мотопомп и воздушно-пенного оборудования │                     │      │      │         │

│Локализация минерализованной полосой     │МТЗ-82 + ПДП-1,2;    │0,3   │0,3   │         │

│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │

│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │5,0   │5,0   │         │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤

│1.5. Остановка пожара тушением кромки    │МЛВ-1/1,0; МЛ-1СО    │2,6   │1,3   │V, VI,   │

│водой и растворами ПАВ с применением     │УАЗ-39094 + ЛПМ      │2,0   │1,0   │VII      │

│мотопомп и модульного оборудования       │                     │      │      │         │

│Локализация минерализованной полосой     │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А    │0,4   │0,4   │         │

│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │

│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │6,0   │6,0   │         │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤

│1.6. Остановка пожара тушением кромки    │МТЗ-82 + АЛФ-10      │0,5   │0,5   │I, II,   │

│грунтом с применением грунтометательных  │ЛХТ-100 + ПФ-1       │0,6   │0,6   │III      │

│машин                                    │ТЛП-4М + ПКЛ-5,0     │0,5   │0,5   │         │

│Локализация совмещена с тушением пожара  │-                    │-     │-     │         │

│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │

│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │6,0   │6,0   │         │

└─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴─────────┘

Таблица 8

Технологическая карта на тушение лесного низового пожара

средней интенсивности с длиной пламени от 0,5 до 1,5 м

┌──────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐

│   Технологическая операция   │  Средство тушения,   │  Затраты на 1 км  │Лесорастительные │

│                              │        марка         │   кромки пожара   │     условия     │

│                              │                      ├─────────┬─────────┤                 │

│                              │                      │ чел.-ч  │ маш.-ч  │                 │

├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤

│              1               │          2           │    3    │    4    │        5        │

├──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┤

│                       1. Тактический прием тушения: охват с фронта                        │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                     Варианты тушения                                      │

├──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┤

│1.1. Остановка пожара тушением│МЛ-1СО; МЛВ-1         │1,6      │0,8      │III, IV, V       │

│кромки водой с применением    │                      │         │         │                 │

│высоконапорных мотопомп       │                      │         │         │                 │

│Локализация минерализованной  │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А     │0,4      │0,4      │                 │

│полосой                       │                      │         │         │                 │

│Дотушивание оставшихся очагов │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │1,0      │1,0      │                 │

│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │

├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤

│1.2. Остановка пожара тушением│АЦ-1,0-30; АПЛТ-20    │2,6      │1,3      │III, IV, V       │

│кромки водой и растворами     │                      │         │         │                 │

│ПАВ с применением автоцистерн │                      │         │         │                 │

│Локализация минерализованной  │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А     │0,4      │0,4      │                 │

│полосой                       │                      │         │         │                 │

│Дотушивание оставшихся очагов │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │1,0      │1,0      │                 │

│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │

├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤

│1.3. Остановка пожара тушением│МТЗ-82 + ОЛПП-600     │1,0      │0,5      │III, IV, V       │

│кромки водой и растворами     │УАЗ + ЛПМ             │1,0      │0,5      │                 │

│ПАВ с применением лесопожарных│МЛПК                  │2,6      │1,3      │                 │

│модулей                       │                      │         │         │                 │

│Локализация минерализованной  │МТЗ-82 + ПДП-1,2      │0,3      │0,3      │                 │

│полосой                       │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А     │0,4      │0,4      │                 │

│Дотушивание оставшихся очагов │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │1,0      │1,0      │                 │

│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │

├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤

│1.4. Остановка и локализация  │МТЗ-82 + АЛФ-10       │0,5      │0,5      │I, II, III       │

│пожара тушением кромки грунтом│ЛХТ-100 + ПФ-1        │0,6      │0,6      │                 │

│с применением фрезерных       │ТЛП-4М + ПКЛ-5,0      │0,5      │0,5      │                 │

│агрегатов                     │                      │         │         │                 │

│Дотушивание оставшихся очагов │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │0,8      │0,8      │                 │

│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │

├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤

│1.5. Остановка пожара тушением│МЛВ-1М + ОВП-10       │1,2      │0,4      │I, II, III, IV, V│

│кромки пеной с применением    │АЦ-1,0-30; АЦ-2,5-40  │0,4      │0,2      │                 │

│воздушно-пенного оборудования │                      │         │         │                 │

│Локализация минеральной       │МТЗ-82 + ПДП-1,2      │0,3      │0,3      │                 │

│полосой                       │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А     │0,4      │0,4      │                 │

│Дотушивание оставшихся очагов │АМ-190; РЛО; РП-18    │0,8      │0,8      │                 │

│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │

├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤

│1.6. Остановка и локализация  │ЛХТ-100 + ОБ-4        │2,5 (4,4)│2,5 (4,4)│I, II, III, IV, V│

│пожара путем прокладки        │ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П │2,5 (4,4)│2,5 (4,4)│На захламленных  │

│заградительной полосы с       │ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4) │2,0 (3,3)│2,0 (3,3)│или заросших     │

│помощью бульдозерной техники  │Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М│1,3 (2,7)│1,3 (2,7)│кустарником      │

│                              │ДЗ-24; Б10М + Е       │1,0 (2,0)│1,0 (2,0)│лесных участках. │

│Дотушивание оставшихся очагов │АМ-190; РЛО; РП-18    │0,8      │0,8      │Уклон до 12 град.│

│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │(13 - 24 град.)  │

└──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┘

Таблица 9

Технологическая карта на тушение лесного низового пожара

высокой интенсивности с длиной пламени более 1,5 м

┌───────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────┐

│   Технологическая операция    │   Средство    │Затраты на 1 км│Лесорас- │

│                               │тушения, марка │ кромки пожара │тительные│

│                               │               ├───────┬───────┤условия  │

│                               │               │чел.-ч │маш.-ч │         │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│               1               │       2       │   3   │   4   │    5    │

├───────────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┤

│          1. Тактический прием: тушение пожара "охватом с тыла"          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Варианты тушения                             │

├───────────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┤

│1.1. Остановка пожара тушением │МЛВ-2/1,2;     │2,4    │0,8    │III, IV, │

│кромки водой с применением     │МЛ-3,5/0,6     │       │       │V        │

│высокопроизводительных мотопомп│               │       │       │         │

│Локализация минерализованной   │ЛХТ-100 +      │0,5    │0,5    │         │

│полосой                        │ПКЛ-70А        │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│1.2. Остановка пожара тушением │АЦ-2,5-30;     │1,0    │0,5    │III, IV, │

│кромки водой и растворами ПАВ  │АЦ-3,0-40      │       │       │V        │

│с применением автоцистерн      │               │       │       │         │

│Локализация минерализованной   │ЛХТ-100 +      │0,4    │0,4    │         │

│полосой                        │ПКЛ-70А        │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│1.3. Остановка пожара тушением │МТЗ-82 +       │1,6    │0,8    │I, II,   │

│кромки водой и растворами      │ОЛПП-600       │       │       │III      │

│ПАВ с применением модульного   │               │       │       │         │

│оборудования                   │               │       │       │         │

│Локализация минерализованной   │МТЗ-82 +       │0,3    │0,3    │         │

│полосой                        │ПДП-1,2        │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│1.4. Остановка пожара тушением │               │       │       │I, II    │

│кромки грунтом с               │               │       │       │         │

│применением тяжелого грунтомета│Т-150К + ГТ-3  │0,3    │0,3    │         │

│или фрезерного агрегата        │МТЗ-82 + АЛФ-10│0,4    │0,4    │         │

│Локализация совмещена с        │-              │-      │-      │         │

│тушением                       │               │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов  │РЛО "Ермак";   │0,8    │0,8    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

│Окарауливание пожара           │РЛО "Ермак";   │6,0    │6,0    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

├───────────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┤

│             2. Тактический прием: сведение пожара на "клин"             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Варианты тушения:                            │

├───────────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┤

│2.1. Остановка кромки пожара   │ВЛП-20; ВЛП-2,5│4,0    │2,0    │I, II,   │

│отжигом от опорной полосы,     │+ АЗ-4         │       │       │III;     │

│проложенной воздушно-          │МТЗ-82 +       │0,3    │0,3    │IV, V, VI│

│механической пеной             │ПДП-1,2        │       │       │         │

│Локализация минерализованной   │ЛХТ-100 +      │0,4    │0,4    │         │

│полосой                        │ПКЛ-70А        │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│2.2. Остановка кромки пожара   │ЛХТ-100 + ПКЛ- │0,8    │0,4    │III, IV, │

│отжигом от опорной полосы,     │70А + АЗ-4     │       │       │V        │

│проложенной тракторным плугом  │или АЗ "Ермак" │       │       │         │

│Локализация совмещена с        │-              │-      │-      │         │

│остановкой пожара              │               │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│2.3. Остановка кромки пожара   │АЛТ-55 + АЗ-4  │0,8    │0,4    │III, IV, │

│отжигом от заградительной      │               │       │       │V, VI    │

│полосы, проложенной танковым   │               │       │       │         │

│агрегатом                      │               │       │       │         │

│Локализация совмещена с        │-              │-      │-      │         │

│остановкой пожара              │               │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │

│                               │ОР-1           │       │       │         │

└───────────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┘

Таблица 10

Технологическая карта на тушение лесного верхового пожара

┌────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────┐

│    Технологическая операция    │   Средство   │Затраты на 1 км│Лесорас- │

│                                │тушения, марка│ кромки пожара │тительные│

│                                │              ├───────┬───────┤условия  │

│                                │              │чел.-ч │маш.-ч │         │

├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│               1                │      2       │   3   │   4   │    5    │

├────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┤

│     1. Тактический прием: тушение пожара или сведение его "на клин"     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Варианты тушения                             │

├────────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┤

│1.1. Остановка фронта беглого   │              │       │       │I, II,   │

│верхового пожара отжигом        │ВЛП-20 + АЗ-4;│1,8    │0,9    │III, IV, │

│от опорной полосы, проложенной  │ВЛП-2,5 + АЗ-4│1,8    │0,9    │V        │

│пеной                           │ЛХТ-100 +     │0,4    │0,4    │         │

│                                │ПКЛ-70А;      │0,4    │0,4    │         │

│Локализация пожара              │ЛХТ-4 + ПКЛ-  │0,8    │0,8    │         │

│минерализованной полосой        │2,0           │6,0    │6,0    │         │

│                                │ВЛП-20; РП-18 │       │       │         │

│Дотушивание кромки и            │"Ермак"       │       │       │         │

│оставшихся очагов               │РП-18 "Ермак";│       │       │         │

│Окарауливание пожара            │ОР-1          │       │       │         │

├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│1.2. Прямое тушение фланговых   │Т-150К + ГТ-3;│0,5    │0,5    │I, II,   │

│кромок устойчивого пожара       │              │       │       │III      │

│грунтом с применением тяжелых   │              │       │       │         │

│грунтометов (сведение           │              │       │       │         │

│пожара "на клин")               │              │       │       │         │

│Локализация пожара совмещена с  │-             │-      │-      │         │

│тушением                        │              │       │       │         │

│Дотушивание кромки и оставшихся │ВЛП-20;       │0,8    │0,8    │         │

│очагов                          │ВЛП-2,5       │6,0    │6,0    │         │

│Окарауливание пожара            │РП-18 "Ермак";│       │       │         │

│                                │ОР-1          │       │       │         │

├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│1.3. Тушение фланговых кромок   │АЦ-3,0-40;    │0,4    │0,2    │I, II,   │

│устойчивого пожара водой с      │АЦ-6,0-40     │       │       │III, IV, │

│применением тяжелых автоцистерн │МТЗ-82 +      │       │       │V        │

│(сведение пожара "на клин")     │ОЛПП-600      │       │       │         │

│Локализация пожара              │ЛХТ-100 +     │0,5    │0,5    │         │

│минерализованной полосой        │ПКЛ-70А       │       │       │         │

│                                │ТЛП-4М +      │       │       │         │

│                                │ПКЛ-2,0       │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов   │ЛПМ "Ермак"   │0,2    │0,2    │         │

│Окарауливание пожара            │РП-18 "Ермак";│6,0    │6,0    │         │

│                                │ОР-1          │       │       │         │

│                                │              │       │       │         │

├────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┤

│              2. Тактический прием: создание перед фронтом               │

│                  пожара широкой заградительной полосы                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Варианты тушения:                            │

├────────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┤

│2.1. Расчистка трассы рубежа от │ТЛП-4М +      │0,5    │0,5    │I, II,   │

│валежа, сухостоя и т.д.         │ОРП-2,6       │0,5    │0,5    │III      │

│Остановка фронта устойчивого    │              │       │       │Уклон    │

│пожара широкой заградительной   │              │2,5    │2,5    │до 12    │

│минерализованной полосой,       │ЛХТ-4 + ОБ-4  │(4,4)  │(4,4)  │град.    │

│проложенной с применением       │ДЗ-54; ДТ-75 +│2,5    │2,5    │(13 - 24 │

│бульдозера и отжига             │ДЗ-42П        │(4,4)  │(4,4)  │град.)   │

│                                │ТТ-4М + ОБГН-4│2,0    │2,0    │         │

│                                │(ОБ-4)        │(3,3)  │(3,3)  │         │

│                                │Д-533; ВТ-100 │1,3    │1,3    │         │

│                                │+ ДЗ-42М      │(2,7)  │(2,7)  │         │

│                                │ДЗ-24; Б10М + │1,0    │1,0    │         │

│                                │Е             │(2,0)  │(2,0)  │         │

│Локализация фланговых кромок и  │АЗ-4 или АЗ   │0,2    │0,2    │         │

│тыла минерализованной полосой   │"Ермак"       │       │       │         │

│шириной 1,4 м                   │              │0,5    │0,5    │         │

│                                │ТЛП-4М +      │0,8    │0,8    │         │

│Дотушивание оставшихся очагов   │ПКЛ-70А       │6,0    │6,0    │         │

│Окарауливание пожара            │ВЛП-20;       │       │       │         │

│                                │ВЛП-2,5       │       │       │         │

│                                │РП-18 "Ермак";│       │       │         │

│                                │ОР-1          │       │       │         │

├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│2.2. Остановка повального пожара│АЛТ-55 + АЗ-4 │0,8    │0,4    │I, II,   │

│широкой минполосой с применением│(АЗ "Ермак")  │       │       │III, IV  │

│танкового агрегата и отжига     │              │       │       │         │

│Локализация совмещена с         │-             │-      │-      │         │

│остановкой пожара               │              │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов   │ВЛП-20,       │0,8    │0,8    │         │

│                                │ВЛП-2,5       │       │       │         │

│Окарауливание пожара            │РП-18 "Ермак";│6,0    │6,0    │         │

│                                │ОР-1          │       │       │         │

└────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┘

Таблица 11

Технологическая карта на тушение торфяного пожара

┌────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────┐

│    Технологическая операция    │   Средство   │Затраты на 1 км│Лесорас- │

│                                │тушения, марка│ кромки пожара │тительные│

│                                │              ├───────┬───────┤условия  │

│                                │              │чел.-ч │маш.-ч │         │

├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│               1                │      2       │   3   │   4   │    5    │

├────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┤

│          Тактический прием: тушение по всему периметру пожара           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Варианты тушения                             │

├────────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┤

│1.1. Смачивание кромки торфяного│АЦ-1,0-30;    │0,4    │0,2    │VI, VII  │

│пожара водой или растворами ПАВ │АЦ-2,5-40     │       │       │         │

│по всему периметру              │              │       │       │         │

│Локализация пожара по всему     │-             │-      │-      │         │

│периметру путем нагнетания      │              │       │       │         │

│раствора ПАВ в толщу торфа      │              │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов   │ЛПМ "Ермак"   │1,2    │0,6    │         │

│водой или растворами ПАВ        │              │       │       │         │

├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│1.2. Прокладка канавы глубиной  │ПКЛН-500 +    │0,5    │0,5    │VI, VII  │

│до 0,8 м по всему периметру     │ЛХТ-100       │       │       │         │

│                                │              │       │       │         │

│Локализация путем прорезания    │ТЛП-4М +      │6,0    │3,0    │         │

│щели по всему периметру пожара  │ОЗТ-0,9       │       │       │         │

│с заполнением воздушно-         │              │       │       │         │

│механической пеной              │              │       │       │         │

│Дотушивание оставшихся очагов   │ЛПМ "Ермак"   │1,2    │0,6    │         │

├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│1.3. Остановка подстилочно-     │              │       │       │V, VI,   │

│гумусового пожара водой или     │              │       │       │VII      │

│растворами ПАВ                  │ЛХТ-100 +     │0,4    │0,4    │         │

│Локализация путем устройства    │ПКЛ-70А;      │       │       │         │

│заградительной канавы по всему  │              │       │       │         │

│периметру пожара                │ЛПМ "Ермак"   │0,6    │0,3    │         │

│Дотушивание оставшихся очагов   │              │       │       │         │

└────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┘

Обозначения и сокращения в таблицах

Обозначения групп типов леса:

I - лишайниковая;

II - мертвопокровная;

III - разнотравная;

IV - крупнотравная;

V - зеленомошная;

VI - долгомошно-сфагновая;

VII - травяно-болотная.

Цифры в скобках соответствуют уклону местности 13 - 24 град.

Перечень оборудования, машин, механизмов и устройств

АЗ-4 (АЗ-1)       - аппарат зажигательный;

АЛК-25            - агрегат лесопожарный колесный;

АЛП-1,0-30        - автоцистерна лесопожарная;

(ГАЗ-3308)

АЛТ-55            - агрегат лесопожарный на базе танка;

АМ-190            - воздуходувка-опрыскиватель;

АЛФ-10            - агрегат лесопожарный фрезерный;

АПЛТ-20 (АНР-20)  - автомобиль пожарный для тушения лесоторфяных пожаров;

АЦ-40 (5557)      - автоцистерна лесопожарная;

АЦЛ-1,0-3,0       - автоцистерна лесопатрульная;

АЦ-2,5-40 (131)   - автоцистерна пожарная;

АЦ-3,0-40         - автоцистерна пожарная;

АЦ-4,0-40         - автоцистерна пожарная (Урал 5557);

АЦ-5,0-40         - автоцистерна пожарная;

Б10М              - гусеничный трактор с бульдозерным оборудованием;

ВЛП-2,5           - воздуходувка;

ВЛП-20            - воздуходувка лесная пожарная;

ВЛП-20Г           - воздуходувка лесная пожарная (модернизированная);

ВМ-4М             - валочно-трелевочная машина;

ВТ-100Д           - трактор гусеничный сельскохозяйственный;

ГАЗ-33021         - автомобиль;

ГАЗ-66            - автомобиль;

ГВС-1             - генератор водно-аэрозольной смеси;

ГТ-3              - тракторный грунтомет;

Д-533             - бульдозер с поворотным отвалом на тракторе Т-130Г;

ДЗ-24             - бульдозер на тракторе Т-180;

ДЗ-54             - бульдозер на тракторе Т-100МГП

ДЗ-42П            - бульдозерное оборудование с поворотным отвалом;

ДЗ-42М            - бульдозерное оборудование к трактору ВТ-100;

ДТ-75             - трактор гусеничный сельскохозяйственный;

Е                 - бульдозерное оборудование к трактору Б10М;

ЗА "Ермак"        - зажигательный аппарат "Ермак";

EFCO-1030         - мотопомпа малогабаритная;

ЗИЛ-131           - автомобиль повышенной проходимости;

К-700             - трактор колесный общего назначения;

"Каторна"         - модульное оборудование;

КЛФ-0,8           - канавокопатель лесной фрезерный навесной;

КРП-2,5А          - клин для расчистки полос;

ЛК-3              - комплект ручных инструментов десантников;

ЛПМ "Ермак"       - легкий пожарный модуль "Ермак";

ЛПА-3             - лесопатрульный автомобиль (УАЗ-31519);

ЛХТ-100           - трактор лесохозяйственный;

ЛХТ-4 (ЛХТ-4М)    - трактор лесохозяйственный (модернизированный);

МЛ-1/0,65         - мотопомпа лесная;

МЛ-1/0,9          - мотопомпа пожарная лесная универсальная;

МЛ-1/1,0          - мотопомпа лесопожарная;

МЛ-1СО            - мотопомпа лесная малогабаритная;

МЛ-3,5/0,6        - мотопомпа лесопожарная;

МЛ-4              - модуль лесопожарный лесной;

МЛВ-1М            - мотопомпа лесопожарная;

МЛВ-2/1,2         - мотопомпа лесопожарная;

МЛПК              - малый лесопатрульный пожарный комплекс;

МТЗ-82            - трактор колесный универсально-пропашной;

НДВ-170           - мотопомпа высокого давления;

НР-15             - мотопомпа лесная;

ОБ-4              - оборудование бульдозерное;

ОБГН-4            - оборудование бульдозерное;

ОВП-10            - оборудование воздушно-пенное;

ОЗТ-0,9           - орудие для прокладки заградительных барьеров (щелей) в

торфе;

ОЛС-1             - модульное лесопожарное оборудование съемное;

ОР-1 (ОР)         - огнетушитель ранцевый;

ОЛПП-600          - оборудование лесопожарное прицепное;

ОРП-2,6           - орудие для расчистки и корчевки пней;

ПДП-1,2           - плуг двухдисковый противопожарный;

ПКЛ-70            - плуг лесной;

ПКЛ-70А           - модернизированный лесной плуг;

ПКЛ-2,0           - плуг лесной комбинированный;

ПКЛ-5,0           - полосопрокладыватель лесопожарный комбинированный;

ПКП-4             - прицепное модульное оборудование;

ПКШ-1,2           - плуг лесной комбинированный широкоформатный;

ПФ-1              - полосопрокладыватель лесопожарный фрезерный;

РЛО (РЛО-М)       - ранцевый лесной огнетушитель (модернизированный);

РП-18 (РП-18М)    - ранец пожарный "Ермак" (лесной ручной огнетушитель);

Т-150К            - трактор колесный сельскохозяйственный общего

назначения;

ТДТ-55            - трактор гусеничный трелевочный;

ТТ-4 (ТТ-4М)      - трактор гусеничный трелевочный (модернизированный);

ТЛП-100           - трактор лесопожарный;

ТЛП-4 (ТЛП-4М)    - трактор лесопожарный (модернизированный);

ТЛП-55            - трактор лесопожарный;

ТС-1М             - торфяной ствол;

УАЗ-3303          - автомобиль лесопатрульный "Лесник";

УАЗ-39094         - автомобиль лесопатрульный;

УПВД "Ермак"      - установка противопожарная высокого давления "Ермак";

Хускварна PS-50   - сучкорезная пила.