- Утверждаю

Заместитель Руководителя

Федеральной службы

лесного хозяйства России

Д.И.Одинцов

17 декабря 1997 года

Рекомендации

по обнаружению и тушению лесных пожаров

- Введение

Основными задачами охраны лесов от пожаров, согласно Лесному кодексу Российской Федерации, являются: предупреждение лесных пожаров, их обнаружение, ограничение распространения и тушение.

Лесной кодекс Российской Федерации устанавливает, что леса подлежат охране от пожаров. Охрана лесов осуществляется с учетом их биоэкологических особенностей и включает комплекс организационных, правовых и других мер, направленных на сохранение лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов от уничтожения, повреждения, ослабления и иных негативных воздействий.

Организация разработки и выполнения мероприятий по охране лесов обеспечивается Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральным органом управления лесным хозяйством и его территориальными органами.

Практическое осуществление мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению пожаров в лесах возложено на лесхозы и государственную лесную охрану.

Исходя из основных задач охраны лесов, первой и важнейшей задачей является лесопожарная профилактика, которая предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними.

В целях установления порядка выполнения и обеспечения работ по противопожарной профилактике в лесах, предупредительных мероприятий в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации Федеральной службой лесного хозяйства России (Рослесхоз) утверждены Рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работ лесопожарных служб.

Наряду с выполнением работ по лесопожарной профилактике, очень важным является обеспечение своевременного обнаружения возникающих лесных пожаров и ликвидация их в начальной стадии развития. Порядок выполнения этих задач изложен в настоящих Рекомендациях по обнаружению и тушению лесных пожаров, которые являются руководством для органов управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации, лесхозов, лесопользователей, юридических лиц и граждан.

Рекомендации по обнаружению и тушению лесных пожаров подготовлены Всероссийским институтом повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства (руководитель временного научно - творческого коллектива профессор Е.А. Щетинский) в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими нормативными актами и материалами по вопросам охраны лесов от пожаров.

При разработке настоящих Рекомендаций были использованы основные положения ранее действовавших указаний (1976 и 1995 гг.), материалы новых разработок Дальневосточного научно - исследовательского института лесного хозяйства, Всероссийского научно - исследовательского института пожарной охраны и механизации лесного хозяйства, Санкт - Петербургского научно - исследовательского института лесного хозяйства, передовой отечественный и зарубежный опыт.

Рекомендации по своему содержанию охватывают все основные направления работ по обнаружению и тушению лесных пожаров на лесной территории России.

При необходимости, в зависимости от особенностей лесорастительно - пирологических условий отдельных регионов, Рекомендации могут быть дополнены положениями, отражающими специфику организации работ по обнаружению и тушению лесных пожаров в условиях конкретного региона.

- 1. Общие положения

1.1. Осуществление задач по обеспечению своевременного обнаружения и тушения (ликвидация) пожаров в лесном фонде и не входящих в лесной фонд лесах требует от территориальных органов федерального органа управления лесным хозяйством создания и надлежащей организации работы специализированных наземных и авиационных лесопожарных служб, оснащенных средствами обнаружения и тушения пожаров, создания и подготовки добровольных пожарных дружин и других лесопожарных формирований из местного населения, рабочих и служащих, а также противопожарной техники, транспортных и других средств предприятий, организаций и учреждений.

Кроме того, в порядке государственного пожарного надзора лесхозы обязаны всемерно повышать требовательность к лесопользователям, юридическим и физическим лицам, работающим или имеющим различные объекты на территории лесного фонда, по обнаружению и ликвидации своими силами и средствами пожаров, возникающих в местах их работ или нахождения объектов.

При этом работа всех указанных сил и средств должна строиться таким образом, чтобы каждый пожар на территории лесного фонда мог быть обнаружен в начальной стадии развития или в момент его возникновения, а сообщение о пожаре было немедленно передано соответствующему пункту, организующему тушение, с тем чтобы необходимые силы и средства пожаротушения своевременно прибыли к месту пожара и обеспечили его ликвидацию в кратчайший срок.

Ответственность за подготовку и организацию работы всех сил и средств обнаружения и тушения пожаров и за своевременную их ликвидацию возложена на органы управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации и лесхозы как специально уполномоченные государственные органы управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов.

1.2. Органы управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации и лесхозы организуют и осуществляют государственный пожарный надзор в целях контроля за соблюдением гражданами и юридическими лицами требований Правил пожарной безопасности в лесах по выполнению мероприятий, обеспечивающих своевременное обнаружение и ликвидацию пожаров, и оказывают им необходимую помощь, имея в виду, что противопожарная охрана лесов является одной из важнейших государственных задач.

1.3. В целях предотвращения возникновения лесных пожаров, борьбы с ними органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов, обеспечивают готовность организаций, на которые возложена охрана лесов, а также лесопользователей к пожарному сезону;

утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

устанавливают порядок привлечения населения, работников коммерческих и некоммерческих организаций, а также противопожарной техники, транспортных и других средств указанных организаций для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлеченных к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

предусматривают на периоды высокой пожарной опасности в лесах создание лесопожарных формирований из числа привлекаемых к тушению и обеспечивают готовность этих формирований к немедленному выезду в случае возникновения лесных пожаров;

оказывают содействие в строительстве и ремонте дорог противопожарного назначения, аэродромов и посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых при выполнении работ по авиационной охране лесов, в создании резерва и обеспечении горючими и смазочными материалами лесопожарных формирований, а также выделении на пожароопасный сезон в распоряжение государственных органов управления лесным хозяйством в качестве дежурного транспорта необходимого количества автомобилей, катеров и других транспортных средств с запасом горючего;

организуют проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, выполнении Правил пожарной безопасности в лесах;

обеспечивают координацию всех работ по борьбе с лесными пожарами на территории субъектов Российской Федерации, создание в необходимых случаях для этой цели специальных комиссий.

- 2. Обнаружение лесных пожаров

В целях обеспечения своевременного обнаружения лесных пожаров лесхозы обязаны:

осуществлять в соответствии с планами противопожарного устройства лесов, составленными при лесоустройстве, строительство наземных наблюдательных пунктов в виде вышек, мачт и других сооружений различной конструкции, позволяющих вести наблюдения за появлением над пологом леса признаков возникающего пожара;

организовать наблюдение за лесами с наблюдательных пунктов, патрулирование лесной охраны, в необходимых случаях с привлечением авиации;

проводить на территории лесхоза все необходимые подготовительные работы к авиационному патрулированию лесов в районах, обслуживаемых базами авиационной охраны лесов, и обеспечить взаимодействие в работе по обнаружению и разведке возникших пожаров с соответствующими авиаотделениями;

проводить подготовку и инструктаж лесной охраны, временных пожарных сторожей и других работников лесхоза по вопросам обнаружения лесных пожаров и порядка передачи информации о них соответствующим пунктам (лесхоз, лесничество, пожарно - химическая станция, авиаотделение) для организации тушения;

проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров.

Система и порядок выполнения предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, а также режим работы лесопожарных служб в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды изложены в Рекомендациях по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб.

Для обнаружения и контроля за состоянием и динамикой развития лесных пожаров на слабо охраняемых территориях, а также не входящих в зоны наземной и авиационной охраны, используется спутниковая информация в виде снимков, получаемых с искусственных спутников Земли (ИСЗ).

В целях повышения ответственности и эффективности использования авиационных и наземных сил и средств пожаротушения лесной фонд и не входящие в лесной фонд леса разделяют на зону авиационной и зону наземной охраны лесов. Зона авиационной охраны лесов подразделяется на районы, в которых обнаружение и тушение лесных пожаров проводится авиабазами (район авиационной охраны) и районы наземной охраны, в которых обнаружение и тушение лесных пожаров обеспечивается лесхозами.

В зоне наземной охраны лесной фонд также подразделяется на районы применения лесной охраны, пожарно - химических станций, механизированных отрядов и т.п., т.е. все работы по охране лесов осуществляются только наземными силами и средствами.

- 2.1. Строительство и размещение пожарных

наблюдательных пунктов

Пожарные наблюдательные вышки, мачты и другие сооружения строятся в плановом порядке в лесных массивах, в которых проектируется развитие наземных сил и средств борьбы с лесными пожарами. Строительство и размещение наблюдательных пунктов, в том числе передвижных, должно вестись с учетом рельефа местности (выбираются возвышенные места) и с таким расчетом, чтобы вся их сеть позволяла обеспечить максимальный обзор охраняемой территории, своевременно обнаруживать возникающие пожары и определять их места методом засечек с 2...3-х пунктов. При этом размещение пунктов и работа на них наблюдателей должны быть увязаны между соседними лесхозами.

Наблюдательные пункты строятся в виде металлических и деревянных вышек или мачт, павильонов либо других сооружений по утвержденным типовым проектам. Чтобы сократить расходы на строительство и обеспечить наблюдение с одного пункта за большей территорией их размещают на возвышенных местах. Однако не следует располагать пункты далее 10...12 км друг от друга, так как большие расстояния ухудшают возможности обзора.

Для удобства обслуживания наблюдательные пункты по возможности размещают вблизи от населенных пунктов, кордонов, дорог и рек, а пункты, оснащенные телевизионными установками, - в местах с наличием электроэнергии.

- 2.2. Организация и техника наблюдения за лесами

с наблюдательных пунктов

Работа наблюдателя на стационарных наблюдательных пунктах организуется на весь пожароопасный сезон. В качестве наблюдателей назначаются лица, знающие местность и хорошо ориентирующиеся в лесу. Время и режим работы наблюдателей на пунктах устанавливается в соответствии с Рекомендациями по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб.

Все наблюдательные пункты, как постоянные, так и временные (передвижные) обеспечиваются связью с ближайшим лесничеством, пожарно - химической станцией или лесхозом.

Для определения места лесных пожаров методом засечек следует использовать на наблюдательных пунктах геодезические угловые инструменты (например, буссоль). При их отсутствии следует изготовить из фанеры или жесткого картона азимутальный круг радиусом 25...30 см, на который наносится 72 или 120, а при радиусе действия более 10 км - 180 делений (по 5...2 градусов каждое). В центре круга закрепляется подвижная стрелка с двумя диоптрами таким образом, чтобы внешнее острие стрелки, ось крепления ее на круге и нити диоптров совмещались на одной линии визирования. Изготовленный азимутный круг укрепляется на столике на уровне глаз с ориентацией нулевой отметки точно на север. При обнаружении дыма в лесу нужно совместить диоптры (предметный и глазной) с точкой (местом) появления дыма и по острому концу стрелки определить азимут. Величину азимута наблюдатель сообщает дежурному в лесничество или лесхоз.

На схематическом плане лесонасаждений в лесхозе или лесничестве наносятся точками места наблюдательных пунктов, вокруг которых вычерчиваются азимутальные круги с градацией в 2 град. Все наблюдательные пункты нумеруются. Дежурный работник лесхоза или лесничества, получив с 2...3 вышек данные об азимутах, где замечено загорание, методом засечек (пересечение азимутальных линий) определяет на плане место возникшего пожара (рис. 1) <*>.

--------------------------------

<*> Не приводится.

Если по условиям рельефа или из-за недостаточного количества наблюдательных пунктов применить метод засечек для определения места пожара не представляется возможным, имеющийся на наблюдательном пункте план обслуживаемой территории с нанесенными квартальной сеткой, дорогами, реками, озерами, вырубками, строениями, различными сооружениями и иными объектами, хорошо заметными с наблюдательного пункта, ориентируется по сторонам света.

Вращающуюся стрелку (сделанную из прозрачного материала), укрепленную на плане в точке нахождения наблюдательного пункта, направляют на обнаруженный пожар, замечают номера кварталов, через которые проходит линия визирования, и глазомерно по названным выше ориентирам определяют место, где возник пожар.

В регистрационном журнале (тетради) для записи обнаруженных очагов пожаров наблюдатель записывает следующую информацию:

время обнаружения пожара (месяц, число, час, минуты);

характеристика обнаруженного очага загорания (по видимым признакам);

отсчет по азимутальному кругу, в направлении которого обнаружен пожар (или номер квартала или условной клетки, где действует пожар);

время сообщения о пожаре в лесничество или лесхоз;

должность и фамилия лица, принявшего сообщение о пожаре.

В случае обнаружения пожара на территории соседнего лесхоза дежурный, принявший соответствующую информацию с наблюдательного пункта, обязан немедленно передать ее по телефону, радио или телеграфу в этот лесхоз.

При установке на пожарных вышках и мачтах телевизионной камеры наблюдение за лесом ведется оператором по экрану видеоконтрольного устройства (ВКУ), размещенного в помещении, удаленном от вышки (мачты) на расстояние до 1 км.

Руководство работой наблюдателей на пожарных наблюдательных пунктах и ответственность за надлежащую организацию их работы возлагается на лесничих, инженера по охране и защите леса или главного лесничего лесхоза.

- 2.3. Патрулирование лесов

Для своевременного обнаружения лесных пожаров лесхозы организуют патрулирование работников государственной лесной охраны.

Патрулирование лесов проводится по маршрутам, установленным (запланированным) с учетом классов пожарной опасности насаждений, наличия источников огня и класса пожарной опасности по погодным условиям, а также других факторов, оказывающих влияние на возможность возникновения лесных пожаров.

Патрулирование проводится лесной охраной, командами ПХС, механизированных отрядов на автомашинах, мотоциклах, мопедах, велосипедах, мотолодках, на верховых лошадях и др. При этом патрульный, патрульная группа должны иметь набор средств для тушения обнаруженного пожара.

Протяженность патрульных маршрутов, в зависимости от уровня пожарной опасности, может быть различной. Патрульные, как правило, обеспечиваются биноклями и средствами связи с лесничеством и лесхозом, ПХС и механизированным отрядом для сообщения о всех обнаруженных лесных пожарах и принятых мерах по их тушению.

- 2.4. Организация работы лесной охраны

по обнаружению пожаров

Лесхозы обязаны принимать все необходимые меры по своевременному обнаружению и ликвидации лесных пожаров: обеспечивать получение в течение пожароопасного сезона информации о степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды, своевременное доведение ее до работников лесной охраны, служб охраны лесов от пожаров, руководителей предприятий, организаций и учреждений, других юридических и физических лиц, осуществляющих лесные пользования или имеющих объекты на территории лесного фонда, а также до населения.

Работники лесной охраны, временные пожарные сторожа и другие работники лесхозов при обнаружении признаков лесного пожара (дыма, запаха гари) обязаны немедленно принять меры, чтобы найти очаг горения. При невозможности потушить возникший пожар немедленно сообщить о нем в контору лесничества или лесхоза либо непосредственно дежурному пожарно - химической станции, используя для этого имеющиеся у них средства связи или средства связи ближайших предприятий, организаций и учреждений (телефон, радио), независимо от ведомственной принадлежности.

- 2.5. Авиационное патрулирование лесов

Авиационное патрулирование входит в комплекс работ по авиационной охране лесов, осуществляемых базами авиационной охраны лесов в соответствии с Инструкцией по авиационной охране лесов, а также с привлечением авиации органами управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации.

В целях обеспечения более эффективной работы и повышения ответственности подразделений авиационной и наземной охраны лесов по обнаружению и тушению пожаров территории лесного фонда в зоне авиационной охраны лесов разделяют на районы, в которых тушение пожаров должно проводиться авиационными силами и средствами (районы авиационной охраны), и районы, в которых тушение пожаров должно проводиться наземными силами и средствами (районы наземной охраны).

Отнесение территорий в зоне авиационной охраны лесов к районам авиационной или наземной охраны проводится лесхозами и авиаотделениями, в соответствии с планами противопожарного устройства лесов и другими проектными материалами.

Отнесение территорий к зонам авиационной и наземной охраны определяется Рослесхозом.

Авиационное патрулирование лесов заключается в систематическом наблюдении с воздуха за обслуживаемой лесной территорией с целью своевременного обнаружения лесных пожаров и выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

Авиапатрулирование проводится по утвержденным маршрутам.

При 1 классе пожарной опасности авиапатрулирование, как правило, не проводится. Могут назначаться эпизодические полеты для контроля за состоянием действующих пожаров и оказания помощи командам, работающим на тушении ранее возникших пожаров.

С наступлением пожарной опасности в лесу по условиям погоды и по мере ее усиления интенсивность авиапатрулирования увеличивается:

при малой пожарной опасности (2 класс) до начала горимости патрулирование проводится через 1...2 дня;

основанием для назначения ежедневного однократного патрулирования является наступление периода средней пожарной опасности (3 класс) или наличие пожаров в дни со 2 классом;

основанием для назначения двухкратного патрулирования является наступление периода высокой пожарной опасности (4 класс) или наличие пожаров в дни с 3 классом;

основанием для назначения трехкратного патрулирования является наступление периода высокой пожарной опасности (5 класс) или наличие пожаров в дни с 4 классом.

В тех районах, где имеется достаточная сеть наземных наблюдательных пунктов, авиационное патрулирование может осуществляться в виде эпизодических патрульных полетов в периоды высокой пожарной опасности в лесах по условиям погоды для проведения контроля, противопожарной пропаганды и выполнения других специальных заданий.

Режим авиапатрулирования устанавливается в соответствии с Инструкцией по авиационной охране лесов. Режим авиапатрулирования лесов, загрязненных радионуклидами, устанавливается в соответствии с нормативными актами, регламентирующими ведение лесного хозяйства в зонах, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Для обнаружения скрытых очагов горения, которые могут явиться источником возникновения лесных пожаров, а также скрытых очагов высоких температур на кромках локализованных лесных пожаров применяют тепловизоры, устанавливаемые на патрульных самолетах и вертолетах.

- 2.6. Руководство работой по надзору и охране лесов

В соответствии с ежегодно утверждаемым оперативным планом борьбы с лесными пожарами лесхозы обязаны обеспечить государственный пожарный надзор в лесном фонде для контроля за выполнением правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, согласно которым:

предприятия, организации, учреждения и другие юридические и физические лица, проводящие работы в лесах или имеющие в лесах поселки, дороги, склады, сооружения и иные объекты, при возникновении лесных пожаров в местах проведения работ вблизи поселков, у дорог, складов и иных местах, а также на арендованных участках лесного фонда обязаны немедленно принять меры к ликвидации этих пожаров своими силами и средствами и сообщить о пожаре соответствующему лесхозу или местной администрации;

граждане при обнаружении лесного пожара обязаны немедленно принять меры к его тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами - сообщить о нем работникам лесного хозяйства, милиции или местной администрации;

руководители предприятий, организаций и учреждений обязаны в установленный срок направлять рабочих и технические средства на тушение лесных пожаров в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

граждане, привлекаемые на тушение лесного пожара, выполняют эту работу под руководством работников лесной охраны лесхоза и баз авиационной охраны лесов.

- 2.7. Обнаружение и контроль состояния лесных

пожаров из космоса

Обнаружение лесных пожаров из космоса заключается в использовании спутниковой информации в виде фотоснимков отдельных, трудно доступных территорий, где не осуществляется регулярное авиапатрулирование.

На снимках с ИСЗ пожары проявляются в виде тонких светлых штрихов (шлейфов дыма) протяженностью у земли 100...150 км. При дешифрировании снимков можно также определять состояние лесных пожаров, задымленность территории и примерный размер пройденных огнем площадей.

- 2.8. Взаимодействие авиационной и наземной

охраны лесов

Лесхозы, в которых проводится авиационная охрана лесов от пожаров, обязаны:

совместно с авиаотделениями провести разделение охраняемой территории на районы пожаротушения;

организовать проведение инструктажа лесной охраны по всем вопросам взаимодействия с авиационной охраной лесов;

подготовить пункты приема донесений с самолета, а в районах работы вертолетов оборудовать своими силами посадочные площадки у контор лесхозов, лесничеств, в местах нахождения пожарно - химических станций и жительства работников лесной охраны, у лесных массивов, наиболее опасных в пожарном отношении, и др. (методическое руководство подготовкой площадок для вертолетов осуществляет авиаотделение);

иметь соответствующие радиосредства для связи с патрульным самолетом (вертолетом), если в месте расположения лесхоза нет радиостанций авиабазы;

оказывать необходимую помощь работникам авиапожарной службы при возвращении их к месту базирования после ликвидации лесных пожаров.

- 2.9. Организация связи

Своевременное обнаружение и ликвидация возникающих пожаров в лесах могут быть обеспечены лишь при наличии в лесхозах достаточного количества средств связи и хорошо организованной их работы.

Лесхозы должны быть обеспечены связью с лесничествами, пожарными наблюдательными пунктами, пожарно - химическими станциями, авиаотделениями авиабаз и с экипажами патрульных самолетов (вертолетов), а также по возможности с лесопользователями и другими работающими в лесах предприятиями, организациями и учреждениями.

Лесничества должны быть обеспечены связью с расположенными на их территории пожарными наблюдательными пунктами, пунктами приема донесений о пожарах от экипажей самолетов (вертолетов), пожарно - химическими станциями, кордонами лесной охраны, с патрулирующими работниками лесной охраны и временными пожарными сторожами, с командами и бригадами рабочих, занятых на тушении пожаров. Отдаленные лесничества, кроме того, должны иметь непосредственную связь с экипажами патрулирующих самолетов (вертолетов).

Организация связи на базах авиационной охраны и порядок работы изложены в Инструкции по авиационной охране лесов.

В каждом лесхозе должна быть разработана схема организации связи, определяющая, в зависимости от наличия необходимых объектов связи, расстояний между ними, рельефа местности, обеспеченности средствами общегосударственной связи, потребности в строительстве новых средств связи, ее виды, типы радиостанций по объектам и в обслуживающем связь персонале.

Работа всех направлений радиосвязи должна проводиться по расписанию. В расписании указывается время работы радиостанций, используемые частоты и другие необходимые данные.

Расписание является обязательным для всех работников, обслуживающих радиосвязь на определенной территории, где центральная станция лесхоза, управления, авиазвена, авиабазы является командной (старшей).

В районах деятельности авиационной охраны лесов расписание работы всех радиостанций на пожароопасный сезон утверждается директором лесхоза совместно с начальником авиаотделения.

Радиостанции лесхозов, лесничеств, над территориями которых проводится патрульный полет, находятся постоянно на дежурном приеме на частоте бортовой радиостанции летательного аппарата.

Связь с пожарными командами или бригадами, работающими на тушении пожара, а также с работниками, осуществляющими наземное патрулирование (при наличии у них средств радиосвязи), поддерживается в течение всего периода работ по тушению пожаров или по патрулированию лесов.

Сообщение о лесном пожаре, поступившее от работников авиационной или наземной охраны лесов на любой пункт связи (лесничество, ПХС, кордон лесной охраны и т.д.), должно быть немедленно передано в контору лесхоза.

Основными техническими средствами связи являются телефонная проводная связь и радиосвязь, вспомогательными - односторонняя связь экипажа самолета (вертолета) с землей с помощью звуковещательной станции.

Строительство линий ведомственной проводной связи следует проводить лишь как дополнение к имеющимся общегосударственным.

Для обеспечения оперативной связи на значительные расстояния, когда, несмотря на преимущества проводной связи (надежность, постоянство), строить ее нецелесообразно, а также для связи с подвижными объектами (патрульными воздушными судами, наземными патрульными командами и др.) организуется радиосвязь.

Для осуществления радиосвязи могут использоваться радиостанции различного типа (Приложение 3).

- 3. Организация и подготовка сил и средств

пожаротушения

Силами, призванными обеспечивать своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров на территории лесхозов, национальных парков, учебных и опытных лесхозов, других формирований, осуществляющих ведение лесного хозяйства, являются:

служба государственной лесной охраны (лесники, мастера и др.), за которыми закреплены для непосредственной охраны участки леса, временные пожарные сторожа, нанимаемые лесхозами на пожароопасный сезон в помощь лесной охране, и другие работники лесхозов, находящиеся на работах в лесу;

пожарно - химические станции со специально подготовленными командами, оснащенные лесопожарной техникой и средствами транспорта;

резервные пожарные команды, специально организованные из рабочих и служащих лесхозов с прикрепленными к ним техникой, средствами транспорта и пожарным инвентарем;

лесопожарные формирования, создаваемые из привлекаемых сил и средств, в соответствии с оперативными планами борьбы с лесными пожарами, утверждаемыми органами местного самоуправления;

пожарные дружины (добровольные пожарные дружины), создаваемые на пожароопасный сезон в подразделениях, осуществляющих лесные пользования или производящих работы в лесу, а также в поселках, расположенных в лесу;

авиаотделения баз авиационной охраны лесов с имеющимися в их составе парашютными, десантно - пожарными командами (группами).

В случаях, когда быстрая ликвидация возникших лесных пожаров указанными выше силами не может быть обеспечена и создается угроза распространения пожаров на больших площадях, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в необходимых случаях создаются специальные комиссии, которые кроме населения, работников, пожарной техники и транспортных средств местных предприятий, организаций и учреждений привлекают также невоенизированные формирования гражданской обороны и воинские подразделения.

- 3.1. Обязанности лесной охраны, временных пожарных

сторожей и других работников лесхозов

по тушению пожаров

Работники государственной лесной охраны, временные сторожа и другие работники лесхозов, осуществляющие работы в лесу, при обнаружении источников огня (оставленных костров, горящих пней, стволов отдельных деревьев, куч хвороста и т.п.) обязаны немедленно ликвидировать такое горение с тем, чтобы не допустить превращения его в лесной пожар.

При обнаружении лесного пожара указанные работники обязаны принять немедленные меры к его тушению своими силами и подручными средствами, а в необходимом случае привлечь в помощь находящихся вблизи граждан.

На работников государственной лесной охраны возлагается также руководство силами и средствами, привлеченными для тушения лесных пожаров.

Руководители лесхозов обязаны обеспечить инструктаж всех привлекаемых работников по способам тушения лесных пожаров.

- 3.2. Организация и подготовка пожарно - химических

станций

Пожарно - химические станции (ПХС) являются специализированными подразделениями лесхозов и организуются в соответствии с планами противопожарного устройства лесов, которые имеют повышенную природную пожарную опасность, потенциальные источники огня и сеть транспортных путей для своевременной доставки сил и средств тушения пожаров.

По целевому назначению, уровню оснащения, структуре, порядку комплектования создаются три типа ПХС.

ПХС-1 (первого типа). Организуют, в основном, при лесничествах, леса которых имеют высокую природную пожарную опасность.

ПХС-2 (второго типа). Организуют, в основном, при центральных усадьбах лесхозов, леса которых имеют высокую природную пожарную опасность. Обеспечивают ликвидацию до четырех одновременно действующих пожаров в день.

ПХС-3 (третьего типа). Организуют в районах, леса которых имеют очень высокую природную пожарную опасность, продолжительный пожароопасный сезон (более 5 месяцев) и являются наиболее горимыми. Формируют для ликвидации крупных лесных пожаров, создающих чрезвычайные ситуации, как специализированная межрайонная лесопожарная служба при управлении лесами или при лесхозе, находящихся в центре пожароопасного региона.

Структура, состав, порядок комплектования и работы команд пожарно - химических станций, оснащение их пожарной техникой, средствами транспорта и связи определены Положением о пожарно - химических станциях, утверждаемым Рослесхозом.

- 3.3. Организация и подготовка резервных сил

пожаротушения в лесхозах

Резервными силами для тушения лесных пожаров в лесхозах являются все работники лесхозов, организованные в пожарные дружины.

Лесхозы обязаны до начала пожароопасного сезона провести специальную подготовку работников по способам тушения пожаров, технике безопасности, распределить по командам, а в составе команд - по бригадам, назначить начальников команд и бригадиров, составить списки команд, сосредоточить в местах их работы противопожарный инвентарь, закрепить за командами и отдельными бригадами землеройную и другую производственную технику, которая может быть использована для тушения пожаров, а также средства транспорта.

Резервные команды (или их отдельные бригады) привлекают на тушение лесных пожаров по распоряжению лесничего или руководителя лесхоза в помощь командам пожарно - химических станций, а в районах применения авиационных сил и средств пожаротушения - в помощь подразделениям авиационной службы. В случае необходимости, резервные команды или бригады могут привлекаться и для самостоятельного тушения пожаров, если пожары возникли вблизи мест их работы или если команды пожарно - химических станций и подразделений авиапожарной службы заняты на тушении других пожаров.

- 3.4. Подготовка лесопожарных формирований

на предприятиях, в организациях, учреждениях

и других структурах, проводящих работы

или имеющих объекты в лесу

Предприятия, организации, учреждения и другие юридические лица, проводящие работы или имеющие в лесах рабочие поселки, дороги, склады, сооружения и иные объекты, обязаны до наступления пожароопасного сезона в лесах создать в своем составе лесопожарные формирования из числа рабочих и служащих и провести подготовку их по технике тушения лесных пожаров согласно Нормам обеспечения противопожарным оборудованием, средствами тушения лесных пожаров владельцев лесного фонда и лесопользователей, согласованным с Министерством внутренних дел Российской Федерации и утвержденным Федеральной службой лесного хозяйства России, и содержать указанное оборудование и средства в пожароопасный сезон в полной готовности к немедленному использованию.

Предприятия, организации, учреждения и другие юридические лица, которым не утверждены нормы обеспечения пожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров, обязаны иметь в местах своих работ и в местах расположения объектов в лесах простейшие средства пожаротушения (емкости с водой, лесные огнетушители, топоры, лопаты и т.д.).

Лесхозы совместно с предприятиями, организациями, учреждениями и другими юридическими лицами, упомянутыми выше, обязаны установить порядок информации о лесных пожарах и взаимной увязки в работе по борьбе с ними, а также обеспечить контроль за своевременной организацией и подготовкой лесопожарных формирований, их обеспеченностью пожарным оборудованием и средствами для тушения лесных пожаров.

Из числа привлекаемых сил и средств, на периоды высокой пожарной опасности в лесах, предусматривается создание лесопожарных формирований повышенной готовности с целью их немедленного выезда в случае возникновения лесного пожара.

Для тушения лесных пожаров, возникающих в непосредственной близости от сельских и городских объектов, по решению местных органов самоуправления, могут привлекаться подразделения ведомственной пожарной охраны и добровольные пожарные (дружины, команды), организуемые в соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона о пожарной безопасности (21.12.94, N 69-ФЗ).

- 3.5. Подготовка подразделений авиационной

охраны лесов

Подготовка авиапожарных сил и средств к борьбе с лесными пожарами и обеспечение установленного режима их работы в пожароопасном сезоне во взаимодействии с наземной лесной охраной осуществляется базами авиационной охраны лесов в соответствии с Инструкцией по авиационной охране лесов и Рекомендациями по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб.

Органы управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации осуществляют контроль за выполнением договорных обязательств авиабазами, а лесхозы - авиаотделениями в части:

своевременного начала и окончания работ по авиационной охране лесов в соответствии с фактическими метеорологическими условиями текущего года;

соответствия режима работы авиапожарных сил и средств, установленного Рекомендациями по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб, в зависимости от классов пожарной опасности в лесу по условиям погоды;

своевременности и точности определения мест возникновения пожаров, сообщения о них лесхозам в районах наземной охраны лесов, полноты и качества сообщенных сведений;

своевременности и полноты принимавшихся мер по обнаружению и ликвидации пожаров с использованием авиационных сил и средств в районах авиационной охраны;

численности авиапожарных сил и средств, установленных договором, и норм оснащения авиаотделений, установленных Инструкцией по авиационной охране лесов.

- 3.6. Привлечение на тушение лесных пожаров

других сил и средств

До начала пожароопасного сезона органы управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации и лесхозы на местах ежегодно, не позднее февраля, вносят на утверждение соответствующих органов власти оперативные планы борьбы с лесными пожарами.

В оперативном плане борьбы с лесными пожарами предусматривается организация работ по тушению лесных пожаров:

в районах авиационной охраны;

в районах наземной охраны лесов с учетом закрепления участков леса за лесной охраной, ПХС, механизированными отрядами, лесопользователями, предприятиями и организациями;

привлечение дополнительных сил и средств пожаротушения при возникновении ситуаций стихийного развития лесных пожаров.

Во всех случаях указываются лица, ответственные за организацию работ, порядок их проведения и обеспечения.

Для реализации оперативного плана борьбы с лесными пожарами лесхозы представляют на утверждение соответствующим органам власти порядок привлечения на тушение лесных пожаров: населения, работников коммерческих и некоммерческих организаций; противопожарной техники, транспортных и других средств; формирований гражданской обороны и войсковых частей (в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций) и обеспечения привлеченных сил на тушение: средствами передвижения; питанием и медицинской помощью, а также выделения в распоряжение лесхозов в периоды пожарной опасности дежурного транспорта (автомобилей, катеров и др.) с запасом горючего и организации из числа привлекаемых сил и средств мобильных отрядов, обеспечивающих немедленный выезд на тушение лесных пожаров.

- 4. Организация тушения лесных пожаров

- 4.1. Порядок организации тушения

Руководитель лесхоза или лесничий, получив сообщение о пожаре, обязан немедленно принять меры к его тушению силами команды пожарно - химической станции или других пожарных формирований лесхоза, лесничества. Если сообщение о пожаре было передано непосредственно на пожарно - химическую станцию, начальник станции обязан срочно принять меры к выезду команды или отдельной бригады на пожар и получить необходимые указания от руководителя лесхоза или лесничего, а при отсутствии связи с лесхозом или лесничеством самостоятельно принять решение о выезде на пожар команды или отдельной бригады.

В случае, когда на территории лесхоза или лесничества одновременно возникло несколько пожаров или когда быстро потушить возникший пожар силами одной пожарно - химической станции невозможно, лесничий немедленно сообщает об этом руководителям лесхоза для направления на тушение дополнительных сил и средств из соседних лесничеств.

При недостаточности имеющихся мобильных сил для быстрого тушения возникших пожаров руководители лесхозов (а при отсутствии связи лесничества с лесхозом - непосредственно лесничие) немедленно привлекают на тушение пожаров резервные команды, необходимую технику и средства транспорта с производства.

При возникновении лесных пожаров в местах работ лесопользователей или вблизи их поселков, местах расположения их дорог, складов, сооружений и иных объектов и непринятии или недостаточности принимаемых ими мер к обеспечению быстрого тушения лесхозы обязаны потребовать от них немедленной ликвидации действующих пожаров.

Если и в дальнейшем лесопользователем не будут приняты меры к тушению пожара, они могут быть лишены права пользования лесным фондом аннулированием выданных им разрешительных документов: лицензии, лесорубочного билета (ордера) или лесного билета.

В тех случаях, когда имеющихся в лесхозе сил и средств для быстрого подавления действующих пожаров недостаточно и выявляется угроза распространения пожаров на больших площадях, руководители лесхозов обязаны сообщить вышестоящему органу управления лесами о необходимости задействовать пожарно - химическую станцию III типа и немедленно принять меры к привлечению в установленном порядке на тушение населения, пожарной техники и транспортных средств местных предприятий, организаций, учреждений и других юридических лиц. Если же пожары принимают характер стихийного бедствия, руководители лесхозов должны принять соответствующие меры к привлечению на тушение формирований гражданской обороны и воинских подразделений.

При направлении для тушения пожаров необходимых сил и средств руководители лесхозов или лесничеств должны учитывать возможную силу и скорость распространения пожара и, особенно, опасность развития его в верховой. В качестве практической придержки следует иметь в виду, что для обеспечения быстрой ликвидации пожара силами одной бригады (6...10 человек) из команды пожарно - химической станции или из резервной команды с приданной ей пожарной техникой эта бригада должна прибыть на место пожара и развернуть работы по тушению на участках (выделах), отнесенных к 1 классу природной пожарной опасности, не позднее одного часа, 2 классу - 2 часов, 3...4 классам - 3 часов после возникновения пожара (см. Приложение 4, табл. 4.1).

При ветре более 5 м/с, а также в периоды 4 и 5 классов пожарной опасности по условиям погоды предельное время на доставку к месту пожара и развертывание работ по тушению на участках (выделах) 1...3 классов природной пожарной опасности леса должно быть сокращено не менее чем в 2 раза, а при невозможности такого сокращения времени должны быть увеличены не менее чем в 2 раза численность рабочих и количество средств пожаротушения, направленных на пожар. При решении этого вопроса руководитель лесхоза или лесничий, пользуясь планом лесонасаждений и таблицами в Приложениях 4...6, должен составить прогноз поведения пожара с учетом возможного изменения обстановки и погоды. Причем расчет необходимых сил и средств пожаротушения следует производить применительно к возможной наиболее тяжелой ситуации в сложившихся условиях и с учетом поправочных коэффициентов на ведущие факторы, определяющие скорость распространения кромки пожара и трудность его тушения.

Организация тушения лесных пожаров авиационными силами и средствами осуществляется авиаотделениями в соответствии с Инструкцией по авиационной охране лесов.

В случае, когда авиаотделение не может по какой-либо причине обеспечить ликвидацию пожара в зоне авиационной охраны лесов, начальник авиаотделения обязан немедленно доложить об этом лесхозу и авиабазе. Руководитель лесхоза должен незамедлительно принять дополнительные меры для тушения указанного пожара.

После окончания тушения такого пожара лесхоз обязан провести проверку причин, по которым авиаотделение не обеспечило тушение пожара авиационными силами и средствами. О результатах проверки, с участием авиаотделения, составляют акт, который направляют соответствующему органу управления лесами для принятия необходимых мер.

Привлеченные по решениям соответствующих органов власти на тушение лесных пожаров рабочие из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений должны быть по месту жительства или работы организованы в отряды, команды или бригады, возглавляемые назначенными руководителями предприятий, организаций и учреждений начальниками отрядов, команд и бригад.

Привлеченные пожарная техника и средства транспорта, с обслуживающим их персоналом, должны быть приданы соответствующим отрядам, командам или бригадам.

К каждому отдельному отряду, команде и бригаде на пункте сбора должен быть прикреплен назначенный лесхозом работник для сопровождения к месту пожара и помощи в руководстве работами по тушению пожара.

Невоенизированные формирования гражданской обороны и воинские подразделения, направленные на тушение лесных пожаров, сохраняют свою организационную структуру.

В случае, когда в зоне авиационной охраны лесов, особенно в ее удаленных районах, возникли лесные пожары, охватившие значительные площади, тушение которых не может быть обеспечено авиационными и наземными силами и средствами (с учетом возможностей маневрирования), решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации совместно с органом управления лесным хозяйством или специальной комиссией по чрезвычайным ситуациям тушение таких пожаров может осуществляться частично, т.е. остановка, локализация и тушение кромки пожара проводится в направлениях, угрожающих лесным поселкам, ценным лесным массивам, особо охраняемым природным территориям, народнохозяйственным и другим объектам. В случаях, когда такие лесные пожары не представляют угрозы перечисленным выше территориям и объектам, их тушение может быть прекращено.

Решение о частичном тушении или прекращении тушения принимается на основе тщательного анализа пожарной обстановки по каждому конкретному пожару.

- 4.2. Руководство работами по тушению пожара

Общее руководство тушением лесных пожаров на территории лесхоза и ответственность за полноту и своевременность принимаемых мер к их ликвидации возложены на директора лесхоза. Координацию всех мероприятий по борьбе с лесными пожарами в данном районе, когда на их тушение привлечено население, пожарная техника и транспортные средства предприятий, организаций и учреждений, осуществляет соответствующий орган власти, лесхоз или специальная комиссия (штаб) по борьбе с лесными пожарами, а в субъектах Российской Федерации - комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Лесхозам и органам управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации необходимо вносить предложения соответствующим государственным органам власти об организации при указанных выше комиссиях по ЧС оперативных штабов для обеспечения руководства тушением пожаров, возглавляемых соответственно главными лесничими лесхозов и управлений, соответствующими заместителями министров или глав администраций.

Непосредственное руководство работами по тушению каждого лесного пожара в районах наземной охраны осуществляет работник лесхоза, или начальник пожарно - химической станции, или бригадир (если прибыла лишь одна бригада из состава команды станции).

Если на тушение пожара прибыла команда пожарно - химической станции II или III типа, руководство работами по тушению переходит к прибывшему начальнику этой станции.

Прибывшее на пожар вышестоящее должностное лицо лесной охраны (лесничий, инженер по охране и защите леса и др.) при необходимости (в случае усложнившейся обстановки) должен принять руководство тушением пожара на себя.

В зонах авиационной охраны лесов и районах авиационной охраны лесов этой зоны руководство тушением лесных пожаров осуществляется старшими по должности работниками из числа находящихся на пожарах парашютно - пожарных и авиадесантных команд, групп. В местах использования на тушении механизированных отрядов руководство работой по ликвидации пожара осуществляет начальник механизированного отряда или другое должностное лицо.

В случаях невозможности ликвидации лесного пожара своими силами авиаотделение обязано немедленно доложить об этом соответствующему лесхозу. Лесхоз незамедлительно принимает меры к тушению этого пожара и совместно с авиаотделением осуществляет руководство мероприятиями по ликвидации пожара.

Директор лесхоза (а при отсутствии директора - лицо, его замещающее) при получении сообщения о возникшем лесном пожаре немедленно устанавливает связь с находящимся на месте работником, руководящим тушением, выявляет достаточность принятых мер и, если пожар продолжает развиваться или принятые для его тушения меры недостаточны, организует отправку на пожар дополнительных сил и средств и при необходимости командирует для непосредственного руководства тушением пожара наиболее опытного инженерно - технического работника лесхоза.

Руководитель тушения пожара назначает помощников для разведки пожара, руководства отдельными командами, группами, осуществляющими работы на отдельных участках.

Прибывшие на пожар команды или отдельные бригады пожарно - химических станций или пожарные формирования лесхоза по возможности сохраняют свою организационную структуру. Привлеченные рабочие из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений также сохраняют свое деление команды и бригады, причем по указанию руководителя тушения пожара эти подразделения могут укрупняться или разделяться на более мелкие.

Каждой отдельной команде, бригаде привлеченных рабочих из населенных пунктов или команде, группе невоенизированных формирований гражданской обороны, либо воинскому подразделению, по прибытии их на место пожара, руководитель тушения ставит определенную задачу по локализации и тушению пожара и отводит часть кромки пожара. Начальники (командиры) всех названных выше подразделений обязаны поддерживать постоянную связь с руководителем тушения и выполнять его указания.

На отведенном участке команда, группа, бригада самостоятельно выполняют поставленные перед ними задачи, причем техническое руководство работами осуществляется прикрепленным к подразделению работником лесхоза.

Специально подготовленным и имеющим опыт в тушении лесных пожаров невоенизированным формированиям гражданской обороны руководителем лесхоза может быть поручено самостоятельное тушение отдельных пожаров.

Вся работа по тушению пожаров должна строиться на основе твердой дисциплины и единоначалия. Распоряжения вышестоящего руководителя являются обязательными для всех руководителей отрядов, команд, групп. При этом каждый работающий должен выполнять команды одного руководителя.

Руководитель тушения обязан обеспечить строгое выполнение всеми работающими на тушении пожара правил охраны труда и техники безопасности работ и несет за это ответственность.

Руководитель тушения пожара не должен сам оставлять место пожара до тех пор, пока пожар не будет потушен или надежно локализован. После того, как руководитель тушения пожара лично убедится в надежности его локализации и в ликвидации очагов горения на всей пройденной пожарами площади (а при крупных пожарах на полосе шириной не менее 100 м по периферии пожарища), он может покинуть пожар, оставив на месте под руководством работника лесной охраны часть рабочих для окарауливания.

- 4.3. Разведка пожара и составление плана тушения

Для ориентирования в лесу (на местности) руководители тушения используют специальные лесопожарные карты масштаба 1:100000. На эти карты наносится вся пожарная ситуация в районе работ, уточненные данные, полученные в результате воздушной и наземной разведки пожара, прогнозируемые направления его развития, основные намечаемые (планируемые) меры борьбы и др. данные по реализации плана тушения. Лесопатрульные карты используются также для составления общей схемы пожара, прилагаемой к Протоколу о лесном пожаре.

По прибытии на пожар руководитель тушения (начальник пожарно - химической станции или другое должностное лицо лесной охраны, первым прибывшее на место), используя полученное от экипажа патрулирующего самолета, вертолета донесение о пожаре с данными его авиационной разведки, определяет тактические приемы и технические способы наиболее быстрой ликвидации пожара прибывшими силами и средствами.

В районах, не обслуживаемых авиацией, если охваченная пожаром площадь невелика, руководитель тушения, обойдя очаг по периметру, быстро решает вопрос о расстановке прибывших сил и средств и организации работ, чтобы обеспечить локализацию пожара в кратчайший срок. О принятых мерах руководитель тушения немедленно докладывает в лесхоз или лесничество.

Если пожар уже принял такие размеры и характер, что прибывших сил для быстрой его ликвидации явно недостаточно, руководитель немедленно ставит об этом в известность лесхоз (или лесничество) и приступает к разведке пожара. При этом прибывшие силы и средства пожаротушения до окончания разведки и принятия решения о плане тушения следует временно использовать для задержки распространения пожара на наиболее опасные или ценные участки леса вблизи места нахождения этих сил и средств.

Целью разведки является обеспечение руководителя тушения необходимой информацией для разработки оперативного плана тушения и наблюдения за состоянием действующей и локализованной кромок пожаров.

При разведке должны быть выяснены:

вид и скорость распространения пожара, его контур и примерная площадь;

тактические части пожара (фронт, фланги и тыл) и основные типы (виды) горючих материалов;

наиболее опасное направление распространения (чему угрожает пожар);

наличие естественных и искусственных препятствий для распространения пожара;

возможное усиление или ослабление пожара вследствие особенностей лесных участков и рельефа местности на пути его распространения;

возможность подъезда к кромке пожара и применения механизированных средств локализации и тушения;

наличие водных источников и возможность их использования;

наличие опорных полос для отжига и условия прокладки таких полос;

безопасные места стоянки транспортных средств и пути отхода рабочих на случай прорыва огня, места укрытия.

Результаты разведки отражаются в составляемых при этом схемах (кроках) местности или лесопожарных картах.

Кроме этих данных, разведка должна определить направление (предположительно) распространения и развития пожара в ближайшее время, если не будут приняты достаточные меры к его тушению. При этом учитывается возможное усиление и развитие пожара в зависимости от особенностей лесных участков, по которым будут проходить его фронт и фланги, от метеорологической обстановки и рельефа местности. Для пожаров площадью 5...10 га такой прогноз составляется на ближайшие 2...3 часа, а для более крупных пожаров - на более длительные сроки в зависимости от реальных возможностей их ликвидации. При прогнозировании возможного развития и скорости распространения пожара следует использовать данные из Приложений 3 и 5.

Данные разведки и прогноз возможного распространения и развития пожара с указанием о необходимых дополнительных силах и средствах пожаротушения немедленно передают в лесхоз (лесничество) по радио или нарочным (если нужна помощь).

По данным разведки и прогноза распространения и развития пожара руководитель тушения разрабатывает план его тушения. В плане определяются:

технические способы и тактические приемы ликвидации пожара;

сроки выполнения отдельных стадий тушения;

распределение наличных сил и средств по периферии пожара;

организация связи с отрядами, командами и бригадами рабочих;

привлечение дополнительных сил и средств (количество и сроки);

мероприятия по непрерывной разведке пожара, ходу его тушения и страхующие мероприятия.

В условиях сильной задымленности контур пожара выявляют с помощью дистанционных методов разведки, например, инфракрасной системой типа "Тайга-2".

Как правило, следует планировать работы по тушению так, чтобы ликвидация (или, по крайней мере, локализация) пожара была закончена не позднее 10 часов утра следующего дня, так как наибольшая производительность тушения достигается в вечерние, включая светлые ночи, и ранние утренние часы.

Если пожар распространился на большой площади и принял затяжной характер, разведка пожара должна производиться ежедневно, а при быстром распространении горения - 2 раза в день. В районах наземной охраны лесов данные разведки летчиков - наблюдателей сбрасываются вымпелом непосредственно руководителю тушения. При возможности посадки самолета (вертолета) вблизи пожара разведку пожара на самолете (вертолете) следует производить с участием руководителя.

Руководители лесопожарных подразделений обеспечиваются выкопировками с оперативных схем тушения пожара в пределах порученных им участков работ.

- 4.4. Руководитель тушения крупных лесных пожаров

Руководитель тушения крупного лесного пожара в районах наземной охраны лесов назначается директором лесхоза или замещающим его лицом, а в районах авиационной охраны - начальником авиаотделения.

При необходимости руководители тушения крупных пожаров могут назначаться комиссией по ЧС либо созданным при ней оперативным штабом по руководству тушением.

Руководителю тушения пожара подчиняются все силы, прибывшие на тушение пожара. Он несет персональную ответственность за правильность проводимых мероприятий по борьбе с пожаром, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности и успешность ликвидации пожара.

Руководитель тушения крупного лесного пожара до прибытия на пожар должен ознакомиться со всей имеющейся информацией о пожаре, состоянии погоды и ее прогнозе на ближайшие дни, об имеющихся на пожаре силах и средствах пожаротушения, с картографическими и таксационными материалами района пожара.

По прибытию к месту работ руководитель должен:

совершить облет пожара с целью выяснения общей обстановки;

по результатам аэровизуальной разведки, информации прибывших ранее на пожар должностных лиц, изучения картографических и таксационных материалов района пожара выработать предварительный план тушения;

сформировать группу управления тушением пожара, назначать и смещать руководителей оперативных подразделений (отрядов, команд, бригад), задействованных на тушении пожара;

если этих данных для принятия решения недостаточно, организовать наземную разведку по всему периметру (или наиболее опасной части) пожара;

до окончания разведки и принятия решения о плане тушения имеющиеся на пожаре силы и средства активно использовать для задержки распространения пожара на наиболее опасных его направлениях вблизи места нахождения этих сил и средств;

получив необходимую информацию о пожаре и выработав план его тушения, организовать расстановку имеющихся сил и средств пожаротушения согласно этому плану;

определить потребность в силах и средствах пожаротушения и, в случае необходимости, запросить дополнительные ресурсы;

определить места высадки людей и размещения лагерей и организовать их подготовку;

обеспечить встречу прибывающих на пожар лесопожарных подразделений и постановку им тактических задач;

организовать устойчивую оперативную связь с отрядами, командами, авиаотделением и оперативным лесопожарным штабом районной пожарной комиссии;

контролировать ход работ по тушению, обращая особое внимание на эффективность тушения огня на стыках участков структурных подразделений и опасных направлениях;

обеспечить своевременность учета выполненных работ;

следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведения работ и отдыха;

принимать меры по обеспечению безопасности всего персонала, занятого на пожаре, и соблюдению им правил охраны труда и техники безопасности, при необходимости организовать пункт медицинской помощи;

предусмотреть пути выхода людей с пожара в полевой лагерь и создания нормальных условий отдыха;

непрерывно следить за изменениями обстановки на пожаре и оперативно принимать соответствующие решения;

информировать оперативный лесопожарный штаб о месте своего нахождения и сообщать ему о всех принимаемых решениях;

запрашивать необходимые дополнительные силы и средства пожаротушения;

использовать все местные средства связи для оперативного решения вопросов, связанных с тушением пожара;

ставить перед комиссией по ЧС вопросы, касающиеся обеспечения задействованных на пожаре сил и средств продовольствием, таборным имуществом, медицинской помощью, средствами связи, горюче - смазочным материалом, а также участия парашютистов и десантников - пожарных в проведении работ по прокладке заградительных полос при помощи взрывчатых веществ и руководства бригадами привлеченных рабочих, если не хватает квалифицированных работников наземной охраны.

Необходимым условием успешной борьбы с лесными пожарами, особенно крупными, является правильная структурная организация сил пожаротушения, которая может меняться в зависимости от размера пожара и его сложности, наличия сил и средств тушения. Она должна удовлетворять ряду требований: обеспечивать надежную управляемость и эффективное использование сил и средств борьбы, надлежащий контроль за своевременным выполнением поставленных задач и высокую персональную ответственность на всех уровнях руководства и производства работ, а также соблюдение принципа единоначалия и твердой дисциплины. Необходимо придерживаться следующей схемы построения сил пожаротушения: группа, звено (4...6 чел.), бригада, команда (2...3 группы), отряд (2...3 команды).

Периметр крупного пожара с учетом рельефа местности и растительного покрова, наличия естественных и искусственных рубежей и имеющихся сил и средств тушения может разграничиваться на направления (сектора) и участки. Направления (сектора) закрепляются за отрядами, а участки - за командами и бригадами.

Руководители отрядов назначаются руководителем тушения пожара и выполняют его замысел по осуществлению общего плана ликвидации пожара.

Руководитель тушения направления (сектора) пожара (руководитель отряда) должен:

осуществлять руководство подчиненными ему подразделениями (командами, бригадами);

организовать наземную разведку с целью точного определения местоположения пожара, его характера, изучения местности и ее транспортной доступности;

организовать подготовку вертолетных площадок, если планом тушения пожара предусматривается выделение отряду дополнительных сил и средств, доставляемых вертолетами;

встретить лесопожарные подразделения (отряды, команды, бригады), определить им участки работы и поставить задачу по локализации и тушению пожара;

совместно с руководителем прибывшего лесопожарного подразделения провести расстановку сил и средств по местам работы;

контролировать ход работ подчиненных подразделений и при необходимости вносить коррективы в постановку задачи;

определять систему связи между подразделениями и соседними отрядами для обеспечения их взаимодействия;

систематически информировать руководителя тушения пожара о пожарной обстановке в секторе пожара, о выполнении поставленных задач и о работе подчиненных ему подразделений;

обеспечивать учет выполненных работ;

следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведения работ и отдыха подразделений отряда;

принимать меры по обеспечению безопасности всего персонала подчиненных подразделений, соблюдения ими правил безопасности;

непрерывно следить за изменениями обстановки на пожаре и принимать соответствующие решения;

заботиться о своевременном снабжении подразделений продовольствием, горюче - смазочными материалами, об оказании медицинской помощи.

Руководитель участка (лесопожарной команды, бригады) должен:

организовать наземную разведку с целью получения достоверной информации о пожаре и местности, необходимой для выполнения поставленных перед командой задач;

объяснить бригадирам цель работы и поставить задачу, которая должна быть выполнена бригадами, разъяснить замысел руководителя тушения пожара по тушению пожара;

наметить места создания опорных и заградительных полос и провести расстановку бригад по местам работ;

информировать бригадиров о приемах выполнения работ;

наметить и указать пути отступления бригад в критических ситуациях;

при использовании привлеченной с предприятий и организаций техники инструктировать механизаторов по эффективному использованию данной техники при тушении пожара;

организовать связь и обеспечить учет выполненных работ;

обеспечить координацию работ с соседними командами и механизированным отрядом;

лично участвовать в тушении пожара, не допуская при этом невыполнения обязанностей по организации тушения;

следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведения работ и отдыха бригад;

принимать меры по обеспечению безопасности личного состава бригад и соблюдению ими правил охраны труда и техники безопасности;

обеспечить снабжение бригад продовольствием, горюче - смазочными материалами, инструментом, своевременным оказанием первой медицинской помощи.

- 5. Техника тушения лесных пожаров

При тушении лесных пожаров применяют следующие способы и технические средства:

захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке пожара;

засыпка кромки пожара грунтом;

прокладка заградительных и опорных минерализованных полос и канав;

отжиг горючих материалов перед фронтом пожара;

тушение водой и огнетушащими растворами;

тушение с применением авиации.

Выбор способов и технических средств для тушения пожара зависит от вида, интенсивности и скорости распространения пожара, окружающей обстановки, наличия сил и средств пожаротушения, намечаемых тактических приемов и сроков тушения, а также метеорологической обстановки.

- 5.1. Захлестывание огня по кромке пожара

Захлестывание (сбивание) пламени на кромке пожара применяют для остановки продвижения огня, используя обычно пучок из свежесломанных веток лиственных пород, срубленное небольшое деревце длиной 1.5...2 м или другие подручные средства, например, мешковину, прорезиненную ткань либо другую материю, прикрепленную к палке. Сбивание огня на кромке пожара указанными средствами осуществляют при тушении низовых пожаров слабой и средней интенсивности. Удары по горящей кромке наносят резкими движениями под углом 45...30 град. к поверхности земли, прижимая при этом веник к земле и протягивая его в сторону пожарища. После каждого удара веник отряхивают над выгоревшей площадью от прилипших тлеющих углей.

- 5.2. Засыпка кромки пожара грунтом

Засыпку кромки пожара грунтом применяют на легких песчаных и супесчаных слабо задернелых почвах, когда применение захлестывания огня малоэффективно, а быстрая прокладка заградительных полос невозможна. Для засыпки кромки грунтом из прикопок лопатой берут грунт и веером бросают на горящую кромку. Бросок следует направлять вдоль кромки или под углом к ней. В начале сбивают грунтом пламя, а затем засыпают им тлеющую кромку сплошной полосой шириной 40...60 см и толщиной 6...8 см. Горящие пни, валежник, порубочные остатки и другие очаги засыпают грунтом полностью и более плотным слоем.

- 5.3. Прокладка заградительных и опорных

минерализованных полос и канав

Заградительные и опорные минерализованные полосы и канавы прокладывают в целях:

локализации пожаров без предварительной остановки их распространения непосредственным воздействием на кромку;

надежной локализации пожаров, распространение которых было приостановлено;

применения отжига от опорных полос.

Для прокладки заградительных и опорных полос могут применяться следующие почвообрабатывающие орудия и механизмы:

тракторные и конные плуги;

специальные тракторные грунтометы и полосопрокладыватели;

бульдозеры (при необходимости расчистки полос от кустарника, завалов и пр.);

специальные лесопожарные агрегаты с навесными почвообрабатывающими орудиями (Приложение 7).

Заградительные полосы в зависимости от интенсивности и скорости распространения пожара и вида применяемого орудия прокладывают одинарные или двойные, а при необходимости прокладки более широких полос - их создают в несколько ходов. Однако необходимо иметь в виду, что прокладка перед кромкой пожара широкой заградительной полосы с помощью почвообрабатывающей или землеройной техники требует значительно больших затрат времени, чем создание такой полосы отжигом. Поэтому в таких случаях лучше применять отжиг от опорной полосы.

Каждая заградительная полоса создается на некотором удалении от кромки пожара и должна своими концами упираться на какие-либо естественные или искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные полосы и др.)

Для прокладки канав применяют плуг - канавокопатель ПКЛН-500А, прокладывающий канаву глубиной 0.5 м и шириной по дну 0.3 м и канавокопатель ЛКН-600, прокладывающий канаву глубиной 0.7 м и шириной по дну - 0.3 м (Приложение 7).

При отсутствии механизированных средств или нецелесообразности либо невозможности их применения (в случаях небольших пожаров, трудностей маневрирования из-за густоты древостоя и т.д.) заградительные полосы можно прокладывать с помощью ручных орудий, удаляя граблями напочвенный покров (на легких почвах с незначительным покровом) или снимая дернину (лопатами или мотыгами) до минерального слоя.

Заградительные (опорные) минерализованные полосы и канавы прокладывают и с помощью взрывчатых материалов. Этот способ применяют авиапожарные подразделения в соответствии с Технической инструкцией по безопасному ведению взрывных работ при борьбе с лесными пожарами и Едиными правилами безопасности при взрывных работах, главным образом, в районах авиационной охраны лесов.

- 5.4. Применение отжига

Отжиг - наиболее эффективный способ, применяемый при тушении верховых, а также низовых пожаров высокой и средней интенсивности. Этот способ позволяет быстро останавливать распространение таких пожаров небольшими по численности силами.

Пуск отжига производится от имеющихся на лесной площади рубежей (дорог, троп, речек, ручьев, проложенных в порядке противопожарной профилактики минерализованных полос и других естественных или искусственно созданных преград распространению огня), а при отсутствии таких преград вблизи пожара - от опорных полос, специально проложенных вручную, с помощью почвообрабатывающих орудий, взрывчатых материалов, растворов химических веществ и другим способом, шириной 0.3...0.5 м.

Зажигание напочвенного покрова при пуске отжига производится по самому краю опорной полосы, обращенной к пожару, без каких-либо промежутков. Для зажигания применяют специальные зажигательные аппараты (Приложение 7). При отсутствии их можно использовать подручные средства: факелы из бересты или из ветоши, смоченной горючим, и т.п.

Пуск отжига следует проводить прежде всего против фронта пожара на таком расстоянии, чтобы до кромки низового пожара отжиг прошел бы полосу шириной не менее 10 м.

В ряде случаев, при низовых пожарах высокой интенсивности и скорости ветра более 5 м/с, ширина полосы отжига перед фронтальной кромкой должна быть значительно большей (до 100 м).

При верховых пожарах в зависимости от силы ветра и скорости распространения пожара необходимо успеть отжечь полосу перед фронтом шириной 100...200 м.

При расчете расстояния пуска отжига следует иметь в виду, что скорость его распространения в дневное время будет в 3...20 раз меньше скорости распространения фронта пожара. Поэтому наиболее целесообразным временем проведения работ по остановке верховых пожаров являются вечер и раннее утро.

Начинать пуск отжига следует против центра фронта пожара, в обе стороны по направлению к флангам, на которых распространение горения остановлено (или останавливается) другими способами.

Если остановить распространение горения на флангах и в тылу другими способами невозможно, опорная полоса для пуска отжига должна создаваться в виде замкнутого контура или же своими концами упираться в участки леса, не горящие в данное время, либо в уже пройденную пожаром площадь, а также в широкие дороги, поля, луга и т.п., причем в последнем случае от границ этих площадей следует также пустить отжиг.

На прилегающей к опорной полосе территории по другую сторону от пожара должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы не допустить возникновения очагов горения от перелетающих через опорную полосу горящих частиц.

Для ускорения выжигания полосы в зависимости от вида пожара, скорости ветра, рельефа местности и лесных горючих материалов можно использовать различные способы отжига:

при тушении верхового пожара наиболее целесообразно использовать способ "ступенчатого огня". Суть способа заключается в создании дополнительно к основной опорной полосе двух других, прокладываемых параллельно на расстоянии 15...30 м друг от друга. От каждой полосы производят отжиг, начиная с ближайшей к пожару (рис. 2) <*>.

--------------------------------

<*> Рисунок не приводится.

При тушении быстро распространяющихся низовых пожаров, в том числе на открытых участках (вырубках, редколесьях), где нет опасности перехода низового огня в верховой, ускоренное выжигание полосы осуществляется способом "опережающего огня" или способом "гребенки".

В первом случае проводится отжиг от опорной полосы и на расстоянии 4...8 м производят дополнительный отжиг без опорной полосы. Дополнительный отжиг может проводиться в две и три ступени (рис. 3) <*>.

--------------------------------

<*> Рисунок не приводится.

При способе "гребенка" поджигание покрова производят не только вдоль опорной полосы, но и перпендикулярно к ней через каждые 6...8 м. Длина отрезков перпендикулярного отжига может быть до 5 м (рис. 4) <*>.

--------------------------------

<*> Рисунок не приводится.

В практике тушения кромки пожаров способом захлестывания либо засыпки грунтом, в случаях, когда необходимо спрямить резкие и глубокие изгибы кромки огня или когда на кромке встречаются горящие кучи валежника, куртины хвойного молодняка и горючего подлеска, которые трудно захлестывать или засыпать грунтом, следует применять частичный или локальный отжиг. Для этого горящие валежник и кустарниковые заросли обходят по чистому месту, ведя при этом поджигание покрова и одновременно захлестывая или засыпая грунтом внешнюю кромку подожженной полосы. Такой прием значительно ускоряет и упрощает тушение пожара и последующее его окарауливание.

В целях снижения возможности возникновения и развития лесных пожаров ранней весной и поздней осенью может применяться отжиг для уничтожения горючих материалов в напочвенном покрове на открытых участках и под пологом леса в соответствии с действующими правилами.

- 5.5. Способы и средства тушения пожаров водой

Наиболее эффективным и распространенным средством тушения лесных пожаров является вода. Она может применяться для тушения низовых, верховых (устойчивых) и почвенных (подстилочных и торфяных) лесных пожаров, причем в зависимости от вида пожара, условий, в которых он распространяется, наличия воды и вида используемых механизмов применением этого способа могут решаться задачи как предварительной остановки распространения кромки пожара, так и полного его тушения.

Вода используется из имеющихся вблизи пожара речек, озер, ручьев и других водных источников или привозная в пожарных автоцистернах, в цистернах специальных лесопожарных агрегатов, в съемных цистернах разных типов и в других емкостях (Приложение 7).

Для тушения лесных пожаров водой используют насосные установки пожарных автоцистерн, пожарные мотопомпы (переносные, прицепные, малогабаритные), навесные насосы, работающие от моторов автомобилей, а также лесные огнетушители (Приложение 7).

Кроме того, для тушения низовых и торфяных пожаров можно применять водораздатчики, поливочные машины и агрегаты для подачи (перекачки) воды к пожару.

Воду применяют в виде мощной компактной либо распыленной струи. Мощная компактная струя разрушает структуру горящих материалов, перемешивает их с грунтом и отбрасывает на уже пройденную огнем территорию.

В целях увеличения огнетушащих свойств воды в нее добавляют смачиватели (поверхностно активные вещества "ПАВ"), снижающие поверхностное натяжение жидкости и делающие ее более проникающей в мельчайшие поры. Воду со смачивателями следует применять при тушении низовых и почвенных пожаров, а также при дотушивании пожаров.

С помощью лесных огнетушителей можно тушить низовые пожары слабой и средней интенсивности. Применение ранцевой аппаратуры наиболее целесообразно при наличии вблизи пожара водоисточников, а также в горных условиях, где использовать для тушения лесных пожаров грунт и почвообрабатывающие орудия в большинстве случаев невозможно и вода (хотя бы привозная) часто является почти единственным эффективным средством пожаротушения, особенно для тушения горения в расщелинах между камнями.

При мощном слое подстилки и на задернелых почвах ранцевая аппаратура менее эффективна. Здесь следует применять мощную сплошную струю с помощью насосных установок со значительно большим расходом воды на квадратный метр горящей площади.

Сплошные дальнобойные струи следует применять также при тушении сильных очагов горения (в скоплениях хлама и т.п.) и для тушения огня на высоких сухостойных деревьях.

Для тушения почвенных (подстилочных и торфяных) пожаров образовавшуюся спекшуюся корку разбивают мощными струями воды со смачивателем, превращая горящий торф в жидкую массу и сильно промачивая торф, прилегающий к очагу.

При таком способе требуется расход воды до 50 л на 1 кв. м горящей кромки, в связи с чем тушение обычно проводится водой из имеющегося вблизи пожара водоисточника.

Более эффективным для локализации и тушения водой торфяных пожаров является применение торфяных стволов (ТС-1 и ТС-2), с помощью которых в почву вокруг очага нагнетается под давлением 30...40 м водяного столба вода со смачивателем. С применением ствола ТС-1 можно тушить пожары с глубиной прогорания 1.2 м, а ствола ТС-2 - до 2 м.

Для подачи воды в торфяные стволы необходимы рукава диметром 26 мм. Если в комплекте мотопомпы или другой пожарной машины узких рукавов на нужную протяженность нет, используют рукава диаметром 51 или 66 мм, которые подключают к насосу, а в конечную линию через переходные головки и разветвления подключают рукава диаметром 26 мм.

При тушении пожаров водой широкое применение получили мотопомпы, с помощью которых воду подают из водных источников по пожарным рукавам на кромку пожара: наиболее часто используемые из них малогабаритные МЛП-0,2 (плавающая), МЛВ-2/12, МЛВ-22/0,25 и переносные МП-600, МП-800Б.

В комплектующее оборудование мотопомпы входят:

всасывающие, магистральные и рабочие пожарные рукава диаметром 60, 51, 26 мм;

соединительные (переходные) головки для наращивания рукавов и крепления их к рабочим органам;

пожарные стволы: дальнобойные (РС-50, РС-70) и комбинированные для создания как сплошных, так и распыленных струй (РСК-50 и РСБ).

Организуя тушение лесного пожара с подачей воды из имеющегося в лесу водного источника, руководитель тушения должен:

подобрать площадку у водоисточника для забора воды в соответствии с техническими требованиями эксплуатации мотопомп;

определить направление прокладки магистральных рукавов, способы усиления подачи воды и порядок развертывания работ при тушении пожара;

рассчитать в каждом отдельном случае дальность подачи воды на кромку пожара в зависимости от способов подачи воды, превышения местности и технической характеристики насосов и комплектующего оборудования.

Площадка (место) у водного источника для установки насосного агрегата и его оборудования должна быть ровной с плотным грунтом. Ее высота над зеркалом водоема не должна превышать технически допустимую высоту всасывания, указанную в паспорте агрегата. Расстояние между насосом и забором воды должно соответствовать общей длине имеющихся в комплекте агрегата всасывающих рукавов.

Магистральную линию следует прокладывать к фронту пожара по кратчайшему расстоянию, по возможности, минуя резкие подъемы, спуски и повороты. При прокладке магистрали на большие высоты, когда подача воды не может быть обеспечена одним насосом, применяется способ перекачки - последовательное соединение двух или более насосных агрегатов. При этом первые насосы работают на слив, перекачивая воду в установленные на магистральной линии промежуточные буферные емкости. Последний агрегат забирает воду из крайней емкости и подает ее на кромку пожара.

Расчет дальности подачи воды ведут в каждом отдельном случае на используемые насосы, диаметры насадок ствола и категории рукавов, ориентируясь на оптимальные параметры рабочей струи, выбрасываемой из пожарного ствола. Как показывает практика тушения лесных пожаров, рабочая длина струи должна быть 12...15 м, а расход воды - 2...4 л/с. Такая рабочая струя может быть получена при использовании насадок пожарного ствола диаметром 13 мм и наличии напора воды в стволе 26.7 м вод. ст. (табл. 1).

Кроме того, следует учесть также удельное сопротивление рукавов (табл. 2) и потери напора на преодолевание превышения места пожара (точнее, превышение насадки ствола) над напорным патрубком насоса и трения воды о стенки рукавов.

Возможная дальность подачи воды по рукавам определяется по формуле:

H - h  - h

1    2

L = -----------,

2

A x Q

где:

L - длина рукавной линии, м;

H - наибольший напор, развиваемый насосом, м вод. ст.;

h  - превышение места  пожара (насадки) над напорным патрубком

1

насоса, м;

h  - напор  воды  в  конце  рукавной  линии  (на насадке)  для

2

создания рабочей струи, м вод. ст.;

A - коэффициент удельного сопротивления рукавов;

2

Q  - расход воды, л/с.

Для расчета суммы потерь напора воды в рукавных  линиях  может

быть применена следующая формула:

2

H     = L x A x Q  + h,

маг.

где:

L - длина магистральной линии, м;

A - коэффициент удельного сопротивления рукавов;

2

Q  - расход воды, л/с;

h -  превышение  места пожара (насадки) над напорным патрубком

насоса, м.

Для ускорения решения этого вопроса можно произвести необходимые расчеты, используя табл. 1 и 3.

Таблица 1

Взаимозависимость длины струи, диаметра насадки

ствола, напора и расхода воды

┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Длина │                      Диаметр насадки ствола, мм                │

│рабочей├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤

│ части │     13     │     16     │     19     │     22     │     25     │

│ струи,├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤

│   м   │напор│расход│напор│расход│напор│расход│напор│расход│напор│расход│

├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    6  │  8.1│  1.7 │  7.8│  2.5 │ 7.7 │  3.5 │ 7.7 │  4.6 │ 7.5 │   5.9│

│    7  │  9.6│  1.8 │  9.2│  2.7 │ 9.0 │  3.8 │ 8.9 │  5.0 │ 8.7 │   6.4│

│    8  │ 11.2│  2.0 │ 10.7│  2.9 │10.4 │  4.1 │10.2 │  5.4 │10.1 │   6.9│

│    9  │ 13.0│  2.1 │ 12.4│  3.1 │12.0 │  4.3 │11.7 │  5.8 │11.5 │   7.4│

│   10  │ 14.9│  2.3 │ 14.1│  3.3 │13.6 │  4.6 │13.2 │  6.1 │12.9 │   7.8│

│   11  │ 16.9│  2.4 │ 15.8│  3.5 │15.2 │  4.9 │14.7 │  6.5 │14.4 │   8.3│

│   12  │ 19.1│  2.6 │ 17.7│  3.8 │16.9 │  5.2 │16.3 │  6.8 │15.9 │   8.7│

│   13  │ 21.4│  2.7 │ 19.7│  4.0 │18.7 │  5.4 │18.0 │  7.2 │17.5 │   9.1│

│   14  │ 23.9│  2.9 │ 21.8│  4.2 │20.6 │  5.7 │19.8 │  7.5 │19.2 │   9.6│

│   15  │ 26.7│  3.0 │ 24.0│  4.4 │22.6 │  6.0 │21.6 │  7.8 │20.9 │  10.0│

│   16  │ 29.7│  3.2 │ 26.5│  4.5 │24.7 │  6.2 │23.6 │  8.2 │22.7 │  10.4│

│   17  │ 33.2│  3.4 │ 29.2│  4.8 │27.1 │  6.5 │25.7 │  8.5 │24.7 │  10.8│

│   18  │ 37.1│  3.6 │ 32.2│  5.1 │29.6 │  6.8 │28.0 │  8.9 │26.8 │  11.3│

│   19  │ 41.7│  3.8 │ 35.6│  5.3 │32.5 │  7.1 │30.5 │  9.3 │29.1 │  11.7│

│   20  │ 46.8│  4.0 │ 39.4│  5.6 │35.6 │  7.5 │33.2 │  9.7 │31.5 │  12.2│

│   21  │ 53.3│  4.3 │ 43.7│  5.9 │39.1 │  7.8 │36.3 │ 10.1 │34.3 │  12.8│

│   22  │ 60.9│  4.6 │ 48.7│  6.2 │43.1 │  8.2 │39.6 │ 10.6 │37.3 │  13.3│

│   23  │ 70.3│  4.9 │ 54.6│  6.6 │47.6 │  8.7 │43.4 │ 11.1 │40.6 │  13.9│

│   24  │ 82.2│  5.3 │ 61.5│  7.0 │52.7 │  9.1 │47.7 │ 11.7 │44.3 │  14.5│

│   25  │ 98.2│  5.8 │ 70.2│  7.5 │58.9 │  9.6 │52.7 │ 12.2 │48.6 │  15.5│

│   26  │   - │   -  │ 80.6│  8.0 │66.2 │ 10.2 │58.5 │ 12.9 │53.5 │  15.9│

│   27  │   - │   -  │ 94.2│  8.6 │75.1 │ 10.9 │65.3 │ 13.7 │59.1 │  16.8│

│   28  │   - │   -  │   - │   -  │86.2 │ 11.6 │75.5 │ 14.5 │65.8 │  17.7│

│   29  │   - │   -  │   - │   -  │  -  │   -  │83.7 │ 15.4 │73.8 │  18.7│

│   30  │   - │   -  │   - │   -  │  -  │   -  │95.4 │ 16.5 │82.8 │  19.8│

└───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

Примечание. Напор - м вод. ст., расход - л/с.

Таблица 2

Величина удельного сопротивления рукавов

в зависимости от их диаметра

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│   Категория    │              Диаметр рукавов, мм              │

│    рукавов     ├────────────────┬─────────────────┬────────────┤

│                │      51        │       66        │     77     │

├────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┤

│Непрорезиненные │     0.0120     │     0.00385     │   0.00150  │

│                │                │                 │            │

│Прорезиненные   │     0.00677    │     0.00172     │   0.00077  │

└────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────┘

Таблица 3

Данные о потере напора в рукавных линиях, м вод. ст.,

при расходе воды из стволов с насадкой 13 мм по 2.7 Л/С

и насадкой 16 мм по 4.6 Л/С

┌──────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│Длина │  Рукава диаметром 51 мм   │   Рукава диаметром 66 мм    │

│рукав-│    и стволы с насадкой    │     и стволы с насадкой     │

│ных   ├─────────────┬─────────────┼───────────────┬─────────────┤

│линий,│    13 мм    │    13 мм    │     16 мм     │    16 мм    │

│  м   ├──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬───────┼───────┬─────┤

│      │ 1 шт.│ 1 шт.│ 1 шт.│ 1 шт.│ 2 шт. │ 2 шт. │ 2 шт. │2 шт.│

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│  50  │  4.3 │ 17.5 │  9.6 │ 38.4 │  1.4  │  5.6  │  3.1  │ 12.3│

│ 100  │  8.6 │ 35.0 │ 19.2 │ 76.8 │  2.8  │ 11.2  │  6.2  │ 24.6│

│ 200  │ 17.3 │ 70.0 │ 38.4 │153.6 │  5.6  │ 22.6  │ 12.3  │ 49.3│

│ 300  │ 26.0 │105.0 │ 57.6 │   -  │  8.4  │ 33.7  │ 18.5  │ 73.9│

│ 400  │ 34.6 │   -  │ 76.8 │   -  │ 11.2  │ 44.9  │ 24.6  │ 99.0│

│ 500  │ 43.2 │   -  │ 96.0 │   -  │ 14.1  │ 56.1  │ 30.8  │123.2│

│ 600  │ 51.9 │   -  │115.2 │   -  │ 16.9  │ 67.4  │ 37.0  │   - │

│ 700  │ 60.6 │   -  │   -  │   -  │ 19.7  │ 78.6  │ 43.1  │   - │

│ 800  │ 69.2 │   -  │   -  │   -  │ 22.5  │ 89.8  │ 49.3  │   - │

│ 900  │ 77.8 │   -  │   -  │   -  │ 25.4  │107.1  │ 55.4  │   - │

│1000  │ 86.5 │   -  │   -  │   -  │ 28.2  │   -   │ 61.6  │   - │

│1100  │ 95.2 │   -  │   -  │   -  │ 31.0  │   -   │ 67.8  │   - │

│1200  │103.8 │   -  │   -  │   -  │ 33.8  │   -   │ 73.9  │   - │

│1300  │   -  │   -  │   -  │   -  │ 36.3  │   -   │ 80.1  │   - │

│1400  │   -  │   -  │   -  │   -  │ 39.4  │   -   │ 86.2  │   - │

│1500  │   -  │   -  │   -  │   -  │ 42.2  │   -   │ 92.4  │   - │

└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┘

Ниже приводится пример такого расчета.

Команда прибыла на пожар с автоцистерной АЦ-20(66)-104. Согласно паспорту, насос этой автоцистерны может развивать напор 95 м вод. ст.

По данным разведки пожара, расстояние, на которое должна быть проложена магистральная напорная рукавная линия, составляет около 300 м, а превышение конца этой линии над напорным патрубком насоса - 10 м. Имеется в виду работать двумя рабочими рукавными линиями, причем длина одной такой линии должна быть около 100 м, а другой 80 м. Из табл. 3 находим величину потери напора в магистральной рукавной линии длиной 300 м при диаметре рукавов 66 мм, работе двумя стволами с насадками диаметром 13 мм и при расходе воды 2.7 л/с на каждом (графа 7). Эта потеря составляет 33.7 м вод. ст. К ней следует прибавить величину потери напора на преодоление превышения конца линии над напорным патрубком насоса - 10 м вод. ст. Вся потеря напора в магистральной линии составит 43.7 м вод. ст. Потеря напора в рабочей линии при ее длине 100 м и диаметре рукавов 51 мм согласно табл. 3 (графа 3) составит 35 м вод. ст. Кроме того, на создание рабочей струи в конце рабочей линии требуется, как указывалось выше, напор 26.7 м вод. ст. Вторая, более короткая рабочая рукавная линия, будет работать лучше первой и дополнительного напора не потребуется. Таким образом, величина развиваемого насосом напора воды в приведенном случае должна быть 43.7 + 35 + 26.7 = = 105.4 м вод. ст.

Следовательно, в приведенном выше примере тушение пожара одним насосом автоцистерны АЦ-20(66)-104 не может быть обеспечено.

В подобных случаях могут быть применены различные способы усиления подачи воды к пожару: переход на тушение одной струей, прокладка двух магистральных линий, применение способа перекачки, применение напорных рукавов большего диаметра и питание одной рабочей рукавной линии двумя магистральными.

В настоящее время парк АЦ-20(66)-104 не пополняется. Вместо этой модели выпускается АЦ-30(66-11) мод. 184А, АЛП-10(66)221 и др.

При установке мотопомпы, монтаже ее комплектующего оборудования и в период тушения необходимо строго соблюдать ряд правил их эксплуатации:

заборная часть всасывающей линии должна быть защищена сеткой, а в случае мелкого водоема и его сильного загрязнения она должна опускаться в спецкорзине;

рукава магистральных и рабочих линий не должны иметь резких перегибов, заломов, не допускается их сдавливание (тяжелыми предметами или наезд транспорта);

обслуживание насосного агрегата осуществляется квалифицированными рабочими, имеющими практический опыт работы.

Состав бригады в 6 человек может обеспечить работу агрегата с рукавными линиями общей длиной в 600 м. При длине свыше 600 м на каждые дополнительные 160 м рукавов состав бригады надо увеличить на одного человека.

При отсутствии местных водных источников (вблизи кромки пожара) вода доставляется авто- или тракторными цистернами, а при отсутствии дорог - вертолетами в емкостях П-1.00 или ВСУ на внешней подвеске. В пересеченной местности (в горах) емкости рекомендуется устанавливать на возвышениях (водоразделах) вблизи кромки пожара. В этом случае полезно иметь 200...300 м пожарных рукавов, по которым можно доставить воду к месту тушения самотеком для заправки лесных огнетушителей.

Основными приемами использования водосливного устройства (ВСУ) являются: обработка кромки пожара с вертолета водой и растворами химикатов; прокладка заградительных полос; использование их как резервуара для заправки лесных огнетушителей. Наибольший эффект при обработке кромки огня водой с вертолета получается при тушении пожаров, распространяющихся в редкостойных и низкорослых насаждениях, в кустарниковых зарослях, на не покрытых лесной растительностью площадях и в притундровых лесах. При этом метод слива воды с вертолета целесообразно применять только для дотушивания пожаров и при наличии наземной команды, а также в труднодоступных местах при тушении очагов загорания до прихода рабочих.

- 5.6. Тушение с применением химических веществ

Для тушения лесных пожаров используются различные химические составы. Они подразделяются на смачивающие, огнезадерживающие (ретарданты) и огнегасящие.

Из смачивающих химикатов наиболее известен сульфанол. Это легкий желтый порошок, быстрорастворимый в воде. Его добавка в количестве 30 г на ведро воды (0.3% по весу к воде или другим растворам) повышает смачивающие свойства. В качестве поверхностно активных веществ (ПАВ) можно рекомендовать также моющие средства типа "Прогресс", "Дон", "Астра", а также смачиватели группы ОП-7, ОП-10 и др. Водные растворы сульфанола и другие смачиватели незаменимы для борьбы с устойчивыми почвенными пожарами, особенно с торфяными, они способны быстро проникать в толстые слои торфа и лесные подстилки.

Растворы огнетушащих солей и растворы ПАВ готовятся и хранятся на пожарно - химических станциях в специальных емкостях и доставляются к пожару в цистернах пожарных машин, полиэтиленовых канистрах, а также непосредственно в резервуарах лесных огнетушителей или готовятся на месте работ.

При их хранении, транспортировке и использовании необходимо также строго соблюдать санитарно - гигиенические требования.

Огнетушащие химикаты применяют для тушения горения на кромке низового пожара, создания опорных полос для отжига, а также для дотушивания оставшихся очагов горения после локализации пожара.

Опорные полосы для пуска отжига можно прокладывать шириной 0.3...0.5 м. Дозировка раствора на опорных полосах в зависимости от мощности напочвенного покрова должна быть от 0.5 до 1.5 л на 1 кв. м.

При необходимой продолжительности огнезадерживающего действия опорной полосы не более 1 часа достаточно применить раствор ПАВ (т.е. воду со смачивателем), а для обеспечения более длительного действия (до 24 часов) следует использовать 20-процентый раствор хлористого кальция или хлористого магния с добавкой 0.5% смачивателя ОП-7.

При использовании автоцистерн для тушения водой со смачивателем (в случаях почвенных пожаров) приготовляется 10-процентный раствор сульфанола или другого порошкового смачивателя либо 30-процентный раствор жидкого смачивателя (ОП-7, ОП-10 и др.), которые заливают в бачок для пенообразователя. По шкале дозировочного устройства устанавливается требуемый расход смачивателя для создания необходимой его концентрации в напорных рукавах.

Для приготовления водно - химических растворов и применения их при тушении пожаров работники лесной охраны (ПХС) должны хорошо ознакомиться:

с характеристикой используемого химиката;

технологией приготовления рабочего раствора;

назначением лесопожарного оборудования, его технической характеристикой и порядком работы с ним;

технологическими схемами тушения лесных пожаров рабочими растворами;

методикой расчета потребности составов для тушения пожаров;

правилами хранения составов, их транспортировки и техники безопасности при работе с ними.

Они также должны пройти тренировку с проведением огневых опытов и приобрести навыки в работе с лесопожарным оборудованием.

Состав ОС-5 доставляют к месту приготовления растворов в заводской упаковке. Рабочий раствор транспортируют на пожар в цистернах, баках, мягких емкостях и т.д.

Лица, работающие с химсоставами, обеспечиваются комплектом спецодежды. При приготовлении рабочих растворов исполнителей необходимо снабжать очками и респираторами. Емкости, резервуары и РЛО, предназначенные для работы с химрастворами, должны иметь яркую надпись "Для растворов ХВ". После окончания работы с химикатами необходимо снимать одежду, тщательно мыть руки, лицо, прополаскивать рот и горло. Курить во время работы с химикатами запрещается.

- 5.7. Тушение с применением авиации

Для тушения удаленных, быстро распространяющихся лесных пожаров в районах авиационной охраны лесов, а также пожаров, действующих на участках лесного фонда, загрязненных радионуклидами, применяют самолеты - танкеры, взлетающие с сухопутных аэродромов, и гидросамолеты (амфибии), оборудованные специальными емкостями для забора, перевозки и слива воды и огнетушащих составов ОС-А1 и ОС-А2 на кромку пожара или создания перед фронтом пожара заградительной полосы, а также вертолеты с выливными устройствами.

С помощью применяемых для тушения с воздуха самолетов и вертолетов решаются задачи:

тушение кромки горения на отдельных участках пожаров;

задержка распространения пожара;

оказание помощи пожарным в тушении очагов сильного горения;

предупреждение перехода низового пожара в верховой;

придание огнестойкости смежным с пожаром насаждениям;

помощь наземным силам в повышении надежности создаваемых противопожарных барьеров;

тушение начавшихся (точечных) лесных пожаров в недоступной горной местности.

Применяется также искусственное вызывание осадков из облаков.

Этот способ применяют для тушения крупных пожаров, борьба с которыми обычными средствами невозможна или малоэффективна, а также для тушения в отдаленных лесхозах (или районах) одновременно действующих мелких очагов, в случаях массового их возникновения.

Применение указанного способа возможно лишь при наличии в районе действующих пожаров мощных переохлажденных кучевых облаков. В вершины таких облаков с самолета вводятся специальные реагенты (в настоящее время применяют йодистый свинец или сернистую медь), мельчайшие частицы которых становятся ядрами кристаллизации переохлажденной воды. Реагенты вводят из расчета 10...14 г йодистого свинца или 100...120 г сернистой меди на 8...10 куб. км облачной массы.

Реагенты, вызывающие осадки, могут вводиться в облака и с помощью ракет, запускаемых с Земли.

Возможность и целесообразность применения авиационных методов тушения в каждом отдельном случае решается руководителями соответствующих органов управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации и обслуживающих баз авиационной охраны лесов.

- 5.8. Определение необходимого количества сил

и технических средств для тушения

Для определения необходимого количества сил и средств для тушения пожара необходимо знать: вид, интенсивность и площадь пожара, скорость его распространения, протяженность периметра и среднесуточную или среднечасовую скорость его возрастания. Определив параметры этих характеристик по таблицам (Приложения 4 и 5), намечают скорость и сроки локализации пожара, а также тактические приемы и способы его тушения. Скорость тушения рассчитывают делением объема работ на сроки их выполнения. Количество необходимых сил и средств борьбы определяют исходя из объема работ и средней их производительности, которая изменяется в зависимости от интенсивности пожара, степени пожарной опасности по условиям погоды, скорости ветра, лесорастительных условий и рельефа (Приложение 6).

Производительность труда при использовании различного противопожарного оборудования и инвентаря при непосредственном тушении кромки пожара зависит от вида пожара и его интенсивности.

Производительность средств локализации при создании заградительных или опорных минерализованных полос перед кромкой пожара определяется захламленностью участка, механическим составом почвы и ее мощностью, особенностью рельефа, полнотой древостоя и средним его диаметром (Приложение 6).

- 6. Тактика тушения лесных пожаров

Тактика - это выбор методов, способов и средств тушения пожара в зависимости от характеристики участков, охваченных пожаром, и условий, существующих в момент тушения.

Различают два метода тушения - прямой и косвенный (упреждающий). Прямой метод применяется в том случае, когда есть возможность непосредственно потушить кромку пожара или создать у кромки заградительную полосу.

Метод упреждения (косвенный метод) применяется, когда линия остановки огня выбирается на некотором расстоянии от кромки пожара. Применение этого метода обусловлено рядом причин: необходимостью отдалить пожарных от кромки пожара из-за его интенсивности; выбором лучшего места для создания заградительной или опорной полосы; возможностью сокращения длины полосы и уменьшения времени на ее создание; использование имеющихся естественных и искусственных преград и т.п.

Тушение лесного пожара разделяется на следующие последовательно осуществляемые стадии:

остановку распространения кромки пожара;

локализацию пожара;

дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища;

окарауливание.

Наиболее сложными и трудоемкими являются остановка и локализация пожара. Надежная локализация пожара представляет собой решающую фазу работ по его тушению.

Остановка распространения пожара осуществляется непосредственным воздействием на его горящую кромку. Это дает возможность выиграть время и затем сосредоточить силы и средства на более трудоемких работах по его локализации - прокладке заградительных полос и канав и на необходимой дополнительной обработке периферии пожара с тем, чтобы исключить возможность возобновления его распространения.

Захлестывание, засыпка грунтом или заливка (особенно с помощью лесных огнетушителей) кромки пожара водой или растворами химикатов в большинстве случаев обеспечивает лишь временную остановку распространения кромки пожара, причем горение кромки часто через некоторое время возобновляется и пожар продолжает распространяться. Поэтому локализованными следует считать только те пожары, вокруг которых проложены заградительные минерализованные полосы или канавы, надежно преграждающие пути дальнейшего распространения горения, либо когда у руководителя тушения имеется полная уверенность, что применявшиеся другие способы локализации пожаров также надежно исключают возможность их возобновления.

Дотушивание пожара заключается в ликвидации очагов горения, оставшихся на пройденной пожаром площади после его локализации. Окарауливание пожара состоит в непрерывном или периодическом осмотре пройденной пожаром площади с целью предотвратить возобновление пожара от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании.

При выборе тактических приемов и способов тушения лесных пожаров руководитель тушения должен учитывать особенности лесной растительности, рельеф местности (горный, равнинный), категорию земель (лесная, покрытая или не покрытая лесной растительностью), мерзлотность и скелетность почв, вид пожара, его интенсивность и размер, текущие и прогнозируемые погодные условия, наличие сил и средств борьбы, а также особенности тушения пожаров на участках лесного фонда, загрязненных радионуклидами. Его усилия должны быть направлены на обеспечение наиболее быстрой остановки и локализации пожара находящимися в его распоряжении силами и средствами. При этом должны быть учтены максимальное использование имеющихся на местности препятствий для распространения пожара и возможности применения наиболее эффективных тактических приемов и технических способов тушения.

- 6.1. Особенности тушения низовых пожаров

под пологом леса

При тушении слабых весенних низовых пожаров, если имеется достаточное количество рабочих, пожар оцепляется кругом, а при недостаточном - одна бригада сдерживает и тушит фронт пожара, а две другие, начиная с тыла, охватывают пожар с флангов, продвигаясь по мере тушения к фронту. Остановка распространения пожара может производиться захлестыванием огня на кромке ветвями, или засыпкой его грунтом, либо обработкой кромки химикатами из лесных огнетушителей.

Иногда работы ведутся двумя бригадами, которые движутся с тыла по флангам к фронту пожара, постепенно сжимая его с боков и сводя на "клин". При этом движение рабочих в каждой бригаде осуществляется в следующем порядке: задний рабочий, окончив работу на своем участке, становится впереди бригады, следующий - на расстоянии 15...20 м от первого и т.д.

Для надежной локализации пожара (если это будет необходимо) одновременно с работой по остановке его распространения (а при недостатке рабочих - после остановки) вдоль кромки расчищают ручными инструментами (мотыгой, лопатой и т.д.) до минерального слоя максимально спрямленную полосу либо прокладывают в таком же порядке узкую канаву. При возможности минерализованную полосу прокладывают с помощью взрывчатых материалов либо почвообрабатывающими орудиями.

При тушении пожаров средней интенсивности, распространяющихся по напочвенному покрову со скоростью 1...3 м/мин., рекомендуется сначала произвести остановку кромки пожара захлестыванием или засыпкой грунтом либо опрыскиванием растворами химикатов из лесных огнетушителей.

Остановку распространения огня следует начинать охватом с фронта, что дает возможность уменьшить площадь, поврежденную огнем, и сократить затраты труда на тушение. Такие пожары обычно возникают в засушливые периоды весной и летом и сопровождаются частичным выгоранием подстилки и валежника. Поэтому работы по обеспечению надежной локализации их после остановки созданием заградительных минерализованных полос являются обязательными.

В случае низового пожара высокой интенсивности, распространяющегося со скоростью более 3 м/мин., с высоким пламенем на фронте, следует принять меры к остановке его распространения пуском отжига против фронта от опорной полосы. На флангах и в тылу остановка производится обработкой кромки водой из лесных огнетушителей либо грунтом путем охвата с тыла.

Окружение таких пожаров после их остановки заградительной минерализованной полосой является обязательным, причем полосу прокладывают ручными орудиями либо механизированным способом.

При сильных низовых пожарах, действующих под пологом леса на участках со скоплениями хвойного подроста или горючего подлеска, а также на захламленных участках, т.е. в условиях, когда имеется большая опасность перехода низового огня в верховой, способы остановки распространения горения ручными орудиями и ранцевой аппаратурой, описанные выше, неприемлемы вследствие большой высоты пламени. Для тушения таких пожаров следует применять воду из баков автоцистерн, либо других агрегатов водного пожаротушения, или из имеющихся вблизи пожара водоисточников, а также производить отжиг от опорной полосы, проложенной не ближе 80...100 м от фронта и охватывающей затем фланги и тыл. При этом, в случаях пожаров на участках с хвойным подростом и подлеском, должна быть применена мелко распыленная вода, а при горении древесного хлама - мощные сосредоточенные струи.

Прокладка заградительной минерализованной полосы вокруг пожара после его остановки обязательна, за исключением случаев, когда подачей воды из имеющихся вблизи водоисточников обеспечивалось полное тушение пожара или когда опорная линия для пуска отжига состояла из надежных преград распространению горения.

- 6.2. Особенности тушения пожаров

на не покрытых лесной растительностью землях

На участках с несомкнувшимися хвойными молодняками или с зарослями высокогоримых кустарников, на вырубках, особенно захламленных, на участках с погибшими насаждениями (гари, шелкопрядники, ветровальники и т.п.) пожары могут распространяться с большой скоростью, причем вследствие разбрасывания ветром горящих частиц впереди фронта пожара нередко возникают пятнистые загорания, что резко ускоряет распространение горения по площади.

Останавливать такие пожары следует пуском отжига, причем, учитывая большую скорость их распространения, следует отступить перед фронтом пожара для пуска отжига возможно дальше с таким расчетом, чтобы успеть выжечь полосу шириной не менее 100 м. В качестве опорных полос рекомендуется использовать уже имеющиеся барьеры (дорога различного назначения, волоки, усы, реки и т.д.), а где их нет - необходимо прокладывать минерализованные полосы землеройной или почвообрабатывающей техникой.

Большое внимание при тушении таких пожаров следует уделять организации наблюдения за территорией позади отжига в целях своевременного обнаружения и ликвидации возникающих очагов загорания от перелетающих искр, горящих углей, веточек и т.п. Отжиг рекомендуется проводить в вечерние часы, с последующим обязательным окарауливанием локализованной кромки пожара в течение всей ночи и далее.

На лугах, пастбищах и степных участках весной и осенью обычно возникают беглые низовые пожары, которые при ветреной погоде могут распространяться со скоростью более 5...8 км/ч. Лесопожарные вездеходы являются наиболее эффективным средством тушения таких пожаров. Весьма высокий эффект при тушении кромки огня таких пожаров достигается также при использовании воздуходувок, созданных на базе бензопилы "Урал", особенно на участках с травяным напочвенным покровом.

Для остановки быстро распространяющейся кромки огня следует также применять отжиг, используя в качестве рубежей дороги, тропы, речки или искусственно созданные с помощью почвообрабатывающих орудий преграды. В безветренную погоду, а также в вечерние и утренние часы кромку огня можно тушить захлестыванием или заливкой водой из лесных огнетушителей.

Пожары на моховых болотах и в притундровых лесах следует тушить захлестыванием кромки, заливкой ее водой из лесных огнетушителей и с помощью мотопомп.

На участках с зарослями кустарников рекомендуется применять частичный отжиг, а в местах интенсивного развития мохового покрова - взрывчатые материалы.

- 6.3. Тушение верховых пожаров

Верховые пожары слабой интенсивности, возникающие в хвойных насаждениях с неравномерной сомкнутостью и мозаичной структурой, где верховой огонь распространяется только на участках с групповым расположением хвойного молодняка и, в основном, за счет поддержки низового, могут быть потушены у заградительных рубежей мощными струями распыленной воды из пожарных авто- и тракторных цистерн.

Верховые пожары средней и высокой интенсивности тушат отжигом. Опорные полосы для отжига прокладывают вдоль фронта и флангов пожара в местах с наименьшим запасом горючего материала, на участках с преобладанием лиственных пород, свободных от хвойного подроста, валежника и хлама. При наличии последних - их убирают на полосе шириной 10...15 м вдоль опорной линии. В качестве опорных полос можно использовать дороги, противопожарные разрывы и другие заградительные барьеры.

Опорные полосы прокладываются с таким расчетом, чтобы до подхода фронта пожара можно было успеть отжечь полосу шириной не менее максимальной дальности разлета искр, т.е. от 100 до 200 м. В целях ускорения выжигания полосы требуемой ширины целесообразно использовать способ ступенчатого отжига.

Особое внимание при тушении верховых пожаров должно быть обращено на организацию своевременного обнаружения и ликвидацию очагов загорания, возникающих на расстоянии 100...200, а иногда и более метров за опорной полосой от перелетающих горящих частиц при подходе фронта.

Наиболее оптимальным временем применения отжига является вечер и раннее утро, когда снижается интенсивность горения и такие пожары в большинстве случаев полностью или частично переходят в низовые. В этих условиях пожар может быть остановлен выжженной полосой значительно меньшей ширины и пуск отжига может быть произведен на более близком расстоянии от пожара.

После остановки пожара необходимо усилить его локализацию опашкой, особенно у тех частей кромки, где для пуска отжига создавались опорные линии.

В связи с быстрым скачкообразным распространением беглых верховых пожаров руководитель тушения должен особое внимание уделять безопасности рабочих, занятых на тушении. Протяженность скачков при ветре более 5 м/с может достигать 120 м, а иногда и более. Поэтому рабочие не должны находиться ближе чем за 250 м от фронта пожара (т.е. на расстоянии не менее двойной длины возможных скачков).

- 6.4. Тушение пятнистых пожаров

Пятнистые пожары обычно образуются из основного верхового (а нередко и сильного низового) пожара вследствие разлета горящих частиц от его фронта.

Поэтому при сильных низовых и слабых верховых пожарах ширину выжигаемой полосы при локализации пожара отжигом следует увеличивать примерно на 100 м, а при верховых пожарах средней силы - на 200 м против обычно рекомендуемой.

При штормовом ветре (более 15 м/с) скорость распространения пятнистых пожаров может достигать даже нескольких десятков км/ч, главным образом, за счет возникновения (нередко на расстоянии до 1 км от действующих пожаров) многочисленных новых загораний. В результате создается большая опасность попадания в кольцо огня групп рабочих, занятых тушением, а также расположенных в лесу населенных пунктов, промышленных объектов, строений и т.п.

Практически борьба с пятнистыми пожарами днем может заключаться лишь в сдерживании его флангов с помощью средств водного пожаротушения и отжигов. Остановка фронта днем, как правило, невозможна, причем эта работа будет сопряжена с большой опасностью для жизни рабочих.

Руководитель тушения должен заблаговременно сообщить местной администрации о необходимости эвакуации людей, животных и материальных ценностей из лесных поселков и других объектов, расположенных перед надвигающимся фронтом такого пожара. Вместе с тем должен быть разработан план и намечено несколько рубежей для остановки развившегося пятнистого пожара в ночные и утренние часы, т.е. когда утихнет ветер, снизится температура воздуха и пожар ослабеет, в значительной части перейдя в низовой. Остановку пожара в это время следует производить отжигом в том же порядке, как и верхового.

Остановить распространение развившегося пятнистого пожара днем можно в случае, если пожар подойдет к обширным площадям малогоримых насаждений и ослабеет. Кроме того, тушить такой пожар днем можно также искусственно вызванными осадками, однако для этого необходимы соответствующие условия (наличие кучевых облаков, подготовленного персонала и оборудования).

- 6.5. Тушение почвенных пожаров

Для тушения почвенно - торфяных пожаров следует проводить их опашку или окапывание, а также действуя мощными струями воды с помощью насосных установок.

В связи с медленным распространением пожара последовательность обработки его тактических частей (фронт, фланги, тыл) значения не имеет.

Очаг только что возникшего торфяного пожара может быть быстро потушен отделением слоев горящего торфа от краев образующейся воронки и складыванием их на выгоревшей площади. Так как в верхних слоях торфа много корней деревьев и кустарников, указанную работу следует выполнять топорами или очень острыми лопатами. Если имеется возможность, то края воронки следует обработать водой со смачивателем или химикатами из лесных огнетушителей.

Кромку очага пожара можно потушить с помощью насосных установок струями воды со смачивателем без удаления горящего торфа.

При заглубившемся горении торфа образующуюся корку разбивают мощными струями воды. В связи с большим расходом воды этот способ требует наличия вблизи пожара водоисточников с достаточным дебетом.

При применении торфяных стволов ТС-1 и ТС-2 для полной ликвидации очага пожара необходимо обработать полосу шириной 0.7...0.8 м, прилегающую к кромке очага. Для создания такой полосы скважины следует располагать в два ряда. Первый ряд прокладывают на расстоянии 0.1...0.2 м от видимой кромки, а второй - на 0.3...0.4 м от первого. Скважины в каждом ряду создают на расстоянии 0.3...0.4 м друг от друга. При нагнетании в стволы воды под давлением 3...4 атм. (30...40 м вод. ст.) расход воды со смачивателем составляет от 35...42 л/мин. В зависимости от глубины прогорания торфа необходимое время для подачи воды составит:

Глубина прогорания торфа, м:  0.2...0.4;  0.4...0.7;    0.7...1.2;

Время подачи жидкости, с:       5...6;      7...9;       10...12;

Глубина прогорания торфа, м:  1.2...2.0

Время подачи жидкости, с:      14...16

При отсутствии водного источника вблизи очага пожара его можно локализовать канавой.

В случаях многоочаговых торфяных пожаров, обычно возникающих на торфянистых почвах в результате низового пожара, тушение возможно лишь путем локализации всей площади, на которой находятся очаги. Такую локализацию следует производить с помощью канавокопателей или взрывчатых материалов с подачей затем в проложенную канаву воды из местных водных источников. При наличии достаточного количества средств водного пожаротушения одновременно следует обрабатывать водой поверхность горящего торфа.

Большую помощь в тушении торфяных пожаров могут оказать пожарные команды, имеющие на вооружении пожарные насосные станции. Так, например, пожарная насосная станция ПНС-110(131) (ТУ 22.10987-73) может подавать воду из открытых источников по магистральным рукавным линиям диаметром 150 мм на большие расстояния. Станция может непосредственно питать 4 пожарных автомобиля с насосными установками производительностью около 40 л/с на расстоянии 4...5 км, заполнять искусственные водоемы или канавы, прорытые вокруг торфяных пожаров.

Кроме того, следует иметь в виду возможность привлечения, в установленном порядке, на тушение развившихся торфяных пожаров поливомоечных машин, насосных станций сельскохозяйственного типа и другой техники с обслуживающим ее персоналом, а также специальных трубопроводных подразделений гражданской обороны.

После ликвидации пожара площадь, пройденную огнем, необходимо периодически осматривать до выпадения интенсивных осадков.

- 6.6. Особенности тушения пожаров на

каменистых и скелетных почвах

На участках с каменистыми и скелетными почвами тушение пожаров во многих случаях связано с ликвидацией горения среди валунов, трещин и каменистых россыпей, пространства и пустоты которых обычно заполнены органической массой растительности.

Основным техническим приемом тушения здесь является обработка кромки водой со смачивателями из лесных огнетушителей. Более эффективное тушение обеспечивается сильной струей с помощью мотопомп. Вода к кромке пожара подается из местных водоисточников по рукавным линиям с помощью промежуточной емкости или доставляется вертолетом на внешней подвеске в мягких емкостях.

- 6.7. Особенности тушения пожаров в зоне

мерзлотных почв и в притундровых лесах

В зонах мерзлотных почв весной, когда обычно возникают низовые беглые пожары слабой и средней интенсивности, их можно эффективно тушить водой из лесных огнетушителей, захлестыванием, а также из пожарных машин.

Летом и осенью в период продолжительной засухи, когда мерзлота опускается ниже подстилочного горизонта и он становится, наряду с кустарниками и опадом, объектом горения, возникают низовые устойчивые пожары. При их тушении в условиях отсутствия наземных путей транспорта и большой отдаленности наиболее рационально использовать мотопомпы, взрывной метод, локальный отжиг и выливные устройства.

Локальный отжиг здесь используется чаще всего при обходе неудобных, трудных для тушения мест (например, зарослей кедрового стланика, захламленных участков), при спрямлении резких и глубоких изгибов кромки пожара. Такой отжиг осуществляется зажиганием горючих материалов по заданному направлению с одновременным тушением внешней стороны кромки отжига. Внешнюю кромку тушат водой, захлестыванием, пока огонь не набрал силу и не углубился в подстилку.

Извилистые ключи с пересохшими руслами, с оторфованными и заросшими берегами чаще всего не могут служить опорными линиями. Мощные прирусловые торфяники являются наиболее опасными в пожарном отношении объектами в периоды устойчивых засух.

В зоне притундровых лесов наиболее перспективен метод тушения пожаров с помощью водосливного устройства. Малая высота полета вертолета при работе ВСУ обеспечивает точность слива и обильную смачиваемость кромки пожара или заградительной полосы. Опорными линиями для отжига в данной зоне могут служить звериные тропы, колеи вездеходов, дороги, тропы и др.

- 6.8. Особенности тушения лесных пожаров в горах

Применение мощной землеройной и почвообрабатывающей техники для борьбы с лесными пожарами в горах ограничено, а на каменистых почвах вообще исключается. Использование здесь автоцистерн и мотопомп малоэффективно из-за невозможности подачи воды на высоту более 90...100 м. Поэтому для тушения пожаров в горных лесах следует особенно широко применять отжиг с прокладкой опорных полос растворами химикатов из лесных огнетушителей, взрывным способом (где это возможно), а также ручными орудиями - лопатами, мотыгами, граблями. Транспортными средствами для доставки воды при тушении пожаров в горах являются, главным образом, вертолеты, снаряженные водосливными устройствами или мягкими емкостями.

В особо ценных и опасных в пожарном отношении горных лесах следует заранее, в порядке профилактики, создавать густую сеть пожарных водоемов (в том числе в виде запруд), а также площадок для вертолетов.

Слабые низовые пожары в горах останавливают методом захлестывания кромки, охватывая пожар с флангов и продвигаясь к фронту. При тушении кромки рекомендуется использовать также частичный отжиг и опрыскивание растворами химикатов из лесных огнетушителей.

Низовые пожары средней и высокой интенсивности, а также верховые пожары останавливают отжигом. Намечать рубежи и прокладывать опорные полосы для пуска отжига необходимо при строгом учете рельефа, так как именно рельефом определяется в горах поведение пожара.

При прокладке опорных полос ручным инструментом (применять который в горных лесах приходится особенно часто) важным вопросом является правильная организация работы. Наиболее рациональным является движение группы рабочих по намеченной линии в следующем порядке: впереди рабочие с топорами и пилами для разрубки и расчистки трассы, за ними рабочие с граблями для удаления покрова, затем рабочие с мотыгами и лопатами для прокладки минерализованной полосы или канавы, наконец, рабочие для пуска отжига.

При составлении плана остановки пожара в горных лесах руководитель тушения обязан особое внимание обратить на оценку прогноза распространения и развития пожара. Для этого необходимо учитывать три следующие момента:

характер распространения пожара по рельефу и его главное направление;

степень пожарной опасности участков, окружающих пожар;

скорость распространения пожара и ее колебания под влиянием изменяющихся условий.

Для расчета скорости пожара в зависимости от изменения крутизны склона, скорости ветра, влажности воздуха рекомендуется использовать таблицу коэффициентов относительного влияния этих факторов на скорость распространения пожара.

Скорость пожара при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон может возрасти в 5...10 и более раз, в зависимости от крутизны склона. Такое увеличение скорости очень опасно для работающих на тушении. Поэтому останавливать пожар, поднимающийся в гору, рекомендуется на пологом склоне, со средним уклоном 15 град. и менее, а также на водоразделах и на границах негоримых участков.

Руководитель тушения должен учитывать, что пожарная опасность участков в горных лесах зависит, прежде всего, от их местоположения. Быстрее всего просыхают крутые склоны южных и западных экспозиций. В высокогорье, при наличии снегового пояса, пожары весной и осенью могут распространяться только по долинам и нижним частям макросклонов. Ниже влияния снегового пояса пожары преимущественно распространяются по верхним частям южных и западных склонов, вдоль гребней и водоразделов. Они обходят на склонах сырые лощины и не переходят на крутые облесенные северные и восточные склоны. Опорная полоса для отжига при таких условиях должна прокладываться поперек водоразделов. Пуск отжига необходимо начинать с самой верхней точки, спускаясь вниз по противоположному склону.

Летом и в начале осени, особенно при засушливой погоде, пожары уже не носят локального характера и могут распространяться как поперек водоразделов, так и переходить через долины. При таком распространении пожара опорные полосы для пуска отжига можно прокладывать или по водоразделам, или по дну долин. По водоразделам опорные полосы следует создавать лишь в том случае, если пожар в силу каких-либо причин (небольшая крутизна склона, повышенная влажность воздуха, малогоримые насаждения) поднимается по склону медленно. При этом пуск отжига должен производиться с таким расчетом, чтобы перед кромкой пожара была выжжена полоса шириной не менее 100 м. Самое удобное место для прокладки опорной полосы с целью быстрого выжигания - за гребнем или в долине ручья.

На склонах круче 20 град. появляется опасность возникновения очагов горения за опорной полосой от скатывающихся горящих шишек и т.п. В таких случаях опорную полосу следует прокладывать в виде канавы или в местах, где склон пологий.

При быстром распространении пожара вверх по склону его останавливают лишь после того, как он перевалит через гребень и спустится по противоположному склону к долине. Отжиг пускают навстречу пожару из долины, используя в качестве опорных полос ручьи, реки, участки сырой почвы на дне долин и распадков.

Если пожар распространяется вдоль по долине, для прокладки опорных полос следует использовать боковые распадки долины.

При тушении пожаров в горных лесах особенно важным является соблюдение некоторых специальных правил техники безопасности. Необходимо, например, иметь в виду, что весьма опасной является лощина между двумя грядами или отрогами, по которым быстро поднимаются "головы" пожара. Нельзя также находиться выше кромки пожара на крутом (более 20 град.) негоревшем склоне, особенно если склон покрыт хвойным молодняком, кустарником и скоплениями других горючих материалов. Наиболее же опасными местами являются лощины, ложбины и распадки с крутым подъемом в тот момент, когда пожар распространяется по ним вверх.

- 6.9. Особенности тушения крупных пожаров

Крупными пожарами считаются пожары, распространившиеся на значительных площадях, для тушения которых сил и средств самих лесхозов и авиаотделений недостаточно, в связи с чем в помощь им привлекают население, силы и средства местных предприятий, организаций и учреждений, а при необходимости - невоенизированные формирования гражданской обороны и воинские подразделения.

Крупные пожары в большинстве случаев бывают в засушливые периоды и ветреную погоду. В разных частях периметра, вследствие большого разнообразия горючих материалов, развиваются пожары разных видов и интенсивности, формируется ряд самостоятельных фронтов с высокой изрезанностью и извилистостью кромки огня. Это обусловливает необходимость использования при ликвидации таких пожаров разных технических средств и тактических приемов. При этом при их выборе следует также учитывать наличие сил и средств борьбы, текущие и прогнозируемые погодные условия.

При тушении крупных пожаров прежде всего должны быть правильно организованы управление и руководство значительным числом людей, действием отрядов, команд (бригад), обеспечены согласованность и связь между отрядами.

В этих целях на каждом крупном пожаре рекомендуется организовывать штаб (под руководством опытного специалиста - работника лесной охраны), в составе которого должны быть работники, обеспечивающие наземную разведку пожара, связь с отдельными отрядами и командами, снабжение работающих продуктами, организацию отдыха, снабжение средствами пожаротушения, связи и транспорта, горючим и смазочными материалами, а также оказание первой помощи и эвакуацию пострадавших.

Периметр крупного пожара рекомендуется разделять по имеющимся на местности рубежам (ручьи, реки, болота, широкие дороги) на отдельные сектора и участки с таким расчетом, чтобы прорыв пожара на одном из участков не вызвал необходимости изменения плана тушения и перегруппировки сил и средств на соседних участках.

При тушении крупных пожаров необходимо максимально использовать уже имеющиеся в лесу рубежи и преграды, а также учитывать различную горимость окружающих пожар участков, оперативно маневрировать силами и средствами, сосредоточивая их в первую очередь на умело выбранных "ключевых позициях", отрезая огню путь к наиболее опасным в пожарном отношении участкам и ценным насаждениям.

Если пожар действует днем в благоприятных для его распространения метеорологических условиях, а рабочих и средств пожаротушения недостаточно, следует перенести тушение на вечер. Попытки остановить распространение пожара днем в таких условиях, как правило, не имеют успеха и приводят к изматыванию людей, тогда как вечером появляется реальная возможность вести успешную борьбу с пожаром имеющимися силами и средствами. Дневное время лучше использовать на подготовительные работы: рекогносцировку, составление плана борьбы, подвоз средств пожаротушения, питьевой воды и т.п.

Днем при неблагоприятных для работы условиях вести борьбу с пожаром необходимо только на тех участках, где огонь может нанести большой ущерб (хвойные молодняки, лесные культуры и др.).

- 6.10. Особенности тушения пожаров в лесах,

подвергшихся радиоактивному загрязнению

В лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км, а также стронцием-90 от 0.15 до 3 Ки/кв. км тушение пожаров осуществляется обычными тактическими приемами и способами, применяемыми в соответствии с биологическими, региональными и природно - климатическими особенностями насаждений, наземными и авиационными силами и средствами. При этом принимаются дополнительные меры по защите работающих в соответствии с правилами по охране труда в условиях радиоактивного загрязнения.

В лесах с плотностью загрязнения почвы цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км для остановки распространения кромки пожара и его тушения применяют косвенные методы - создание заградительных и опорных полос, использование химических растворов огнетушащих веществ типа ОС-5 наземными или ОС-А1 авиационными способами. Ширина заградительных полос от 15 м при слабых до 9 м при сильных лесных пожарах.

В лесах с плотностью загрязнения почвы более 15 Ки/кв. км (третья и четвертая зоны) тушение лесных пожаров осуществляется с помощью водосливных устройств с вертолетов и лесопожарных самолетов, а также искусственно вызываемыми осадками при наличии в районе пожара ресурсной облачности.

Для лесов с плотностью загрязнения почвы цезием-137 более 15 Ки/кв. км и стронцием-90 от 10 до 25 Ки/кв. км органы управления лесным хозяйством разрабатывают специальные проекты по противопожарной профилактике, предусматривающие комплекс лесоводственных и организационно - технических мер по поддержанию противопожарной устойчивости насаждений, тушению лесных пожаров и охране труда работников лесного хозяйства, а также лиц, участвующих в работах по охране лесов. Проект согласовывают с соответствующими органами исполнительной власти.

В лесном фонде с плотностью загрязнения почвы стронцием-90 свыше 25 Ки/кв. км охрана лесов от пожаров осуществляется органами управления лесным хозяйством по специальным программам и техническим проектам, утвержденным органами исполнительной власти, управления лесным хозяйством, санитарно - эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

Тушение лесных пожаров требует тщательной радиационной защиты органов дыхания. При тушении пожаров в загрязненных лесах могут работать лица, прошедшие специальную подготовку, медицинский отбор и давшие согласие быть отнесенными к критической группе профессий с предоставлением соответствующих льгот, прав и обязанностей. Персонал, направляемый на тушение, обеспечивается несколькими комплектами спецодежды и сцецобуви, приборами для защиты дыхательных путей и индивидуальными дозиметрами - накопителями дозы. При накоплении дозы 0.5 бэр (5 мЗв) работник, участвующий в тушении лесных пожаров, выводится из зоны радиоактивного загрязнения сроком на один год.

- 7. Дотушивание пожаров и их окарауливание

- 7.1. Дотушивание пожаров

После локализации пожара руководитель тушения обязан лично осмотреть границы пройденной пожаром площади с тем, чтобы убедиться в надежности локализации. При большой площади, пройденной пожаром, для осмотра границ должны быть привлечены другие работники, имеющие подготовку и опыт в тушении лесных пожаров, при этом каждому назначается для осмотра соответствующий участок периметра пожара.

Особое внимание при осмотре должно быть уделено границе пожара с подветренной стороны, участкам, где локализация производилась отжигом от проложенных опорных полос.

Там, где будет выявлена необходимость усилить локализацию, должны быть немедленно приняты соответствующие меры по прокладке дополнительных заградительных полос.

Одновременно с осмотром границ пожара должно быть организовано дотушивание очагов горения, оставшихся на пройденной огнем площади. На сильно захламленных площадях целесообразно дать горючим материалам основательно выгореть, а затем приступать к дотушиванию.

Дотушивание проводят засыпкой очагов горения грунтом, заливанием их водой, растворами химикатов до полного прекращения горения. Горящие дуплистые пни, валежник, порубочные остатки (колодины) распиливают, тлеющие муравьиные кучи, пласты дернины, корневые лапы деревьев вскрывают, заливают или засыпают землей. При дотушивании на площади, пройденной верховых пожаром, особое внимание следует уделять ликвидации скрытых очагов горения в дуплах сухостойных и гнилых деревьев. Сухостойные и подгнившие деревья вблизи кромки следует спиливать, чтобы исключить возобновление пожара при их падении через кромку.

Дотушивание, в первую очередь, проводится по периметру пожара, постепенно удаляясь от периферии к центру. Первоочередное внимание уделяется подветренной части периметра, как наиболее опасной в отношении возобновления пожара.

После крупных пожаров, когда ликвидация оставшихся очагов горения на всей площади затруднена, работы по дотушиванию проводят по периферии пожара на полосе не менее 100 м в глубь пройденной огнем площади.

В центральной части пожара (более 100 м от кромки) можно окапывать очаги горения, оставляя их на догорание. Не пройденные огнем участки леса, оставшиеся внутри площади пожара, необходимо отжечь.

После беглых пожаров со слабым прогоранием мохового покрова дотушивание очагов горения необходимо проводить по всей площади, во избежание повторного пожара на той же территории.

Если рабочих и средств пожаротушения для быстрой ликвидации всех очагов горения по периферии пожара недостаточно, необходимо в местах, где есть опасность возобновления распространения пожара, проложить дополнительные заградительные минерализованные полосы.

В горных лесах на крутых склонах для предупреждения скатывания вниз тлеющих шишек, остатков горящих стволов, сучьев и пр. необходимо проложить внизу, перед кромкой пожара, канаву шириной 0.5 м.

- 7.2. Окарауливание пожаров

Окарауливание пожаров состоит в непрерывном или периодическом осмотре пройденной пожаром площади и, в особенности, кромки, с целью предотвратить возобновление распространения пожара.

Окарауливание следует проводить группой рабочих такой численности, чтобы она могла держать под постоянным наблюдением всю периферию пожара, систематически обходя его по полосе локализации.

Окарауливание обычно организуется еще в процессе остановки пожара, когда рабочие - тушильщики, по мере продвижения вдоль кромки (или по трассе отжига), оставляют позади себя караульных, которые ликвидируют загорания за опорной полосой и дотушивают очаги по периферии пожара.

Для каждого караульного отводят определенный участок кромки пожара, протяженность которого зависит от степени опасности возобновления горения (наличие мощного слоя подстилки, валежника, сильный ветер и т.д.). Протяженность участка вдоль минерализованной полосы, который может удержать от переброса огня один пожарный с лесным огнетушителем при разных классах пожарной опасности по условиям погоды и скорости ветра, приведена в табл. 4.

Таблица 4

Протяженность участка вдоль минерализованной полосы

шириной 2...4 м, который может удержать от перебросов

огня один пожарный с лесным огнетушителем, м

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│Класс пожарной опасности│        Скорость ветра, м/с            │

│   по условиям погоды   ├────────────┬──────────────┬───────────┤

│                        │   0...6    │    6...12    │  12...18  │

├────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤

│           2            │    300     │     200      │    100    │

│           3            │    150     │     100      │     50    │

│           4            │    100     │      50      │     25    │

│           5            │    100     │      30      │     20    │

└────────────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┘

Окарауливание пожаров в районах наземной охраны во всех случаях организуют силами лесхозов под руководством работника наземной охраны лесов, а в районах авиационной охраны, если пожар был потушен авиационными командами, окарауливание осуществляется авиационными силами под руководством работника авиалесоохраны или доставленными на их замену работниками лесной охраны лесхозов.

На территориях, где проводят авиационное патрулирование лесов, наблюдение за пожарами и их окарауливанием осуществляется с воздуха.

Продолжительность окарауливания определяется в зависимости от условий погоды. В районах наземной охраны лесов оно может быть прекращено лишь по распоряжению лесничего или вышестоящего по должности работника лесхоза, а в районах авиационной охраны - начальника авиаотделения.

После прекращения окарауливания периодический осмотр места пожара осуществляется наземными или авиационными средствами, вплоть до выпадения осадков в количестве не менее 3...5 мм.

- 8. Протокол о лесном пожаре

О каждом лесном пожаре составляется протокол по установленной форме. Протокол о лесном пожаре должен быть составлен в течение 5 дней после ликвидации лесного пожара. К протоколу прилагается схематичный план пожара.

Съемка контура пожара и участков внутри его, пройденных пожарами разного вида (верховым, низовым, почвенным) с привязкой их к ориентирам, проводится:

в районах наземной охраны лесов - инструментально в порядке, установленном в лесоустройстве в соответствии с разрядом лесоустройства;

в районах авиационной охраны лесов - аэровизуально с использованием лесопожарной или патрульной карты в порядке, установленном Инструкцией по авиационной охране лесов.

На схему также наносят границы кварталов, в которых действовал пожар и их номера, номера смежных кварталов, общая граница пожара и границы участков, пройденных пожарами разных видов. Внутри каждого участка указывается вид пожара и общая площадь участка, исчисленная по лесопожарной карте или плану лесонасаждений.

Границы пожара и границы участков, пройденных пожарами разных видов, со схемы переносят на планшет, план лесонасаждений соответствующего лесничества. Уточняются номера выделов, по каждому выделу определяют площади, пройденные пожарами разного вида, и степень повреждения насаждений. По таксационным описаниям устанавливают характеристику выделов (преобладающая порода, ее средний диаметр) и определяют общую площадь, пройденную пожаром каждого вида, по категориям земель (в том числе и на нелесных землях лесного фонда).

На основании этих данных лесхоз производит расчет потерь и всего ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном Инструкцией о порядке привлечения к ответственности за лесонарушения и Инструкцией по определению экономического и экологического ущерба.

Ущерб от лесного пожара включает:

стоимость сгоревшей и поврежденной на корню древесины;

стоимость погибших молодняков естественного и искусственного происхождения;

сгоревшей заготовленной древесины, сена и др. лесной продукции;

сгоревших и поврежденных жилых и производственных зданий и сооружений;

затрат на тушение, включая затраты собственных средств, оплату привлеченных сил и средств, расходы авиационной охраны лесов на обнаружение и тушение конкретного пожара и др. затраты;

стоимость работ по очистке площади, пройденной огнем, и лесовосстановлению;

дополнительные затраты на ведение лесного хозяйства (рубки ухода, санитарные рубки, уборка захламленности и др. мероприятия) на площадях, пройденных огнем;

потери от снижения возможности побочного пользования;

экологический ущерб (при наличии методики его определения);

другие потери лесного хозяйства.

В практике работ органов управления лесным хозяйством имеют место случаи, когда протокол о лесном пожаре не составляется и незначительные по площади лесные пожары (в начальной стадии развития), не причинившие ущерба, учитываются в книге учета лесных пожаров по донесениям лесной охраны (без составления протокола). В донесении указывают место пожара, его площадь, время возникновения и тушения, предполагаемую причину, кто обнаружил и потушил.

- Приложение 1

Использованные в рекомендациях

по обнаружению и тушению лесных пожаров

термины и выражаемые ими понятия

┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│     Термины     │              Выражаемые понятия              │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│1. Лесная площадь│Площадь лесного фонда, на которой произрастает│

│                 │или может произрастать лес (распределяется  на│

│                 │покрытую и не покрытую лесной растительностью)│

│                 │                                              │

│2. Нелесная пло- │Площадь лесного фонда,  не предназначенная или│

│щадь             │непригодная для произрастания леса            │

│                 │                                              │

│3. Лесной пожар  │Неуправляемое      (стихийное)        горение,│

│                 │распространяющееся по лесной площади          │

│                 │                                              │

│4. Виды лесных   │Лесные пожары,  характеризующиеся  по  объекту│

│пожаров          │горения и характеру их распространения        │

│                 │                                              │

│5. Низовой пожар │Лесной пожар,  распространяющийся  по   нижним│

│                 │ярусам   лесной    растительности,      лесной│

│                 │подстилке, опаду                              │

│                 │                                              │

│6. Беглый низовой│Низовой  пожар,    быстро   распространяющееся│

│пожар            │пламенное    горение,    при   котором   часто│

│                 │происходит  только   поверхностное   обгорание│

│                 │напочвенного покрова                          │

│                 │                                              │

│7. Устойчивый ни-│Низовой  пожар,    пламенное  и   беспламенное│

│зовой пожар      │горение (тление) подстилки,  отпада,   валежа,│

│                 │подлеска                                      │

│                 │                                              │

│8. Слабый низовой│Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной│

│пожар            │кромке до 0.5 м                               │

│                 │                                              │

│9. Средней силы  │Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной│

│низовой пожар    │кромке от 0.6 до 1.5 м                        │

│                 │                                              │

│10. Сильный низо-│Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной│

│вой пожар        │кромке более 1.5 м                            │

│                 │                                              │

│11. Верховой по- │Лесной пожар, охватывающий полог леса         │

│жар              │                                              │

│                 │                                              │

│12. Беглый верхо-│Верховой пожар,  распространяющийся по  пологу│

│вой пожар        │леса   со  скоростью, значительно  опережающей│

│                 │горение нижних  ярусов лесной  растительности.│

│                 │При беглом   верховом   пожаре сгорают  хвоя и│

│                 │мелкие ветви.  Более  крупные ветви и кора  на│

│                 │стволах деревьев обугливаются                 │

│                 │                                              │

│13. Устойчивый   │Верховой пожар,  охватывающий  все  компоненты│

│или повальный    │лесного  биоценоза.  При  устойчивом  верховом│

│верховой пожар   │пожаре    происходит    сгорание    подстилки,│

│                 │подлеска,  подроста,  полное  сгорание   хвои,│

│                 │крупных веток, нередко и стволов деревьев     │

│                 │                                              │

│14. Почвенный    │Пожар, при  котором горение распространяется в│

│лесной пожар     │органической части почвы лесного биогеоценоза │

│                 │                                              │

│15. Подстилочный │Почвенный   пожар,    при   котором    горение│

│пожар            │распространяется в лесной подстилке           │

│                 │                                              │

│16. Валежный     │Низовой пожар,  при  котором  основным горючим│

│пожар            │материалом является древесина,  находящаяся на│

│                 │поверхности почвы                             │

│                 │                                              │

│17. Торфяной     │Почвенный   пожар,    при   котором    горение│

│пожар            │распространяется  по  торфянистому   горизонту│

│                 │почвы                                         │

│                 │                                              │

│18. Торфяной мно-│Торфяной   пожар,     при   котором    горение│

│гоочаговый пожар │заглубляется   в   торфянистый   горизонт    с│

│                 │поверхности почвы двумя и более очагами       │

│                 │                                              │

│19. Торфяной од- │Торфяной   пожар,     при   котором    горение│

│ноочаговый пожар │заглубляется  в  торфянистый  горизонт   одним│

│                 │очагом                                        │

│                 │                                              │

│20. Ландшафтный  │Пожар,   охватывающий   различные   компоненты│

│пожар            │географического ландшафта                     │

│                 │                                              │

│21. Скрытый очаг │Очаг горения,  который не может быть обнаружен│

│горения леса     │визуально                                     │

│                 │                                              │

│22. Фронт лесного│Часть       кромки       лесного       пожара,│

│пожара           │распространяющаяся с наибольшей скоростью     │

│                 │                                              │

│23. Тыл пожара   │Часть  кромки   пожара,    наиболее   медленно│

│                 │распространяющаяся в сторону,  противоположную│

│                 │движению фронта                               │

│                 │                                              │

│24. Фланги пожара│Части движущейся кромки между фронтом и  тылом│

│                 │пожара                                        │

│                 │                                              │

│25. Контур лесно-│Внешняя  граница  лесной  площади,  пройденная│

│го пожара        │огнем                                         │

│                 │                                              │

│26. Площадь лес- │Площадь в пределах контура лесного пожара,  на│

│ного пожара      │которой  имеются  признаки воздействия огня на│

│                 │растительность                                │

│                 │                                              │

│27. Кромка лесно-│Полоса горения,  окаймляющая  внешний   контур│

│го пожара        │лесного пожара и непосредственно примыкающая к│

│                 │участкам, не пройденным огнем                 │

│                 │                                              │

│28. Пожарная     │Возможность возникновения  и  (или)   развития│

│опасность в лесу │лесного пожара                                │

│                 │                                              │

│29. Горимость ле-│Величина, определяемая  количеством и площадью│

│сов              │лесных пожаров объекта                        │

│                 │                                              │

│30. Относительная│Величина, определяемая  отношением   суммарной│

│горимость лесов  │площади лесных пожаров ко всей лесной площади │

│                 │                                              │

│31. Плотность    │Величина, определяемая отношением числа лесных│

│лесных пожаров   │пожаров   к   единице   лесной   площади    за│

│                 │пожароопасный сезон                           │

│                 │                                              │

│32. Класс пожар- │Оценка степени   пожарной   опасности   лесных│

│ной опасности    │участков  по  условиям  возникновения  в   них│

│лесных участков  │пожаров                                       │

│                 │                                              │

│33. Пожароопасный│Часть календарного  года,  в  течение  которой│

│сезон в лесу     │возможно возникновение лесных пожаров         │

│                 │                                              │

│34.  Противопо-  │Препятствие   для   распространения    лесного│

│жарный барьер    │пожара, создающее условия для его тушения     │

│                 │                                              │

│35. Естественный │Противопожарный барьер,  представляющий  собой│

│противопожарный  │природный компонент ландшафта                 │

│барьер           │                                              │

│                 │                                              │

│36. Искусственный│Противопожарный барьер,  специально  созданный│

│противопожарный  │на лесной площади                             │

│барьер           │                                              │

│                 │                                              │

│37.  Противопо-  │Искусственный противопожарный  барьер  в  виде│

│жарный разрыв    │просеки                                       │

│                 │                                              │

│38.  Минерализо- │Искусственный     противопожарный      барьер,│

│ванная полоса    │созданный  путем  обнажения минерального  слоя│

│                 │грунта лесной площади                         │

│                 │                                              │

│39. Пожароустой- │Способность деревьев и их сообществ  сохранять│

│чивость древесных│жизнедеятельность  после теплового воздействия│

│пород            │при лесном пожаре                             │

│                 │                                              │

│40. Пожароустой- │Опушка из пожароустойчивых древесных  и  (или)│

│чивая опушка     │кустарниковых пород                           │

│                 │                                              │

│41. Обнаружение  │Установление  факта   и  места   возникновения│

│лесного пожара   │лесного пожара                                │

│                 │                                              │

│42. Охрана лесов │Охрана,   направленная   на    предотвращение,│

│от пожара        │своевременное     обнаружение   и   ликвидацию│

│                 │лесного пожара                                │

│                 │                                              │

│43. Наземная ох- │Охрана лесов от пожаров, действующая на основе│

│рана лесов от    │использования наземных сил и средств          │

│пожаров          │                                              │

│                 │                                              │

│44. Авиационная  │Охрана лесов от пожаров, действующая на основе│

│охрана лесов от  │использования авиационных сил и средств       │

│пожаров          │                                              │

│                 │                                              │

│45.   Противопо- │Проведение комплекса мероприятий, направленных│

│жарное обустрой- │на       предотвращение    возникновения     и│

│ство лесной тер- │распространения лесного пожара                │

│ритории          │                                              │

│                 │                                              │

│46. Тушение лес- │Действия лесопожарных  служб  и  формирований,│

│ных пожаров      │направленные  на  остановку   распространения,│

│                 │локализацию и тушение пожара                  │

│                 │                                              │

│47. Выжигание    │Применение      управляемого      огня       в│

│                 │лесохозяйственных целях                       │

│                 │                                              │

│48. Отжиг        │Выжигание напочвенных горючих материалов перед│

│                 │кромкой лесного пожара                        │

│                 │                                              │

│49. Опорная поло-│Естественная   или   искусственно    созданная│

│са отжига        │преграда (полоса), от которой начинается отжиг│

│                 │                                              │

│50. Гарь         │Лесная  площадь  с  древостоем  (насаждением),│

│                 │погибшим в результате пожара                  │

│                 │                                              │

│51. Горельник    │Лесная площадь  с  древостоем   (насаждением),│

│                 │частично погибшим в результате пожара         │

│                 │                                              │

│52. Крупный лес- │Лесной пожар,  распространившийся  на  площадь│

│ной пожар        │более 25 га в районах наземной охраны лесов  и│

│                 │более   200  га  в  районах авиационной охраны│

│                 │лесов от пожаров                              │

└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

- Приложение 2

Основные диагностические признаки для определения

вида лесного пожара и его интенсивности

┌─────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┐

│    Вид и    │ Классы  │    Основные виды горючих материалов,   │

│интенсивность│пожарной │      особенности пожара и характер     │

│   пожара    │опасности│     повреждения лесного фитоценоза     │

│             │ погоды  │                                        │

├─────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┤

│Низовой бег- │         │                                        │

│лый:         │         │                                        │

│слабая       │  1...2  │Возникают на   участках    с    травяным│

│             │         │(весной,  осенью)  и  лишайниковым (весь│

│             │         │сезон) покровом,  а также  в  лиственных│

│             │         │насаждениях (весной и осенью),  где опад│

│             │         │сформирован из опавшей листвы деревьев и│

│             │         │кустарников.  В основном сгорает усохшая│

│             │         │трава,   опад   листвы   или   кустистые│

│             │         │лишайники. Высота нагара на  стволах  до│

│             │         │1 м,  скорость   распространения  -   до│

│             │         │1 м/мин., высота пламени  -  до  0.5  м.│

│             │         │Интенсивность     горения      (мощность│

│             │         │тепловыделения    с  1  пог.  м   кромки│

│             │         │пожара) - до 100 кВт/м                  │

│             │         │                                        │

│средняя      │    3    │Высота нагара  на  стволах  -  1...2  м,│

│             │         │скорость распространения - 1...3 м/мин.,│

│             │         │высота   пламени    -    0.5...1.5    м.│

│             │         │Интенсивность горения - 101...750 кВт/м │

│             │         │                                        │

│высокая      │    4    │Высота нагара  на  стволах  - более 2 м,│

│             │         │скорость    распространения   -    свыше│

│             │         │3 м/мин., высота пламени  - более 1.5 м.│

│             │         │Интенсивность горения - более 750 кВт/м │

│             │         │                                        │

│Низовой      │         │                                        │

│устойчивый   │         │                                        │

│(подстилоч-  │         │                                        │

│ный):        │         │                                        │

│слабая       │    2    │Кроме неразложившегося   опада  (ветошь,│

│             │         │листва  и  т.д.)  дополнительно  сгорает│

│             │         │живой  напочвенный покров,  кустарнички,│

│             │         │подрост  и  верхний   слаборазложившийся│

│             │         │слой подстилки (Ао)                     │

│             │         │                                        │

│средняя      │    3    │Дополнительно        сгорает     средне-│

│             │         │разложившийся   слой   подстилки  (Ао"),│

│             │         │а вокруг комлевой части стволов и валежа│

│             │         │она прогорает до минеральной части почвы│

│             │         │                                        │

│высокая      │  4...5  │Подстилка сгорает сплошь до  минеральных│

│             │         │горизонтов    почвы.    На    маломощных│

│             │         │скелетных   почвах   наблюдается   вывал│

│             │         │деревьев                                │

│Торфяной     │         │                                        │

│(подземный): │         │                                        │

│слабая       │    3    │Сфагнум сгорает  на  глубину  до  7  см,│

│             │         │между корневыми лапами торф прогорает до│

│             │         │30   см;   остаются   отдельные  участки│

│             │         │несгоревшего сфагнума и багульника      │

│             │         │                                        │

│средняя      │    4    │Кроме сфагнума сгорает очес  и  торф  на│

│             │         │глубину до 25 см.  У большинства стволов│

│             │         │вокруг комлевой части  торф  сгорает  до│

│             │         │минеральных   слоев   почвы,   некоторые│

│             │         │корневые  лапы   перегорают.   Отдельные│

│             │         │деревья  вываливаются.  Древостой сильно│

│             │         │повреждается.  Пожар имеет многоочаговый│

│             │         │характер                                │

│             │         │                                        │

│высокая      │  4...5  │Торфяной слой    сгорает    сплошь    до│

│             │         │минеральной  части  почвы.   Наблюдается│

│             │         │массовый   вывал   деревьев.   Древостой│

│             │         │погибает полностью                      │

│             │         │                                        │

│Верховой:    │         │                                        │

│слабая       │    3    │Возникают в   хвойных   насаждениях   со│

│             │         │слабой сомкнутостью полога или в  состав│

│             │         │которых  входят лиственница и лиственные│

│             │         │породы с долей участия до 3...4  единиц.│

│             │         │Пожаром повреждаются участки с групповым│

│             │         │расположением хвойных  пород.  Огонь  по│

│             │         │кронам  распространяется снизу вверх и в│

│             │         │основном  за  счет  поддержки   низового│

│             │         │пожара                                  │

│             │         │                                        │

│средняя      │    4    │Верховой огонь   по   кронам   древостоя│

│             │         │распространяется также и  горизонтально,│

│             │         │часто  опережая  кромку низового пожара.│

│             │         │Большая   часть   (до   60%)   древостоя│

│             │         │повреждается верховым пожаром           │

│             │         │                                        │

│высокая      │  4...5  │Полог древостоя   сгорает   сплошь   или│

│             │         │остается несгоревшим  только  пятнами  в│

│             │         │отдельных местах                        │

└─────────────┴─────────┴────────────────────────────────────────┘

Примечание. Дополнительным признаком интенсивности пожара может служить также величина невыгоревших участков в % от общей площади пожарища. Для пожаров всех видов она составляет: при слабой интенсивности - более 15%, при средней - от 6 до 15 и при высокой - менее 6%.

- Приложение 3

Типовые средства радиосвязи

┌───┬─────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ N │Наименование,│      Назначение       │Основные тактико - технические данные │

│п/п│шифр радио-  │                       ├──────────────────────┬───────────────┤

│   │станций      │                       │  диапазон   │ кол-во │мощность│масса,│

│   │             │                       │   частот,   │рабочих │передат-│  кг  │

│   │             │                       │     МГц     │ частот │чика, Вт│      │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼──────┤

│ 1 │      2      │           3           │      4      │   5    │    6   │  7   │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼──────┤

│1. │"Каштан-3НХ" │Организация  радиосвязи│2.0 - 11.999 │Многока-│До  100 │ 80   │

│   │             │в направлениях "Авиаба-│             │нальная │        │      │

│   │             │за, управление лесами -│             │        │        │      │

│   │             │авиаотделения, лесхозы"│             │        │        │      │

│   │             │на   расстояние   более│             │        │        │      │

│   │             │300...500 км           │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│2. │"Кристалл-Н" │Организация  радиосвязи│2.0 - 11.999 │То же   │ 30; 50 │ 30   │

│   │             │в направлениях "Авиаба-│             │        │        │      │

│   │             │за, управление лесами -│             │        │        │      │

│   │             │авиаотделения, лесхозы"│             │        │        │      │

│   │             │на расстояние    300...│             │        │        │      │

│   │             │500 км                 │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│3. │"Ангара-1-2" │Организация  радиосвязи│  1.6 - 8.0  │ 1 - 10 │   10   │ 12   │

│   │             │в  направлениях        │             │        │        │      │

│   │             │"Лесхоз -  лесничество,│             │        │        │      │

│   │             │лесхоз - управление ле-│             │        │        │      │

│   │             │сами" на расстояние  до│             │        │        │      │

│   │             │200...300 км           │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│4. │"Ангара-1-1" │Организация  радиосвязи│  1.6 - 8.0  │Многока-│   10   │ 12   │

│   │             │в направлениях "пожар -│             │нальная │        │      │

│   │             │авиаотделение,  лесхоз;│             │        │        │      │

│   │             │авиаотделение - лесхоз"│             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│5. │"Яшма-С"     │Организация  радиосвязи│  1.6 - 8.0  │ 1 - 6  │    2   │  3.3 │

│   │(25РЗО-С)    │в  направлениях "лесни-│             │        │        │      │

│   │             │чество  -  лесхоз"   на│             │        │        │      │

│   │             │расстояние до 200 км   │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│6. │"Яшма-Н"     │Организация  радиосвязи│  1.6 - 8.0  │ 1...6  │    2   │  5.0 │

│   │(25РЗО-Н)    │в направлениях "пожар -│             │        │        │      │

│   │             │авиаотделение,  лесхоз;│             │        │        │      │

│   │             │пожар - пожар"         │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│7. │"Лен-В"      │Организация  радиосвязи│  33 - 48.5  │   1    │ 8 - 15 │ 18.5 │

│   │1Р21С-5      │в направлениях "лесхоз,│  57 - 57.5  │        │        │      │

│   │             │авиаотделение -  лесни-│             │        │        │      │

│   │             │чество"  на  расстояние│             │        │        │      │

│   │             │до 20 - 50 км, "лесхоз,│             │        │        │      │

│   │             │авиаотделение  - назем-│             │        │        │      │

│   │             │ный транспорт, пожарная│             │        │        │      │

│   │             │автотехника" на рассто-│             │        │        │      │

│   │             │яние до  10  -  20  км.│             │        │        │      │

│   │             │Позволяет коммутировать│             │        │        │      │

│   │             │любого  абонента  своей│             │        │        │      │

│   │             │радиосети  с любым або-│             │        │        │      │

│   │             │нентом городской, сель-│             │        │        │      │

│   │             │ской телефонной сети   │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│8. │"Лен-В"      │Организация  радиосвязи│  33 - 48.5  │  1; 3  │ 8 - 15 │ 14.5 │

│   │1Р21С-4      │в  направлениях по п. 7│  57 - 57.5  │        │        │      │

│   │             │без коммутации на мест-│             │        │        │      │

│   │             │ную телефонную сеть    │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│9. │"Лен-В"      │Организация  радиосвязи│  33 - 48.5  │  1; 3  │ 8 - 15 │  4.2 │

│   │1Р21В-3      │в  направлениях "назем-│  57 - 57.5  │        │        │      │

│   │             │ный транспорт, пожарная│             │        │        │      │

│   │             │автотехника  -  стацио-│             │        │        │      │

│   │             │нарные объекты",  осна-│             │        │        │      │

│   │             │щенные 1Р21С-5,4       │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│10.│ВЭБР-40/4    │Носимая    радиостанция│   33 - 48   │   1    │    1   │  0.5 │

│   │             │для организации  радио-│             │        │        │      │

│   │             │связи с  радиостанциями│             │        │        │      │

│   │             │1Р21С-5,4;  1Р21В-3  на│             │        │        │      │

│   │             │расстояние до 5...10 км│             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│11.│"Полет-1"    │Организация  радиосвязи│100 - 149.975│  2000  │    5   │ 11   │

│   │ИЖ.101,028-09│в направлениях "авиаот-│             │        │        │      │

│   │             │деление, лесхоз, лесни-│             │        │        │      │

│   │             │чество  - воздушные су-│             │        │        │      │

│   │             │да"  на  расстояние  до│             │        │        │      │

│   │             │70... 150 км           │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│12.│"Ромашка"    │Носимая    радиостанция│118.8 - 119.0│   3    │   0.5  │  1.2 │

│   │             │для организации  радио-│             │        │        │      │

│   │             │связи на пожарах с воз-│             │        │        │      │

│   │             │душными судами на  рас-│             │        │        │      │

│   │             │стояние 10...15 км     │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│13.│"Маяк"       │Организация  радиосвязи│     160     │ 1...8  │   12   │  7.4 │

│   │16Р22С-1     │в направлениях "лесхоз,│             │        │        │      │

│   │             │авиаотделение -  лесни-│             │        │        │      │

│   │             │чества,  наземный  под-│             │        │        │      │

│   │             │вижной объект" на  рас-│             │        │        │      │

│   │             │стояние до 20...50 км  │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│14.│"Маяк"       │Организация  радиосвязи│     160     │ 1...8  │   12   │ 13.6 │

│   │16Р22С-2     │аналогично п. 13, пульт│             │        │        │      │

│   │             │управления может  нахо-│             │        │        │      │

│   │             │диться на расстоянии до│             │        │        │      │

│   │             │10 км от  радиостанции,│             │        │        │      │

│   │             │управление радиостанци-│             │        │        │      │

│   │             │ей по 2-проводной линии│             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│15.│"Маяк"       │Ретрансляция радиотеле-│     160     │ 2...8  │   12   │ 13.5 │

│   │16Р22С-3     │фонной  связи между ра-│             │        │        │      │

│   │             │диостанциями     "Маяк"│             │        │        │      │

│   │             │(п.  п.  13,  14,  16),│             │        │        │      │

│   │             │имеющими разнос  частот│             │        │        │      │

│   │             │не менее 5 МГц         │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│16.│"Маяк"       │Организация  радиосвязи│     160     │ 1...8  │   12   │  4.4 │

│   │16Р22В-1     │в  направлениях "назем-│             │        │        │      │

│   │             │ный транспорт, пожарная│             │        │        │      │

│   │             │автотехника  -  стацио-│             │        │        │      │

│   │             │нарные объекты", обору-│             │        │        │      │

│   │             │дованные радиостанциями│             │        │        │      │

│   │             │16Р22С-1; 16Р22С-2     │             │        │        │      │

│   │             │                       │             │        │        │      │

│17.│"Радий-М"    │Носимая    радиостанция│  146 - 174  │ 1...16 │  До 1  │  0.6 │

│   │1Р33Н        │для организации  радио-│             │        │        │      │

│   │             │связи с  радиостанциями│             │        │        │      │

│   │             │системы "Маяк"         │             │        │        │      │

└───┴─────────────┴───────────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴──────┘

- Приложение 4

Примерные показатели развития и распространения

лесных пожаров

- Таблица 4.1

Примерные показатели

развития и скорости распространения лесных пожаров

в насаждениях различных типов леса в зависимости

от классов пожарной опасности по условиям погоды

┌──────┬─────────────┬──────────┬──────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐

│Клас- │  Типы леса  │Вид пожара│Классы│    Скорость распространения    │     Примечание    │

│сы по-│             │          │пожар-│     тактических элементов      │                   │

│жарной│             │          │ной   │     (в числителе - пределы,    │                   │

│опас- │             │          │опас- │    в знаменателе - средняя),   │                   │

│ности │             │          │ности │               м/ч              │                   │

│типов │             │          │погоды├────────────┬─────────┬─────────┤                   │

│леса  │             │          │      │   фронт    │ фланги  │  тыл    │                   │

├──────┼─────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤

│   1  │      2      │    3     │   4  │     5      │    6    │    7    │         8         │

├──────┼─────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤

│  1   │Сосняки      │Низовой   │      │10 - 140    │10 - 25  │5 - 10   │Минимальные        │

│      │вересковые   │          │2     │────────    │───────  │──────   │скорости           │

│      │             │          │      │   75       │  20     │  10     │распространения    │

│      │             │          │      │            │         │         │низовых пожаров при│

│      │             │          │      │30 - 300    │         │         │ветре  до  1   м/с,│

│      │             │          │3, 4  │────────    │  -      │  -      │максимальные  - при│

│      │             │          │      │  130       │         │         │ветре от  6  м/с  и│

│      │             │          │      │            │         │         │более              │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Верховой  │      │150 - 4000  │         │         │Верховой устойчивый│

│      │             │устойчивый│3, 4  │──────────  │  -      │  -      │пожар возникает при│

│      │             │          │      │   800      │         │         │ветре до 4 м/с, при│

│      │             │          │      │            │         │         │ветре более  4  м/с│

│      │             │Верховой  │      │4000 - 18000│         │         │возникают  верховые│

│      │             │беглый    │2 - 4 │────────────│  -      │  -      │беглые пожары      │

│      │             │          │      │    6000    │         │         │                   │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │Сосняки      │Низовой   │      │10 - 100    │10 - 25  │5 - 10   │Зависимость        │

│      │лишайниковые │          │2     │────────    │───────  │──────   │скорости           │

│      │и лишайнико- │          │      │   55       │   20    │  10     │распространения    │

│      │во - мшистые │          │      │            │         │         │низовых пожаров  от│

│      │             │          │      │25 - 140    │20 - 30  │5 - 10   │скорости  ветра  та│

│      │             │          │3 - 4 │────────    │──────── │──────   │же,   что    и    в│

│      │             │          │      │   80       │   25    │  10     │сосняках вересковых│

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Верховой  │      │150 - 4000  │         │         │                   │

│      │             │устойчивый│3, 4  │──────────  │  -      │ -       │                   │

│      │             │          │      │   800      │         │         │                   │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Верховой  │      │4000 - 18000│         │         │                   │

│      │             │беглый    │3, 4  │────────────│  -      │ -       │                   │

│      │             │          │      │    6000    │         │         │                   │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│  2   │Сосняки -    │Низовой   │      │20 - 60     │         │         │Зависимость        │

│      │брусничники  │          │2     │───────     │10       │ 5       │скорости           │

│      │             │          │      │  40        │         │         │распространения    │

│      │             │          │      │            │         │         │низовых пожаров  от│

│      │             │          │      │20 - 140    │10 - 30  │10 - 20  │скорости  ветра  та│

│      │             │          │3, 4  │────────    │───────  │───────  │же,   что    и    в│

│      │             │          │      │   80       │   20    │   15    │сосняках вересковых│

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Верховой  │      │150 - 4000  │         │         │Условия            │

│      │             │устойчивый│3, 4  │──────────  │  -      │ -       │распространения    │

│      │             │          │      │   800      │         │         │верховых устойчивых│

│      │             │          │      │            │         │         │и  верховых  беглых│

│      │             │Верховой  │      │4000 - 18000│         │         │пожаров те же,  что│

│      │             │беглый    │3, 4  │────────────│  -      │ -       │и   для    сосняков│

│      │             │          │      │    6000    │         │         │вересковых         │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│  3   │Сосняки -    │Низовой   │      │20  - 30    │         │         │Минимальные        │

│      │черничники   │          │2     │────────    │10       │5        │скорости           │

│      │(насаждения  │          │      │   25       │         │         │распространения    │

│      │чистые и с   │          │      │            │         │         │низовых пожаров при│

│      │примесью ели │          │      │20 - 90     │10 - 25  │10 - 20  │ветре  до  2   м/с,│

│      │и лиственных │          │3, 4  │───────     │───────  │───────  │максимальные  - при│

│      │пород)       │          │      │   55       │   20    │  15     │ветре от  6  м/с  и│

│      │             │          │      │            │         │         │более              │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Верховой  │      │80 - 4000   │         │         │Верховой устойчивый│

│      │             │устойчивый│3, 4  │─────────   │  -      │ -       │пожар возникает при│

│      │             │          │      │   1000     │         │         │ветре  до 6 м/с,  а│

│      │             │          │      │            │         │         │при ветре  свыше   │

│      │             │Верховой  │      │4000 - 8000 │         │         │6 м/с     возникает│

│      │             │беглый    │3, 4  │─────────── │  -      │ -       │верховой     беглый│

│      │             │          │      │   5000     │         │         │пожар              │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Подстилоч-│      │0.1 - 5.0   │         │         │                   │

│      │             │ный       │3, 4  │─────────   │  -      │ -       │                   │

│      │             │          │      │   1.0      │         │         │                   │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│  4   │Ельники -    │Низовой   │      │20 - 90     │10 - 25  │10 - 20  │Зависимость        │

│      │черничники   │          │3, 4  │───────     │───────  │───────  │скорости           │

│      │дренированные│          │      │   55       │   20    │   15    │распространения    │

│      │с примесью   │          │      │            │         │         │низовых пожаров  от│

│      │сосны        │Верховой  │      │50 - 4000   │         │         │скорости  ветра  та│

│      │             │устойчивый│4     │─────────   │  -      │ -       │же,   что    и    в│

│      │             │          │      │   1000     │         │         │сосняках          -│

│      │             │          │      │            │         │         │черничниках        │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Верховой  │      │4000 - 8000 │         │         │Верховой устойчивый│

│      │             │беглый    │4     │─────────── │  -      │ -       │пожар возникает при│

│      │             │          │      │   5000     │         │         │ветре до 8 м/с. При│

│      │             │          │      │            │         │         │ветре свыше  8  м/с│

│      │             │          │      │            │         │         │возникает  верховой│

│      │             │          │      │            │         │         │беглый пожар       │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│  5   │Ельники -    │Подстилоч-│      │0.1 - 2.0   │0.1 - 2.0│0.1 - 2.0│                   │

│      │черничники   │ный       │3, 4  │─────────   │─────────│─────────│                   │

│      │дренирован-  │          │      │   0.5      │   0.5   │   0.5   │                   │

│      │ные, чистые  │          │      │            │         │         │                   │

│      │и с примесью │Низовой   │      │20 - 140    │10 - 30  │10 - 20  │Зависимость        │

│      │лиственных   │          │3, 4  │────────    │───────  │───────  │скорости           │

│      │пород.       │          │      │   80       │   20    │   15    │распространения    │

│      │Сосняки по   │          │      │            │         │         │низовых пожаров  от│

│      │болоту       │Торфяной  │3, 4  │1.0         │1.0      │1.0      │скорости  ветра  та│

│      │             │          │      │            │         │         │же,   что    и    в│

│      │             │          │      │            │         │         │сорняках вересковых│

├──────┴─────────────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────────────┤

│                  Для условий Дальнего Востока                                             │

├──────┬─────────────┬──────────┬──────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┤

│  1   │Старые гари, │Низовой   │      │30 - 100    │15 - 25  │10 - 15  │Низовые      беглые│

│      │редины,      │беглый    │2     │────────    │───────  │───────  │пожары   характерны│

│      │вырубки      │          │      │   65       │   20    │   15    │для весны и  осени.│

│      │(вейниковые, │          │      │            │         │         │Минимальные        │

│      │осоковые     │          │      │50 - 200    │20 - 50  │15 - 25  │скорости           │

│      │и разнотрав- │          │3, 4  │────────    │───────  │───────  │распространения    │

│      │но - злако-  │          │      │  125       │   35    │   20    │пожаров         при│

│      │вые) и мари  │          │      │            │         │         │безветрии,         │

│      │осоковые     │          │      │            │         │         │максимальные -  при│

│      │             │          │      │            │         │         │ветре 6 м/с и более│

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Подстилоч-│      │0.5 - 3.0   │0.5 - 2.0│0.5 - 2.0│Низовые  устойчивые│

│      │             │ный       │4, 5  │─────────   │─────────│─────────│и      подстилочные│

│      │             │          │      │    2       │    1    │    1    │возникают  летом  и│

│      │             │          │      │            │         │         │осенью             │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│  2   │Лиственни-   │Низовой   │      │15 - 20     │10 - 15  │5 - 10   │Низовые      беглые│

│      │чники вей-   │беглый    │2     │───────     │───────  │──────   │возможны  весной  и│

│      │никовые,     │          │      │   25       │   15    │  10     │осенью.     Пределы│

│      │разнотравные │          │      │            │         │         │скоростей          │

│      │и осоковые   │          │      │30 - 120    │20 - 40  │10 - 15  │распространения    │

│      │             │          │3, 4  │────────    │───────  │───────  │соответствуют      │

│      │             │          │      │   75       │   30    │   15    │безветрию         и│

│      │             │          │      │            │         │         │скорости   ветра   │

│      │             │          │      │            │         │         │6 м/с и более      │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Подстилоч-│      │0.5 - 3.0   │0.5 - 2.0│0.5 - 2.0│Возникают летом   и│

│      │             │ный       │4, 5  │─────────   │─────────│─────────│осенью             │

│      │             │          │      │    2       │    1    │    1    │                   │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│  3   │Дубняки      │Низовой   │      │15 - 30     │15 - 20  │10 - 15  │Низовые      беглые│

│      │и кедровни-  │беглый    │2     │───────     │───────  │───────  │характерны      для│

│      │ки всех      │          │      │   20       │   15    │   10    │весны    и   осени,│

│      │типов        │          │      │            │         │         │устойчивые  -   для│

│      │леса         │          │      │            │         │         │лета               │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │          │      │30 - 120    │20 - 40  │15 - 20  │                   │

│      │             │          │3, 4  │────────    │───────  │───────  │                   │

│      │             │          │      │   75       │   30    │   20    │                   │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│      │             │Подстилоч-│3 - 5 │0.3 - 3.0   │  -      │ -       │Возникают летом   и│

│      │             │ный       │      │─────────   │         │         │осенью             │

│      │             │          │      │    2       │         │         │                   │

│      │             │          │      │            │         │         │                   │

│  4   │Ельники      │Подстилоч-│4, 5  │0.5 - 2.0   │0.5 - 2.0│0.5 - 2.0│Пожары     возможны│

│      │свежие       │ный       │      │─────────   │─────────│─────────│летом и осенью     │

│      │(зеленомош-  │          │      │    1       │    1    │    1    │                   │

│      │ные, мелко-  │          │      │            │         │         │                   │

│      │травно - зе- │          │      │            │         │         │                   │

│      │леномошные)  │          │      │            │         │         │                   │

└──────┴─────────────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────────────┘

Примечания. 1. Верховые пожары возникают в дневные часы. Они распространяются в хвойных (сосновых, еловых, пихтовых, реже в кедровых) молодняках, а также в насаждениях более старших возрастов при наличии вертикальной сомкнутости полога.

2. На вырубках и других открытых участках (особенно на захламленных или с имеющимися куртинами хвойных молодняков либо горючих кустарников) опасность возникновения пожаров наступает раньше, и пожары распространяются быстрее (в 2...3 раза), чем под пологом древостоя.

3. Опасность появления верховых, сильных низовых и почвенных пожаров особенно усиливается при комплексных показателях более 5000. При этом резко возрастает опасность появления массовых вспышек пожаров.

- Таблица 4.2

Коэффициенты

относительного влияния главных факторов на скорость

распространения горения при низовых пожарах

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│     Влияние ветра       │ Влияние влажности │ Влияние крутизны │

│                         │      воздуха      │      склона      │

├──────┬──────────────────┼─────┬───────┬─────┼──────────────────┤

│ско-  │ коэффициенты при │влаж-│коэффи-│кру- │ коэффициенты при │

│рость │ распространении  │ность│циенты │тизна│ распространении  │

│ветра,│     горения      │воз- │       │скло-│      горения     │

│м/с   ├─────┬──────┬─────┤духа,│       │на,  ├──────┬─────┬─────┤

│      │ по  │против│попе-│%    │       │град.│вверх │вниз │попе-│

│      │ветру│ветра │рек  │     │       │     │  по  │по   │рек  │

│      │     │      │ветра│     │       │     │склону│скло-│скло-│

│      │     │      │     │     │       │     │      │ну   │на   │

├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│  0   │ 1.0 │ 1.0  │ 1.0 │ 20  │ 3.80  │  0  │  1.0 │ 1.0 │ 1.0 │

│  0.2 │ 1.2 │ 0.9  │ 1.1 │ 25  │ 3.40  │ 10  │  1.2 │ 1.0 │ 1.0 │

│  0.4 │ 1.4 │ 0.8  │ 1.2 │ 30  │ 2.90  │ 15  │  1.5 │ 1.0 │ 1.1 │

│  0.6 │ 1.8 │ 0.7  │ 1.3 │ 35  │ 2.60  │ 20  │  2.0 │ 1.0 │ 1.2 │

│  0.8 │ 2.1 │ 0.6  │ 1.4 │ 40  │ 2.20  │ 25  │  2.9 │ 1.0 │ 1.5 │

│  1.0 │ 2.6 │ 0.6  │ 1.5 │ 45  │ 1.90  │ 30  │  4.9 │ 1.0 │ 1.8 │

│  1.2 │ 3.3 │ 0.6  │ 1.7 │ 50  │ 1.70  │ 35  │  9.5 │ 1.0 │ 2.1 │

│  1.4 │ 4.0 │ 0.6  │ 1.9 │ 55  │ 1.60  │ 40  │ 28.0 │ 1.0 │  -  │

│  1.6 │ 4.9 │ 0.6  │ 2.2 │ 60  │ 1.40  │     │      │     │     │

│  1.8 │ 5.9 │ 0.6  │ 2.5 │ 65  │ 1.35  │     │      │     │     │

│  2.0 │ 7.0 │ 0.7  │ 2.8 │ 70  │ 1.25  │     │      │     │     │

│  2.5 │10.0 │ 0.7  │ 3.7 │ 80  │ 1.15  │     │      │     │     │

│  3.0 │13.0 │ 0.7  │ 4.7 │ 90  │ 1.00  │     │      │     │     │

└──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┘

С помощью этой таблицы можно рассчитать изменение скорости кромки низового пожара (приведенные в табл. 5.1), если известно, как будут изменяться главные определяющие факторы (скорость ветра, влажность воздуха, крутизна склона). Для этого необходимо величину скорости пожара разделить на коэффициенты, соответствующие величинам факторов в данный момент, и затем умножить на коэффициенты, соответствующие предполагаемым величинам факторов.

Пример. Скорость фронтальной кромки низового пожара в данный момент равна 5 м/мин. (300 м/ч), причем скорость ветра под пологом у кромки 1 м/с, влажность воздуха 20%. Ожидается, что к вечеру ветер стихнет, а влажность воздуха повысится до 60%. Какая будет скорость пожара?

С (скорость фронтальной кромки) =

= [300 м/ч : (2.6 x 3.8)] x (1.0 x 1.4) = 42 м/ч

- Приложение 5

Возрастание площадей и периметров пожаров

при разных сроках их действия и условиях

внешней среды

- Таблица 5.1

Площади (га) и периметры (км) лесных пожаров

при разной продолжительности их действия и различных

среднесуточных скоростях распространения огня по фронту

┌────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Скорость│Показа- │       Время с момента возникновения пожара, ч       │

│распрос-│тели    │                                                     │

│транения│        ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│огня по │        │    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │

│фронту, │        │ 1  │  2 │  3 │  4 │  5 │  6 │  7  │  8  │  9  │ 10  │

│м/мин.  │        │    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │

├────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  3.0   │Площадь │2.5 │10.0│22.0│40.0│62.0│90.0│120.0│160.0│200.0│250.0│

│        │Периметр│0.8 │ 1.2│ 2.3│ 3.2│ 3.9│ 4.7│  5.5│  6.3│  7.1│  7.9│

│        │        │    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │

│  2.5   │Площадь │1.8 │ 7.0│16.0│28.0│42.0│63.0│ 86.0│112.0│142.0│175.0│

│        │Периметр│0.7 │ 1.3│ 2.0│ 2.6│ 3.2│ 4.0│  4.6│  5.3│  6.0│  6.6│

│        │        │    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │

│  2.0   │Площадь │1.2 │ 4.7│11.0│10.0│30.0│43.0│ 58.0│ 76.0│ 95.0│118.0│

│        │Периметр│0.5 │ 1.1│ 1.6│ 2.2│ 2.7│ 3.3│  3.8│  4.4│  4.9│  5.4│

│        │        │    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │

│  1.5   │Площадь │0.7 │ 2.9│ 6.6│12.0│18.0│26.0│ 36.0│ 47.0│ 60.0│ 73.0│

│        │Периметр│0.4 │ 0.8│ 1.3│ 1.7│ 2.1│ 2.5│  3.0│  3.4│  3.4│  4.3│

│        │        │    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │

│  1.0   │Площадь │0.4 │ 1.5│ 3.4│ 6.0│10.0│14.0│ 19.0│ 24.0│ 31.0│ 38.0│

│        │Периметр│0.3 │ 0.6│ 0.9│ 1.2│ 1.6│ 1.9│  2.2│  2.4│  2.8│  3.1│

│        │        │    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │

│  0.5   │Площадь │0.1 │ 0.6│ 1.8│ 2.4│ 3.7│ 5.3│  7.3│  9.5│ 12.0│ 14.8│

│        │Периметр│0.2 │ 0.4│ 0.7│ 0.8│ 1.0│ 1.2│  1.4│  1.5│  1.7│  1.9│

│        │        │    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │

│  0.25  │Площадь │0.07│ 0.3│ 0.6│ 1.1│ 1.7│ 2.4│  3.3│  4.3│  5.4│  6.7│

│        │Периметр│0.1 │ 0.2│ 0.4│ 0.5│ 0.7│ 0.8│  0.9│  1.0│  1.2│  1.3│

└────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

- Таблица 5.2

Периметр лесного пожара в зависимости

от погодных условий и времени, прошедшего с момента

обнаружения до начала тушения, км

┌─────┬──────┬───────┬───────┬───────────────────────────────────┐

│Класс│Ско-  │Средняя│Время, │ Площадь пожара при обнаружении, га│

│по-  │рость │ско-   │прошед-│                                   │

│жар- │вет-  │рость  │шее с  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│ной  │ра,   │расп-  │момента│     │     │     │     │     │     │

│опас-│м/с   │ростра-│обнару-│ 0.1 │ 0.5 │ 1.0 │ 2.0 │ 3.0 │ 4.0 │

│ности│      │нения  │жения  │     │     │     │     │     │     │

│пого-│      │фронта │до на- │     │     │     │     │     │     │

│ды   │      │пожара,│чала   │     │     │     │     │     │     │

│     │      │м/мин. │туше-  │     │     │     │     │     │     │

│     │      │       │ния, ч │     │     │     │     │     │     │

├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  1  │   2  │   3   │   4   │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10 │

├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     │0...5 │0.25   │ 0     │ 0.15│ 0.35│ 0.5 │ 0.7 │ 0.85│ 1.00│

│     │(сла- │       │ 1     │ 0.24│ 0.44│ 0.59│ 0.79│ 0.94│ 1.09│

│     │бый)  │       │ 2     │ 0.33│ 0.53│ 0.68│ 0.88│ 1.03│ 1.18│

│     │      │       │ 3     │ 0.42│ 0.62│ 0.77│ 0.97│ 1.12│ 1.27│

│2    │      │       │ 4     │ 0.51│ 0.71│ 0.86│ 1.06│ 1.21│ 1.37│

│     │      │       │ 5     │ 0.60│ 0.80│ 0.95│ 1.15│ 1.30│ 1.45│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│     │6...12│0.75   │ 1     │ 0.33│ 0.53│ 0.68│ 0.88│ 1.03│ 1.18│

│     │(уме- │       │ 2     │ 0.51│ 0.71│ 0.86│ 1.06│ 1.21│ 1.36│

│     │рен-  │       │ 3     │ 0.69│ 0.89│ 1.04│ 1.24│ 1.39│ 1.54│

│     │ный)  │       │ 4     │ 0.87│ 1.07│ 1.22│ 1.42│ 1.57│ 1.72│

│     │      │       │ 5     │ 1.05│ 1.25│ 1.40│ 1.60│ 1.75│ 1.90│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│     │более │1.5    │ 1     │ 0.46│ 0.66│ 0.81│ 1.01│ 1.16│ 1.31│

│     │12    │       │ 2     │ 0.77│ 0.97│ 1.12│ 1.32│ 1.47│ 1.62│

│     │(силь-│       │ 3     │ 1.08│ 1.28│ 1.43│ 1.63│ 1.78│ 1.93│

│     │ный)  │       │ 4     │ 1.39│ 1.59│ 1.74│ 1.94│ 2.09│ 2.24│

│     │      │       │ 5     │ 1.70│ 1.90│ 2.05│ 2.25│ 2.40│ 2.55│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│     │0...5 │0.5    │ 1     │ 0.29│ 0.49│ 0.64│ 0.84│ 0.99│ 1.14│

│     │(сла- │       │ 2     │ 0.43│ 0.63│ 0.78│ 0.98│ 1.13│ 1.28│

│     │бый)  │       │ 3     │ 0.57│ 0.77│ 0.92│ 1.12│ 1.27│ 1.42│

│     │      │       │ 4     │ 0.71│ 0.91│ 1.06│ 1.26│ 1.41│ 1.56│

│     │      │       │ 5     │ 0.86│ 1.05│ 1.20│ 1.40│ 1.55│ 1.70│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│     │6...12│1.5    │ 1     │ 0.46│ 0.66│ 0.81│ 1.01│ 1.16│ 1.31│

│     │(уме- │       │ 2     │ 0.77│ 0.97│ 1.12│ 1.32│ 1.47│ 1.62│

│     │рен-  │       │ 3     │ 1.08│ 1.28│ 1.43│ 1.63│ 1.78│ 1.93│

│     │ный)  │       │ 4     │ 1.39│ 1.59│ 1.74│ 1.94│ 2.09│ 2.24│

│     │      │       │ 5     │ 1.70│ 1.90│ 2.05│ 2.25│ 2.40│ 2.55│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│3,   │более │2.7    │ 1     │ 0.68│ 0.88│ 1.03│ 1.23│ 1.38│ 1.53│

│4    │12    │       │ 2     │ 1.21│ 1.41│ 1.56│ 1.76│ 1.91│ 2.06│

│     │(силь-│       │ 3     │ 1.74│ 1.94│ 2.09│ 2.29│ 2.44│ 2.59│

│     │ный)  │       │ 4     │ 2.27│ 2.47│ 2.62│ 2.82│ 2.97│ 3.12│

│     │      │       │ 5     │ 2.80│ 3.00│ 3.15│ 3.35│ 3.50│ 3.65│

└─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────┬──────┬───────┬───────┬───────────────────────────────────┐

│Класс│Ско-  │Средняя│Время, │ Площадь пожара при обнаружении, га│

│по-  │рость │ско-   │прошед-│                                   │

│жар- │вет-  │рость  │шее с  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│ной  │ра,   │расп-  │момента│     │     │     │     │     │     │

│опас-│м/с   │ростра-│обнару-│ 5.0 │ 6.0 │ 7.0 │ 8.0 │ 9.0 │ 10.0│

│ности│      │нения  │жения  │     │     │     │     │     │     │

│пого-│      │фронта │до на- │     │     │     │     │     │     │

│ды   │      │пожара,│чала   │     │     │     │     │     │     │

│     │      │м/мин. │туше-  │     │     │     │     │     │     │

│     │      │       │ния, ч │     │     │     │     │     │     │

├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  1  │  2   │   3   │   4   │  11 │  12 │  13 │  14 │ 15  │  16 │

├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     │0...5 │0.25   │ 0     │ 1.10│ 1.20│ 1.30│ 1.40│ 1.50│ 1.60│

│     │(сла- │       │ 1     │ 1.19│ 1.29│ 1.39│ 1.49│ 1.59│ 1.69│

│     │бый)  │       │ 2     │ 1.28│ 1.38│ 1.48│ 1.58│ 1.68│ 1.78│

│     │      │       │ 3     │ 1.37│ 1.47│ 1.57│ 1.67│ 1.77│ 1.87│

│2    │      │       │ 4     │ 1.46│ 1.56│ 1.66│ 1.76│ 1.86│ 1.96│

│     │      │       │ 5     │ 1.55│ 1.65│ 1.75│ 1.85│ 1.95│ 2.05│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│     │6...12│0.75   │ 1     │ 1.28│ 1.38│ 1.48│ 1.58│ 1.68│ 1.78│

│     │(уме- │       │ 2     │ 1.46│ 1.56│ 1.66│ 1.76│ 1.86│ 1.96│

│     │рен-  │       │ 3     │ 1.64│ 1.74│ 1.84│ 1.94│ 2.04│ 2.14│

│     │ный)  │       │ 4     │ 1.82│ 1.92│ 2.02│ 2.12│ 2.22│ 2.32│

│     │      │       │ 5     │ 2.00│ 2.10│ 2.20│ 2.30│ 2.40│ 2.50│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│     │более │1.5    │ 1     │ 1.41│ 1.51│ 1.61│ 1.71│ 1.81│ 1.91│

│     │12    │       │ 2     │ 1.72│ 1.82│ 1.92│ 2.02│ 2.12│ 2.22│

│     │(силь-│       │ 3     │ 2.03│ 2.13│ 2.23│ 2.33│ 2.43│ 2.53│

│     │ный)  │       │ 4     │ 2.34│ 2.44│ 2.54│ 2.64│ 2.74│ 2.84│

│     │      │       │ 5     │ 2.65│ 2.75│ 2.85│ 2.95│ 3.05│ 3.15│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│     │0...5 │0.5    │ 1     │ 1.24│ 1.34│ 1.44│ 1.54│ 1.64│ 1.74│

│     │(сла- │       │ 2     │ 1.38│ 1.48│ 1.58│ 1.68│ 1.78│ 1.88│

│     │бый)  │       │ 3     │ 1.52│ 1.62│ 1.72│ 1.82│ 1.92│ 2.02│

│     │      │       │ 4     │ 1.66│ 1.76│ 1.86│ 1.96│ 2.06│ 2.16│

│     │      │       │ 5     │ 1.80│ 1.90│ 2.00│ 2.10│ 2.20│ 2.30│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│     │6...12│1.5    │ 1     │ 1.41│ 1.51│ 1.61│ 1.71│ 1.81│ 1.91│

│     │(уме- │       │ 2     │ 1.72│ 1.82│ 1.92│ 2.02│ 2.12│ 2.22│

│     │рен-  │       │ 3     │ 2.03│ 2.13│ 2.23│ 2.33│ 2.43│ 2.53│

│     │ный)  │       │ 4     │ 2.32│ 2.44│ 2.54│ 2.64│ 2.74│ 2.84│

│     │      │       │ 5     │ 2.65│ 2.75│ 2.85│ 2.95│ 3.05│ 3.15│

│     │      │       │       │     │     │     │     │     │     │

│3,   │более │2.7    │ 1     │ 1.63│ 1.73│ 1.83│ 1.93│ 2.03│ 2.13│

│4    │12    │       │ 2     │ 2.16│ 2.26│ 2.36│ 2.46│ 2.56│ 2.66│

│     │(силь-│       │ 3     │ 2.69│ 2.79│ 2.89│ 2.99│ 3.09│ 3.19│

│     │ный)  │       │ 4     │ 3.22│ 3.32│ 3.42│ 3.52│ 3.62│ 3.72│

│     │      │       │ 5     │ 3.75│ 3.85│ 3.95│ 4.05│ 4.15│ 4.25│

└─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

- Приложение 6

Среднестатистические данные о производительности

средств тушения и локализации лесных пожаров

- Таблица 6.1

Скорость тушения кромки пожара различными средствами

пожаротушения (на одну машину или одного рабочего

при ручных работах), м/ч

┌──────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┐

│ Наименование │  Наименование работ  │   Интенсивность пожара   │

│   средств    │                      ├───────┬────────┬─────────┤

│   тушения    │                      │высокая│ средняя│ низкая  │

├──────────────┼──────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤

│Лесопожарный  │Тушение  кромки пожара│       │        │         │

│вездеход      │водой  при  расстоянии│       │        │         │

│              │от  водоисточника   до│       │        │         │

│              │1 км                  │       │        │         │

│              │                      │       │        │         │

│ВПЛ-149,      │                      │ 1200  │  2000  │  4000   │

│ВПЛ-149А,     │                      │       │        │         │

│ВПЛ-6         │                      │       │        │         │

│              │                      │       │        │         │

│Лесопожарная  │То же                 │200 -  │400 -   │600 -    │

│автоцистерна  │                      │400    │600     │1000     │

│АЦ-30(66)-146,│                      │       │        │         │

│АЦ-30(66-11)  │                      │       │        │         │

│мод. 184А,    │                      │       │        │         │

│АЛП-10(88)-221│                      │       │        │         │

│              │                      │       │        │         │

│Мотопомпы:    │                      │       │        │         │

│МЛП-0,2;      │Тушение  водой        │  300  │   500  │   750   │

│ПЛВ-2/1,2,    │                      │       │        │         │

│МЛН-2,5/0,25  │                      │       │        │         │

│              │                      │       │        │         │

│Лесной        │Тушение кромки  пожара│       │        │         │

│огнетушитель  │водой при подноске    │       │        │         │

│РЛО-6М        │воды на расстояние до │       │        │         │

│              │100 м:                │       │        │         │

│              │а) при низовом        │       │        │         │

│              │   устойчивом пожаре  │20 - 40│40 - 80 │80 - 150 │

│              │б) при беглом низовом │       │        │         │

│              │   пожаре             │30 - 50│50 - 100│100 - 200│

│              │                      │       │        │         │

│Лопаты        │Засыпка кромки  пожара│       │        │         │

│              │грунтом из прикопок   │15 - 30│20 - 40 │40 - 70  │

│              │                      │       │        │         │

│Подручные     │Захлестывание пламени │       │        │         │

│средства      │на кромке пожара:     │       │        │         │

│(пучки вет-   │а) при низовом        │       │        │         │

│вей и др.)    │   устойчивом пожаре  │10 - 20│20 - 50 │50 - 120 │

│              │б) при низовом беглом │       │        │         │

│              │   пожаре             │15 - 30│30 - 60 │60 - 220 │

└──────────────┴──────────────────────┴───────┴────────┴─────────┘

Примечание. Различия в производительности труда при одной и той же интенсивности пожара могут быть обусловлены неодинаковыми условиями (трудностью) тушения (захламленностью участка, запасом и видом горючего материала, рельефом и т.п.).

- Таблица 6.2

Скорость тушения кромки пожара одним рабочим

в зависимости от лесорастительных условий, м/мин.

┌───────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┐

│  Способ тушения   │       Группа типов леса       │   Высота   │

│                   ├──────┬──────┬──────┬──────────┤ пламени, м │

│                   │зеле- │лишай-│травя-│багульни- │            │

│                   │но-   │нико- │ная   │ковая     │            │

│                   │мошная│вая   │      │(кустар-  │            │

│                   │      │      │      │ничковая) │            │

├───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴────────────┤

│               Методом непосредственного тушения                │

├───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬────────────┤

│Захлестывание      │ 2.0  │ 6.5  │ 4.0  │    1.0   │   До 0.5   │

│                   │      │      │      │          │            │

│Водой из лесных    │      │      │      │          │            │

│огнетушителей      │      │      │      │          │            │

│РЛО-М, ОР          │ 3.4  │ 4.5  │ 6.2  │    2.3   │   До 1.0   │

│                   │      │      │      │          │            │

│Растворами хими-   │      │      │      │          │            │

│катов из лесных ог-│      │      │      │          │            │

│нетушителей        │ 4.1  │ 5.2  │ 7.5  │    3.1   │      -     │

│                   │      │      │      │          │            │

│Засыпка грунтом    │ 0.3  │ 0.8  │ 1.5  │     -    │   До 0.5   │

├───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴────────────┤

│                       Косвенным методом                        │

├───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬────────────┤

│Создание загради-  │      │      │      │          │            │

│тельной полосы     │      │      │      │          │            │

│взрывчатыми мате-  │      │      │      │          │            │

│риалами            │      │      │      │          │            │

│(ПШ-13-20,         │      │      │      │          │            │

│ЭШ-1П)             │ 4.0  │ 5.2  │ 6.0  │    2.5   │      -     │

│                   │      │      │      │          │            │

│Отжиг захламлен-   │      │      │      │          │            │

│ных участков       │  -   │ 1.2  │ 2.5  │     -    │      -     │

│                   │      │      │      │          │            │

│Создание опорной   │      │      │      │          │            │

│полосы шириной до  │      │      │      │          │            │

│0.75 м вручную     │      │      │      │          │            │

│(лопатой, граблями,│      │      │      │          │            │

│мотыгой)           │ 0.8  │ 1.2  │ 1.5  │    0.5   │      -     │

└───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴────────────┘

- Таблица 6.3

Производительность

при создании заградительных и опорных полос различными

средствами пожаротушения (м/ч на одну машину

или одного рабочего при ручных работах)

┌─────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┐

│  Наименование   │   Наименование работ    │  Уклон местности,  │

│    средств      │                         │        град.       │

│    тушения      │                         ├──────────┬─────────┤

│                 │                         │  до 12   │ 13 - 24 │

├─────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Бульдозер при    │Устройство заградительной│          │         │

│мощности  дви-   │минерализованной   полосы│          │         │

│гателя, л.с.:    │на ширину захвата рабоче-│          │         │

│    100          │го органа                │300 - 500 │150 - 300│

│    160          │                         │500 - 1000│250 - 500│

│                 │                         │          │         │

│Фрезерный по-    │                         │          │         │

│лосопрокладыва-  │                         │          │         │

│тель (ПФ-1 и др.)│      То же              │  2100    │  1200   │

│                 │                         │          │         │

│Пожарные машины  │                         │          │         │

│и агрегаты       │                         │          │         │

│ТЛП-55,          │                         │          │         │

│ТЛП-4, ВПЛ-149,  │                         │          │         │

│АЦЛ-147, АЛП-15  │                         │          │         │

│мод. 177 и др.   │      То же              │800 - 1200│    -    │

│                 │                         │          │         │

│Плуги            │Устройство заградительной│          │         │

│(ПКЛ-70-4,       │минерализованной   полосы│          │         │

│ПЛ-1 и др.)      │на ширину плуга          │800 - 1500│300 - 800│

│                 │                         │          │         │

│Взрывчатые       │                         │          │         │

│материалы:       │                         │          │         │

│а) накладные     │Устройство заградительной│          │         │

│   шланговые     │минерализованной полосы  │120 - 150 │ 80 - 120│

│   заряды        │                         │          │         │

│б) шнуровые      │                         │          │         │

│   заряды        │      То же              │ 30 - 50  │ 20 - 30 │

│                 │                         │          │         │

│Лопаты,          │Устройство  канавки  (ши-│          │         │

│мотыга           │риной 0.3 - 0.4 м, глуби-│          │         │

│                 │ной 0.1 - 0.3 м) для     │          │         │

│                 │удержания кромки пожара  │          │         │

│                 │или пуска отжига         │ 30 - 50  │ 15 - 30 │

│                 │                         │          │         │

│Грабли           │Устройство минерализован-│          │         │

│                 │ной полосы шириной 0.75 м│          │         │

│                 │(путем  сгребания листвы,│          │         │

│                 │подстилки или  лишайника)│          │         │

│                 │для удержания кромки  по-│          │         │

│                 │жара или пуска отжига    │ 90 - 150 │ 60 - 90 │

│                 │                         │          │         │

│Зажигательный    │Производство   отжига  от│          │         │

│аппарат (АЗ)     │опорной полосы           │900 - 1200│600 - 900│

└─────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────┘

Примечание. Различия в производительности труда при создании минерализованных полос, наряду с крутизной склона, обусловлены разным механическим составом почвы, степенью захламленности участка и т.д.

- Приложение 7

Перечень

и краткая характеристика основных технических средств,

применяемых при обнаружении и тушении лесных пожаров

┌───────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┐

│      Машины,      │Марка  │         Краткая техническая        │

│      орудия,      │машин, │          и технологическая         │

│   оборудование    │орудия,│            характеристика          │

│                   │обору- │                                    │

│                   │дования│                                    │

├───────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┤

│               1. Основные технические средства                 │

│                для обнаружения лесных пожаров                  │

├───────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┤

│Пожарно - наблюда- │ПНВ-35 │Пирамидальная или  прямоугольная (на│

│тельные вышки (ПНВ)│       │растяжках) металлическая конструкция│

│                   │       │высотой  35   м,    с   лестницей  и│

│                   │       │павильоном для наблюдателя          │

│                   │       │                                    │

│Пожарно - наблюда- │ПНМ-1  │Секционная    на    растяжках,     с│

│тельные мачты (ПНМ)│       │подъемником  на  противовесе, высота│

│                   │       │27...30     м.     Может       иметь│

│                   │       │приспособление     для     установки│

│                   │       │телекамеры                          │

│                   │       │                                    │

│Пожарно - наблюда- │ПНП    │Пожарно  -  наблюдательный  пункт  в│

│тельные пункты     │       │виде павильона,  устанавливаемого на│

│(ПНП)              │       │доступных господствующих высотах    │

│                   │       │                                    │

│Патрульные само-   │Ан-2,  │Используются при патрулировании ле- │

│леты, вертолеты,   │Ан-24, │сов                                 │

│автомашины         │Ми-2,  │                                    │

│                   │Ми-8,  │                                    │

│                   │АЛП-221│                                    │

│                   │и др.  │                                    │

│                   │       │                                    │

│Приборы, устроенные│Тайга-2│Приборы  для   обнаружения  скрытого│

│на принципе инфра- │Кром-  │горения  (скрытый  источник  высоких│

│красного теплового │ка-1   │температур).   Первый  применяется с│

│излучения          │       │воздушных  судов,   второй   -   при│

│                   │       │наземном   обследовании   потушенной│

│                   │       │кромки лесного пожара               │

│                   │       │                                    │

│Противопожарная    │ПТУ-59 │Устанавливается  на  ПНВ,  ПНМ   или│

│телевизионная      │и др.  │других   господствующих на местности│

│установка          │       │объектах.    Обеспечивает  обзор   в│

│                   │       │радиусе 10...12 км                  │

│                   │       │                                    │

│Искусственные      │"Ме-   │Анализ   фотоснимков,  полученных  с│

│спутники Земли     │теор", │ИЗС, позволяет выявлять лесные пожа-│

│(ИСЗ)              │"Ре-   │ры, давать оценку динамики их разви-│

│                   │сурс", │тия на неохраняемых  и слабоохраняе-│

│                   │NOAA,  │мых территориях                     │

│                   │Landsat│                                    │

│                   │и др.  │                                    │

├───────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┤

│      2. Почвообрабатывающие орудия с пассивными рабочими       │

│        органами для прокладки минерализованных полос,          │

│            канав, противопожарных дорог и разрывов             │

├───────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┤

│Оборудование для   │ОРП-2,6│Агрегатируется с тракторами   ЛХТ-4,│

│расчистки полос    │       │ЛХТ-4М,   ТЛП-4. Масса  -  1200  кг.│

│                   │       │Диаметр  корчуемых пней  -  40   см,│

│                   │       │срезаемых деревьев - 18 см.   Усилие│

│                   │       │на    раскол    пня   -    150   кН.│

│                   │       │Производительность  -   0.9    км/ч.│

│                   │       │Используется в различных условиях   │

│                   │       │                                    │

│Плуг дисковый      │ПДП -  │Агрегатируется с             МТЗ-80,│

│противопожарный    │1,2-0,1│АПЛ-3(66)-147-01(АЦЛ-147),  ВПЛ-149.│

│                   │       │Рабочие органы -  сферические диски.│

│                   │       │Производительность - до 8 км/ч. Мас-│

│                   │       │са  295 кг.  Глубина  обработки  5 -│

│                   │       │12 см. Ширина полосы - 1.2 м. Приме-│

│                   │       │няется при локализации пожаров     и│

│                   │       │профилактических      работах    для│

│                   │       │создания         и       подновления│

│                   │       │минерализованных  полос   на   любых│

│                   │       │почвах                              │

│                   │       │                                    │

│Плуг лесной        │ПКШ-1,2│Агрегатируется с ТДТ-55 и ТТ-4. Име-│

│широкозахватный    │       │ет  двухотвальный  корпус  и  щиток.│

│                   │       │Масса плуга - 830 кг. Ширина прокла-│

│                   │       │дываемой минерализованной  полосы  -│

│                   │       │2.2   м.   Производительность  -  до│

│                   │       │2.3 км/ч. Используется на любых поч-│

│                   │       │вах                                 │

│                   │       │                                    │

│Плуг комбинирован- │ПКЛ -  │Навесной       одно-, двухотвальный.│

│ный лесной         │70-4   │Агрегатируется  с   ЛХТ-55,   ДТ-75.│

│                   │       │Ширина   захвата  0.7   (эффективная│

│                   │       │полоса    с      отвалом   - 1.4 м).│

│                   │       │Производительность  до   2.5   км/ч.│

│                   │       │Используется    на   слабозадернелых│

│                   │       │почвах                              │

│                   │       │                                    │

│Плуг лесной        │ПЛП-135│Агрегатируется     с      Т-130БГ-3,│

│полосной           │       │навешивается   впереди     трактора.│

│                   │       │Применяется    при         прокладке│

│                   │       │минерализованных  полос   в    любых│

│                   │       │почвенных  условиях. Ширина  захвата│

│                   │       │1.35 м (эффективная полоса с отвалом│

│                   │       │до 2.7  м).  Глубина  борозды  15 - │

│                   │       │30 см                               │

│                   │       │                                    │

│Плуг - канавокопа- │ПКЛН - │Агрегатируется     с      Т-130БГ-3.│

│тель лесной навес- │500А   │Применяется     при       устройстве│

│ной                │       │минерализованной полосы  с  канавой.│

│                   │       │Ширина  полосы  - 2.3  м.    Глубина│

│                   │       │канавы -   0.5 м, ширина  по  дну  -│

│                   │       │0.3 м, коэффициент заложения  откоса│

│                   │       │1.0.      Производительность      до│

│                   │       │2.25 км/ч. Используется  преимущест-│

│                   │       │венно на торфяных почвах            │

│                   │       │                                    │

│Бульдозерное       │ОБ-4   │Монтируется на   тракторах    ТЛП-4,│

│оборудование       │       │ЛХТ-4.  Масса  800 кг. Основной угол│

│                   │       │резания - 50 +/-1 град. Гидравличес-│

│                   │       │кое управление. Отвал неповоротный  │

│                   │       │                                    │

│Бульдозер          │Д-533  │Бульдозер  с  поворотным  отвалом  и│

│                   │       │гидроуправлением на тракторе Т-130Г.│

│                   │       │Ширина отвала 3.94 м                │

├───────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┤

│       3. Почвообрабатывающие орудия и машины с активными       │

│        рабочими органами для прокладки минерализованных        │

│         полос и непосредственного тушения кромки огня          │

├───────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┤

│Полосопрокла-      │ПФ-1   │Полосопрокладыватель      фрезерный,│

│дыватель           │       │навесной,       агрегатируется     с│

│                   │       │тракторами  ЛХТ-55,     ДТ-75     (с│

│                   │       │ходоуменьшителем), Т-74,  Т-4.   При│

│                   │       │движении агрегата фрезерные  головки│

│                   │       │режут   и выбрасывают грунт влево  и│

│                   │       │вправо от линии  движения, создается│

│                   │       │борозда, а по  сторонам ее полосы из│

│                   │       │насыпного грунта. Глубина  борозды -│

│                   │       │до 20 см,  ширина - до 120 см, общая│

│                   │       │ширина                заградительной│

│                   │       │минерализованной полосы - 8 - 10  м.│

│                   │       │Производительность - 1.5 - 2.4 км/ч.│

│                   │       │Полоса  задерживает   низовой  пожар│

│                   │       │любой интенсивности                 │

│                   │       │                                    │

│Лесопожарный       │ГТ-3   │Предназначен   для   тушения  кромки│

│грунтомет          │       │лесных        пожаров       грунтом.│

│                   │       │Агрегатируется  с  трактором Т-150К.│

│                   │       │Эффективная      ширина   образуемой│

│                   │       │минерализованной  полосы 19 - 25  м.│

│                   │       │Производительность - 1.6 - 2.0 км/ч │

│                   │       │                                    │

│Лесопожарный       │ПЛ-3   │Специально предназначен для проклад-│

│полосопрокла-      │       │ки минерализованных  полос.  Базовая│

│дыватель           │       │машина    ЛХТ-4,    ТЛП-4.   Рабочая│

│                   │       │скорость   1.9 - 3.1  км/ч.   Ширина│

│                   │       │создаваемой  заградительной полосы -│

│                   │       │6.0 м                               │

├───────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┤

│               4. Самоходные машины и специальные               │

│                     лесопожарные агрегаты                      │

├───────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┤

│Лесопатрульный     │АЛП -  │Базовый    автомобиль        ГАЗ-66.│

│автомобиль         │10(66)-│Вместимость   цистерны  0.9  куб. м.│

│                   │221    │Численность   команды    7      чел.│

│                   │       │Оборудован     мотопомпой    МП-600,│

│                   │       │громкоговорящей установкой - СГУ-60,│

│                   │       │радиостанцией. Используется в зоне с│

│                   │       │развитой сетью дорог                │

│                   │       │                                    │

│Лесопожарная       │АЦЛ -  │Лесная пожарная  автоцистерна, кроме│

│автоцистерна       │147    │доставки    рабочих,       воды    и│

│                   │       │оборудования,     используется   для│

│                   │       │прокладки             заградительных│

│                   │       │минерализованных   полос при  помощи│

│                   │       │навесного дискового плуга. Мест  для│

│                   │       │экипажа - 8. Емкость цистерны -  980│

│                   │       │л. Производительность - 300 л/мин. В│

│                   │       │комплект   входит  мотопомпа ПМП-Л1,│

│                   │       │огнетушители, зажигательный аппарат,│

│                   │       │радиостанция  и другое оборудование.│

│                   │       │Максимальная   скорость     движения│

│                   │       │укомплектованной цистерны   80 км/ч,│

│                   │       │по  лесным   дорогам - 20 - 30 км/ч.│

│                   │       │Преодолевает  подъемы  крутизной  до│

│                   │       │30 град.                            │

│                   │       │                                    │

│Лесопожарный       │ВПЛ-149│Выполняет  те  же  работы,   что   и│

│вездеход           │       │автоцистерна АЦЛ-147. Создан на базе│

│                   │       │гусеничного   транспортера   ГАЗ-71,│

│                   │       │предназначен для районов, где проезд│

│                   │       │автотранспорта   затруднен.  Емкость│

│                   │       │баков с водой 450 л. Экипаж - 6 чел.│

│                   │       │Скорость  по  улучшенной дороге - 50│

│                   │       │км/ч, по грунтовой лесной - 35,   по│

│                   │       │заболоченной местности -  15   км/ч;│

│                   │       │может преодолевать  водные  преграды│

│                   │       │со  скоростью  5 км/ч,   подъемы   и│

│                   │       │спуски крутизной до 35 град.        │

│                   │       │                                    │

│Лесопожарный       │ВПЛ-6  │Базовой машиной   является  вездеход│

│вездеход           │       │ГТС-М  со   смонтированным  пожарным│

│                   │       │оборудованием,            комплектом│

│                   │       │переносных средств  пожаротушения  и│

│                   │       │прицепной цистерной  для  воды.  Ем-│

│                   │       │кость   баков  огнегасящей  жидкости│

│                   │       │700 л, емкость   прицепной  цистерны│

│                   │       │1447 л                              │

│                   │       │                                    │

│Лесопожарный       │АЛП-15 │Лесопожарный агрегат на базе тракто-│

│агрегат            │(Т-150К│ра Т-150К; имеет бульдозерный  отвал│

│                   │-177)  │шириной  2.6  м, плуг  для прокладки│

│                   │       │минерализованных  полос,   прицепную│

│                   │       │цистерну для  воды,  пожарный насос,│

│                   │       │два пеногенератора, лафетный  ствол,│

│                   │       │другое   пожарное      оборудование.│

│                   │       │Емкость   цистерны  для   воды    на│

│                   │       │тракторе  1200  л, емкость  пенобака│

│                   │       │550 л, емкость бака для смачивания -│

│                   │       │90 л. Производительность   лафетного│

│                   │       │ствола - 2 - 3 л/с, дальность подачи│

│                   │       │воды - 20 м                         │

│                   │       │                                    │

│Лесопожарное       │ЛМО    │Монтируется на гусеничный  транспор-│

│модульное          │       │тер   ГАЗ-71,  на   колесный трактор│

│оборудование       │       │Т-150К и на    автомашину    ГАЗ-66.│

│                   │       │Производительность       насоса    -│

│                   │       │240 л/мин.   Дальность струи - 20 м,│

│                   │       │масса -  600 кг.  Емкость   баков  -│

│                   │       │800 л. Экипаж - 4 чел.              │

│                   │       │                                    │

│Тракторный         │ТЛП-55 │Состоит  из   трактора  ЛХТ-55,   на│

│лесопожарный       │       │котором     смонтированы    насосная│

│агрегат            │       │установка,    емкость    для   воды,│

│                   │       │бульдозерный  отвал,  плуг,  сиденья│

│                   │       │для   экипажа.   Снабжен  комплектом│

│                   │       │лесопожарного           оборудования│

│                   │       │(бензопила,    мотопомпа,   торфяные│

│                   │       │стволы,       лесные   огнетушители,│

│                   │       │зажигательный   аппарат,      ручной│

│                   │       │пожарный   инвентарь).  Максимальная│

│                   │       │скорость        -       10     км/ч,│

│                   │       │производительность насосной установ-│

│                   │       │ки - 600 л/мин. Экипаж - 4 чел.     │

│                   │       │                                    │

│Трактор            │ТЛП-4  │Базовая машина   -  трактор ЛХТ-4  и│

│лесопожарный       │       │ЛХТ-4М.    Насос  для   подачи  воды│

│                   │       │шестеренчатый            (НШН-600М),│

│                   │       │производительность - 600 л/мин.  Ем-│

│                   │       │кость баков - 4 куб. м, транспортная│

│                   │       │скорость  - 9.7 - 10.2  км/ч,  запас│

│                   │       │хода - 150 км. Ширина прокладываемой│

│                   │       │им полосы  не    менее     2,5    м.│

│                   │       │Производительность         прокладки│

│                   │       │минерализованных           полос   -│

│                   │       │1.5...4.0 км/ч                      │

│                   │       │                                    │

│Лесопатрульный     │ЛФ-22П │Катер укомплектован       мотопомпой│

│катер              │       │МЛН-0.25/2.5   (ПМП-Л1),   пожарными│

│                   │       │рукавами,       канистрами       для│

│                   │       │сульфанола,  лесными огнетушителями.│

│                   │       │Водоизмещение   катера   - 2.61   т,│

│                   │       │мощность  двигателя -  118  кВт (160│

│                   │       │л.с.),  проходимая глубина - 0.28 м,│

│                   │       │скорость  хода  - 44 км/ч, дальность│

│                   │       │плавания  -  100  км,   габариты   -│

│                   │       │6.6 x 2.3 x 2.0 м                   │

│                   │       │                                    │

│Лесопожарный катер │КС-100Д│Оборудован мотопомпами       М-600А,│

│                   │       │МЛН-0.25/2.5,   напорными   рукавами│

│                   │       │длиной 500 и 1000 м, стволом - пикой│

│                   │       │ТС-1,    лесными     огнетушителями,│

│                   │       │зажигательным     аппаратом      АЗ,│

│                   │       │лопатами,  бензопилой, емкостями для│

│                   │       │химикатов,     радиостанцией    типа│

│                   │       │"Алмаз",     "Карат",    переносными│

│                   │       │радиостанциями,      громкоговорящей│

│                   │       │установкой   ГУ-20.    Водоизмещение│

│                   │       │катера  -  7.2  т,  скорость  хода -│

│                   │       │26 - 28 км/ч, дальность плавания  на│

│                   │       │одной заправке  -   350 км,  команда│

│                   │       │8 человек.   Двигатель     дизельный│

│                   │       │мощностью  - 124 кВт (170 л.с.)     │

├───────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┤

│              5. Прицепные и переносные мотопомпы               │

│                   для тушения пожаров водой                    │

├───────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┤

│Пожарные мотопомпы │МП-1600│Прицепная  пожарная   мотопомпа   на│

│                   │       │одноосном прицепе  предназначена для│

│                   │       │подачи       воды     из    открытых│

│                   │       │водоисточников  и   ее    перекачки.│

│                   │       │Подача    воды   -    1600    л/мин.│

│                   │       │Буксируется   любым  автомобилем   с│

│                   │       │буксирным  устройством. Время работы│

│                   │       │на одной заправке топлива - 2.5 ч   │

│                   │       │                                    │

│                   │Котор- │Мотопомпа перевозится на автомашинах│

│                   │на-950 │и   других   транспортных  средствах│

│                   │       │(масса  580  кг), мощность двигателя│

│                   │       │(двухцилиндровый          воздушного│

│                   │       │охлаждения)      -   13.5       кВт,│

│                   │       │производительность  -    95  л/мин.,│

│                   │       │рабочее давление                    │

│                   │       │                                    │

│                   │МЛП-0.2│Мотопомпа     легкая    лесопожарная│

│                   │       │плавающего      типа      (плавающая│

│                   │       │мотопомпа). Может работать на  любом│

│                   │       │водоеме  с  размером  зеркала   воды│

│                   │       │0.9 x 0.9 м и более  и  глубиной  не│

│                   │       │менее  15  см.   Масса  мотопомпы  -│

│                   │       │20 кг; производительность при работе│

│                   │       │с  насадкой -   60 л/мин., на слив -│

│                   │       │230 л/мин., производительность рабо-│

│                   │       │ты на одной заправке - 60  мин. Диа-│

│                   │       │метр  напорной   рукавной   линии  -│

│                   │       │26 мм, длина 160 м                  │

│                   │       │                                    │

│                   │МЛВ -  │Мотопомпа    лесопожарная   высокого│

│                   │2/1.2  │давления  предназначена  для  подачи│

│                   │       │воды и другой  огнегасящей  жидкости│

│                   │       │по напорным  пожарным  рукавам    от│

│                   │       │водоисточника к месту лесного  пожа-│

│                   │       │ра. Двигатель  мотопомпы  - лодочный│

│                   │       │мотор      "Ветерок-83"    мощностью│

│                   │       │5.88 кВт                            │

│                   │       │                                    │

│                   │МЛВ-1  │Высоконапорная переносная мотопомпа.│

│                   │       │Подача   воды    осуществляется   на│

│                   │       │расстояние 1  км и  более на  высоту│

│                   │       │150  м. Укомплектована  напорными  и│

│                   │       │всасывающими рукавами  из  синтетики│

│                   │       │диаметром 26  мм, ручным  стволом  с│

│                   │       │насадками.   Двигатель     мотопомпы│

│                   │       │"Урал-2"     мощностью  3.67    кВт.│

│                   │       │Продолжительность непрерывной  рабо-│

│                   │       │ты - 45 мин.  Масса  без  комплекта-│

│                   │       │ции - 17.5 кг                       │

├───────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┤

│           6. Ранцевая аппаратура для тушения пожаров           │

│                   водой и ручные инструменты                   │

├───────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┤

│Лесные             │РЛО-М  │Модернизация   огнетушителя   РЛО-6.│

│огнетушители       │       │Усилие  на   гидропульте  снижено  с│

│                   │ОР     │5 до 2 кг. Длина компактной струи  -│

│                   │       │7  м, распыленной - 2 м. Состоит  из│

│                   │       │резервуара,      гидропульта       и│

│                   │       │соединительного шланга. Резервуар из│

│                   │       │палаточной  ткани. Емкость  -  20 л,│

│                   │       │масса огнетушителя - 1.5 кг         │

│                   │       │                                    │

│Комплект   ручных  │ЛК-3   │Предназначен   для   тушения  кромки│

│инструментов  для  │       │пожара,   создания   опорных  полос,│

│парашютистов и де- │       │расчистки завалов, разделки и уборки│

│сантников          │       │деревьев.    Комплект   инструментов│

│                   │       │включает в  себя:  топор,    лопату,│

│                   │       │топор - мотыгу,  грабли  раздвижные,│

│                   │       │кустарниковый нож                   │

├───────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┤

│          7. Оборудование для тушения торфяных пожаров          │

│                     и производства отжигов                     │

├───────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┤

│Торфяные стволы    │ТС-1   │Состоит из полой  латунной трубки  с│

│                   │       │внутренним    диаметром   16     мм,│

│                   │       │наконечника и крана - ручки с накид-│

│                   │       │ной   гайкой.  В нижней части  имеет│

│                   │       │40 отверстий диаметром до 3 мм. Вода│

│                   │       │со смачивателем поступает  от  мото-│

│                   │       │помпы  в  ствол  под  давлением  3 -│

│                   │       │4 атм. через отверстия в почву. Мас-│

│                   │       │са  ТС-1 -  2.2 кг,  общая  длина  -│

│                   │       │1.3  м.      Расход     жидкости   -│

│                   │       │35...42 л/мин.                      │

│                   │       │                                    │

│                   │ТС-2   │Для  тушения торфяных  пожаров   при│

│                   │       │глубине  прогорания до  2  м.  Общая│

│                   │       │длина  ствола  -  2.10  м.  В нижней│

│                   │       │части  имеется  80  отверстий. Масса│

│                   │       │ствола - 3.2 кг                     │

│                   │       │                                    │

│Зажигательные      │АЗ     │Ранцевый фитильно - капельный  аппа-│

│аппараты           │       │рат, состоит из резервуара  для  го-│

│                   │       │рючей смеси, шланга для подачи горю-│

│                   │       │чей смеси  в  пенал. Масса - 1.7 кг.│

│                   │       │Объем   горючего  -  4 л.  Горючее -│

│                   │       │смесь бензина и нефтемасел  в  соот-│

│                   │       │ношении 2:1. Продолжительность рабо-│

│                   │       │ты на одной заправке - 1 ч          │

├───────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┤

│       8. Лесопожарные устройства и емкости для доставки        │

│               воды на пожар и тушения с воздуха                │

├───────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┤

│Лесопожарные       │П-1.00 │Мягкий резервуар  в  виде усеченного│

│мягкие резервуары  │       │конуса.  Предназначен  для  доставки│

│(емкости)          │       │воды     на     внешней     подвеске│

│                   │       │вертолета  Ми-8.  Объем  -  1000  л.│

│                   │       │Масса - 38 кг.  Габариты   в  запол-│

│                   │       │ненном состоянии: 1300 x 1180 мм    │

│                   │       │                                    │

│                   │РДВ-100│Резервуар в  виде усеченного конуса.│

│                   │       │Объем - 100 л                       │

│                   │       │                                    │

│                   │РДВ-30 │Предназначены для подноски  воды   к│

│                   │РДВ-12 │кромке    лесного   пожара.    Объем│

│                   │       │соответственно 30 и 12 л            │

│                   │       │                                    │

│                   │РДВ -  │Предназначен  для  доставки воды  на│

│                   │1500   │автомобилях. Объем - 1500 л. Масса -│

│                   │       │42   кг.     Габариты   в  свернутом│

│                   │       │состоянии: 2080 x 1800 x 790 мм     │

│                   │       │                                    │

│Водосливное        │ВСУ    │Водосливное устройство для вертолета│

│устройство         │       │Ми-8Т.   В   комплект  ВСУ   входят:│

│                   │       │дюралюминиевая   емкость   цилиндри-│

│                   │       │ческой  формы,  объемом  2  куб.  м,│

│                   │       │с  устройством для  дозировки забора│

│                   │       │воды (1.5, 1.75, 2.0 куб. м),  внеш-│

│                   │       │няя тросовая подвеска со специальным│

│                   │       │вертлюгом; система дистанционного, с│

│                   │       │борта  вертолета,  управления сливом│

│                   │       │жидкости   с   замком  "рвушкой" для│

│                   │       │аварийного сброса ВСУ               │

│                   │       │                                    │

│Лесопожарные       │Ан-2П  │Бак огнегасящей жидкости  в фюзеляже│

│самолеты - танкеры │       │объемом  -  1200 л,   высота  полета│

│                   │       │при сливе - 25 м над  пологом  леса,│

│                   │       │время слива - 3 с. Заправка с пожар-│

│                   │       │ной машины на аэродроме             │

│                   │       │                                    │

│                   │Ан-26П │2 подвесных бака по  2000 л  каждый.│

│                   │       │Заправка со специального аэродромно-│

│                   │       │го модуля или пожарных машин. Высота│

│                   │       │полета  при  сливе -  около 40 м над│

│                   │       │пологом леса, время слива - до 3 с  │

│                   │       │                                    │

│                   │Ан-32П │4 подвесных бака по 2000  л  каждый.│

│                   │       │Заправка со специального аэродромно-│

│                   │       │го модуля или пожарных машин. Высота│

│                   │       │полета  при  сливе  - около 50 м над│

│                   │       │пологом   леса.   Слив  производится│

│                   │       │сначала  с  передних  двух   баков и│

│                   │       │через 1.5 сек. с  двух  задних   или│

│                   │       │одновременно со  всех баков         │

│                   │       │                                    │

│                   │Бе-12П │Гидросамолет с  баком на  6 т внутри│

│                   │       │фюзеляжа.        Забор    воды    на│

│                   │       │глессировании,  слив  с высоты 50  м│

│                   │       │над пологом леса                    │

└───────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┘