ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2007 г. № 56

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2007 г. № 10110

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГН 2.2.5.2241-07

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить ГН 2.2.5.2241-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", дополнение № 3 к ГН 2.2.5.1313-03 (приложение).

2. Ввести в действие ГН 2.2.5.2241-07 с 10.10.2007.

Г.Г. ОНИЩЕНКО

Приложение

Утверждены

Постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 30 июля 2007 г. № 56

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ДОПОЛНЕНИЕ № 3 К 2.2.5.1313-03*

Гигиенические нормативы

ГН 2.2.5.2241-07

___________________

* - Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4568 от 19 мая 2003 г.

| № п/п | Наименование вещества | № CAS | Формула | Величина ПДК, мг/м3 | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Германий тетрафторид (по фтору) | 7783-58-6 | GeF4 | 0,5/0,1 | п | 2 |  |
| 2 | 3-Изотиоцианат-проп-1-ен+ (2-пропенил-изотиоцианат, горчичное масло) | 57-06-7 | C3H5NCS2 | 0,1 | п | 1 |  |
| 3 | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат (феназид) |  | C6H7FeN3O5SH4O2 | 1 | а | 2 |  |
| 4 | Поли-1,4-бета-О-ацетатбутаноат-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза (ацетобутират целлюлозы) | 9004-36-8 | [C20H30O14]п | 10 | а | 4 |  |
| 5 | 2-Фенилфенол+ (2-гидрокси-бифенил) | 90-43-7 | C12H10O | 0,3 | а | 2 |  |
| 6 | 5-Хлор-2-гидроксидифенил-метан+ (2-бензил-4-хлорфенол) | 120-32-1 | C13H11ClO | 0,3 | а | 2 |  |
| 7 | Этил-N-бутил-N-ацетил-3-аминопропионат (репеллент IR3535) | 52304-36-6 | C11H21NO3 | 10 | а | 4 |  |

Примечания:

Если в графе "Величина ПДК" приведено два норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК

+ - требуется специальная защита кожи и глаз

а - аэрозоль

п - пары и/или газы

В гигиенических нормативах "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03":

позицию 2 "Аверсектин - С (смесь 8 авермектинов A1а, A2а, B1а, A2а, A1в, A2в, B1в, B2в) ПДК 0,05, а, 1 класс опасности" в графе 2 дополнить синонимом "Авертин N".

Указатель основных синонимов, технических и торговых названий веществ

| Синонимы, технические и торговые названия | Порядковый номер вещества в дополнении № 3 |
| --- | --- |
| Ацетобутират целлюлозы | 4 |
| 2-Бензил-4-хлорфенол | 6 |
| 2-Гидроксибифенил | 5 |
| Горчичное масло | 2 |
| 2-Пропенилизотиоцианат | 2 |
| Репеллент IR3535 | 7 |
| Феназид | 3 |