Федеральный горный и промышленный надзор России

Постановление

от 5 июня 2003 г. N 51

об утверждении методических рекомендаций

по расчету развития гидродинамических аварий

на накопителях жидких промышленных отходов

Госгортехнадзор России постановляет:

1. Утвердить Методические рекомендации по расчету развития гидродинамических аварий на накопителях жидких промышленных отходов.

2. Направить Методические рекомендации по расчету развития гидродинамических аварий на накопителях жидких промышленных отходов на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Начальник

Госгортехнадзора России

В.М.Кульечев

Утверждены

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 5 июня 2003 г. N 51

Методические рекомендации

по расчету развития гидродинамических аварий

на накопителях жидких промышленных отходов

РД 03-607-03

Разработаны Управлением по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Госгортехнадзора России.

I. Общие положения

1.1. При аварии на хранилищах происходит разрушение ограждающих сооружений (дамб) и разлив содержимого хранилищ, вызывающий затопление окружающих территорий.

1.2. Опасность аварий определяется возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС): обстановки, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей.

1.3. Методика позволяет определить показатели, характеризующие аварию:

- границы зоны затопления;

- время образования прорана;

- размеры и форма развития прорана;

- расходы и объемы жидких отходов, выливающихся по мере развития прорана;

- высота, скорость и гидродинамическое давление волны прорыва по пути движения.

1.4. Методика предназначена для использования:

- организациями, эксплуатирующими хранилища;

- проектными организациями;

- экспертными центрами;

- другими организациями, по роду своей деятельности связанными с обеспечением безопасности хранилищ;

- при декларировании безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС);

- при определении последствий гидродинамической аварии;

- при определении возможности дальнейшей эксплуатации хранилищ и при других работах, в которых требуется оценка параметров прорана и зоны растекания при аварии хранилища.

II. Основные положения, принимаемые при расчете

2.1. Процесс разрушения хранилища, образования прорана и движения образующегося при этом потока отходов является сложным. Неравномерный и неустановившийся характер движения потока по всей трассе растекания обуславливают переменные значения его гидродинамических параметров, поэтому для упрощения расчетов рассматриваемый процесс разделяется в расчетном отношении на два этапа:

а) расчет образования прорана и расчет параметров потока в сечении у подошвы откоса дамбы;

б) расчет максимальных параметров потока по трассе растекания.

2.2. В методике приняты следующие допущения:

- поперечное сечение прорана принимается прямоугольным и постоянным по всей длине прорана;

- после образования прорана жидкость растекается по местности, имеющей естественный уклон;

- гидравлический прыжок, возникающий на переходе потока с участка с уклоном дна, больше критического, на участок, где уклон меньше критического, не рассматривается.

III. Расчет образования прорана

(процесса разрушения дамб)

3.1. В расчетах приняты следующие основные обозначения:

H    -  максимальная разница между отметкой гребня ограждающей

max

дамбы и отметкой, до которой могут вытекать жидкие отходы, м;

F - площадь  заполнения  хранилища  (определяется  по  графику

зависимости площади (F) и объема (V) от уровня заполнения), кв. м;

V    -  полный  объем  отходов  в  хранилище  (определяется по

max

графику зависимости F и V от уровня заполнения), куб. м;

l  - ширина гребня дамбы, м;

0

m     - заложение внутреннего откоса  дамбы  (отношение  длины

отк.

горизонтальной проекции откоса к высоте откоса), м/м;

n     - заложение внешнего откоса дамбы, м/м;

отк.

ро  - плотность частиц грунта, т/куб. м;

s

ро  - плотность жидкости и неконсолидированных отходов (жидких

ж

отходов), т/куб. м;

ро  - средняя плотность сухого грунта тела дамбы, т/куб. м;

d

ню -    кинематический   коэффициент   вязкости   жидкости   и

неконсолидированных отходов (жидких  отходов),  кв.  см/сек.  (Для

воды   кинематический   коэффициент  вязкости  равен  0,0101,  кв.

см/сек.);

d - средневзвешенный размер частиц грунта, мм.

3.2. Исходными данными для расчета являются:

- максимальная разница между отметкой гребня ограждающей дамбы и отметкой, до которой жидкие отходы могут вытекать;

- зависимость площади и объема хранилища от отметки заполнения;

- ширина гребня дамбы;

- заложение внутреннего откоса дамбы;

- заложение внешнего откоса дамбы;

- плотность частиц грунта, плотность сухого грунта, плотность и вязкость вытекающих жидких отходов;

- средневзвешенный размер частиц грунта.

3.3. За начальные условия расчета размыва элементарного прорана принимается равенство:

y  = b  = h  = 0,5 м,                    (1)

0    0    0

где:

y  - начальная глубина прорана;

0

b  - начальная ширина прорана;

0

h  - начальная глубина потока.

0

На рис.  1 <*> представлена схема  расчета  размыва  гребня  и

пляжной зоны хвостохранилища.

--------------------------------

<*> Рисунки не приводятся.

Задавая приращение  глубины  прорана  на каждом расчетном шаге

постоянным и равным ДЕЛЬТА y <= y , определяется приращение ширины

0

прорана:

b

0

ДЕЛЬТА b = ДЕЛЬТА y x -------------.            (2)

y  + ДЕЛЬТА y

0

Задавая приращения размеров прорана (ДЕЛЬТА  y  и  ДЕЛЬТА  b),

определяем уменьшение глубины вытекающего из прудка слоя ДЕЛЬТА H.

Расчет ведется методом итераций.

Определение параметров размыва прорана и потока производится в

расчетный i-ый промежуток времени:

глубина прорана:     y  = y    + ДЕЛЬТА y;                 (3)

i    i-1

ширина прорана:      b  = b    + ДЕЛЬТА b;                 (4)

i    i-1

длина прорана (м):   l  = y  x (m     + n    ) + l .       (5)

i    i     отк.    отк.     0

При достижении  y  = H    принимается,  что увеличение прорана

i    max

рассчитывается только за счет его расширения:

b  = b    + ДЕЛЬТА b',                   (6)

i    i-1

y

0

где ДЕЛЬТА b' = 2,5 x ДЕЛЬТА y x -------------.            (7)

y  + ДЕЛЬТА y

0

2

Глубина потока в проране (м): h  = - H ,                   (8)

i   3  i

где H  определяется по формуле (30).

i

Расход потока в проране (куб. м/с):

3/2     __

Q  = mb H    x \/2g,                    (9)

i     i i

где m - коэффициент водослива, принимаемый равным 0,31.

Удельный расход потока в проране (кв. м/с):

Q

i            3/2

q  = -- = 1,373 x H   .                  (10)

i   b             i

i

Скорость потока в проране (м/с):

Q

i             1/2

u  = ---- = 2,056 x H   .                 (11)

i   b h             i

i i

Неразмывающая скорость  u   (м/с)  определяется  для заданного

0

значения d   и гидравлических параметров  потока  по  зависимостям

ср

В.С. Кнороза:

для 0,05 мм < d < 0,25 мм:

0,3       0,35 0,05

ню   (g ро )    d

ж

u   = 0,71 ------------------------;           (12)

0i           _____________________

/               -0,25

\/0,0008 + (0,006R     )

i

для 0,25 мм < d < 1,5 мм:

0,7

660R  ню

0,136       0,432 0,292             i

u   = 1,8ню     (g ро )     d     lg(---------------------); (13)

0i                  ж                      0,35 0,24 1,81

(g ро )    d    k

ж

для d > 1,5 мм;

R

______          i

u   = \/g ро d lg(11,5 --),                (14)

0i         ж          k

где:

0,75

k = 0,785 x d    ;

R  - гидравлический радиус потока для  прямоугольного  сечения

i

прорана, определяемый по формуле:

b h

i i

R  = -------- (м).                    (15)

i   b  + 2h

i     i

Для частиц  грунтов  с  d  <  0,1  мм при определении значения

неразмывающей скорости необходимо учитывать силы  сцепления  между

частицами грунта.

Неразмывающая скорость для связанных грунтов  определяется  по

формуле:

____________________________________

/ 2gm

u   = 1,25\/------- x [(ро  - ро )d  + 0,044C  k],    (16)

0i         2,6ро n       s     ж  э         гр

ж

где:

m - коэффициент условий работы, принимаем равным 1;

d  -   эквивалентный   диаметр    отрывающихся    отдельностей

э

связанного грунта (для супесей d  = 3 мм, для суглинков d  = 4 мм,

э                        э

для глины d  = 5 мм);

э

C   - нормативная усталостная прочность связанного  грунта  на

гр

H

разрыв (Па): C   = 0,35С ;

гр

H

C  - нормативное удельное сцепление грунта (Па);

k - коэффициент  однородности,  допускается  принимать  равным

0,5;

d

э

n = 1 + -----------------.

(0,00005 + 0,3d )

э

Значение неразмывающей  скорости  определяется  по справочнику

проектировщика  "Гидротехнические  сооружения"  (под   ред.   В.П.

Недриги. М.: Стройиздат, 1983. 543 с.).

Величина гидравлической крупности  W   (м/с)  для  размываемых

0

грунтов  в  проране  определяется в зависимости от диаметра частиц

грунта по формулам:

2

g x d  x ро

ж

при d <= 0,1 мм:         W  = ------------;               (17)

0     18 x ню

g x ро

ж   1/1,5

при 0,1 мм < d < 0,6 мм: W  = d x (-----------)     ;     (18)

0                 __

11,2 x \/ню

1,2

g x d   ро

ж 1/1,8

при 0,6 мм < d < 2,0 мм: W  = (-----------)     ;         (19)

0            0,2

4,4 x ню

___________

при d >= 2,0 мм:         W  = 1,2 x \/g x d x ро ,        (20)

0                     ж

где g - ускорение силы тяжести (g = 981 см/кв. с).

Время размыва элементарного объема прорана (с):

2 x ро  x ДЕЛЬТА W

d           i

ДЕЛЬТА t  = -------------------,             (21)

i        мю  x Q

i    i

где ДЕЛЬТА W  - увеличение объема размытого прорана (куб. м):

i

ДЕЛЬТА W  = W  - W    = 0,5(b y l  - b   y   l   );    (22)

i    i    i-1        i i i    i-1 i-1 i-1

мю  - транспортирующая (размывающая) способность потока.

i

В зависимости  от  гидравлических параметров потока и диаметра

частиц размываемого грунта они могут переноситься потоком либо  во

взвешенном, либо в донном состоянии.

Если скорость потока u  >= 2,7u   и все частицы d <=  0,15  мм

i        0i

(переносятся во взвешенном состоянии), то величина мю   может быть

i

определена как:

u    - u

крi    0i 4    d  1,6

мю  = (----------)  x (--)    x 0,01,           (23)

i        3W          R

0          i

где u   - критическая скорость потока (м/с) определяется:

кр

0,5

при y  < H   :     u    = 2,63 x h   ;                    (24)

i    max       крi           i

0,2

при y  = H   :     u    = 3,77 x h   .                    (25)

i    max       крi           i

Если u  < 2,7u   и  все частицы d > 0,15 мм (движутся в донном

i       0i

режиме), то величина мю  определяется по формуле:

i

u            u       d

i  3         0i        1,25

мю  = 0,002 x (----)  x (1 - ---) x (--)    ,       (26)

i              __          u       h

\/gd           i       i

где g - ускорение силы тяжести (g = 9,81 м/кв. с).

Объем жидкости, вытекающей из прудка за время ДЕЛЬТА t :

i

2 x ро  x ДЕЛЬТА W

d           i

ДЕЛЬТА V  = Q  x ДЕЛЬТА t  = -------------------.     (27)

i    i           i           мю

i

Общий объем, вытекший за время Т = SUM ДЕЛЬТА t :

i

V = SUM ДЕЛЬТА V .                    (28)

i

Понижение уровня в прудке:

ДЕЛЬТА V

i

ДЕЛЬТА H  = ---------.                  (29)

i       F

Глубина слоя, вытекающего из прудка:

H  = H    + ДЕЛЬТА y - ДЕЛЬТА H   .            (30)

i    i-1                      i-1

Глубину слоя, вытекающего  из  прудка  ДЕЛЬТА  H , можно также

i

определить по графикам зависимости V и F от уровня заполнения.

При i = 1 принимаем, что H  = y  и ДЕЛЬТА H  = 0.

0    0           0

Расчет ведется до того момента,  когда V   достигает  значения

i

V    или величина  транспортирующей  способности  мю    становится

max                                                i

меньше 0,003.

IV. Определение параметров потока в сечении

у подошвы откоса дамбы

Для определения значений скорости U и глубины h потока по внешнему откосу дамбы из результатов расчетов, полученных в п. 2.2.3, выбираются:

- максимальное значение полного расхода Q    и соответствующие

max

ему значения ширины b   и глубины h   (вариант 1);

11            11

- максимальное    значение    удельного    расхода    q      и

max

соответствующие ему значения ширины b   и глубина h   (вариант 2);

12            12

- максимальное значение ширины прорана b   .

max

Расчет по  выбранным  параметрам производится одновременно для

Q    и q   .

max    max

4.1. Для  определения  формы  свободной   поверхности   потока

необходимо  сравнить  величину нормальной глубины h  с критической

0

глубиной h   и уклона  внешнего  откоса  дамбы   i   с   величиной

кр                                      ВО

критического уклона i  .

кр

Определение критической глубины потока (м) (здесь и  далее  по

тексту  формулы  в  левой  колонке  относятся  к  первому варианту

расчета, в правой - ко второму):

_________                      _________

/      2                       /      2

/альфа Q                       /альфа q

3 /        max                 3 /        max

h    = \/  ----------;         h    = \/ -----------,     (31)

кр1            2               кр2           g

gb

11

где:

альфа - коэффициент кинетической энергии,  принимается  равным

1,1;

g - ускорение силы тяжести (g = 9,81 м/кв. с).

Нормальная глубина   h    потока   вычисляется   в    процессе

0

итерационной процедуры (подбором) по значению модуля расхода К :

0

вычисляется модуль расхода:

Q                      q

max                    max

K   = ----;            K   = ----,            (32)

01     _               02     _

\/i                    \/i

1

где i   = -----.

ВО   n

отк.

Задавая различные  значения  h   (h ) (здесь и далее по тексту

1    2

значения параметров,  указанных в скобках,  относятся  ко  второму

варианту расчета), определяем характеристики потока:

- площадь сечения (кв. м):

омега  = b  h ;               омега  = b  h ;       (33)

1    11 1                     2    12 2

- смоченный периметр потока:

хи  = b   + 2h ;              хи  = b   + 2h ;      (34)

1    11     1                 1    12     2

- гидравлический радиус:

омега                         омега

1                             2

R  = ------;                  R  = ------;          (35)

1     хи                      2     хи

1                             2

- коэффициент Шези:

1  1/6                        1  1/6

C  = - R   ;                  C  = - R   ,          (36)

1   n  1                      2   n  2

где n - коэффициент шероховатости, принимаемый равным 0,025;

- значение расчетного модуля расхода К :

r

__                            __

K   = омега C \/R ;           K   = омега C \/R .   (37)

r1        1 1   1             r2        2 2   2

Подставляя значения  параметров,  определяемых  по  уравнениям

(33) - (36), в выражения (37), получим:

____________

/b    x h

3 /  кр1    1  2

K   = 40 x b    x h  x \/ (----------) ;

r1         кр1    1       b

кр1 + 2h

1

(38)

____________

/b    x h

3 /  кр2    2  2

K   = 40 x b    x h  x \/ (----------) .

r2         кр2    2       b

кр2 + 2h

2

Результаты расчетов и значения h  (h )  заносятся  в  таблицу.

1   2

Значение  h  (h ), при котором расчетный модуль расхода K   ~= K

1   2                                         r1     01

(K   ~= K  ), и будет  значением  нормальной  глубины  потока  h

r2     02                                                     01

(h  ).

02

Величина критического уклона определяется по формуле:

g хи                          g хи

кр1                           кр2

i    = --------------;        i    = --------------.   (39)

кр1          2                кр2          2

альфа C   b                   альфа C   b

кр1 кр1                       кр2 кр2

Подставляя значения  параметров,  определяемых  по  уравнениям

(33) - (36) при h = h  , в (39), получим:

кр

______________

/             4

/(b    + 2h   )

-3   3 /   кр1     кр1

i    = 5,57 x 10   x \/  ---------------;

кр1                       b    x h

кр1    кр1

(40)

______________

/             4

/(b    + 2h   )

-3   3 /   кр2     кр2

i    = 5,57 x 10   x \/  ---------------,

кр2                       b    x h

кр2    кр2

где b    = b  ; b    = b  .

кр1    11   кр2    12

В зависимости от глубины потока в начале откоса  h    (h  )  и

11    12

соотношения i > либо < i    (i > либо < i   )  и h   > либо < h

кр1              кр2      01           кр1

(h   > либо < h   )  определяется  форма   свободной   поверхности

02           кр2

потока.

4.2. Определение глубины потока в сечении у подошвы откоса.

Из полученных  значений  h  ,  h  ,  h     (h  ,  h  ,   h   )

11    01    кр1    12    02     кр2

выбираются наибольшее и наименьшее значение глубины потока [h    ,

max1

h     (h    , h    )] и вычисляется среднее значение:

min1   max2   min2

h     + h                     h     + h

max1    min1                  max2    min2

h    = -------------;         h    = -------------.    (41)

ср1         2                 ср2         2

Определяем длину  откоса   L,   на   которой   устанавливается

нормальная глубина h   (h  ):

01   02

-

L  = h  n    [эта   - эта   - (1 - j ) x

1    01 отк.    21      11         1

x [фи(эта  ) - фи(эта  )]];

21          11

(42)

-

L  = h  n    [эта   - эта   - (1 - j ) x

2    02 отк.    22      12         2

x [фи(эта  ) - фи(эта  )]];

22          12

____________________

/          b

-         3 /            ср1     4

j  = 45 x \/h    x (------------) ;

1           ср1    b    + 2h

ср1     ср1

(43)

____________________

/          b

-         3 /            ср2     4

j  = 45 x \/h    x (------------) ,

2           ср2    b    + 2h

ср2     ср2

где:

b    = b  , b    = b  ;

ср1    11   ср2    12

эта   - относительная  глубина   (для  каждого  из  вариантов)

ij

определяется:

h                             h

max1                          max2

эта   = -----;                эта   = -----;       (44а)

11    h                       12    h

01                            02

h                             h

min2                          min2

эта   = -----;                эта   = -----.       (44б)

21    h                       22    h

01                            02

По величинам  гидравлических  показателей  русла  X1  (X2)   и

относительным  глубинам находятся  функции  относительной  глубины

фи(эта  ), фи(эта  ) и фи(эта  ), фи(эта  ) (см. Приложение 1).

11         12          21         22

Гидравлический показатель русла определяется по формулам:

2,8                           2,8

X  = 3,4 - --------;          X  = 3,4 - --------.  (45)

1         b                   2         b

ср1                           ср2

---- + 2                      ---- + 2

h                             h

ср1                           ср2

Полученные в (42) величины  L   и  L   сравниваются  с  длиной

1      2

внешнего откоса дамбы L .

0

Если полученное значение L  < L  (L  < L ),  то считается, что

1    0   2    0

глубина потока у подошвы откоса равна нормальной глубине h   = h

01    11

и h   = h  .  Если же значение L  > L  (L  > L ),  тогда,  задавая

02    12                     1    0   2    0

L  = L  (L  = L ),  из  уравнения (42) определяем глубину потока у

1    0   2    0

подошвы откоса:

L

0

h   = ------------------------------------------------------;

01                           -

n    {эта   - эта  (1 - j ) x [фи(эта  ) - фи(эта  )]}

отк.    21      11      1           21          11

(46)

L

0

h   = ------------------------------------------------------.

02                           -

n    {эта   - эта  (1 - j ) x [фи(эта  ) - фи(эта  )]}

отк.    22      12      2           22          12

4.3. Определение  скорости  потока  в сечении у подошвы откоса

дамбы.

Скорость u определяется по известному расходу и глубине потока

в сечении у подошвы откоса:

Q                            q

max                          max

u  = -----;                   u  = ----.            (47)

1   b h                       2   h

1 01                          02

Из полученных  расчетов  из двух случаев выбираем максимальные

значения параметров потока в сечении  у  подошвы  откоса:  глубины

h     и  скорости u   .  Ширина потока в этом сечении  принимается

max               max

равной максимальной ширине прорана  b   .  Эти  величины  являются

max

исходными  для  расчета движения потока по прилегающей к хранилищу

местности.

V. Расчет максимальных параметров потока

по трассе растекания

В зависимости от характера рельефа вытекающий из хранилища поток может быть ограничен боковыми склонами долины либо растекание может происходить нестесненным образом, если хранилище расположено на плоской местности или в широкой долине.

Учитывая, что хранилища организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, в основном относятся к овражным, овражно-пойменным и/или равнинным типам, принимается, что вытекающий поток ограничен постоянным значением боковых склонов ложбин, лога или слабонаклоненных поверхностей поймы или равнины.

В расчете принято допущение о том, что лог по всей длине трассы растекания имеет треугольное сечение.

Для определения параметров потока по трассе  растекания  русло

потока  разбивается на участки с постоянными уклонами дна и формой

поперечного сечения.  На  границах  участков  принимается  условие

равенства расходов. За расчетное принимается максимальное значение

расхода потока Q  =  Q   ,  полученное  в  результате  расчета  на

П     max

первом этапе.

Для расчета площади сечения лога на концах выбранных  участков

задаются  характерные  абсолютные  отметки бортов А  и дна А  лога

Б        Д

(см. рис. 2).

Для определения  формул  расчета  скорости  u ,  глубины  h  и

i             i

ширины b  потока вычисляются уклоны i-ых участков лога I  :

i                                               Лi

A     - A

Дi-1    Дi

I   = -----------,

Лi       L

Лi

где L   - длина выбранного i-го участка лога.

Лi

Для плоского   рельефа  местности  и  уклонов  с  I    <  0,01

Лi

параметры потока определяются:

-

Q                 X

П                 i

- скорость потока: u  = ----------- x (1 - ---------);    (48)

i   b    x h                  -

i-1    i-1        3,32 + X

i

-

X

i

- глубина потока:  h  = h    x (1 - ---------);           (49)

i    i-1               -

2,85 + X

i

-0,6

- ширина потока:   b  = b    x (1 + 4,69 x X    ),        (50)

i    i-1                i

________

l  x \/g x h

-     i          i-1

где X  = --------------- - относительное расстояние.      (51)

i     b    x u

i-1    i-1

Для уклонов I   > 0,01 параметры потока в створах  критическую

Лi

н

h    и  нормальную  h   глубины  в  i-ом  створе  при  расходе  Q

кр                                                              П

определяются следующим образом:

_________

/        2

/2 альфа Q

5 /          П

h   = \/  ----------;                   (52)

кр            2

gm

_____

/ 2Q

н     /    П

h  = \/ ------,                      (53)

__

mC\/R

i

где m - среднее заложение откосов лога в створе:

альфа  + альфа

Л        П

m = ctg(---------------).

2

Так как коэффициент Шези C и гидравлический радиус  R  зависят

н        н

от  глубины  h ,  то  h   определяется  методом   последовательных

итераций.  При этом C определяется по формуле (36), R - по формуле

(34).

н

В зависимости от соотношения глубин h   ,  h  ,  h   и  уклона

i-1    кр

будем  иметь  кривую  спада  либо  подпора.  Исходя  из  уравнения

Бернулли:

2                      2

альфа U                альфа U

i-1                    i

h    + ---------- + il = h  + -------- + h  ,       (54)

i-1       2g             i      2g       ТР

где:

2

U  L

ср

h   = ------ - потери напора между створами;

ТР    2

C  R

ср ср

U    + U              C    + C              R    + R

i-1    i              i-1    i              i-1    i

U   = ---------;      C   = ---------;      R   = ---------;

ср       2            ср       2            ср       2

2Q

П

U  = ---  - скорость потока в i-том створе;

i    2

h m

i = I  ;

Лi

определяем длину кривой свободной поверхности l:

2      2

h  - h    - 0,056 x (U    - U )

i    i-1             i-1    i             (55)

l = -------------------------------,

2

U

ср

i - ------

2

C  R

ср ср

где h    - глубина в предыдущем створе.

i-1

Если длина кривой l меньше расстояния между створами  L  ,  то

Лi

н

h   достигнет  h   или  h    и будет им равна (соответственно),  в

i                       кр

противном случае определяем глубину h  по формуле:

i

(h  - h   ) x l

i    i-1

h  = h    + ---------------.               (56)

i    i-1         L

Лi

Площадь максимального  затопления между створами определяем по

формуле:

h   (m  + m )    + h (m  + m )

i-1  Л    П i-1    i  Л    П i

S = ------------------------------- x L  .        (57)

2                    Лi

Расчет повторяется для следующего створа.

Гидродинамическое давление P  на сооружения,  расположенные на

i

пути потока на расстоянии  l  от  подошвы  дамбы,  вычисляется  по

формуле:

2

2,7 x ро  x u

ж    i

P  = -------------- (Па).                 (58)

i         2

Для защиты  объектов,  попадающих  в  зону затопления, можно с

помощью защитных дамб отвести поток  через  какое-либо  пропускное

сооружение  (водоотводной канал),  находящееся  на расстоянии l от

подошвы  дамбы,  расчет  которого  ведется  по  условию   пропуска

максимального   расхода   потока   Q .   Поперечное   сечение  S ,

П                           K

обеспечивающее отвод потока, рассчитывается по значению скорости u

в этом месте и по максимальному расходу:

Q

П

S  = --.                         (59)

К   u

Приведенные выше формулы позволяют рассчитать параметры потока по длине выбранной расчетной трассы движения на прилегающей к хранилищу местности, нанести их на соответствующий план или карту и определить границы зоны затопления.

Приложение 1

Функции относительной глубины фи(эта  )

ij

|  | 2,00 <*> | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,00 <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 0,10 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 0,15 | 0,151 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 0,20 | 0,202 | 0,201 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 0,25 | 0,255 | 0,252 | 0,251 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 0,30 | 0,309 | 0,304 | 0,302 | 0,301 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 0,35 | 0,365 | 0,357 | 0,354 | 0,352 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| 0,40 | 0,423 | 0,411 | 0,407 | 0,404 | 0,403 | 0,403 | 0,402 | 0,401 | 0,400 | 0,400 |
| 0,45 | 0,484 | 0,468 | 0,461 | 0,458 | 0,456 | 0,455 | 0,454 | 0,452 | 0,451 | 0,450 |
| 0,50 | 0,549 | 0,527 | 0,517 | 0,513 | 0,510 | 0,508 | 0,507 | 0,504 | 0,502 | 0,501 |
| 0,55 | 0,619 | 0,590 | 0,575 | 0,570 | 0,566 | 0,564 | 0,561 | 0,556 | 0,554 | 0,552 |
| 0,60 | 0,693 | 0,657 | 0,637 | 0,630 | 0,624 | 0,621 | 0,617 | 0,610 | 0,607 | 0,605 |
| 0,61 | 0,709 | 0,671 | 0,650 | 0,642 | 0,636 | 0,632 | 0,628 | 0,621 | 0,618 | 0,615 |
| 0,62 | 0,725 | 0,685 | 0,663 | 0,654 | 0,648 | 0,644 | 0,640 | 0,632 | 0,629 | 0,626 |
| 0,63 | 0,741 | 0,699 | 0,676 | 0,667 | 0,660 | 0,662 | 0,652 | 0,644 | 0,640 | 0,637 |
| 0,64 | 0,758 | 0,714 | 0,689 | 0,680 | 0,673 | 0,668 | 0,664 | 0,656 | 0,651 | 0,648 |
| 0,65 | 0,775 | 0,729 | 0,703 | 0,693 | 0,686 | 0,681 | 0,676 | 0,668 | 0,662 | 0,659 |
| 0,66 | 0,792 | 0,744 | 0,717 | 0,706 | 0,699 | 0,694 | 0,688 | 0,680 | 0,674 | 0,670 |
| 0,67 | 0,810 | 0,760 | 0,731 | 0,720 | 0,712 | 0,707 | 0,700 | 0,692 | 0,686 | 0,681 |
| 0,98 | 0,829 | 0,776 | 0,746 | 0,734 | 0,725 | 0,720 | 0,713 | 0,704 | 0,698 | 0,692 |
| 0,69 | 0,848 | 0,792 | 0,761 | 0,748 | 0,739 | 0,733 | 0,726 | 0,716 | 0,710 | 0,704 |
| 0,70 | 0,867 | 0,809 | 0,776 | 0,763 | 0,753 | 0,746 | 0,739 | 0,728 | 0,722 | 0,716 |
| 0,71 | 0,887 | 0,826 | 0,791 | 0,778 | 0,767 | 0,760 | 0,752 | 0,741 | 0,734 | 0,728 |
| 0,72 | 0,907 | 0,843 | 0,807 | 0,793 | 0,781 | 0,774 | 0,766 | 0,754 | 0,747 | 0,740 |
| 0,73 | 0,928 | 0,861 | 0,823 | 0,808 | 0,796 | 0,788 | 0,780 | 0,767 | 0,760 | 0,752 |
| 0,74 | 0,950 | 0,880 | 0,840 | 0,823 | 0,811 | 0,802 | 0,794 | 0,780 | 0,773 | 0,764 |
| 0,75 | 0,972 | 0,899 | 0,857 | 0,839 | 0,827 | 0,816 | 0,808 | 0,794 | 0,786 | 0,776 |
| 0,76 | 0,996 | 0,919 | 0,874 | 0,855 | 0,843 | 0,832 | 0,823 | 0,808 | 0,799 | 0,788 |
| 0,77 | 1,020 | 0,939 | 0,892 | 0,872 | 0,860 | 0,848 | 0,838 | 0,822 | 0,812 | 0,801 |
| 0,78 | 1,045 | 0,960 | 0,911 | 0,890 | 0,877 | 0,865 | 0,854 | 0,837 | 0,826 | 0,814 |
| 0,79 | 1,071 | 0,982 | 0,930 | 0,908 | 0,895 | 0,882 | 0,870 | 0,852 | 0,840 | 0,828 |
| 0,80 | 1,098 | 1,006 | 0,950 | 0,929 | 0,913 | 0,900 | 0,887 | 0,867 | 0,854 | 0,842 |
| 0,81 | 1,127 | 1,031 | 0,971 | 0,947 | 0,932 | 0,918 | 0,904 | 0,882 | 0,869 | 0,857 |
| 0,82 | 1,156 | 1,056 | 0,993 | 0,968 | 0,951 | 0,937 | 0,922 | 0,898 | 0,884 | 0,872 |
| 0,83 | 1,188 | 1,082 | 1,016 | 0,990 | 0,971 | 0,956 | 0,940 | 0,915 | 0,900 | 0,888 |
| 0,84 | 1,221 | 1,110 | 1,040 | 1,013 | 0,992 | 0,976 | 0,960 | 0,933 | 0,917 | 0,904 |
| 0,85 | 1,256 | 1,139 | 1,065 | 1,037 | 1,015 | 0,997 | 0,980 | 0,952 | 0,935 | 0,921 |
| 0,86 | 1,293 | 1,170 | 1,092 | 1,062 | 1,039 | 1,019 | 1,002 | 0,972 | 0,953 | 0,938 |
| 0,87 | 1,333 | 1,203 | 1,120 | 1,088 | 1,065 | 1,043 | 1,025 | 0,993 | 0,972 | 0,956 |
| 0,88 | 1,375 | 1,238 | 1,151 | 1,116 | 1,092 | 1,069 | 1,049 | 1,015 | 0,992 | 0,975 |
| 0,89 | 1,421 | 1,276 | 1,183 | 1,146 | 1,121 | 1,097 | 1,075 | 1,039 | 1,014 | 0,995 |
| 0,90 | 1,472 | 1,316 | 1,218 | 1,179 | 1,152 | 1,127 | 1,103 | 1,065 | 1,038 | 1,017 |
| 0,905 | 1,499 | 1,338 | 1,237 | 1,197 | 1,169 | 1,143 | 1,117 | 1,079 | 1,050 | 1,028 |
| 0,910 | 1,527 | 1,361 | 1,257 | 1,216 | 1,186 | 1,159 | 1,132 | 1,093 | 1,063 | 1,040 |
| 0,915 | 1,557 | 1,385 | 1,278 | 1,236 | 1,204 | 1,176 | 1,148 | 1,108 | 1,077 | 1,053 |
| 0,920 | 1,589 | 1,411 | 1,300 | 1,257 | 1,223 | 1,194 | 1,165 | 1,124 | 1,091 | 1,066 |
| 0,925 | 1,622 | 1,439 | 1,323 | 1,279 | 1,243 | 1,214 | 1,184 | 1,141 | 1,106 | 1,080 |
| 0,930 | 1,658 | 1,469 | 1,348 | 1,302 | 1,265 | 1,265 | 1,204 | 1,159 | 1,122 | 1,095 |
| 0,935 | 1,696 | 1,501 | 1,374 | 1,326 | 1,288 | 1,257 | 1,225 | 1,178 | 1,139 | 1,111 |
| 0,940 | 1,738 | 1,535 | 1,403 | 1,352 | 1,312 | 1,280 | 1,247 | 1,198 | 1,157 | 1,128 |
| 0,945 | 1,782 | 1,571 | 1,434 | 1,380 | 1,338 | 1,305 | 1,271 | 1,219 | 1,176 | 1,146 |
| 0,950 | 1,831 | 1,610 | 1,467 | 1,411 | 1,367 | 1,332 | 1,297 | 1,241 | 1,197 | 1,165 |
| 0,955 | 1,885 | 1,653 | 1,504 | 1,445 | 1,399 | 1,362 | 1,325 | 1,265 | 1,220 | 1,186 |
| 0,960 | 1,945 | 1,701 | 1,545 | 1,483 | 1,435 | 1,395 | 1,356 | 1,292 | 1,246 | 1,209 |
| 0,965 | 2,013 | 1,756 | 1,591 | 1,526 | 1,475 | 1,432 | 1,391 | 1,324 | 1,275 | 1,235 |
| 0,970 | 2,092 | 1,820 | 1,644 | 1,575 | 1,521 | 1,475 | 1,431 | 1,362 | 1,308 | 1,265 |
| 0,975 | 2,184 | 1,895 | 1,707 | 1,632 | 1,575 | 1,525 | 1,479 | 1,407 | 1,347 | 1,300 |
| 0,980 | 2,297 | 1,985 | 1,783 | 1,703 | 1,640 | 1,587 | 1,537 | 1,460 | 1,394 | 1,344 |
| 0,985 | 2,442 | 2,100 | 1,881 | 1,795 | 1,727 | 1,666 | 1,611 | 1,525 | 1,455 | 1,400 |
| 0,990 | 2,646 | 2,264 | 2,018 | 1,921 | 1,844 | 1,777 | 1,714 | 1,614 | 1,538 | 1,474 |
| 0,995 | 3,000 | 2,544 | 2,250 | 2,137 | 2,043 | 1,965 | 1,889 | 1,770 | 1,680 | 1,605 |
| 1,005 | 2,997 | 2,139 | 1,647 | 1,477 | 1,329 | 1,218 | 1,107 | 0,954 | 0,826 | 0,730 |
| 1,010 | 2,652 | 1,863 | 1,419 | 1,265 | 1,138 | 1,031 | 0,936 | 0,790 | 0,680 | 0,598 |
| 1,015 | 2,450 | 1,704 | 1,291 | 1,140 | 1,022 | 0,922 | 0,836 | 0,702 | 0,603 | 0,525 |
| 1,020 | 2,307 | 1,591 | 1,193 | 1,053 | 0,940 | 0,847 | 0,766 | 0,641 | 0,546 | 0,474 |
| 1,025 | 2,197 | 1,504 | 1,119 | 0,986 | 0,879 | 0,789 | 0,712 | 0,594 | 0,503 | 0,435 |
| 1,030 | 2,107 | 1,432 | 1,061 | 0,931 | 0,827 | 0,742 | 0,668 | 0,555 | 0,468 | 0,402 |
| 1,035 | 2,031 | 1,372 | 1,010 | 0,885 | 0,784 | 0,702 | 0,632 | 0,522 | 0,439 | 0,375 |
| 1,040 | 1,966 | 1,320 | 0,967 | 0,845 | 0,747 | 0,668 | 0,600 | 0,494 | 0,416 | 0,353 |
| 1,045 | 1,908 | 1,274 | 0,929 | 0,810 | 0,716 | 0,638 | 0,572 | 0,469 | 0,394 | 0,334 |
| 1,05 | 1,857 | 1,234 | 0,896 | 0,779 | 0,687 | 0,612 | 0,548 | 0,447 | 0,375 | 0,317 |
| 1,06 | 1,768 | 1,164 | 0,838 | 0,726 | 0,640 | 0,566 | 0,506 | 0,411 | 0,343 | 0,290 |
| 1,07 | 1,693 | 1,105 | 0,790 | 0,682 | 0,600 | 0,529 | 0,471 | 0,381 | 0,316 | 0,266 |
| 1,08 | 1,629 | 1,053 | 0,749 | 0,645 | 0,565 | 0,497 | 0,441 | 0,355 | 0,292 | 0,245 |
| 1,09 | 1,573 | 1,009 | 0,713 | 0,612 | 0,534 | 0,469 | 0,415 | 0,332 | 0,271 | 0,226 |
| 1,10 | 1,522 | 0,969 | 0,680 | 0,583 | 0,506 | 0,444 | 0,392 | 0,312 | 0,253 | 0,210 |
| 1,11 | 1,477 | 0,933 | 0,652 | 0,557 | 0,482 | 0,422 | 0,372 | 0,293 | 0,237 | 0,196 |
| 1,12 | 1,436 | 0,901 | 0,626 | 0,533 | 0,461 | 0,402 | 0,354 | 0,277 | 0,223 | 0,183 |
| 1,13 | 1,398 | 0,872 | 0,602 | 0,512 | 0,442 | 0,384 | 0,337 | 0,263 | 0,211 | 0,172 |
| 1,14 | 1,363 | 0,846 | 0,581 | 0,493 | 0,424 | 0,368 | 0,322 | 0,250 | 0,200 | 0,162 |
| 1,15 | 1,331 | 0,821 | 0,561 | 0,475 | 0,407 | 0,353 | 0,308 | 0,238 | 0,190 | 0,153 |
| 1,16 | 1,301 | 0,797 | 0,542 | 0,458 | 0,391 | 0,339 | 0,295 | 0,227 | 0,181 | 0,145 |
| 1,17 | 1,273 | 0,775 | 0,525 | 0,442 | 0,377 | 0,326 | 0,283 | 0,217 | 0,173 | 0,137 |
| 1,18 | 1,247 | 0,755 | 0,510 | 0,427 | 0,364 | 0,314 | 0,272 | 0,208 | 0,165 | 0,130 |
| 1,19 | 1,222 | 0,736 | 0,495 | 0,415 | 0,352 | 0,302 | 0,262 | 0,200 | 0,158 | 0,124 |
| 1,20 | 1,199 | 0,718 | 0,480 | 0,400 | 0,341 | 0,292 | 0,252 | 0,192 | 0,151 | 0,118 |
| 1,21 | 1,177 | 0,701 | 0,467 | 0,388 | 0,330 | 0,282 | 0,243 | 0,184 | 0,144 | 0,113 |
| 1,22 | 1,156 | 0,685 | 0,454 | 0,377 | 0,320 | 0,272 | 0,235 | 0,177 | 0,138 | 0,108 |
| 1,23 | 1,136 | 0,670 | 0,442 | 0,366 | 0,310 | 0,263 | 0,227 | 0,170 | 0,132 | 0,103 |
| 1,24 | 1,117 | 0,656 | 0,431 | 0,356 | 0,301 | 0,255 | 0,219 | 0,164 | 0,126 | 0,098 |
| 1,25 | 1,098 | 0,643 | 0,420 | 0,346 | 0,292 | 0,247 | 0,212 | 0,158 | 0,121 | 0,094 |
| 1,26 | 1,081 | 0,630 | 0,410 | 0,337 | 0,284 | 0,240 | 0,205 | 0,152 | 0,116 | 0,090 |
| 1,27 | 1,065 | 0,618 | 0,400 | 0,328 | 0,276 | 0,233 | 0,199 | 0,147 | 0,111 | 0,086 |
| 1,28 | 1,049 | 0,606 | 0,391 | 0,320 | 0,268 | 0,226 | 0,193 | 0,142 | 0,107 | 0,082 |
| 1,29 | 1,033 | 0,594 | 0,382 | 0,312 | 0,261 | 0,220 | 0,187 | 0,137 | 0,103 | 0,079 |
| 1,30 | 1,018 | 0,582 | 0,373 | 0,304 | 0,254 | 0,214 | 0,181 | 0,133 | 0,099 | 0,076 |
| 1,31 | 1,004 | 0,571 | 0,365 | 0,297 | 0,247 | 0,208 | 0,176 | 0,129 | 0,095 | 0,073 |
| 1,32 | 0,990 | 0,561 | 0,357 | 0,290 | 0,241 | 0,202 | 0,171 | 0,125 | 0,092 | 0,070 |
| 1,33 | 0,977 | 0,551 | 0,349 | 0,283 | 0,235 | 0,197 | 0,166 | 0,121 | 0,089 | 0,067 |
| 1,34 | 0,964 | 0,542 | 0,341 | 0,277 | 0,229 | 0,192 | 0,161 | 0,117 | 0,086 | 0,064 |
| 1,35 | 0,952 | 0,533 | 0,334 | 0,271 | 0,224 | 0,187 | 0,157 | 0,113 | 0,083 | 0,061 |
| 1,36 | 0,940 | 0,524 | 0,328 | 0,265 | 0,219 | 0,182 | 0,153 | 0,109 | 0,080 | 0,058 |
| 1,37 | 0,928 | 0,516 | 0,322 | 0,259 | 0,214 | 0,177 | 0,149 | 0,106 | 0,077 | 0,056 |
| 1,38 | 0,917 | 0,508 | 0,316 | 0,253 | 0,209 | 0,173 | 0,145 | 0,103 | 0,074 | 0,054 |
| 1,39 | 0,906 | 0,500 | 0,310 | 0,248 | 0,204 | 0,169 | 0,141 | 0,100 | 0,072 | 0,052 |
| 1,40 | 0,896 | 0,492 | 0,304 | 0,243 | 0,199 | 0,165 | 0,137 | 0,097 | 0,070 | 0,050 |
| 1,41 | 0,886 | 0,484 | 0,298 | 0,238 | 0,195 | 0,161 | 0,134 | 0,094 | 0,068 | 0,048 |
| 1,42 | 0,876 | 0,477 | 0,293 | 0,233 | 0,191 | 0,157 | 0,131 | 0,091 | 0,066 | 0,046 |
| 1,43 | 0,866 | 0,470 | 0,288 | 0,229 | 0,187 | 0,153 | 0,128 | 0,088 | 0,064 | 0,045 |
| 1,44 | 0,856 | 0,463 | 0,283 | 0,225 | 0,183 | 0,150 | 0,125 | 0,085 | 0,062 | 0,044 |
| 1,45 | 0,847 | 0,456 | 0,278 | 0,221 | 0,179 | 0,147 | 0,122 | 0,083 | 0,060 | 0,043 |
| 1,46 | 0,838 | 0,450 | 0,273 | 0,217 | 0,175 | 0,144 | 0,119 | 0,081 | 0,058 | 0,042 |
| 1,47 | 0,829 | 0,444 | 0,268 | 0,213 | 0,171 | 0,141 | 0,116 | 0,079 | 0,056 | 0,041 |
| 1,48 | 0,821 | 0,438 | 0,263 | 0,209 | 0,168 | 0,138 | 0,113 | 0,077 | 0,054 | 0,040 |
| 1,49 | 0,813 | 0,432 | 0,259 | 0,205 | 0,165 | 0,135 | 0,110 | 0,075 | 0,053 | 0,039 |
| 1,50 | 0,805 | 0,426 | 0,255 | 0,201 | 0,162 | 0,132 | 0,108 | 0,073 | 0,052 | 0,038 |
| 1,55 | 0,767 | 0,399 | 0,235 | 0,184 | 0,147 | 0,119 | 0,097 | 0,065 | 0,045 | 0,032 |
| 1,60 | 0,733 | 0,376 | 0,218 | 0,170 | 0,134 | 0,108 | 0,087 | 0,058 | 0,039 | 0,027 |
| 1,65 | 0,703 | 0,355 | 0,203 | 0,157 | 0,123 | 0,098 | 0,079 | 0,052 | 0,034 | 0,023 |
| 1,70 | 0,675 | 0,336 | 0,189 | 0,145 | 0,113 | 0,090 | 0,072 | 0,046 | 0,030 | 0,020 |
| 1,75 | 0,650 | 0,318 | 0,177 | 0,134 | 0,104 | 0,083 | 0,065 | 0,041 | 0,026 | 0,017 |
| 1,80 | 0,626 | 0,303 | 0,166 | 0,124 | 0,096 | 0,077 | 0,060 | 0,037 | 0,023 | 0,015 |
| 1,85 | 0,605 | 0,289 | 0,156 | 0,115 | 0,089 | 0,071 | 0,055 | 0,033 | 0,020 | 0,013 |
| 1,90 | 0,585 | 0,276 | 0,147 | 0,108 | 0,083 | 0,066 | 0,050 | 0,030 | 0,018 | 0,011 |
| 1,95 | 0,567 | 0,264 | 0,139 | 0,102 | 0,078 | 0,061 | 0,046 | 0,027 | 0,015 | 0,009 |
| 2,0 | 0,550 | 0,253 | 0,132 | 0,097 | 0,073 | 0,057 | 0,043 | 0,025 | 0,013 | 0,008 |
| 2,1 | 0,518 | 0,233 | 0,119 | 0,086 | 0,064 | 0,049 | 0,037 | 0,021 | 0,012 | 0,007 |
| 2,2 | 0,490 | 0,216 | 0,108 | 0,077 | 0,057 | 0,043 | 0,032 | 0,018 | 0,010 | 0,006 |
| 2,3 | 0,466 | 0,201 | 0,098 | 0,069 | 0,051 | 0,038 | 0,028 | 0,015 | 0,008 | 0,005 |
| 2,4 | 0,444 | 0,188 | 0,090 | 0,063 | 0,046 | 0,034 | 0,024 | 0,013 | 0,007 | 0,004 |
| 2,5 | 0,424 | 0,176 | 0,082 | 0,057 | 0,041 | 0,031 | 0,021 | 0,011 | 0,006 | 0,003 |
| 2,6 | 0,405 | 0,165 | 0,076 | 0,052 | 0,037 | 0,028 | 0,019 | 0,010 | 0,005 | 0,003 |
| 2,7 | 0,389 | 0,155 | 0,070 | 0,048 | 0,033 | 0,025 | 0,017 | 0,009 | 0,005 | 0,002 |
| 2,8 | 0,374 | 0,146 | 0,065 | 0,044 | 0,030 | 0,022 | 0,015 | 0,008 | 0,004 | 0,002 |
| 2,9 | 0,360 | 0,138 | 0,060 | 0,040 | 0,027 | 0,020 | 0,013 | 0,007 | 0,004 | 0,001 |
| 3,0 | 0,346 | 0,131 | 0,056 | 0,037 | 0,025 | 0,019 | 0,012 | 0,006 | 0,003 | 0,001 |
| 3,5 | 0,294 | 0,104 | 0,041 | 0,026 | 0,017 | 0,012 | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0,001 |
| 4,0 | 0,255 | 0,084 | 0,031 | 0,019 | 0,012 | 0,008 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,000 |
| 4,5 | 0,226 | 0,070 | 0,025 | 0,014 | 0,009 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,000 |
| 5,0 | 0,203 | 0,059 | 0,020 | 0,010 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 6,0 | 0,168 | 0,047 | 0,014 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 8,0 | 0,126 | 0,029 | 0,009 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10,0 | 0,100 | 0,021 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

--------------------------------

<*> Гидравлический показатель русла.

<**> Значения относительной глубины, определяемые в п. 2.3.2 по формулам (44а) и (44б).