КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОЗЛОВЫЕ.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПАСПОРТА

РД РОСЭК-01-011-96

Введен впервые

Срок введения с 01.11.1996 г.

Настоящий руководящий документ устанавливает порядок составления паспорта, на краны мостовые и козловые всех типов (в дальнейшем просто "краны").

Руководящий документ составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601, Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором России 30.12.92 г. (ПБ 10-14-92), а также с учетом аналогичных Правил, утвержденных Госпроматомнадзором Белоруссии 22.08.94 г., Госгортехнадзором Республики Казахстан 21.04.94 г. Госгортехнадзором Узбекистана 1994 г., Госнадзорохрантрудом Украины 16.12.93 г. и требований международных стандартов ИСО 7363 и ИСО 9374-5.

Образец паспорта приведен в обязательном приложении.

Вниманию владельца крана!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана или в организации (на предприятии, в кооперативе, акционерном обществе, у частного лица), получившей кран в аренду вместе с функциями владельца.

2. Разрешение на работу крана должно быть получено в порядке, установленном Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3. Перечень разрешений органов Госгортехнадзора на отступление от требований Правил (копии) должен быть приложен к паспорту.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПАСПОРТА

1. Паспорт крана является документом, удостоверяющим основные параметры, характеристики крана и его соответствие техническим нормам (международным стандартам, национальным стандартам, правилам технадзора и безопасности и т.п.), а также содержащим сведения по эксплуатации, проведенным ремонтам и реконструкции.

2. Паспорт должен поставляться покупателю вместе с краном. При передаче крана другому владельцу или сдаче крана в аренду (с передачей функций владельца) вместе с краном передается и его паспорт.

3. Паспорт крана, поставляемого на внутренний рынок или в страны СНГ, составляется на русском языке, если иное не оговорено в договоре или контракте на поставку.

4. Паспорт крана, поставляемого в страны дальнего зарубежья, составляется на языке, оговоренном в договоре или контракте на поставку.

5. Паспорт должен выполняться на белой бумаге или на синьке, на листах формата А4 (210х297) по ГОСТ 2.301 с основной записью по формам 2 и 2а, а при двухсторонней печати - 2б по ГОСТ 2.104. Чертежи и схемы - соответственно на листах форматов А4 (210х297), A3 (420х297) и, в обоснованных случаях, А1 (841х597) с основной надписью по форме 2а ГОСТ 2.104.

6. Паспорт для серийной продукции, издаваемый типографским способом, должен иметь формат 218х290 мм и издаваться способом двухсторонней печати, на белой бумаге. Текстовой материал (включая рисунки и схемы), подготовленный к изданию, должен отвечать требованиям ГОСТ 7.3.

7. Для удобства компановки текста паспорта допускается:

выносить в раздел "документация, включаемая в паспорт крана" графики, схемы и другие системно объединенные в отдельные приложения сведения;

изменять формы таблиц при условии сохранения сведений, указанных в образцах паспорта.

8. В случае применения внесистемных единиц, допускаемых к применению наравне с единицами СИ, обязательно указывать оба числовых значения величины параметра: в единицах системы СИ и во внесистемных единицах.

9. Предприятие-изготовитель должно составить и заполнить в требуемом объеме контрольную форму паспорта для каждого типа крана в соответствии с образцом паспорта, приведенным в настоящих указаниях.

10. В контрольную форму паспорта конкретного типа крана из перечня сведений, содержащихся в образцах паспорта, должны включаться сведения, которые относятся к данному тиру крана.

11. При проведении процедуры сертификации контрольную форму паспорта представляют в сертификационный центр Госгортехнадзора России.

12. Контрольная форма паспорта считается утвержденной после выдачи сертификационным центром Госгортехнадзора России заключения (диплома) о соответствии крана. В контрольную форму паспорта допускается вносить в соответствии с установленным порядком изменения, при условии обязательного согласования их с сертификационным центром Госгортехнадзора России.

13. Паспорт для каждого конкретного крана, на который распространяется действие выданного сертификационным центром Госгортехнадзора России заключения (диплома) соответствия, должен соответствовать утвержденной контрольной форме и не должен содержать незаполненных граф и/или строк.

14. При заполнении графы "Наименование крана" указывается полное наименование изделия в соответствии с ТУ, например, "Кран мостовой электрический общего назначения".

15. При заполнении графы "Индекс крана" приводится обозначение крана по ТУ с указанием климатического исполнения по ГОСТ 15150, например, 10-5К-22,5-16-У1.

16. При заполнении графы ''Обозначение паспорта" приводится обозначение в соответствии с конструкторской документацией на кран, например, 24-2356 ПС.

17. На чертеже общего вида крана в рабочем положении указываются основные размеры, приведенные в Международном стандарте ИСО 9374-5. В случае оформления паспорта крана типографским способом рекомендуется чертеж общего вида крана выполнять форматом 218х290 мм и размещать его на стр.1. При выполнении чертежа общего вида на форматах A3 (420х297) и, в обоснованных случаях  А1 (841х597), допускается его размещение в приложении к паспорту. В этом случае в разделе 5.1. паспорта обязательно делается запись соответствующего содержания.

18. Все страницы паспорта, включая чертеж общего вида, другие чертежи и схемы, включенные в раздел 5.1. паспорта, должны иметь соответствующее обозначение (см. требования п.16 настоящего РД) и сквозной номер страницы, а также быть прошнурованы, о чем делается соответствующая запись в разделе "Регистрация" паспорта.

19. В разделе 1.1. паспорта рекомендуется кроме сведений об изготовителе и его адресе указывать также сведения о разработчике конструкторской документации на кран.

20. В разделе 1.7. паспорта группы классификации (режима) крана и механизмов указываются в соответствии с требованиями стандартов ИСО 4301, ГОСТ 25546 и ГОСТ 25835 соответственно. Группы классификации (режима) должны быть указаны для всех основных механизмов крана, в случае использования типографского образца паспорта крана и отсутствия отдельных механизмов, предусмотренных в образце, в их графе становится прочерк, например

крана А5 ИСО 4301 (5К ГОСТ 25546)

подъема М5 ИСО 4301 (3М ГОСТ 25835)

передвижения крана М5 ИСО 4301 (3М ГОСТ 25835)

передвижения тележки М5 ИСО 4301 (3М ГОСТ 25835)

передвижения кабины –

поворота ---

21. В разделе 1.9. паспорта характеристики окружающей среды, в которой может эксплуатироваться кран, должны указываться в соответствии с ТУ на кран, в частности, наибольшая температура рабочего состояния крана, оборудованного кабиной без кондиционера, должна указываться не выше 28 град С, а наименьшая температура, нерабочего состояния должна выбираться с учетом климатического исполнения крана и заданных в ТУ условий его хранения и транспортировки.

22. В разделе 1.13. паспорта следует приводить все основные технические нормы, правила Госгортехнадзора, международные и национальные стандарты, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование), например: ПБ 10-14-92 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденные Госгортехнадзором России 30.12.92 г.; ПУЭ "Правила устройства электроустановок"; ТУ Уз.23.007.02-95 "Краны мостовые электрические крюковые. Технические условия"; ГОСТ 27584 "Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия"; ИСО 7752-5 "Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 5. Мостовые и козловые краны"; ИСО 8306 "Краны грузоподъемные. Мостовые и козловые краны. Допуски на краны и крановые пути"; ИСО 8566-5 "Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 5. Мостовые и козловые краны".

23. В разделе 2.1. грузоподъемность указывается в соответствии с терминами, приведенными в стандарте ИСО 4310 и разделе 2 Приложения 1 к Правилам, например:

грузоподъемность номинальная (нетто) 32,0 т;

грузоподъемность полезная, на съемном захвате 25,0 т;

грузоподъемность полезная, на съемной траверсе 30,5 т;

грузоподъемность полезная на спредере 32,0 т;

грузоподъемность промежуточная (на канатах) 40,0 т;

грузоподъемность брутто 42,0 т;

грузоподъемность номинальная ремонтного крана 3,2 т.

24. В разделе 2.13. паспорта следует указывать максимальные расчетные нагрузки колеса на рельс как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной плоскости.

25. В случае оформления паспорта крана типографским способом рекомендуется схемы электрические, перечень  элементов  электрооборудования, электромонтажные чертежи, схемы гидравлические принципиальные, перечень элементов гидрооборудования, схему пневматическую принципиальную, перечень элементов пневмооборудования, схемы кинематические с указанием схем установки подшипников, список которых оформляется как спецификация к схеме, схемы запасовки с указанием размеров барабанов, блоков и способов крепления канатов и цепей выполнять форматом 218х290 мм и размещать его на стр. раздела 3 паспорта. При выполнении схем электрических, перечня элементов электрооборудования,  электромонтажных чертежей, схем гидравлических принципиальных, перечня элементов гидрооборудования, схем пневматических принципиальных, перечня элементов пневмооборудования, схем кинематических с указанием схем установки подшипников, список которых оформляется как спецификация к схеме, схем запасовки с указанием размеров барабанов, блоков и способов крепления канатов и цепей на форматах A3 (420х297) и, в обоснованных случаях А1 (841х597),  допускается их размещение в приложении к паспорту. В этом случае в разделе 5.1. паспорта обязательно делается запись соответствующего содержания.

26. В разделе 3.8.5. паспорта указание соответствующего устройства защиты от падения груза при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети является обязательным.

27. В разделе 5.2. паспорта указание обозначений соответствующей документации, поставляемой с паспортом крана является обязательным.

По всем вопросам, возникающим при заполнении паспортов и их контрольных форм необходимо обращаться по адресам:

ВНИИПТМАШ - 109387, г. Москва Люблинская ул.,42;

ИКЦ "Инжтехкран" - 109391, г. Москва, Рязанский просп.,13

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА

Титульный лист

Кран подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска в работу

(надпись делается только для кранов,  подлежащих регистрации)

Место товарного знака (эмблемы) предприятия

______________________________________________

(наименование изготовителя)

______________________________________________

(наименование, тип крана)

______________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

______________________________________________

(обозначение паспорта)

______________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче крана другому владельцу или сдаче крана в аренду с передачей функций владельца вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт.

Разрешение (лицензия) на изготовление

№ ____от "___"___________19___г.

______________________________________

(наименование и адрес органа Госгортехнадзора,

______________________________________

выдавшего разрешение на изготовление крана)

1. Общие сведения.

| 1.1. | Изготовитель и его адрес |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Тип крана |  |
| 1.3. | Индекс крана |  |
| 1.4. | Заводской № |  |
| 1.5. | Год изготовления |  |
| 1.6. | Назначение крана |  |
| 1.7. | Группа классификации (режима) крана по ГОСТ или ИСО |  |
| 1.7.1. | Группы классификации (режима) механизмов по ГОСТ или ИСО |  |
| 1.7.1.1 | Главного подъема |  |
| 1.7.1.2 | Вспомогательного подъема |  |
| 1.7.1.3 | Передвижения крана |  |
| 1.7.1.4 | Передвижения тележки |  |
| 1.8. | Тип привода |  |
| 1.9. | Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран: |  |
| 1.9.1. | Температура нерабочего состояния, °С: |  |
|  | предельная наибольшая |  |
|  | предельная наименьшая |  |
| 1.9.2. | Температура рабочего состояния, °С: |  |
|  | предельная наибольшая |  |
|  | предельная наименьшая |  |
| 1.9.3. | Относительная влажность воздуха, % при температуре °С |  |
| 1.9.4. | Взрывоопасность |  |
| 1.9.5. | Пожароопасность |  |
| 1.9.6. | Сейсмоопасность |  |
| 1.9.7. | Допустимая скорость ветра на высоте 10 метров, м/с: |  |
|  | для рабочего состояния крана |  |
|  | для нерабочего состояния крана |  |
| 1.10. | Ограничения по одновременной работе механизмов |  |
| 1.11. | Род электрического тока, напряжение; |  |
|  | цепь силовая |  |
|  | цепь управления |  |
|  | цепь рабочего освещения |  |
|  | цепь ремонтного освещения |  |

1.12.Чертеж № _______ Общего вида крана находится на _____ стр. настоящего паспорта.

| 1.13. | Основные технические нормы, правила и инструкции Госгортехнадзора, международные и национальны стандарты, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование). |
| --- | --- |

2. Основные технические данные и характеристики крана.

| 2.1. | Основные характеристики крана |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Грузоподъемность нетто, т |  |
| 2.1.2. | Высота подъема, м |  |
| 2.1.3. | Пролет крана, м |  |
| 2.1.4. | Вылет консолей рабочий, м |  |
| 2.1.5. | База крана, м |  |
| 2.1.6. | Кратность полиспаста |  |
| 2.2. | Массы испытательных грузов, т: |  |
|  | при статических испытаниях |  |
|  | при динамических испытаниях |  |
| 2.3. | Некоторые установочные размеры крана и тележки, м: |  |
|  | база тележки |  |
|  | высота крана от уровня головки рельса |  |
|  | расстояние между крайними точками буферов в направлении движения крана |  |
|  | расстояние по вертикали от головки рельса до центра буфера крана |  |

2.4. Скорости механизмов, м/с и диапазоны регулирования скоростей:

| Наименование механизма крана | Скорость номинальная м/с | Скорость минимальная, м/с | Диагноз регулирования скорости (при наличии регулирования) |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный подъем |  |  |  |
| Вспомогательный подъем |  |  |  |
| Механизм передвижения крана |  |  |  |
| Механизм передвижения тележки |  |  |  |

| 2.5. | Место управления краном: |  |
| --- | --- | --- |
|  | при работе |  |
|  | при монтаже и испытаниях |  |

2.6. Система управления - электрическая и/или________________

2.7. Способ токоподвода к крану ____________ и грузовой тележке

| 2.8. | Масса крана, т и его основных частей |
| --- | --- |

2.9. Максимальная нагрузка колеса крана на рельс, т

в вертикальной плоскости ______________________

в горизонтальной плоскости ____________________

2.10. Тип подкранового рельса________

2.11. Ширина головки рельса, мм_____

2.12. Тип подтележечного рельса______

2.13.Ширина его головки, мм _________

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей.

3.1. Электродвигатели

|  | Механизм, на котором установлен двигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Подъем |  | Передвижение | Передвижение |
|  | Главный | Вспомогательный | крана | тележки |
| Тип и условное обозначение |  |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |
| Частота вращения, об/мин |  |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  |
| Степень защиты по ГОСТ 17494 |  |  |  |  |

3.1.1. Суммарная мощность электродвигателей, кВт____________

3.2. Принципиальная электрическая схема см. чертеж № _______ на _____ странице настоящего паспорта.

3.2.1. Перечень элементов электрооборудования приведен на ______ стр. ______ настоящего паспорта.

3.2.2. Электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений) находятся на _____ стр. настоящего паспорта.

3.2.3. Схема кинематическая (в кинематической схеме указывается схема установки подшипников, список которых оформляется как спецификация к схеме) см. чертеж № _________ на стр. ____ настоящего паспорта.

3.3. Характеристика редукторов

| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / |  |

3.3.1. Характеристика зубчатых передач

| Номер позиции на схеме | Обозначение по чертежу | Наименование деталей | Модуль, мм | Количество зубьев | Марка материала | Термообработка или твердость зубьев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. Характеристика тормозов:

|  | Механизм главного подъема | Механизм вспомогательного подъема | Механизм передвижения крана | Механизм передвижения тележки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип тормоза, система |  |  |  |  |
| Количество тормозов |  |  |  |  |
| Диаметр торм. шкива, мм |  |  |  |  |
| Тормозной момент, Hм |  |  |  |  |
| Коэф. запаса торможения |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |
| Ход исполнит. органа, мм |  |  |  |  |
| Усилие привода, H |  |  |  |  |
| Путь торможения механизма, м |  |  |  |  |

3.5. Схема запасовки канатов с указанием размеров барабана (-ов) и блоков, а также принятых способов крепления каната (-ов) приведена на стр.____ настоящего паспорта.

3.6. Характеристики канатов ( заполняется по данным сертификата изготовителя канатов ):

| Характеристики канатов | Механизм главного подъема | Механизм вспомогательного подъема |
| --- | --- | --- |
| Конструкция каната и обозначение стандарта |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |
| Длина, м |  |  |
| Временное сопротивление проволок разрыву, H/мм2 |  |  |
| Разрывное усилие каната в целом, H |  |  |
| Расчетное натяжение каната, H |  |  |
| Расчетный коэф. использования |  |  |
| Нормативный коэффициент использования |  |  |
| Покрытие поверхности проволоки по ГОСТ |  |  |

3.7. Характеристики грузозахватных органов (заполняется по сертификатам изготовителя):

3.7.1. Крюки:

|  | Механизм главного подъема | Механизм вспомогательного подъема |
| --- | --- | --- |
| Тип крюка |  |  |
| Номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта |  |  |
| Количество крюков |  |  |
| Номинальная грузоподъемность, т |  | 1 |
| Заводской номер |  |  |
| Год изготовления |  |  |
| Номер сертификата |  |  |
| Подтверждающая подпись и печать ОТК предприятия - изготовителя крана |  |  |

3.7.2. Грейферы:

| Тип грейфера |  |
| --- | --- |
| Вместимость ковша, м3 |  |
| Вид материалов, для которых предназначен грейфер и их максимальная насыпная масса, т/м3 |  |
| Масса порожнего грейфера, т |  |
| Масса зачерпываемого материала, т |  |
| Заводской номер |  |
| Изображение клейма ОТК |  |

3.7.3. Грузовые электромагниты:

| Тип электромагнита |  |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В |  |  |
| Потребляемый электрический ток, А |  |  |
|  | Болванка или плита |  |
| Грузоподъ- | Чугун в чушках |  |
| емность, т | Скрап стальной |  |
| при грузе: | Стружка стальная |  |
|  | Бойный шар |  |
| Количество электромагнитов |  |  |
| Масса электромагнита, т |  |  |
| Макс. температура поднимания груза, °С |  |  |
| Заводской номер |  |  |
| Изображение клейма ОТК |  |  |

3.7.4. Другие грузозахватные устройства (спредер, автоматический захват и др.)

| Наименование грузозахватного устройства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип, марка |  |  |
| Собственная масса, т |  |  |
| Расчетная грузоподъемность нетто, т |  |  |
| Габаритные | Длина |  |
| размеры, мм | Ширина |  |
|  | Высота |  |
| Заводской номер |  |  |
| Изображение клейма ОТК |  |  |

3.8. Приборы, устройства безопасности и сигнализаторы. Предохранительные устройства:

3.8.1. Концевые выключатели

| Тип: рычажный, шпиндельный и т.п. (электрическая цепь) | Механизм, с которым функционально связан выключатель (место установки) | Расстояние от грузозахватных органов крана, тележки до упора в момент отключения двигателя (м, град, обороты и др.) | Блокировка | Количество | Номер позиции на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . |  |  |  |  |

3.8.2. Ограничитель грузоподъемности:

механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________________

обозначение (марка, тип, модификация) и заводской номер _____________________________

_______________________________________________________________________________

система_________________________________________________________________________

максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, %_____________________

наличие звуковой (световой) предупредительной сигнализации__________________________

перегрузка, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация %___________

3.8.3. Контакты безопасности

| Место установки (кабина, пульт и т.д.) | Тип | Назначение | Номер позиции на электросхеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.8.4. Упоры и буфера

| Наименование механизма и | Упоры |  | Буфера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ограничиваемое перемещение | конструкция | место установки | конструкция | максимальный ход, мм |

3.8.5. Прочие предохранительные устройства

| Наименование | Тип, марка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Реле "обрыва фаз" | .....................................; механизмы главного и вспомогательного подъема | Устройство защиты от падения груза при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети |

3.8.6. Указатели

| Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |

3.8.7. Сигнальные и переговорные устройства

| Наименование | Тип, обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Звуковой сигнал |  |  |

3.9.Кабина

| Место расположения |  |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Тип, конструктивное исполнение (открытое, закрытое) |  |
| Количество мест |  |
| Тип, характеристика остекления |  |
| Характеристика изоляции (термо- и звукоизоляция) |  |
| Характеристика систем создания микроклимата (вентиляция, отопление и т.п.) |  |
| Характеристика кресла |  |
| Другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители, вешалка для одежды, медицинская аптечка, емкость для питьевой воды, устройство для эвакуации крановщика, и т.д.) |  |

3.10. Данные о металле основных элементов металлоконструкций

(заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя материала)

| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид, толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке

Кран __________________________________________________________________________

(Наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской № ________ изготовлен в соответствии с техническими нормами

_______________________________________________________________________________

Кран прошел испытания по программе ______________________________________________

и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок службы ______ месяцев.

Срок службы при 1.5-сменной работе в паспортном режиме _______ лет

Ресурс до первого капитального ремонта ________ моточасов.

| Место печати ______________ (Дата) | Главный инженер предприятия __________________________ (Подпись) Начальник ОТК предприятия __________________________ (Подпись) |
| --- | --- |

5. Документация, поставляемая изготовителем

5.1. Документация, включаемая изготовителем в паспорт крана.

| Наименование чертежа или документа | Обозначение или номер чертежа или документа | Номер стр. паспорта |
| --- | --- | --- |
| Общий вид крана в рабочем положении с указанием основных размеров |  |  |
| Принципиальная электрическая схема крана |  |  |
| Перечень элементов электрооборудования |  |  |
| Электромонтажные чертежи или схемы электрических соединений и таблицы соединений |  |  |
| Схемы кинематические со спецификациями подшипников |  |  |
| Схемы запасовки канатов |  |  |
| Сертификаты (или их копии) на металл. расчетных (несущих) элементов металлоконструкций. |  |  |
| Сертификаты (или их копии) на крюки, канаты и другие комплектующие, на которые имеются ссылки а паспорте крана |  |  |
| Сертификат соответствия крана |  |  |
| Другие документы (при необходимости) |  |  |

5.2 Документация, поставляемая с паспортом крана:

| Наименование чертежа или документа | Обозначение или номер чертежа или документа |
| --- | --- |
| Паспорта и инструкции на отдельные узлы крана, изготовленные на других предприятиях и поставляемые с данном краном (при их наличии) |  |
| Паспорт (инструкция) ограничителя грузоподъемности и схема его действия (при его наличии) |  |
| Паспорт (инструкция) приборов и устройств безопасности |  |
| Инструкция по эксплуатации крана |  |
| Инструкция по монтажу крана |  |
| Техническое описание крана |  |
| Инструкция по устройству рельсового пути |  |
| Чертежи быстроизнашивающихся деталей |  |
| Ведомость на запчасти, инструменты и приспособления |  |
| Другие документы (при необходимости) |  |

Сведения о местонахождении крана1

| Наименование предприятия (организации) -владельце, крана или фамилии и инициалы частного лица | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

_______

1 Не менее 2 страниц

Сведения о назначении инженерно-технических работников,

ответственных за содержание крана в исправном состоянии2

| Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_______

2 Не менее 5 страниц

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов,

канатов. грузозахватного органа3

| Дата | Сведении о характере ремонта и замене элементов крана | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание крана в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и т.д.) и заключение о качестве сварки, должны храниться вместе с паспортом.

________

3 Не менее 5 страниц

Запись результатов технического освидетельствования4

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (частичного или полного) |
| --- | --- | --- |

Примечание. В этот же раздел заносятся результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы (технический ресурс)

______

4 Не менее 32 страниц

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за № ____________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано ______ страниц и прошнуровано ______ всего ______ листов, в том числе чертежей на ______ листах.

| Место штампа _____________ (дата) | _____________________ (подпись, должность) _____________________ (фамилия, инициалы регистрирующего лица) |
| --- | --- |