Федеральный горный и промышленный надзор России

Постановление

от 26 ноября 2001 г. N 53

об утверждении "Инструкции

о порядке организации и ведения контроля

за обеспечением безопасных уровней выбросов

отработавших газов горных машин с дизельным

приводом на открытых горных работах"

Федеральный горный и промышленный надзор России постановляет:

1. Утвердить "Инструкцию о порядке организации и ведения контроля за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на открытых горных работах".

2. Направить "Инструкцию о порядке организации и ведения контроля за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на открытых горных работах" в Министерство юстиции Российской Федерации на государственную регистрацию.

Начальник

Госгортехнадзора России

В.М.Кульечев

Утверждена

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 26 ноября 2001 г. N 53

Введена в действие

с 1 сентября 2002 года

Инструкция

о порядке организации и ведения контроля

за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших

газов горных машин с дизельным приводом на открытых

горных работах

РД 03-433-02

Настоящая Инструкция о порядке организации и ведения контроля за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на открытых горных работах учитывается при создании и эксплуатации горнотранспортных машин с дизельным приводом на открытых горных работах и предназначена для организаций, эксплуатирующих горные машины с дизельным приводом на открытых горных работах, а также для организаций, проектирующих или осуществляющих ремонт и регулировку топливной аппаратуры дизелей.

Общие положения

Настоящая Инструкция о порядке организации и ведения контроля за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на открытых горных работах разработана с учетом требований Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ, а также требований безопасности, предъявляемых ГОСТами к работе машин с дизельным приводом.

Настоящая Инструкция о порядке организации и ведения контроля за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на открытых горных работах (далее - Инструкция) является документом, уточняющим требования безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом.

Инструкция предусматривает создание системы регулярного контроля технического состояния двигателя, уровня дымности отработавших газов дизелей и правильности регулировки топливной аппаратуры, направленной на то, чтобы выбросы дизеля не превышали установленных норм в период всего срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в прилагаемых к машине инструкциях (руководствах).

Инструкция предназначена для организаций, эксплуатирующих горные машины с дизельным приводом, а также для организаций, проектирующих или осуществляющих ремонт и регулировку топливной аппаратуры дизелей.

Термины и определения

В Инструкции используются следующие термины и их определения.

Дизель - поршневой двигатель внутреннего сгорания с внутренним смесеобразованием, сжатием воздуха, впрыском топлива и его самовоспламенением. Работает на дизельном топливе. Применяется на грузовых автомобилях, тракторах, экскаваторах, тепловозах, судах и дизельных электростанциях.

Отработавшие газы двигателя - смесь газов с примесью взвешенных частиц, удаляемая из цилиндров или камер сгорания двигателя.

Дымность отработавших газов - показатель, характеризующий степень поглощения светового потока, просвечивающего отработавшие газы дизеля. Дымность является наиболее комплексным показателем, характеризующим токсичность отработавших газов дизеля.

Токсичность выбросов двигателя - способность выбросов двигателя оказывать вредное воздействие на людей и окружающую природную среду.

Горная машина с дизелем - механическое устройство с дизельным приводом для выполнения транспортных, выемочно-погрузочных и других работ в разрезе (карьере).

Свободное ускорение - разгон двигателя от минимальной до максимальной частоты вращения на холостом ходу.

Максимальная частота вращения - частота вращения вала двигателя на холостом ходу при полностью нажатой педали подачи топлива, ограниченная регулятором.

Эффективная база дымомера L, м, - толщина оптически-однородного слоя отработавших газов, эквивалентного по ослаблению светового потока столбу тех же отработавших газов, заполняющих рабочую трубу дымомера в условиях измерения.

-1

Натуральный показатель  ослабления светового потока K,  м  , -

величина,  обратная  толщине  слоя  отработавших  газов,   проходя

который  поток излучения от источника света дымомера ослабляется в

e раз. Отсчитывается по основной шкале индикатора дымомера.

Коэффициент ослабления   светового  потока  N,  %,  -  степень

ослабления светового потока вследствие  поглощения  и  рассеивания

света  отработавшими  газами  при  прохождении  ими  рабочей трубы

дымомера.  Отсчитывается  по  вспомогательной  шкале  дымомера   с

эффективной базой 0,43 м.

Предельно допустимый   натуральный    показатель    ослабления

-1

светового  потока  Kдоп,  м  , - натуральный показатель ослабления

светового потока отработавшими  газами,  при  превышении  которого

карьерную машину с дизелем считают выдержавшей испытания.

Предельно допустимый коэффициент ослабления светового потока Nдоп, %, - коэффициент ослабления светового потока отработавшими газами, измеренный по вспомогательной шкале дымомера с эффективной базой 0,43 м, при превышении которого горная машина с дизелем считается не выдержавшей испытание.

Система снижения токсичности двигателя горных машин - совокупность средств и устройств, служащих для уменьшения содержания вредных веществ в выбросах двигателя.

Порядок и периодичность контроля

дымности отработавших газов горных машин

с дизельным приводом

Требования к техническому состоянию горных машин

Общий порядок и периодичность контроля дымности отработавших газов дизелей регламентируются требованиями, предъявляемыми ГОСТами к работе горных машин с дизельным приводом.

Техническое состояние контролируемой машины (автомобиля, бульдозера, тепловоза) приводится в соответствие следующим требованиям:

выпускная система машины обеспечивает отсутствие подсоса воздуха и утечек отработавших газов;

температура охлаждающей жидкости не может быть ниже минимально допустимой, предусмотренной требованиями завода-изготовителя;

на машине используются топливо и смазочные материалы, отвечающие требованиям соответствующих стандартов или технических условий и рекомендованные к использованию для данной модели дизеля;

используемое топливо не содержит дополнительных противодымных присадок, не рекомендованных для данного двигателя.

Периодичность контроля работы дизелей горных машин

Измерение дымности отработавших газов дизелей горных машин проводится при техническом осмотре (ТО), плановых ремонтах (ПР):

с периодичностью ТО-2 (500 моточасов);

внепланово, при выполнении ремонтных или регулировочных работ элементов системы питания, влияющих на дымность отработавших газов;

после проведения ПР, выполняемых с периодичностью 4000 моточасов (табл. 1).

Таблица 1

Периодичность проведения работ

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│     Виды работ     │ Периодичность контроля токсичных выбросов │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Внеплановые ремонты │По заявке                                  │

│ТО-2                │500 моточасов                              │

│ПР                  │4000 моточасов                             │

└────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

Приборное обеспечение

При проведении работ по определению дымности отработавших газов дизельных приводов применяются прошедшие поверку дымомеры, которые должны соответствовать основным требованиям ГОСТов.

Конструкция пробоотборной системы дымомера обеспечивает отсутствие утечек газов и подсоса воздуха, влияющих на состав отработавших газов.

Подготовка, обслуживание и использование дымомера проводятся в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации дымомера.

Измерение дымности отработавших газов

Измерение дымности отработавших газов дизелей горных машин проводится на неподвижно стоящей машине (автомобиле, бульдозере, тепловозе) методами измерений, определенными требованиями ГОСТов к работе машин с дизельным приводом.

Перед испытаниями двигатель прогревается до рабочей температуры моторного масла или охлаждающей жидкости, указанной в руководстве по эксплуатации машины.

Устройство для пуска холодного двигателя отключается.

Замеры производятся в режимах:

свободного ускорения (разгон двигателя на холостом ходу от минимальной до максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя);

максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.

Нормативные значения дымности отработавших газов дизелей приведены в табл. 2.

Таблица 2

Предельные значения дымности

┌────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┐

│  Режим измерения   │ Предельно допустимый │Предельно допустимый│

│      дымности      │натуральный показатель│коэффициент ослабле-│

│                    │ ослабления светового │ния светового потока│

│                    │                  -1  │Nдоп (дымность), %, │

│                    │    потока Kдоп, м    │не более            │

├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤

│Свободное ускорение │                      │                    │

│для двигателей:     │                      │                    │

│без наддува         │         1,2          │         40         │

│с наддувом          │         1,6          │         50         │

│Максимальная частота│         0,4          │         15         │

│вращения            │                      │                    │

└────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘

Перед испытаниями необходимо произвести подготовку машины:

затормозить машину стояночным тормозом;

установить рычаг переключения передач или избиратель скоростей в нейтральное положение, поднять кузов и убедиться в надежности его удержания;

произвести осмотр выпускной системы на предмет обнаружения утечек выхлопных газов;

установить пробоотборный зонд в выпускную трубу.

Также необходимо произвести подготовку дымомера:

включить прибор, прогреть его в соответствии с требованиями инструкции к дымомеру;

произвести калибровку прибора по контрольным светофильтрам;

установить оптический блок на стойке прибора.

Для осуществления подготовки и прогрева прибора завести двигатель, установив максимальную частоту вращения коленчатого вала. Продолжительность прогрева - не менее 20 с. Отпустить педаль подачи топлива и установить минимальную частоту вращения коленчатого вала.

Для измерения дымности в режиме свободного ускорения необходимо:

при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной частоте вращения быстрым, но не резким нажатием до упора на педаль управления подачей топлива топливным насосом высокого давления (далее - педаль) установить максимальный расход топлива и поддерживать его до достижения максимальной частоты вращения и включения регулятора. Затем отпустить педаль до установления минимальной частоты вращения. Этот процесс повторить не менее шести раз;

при каждом   последующем   свободном   ускорении   фиксировать

максимальную дымность до получения устойчивых значений. Измеренные

величины  считаются  устойчивыми,  если  четыре   последовательных

-1

значения  располагаются  в  зоне  шириной  0,25  м   и не образуют

убывающей последовательности;

за результат измерения следует принимать среднеарифметическое результатов четырех измерений.

Проверка дымности в режиме максимальной частоты вращения коленчатого вала осуществляется не позднее чем через 60 с после проверки на режиме свободного ускорения. Для этого необходимо:

нажать до упора педаль и зафиксировать ее в этом положении, установив максимальную частоту вращения. Дымность измеряют не ранее чем через 10 с после впуска отработавших газов в прибор. Измерение считают достоверным, если значения дымности расположены в зоне шириной не более 6% по шкале N;

за результат измерения следует принимать среднеарифметическое значение, определенное по крайним показаниям дымности.

Измерение дымности машин с раздельной выпускной системой следует проводить в каждой из выпускных труб отдельно. Оценку дымности проводить по максимальному значению.

Результаты измерений заносятся в журнал учета контроля дымности дизеля (Приложение 1).

При превышении норм дымности горная машина к дальнейшей эксплуатации не допускается до устранения причин, вызвавших повышенную дымность.

Организация контроля и проверки

дымности отработавших газов дизелей

Агрегаты, узлы и детали горной машины с дизельным приводом, влияющие на дымность, конструируются, изготовляются и устанавливаются таким образом, чтобы дымность дизеля не превышала установленных норм в период всего срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в прилагаемых к машине инструкциях (руководствах).

Проведение контрольных проверок дымности отработавших газов, а также регулировку топливной аппаратуры по результатам указанных проверок осуществляет механик или слесарь по ремонту топливной аппаратуры, имеющий соответствующую подготовку и назначенный приказом по предприятию. При проведении работ указанные специалисты руководствуются действующими нормативными документами и инструкциями заводов-изготовителей двигателей горных машин.

Замеры показаний дымности дизеля проводятся либо в отдельном помещении, либо в зоне обслуживания при условии обеспечения хорошей вентиляции помещения.

Все выполняемые работы по контролю, проведению регулировок, а также результаты измерений заносятся в журнал учета контроля дымности дизеля.

Результаты измерений дымности заносятся в талон токсичности отработавших газов дизеля (Приложение 2), прилагаемый к бортовому журналу горной машины с дизельным приводом.

При соответствии результатов измерений требованиям нормативов в талоне токсичности отработавших газов дизеля ставится штамп "Норма" с указанием личного номера механика или слесаря, проводившего измерения.

В случае повышенной дымности в журнале учета контроля дымности дизеля делают запись о фактических показаниях прибора и возможной причине превышения дымности отработавших газов дизеля, оформляют заявку на проведение регулировочных работ по топливной аппаратуре.

При невозможности устранения причин повышенной дымности регулировочными работами машину направляют в ремонт для устранения обнаруженных дефектов. Перечень замененных деталей, узлов и агрегатов должен быть зафиксирован в документации предприятия. После устранения неисправностей машину направляют для повторного контроля дымности.

Работа горной машины с дизельным приводом без отметки о периодической проверке дымности в журнале учета контроля дымности дизеля и в талоне токсичности отработавших газов дизеля не допускается.

Приложение 1

Наименование предприятия _________________________________________

ЖУРНАЛ

УЧЕТА КОНТРОЛЯ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЯ

Марка машины ___________ государственный (бортовой) номер ________

Марка и модель дизеля _________________ N дизеля _________________

| Дата про- вер- ки | Вы- пол- няе- мые ра- боты | Результаты измерения дымности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о соот- вет- ствии норме, возмож- ная причина несоот- вет- ствия, подпись ответ- ствен- ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до регулировки |  |  |  |  |  | после регулировки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режим свободного ускорения |  |  |  |  | режим мак- сима- льной час- тоты вра- щения вала | режим свободного ускорения |  |  |  |  | режим мак- си- маль- ной час- тоты вра- щения |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | сред- не- ариф- мети- чес- кое |  | 1 | 2 | 3 | 4 | сред- не- ариф- мети- чес- кое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Приложение 2

Наименование предприятия _________________________________________

ТАЛОН ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЯ

Марка машины ___________ государственный (бортовой) номер ________

Марка и модель дизеля _______________________ N дизеля ___________

| N п/п | Дата про- вер- ки | Причина провер- ки <*> | Дымность отработавших газов в режиме |  |  |  | Подпись (штамп) ответ- ствен- ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | свободного ускорения |  | максимальной часто- ты вращения колен- чатого вала |  |  |
|  |  |  | по норме | фактически | по норме | фактически |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------

<*> Указывается ТО-2 или ремонт узлов и систем, влияющих на токсичность отработавших газов.

Рекомендуемая литература

ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности.

ГОСТ 24028-80. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений.