Утвержден

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 28 февраля 2008 г. N 22-ст

Дата введения -

1 января 2009 года

Национальный стандарт Российской Федерации

Безопасность машин

Физические возможности человека

Часть 1

Термины и определения

Safety of machinery. Human physical performance.

Part 1. Terms and definitions

ГОСТ Р ЕН 1005-1-2008

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте

1. Подготовлен "Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") и Экспериментальным научно-исследовательским институтом металлорежущих станков (ОАО "ЭНИМС") на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 70 "Станки".

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 февраля 2008 г. N 22-ст.

4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 1005-1:2001 "Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 1. Термины и определения" (EN 1005-1:2001 "Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions").

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо европейских стандартов соответствующие национальные стандарты Российской Федерации, приведенные в Приложении А.

5. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

Введение

Рабочие системы, выполненные в соответствии с требованиями эргономики, повышают безопасность, производительность и эффективность труда, улучшают условия работы и жизни человека, противодействуют отрицательному воздействию на здоровье и трудоспособность человека.

Конструкция машины, отвечающая требованиям эргономики, оказывает благоприятное влияние на рабочую систему и на надежность функционирования человека внутри этой системы.

Настоящий стандарт - один из многих эргономических стандартов по безопасности машин, устанавливающих принципы, которых должны придерживаться конструкторы и изготовители, чтобы выполнять требования эргономики.

Серия стандартов ЕН 1005 состоит из пяти стандартов, в которых рассматривается зависимость работоспособности человека от конструкции машины. В разделе "Область применения" каждого из этих документов определены границы его применения.

Рисунок 1 иллюстрирует отражение в стандартах различных аспектов физических возможностей человека.

ЕН 1005-2, ЕН 1005-3, ЕН 1005-4 посвящены общей оценке риска. Процедуры оценки риска в каждом стандарте имеют свои особенности.

Исследования физической нагрузки человека при ручном управлении или обслуживании машины базируются на методах и технических приемах, которые были разработаны различными научными дисциплинами (например, эпидемиологией, биомеханикой, физиологией, психофизикой). Целью настоящего стандарта является определение соответствующих понятий, способствующих дальнейшему расширению применения данных научных дисциплин в вопросах безопасности машин и совершенствованию применения стандартов при конструировании машин.

Физические возможности                     Обозначение стандарта

человека

┌─────────────────────┐ ┌──────>┌────────────────────────────────────────┐

│Размеры тела человека├─┼────┬─>│ЕН 547-1 [3], ЕН 547-2 [4], ЕН 547-3 [5]│

└─────────────────────┘ │    │  └────────────────────────────────────────┘

│    │  ┌────────────────────────────────────────┐

│    └─>│               ЕН 1005-4                │

├──────>└────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────┐ │       ┌────────────────────────────────────────┐

│     Положения и     ├─┘ ┌────>│               ЕН 1005-2                │

│ перемещения человека├───┼────>└────────────────────────────────────────┘

└─────────────────────┴──┐│     ┌────────────────────────────────────────┐

│├────>│               ЕН 1005-3                │

└┼────>└────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────┐   │     ┌────────────────────────────────────────┐

│  Требуемые усилия   ├───┴────>│               ЕН 894-3 [7]             │

└─────────────────────┘         └────────────────────────────────────────┘

Рисунок 1. Отражение в стандартах физических

возможностей человека

Согласно ЕН 1070 [10] настоящий стандарт относится к типу В. Положения этого стандарта могут быть дополнены и изменены при разработке стандартов типа С.

Примечание - Для машин, которые подпадают под область применения стандарта типа С, положения стандартов типа С предпочтительнее соответствующих положений стандартов типа В.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, применяемые в ЕН 1005-2, ЕН 1005-3, ЕН 1005-4 и ЕН 1005-5.

Основные понятия и общие эргономические принципы конструирования машин даны в ЕН 292-1, ЕН 292-2 [1], ЕН 614-1 [6].

Настоящий стандарт применяется к машинам, изготовленным после даты его введения.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы датированные и недатированные ссылки на европейские стандарты. При датированных ссылках последующие редакции международных стандартов или изменения к ним действительны для настоящего стандарта только после введения изменений к настоящему стандарту или путем подготовки новой редакции настоящего стандарта. При недатированных ссылках действительно последнее издание приведенного стандарта (включая изменения).

ЕН 292-1:1991. Безопасность машин. Основные положения, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология

ЕН 1005-2. Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами

ЕН 1005-3:2001. Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 3. Рекомендуемые пределы усилий для работы на машинах

ЕН 1005-4. Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 4. Положение тела при работе с машинами и механизмами

ЕН 1005-5. Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 5. Оценка риска для кратковременных действий при высокой частоте манипуляций.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ЕН 1070 [10], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Абдукция: движение частей  человеческого      en      abduction

тела  в направлении  от сагиттальной  (срединной)

плоскости  (см. рисунки 2 и 3  -  здесь  и  далее

рисунки не приводятся).

3.2. Действие: активация мускула(ов) во время      en      action

деятельности при выполнении какого-либо  процесса

(в противоположность покою).

3.3. Период действия: длительность отдельного      en      action

этапа   периодического   действия,  охватывающего              period

время покоя и время движения.

3.4. Аддукция: движение частей  человеческого      en      adduction

тела  в  направлении  к  сагиттальной (срединной)

плоскости (см. рисунки 2 и 3).

3.5. Угол  асимметрии:   угол,   отображающий      en      angle of

перемещение  центра  тяжести  груза  от  исходной              asymmetry

позиции  в  сагиттальной  плоскости  до  конечной

позиции  в  плоскости асимметрии. Угол асимметрии

измеряется как  угол  между линиями пересечения с

горизонтальной  плоскостью сагиттальной плоскости

и   плоскости   асимметрии.  Если   в    процессе

подъема/опускания  (груза)  стопы  ног   изменяют

положение,  следует  заново   определить  базовые

плоскости      (сагиттальную    и    асимметрии),

соответствующие      максимальному       значению

асимметричного поворота (см. рисунок 4).

3.6.  Рабочий  контингент:  взрослое  рабочее      en      general

население,  за  исключением  лиц,  не пригодных к              working

физической работе или не достигших установленного              population

законом  минимального  возраста  для  привлечения

к этой работе.

3.7. Захват предмета:  способ,  которым можно      en      grip of

манипулировать   предметом   вручную  (удерживать              object

и/или перемещать).   Способ   захвата,  например,

захват   пальцами,  захват  кистями  рук,  обхват

(силовой  захват),  вид  захвата и точка  захвата

определяют  в  зависимости  от характера рабочего

задания   и   степени  трудности  манипулирования

удерживаемым предметом.

3.7.1. Захват  щипком: захват  предмета между      en      pinch grip

большим  и  одним  (преимущественно указательным)

или несколькими пальцами руки (см. рисунок 5).

3.7.2. Захват   крюком:  при  захвате  крюком      en      hook grip

большой   палец   играет   пассивную   роль,    а

остальные - активную. Средний и последний суставы

каждого    пальца    сгибаются    вокруг    ручки

(см. рисунок 5).

3.7.3. Обхват, силовой  захват:  захват,  при      en      power grip

котором большой  палец  и  остальные противостоят

друг  другу  и  окружают  предмет  таким образом,

чтобы    достичь    максимального   контакта    с

охватываемой  поверхностью.  Такой захват служит,

главным образом, для выполнения повышенных усилий

или  для  того, чтобы  воспрепятствовать вращению

предметов (см. рисунок 5).

3.8.   Манипулирование    вручную:      любая      en      manual

деятельность,  которая требует использования силы              handling

человека  для  подъема,  опускания, переноски или

других действий  по  перемещению  или  торможению

какого-то предмета.

3.8.1. Подъем и опускание вручную: подъем или      en      manual

опускание  предмета  с  помощью  физической  силы              lifting

человека из исходного положения вверх или вниз.

3.8.2.  Переноска     вручную:    перемещение      en      manual

какого-либо   поднятого    предмета   с   помощью              carrying

физической силы человека.

3.8.3. Позиция  по  горизонтали Н: расстояние      en      horizontal

по  горизонтали   между   центром  тяжести  груза              location

(средней точкой между руками)  и  средней  точкой

между лодыжками обеих ног, измеренное в начале  и

в конце  подъема  (см.  рисунок 6)  (на рисунке 6

представлен  частный  случай,  когда Н в начале и

конце подъема одинаково).

3.8.4. Позиция по вертикали V:  расстояние по      en      vertical

вертикали  между  центром  тяжести груза (средней              location

точкой между руками) до пола, измеренное в начале

подъема (см. рисунок 6).

3.8.5.  Дистанция   подъема   D:   абсолютное      en      vertical

значение разности между положением центра тяжести              displacement

груза  в  начале  и  в конце подъема по вертикали

(см. рисунок 6).

3.8.6.   Расчетная   масса,   кг:      масса,      en      reference

рекомендуемая  для  общей  оценки  риска с учетом              mass

предполагаемого исполнителя.

3.8.7.   Фактическая   масса,  кг:      масса      en      actual mass

объекта(ов), которым(ми) манипулируют вручную.

3.9.  Оператор:   человек/люди,    в   задачи      en      operator

которого(ых)    входят    установка,    пуск    в

эксплуатацию,  эксплуатация, наладка, поддержание

в   рабочем   состоянии,   чистка,   ремонт   или

транспортировка   машины  [ЕН 292-1 (пункт 3.2)].

Термин  "оператор"   распространяется   также  на

работников,   осуществляющих  монтаж  и  демонтаж

машины.

3.10. Поза: положение тела или части(ей) тела      en      posture

человека.

3.11.  Время  восстановления:  период   покоя      en      recovery

после   периода   действия,  в  течение  которого              time

мускул(ы) отдыхает(ют).

3.12.  Покой:  время  рабочего  процесса,   в      en      rest

течение   которого   не   требуется   специальной

активации   мускулов,  относящейся  к  выполнению

данной работы.

3.13. Общая  оценка  риска:  наиболее  полное      en      risk

определение   вероятности   и   степени   тяжести              assessment

возможного   повреждения   или   нанесения  вреда

здоровью  в  опасной  ситуации  с  целью   выбора

подходящих мер безопасности (ЕН 292-1, пункт 3.8,

и ЕН 1050 [8]).

3.14.  Сагиттальная   плоскость:    срединная      en      sagittal

плоскость  тела,  разделяющая  тело  продольно на

правую и левую половины (см. рисунок 2).

3.15. Смена: отрезок времени в течение суток,      en      shift

установленный    для    выполнения    работниками

возложенных       на      них       обязанностей.

Продолжительность   смены   в   разных   отраслях

промышленности      различна,      но      обычно

устанавливается  в  пределах от 4 до 8 ч в каждом

двадцатичетырехчасовом периоде.

3.16.  Статическое  положение   тела:   любое      en      static

положение  тела,  которое сохраняется дольше 4 с.              posture

При  этом  уровень усилий, прилагаемых человеком,

остается неизменным или меняется незначительно.

3.17.  Вспомогательные  технические средства:      en      technical

устройства для сборки, транспортировки,  ввода  в              aids

эксплуатацию, эксплуатации и демонтажа  машины. К

ним принадлежат рукоятки, клинья, колеса, крючья,

рычажные приспособления, ленточные  транспортеры,

краны,    устройства    напольного    транспорта,

подъемные   столы   и  т.д.   Они    способствуют

улучшению  условий  труда  оператора, в том числе

устраняют  полностью  или  частично необходимость

выполнения   вручную  подъема  груза  или  других

манипуляций, тем самым уменьшают нагрузку на тело

человека.

Алфавитный указатель терминов на русском языке

абдукция                                                              3.1

аддукция                                                              3.4

время восстановления                                                  3.11

действия                                                              3.2

дистанция подъема                                                     3.8.5

захват крюком                                                         3.7.2

захват предмета                                                       3.7

захват силовой                                                        3.7.3

захват щипком                                                         3.7.1

контингент рабочий                                                    3.6

манипулирование вручную                                               3.8

масса расчетная                                                       3.8.6

масса фактическая                                                     3.8.7

обхват                                                                3.7.3

оператор                                                              3.9

оценка риска общая                                                    3.13

переноска вручную                                                     3.8.2

период действия                                                       3.3

плоскость сагиттальная                                                3.14

подъем и опускание вручную                                            3.8.1

поза                                                                  3.10

позиция по вертикали                                                  3.8.4

позиция по горизонтали                                                3.8.3

покой                                                                 3.12

положение тела статическое                                            3.16

смена                                                                 3.15

средства вспомогательные технические                                  3.17

угол асимметрии                                                       3.5

Алфавитный указатель эквивалентов терминов

на английском языке

abduction                                                             3.1

adduction                                                             3.4

action                                                                3.2

action period                                                         3.3

actual mass                                                           3.8.7

angle of asymmetry                                                    3.5

general working population                                            3.6

grip of object                                                        3.7

hook grip                                                             3.7.2

horizontal location                                                   3.8.3

manual carrying                                                       3.8.2

manual handling                                                       3.8

manual lifting                                                        3.8.1

operator                                                              3.9

pinch grip                                                            3.7.1

posture                                                               3.10

power grip                                                            3.7.3

recovery time                                                         3.11

reference mass                                                        3.8.6

rest                                                                  3.12

risk assessment                                                       3.13

sagittal                                                              3.14

shift                                                                 3.15

static posture                                                        3.16

technical aids                                                        3.17

vertical displacement                                                 3.8.5

vertical location                                                     3.8.4

Приложение А

(обязательное)

Сведения о соответствии национальных стандартов

Российской Федерации ссылочным европейским стандартам

Таблица А.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- |
| ЕН 292-1:1991 | ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007. Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология |
| ЕН 1005-2 | ГОСТ ЕН 1005-2-2005. Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами |
| ЕН 1005-3 | <*> |
| ЕН 1005-4 | <*> |
| ЕН 1005-5 | <*> |
| <*> Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского стандарта, который находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов |  |

Библиография

[1] ЕН 292-2       Безопасность машин.  Основные положения, общие  принципы

конструирования.  Часть   2.  Технические   принципы   и

технические условия

[2] ЕН 414         Безопасность  машин.  Правила  разработки  и  оформления

стандартов по безопасности

[3] ЕН 547-1       Безопасность машин.  Антропометрические данные. Часть 1.

Принципы  определения  размеров  проемов, обеспечивающих

доступ человека к машине

[4] ЕН 547-2       Безопасность машин. Антропометрические данные.  Часть 2.

Принципы  определения  размеров  проемов  для  отдельных

частей тела человека

[5] ЕН 547-3       Безопасность машин. Антропометрические данные.  Часть 3.

Размеры тела человека

[6] ЕН 614-1       Безопасность      машин.     Эргономические     принципы

конструирования.  Часть 1.  Термины  и  общие  положения

[7] ЕН 894-3       Безопасность   машин.   Эргономические   требования   по

конструированию   средств   отображения   информации   и

органов управления.  Часть 3.  Исполнительные  механизмы

системы управления

[8] ЕН 1050        Безопасность машин.  Принципы оценки и определения риска

[9] ЕН ИСО 7250    Основные  антропометрические   данные  для  технического

проектирования

[10] ЕН 1070       Безопасность машин. Терминология

[11] ЕН/ТО 26385   Эргономические принципы в конструировании рабочих систем

(ИСО 6385:1981)

[12] 90/269/EWG    Директивы  Совета  от  29  мая  1991  г. о  регламентах,

относящихся   к   безопасности  и  защите  здоровья  при

манипуляциях  грузами,   которые   представляют   особую

опасность   для   позвоночника   работающего  (четвертая

директива статьи 16, абзац 1 Директив Совета 89/391/EWG)

[13] 89/391/EWG    Директивы  Совета от  12 июня 1989 г. о  проведении  мер

по улучшению безопасности и защите здоровья работника во

время работы

[14] 89/656/EWG    Директивы  Совета  от 30 ноября 1989 г.  о  регламентах,

относящихся  к  безопасности  и  защите  здоровья  путем

использования  персонального  защитного  снаряжения  для

работника  при  выполнении  работы   (третья   директива

статьи  16, абзац 1 Директив Совета 89/391/EWG)

[15] 89/686/EWG    Директивы  Совета  от 21 декабря 1989 г. об  уравнивании

законодательных    положений     стран  -  членов     по

персональному защитному снаряжению (изменено  Директивой

Совета 93/95/EW)

[16]               Научная документация, обосновывающая пересмотр в 1991 г.

уровня  в  сторону  повышения:   технические  аннотации.

Национальный институт  по  профессиональной безопасности

и  здоровью,   Цинциннати,   Огайо;   май   1991;   США,

Департамент торговли, Национальная   служба  технической

информации, Спрингфилд, VA 22161

[17]               Прикладное  руководство  по  пересмотру уровня в сторону

повышения.  США,  Департамент  здоровья  и  обслуживания

человека.  Служба  здоровья  населения,  Центр  борьбы с

болезнями  и  профилактики.   Национальный  институт  по

профессиональной безопасности  и  здоровью,  Цинциннати,

Огайо 45226, январь 1994 г.