- Утверждена

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 14 мая 1993 г. N 10

Типовая инструкция

по безопасному проведению массовых взрывов

в подземных выработках

- Введение

Настоящая Типовая инструкция определяет требования к организации массовых взрывов зарядов взрывчатых веществ в подземных горных выработках предприятий горнорудной и нерудной промышленности, не опасных по газу и пыли, и подлежит выполнению всеми предприятиями, связанными с подготовкой и проведением таких взрывов.

С вводом Типовой инструкции прекращается действие отраслевых инструкций аналогичного назначения, согласованных с Госгортехнадзором СССР.

С учетом конкретных условий и особенностей в организации и технологии горных, взрывных работ на предприятиях по согласованию с органами Госгортехнадзора на основе настоящей Типовой инструкции должны разрабатываться местные инструкции с изменениями и дополнениями, определяющие порядок реализации решений, принятых в типовых проектах производства буровзрывных работ (проектах производства буровзрывных работ на объектах строительства; см. п. 1.4), но не противоречащих требованиям Единых правил безопасности при взрывных работах. Во всех случаях инструкции по проведению массовых взрывов подлежат вводу приказами руководителей предприятий.

Типовая инструкция разработана Комитетом Российской Федерации по металлургии совместно с Госгортехнадзором России с учетом опыта и предложений передовых объединений, комбинатов и рудников, осуществляющих массовые взрывы, а также ряда институтов. В тексте Типовой инструкции использована терминология, принятая в Единых правилах безопасности при взрывных работах.

- 1. Общие положения

1.1. Массовые взрывы в подземных выработках должны проводиться в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах, настоящей Типовой инструкции, а также утвержденного техническим руководителем предприятия (строительства) по согласованию с органом Госгортехнадзора руководящего документа по определению границ опасных зон <*>.

--------------------------------

<*> Руководящий документ разрабатывается специализированной научной организацией или предприятием, проводящим массовые взрывы, на основании Временной инструкции по определению границ опасных зон при подготовке массовых взрывов в подземных условиях (Москва, 1980), других документов аналогичного назначения и результатов научно-исследовательских работ.

К массовым взрывам в подземных условиях следует относить взрывы, при осуществлении которых требуется большее время для проветривания и возобновления работ в руднике (шахте, участке), чем это предусмотрено в расчете при повседневной организации работ.

1.2. По назначению массовые взрывы в подземных выработках разделяют на:

а) технологические взрывы - по отбойке основного массива, его отрезке, подсечке (подрезке), а также по обрушению потолочин и целиков в пределах подэтажа;

б) специальные взрывы - по обрушению потолочин камер, междукамерных целиков на всю высоту этажа, по ликвидации пустот в пределах блока (группы блоков), по ликвидации аварийных ситуаций;

в) экспериментальные взрывы для определения параметров буровзрывных работ при массовых взрывах.

1.3. Массовые взрывы в подземных выработках необходимо осуществлять по проектам, состоящим из технических расчетов с приложениями (Приложение 1) и распорядков проведения массовых взрывов (Приложение 2).

1.4. Проекты массовых взрывов в подземных выработках должны разрабатываться в соответствии с типовыми проектами производства буровзрывных работ или проектами производства буровзрывных работ на объектах строительства <*>.

--------------------------------

<*> Далее по тексту - типовые проекты.

1.5. Специальные и экспериментальные массовые взрывы могут проводиться только по проектам, составляемым на каждый отдельный взрыв, и должны отражать сведения и решения, перечисленные в п. 1.8 настоящей Типовой инструкции. Технологические массовые взрывы могут выполняться по решениям, содержащимся в типовых проектах, но при обязательном составлении технического расчета и распорядка массового взрыва, учитывающих конкретные горнотехнические условия, указания геологической и маркшейдерской служб, требования нормативных документов по безопасности горных и взрывных работ.

1.6. Типовой проект производства буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях должен выполняться на основе утвержденного проекта разработки месторождения, результатов экспериментальных и промышленных взрывов, научно-технических разработок, передового производственного опыта по взрывным работам в аналогичных условиях, требований Единых правил безопасности при взрывных работах и других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госгортехнадзором России, руководящего документа по определению границ опасных зон, указанного в п. 1.1, и настоящей Типовой инструкции.

Проект производства буровзрывных работ на объектах строительства разрабатывается на основе решений проекта организации строительства, технического проекта, планов работы строительно-монтажных организаций, рабочих чертежей объектов, технического задания на разработку проекта, результатов промышленных и опытных взрывов, данных технической литературы и производственного опыта, требований Единых правил безопасности при взрывных работах и других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госгортехнадзором России, Технических правил ведения взрывных работ и СНиП "Техника безопасности в строительстве", руководящего документа по определению границ опасных зон, указанного в п. 1.1, и настоящей Типовой инструкции.

1.7. Типовые проекты, проекты производства буровзрывных работ и проекты на специальные и экспериментальные массовые взрывы подлежат утверждению техническим руководителем предприятия (строительства) и вводу в действие приказом руководителя предприятия (строительства). В приказах должны быть предусмотрены меры оповещения о массовых взрывах персонала предприятия (строительства), населения, работников других предприятий, расположенных в опасной близости от мест взрывных работ, и в необходимых случаях также органов местной власти.

При выполнении взрывных работ подрядным способом указанные проекты подлежат утверждению техническими руководителями предприятий заказчика и подрядчика с конкретным указанием ответственности сторон по вопросам обеспечения безопасности работ и сохранности взрывчатых материалов и вводу в действие совместным приказом руководителей таких предприятий.

Порядок утверждения проектов технологических массовых взрывов должен определяться руководителем предприятия (строительства) по согласованию с органом Госгортехнадзора с учетом структуры предприятия (строительства), принятой организации взрывных работ и назначения взрыва.

1.8. В типовом проекте приводятся краткая горно-геологическая характеристика разрабатываемого месторождения полезных ископаемых (залежи пород); обоснование выбора диаметров шпуров и скважин, буровой техники, взрывчатых материалов; методики и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ, в том числе массовых взрывов; сведения о конструкции зарядов и боевиков; обоснование выбора средств механизации взрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов; схемы взрывных сетей; методики расчетов взрывных сетей, времени проветривания, опасных зон, в том числе на этапах подготовки и проведения взрывов; решения по безопасной организации буровзрывных работ; мероприятия по технике безопасности, включая условия применения и виды защитных устройств, а также решения по вопросам обеспечения безопасности работ в конкретной горнотехнической обстановке, в том числе связанным с наличием запретных зон.

Проект производства буровзрывных работ должен содержать аналогичные решения применительно к условиям выполнения буровзрывных работ на объектах строительства.

1.9. В зависимости от объемов буровзрывных работ и особенностей производства массовые взрывы на предприятии (строительстве), как правило, должны выполняться специализированным подразделением.

1.10. При проведении на предприятии более двух массовых взрывов в месяц такие взрывы следует выполнять согласно графику, утвержденному техническим руководителем предприятия.

- 2. Проектирование массовых взрывов

2.1. Проект технологического массового взрыва должен состоять из технического расчета, включающего общие данные и технические показатели, в том числе таблицы параметров массового взрыва; прилагаемых расчетных, организационно-распорядительных документов, графической документации и распорядка проведения массового взрыва (см. Приложения 1 и 2).

В общей части необходимо отражать сведения о назначении массового взрыва, времени и месте его проведения, об ответственном руководителе массового взрыва.

В техническом расчете приводятся общие систематизированные данные и сведения по взрыву, а также конкретные параметры в специально составленной таблице.

Распорядок проведения взрыва должен содержать изложенные в порядке очередности выполнения сведения об организации работ по подготовке и проведению массового взрыва, обеспечению безопасного допуска трудящихся в подземные выработки, в том числе в районе взрыва.

К проекту массового взрыва прилагаются графические и организационно-распорядительные материалы, в том числе планы по блоку, панели, горизонту; необходимые разрезы; схемы расположения выработок, подлежащих заряжанию; схемы взрывной сети и вентиляции; необходимые расчеты; акт технической готовности к производству массового взрыва (Приложение 3); план обслуживания рудника (шахты) подразделением военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ), утвержденный техническим руководителем предприятия (рудника, шахты и т.п.); список лиц, назначенных для выполнения работ по подготовке и проведению массового взрыва.

Для выполнения планов и схем в качестве основы следует использовать принятую геолого-маркшейдерскую документацию.

По решению технического руководителя, утверждающего проект массового взрыва, в соответствующих случаях вместо составления отдельных документов, перечисленных в Приложении 1, могут использоваться решения, в том числе графические, содержащиеся в типовом проекте (в проекте производства буровзрывных работ).

2.2. Проект специального массового взрыва должен включать сведения и показатели, перечисленные в п. п. 1.8 и 2.1 настоящей Типовой инструкции. Кроме того, в горнотехнической характеристике района взрыва указываются параметры объекта обрушения, состояние его и зарядных полостей (скважин), площадь обнажения потолочин, висячего блока; состояние подсечки, междукамерных целиков, соседних блоков и подводящих горных выработок; высота обрушения пород, состояние смежных блоков.

Должны учитываться топография местности, наличие поверхностных и подземных сооружений, возможные зоны опасных сдвижений (зоны обрушения), наличие водоемов и водоносных горизонтов.

В организационно-технических мероприятиях по подготовке и проведению такого массового взрыва отражаются действия должностных лиц и документы, учитывающие конкретные условия.

К проекту специального массового взрыва, кроме перечисленного в Приложении 1, прилагается следующий графический материал:

а) общий план поверхности с нанесенными опасными зонами на период взрыва и посты охраны опасных зон;

б) планы верхнего и нижнего откаточных горизонтов с нанесением границ опасных зон на время заряжания и мест нахождения постов;

в) схема вентиляции шахты (смежных шахт);

г) в случае расположения важных объектов в зоне сейсмического действия взрыва прилагаются геологические разрезы по линии "объект - заряд".

Графический материал должен отражать состояние выработок и объектов на момент составления проекта массового взрыва и выполняться в соответствии с Инструкцией по производству маркшейдерских работ.

В распорядке проведения специального массового взрыва, кроме вопросов, перечисленных в Приложении 2, необходимо указать порядок и сроки осуществления других мер по безопасности работ, учитывающих конкретные условия.

2.3. Проект экспериментального массового взрыва в зависимости от назначения должен содержать решения по вопросам, подлежащим отражению соответственно в проекте технологического массового взрыва или в проекте специального массового взрыва.

2.4. Проект массового взрыва может быть утвержден только после рассмотрения на предприятии (руднике, шахте и т.п.) и проведения необходимых согласований.

В приказах (распоряжениях) о проведении массовых взрывов в каждом отдельном случае должен определяться конкретный ответственный руководитель взрыва.

- 3. Организация проведения массового взрыва

3.1. Порядок и способы вынесения точек расположения скважин (шпуров), заложения минных камер на место определяются техническим руководителем предприятия.

3.2. По завершении бурения скважин (шпуров), проходки минных камер необходимо провести маркшейдерскую съемку массива, подлежащего разрушению (подэтажа, панели, блока и т.п.), и составить планы (разрезы) с указанием фактического положения заряжаемых выработок. Составляется таблица параметров массового взрыва, в которой указываются данные, перечисленные в разделе 3 технического расчета массового взрыва (см. Приложение 1).

3.3. О проведении массового взрыва руководителем предприятия (рудника, шахты и т.п.) должен быть издан приказ (распоряжение).

3.4. Подготовленный к массовому взрыву подэтаж (блок, панель и т.п.) проверяется комиссией, назначенной руководителем предприятия (рудника, шахты и т.п.). Результаты проверки должны быть отражены в акте по форме согласно Приложению 3, утвержденном техническим руководителем предприятия (рудника, шахты и т.п.).

3.5. Ответственный руководитель массового взрыва по получении приказа (распоряжения) о его проведении обязан ознакомиться с актом о готовности к производству взрыва и затем организовать ознакомление инженерно-технических работников и рабочих с относящимися к их деятельности документами и обязанностями по взрыву, провести необходимые инструктажи по безопасности работ, в том числе при обращении с взрывчатыми материалами.

С участием руководителей соответствующих служб предприятия ответственный руководитель взрыва определяет порядок и сроки выполнения работ, предусмотренных проектом взрыва, ответственных лиц, готовит необходимые распорядительные документы.

3.6. Технический руководитель предприятия (рудника, шахты и т.п.) и ответственный руководитель взрыва совместно с командиром подразделения ВГСЧ разрабатывают и согласовывают план работ, подлежащих выполнению силами горноспасателей до, в период и после проведения взрыва.

3.7. Перевозка взрывчатых материалов, их спуск в подземные выработки и доставка к местам заряжания должны проводиться с соблюдением установленных на предприятии требований инструкции по безопасности работ.

3.8. Техническая исправность транспортных средств, используемых для перевозки и доставки взрывчатых материалов, должна ежемесячно перед подготовкой и ежесменно в ходе подготовки каждого массового взрыва проверяться специально назначенным инженерно-техническим работником. При перепуске взрывчатых веществ по трубопроводам ревизию емкостей, труб и запорной арматуры следует проводить в таком же порядке по инструкции, утвержденной техническим руководителем рудника (шахты и т.п.).

3.9. Загрузку вагонеток и других транспортных средств взрывчатыми веществами на поверхности шахты следует выполнять на специальной площадке, имеющей стационарное ограждение. При отсутствии возможности строительства стационарных площадок на действующих шахтах на время разгрузочно-погрузочных работ необходимо оборудовать временные площадки с ограждением.

3.10. В подземных выработках вагонетки с взрывчатыми веществами необходимо формировать в составы и доставлять непосредственно в район подготовки взрыва или размещать в специально оборудованных выработках - пунктах отстоя. Каждое место сосредоточения взрывчатых веществ следует обеспечивать не менее чем четырьмя пенными огнетушителями, а также пожарным стволом, рукавом или шлангом, подсоединенным к противопожарной водяной магистрали.

3.11. При перевозке взрывчатых веществ между машинистом электровоза и сопровождающими лицами должна быть согласована система сигнализации.

3.12. Формирование зарядов нужно выполнять в соответствии с установленными требованиями по безопасности работ. При этом фактические показатели зарядки указываются в таблице параметров массового взрыва.

Персонал, участвующий в доставке взрывчатых веществ и заряжании, должен быть обеспечен изолирующими самоспасателями.

3.13. Скорость воздушного потока в районе размещения зарядного устройства и в местах заряжания должна соответствовать требованиям Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

3.14. Размещение в скважинах (шпурах, камерах) боевиков с электродетонаторами, подсоединение к детонирующему шнуру средств инициирования и монтаж взрывной сети разрешается проводить только после окончания непосредственной зарядки и удаления на безопасное расстояние людей, не связанных с монтажом взрывной сети, а также оборудования.

3.15. Предприятиями (по согласованию с органами Госгортехнадзора) должен быть определен порядок информации инспекции (инспектора) о проводимых массовых взрывах. О каждом специальном массовом взрыве орган Госгортехнадзора должен быть извещен не позднее чем за 2 суток.

3.16. В тех случаях, когда требуется выселение людей из мест проживания, о массовом взрыве должен быть поставлен в известность орган местной власти.

3.17. Отделениям ВГСЧ после взрыва разрешается пребывание в находящихся на поверхности зданиях главных вентиляторных установок и через 1 час после массового взрыва - спуск в подземные выработки (вне района взрыва) для включения электрических, водоотливных, вентиляторных установок и выполнения других работ.

Работы в районе взрыва они могут выполнять через 2 часа после его проведения.

При проведении специальных и экспериментальных массовых взрывов спуск горноспасателей в респираторах в подземные выработки может проводиться через 2 часа после взрыва, в выработки района взрыва - не ранее чем через 4 часа.

3.18. Допуск лиц технического надзора и рабочих в подземные выработки после массового взрыва может проводиться только после проверки их состояния отделениями ВГСЧ, восстановления во всех выработках шахты нормальной рудничной атмосферы и утверждения плана организации работ по восстановлению выработок, в том числе:

а) для обслуживания электроподстанций, водоотливных, подъемных и вентиляторных установок и работы на участках вне района взрыва - не ранее чем через 2 часа после массового взрыва;

б) для работы в районе взрыва - не ранее чем через 8 часов после массового взрыва.

3.19. Разрешение на допуск людей для работы в районе взрыва выдается ответственным руководителем взрыва или его заместителем (диспетчером) после получения необходимых данных от ВГСЧ.

3.20. В первую рабочую смену после массового взрыва руководители участков или их заместители обязаны лично проверить состояние забоев на участке.

3.21. Выработки в районе массового взрыва и примыкающие к нему в первое время, продолжительность которого после взрыва устанавливается техническим руководителем рудника (шахты и т.п.), должны находиться под усиленным контролем. Лица технического надзора обязаны систематически контролировать устойчивость крепи, кровли и бортов выработки, а также рудничную атмосферу. При обнаружении признаков опасности необходимо вывести людей в безопасные места и поставить об этом в известность диспетчера и руководителя предприятия (рудника, шахты и т.п.).

3.22. При обнаружении после массового взрыва одиночных или групповых отказов ответственный руководитель взрыва должен действовать в соответствии с установленными требованиями по их ликвидации.

3.23. В ходе выпуска горной массы, отбитой при массовом взрыве, должен осуществляться контроль за наличием в ней взрывчатых материалов.

3.24. Предполагаемая зона обрушения поверхности (по маркшейдерским данным) должна быть ограждена от доступа в нее людей.

3.25. Результаты выполненных взрывов подлежат систематическому анализу на предприятиях (объектах строительства). На этой основе принимаются решения по уточнению параметров и дальнейшему совершенствованию буровых и взрывных работ.

- Приложение 1

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия (строительства))

УТВЕРЖДАЮ:

____________________

"__" _______ 199_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАССОВОГО ВЗРЫВА

(рекомендуемая схема)

1. Общая часть

Шахта (рудник) ____________________ участок __________ горизонт _________ м

Назначение взрыва _________________________________________________________

Подэтаж (блок, панель) N __________________________________________________

Время производства взрыва __________ час. ___________ мин. ________________

________________________  _______________________  ________________________

(день)                   (месяц)                    (год)

Ответственный руководитель массового

взрыва

____________________________________

(фамилии, инициалы)

____________________________________

(должность)

2. Показатели массового взрыва

┌───┬────────────────────────────┬───────────┬─────┬───────────────────────┐

│ N │       Показатель           │  Единица  │Всего│     Объем взрыва      │

│п/п│                            │ измерения │     ├───────┬────────┬──────┤

│   │                            │           │     │отрезка│подсечка│рудный│

│   │                            │           │     │       │        │массив│

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│ 1 │             2              │     3     │  4  │   5   │   6    │  7   │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│1  │Объем отбиваемой массы      │тыс. т     │     │       │        │      │

│   │                            │(куб. м)   │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│2  │Диаметр скважины (шпура)    │мм         │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│3  │Глубина скважины (шпура)    │м          │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│4  │Общая длина скважин (шпуров)│м          │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│5  │Количество скважин (шпуров) │шт.        │     │       │        │      │

│   ├────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│   │Количество зарядных камер   │шт.        │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│6  │Подлежит заряжанию:         │           │     │       │        │      │

│   │ скважин                    │м          │     │       │        │      │

│   │ зарядных камер             │шт.        │     │       │        │      │

│   │ шпуров                     │м          │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│7  │Количество взрывчатых       │           │     │       │        │      │

│   │материалов:                 │           │     │       │        │      │

│   │а) взрывчатых веществ       │кг         │     │       │        │      │

│   │б) детонирующего шнура      │м          │     │       │        │      │

│   │в) электродетонаторов:      │           │     │       │        │      │

│   │ всего                      │шт.        │     │       │        │      │

│   │ по интервалам              │шт.        │     │       │        │      │

│   │г) электрического провода   │м          │     │       │        │      │

│   │д) пиротехнических реле:    │           │     │       │        │      │

│   │всего                       │шт.        │     │       │        │      │

│   │по интервалам               │шт.        │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│8  │Расчетный удельный расход   │кг/т       │     │       │        │      │

│   │взрывчатых веществ          │(кг/куб. м)│     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│9  │Способ заряжания            │           │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│10 │Конструкция заряда и боевика│           │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│11 │Способ и схема взрывания    │           │     │       │        │      │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤

│12 │Источник тока               │           │     │       │        │      │

└───┴────────────────────────────┴───────────┴─────┴───────┴────────┴──────┘

3. Таблица параметров массового взрыва

| Объект взрыва (подэтажная камера, подсечка и т.п.), N веера (скважины) | Наиме- нова- ние взрыв- чатых ве- ществ | N за- ряда | Длина сква- жины (шпу- ра), м | Глу- бина за- ряжа- ния, м | Вели- чина недо- заря- да, м | Масса заряда взрывчатых веществ, кг |  | Тип и коли- чество электро- детона- торов | Тип и коли- чество дето- нирую- щего шнура | Тип и коли- чество пиро- техни- ческих реле | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проект- ная | факти- ческая |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание. Одинаковые показатели могут указываться общей записью вертикально в соответствующей графе.

4. Приложения к техническому расчету

1. Планы по горизонтам или выкопировки из них с указанием опасных зон по факторам опасного воздействия ударных воздушных волн и ядовитых газов.

2. Планы и разрезы по подэтажу (блоку, панели) с откорректированными геолого-маркшейдерскими данными.

3. Схемы расположения скважин, шпуров, камер.

4. Схемы взрывной (электровзрывной) сети с расчетом силы тока, поступающей к каждому электродетонатору, и интервалов замедлений.

5. Схема вентиляции с расчетом времени проветривания.

6. Акт технической готовности к производству массового взрыва.

7. Список лиц, назначенных для проведения работ по подготовке и проведению массового взрыва, в том числе отдельно в запретной зоне.

8. План обслуживания ВГСЧ работ по подготовке, проведению и ликвидации последствий массового взрыва.

Согласовано:

Фамилии руководителей служб

предприятия (рудника, шахты и т.п.),

принимающих участие в подготовке,

проведении и ликвидации последствий

массового взрыва __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Проектировал ______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата)

___________________

(подпись)

Проект проверил ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата)

___________________

(подпись)

- Приложение 2

РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО ВЗРЫВА

(рекомендуемая схема)

Местонахождение ответственного руководителя массового взрыва __________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1. Доставка взрывчатых материалов

А. Взрывчатые вещества доставляются с _________________________________

склада ____________________ по маршруту N _________________________________

на погрузочно-разгрузочную площадку шахты _________________________________

автомобилями N _______________________________, перегружаются в специальные

вагоны и опускаются по стволу ___________________________________ в руддвор

горизонта ________________________________________________________________.

Вагоны с взрывчатыми веществами формируются в электровозный состав, которым

по маршруту _______________________________________________________________

доставляются к зарядной машине, установленной _____________________________

__________________________________________________________________________.

Временное хранение взрывчатых веществ осуществляется в выработках _________

___________________________________________________________________________

с  __ час. __ мин. "__" __________ 199_ г.

до __ час. __ мин. "__" __________ 199_ г.

Б.   Средства   инициирования   доставляются   с  расходного  склада  в

специальных контейнерах (сумках) взрывниками ______________________________

______________________________ по маршруту ________________________________

Ответственный за доставку взрывчатых веществ:

на поверхности _______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

в шахте ______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за доставку средств инициирования _______________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Перечень  лиц,  занятых  ежесменно  на  доставке взрывчатых материалов,

заряжании  скважин,  обслуживании  зарядных  машин,  изготовлении  и  вводе

боевиков,   монтаже   взрывной   сети,  охране  запретных  и  опасных  зон,

составляется на шахте (руднике) и заносится в книгу нарядов или прилагается

к проекту.

Ответственный за выделение людей на указанные работы __________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

2. Заряжание скважин (шпуров), камер

Электроэнергию в блоке N _____________, панель N ____________ отключить

"__" _______ 199_ г. в __ час. __ мин.

При  этом  обесточить  электроустановки, контактные провода и кабели, в

том  числе  кабели  осветительной  сети,  кроме  имеющих напряжение 42 В, в

радиусе  (по  выработкам  от  мест  расположения  зарядных машин, вагонов с

взрывчатыми  веществами  и  зарядов  на  все  время  производства  работ по

заряжанию) _____________________________________________________________ м.

Ответственный   за   отключение  электроэнергии  в  блоке  и  установку

закороток _________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Начало заряжания __ час. __ мин. "__" _______ 199_ г.

Окончание заряжания __ час. __ мин. "__" _______ 199_ г.

С момента доставки взрывчатых веществ в блок N ________________________

работы в районе ___________________________________________________________

зоны  от мест хранения взрывчатых веществ и зарядной машины прекращаются, а

люди, не связанные с доставкой и заряжанием, выводятся за пределы зоны ____

___________________________________________________________________________

(указать зону)

Очередность заряжания: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ежесменно в блоке работает  __________________________________ человек.

Ответственный за  заряжание и вывод людей из запретной  (опасной)  зоны

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

3. Ввод боевиков

Все  люди,  не  связанные  с  изготовлением и вводом боевиков в заряды,

к  __  час.  __  мин.  "__" _________ 199_ г.  выводятся  за  пределы  зоны

___________________________________. Начало ввода боевиков __ час. __ мин.;

(указать зону)

окончание __ час. __ мин.

Для бескапсюльного взрывания зарядов боевики изготавливаются __________

___________________________________________________________________________

(указать места)

Для  электровзрывания  боевики  изготавливаются  через  __  часов после

окончания  заряжания,  удаления  зарядных  машин,  зарядных труб и остатков

взрывчатых веществ.

Ответственный  за  изготовление  и  ввод  боевиков  и  вывод  людей  из

запретной (опасной) зоны __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать зону, должность, фамилию, инициалы ответственного)

4. Монтаж взрывной сети

Отключение  электроэнергии и установка закороток в шахте производится в

__ час. __ мин. "__" _______ 199_ г.

Ответственный за отключение электроэнергии и установку закороток ______

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Люди,  не  связанные  с  монтажом  взрывной  сети, выводятся за пределы

опасной зоны ____________________________________________________________ в

__ час. __ мин. "__" ________ 199_ г.

Начало монтажа взрывной сети __ час. __ мин. "__" _______ 199_ г.

Окончание монтажа взрывной сети __ час. __ мин. "__" ________ 199_ г.

Ответственный за монтаж взрывной сети и вывод людей из опасной зоны ___

___________________________________________________________________________

(указать зону)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Выпрямительная станция _________________________ подключается к шахтной

силовой сети ______________________________________________________________

Электровзрывная  сеть подключается к выпрямительной станции  или к двум

фазам  силового трансформатора через контактор (магнитный пускатель), или к

электронному устройству, взрывному прибору ________________________________

(указать)

Ответственный _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Закоротки на шахтной силовой сети устанавливаются _____________________

___________________________________________________________________________

Снятие  закороток  на  шахтной  силовой сети проводится по распоряжению

ответственного  за  массовый  взрыв  после доклада ответственного за монтаж

взрывной сети _____________________________ о выводе людей из опасной зоны.

Место взрывной станции ________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ответственный за проверку взрывной сети _______________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный  за  включение  источника  тока на производство массового

взрыва ____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

(включение источника тока проводится по письменному указанию ответственного

руководителя   взрыва   после   получения   им   письменных   подтверждений

руководителей участков о том, что все люди выведены за пределы опасной зоны

_________________________________________________________ в __ час. __ мин.

(указать зону)

"__" _______ 199_ г.)

5. Проветривание района взрыва

Ответственный за вызов и ознакомление ВГСЧ с районом  массового  взрыва

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный  за вентиляцию района массового взрыва, шахты (рудника) в

целом _____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Проветривание района взрыва производится следующим образом:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Время проветривания __ час. __ мин.

Проветривание контролируется подразделением ВГСЧ в следующем порядке: _

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Опасные зоны по действию ударных воздушных волн на период

подготовки массового взрыва

Опасные зоны устанавливаются на период выполнения следующих работ:

А. На время заряжания

В опасную зону ______________________ входят выработки ________________

(указать зону)

Места выставления постов (или предупредительных знаков) _______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ответственный за расстановку и снятие постов и предупредительных знаков

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Б. На время ввода боевиков

В опасную зону _______________________________________ входят выработки

(указать зону)

___________________________________________________________________________

На границе этой зоны посты выставляются в следующих местах: ___________

___________________________________________________________________________

(указать номера постов, места их расположения, фамилии

___________________________________________________________________________

и инициалы постовых)

Ответственный за расстановку и снятие постов __________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

В. На время монтажа (и проверки) взрывной сети

В опасную зону ______________________ входят выработки ________________

(указать зону)

На границе этой зоны посты выставляются в следующих местах: ___________

___________________________________________________________________________

(указать номера постов, места их расположения, фамилии

___________________________________________________________________________

и инициалы постовых)

Ответственный за расстановку и снятие постов __________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Г. На время проверки взрывной сети и взрыва зарядов взрывчатых веществ

В опасную зону ______________________ входят выработки ________________

(указать зону)

___________________________________________________________________________

Места выставления постов ______________________________________________

(указать номера постов, фамилии

___________________________________________________________________________

и инициалы постовых)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Посты охраны опасной зоны на поверхности ______________________________

___________________________________________________________________________

(указать номера постов,

___________________________________________________________________________

места их расположения, фамилии и инициалы постовых)

Ответственный за расстановку и снятие постов __________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

7. Допуск людей в шахту и другие мероприятия

Спуск  горноспасателей  в  шахту  для  проверки  состояния  выработок и

анализа воздуха после взрыва, а также для отключения магистральных проводов

электровзрывной  сети  проводится в __ час. __ мин. "__" _______ 199_ г. по

стволу шахты __________, горизонту ________ м.

Включение  электроэнергии  в районе массового взрыва производится после

отключения  магистральных  проводов взрывной сети от выпрямительной станции

по распоряжению ответственного за массовый взрыв или его заместителя.

Допуск  в шахту горнорабочих проводится ответственным за массовый взрыв

или его заместителем (диспетчером) после проверки отделением ВГСЧ состояния

выработок и их проветривания:

а)  для  обслуживания  электроподстанций, вентиляторных, водоотливных и

подъемных установок _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(перечислить объекты и места их расположения)

___________________________________________________________________________

Ответственные: ________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

б) для работы на участках вне границ опасной зоны _____________________

___________________________________________________________________________

(перечислить объекты и места их расположения)

___________________________________________________________________________

Ответственные _________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

в) для работы на участках в пределах опасной зоны _____________________

___________________________________________________________________________

(перечислить объекты и места их расположения)

___________________________________________________________________________

Ответственные _________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

г) для работы в районе взрыва _________________________________________

___________________________________________________________________________

(перечислить объекты и места их расположения)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ответственные _________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

Ответственный за допуск людей в соседние шахты ________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Оповещение  шахт,  цехов  и других организаций и населения близлежащего

района о производстве массового взрыва и его завершении проводит __________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за организацию оповещения _______________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный   за  инструктаж  работников,  занятых  на  подготовке  и

производстве массового взрыва, ____________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

8. Дополнительные мероприятия:

а) выделить __ огнетушителей из расчета по два у зарядной машины и по два у места заряжания. Подключить противопожарный рукав;

б) обеспечить персонал, осуществляющий доставку взрывчатых веществ и заряжание, изолирующими самоспасателями в количестве __ шт.;

в) контактный провод на расстоянии не менее __ м от места хранения взрывчатых веществ и расположения зарядной машины отключить от силовой сети и заперемычить на рельсовый путь;

г) за сутки до начала работы по заряжанию разработать соответствующие позиции плана ликвидации аварии;

д) обеспечить своевременный сбор просыпи взрывчатых веществ и сдачу ее на склад взрывчатых материалов для уничтожения;

е) заряжание скважин, шпуров и камер производить только после уборки бурового оборудования;

ж) обеспечить ответственных за заряжание выкопировками из проекта с таблицей параметров взрыва, обязать их вести учет заряжаемых взрывчатых материалов, передавать остатки взрывчатых материалов по смене и докладывать ответственному руководителю взрыва о количестве заряженных скважин (камер, шпуров), расходе и остатках взрывчатых материалов;

з) тару из-под взрывчатых веществ выдавать на поверхность.

Лица, ответственные за выполнение дополнительных мероприятий:

пункты "а", "д" и "з": ________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

пункт "в": ____________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

пункт "е": ____________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

пункт "ж": ____________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

пункты "б" и "г": _____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Распорядок проведения

массового взрыва составил _________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата)

_________________________________________________

(подпись)

Распорядок проведения

массового взрыва проверил _________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата)

_________________________________________________

(подпись)

- Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:

Технический руководитель

предприятия (рудника,

шахты и т.п.)

________________________

"__" ___________ 199_ г.

Форма акта

о готовности к проведению массового взрыва подэтажа

(блока, панели)

N ___________ горизонт _________ м шахты _____________ рудника ____________

| N п/п | Дата обследования | Состояние технической готовности блока, горных выработок, транспорта, зарядного оборудования и выводы комиссии | Состав комиссии <*> (данные о руководителях соответствующих служб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | должность | фамилия, инициалы | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

--------------------------------

<*> Определяется приказом руководителя предприятия (рудника, шахты и т.п.).