- Утверждены

Первым заместителем Министра

топлива и энергетики

Российской Федерации

10 декабря 1997 года

Согласовано

письмом Госгортехнадзора России

от 9 декабря 1997 г. N 10-03/736

Введены в действие

с 1 февраля 1998 года

Требования

к химпродуктам, обеспечивающие безопасное

применение их в нефтяной отрасли <*>

Требования

к химпродуктам, правила и порядок допуска

их к применению в технологических процессах

добычи и транспорта нефти

РД 153-39-026-97

--------------------------------

<*> Разработчики: А.А. Куприянов (ГЦСС "Нефтепромхим"), Т.Х. Мелик - Ахназаров (ВНИИНП), В.П. Филлипов (ОАО НТК РМНТК "Нефтеотдача"), Н.А. Лебедев (ОАО "НИИнефтепромхим").

- 1. Область применения

Настоящий руководящий документ устанавливает единые для нефтяной отрасли требования к химпродуктам, правила и порядок допуска их к применению в технологических процессах добычи и транспорта нефти.

Правила и порядок, устанавливаемые настоящим документом, обязательны для предприятий и организаций всех форм собственности при применении химпродуктов отечественного и зарубежного производства в нефтяной отрасли.

- 2. Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 1.5-92. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

ГОСТ 2.114-95. Единая система конструкторской документации.

- Технические условия

ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 10227-86. Топливо для реактивных двигателей. Технические условия.

Программа испытаний химических продуктов, применяемых при добыче и транспорте нефти. Утв. Минтопэнерго РФ 30.09.97.

- 3. Термины и определения

3.1. Нормативный документ - документ, содержащий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. В настоящем руководящем документе данный термин охватывает такие понятия, как стандарты, технические условия и регламенты.

3.2. Испытание - техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой.

3.3. Метод испытания - установление технического правила проведения испытаний.

3.4. Протокол испытаний - документ, содержащий результаты испытаний или другую информацию, относящуюся к испытаниям.

3.5. Испытательная лаборатория - лаборатория, которая проводит испытания.

3.6. Аккредитация (испытательной лаборатории) - официальное признание полномочным (авторитетным) органом компетентности (способности) лаборатории проводить конкретные испытания или конкретные виды испытаний в определенной области деятельности.

3.7. Аккредитованная испытательная лаборатория - испытательная лаборатория, прошедшая аккредитацию.

3.8. Область аккредитации (испытательной лаборатории) - одна работа или несколько работ, на выполнение которых аккредитована данная организация (лаборатория).

3.9. Идентификация продукции - процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на идентификацию продукции требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

3.10. Сертификация - деятельность (третьей стороны, не зависимой от изготовителя, продавца, исполнителя и потребителя продукции) по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям.

3.11. Гигиенический сертификат (гигиеническое заключение) - документ, изданный в соответствии с правилами системы гигиенической сертификации, указывающий, что идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствуют конкретным санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам или другому нормативному документу, согласующий нормативную документацию на продукцию и подтверждающий безопасность продукции с заданными свойствами для здоровья населения и работающих при использовании ее по назначению с соблюдением оговоренных условий применения.

3.12. Производство - технологический процесс получения продукции.

3.13. Природная среда - сочетание природных и природно - антропогенных тел и факторов, оказывающих воздействие на человека, и естественно - ресурсные экономические показатели хозяйственной деятельности.

3.14. Документ о качестве - документ, содержащий следующие сведения: наименование предприятия - изготовителя и (или) его товарный знак, наименование продукта, номер партии, дату изготовления, обозначение нормативной или технической документации, результаты анализов о соответствии химпродукта требованиям нормативной или технической документации.

3.15. Инструкция по применению - документ, содержащий сведения о технологии применения химпродукта в нефтяной отрасли.

3.16. MSDS - Material Safety Data Sheet - документ производителя (поставщика) химпродукции, обязательный в странах ЕЭС, США и др., в котором указываются меры безопасности при обращении с химпродуктом.

- 4. Общие положения

4.1. Разрешение на безопасное применение химпродуктов в технологических процессах добычи и транспорта нефти осуществляет Госгортехнадзор России на основании сертификата, выданного уполномоченным Минтопэнерго РФ сертификационным центром, имеющим в своем составе испытательную лабораторию и лицензию Госгортехнадзора России на проведение данного вида работ.

Испытательная лаборатория должна быть аккредитована Госстандартом России на независимость и техническую компетентность в области испытаний химпродуктов, применяемых в технологических процессах добычи и транспорта нефти.

4.2. Проведение работ по допуску химпродуктов к применению осуществляется по договору с заказчиком. В качестве заказчиков могут выступать отечественные и зарубежные предприятия, организации и фирмы, независимо от формы их собственности, а также физические лица.

4.3. При рассмотрении вопроса о допуске химпродукта к применению в технологических процессах добычи и транспорта нефти проверяют показатели качества продукции и используют методы испытаний, позволяющие полно и достоверно подтвердить соответствие продукции единым отраслевым требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества населения и окружающей природной среды.

Все работы по допуску химпродуктов проводят на конфиденциальной основе. За нарушение конфиденциальности сертификационный центр несет юридическую ответственность.

- 5. Требования к химпродуктам, допускаемым

к применению в технологических процессах

добычи и транспорта нефти

- 5.1. Требования к нормативной документации

5.1.1. Построение, изложение, оформление и содержание стандартов на продукцию должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.5, при разработке технических условий - ГОСТ 2.114.

Документация должна содержать требования, обеспечивающие безопасность продукции для жизни, здоровья и имущества населения и охраны окружающей природной среды. В документацию на химпродукты, предназначенные для применения в нефтяной отрасли, должны быть включены:

область и условия применения;

химический состав и физико - химические свойства;

токсикологическая характеристика (класс опасности по ГОСТ 12.1.007, характер воздействия на организм человека, сведения о способности вещества к образованию токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах, в том числе в присутствии других веществ и факторов, гигиенические нормативы допустимого содержания в средах и методы их контроля);

характеристика продукции по пожаровзрывоопасности;

меры безопасности при производстве и применении продукции;

меры по оказанию первой помощи при отравлении;

требования к маркировке, упаковке, транспортировке и хранению;

способы утилизации (обезвреживания) продукции.

5.1.2. Нормативные документы на продукцию должны быть обязательно согласованы с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора в порядке, установленном в данной службе.

- 5.2. Требования к номенклатуре показателей

5.2.1. Номенклатура физико - химических показателей химпродуктов должна включать:

В общем случае:

плотность при 20 град. C;

кинематическую вязкость при 20 град. C;

температуру кипения;

температуру застывания.

Для химпродуктов класса полиакриламидов, целлюлозы и т.п.:

массовую долю сухого остатка;

характеристическую вязкость;

скрин - фактор для раствора с концентрацией полимера 0,1 г/куб. дм;

время растворения полимера в воде;

количество нерастворимого остатка в воде.

5.2.2. Номенклатуру показателей пожаровзрывоопасности устанавливают в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

5.2.3. Номенклатуру санитарно - гигиенических и санитарно - токсикологических показателей устанавливают органы государственного санитарно - эпидемиологического надзора при согласовании (гигиенической экспертизе) использования продукции по целевому назначению.

5.3. Химпродукты, допускаемые к применению в технологических процессах добычи и транспорта нефти, не должны оказывать отрицательного влияния на качество получаемых нефтепродуктов.

Оценку влияния химпродуктов на качество получаемых нефтепродуктов проводят в соответствии с Программой испытаний химических продуктов, применяемых при добыче и транспорте нефти.

- 6. Правила допуска химпродуктов к применению

в технологических процессах добычи

и транспорта нефти

Правила допуска химпродуктов к применению в технологических процессах добычи и транспорта нефти устанавливают объем испытаний и последовательность их проведения.

6.1. Для обеспечения безопасного применения химпродуктов в технологических процессах добычи и транспорта нефти химпродукты должны пройти следующие виды испытаний:

идентификацию химпродукта;

определение физико - химических показателей;

определение показателей пожаровзрывоопасности;

определение санитарно - гигиенических и санитарно - токсикологических показателей;

оценку влияния химпродукта на качество получаемых нефтепродуктов.

6.2. Испытания проводят на образцах химпродукта, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю.

6.2.1. Идентификацию представленного образца химпродукта и определение его физико - химических показателей в соответствии с п. 5.2.1 проводит испытательная лаборатория, аккредитованная Госстандартом России на независимость и техническую компетентность в области испытаний химпродуктов, применяемых в технологических процессах добычи и транспорта нефти.

По результатам испытаний оформляют Протокол испытаний. При получении неудовлетворительных результатов при идентификации дальнейшие испытания данного образца не проводят.

6.2.2. Для определения показателей пожаровзрывоопасности (при отсутствии Заключения о пожаровзрывоопасных свойствах продукции) сертификационный центр передает идентифицированный образец химпродукта в испытательную лабораторию, аккредитованную для этих целей.

6.2.3. Для получения Гигиенического сертификата (гигиенического заключения) на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти (при их отсутствии) сертификационный центр передает идентифицированный образец в органы государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

К образцу химпродукта прилагается следующая документация:

нормативный (технический) документ на химпродукт, технологический регламент и инструкция по применению - для химпродуктов отечественного производства;

MSDS (на русском языке), спецификация на поставку, техническая информация (инструкция по применению) - для химпродуктов зарубежного производства.

6.2.4. Для оценки влияния химпродуктов на качество получаемых нефтепродуктов сертификационный центр передает идентифицированный образец с характеристикой на химпродукт, составленной по форме (Приложение Б), в испытательную лабораторию, аккредитованную Госстандартом России для этих целей.

По результатам испытаний оформляют Протокол испытаний и Заключение о влиянии химпродукта на качество получаемых нефтепродуктов.

6.2.5. Сертификационный центр обеспечивает хранение образца химпродукта в соответствии с требованиями прилагаемых нормативных (технических) документов.

- 7. Порядок получения допуска химпродуктов

к применению в технологических процессах

добычи и транспорта нефти

Порядок получения допуска химпродуктов к применению в технологических процессах добычи и транспорта нефти включает:

подачу заявки на допуск химпродукта и принятие решения о проведении работ;

представление образца химпродукта и документации на него;

экспертизу представленной документации;

проведение испытаний;

анализ полученных результатов испытаний и принятие решения о допуске химпродукта;

внесение химпродукта в отраслевой Перечень химпродуктов, согласованных и допущенных к применению в нефтяной отрасли.

- 7.1. Подача заявки на допуск химпродукта

и принятие решения о проведении работ

7.1.1. Для проведения работ по допуску заказчик направляет заявку в сертификационный центр. Форма заявки приведена в Приложении А.

7.1.2. Сертификационный центр рассматривает заявку и в срок не позднее 10 дней сообщает заказчику решение о проведении работ.

- 7.2. Представление образца химпродукта

и документации на него

7.2.1. Образец химпродукта в количестве 1 кг, представляемый заказчиком, должен быть герметично упакован и маркирован с указанием следующих сведений:

наименования химпродукта, марки;

номера партии;

даты изготовления;

обозначения соответствующего нормативного документа на продукцию;

наименования предприятия - изготовителя.

При представлении образца зарубежного производства маркировка должна быть выполнена на языке оригинала и на русском языке.

7.2.2. К образцу химпродукта отечественного производства прилагают:

акт отбора пробы;

документ о качестве;

проект ТУ (Технические требования) - на стадии лабораторных испытаний;

технические условия или стандарт, инструкцию по применению, Гигиенический сертификат (гигиеническое заключение) и Заключение о пожаровзрывоопасных свойствах химпродукта - на стадии опытного и промышленного производства.

К образцу химпродукта зарубежного производства прилагают:

MSDS;

спецификацию на поставку с указанием номера контракта;

техническую информацию (инструкцию по применению).

Документацию на химпродукт зарубежного производства представляют на языке оригинала и на русском языке, заверенную подписью ответственного лица и печатью.

Вместе с документацией заказчик представляет в виде пояснительной записки следующую информацию:

состав химпродукта (эти сведения по требованию заказчика могут быть представлены в конфиденциальной форме);

планируемые объекты применения;

сроки и объемы применения;

характер производства;

расчетное значение средней и максимально возможной концентрации химпродукта в товарной нефти с учетом периодичности применения.

- 7.3. Экспертиза представленной документации

7.3.1. Экспертиза представленной документации включает:

проверку комплектности представленных документов;

контроль наличия и полноты номенклатуры показателей, установленных требованиями к химпродуктам, допускаемым к применению в технологических процессах добычи и транспорта нефти.

- 7.4. Проведение испытаний

Сертификационный центр проводит испытания в объеме, указанном в разделе 6.

- 7.5. Анализ полученных результатов испытаний

и принятие решения о допуске химпродукта

7.5.1. На основании результатов проведенных испытаний и полученных Заключений сертификационный центр принимает решение о возможности применения заявленного химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти и оформляет сертификат на применение химпродукта в соответствии с Приложением В.

7.5.2. Срок действия сертификата устанавливают с учетом срока действия Гигиенического сертификата (гигиенического заключения). Для продления срока действия сертификата необходимо предъявить в сертификационный центр новый Гигиенический сертификат (гигиеническое заключение) и образец химпродукта для идентификации.

- 7.6. Внесение химпродукта в отраслевой Перечень

химпродуктов, согласованных и допущенных

к применению в нефтяной отрасли

7.6.1. Химпродукты, допущенные к применению, сертификационный центр включает в отраслевой Перечень химпродуктов, согласованных и допущенных к применению в нефтяной отрасли (Приложение Г).

7.6.2. Сертификационный центр ежеквартально передает отраслевой Перечень в Госгортехнадзор России.

- Приложение А

Форма

Заявка

на проведение работ по допуску химпродуктов

отечественного производства в нефтяной отрасли

__________________________________________________________________

(наименование предприятия - заявителя)

Юридический адрес ________________________________________________

Телефон ________________________ Факс ____________________________

просит провести   допуск   к   применению   в   нефтяной   отрасли

химпродукта ______________________________________________________

(наименование химпродукта)

Нормативный или технический документ _____________________________

(обозначение)

Назначение химпродукта ___________________________________________

Гигиенический сертификат _________________________________________

(номер, дата, кем выдан, срок действия,

__________________________________________________________________

область применения)

Растворимость в нефти: растворим, нерастворим (нужное подчеркнуть)

Характер применения:   опытное, промышленное (нужное подчеркнуть)

Оплату гарантируем.

Дата

Руководитель предприятия _____________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер        _____________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Окончание Прил. А

Форма

Заявка

на проведение работ по допуску химпродуктов

зарубежного производства в нефтяной отрасли

__________________________________________________________________

(наименование предприятия - заявителя)

Юридический адрес ________________________________________________

Телефон ________________________ Факс ____________________________

просит провести   допуск   к   применению   в   нефтяной   отрасли

химпродукта ______________________________________________________

(наименование химпродукта)

Нормативный или технический документ _____________________________

(обозначение)

Назначение химпродукта ___________________________________________

Разработчик химпродукта __________________________________________

Изготовитель химпродукта _________________________________________

Контракт _________________________________________________________

(номер контракта или предконтрактной документации)

Растворимость в нефти: растворим, нерастворим (нужное подчеркнуть)

Характер применения:   опытное, промышленное (нужное подчеркнуть)

Оплату гарантируем.

Дата

Руководитель предприятия _____________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер        _____________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

МП

- Приложение Б

Форма

Характеристика на химпродукт

Наименование (торговая марка, шифр) ______________________________

Назначение _______________________________________________________

Класс соединения _________________________________________________

Обозначение нормативного (технического) документа ________________

Разработчик продукта и нормативного

(технического) документа _________________________________________

Завод - изготовитель _____________________________________________

Характер производства ____________________________________________

Физико - химическая характеристика: ______________________________

Агрегатное состояние _____________________________________________

Цвет _____________________________________________________________

Вязкость при 20 град. C, кв. мм/с ________________________________

Температура застывания, град. C __________________________________

Температура кипения, град. C _____________________________________

Температура вспышки, град. C _____________________________________

Температура самовоспламенения, град. C ___________________________

Растворимость в воде _____________________________________________

Растворимость в нефти ____________________________________________

Требования безопасности __________________________________________

Характер применения ______________________________________________

Планируемые сроки и объемы применения ____________________________

Предполагаемые объекты применения ________________________________

Расчетное значение  средней  и максимально возможной массовой доли

химпродукта в нефти с учетом периодичности применения, % _________

Характеристику составил __________________________________________

(должность, Ф.И.О., дата, подпись)

МП

- Приложение В

Форма

Министерство топлива и энергетики

Российской Федерации

__________________________________________________________________

(наименование организации)

Сертификат

на применение химпродукта в технологических процессах

добычи и транспорта нефти

N _______ от _______

Химпродукт _______________________________________________________

(наименование, обозначение нормативного или

__________________________________________________________________

технического документа, коды ОКП, ТН ВЭД)

допущен к применению на территории Российской Федерации в качестве

__________________________________________________________________

(назначение)

Заявитель ________________________________________________________

(наименование организации, адрес, код ОКПО)

Срок действия сертификата ________________________________________

Руководитель организации

_________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

МП

- Приложение Г

Форма

Перечень

химпродуктов, согласованных и допущенных

к применению в нефтяной отрасли

| Регистрационный номер сертификата | Дата регистрации | Химпродукт |  |  |  | Заявитель |  | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание. 3 - наименование химпродукта;

4 - обозначение нормативного (технического)

документа на химпродукт;

5 - код ОКП химпродукта;

6 - код ТН ВЭД СНГ химпродукта;

7 - наименование организации - заявителя;

8 - код ОКПО организации - заявителя.