Утверждены

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 24 марта 1992 г. N 6

(в ред. Изменения и дополнения N 1, утв. Постановлением

Госгортехнадзора РФ от 25.05.1995 N 27,

Постановления Госгортехнадзора РФ от 02.11.2001 N 48)

Единые правила

безопасности при взрывных работах

ПБ 13-01-92

Утратили силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 1

(к § 3, 71, Прил. 4)

Инструкция

о порядке хранения, транспортирования, использования

и учета взрывчатых материалов

(в ред. Изменения и дополнения N 1, утв. Постановлением

Госгортехнадзора РФ от 25.05.1995 N 27)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми предприятиями народного хозяйства, использующими взрывчатые вещества или средства инициирования, прострелочные и взрывные аппараты при ведении взрывных, научных и экспериментальных работ, для учебных целей, а также осуществляющими хранение, перевозку взрывчатых материалов, изготовление простейших гранулированных и водосодержащих ВВ на предприятиях, ведущих взрывные работы.

1.2. Органы госгортехнадзора на подконтрольных предприятиях, использующих взрывчатые материалы для ведения взрывных работ, осуществляют контроль за соблюдением порядка хранения, транспортирования, перевозки, использования и учета ВМ, изготовления ВВ; на предприятиях, где хранятся и перевозятся взрывчатые материалы, а также в научно-исследовательских организациях и учебных заведениях, использующих взрывчатые материалы для научно-исследовательских, экспериментальных работ или в учебных целях, - контроль за соблюдением порядка хранения и учета взрывчатых материалов.

1.3. Органы внутренних дел осуществляют контроль за соблюдением установленных правил приобретения, хранения и перевозки взрывчатых материалов, а также за состоянием охраны взрывчатых материалов на складах предприятий.

2. Хранение взрывчатых материалов

2.1. Взрывчатые материалы должны храниться в предназначенных для этой цели помещениях и местах <*>, отвечающих установленным требованиям. Организация хранения ВМ должна исключать их утрату, а условия хранения - порчу.

--------------------------------

<*> Далее - места хранения ВМ.

2.2. Места хранения ВМ (кроме ящиков и сейфов сменного хранения ВМ, размещаемых вблизи мест ведения взрывных работ) должны быть приняты в эксплуатацию комиссиями из представителей предприятия-владельца, органов госгортехнадзора, внутренних дел, в том числе госпожнадзора. Приемка должна оформляться актом, в котором указывается соответствие места хранения проекту.

В приемке кратковременного склада ВМ и участкового пункта хранения представитель органа госгортехнадзора может не участвовать.

2.3. Предприятия обязаны иметь на каждый постоянный и временный стационарные склады ВМ, а также на раздаточные камеры паспорта по форме 9 <*>. Один экземпляр паспорта должен храниться на рабочем месте заведующего складом ВМ.

--------------------------------

<*> Здесь и далее - формы, приведенные в Приложениях к настоящей Инструкции.

2.4. На эксплуатацию складов ВМ, раздаточных камер, сейфов в научных и учебных заведениях и участковых пунктов хранения ВМ предприятия обязаны получить свидетельства органов госгортехнадзора (форма 7).

2.5. Порядок хранения ВМ в участковых пунктах, ящиках (сейфах), расположенных вблизи мест ведения взрывных работ, а в научных и учебных организациях - в помещениях с сейфами и помещениях-сейфах должен определяться инструкциями, утвержденными руководителями предприятий по согласованию с органами госгортехнадзора.

2.6. В научных и учебных организациях изготовленные взрывчатые материалы необходимо хранить в специально предназначенных для этого сейфах. Не допускается совместное (в одном сейфе) хранение вновь изготовленных взрывчатых материалов с взрывчатыми веществами или средствами инициирования, на которые имеются разрешения Госгортехнадзора о допуске к применению.

2.7. Распакованные ящики, мешки, коробки и контейнеры с ВМ в местах хранения должны быть закрыты крышками или завязаны.

2.8. На складах ВМ хранилища с взрывчатыми материалами должны запираться на замки и опломбироваться или опечатываться. В складах ВМ с круглосуточным дежурством раздатчиков опломбирование или опечатывание хранилищ может не проводиться.

2.9. При прекращении работ, связанных с использованием ВМ, на срок более 6 мес. оставшиеся на складе взрывчатые материалы должны быть вывезены в другое место хранения ВМ.

3. Прием, отпуск и учет взрывчатых материалов

3.1. Доставленные на места хранения ВМ должны быть без промедления помещены в хранилища, на площадки и т.п. и оприходованы на основании отправочных заводских (транспортных) документов, наряд-накладной или наряд-путевки.

3.2. Предприятие обязано вести учет прихода и расхода взрывчатых материалов на складах ВМ в Книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов (форма 1) и Книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов (форма 2).

3.3. Индивидуальные заводские номера изделий с ВВ при выдаче взрывникам должны регистрироваться в Книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов. Электродетонаторы и капсюли-детонаторы в металлических гильзах допускается маркировать специальными устройствами, обозначающими административный район, предприятие и номер взрывника с указанием их в упомянутой Книге.

3.4. Формы учета:

3.4.1. Книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов (форма 1) должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью или пломбой органа госгортехнадзора.

Книгу должны вести заведующие и раздатчики базисных и расходных складов ВМ.

Взрывчатые материалы каждого наименования должны учитываться раздельно.

Остаток взрывчатых материалов по каждому наименованию должен быть подсчитан и занесен в книгу на конец текущих суток. Записи в книге необходимо делать только по тем взрывчатым материалам, количество которых изменилось за сутки.

3.4.2. Книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов (форма 2) должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью или пломбой органа госгортехнадзора. Книга предназначена для складов и раздаточных камер, с которых производятся выдача ВМ взрывникам и прием от них остатков ВМ. Она также должна вестись заведующим складом и раздатчиками.

В конце каждых суток необходимо подсчитать, сколько и каких (по наименованиям) взрывчатых материалов израсходовано, и под чертой записать их расход (отпущенные взрывчатые материалы за вычетом возвращенных). Выведенное в Книге количество израсходованных за сутки взрывчатых материалов должно записываться ежедневно в Книгу по форме 1.

При проведении массовых взрывов допускается выдавать ВМ непосредственно на местах работ с оформлением в отдельном, предназначенном для этого экземпляре Книги учета, выдачи и возврата взрывчатых материалов (форма 2). Данные о расходе ВМ в изложенном выше порядке также должны указываться в основном экземпляре Книги формы 2, находящемся на складе ВМ, в котором в графах 7, 11 расписывается лицо, доставившее ВМ на места работы.

Движение ВМ в участковых пунктах хранения должно учитываться в Книгах по форме 2у.

3.4.3. Наряд-накладная (форма 3) служит для отпуска взрывчатых материалов с одного места хранения на другое.

Она должна выписываться бухгалтерией предприятия (шахты, рудника, карьера и т.п.), в ведении которого находится склад, отпускающий ВМ, в четырех экземплярах, которые подписываются соответствующими руководителем и главным (старшим) бухгалтером, регистрируются в специальной книге бухгалтерии с указанием порядкового номера, даты выдачи и наименования получателя.

Наряд-накладная должна выдаваться бухгалтерией получателю для предъявления на склад вместе с доверенностью на получение взрывчатых материалов.

Заведующий складом (раздатчик), отпустив ВМ, один экземпляр наряд-накладной обязан хранить на складе, другой выдать получателю как сопроводительный документ и два экземпляра с доверенностью получателя передать в бухгалтерию. Один из экземпляров остается при бухгалтерской проводке для списания взрывчатых материалов со склада, а другой - при счете или авизо направляется получателю.

При передаче взрывчатых материалов с одного склада ВМ на другой, принадлежащих одному и тому же предприятию, наряд-накладная должна выписываться в трех экземплярах. Заведующий складом, отпустив взрывчатые материалы, два экземпляра обязан оставить на складе и один экземпляр выдать получателю как сопроводительный документ.

При доставке взрывчатых материалов со склада на склад доставщик, получивший ВМ, и заведующий складом (раздатчик), выдавший взрывчатые материалы, обязаны расписаться в наряд-накладной о получении и выдаче ВМ.

По наряд-накладным также должен проводиться отпуск доставщикам ВМ со склада для перевозки в участковые пункты хранения и к местам массовых взрывов. В таких случаях наряд-накладная может подписываться руководителем взрывных работ предприятия (шахты, рудника, карьера и т.п.) или начальником цеха (службы) взрывных работ в двух экземплярах. Заведующий складом (раздатчик), отпустив затребованные взрывчатые материалы, один экземпляр наряд-накладной обязан хранить на складе, другой - выдать доставщику как сопроводительный документ.

3.4.4. Наряд-путевка на производство взрывных работ (форма 4) служит для отпуска взрывчатых материалов взрывникам (мастерам-взрывникам).

Наряд-путевка должна подписываться начальником участка (цеха), на котором проводятся взрывные работы, или его заместителем (прорабом, старшим мастером и т.п.).

На шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, кроме того, наряд-путевка должна подписываться руководителями службы взрывных работ и вентиляции (лицами, их замещающими) и утверждаться руководителем шахты (лицом, выдающим наряд по шахте).

После взрывных работ взрывник (мастер-взрывник), на имя которого выписана наряд-путевка, и руководившее работами в смене лицо технического надзора обязаны подтвердить своими подписями в наряд-путевке фактический расход взрывчатых материалов по назначению. Остатки ВМ, а также наряд-путевки по окончании рабочей смены взрывниками лично должны быть сданы на склады ВМ (раздаточные камеры, участковые пункты хранения). В исключительных случаях порядок возврата остатков ВМ и наряд-путевок с учетом конкретных условий может быть изменен по согласованию с органом госгортехнадзора.

Взрывчатые материалы не должны выдаваться взрывникам (мастерам-взрывникам), не отчитавшимся в израсходовании ранее полученных ВМ.

Наряд-путевка является на складе основанием для записи выданных ВМ в Книгу учета выдачи и возврата взрывчатых материалов, а заполненная после окончания работы - для списания их в Книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов.

3.5. В приходно-расходных документах не допускаются записи карандашом, помарки и подчистки записей, а всякого рода исправления должны выполняться проставлением новых цифр. Каждое исправление должно быть объяснено и подписано лицом, внесшим его.

Перечисленные в п. 3.4 приходно-расходные документы должны храниться на предприятиях не менее трех лет.

3.6. На складе ВМ должны быть образцы подписей лиц, имеющих право подписывать наряд-путевки и наряд-накладные на отпуск взрывчатых материалов, а также образцы подписей лиц, имеющих право подтверждать фактический расход ВМ. Образцы подписей должны быть заверены руководителем предприятия (шахты, рудника, карьера и т.п.). Отпуск взрывчатых материалов по указанным документам, подписанным другими лицами, запрещается.

3.7. Порядок учета взрывчатых материалов в раздаточных камерах должен быть аналогичным установленному для складов ВМ.

3.8. На базисном складе ВМ допускается выполнять операции по выдаче взрывникам (мастерам-взрывникам) взрывчатых материалов для производства взрывных работ и приемке от них остатков ВМ в порядке, установленном приказом руководителя предприятия.

3.9. Для получения взрывчатых материалов, прибывших на станцию железной дороги, пристань, другой транспортный пункт, руководитель предприятия обязан направить ответственного за прием работника с доверенностью и вооруженную охрану.

3.10. Бухгалтерия предприятия должна вести учет прихода и расхода взрывчатых материалов на основании приходно-расходных документов, представляемых заведующими складами ВМ.

4. Проверка правильности учета, хранения и наличия ВМ

Правильность учета, хранения и наличия взрывчатых материалов на складах должна проверяться ежемесячно лицами, назначенными руководителем предприятия (шахты, рудника, карьера и т.п.), и периодически - представителем органа госгортехнадзора. Допускается не распаковывать невскрытые ящики, мешки, пакеты, коробки и контейнеры при исправности и целостности пломбы и упаковки.

Число электродетонаторов, капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, других средств инициирования во вскрытых ящиках должно проверяться в тамбуре хранилища, в отдельной камере или вне хранилища. При этом изделия необходимо выкладывать на столы, отвечающие установленным требованиям.

В случае выявления при проверке недостачи или излишков взрывчатых материалов об этом немедленно должно быть сообщено руководителю предприятия, органам госгортехнадзора и внутренних дел для принятия мер.

5. Приобретение взрывчатых материалов

5.1. Для приобретения взрывчатых материалов предприятие во всех случаях должно получить разрешение органа внутренних дел, выданное на основании соответствующего свидетельства органа госгортехнадзора (форма 5).

5.2. Для получения свидетельства на приобретение ВМ руководитель предприятия должен обратиться с заявлением в орган госгортехнадзора.

5.3. В заявлении указываются:

какое количество и какие именно ВМ необходимы, даты и номера разрешений Госгортехнадзора на их применение;

для какой цели, на каких работах будут использованы ВМ; номер и дата разрешения органа госгортехнадзора на право производства взрывных работ или работ с ВМ (п. 6 настоящей Инструкции);

на какой срок нужны ВМ;

на каком складе будут храниться ВМ, какие остатки их имеются к моменту подачи заявления и в какой срок ожидается поставка заявленных взрывчатых материалов. Если ВМ будут храниться на складе другого предприятия, то к заявлению прилагается копия договора (или выписка из него) об аренде склада;

ежемесячный расход взрывчатых материалов (ориентировочно).

5.4. На основании заявления орган госгортехнадзора выдает предприятию свидетельство на приобретение взрывчатых материалов со сроком действия до шести месяцев.

5.5. Разрешение на приобретение ВМ должно выдаваться органом внутренних дел на срок до 6 мес. на основании соответствующего заявления руководителя предприятия и свидетельства органа госгортехнадзора.

5.6. Научные и учебные организации, использующие взрывчатые материалы или изделия со взрывчатыми веществами, на применение которых в производственных условиях нет разрешения Госгортехнадзора, могут получать в органах внутренних дел разрешения на приобретение таких ВМ на основании поданного заявления с указанием причины отсутствия свидетельства органа госгортехнадзора и сведений, перечисленных в п. 5.3 настоящей Инструкции, а также данных о том, к какой группе по степени опасности при хранении и перевозке относятся приобретаемые ВМ. Кроме того, в заявлении указываются стандарты (ТУ) и эксплуатационные документы, в которых содержатся требования к безопасности перевозки и хранения указанных ВМ.

5.7. Предприятие не имеет права передавать (продавать) ВМ другому предприятию при отсутствии у последнего разрешения на приобретение взрывчатых материалов, выданного органом внутренних дел.

6. Получение разрешений на право производства

взрывных работ или работ с взрывчатыми материалами

6.1. Для получения разрешения на право производства взрывных работ или работ с взрывчатыми материалами (форма 6) руководитель предприятия обязан обратиться с заявлением в орган госгортехнадзора.

6.2. В заявлении указываются:

наименование предприятия;

места работ, их постоянный или разовый характер;

сведения о руководителе взрывных работ (работ с взрывчатыми материалами) - фамилия, имя, отчество, специальность по образованию, занимаемая должность, наличие прав на руководство соответствующими работами;

сведения о месте хранения ВМ (название, расположение, принадлежность, вместимость).

6.3. К заявлению должны быть приложены:

при взрывных работах на земной поверхности - выкопировка из плана местности с нанесением мест производства взрывных работ, границ опасной зоны и находящихся в ее пределах жилых и производственных зданий, сооружений, железных и шоссейных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и т.п.

Примечание.

В случаях ведения взрывных работ на строительстве трубопроводов, каналов, железнодорожных линий, автомобильных дорог и других объектов большой протяженности (площади) вместо выкопировки из плана местности допускается представление схематического плана местности с нанесением на него перечисленных данных и объектов;

при взрывных работах в подземных условиях - сведения об опасности шахты (рудника, объекта геологоразведочных работ и т.п.) по газу и пыли;

при взрывных работах в населенных пунктах и при обработке металлов энергией взрыва - проект на взрывные работы;

при сейсморазведочных работах с использованием взрывчатых материалов - схемы профилей работ, типовая схема охраны опасной зоны;

при выполнении взрывных работ на водных объектах и в прибрежной водоохранной зоне - копия разрешения органов рыбоохраны;

иные документы по требованию органа госгортехнадзора, уточняющие характер работ, условия их выполнения, в том числе подлежащие согласованию.

6.4. При смене руководителя взрывных работ (работ с ВМ) разрешение должно быть заменено.

В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) лица, на имя которого выдано разрешение, руководитель предприятия может без переоформления разрешения назначить приказом на его должность другого специалиста, отвечающего требованиям настоящих Правил.

6.5. При взрывных работах по предупреждению аварий или ликвидации их последствий порядок получения разрешений определяется руководителем предприятия по согласованию с органом госгортехнадзора.

7. Получение разрешений на право хранения

взрывчатых материалов

7.1. Предприятия, осуществляющие хранение ВМ на складах, отдельных площадках, в сейфах научных и учебных организаций и т.п., должны иметь соответствующие разрешения органов внутренних дел.

Для получения разрешения руководитель предприятия обязан направить органу внутренних дел соответствующее заявление с копией свидетельства органа госгортехнадзора на эксплуатацию этого места хранения ВМ.

7.2. Свидетельство на эксплуатацию места хранения ВМ (форма 7) руководитель предприятия получает в органе госгортехнадзора на основании заявления, в котором указываются:

тип и назначение места хранения ВМ, его расположение;

фамилия, инициалы и должность лица, ответственного за эксплуатацию места хранения ВМ;

наличие проекта строительства, дата его утверждения и регистрационный номер;

испрашиваемый срок действия свидетельства.

7.3. К заявлению прилагаются копии паспорта склада (в установленных случаях) и акт приемки места хранения ВМ в эксплуатацию.

При отсутствии паспорта прилагаются схема места хранения ВМ и план прилегающей местности в радиусе, соответствующем безопасному расстоянию, рассчитанному по ударной воздушной волне от наибольшего по вместимости объекта хранения ВМ.

Для передвижного склада прилагаются копии паспорта, акта приемки склада в эксплуатацию и приводится свидетельство ГАИ о его допуске к перевозке ВМ, указание района, обслуживаемого складом.

7.4. Свидетельство на эксплуатацию места хранения ВМ выдается органом госгортехнадзора на срок, не превышающий три года.

7.5. Разрешение на право хранения взрывчатых материалов выдается органом внутренних дел на срок, не превышающий срок действия свидетельства органа госгортехнадзора. Оно должно храниться на рабочем месте заведующего складом (руководителя службы взрывных работ).

8. Получение разрешений на право изготовления простейших

гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ

на пунктах, расположенных на предприятиях,

ведущих взрывные работы

Для получения такого разрешения (форма 8) руководитель предприятия должен направить органу госгортехнадзора заявление с копией акта комиссии о приемке в эксплуатацию пункта изготовления ВВ и предъявить другие документы, содержащие сведения о технологии изготовления ВВ, обслуживающем персонале, а также соответствующие эксплуатационные документы, подлежащие возврату.

Разрешение выдается на срок не более трех лет.

9. Получение разрешений на перевозку взрывчатых материалов

9.1. Разрешение на перевозку взрывчатых материалов должно выдаваться органом внутренних дел на основании заявления руководителя предприятия, а также копии разрешения на приобретение ВМ или в соответствующих случаях разрешения органов госгортехнадзора на право производства взрывных работ (работ с ВМ).

При этом необходимо руководствоваться следующим:

9.1.1. Перевозка взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов железнодорожным, водным и воздушным транспортом государственных предприятий может проводиться в установленном порядке без разрешений органов внутренних дел по транспортным документам.

9.1.2. С завода-изготовителя транспортными средствами негосударственных предприятий и со складов на склады различных предприятий независимо от территориального расположения перевозка должна осуществляться по отправительским документам (наряд-накладным) с разрешения органов внутренних дел.

9.1.3. С одного склада на другой, принадлежащих одному и тому же предприятию, перевозка должна проводиться по наряд-накладной и к местам производства взрывных работ (использования или испытаний ВМ) - по наряд-накладной или наряд-путевке. При этом разрешения органов внутренних дел не требуется, если ВМ перевозятся в пределах одной области или края (республики), не имеющих областного деления.

9.2. Разрешение на перевозку взрывчатых материалов выдается органом внутренних дел со сроком действия до 6 мес.

Форма 1

к Приложению 1

___________________________________________________________

(наименование предприятия (шахты, рудника, карьера и т.п.),

которому принадлежит склад)

КНИГА

учета прихода и расхода взрывчатых материалов

Начата _______________ 19__ г.

Наименование ВМ ___________________________________

| Приход |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  | Под- пись про- ве- ряю- щего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чис- ло, ме- сяц | ос- та- ток на каж- дое чис- ло | от- ку- да, по ка- ким до- ку- мен- там по- лу- че- но | дата из- го- тов- ле- ния | но- мер пар- тии | при- ход за сут- ки | все- го с на- чала ме- сяца | чис- ло, ме- сяц | ку- да, по ка- ким до- ку- мен- там от- пу- щено | но- мер пар- тии | рас- ход за сут- ки | все- го с на- чала ме- сяца |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Форма 2

к Приложению 1

___________________________________________________________

(наименование предприятия (шахты, рудника, карьера и т.п.),

которому принадлежит склад)

КНИГА

учета выдачи и возврата взрывчатых материалов

Начата _______________ 19__ г.

| Да- та вы- да- чи | Фами- лия взрыв- ника (мас- тера- взрыв- ника) | Да- та, но- мер на- ряд- пу- тев- ки | Наи- мено- вание выда- вае- мых ВМ, номе- ра пар- тий изде- лий | Еди- ница из- ме- ре- ния | Коли- чест- во вы- дан- ных ВМ | Под- пись взрыв- ника (мас- тера- взрыв- ника) о по- луче- нии ВМ | Коли- чест- во из- рас- ходо- ван- ных ВМ | Коли- чест- во воз- вра- щен- ных ВМ, номе- ра изде- лий | Под- пись раз- дат- чика (зав. скла- дом) о по- луче- нии ВМ | Под- пись взрыв- ника (мас- тера- взрыв- ника) о сда- че ВМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание.

При использовании различных ВМ графы 4, 6, 8 и 9 должны быть дополнительно разделены для записи в каждой графе только одного вида ВВ, СИ, ПВА, а также ступеней замедления электродетонаторов.

Форма 2у

к Приложению 1

___________________________________________________________

(наименование предприятия (шахты, рудника, карьера и т.п.))

КНИГА

учета прихода и расхода ВМ

Шкаф N ____ участкового пункта хранения ВМ

______________________________

Начата _______________ 19__ г.

┌────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────

│Да- │Ф.И.О.│                      Приход

│та, │лица, ├────┬───────────────────────────────────────────────┬

│сме-│дос-  │но- │                наименование ВМ                │

│на  │тавив-│мер ├────────┬─────────────┬────────┬───┬──┬──┬──┬──┼

│    │шего  │на- │ ВВ, кг,│   ЭД, шт.   │зажига- │ДШ,│  │  │  │  │

│    │ВМ    │ряд-│ номера │             │тельные │ м │  │  │  │  │

│    │      │нак-│патронов│             │патроны,│   │  │  │  │  │

│    │      │лад-│        │             │трубки  │   │  │  │  │  │

│    │      │ной,├──┬──┬──┼──┬──┬─┬──┬──┼────┬───┤   │  │  │  │  │

│    │      │дата│  │  │  │  │  │ │  │  │ОШ, │КД,│   │  │  │  │  │

│    │      │    │  │  │  │  │  │ │  │  │ м  │шт.│   │  │  │  │  │

├────┼──────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼

│  1 │   2  │  3 │ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│9│10│11│ 12 │ 13│ 14│15│16│17│18│

├────┼──────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼

│    │      │    │  │  │  │  │  │ │  │  │    │   │   │  │  │  │  │

└────┴──────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴────┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴

Продолжение

──────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────

│ Подпись │           Получено для взрывания

┬───┬─────┤  лица,  ├────┬────────────────────────────────────────

│ам-│поли-├────┬────┤но- │            наименование ВМ

│пу-│эти- │дос-│при-│мер ├────────┬──────────────┬────────┬───┬──┬

│лы,│лено-│та- │няв-│на- │ ВВ, кг,│    ЭД, шт.   │зажига- │ДШ,│  │

│шт.│вые  │вив-│шего│ряд-│ номера │              │тельные │ м │  │

│   │сосу-│шего│ВМ  │пу- │патронов│              │патроны,│   │  │

│   │ды,  │ВМ  │    │тев-│        │              │трубки  │   │  │

│   │шт.  │    │    │ки  ├──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┼────┬───┤   │  │

│   │     │    │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │ОШ, │КД,│   │  │

│   │     │    │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │ м  │шт.│   │  │

┼───┼─────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼───┼──┼

│ 19│  20 │ 21 │ 22 │ 23 │24│25│26│27│28│29│30│31│ 32 │ 33│ 34│35│

┼───┼─────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼───┼──┼

│   │     │    │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │    │   │   │  │

┴───┴─────┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴───┴───┴──┴

Продолжение

───────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────

│   Подпись  │           Возвращено

─────────┬───┬─────┼──────┬─────┼─────────────────────────────────

│ам-│поли-│взрыв-│лица,│         наименование ВМ

┬──┬──┬──┤пу-│эти- │ника, │вы-  ├────────┬──────────────┬────────┬

│  │  │  │лы,│лено-│полу- │дав- │ВВ, кг, │    ЭД, шт.   │зажига- │

│  │  │  │шт.│вые  │чивше-│шего │номера  │              │тельные │

│  │  │  │   │сосу-│го ВМ │ВМ   │патронов│              │патроны,│

│  │  │  │   │ды,  │      │     │        │              │трубки  │

│  │  │  │   │шт.  │      │     ├──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┼────┬───┼

│  │  │  │   │     │      │     │  │  │  │  │  │  │  │  │ОШ, │КД,│

│  │  │  │   │     │      │     │  │  │  │  │  │  │  │  │ м  │шт.│

┼──┼──┼──┼───┼─────┼──────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼

│36│37│38│ 39│  40 │  41  │  42 │43│44│45│46│47│48│49│50│ 51 │ 52│

┼──┼──┼──┼───┼─────┼──────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼

│  │  │  │   │     │      │     │  │  │  │  │  │  │  │  │    │   │

┴──┴──┴──┴───┴─────┴──────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴───┴

Продолжение

──────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────

│   Подпись    │Общий остаток в участ-

────────────────┬───┬─────┼──────┬───────┤ковом пункте хранения

│ам-│поли-│взрыв-│лица,  ├────────────────────────

┬───┬──┬──┬──┬──┤пу-│эти- │ника, │приняв-│    наименование ВМ

│ДШ,│  │  │  │  │лы,│лено-│сдав- │шего ВМ├────────┬──────────────┬

│ м │  │  │  │  │шт.│вые  │шего  │       │ ВВ, кг,│    ЭД, шт.   │

│   │  │  │  │  │   │сосу-│ВМ    │       │ номера │              │

│   │  │  │  │  │   │ды,  │      │       │патронов│              │

│   │  │  │  │  │   │шт.  │      │       ├──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┼

│   │  │  │  │  │   │     │      │       │  │  │  │  │  │  │  │  │

│   │  │  │  │  │   │     │      │       │  │  │  │  │  │  │  │  │

┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼

│ 53│54│55│56│57│ 58│  59 │  60  │   61  │62│63│64│65│66│67│68│69│

┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼

│   │  │  │  │  │   │     │      │       │  │  │  │  │  │  │  │  │

┴───┴──┴──┴──┴──┴───┴─────┴──────┴───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴

Продолжение

───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│Подпись лица,│

├──────┬──────┤

────────────────────────────────────────┬────┬─────┤сдав- │при-  │

│ам- │поли-│шего  │нявше-│

┬─────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┤пу- │эти- │ВМ    │го ВМ │

│зажигательные│ДШ, м│    │    │    │    │лы, │лено-│      │      │

│   патроны,  │     │    │    │    │    │шт. │вые  │      │      │

│    трубки   │     │    │    │    │    │    │сосу-│      │      │

┼─────┬───────┤     │    │    │    │    │    │ды,  │      │      │

│ОШ, м│КД, шт.│     │    │    │    │    │    │шт.  │      │      │

│     │       │     │    │    │    │    │    │     │      │      │

┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤

│  70 │   71  │  72 │ 73 │ 74 │ 75 │ 76 │ 77 │  78 │  79  │  80  │

┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤

│     │       │     │    │    │    │    │    │     │      │      │

┴─────┴───────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴──────┘

Примечания.

1. При использовании различных ВМ графы с наименованиями должны быть разделены для записи отдельных видов ВВ, а также ЭД отдельной ступени замедления.

2. При необходимости предприятия могут вносить в форму Книги изменения, согласованные с органами госгортехнадзора.

Форма 3

(типовая)

к Приложению 1

__________________________________________________________

(наименование предприятия (шахты, рудника, карьера и т.п.)

Наряд-накладная N ____

Складу ВМ ___________________________________________________

Отпустить для _______________________________________________

Через _______________________________________________________

Дата отпуска ________________________________________________

| Наиме- нование ВМ | Единица измере- ния | Затре- бовано | Отпущено |  |  |  | Подпись выдав- шего ВМ | Подпись полу- чившего ВМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коли- чест- во | завод- изго- тови- тель | дата изго- тов- ления | номер партии |  |  |

Руководитель предприятия

Главный (старший) бухгалтер

Примечание.

При необходимости предприятия могут вносить в форму наряд-накладной изменения, согласованные с органами госгортехнадзора.

Форма 4

(типовая)

к Приложению 1

(в ред. Изменения и дополнения N 1, утв. Постановлением

Госгортехнадзора РФ от 25.05.1995 N 27)

Предприятие (шахта, рудник, карьер и т.п.) _______________________

Участок ____________ смена _________

Наряд-путевка N ____

на производство взрывных работ "__" __________ 19__ г.

взрывнику __________________________________

(фамилия, инициалы, рабочий номер)

| Место работы (наиме- нование вырабо- ток, объек- тов) | Подлежит взрыванию |  | Выписано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выдано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заряды в шпурах (сква- жинах и др.), шт. | масса заряда в шпуре (сква- жине и др.), кг | ВВ по наи- мено- вани- ям, кг |  |  | электро- детонато- ров по замедле- ниям, шт. |  |  | кап- сю- лей- де- то- на- то- ров, шт. | ог- не- про- вод- ного шну- ра, м | элект- роза- жига- тель- ных патро- нов, тру- бок, шт. | де- то- ни- рую- щего шну- ра, м | ВВ по наимено- ваниям, кг |  |  | электро- детона- торов по замедле- ниям, шт. |  |  | кап- сю- лей- де- то- на- то- ров, шт. | ог- не- про- вод- ного шну- ра, м | элект- роза- жига- тель- ных патро- нов, тру- бок, шт. | де- то- ни- рую- щего шну- ра, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Всего выписано ___________________________________________________

Всего выдано _____________________________________________________

Руководитель участка _____________________________________________

Руководитель вентиляционной службы <*> ___________________________

ВМ выдал ____________________  Руководитель службы взрывных

(заведующий складом   работ <*> _________________________

или раздатчик)     Утверждаю <*> _____________________

Дата выдачи _________________                   (технический

руководитель шахты)

ВМ получил __________________  Взрывные работы разрешаю __________

(взрывник)                                  (лицо

___________________________________

технического надзора - руководитель

___________________________________

взрывных работ в данной смене)

--------------------------------

<*> Только для шахт и рудников, опасных по газу или пыли.

(оборотная сторона)

| Место работы (наи- мено- вание выра- боток, объек- тов) | Взорвано |  | Израсходовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись лица техни- ческого надзо- ра, под- твер- ждаю- щего расход ВМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заря- дов в шпурах (сква- жинах и др.), шт. | масса заряда в шпурах (сква- жинах и др.), кг | ВВ по наи- мено- вани- ям, кг |  |  | элект- роде- тона- торов по за- медле- ниям, шт. |  |  | кап- сю- лей- де- то- на- то- ров, шт. | ог- не- про- вод- ного шну- ра, м | элект- розажи- гатель- ных патро- нов, трубок, шт. | де- то- ни- рую- щего шну- ра, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Всего израсходовано ______________________________________________

___________________________

(подпись взрывника)

Остаток ВМ принял ________________________________________________

(заведующий складом ВМ или раздатчик)

Дата __________________________

Фамилия  и  инициалы  лица  технического  надзора  -  руководителя

взрывных работ в данной смене, подтверждающего расход ВМ _________

__________________________________________________________________

Фамилия и инициалы рабочих, привлекаемых к доставке ВВ ___________

__________________________________________________________________

Заполненная наряд-путевка по окончании взрывных работ подлежит сдаче на склад ВМ взрывником (мастером-взрывником), проводившим взрывание. Передача наряда-путевки другим лицам и необоснованная задержка ее сдачи являются нарушением установленного порядка.

Примечание.

При необходимости предприятия могут вносить в форму наряд-путевки изменения, согласованные с органами госгортехнадзора.

Форма 5

к Приложению 1

Свидетельство

на приобретение взрывчатых материалов

Выдано _______________________________________________________

(наименование органа госгортехнадзора)

Кому _________________________________________________________

(наименование предприятия - шахты, рудника, карьера

и т.п.)

на приобретение следующих взрывчатых материалов:

| Наименование взрывчатых материалов | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | цифрами | прописью |

Перечисленные    взрывчатые    материалы   предназначены   для

использования ____________________________________________________

Будут храниться ______________________________________________

Дополнительные требования к перевозке и хранению

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок действия настоящего свидетельства -

до "__" _______________ 19__ г.

Должность, Ф.И.О., подпись _______________________________________

(представителя органа госгортехнадзора)

"__" _______________ 19__ г.

М.П.

Примечание.

Настоящее Свидетельство является основанием для получения в органах внутренних дел разрешения на приобретение (перевозку) взрывчатых материалов.

Форма 6

к Приложению 1

Разрешение

на право производства взрывных работ (работ с ВМ) <*>

Выдано _______________________________________________________

(наименование органа госгортехнадзора)

Кому _________________________________________________________

(наименование предприятия - шахты, рудника, карьера

и т.п.)

на право производства взрывных работ (работ с ВМ) <*>

на _______________________________________________________________

(наименование объекта, места работы)

с целью __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководство  взрывными  работами  (работы  с ВМ)  возложено на

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

При  производстве работ  должен соблюдаться порядок  хранения,

перевозки,    использования   и   учета   взрывчатых   материалов,

установленный Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

Условия хранения ВМ __________________________________________

Особые условия _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок действия настоящего разрешения - до _____________________

Должность, Ф.И.О., ___________________________________________

подпись            ___________________________________________

(представителя органа госгортехнадзора)

"__" _______________ 19__ г.

М.П.

--------------------------------

<*> Ненужное зачеркнуть.

Форма 7

к Приложению 1

Свидетельство

на эксплуатацию _______________________________________

(наименование места хранения ВМ)

_______________________________________________________

предприятие, цех (участок)

Выдано _______________________________________________________

(наименование органа госгортехнадзора)

на основании _____________________________________________________

под персональную ответственность _________________________________

(фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________

должность ответственного лица)

Емкость:

| N п/п | Наименование ВМ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Особые условия _______________________________________________

__________________________________________________________________

Срок действия настоящего свидетельства - до __________________

Должность, Ф.И.О., ___________________________________________

подпись            ___________________________________________

(представителя органа госгортехнадзора)

"__" _______________ 19__ г.

М.П.

Примечание.

Настоящее Свидетельство является основанием для получения в органах внутренних дел разрешения на хранение ВМ.

Форма 8

к Приложению 1

Разрешение

на право изготовления простейших гранулированных

и водосодержащих взрывчатых веществ на пунктах,

расположенных на предприятиях, ведущих

взрывные работы

Выдано _______________________________________________________

(наименование органа госгортехнадзора)

Кому _________________________________________________________

(наименование предприятия - шахты, рудника, карьера

и т.п.)

предоставляется право изготовления взрывчатых веществ ____________

__________________________________________________________________

(наименование взрывчатых веществ)

на _______________________________________________________________

(указывается тип пункта изготовления, его местонахождение,

количество пунктов)

__________________________________________________________________

с целью __________________________________________________________

(указывается, каким предприятием и где будут

применяться изготовленные ВВ)

Хранение изготовленных ВВ будет осуществляться на ____________

__________________________________________________________________

(указываются места хранения)

Руководство работами по изготовлению ВВ возложено на _________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

(перечень документов, которыми необходимо руководствоваться

при изготовлении ВВ)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Особые условия _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок действия настоящего разрешения - до _____________________

Должность, Ф.И.О., ___________________________________________

подпись            ___________________________________________

(представителя органа госгортехнадзора)

"__" _______________ 19__ г.

М.П.

Форма 9

(типовая)

к Приложению 1

__________________________________________________________

(наименование предприятия, шахты, рудника, карьера и т.п.)

Паспорт

склада взрывчатых материалов

1. Склад ВМ __________________________________________________

(наименование и местонахождение склада)

2. Тип склада ________________________________________________

(базисный, расходный, постоянный, временный,

__________________________________________________________________

поверхностный, полууглубленный, углубленный, подземный)

3. Хранилища, расположенные на территории склада:

для хранения ВВ __________________________________________________

(число и номера хранилищ)

__________________________________________________________________

для хранения СИ __________________________________________________

(число и номера хранилищ)

для хранения ПВА _________________________________________________

(число и номера хранилищ)

4. Из какого материала построены здания: _____________________

а) для хранения ВВ ___________________________________________

хранилище N ___________________________________________

__________________________________________________________________

хранилище N ___________________________________________

__________________________________________________________________

хранилище N ___________________________________________

__________________________________________________________________

б) для хранения средств инициирования: _______________________

хранилище N ___________________________________________

__________________________________________________________________

хранилище N ___________________________________________

__________________________________________________________________

в) для хранения прострелочных и взрывных аппаратов:

хранилище N ___________________________________________

__________________________________________________________________

┌───┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┐

│   │                                          │  Единица │Номер │

│   │                                          │ измерения│храни-│

│   │                                          │          │лища, │

│   │                                          │          │пока- │

│   │                                          │          │затель│

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┤

│5. │Характеристика стеллажей:                 │          │      │

│   │высота от уровня пола до верхней полки    │     м    │      │

│   │расстояние от нижней полки до пола        │    -"-   │      │

│   │расстояние от верхней полки до потолка    │    -"-   │      │

│   │расстояние от стены до стеллажа           │    -"-   │      │

│   │ширина прохода между стеллажами           │    -"-   │      │

│   │число полок                               │    шт.   │      │

│6. │Характеристика помостов для штабельного   │          │      │

│   │хранения:                                 │          │      │

│   │высота помостов (поддонов). над полом     │     м    │      │

│   │расстояние от стены до помостов (поддонов)│    -"-   │      │

│   │ширина прохода между помостами (поддонами)│    -"-   │      │

│7. │Характеристика площадок:                  │          │      │

│   │длина                                     │     м    │      │

│   │ширина                                    │    -"-   │      │

│   │высота над уровнем грунта                 │    -"-   │      │

│   │вид покрытия                              │          │      │

│8. │Предельная вместимость склада:            │          │      │

│   │тротил и его сплавы                       │     т    │      │

│   │ВВ на основе аммиачной селитры            │    -"-   │      │

│   │порох                                     │    -"-   │      │

│   │..........................................│          │      │

│   │капсюли-детонаторы (масса ВВ - числитель, │          │      │

│   │количество - знаменатель)                 │т/тыс. шт.│      │

│   │электродетонаторы (масса ВВ - числитель,  │          │      │

│   │количество - знаменатель)                 │    -"-   │      │

│   │детонирующий шнур (масса ВВ - числитель,  │          │      │

│   │количество - знаменатель)                 │ т/тыс. м │      │

│   │огнепроводный шнур (масса пороха -        │          │      │

│   │числитель, количество - знаменатель)      │    -"-   │      │

│   │..........................................│          │      │

│9. │Устройство земляных валов:                │          │      │

│   │высота вала                               │     м    │      │

│   │материал вала                             │          │      │

│   │ширина по низу                            │     м    │      │

│   │ширина по верху                           │    -"-   │      │

│   │расстояние от стен здания до нижней кромки│          │      │

│   │вала                                      │    -"-   │      │

│10.│Молниезащита:                             │          │      │

│   │число молниеотводов                       │    шт.   │      │

│   │высота молниеотводов                      │     м    │      │

│   │расстояние между молниеотводами и стеной  │          │      │

│   │здания хранилища                          │     м    │      │

│   │сопротивление заземления (расчетное)      │    Ом    │      │

│   │число молниеотводов от вторичных          │          │      │

│   │воздействий молнии                        │    шт.   │      │

│   │минимальное расстояние между контуром     │     м    │      │

│   │заземления защиты от вторичных воздействий│          │      │

│   │молнии и стеной здания                    │          │      │

│11.│Противопожарные мероприятия:              │          │      │

│   │на какое расстояние вокруг здания снят    │          │      │

│   │дерн (ширина минерализованной полосы)     │     м    │      │

│   │число огнетушителей                       │    шт.   │      │

│   │число бочек с водой                       │    -"-   │      │

│   │число ящиков с песком                     │    -"-   │      │

└───┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┘

Противопожарная канава: ширина (по верху), м _________________

глубина, м _____________; расстояние от ограждения, м ____________

запретная зона вокруг склада: ширина, м __________________________

очистка от хвойного леса, м ______________________________________

водоемы: число и вместимость (искусственных, естественных)

__________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

пожарные насосы (тип, производительность) ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

прочее оборудование (ведра, багры, ломы и др.) ___________________

__________________________________________________________________

12. Ограждение: ______________________________________________

материал _____________________________________________________

высота и длина (каждой стороны), м ___________________________

расстояние до стен ближайшего хранилища, м ___________________

ворота, калитки (число, конструкция, материал) _______________

__________________________________________________________________

13. Освещение склада: ________________________________________

напряжение сети, В ___________________________________________

тип светильников _____________________________________________

число осветительных точек ____________________________________

источник тока ________________________________________________

наличие резервного освещения _________________________________

14. Сигнализация и связь (какая):

а) с охраной _________________________________________________

б) с пожарной частью _________________________________________

в) с предприятием (шахтой, рудником, карьером и т.п.) ________

__________________________________________________________________

15. Охрана склада:

вид охраны ___________________________________________________

(ведомственная, вневедомственная)

общее количество персонала ___________________________________

днем

число постов _________________________________________________

ночью

количество блокпостов сторожевых собак _______________________

16. Наименование приборов (какие, сколько) ___________________

для измерения температуры воздуха ____________________________

__________________________________________________________________

прочие (для проверки молниезащиты и др.) _____________________

__________________________________________________________________

17. Подсобные помещения на территории склада (перечислить):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

18. Доставка  ВМ  от  железнодорожной   станции  (пристани)  к

складу:

тип дороги ___________________________________________________

__________________________________________________________________

расстояние ___________________________________________________

название    станции   (наименование   дороги)   или   пристани

(местонахождение) ________________________________________________

__________________________________________________________________

19. Для подземных складов:

тип склада ___________________________________________________

(ячейковый, камерный)

местонахождение ______________________________________________

__________________________________________________________________

(горизонт, выработка, подводящая к складу)

расстояние от ствола шахты, м ________________________________

расстояние по вертикали от поверхности, м ____________________

20. Дата приемки в эксплуатацию ______________________________

21. Приложение к паспорту поверхностного склада:

а) план расположения склада и прилегающей местности в радиусе,

соответствующем  безопасному  расстоянию, рассчитанному по ударной

воздушной   волне  от  наибольшего  по  вместимости  хранилища  ВМ

(масштаб  не  менее  1:10000),  с  нанесением  всех зданий, дорог,

естественных  преград  движению  воздушной волны и пр. с указанием

расстояний;

б)   план   территории  склада  (масштаб  не  менее  1:500)  с

нанесением  на  него  всех  зданий,  оград, ворот, калиток и пр. с

указанием расстояний;

в) схема расположения заземлителей молниезащиты.

22. Дата заполнения паспорта _________________________________

Подписи:

Руководитель предприятия               _______________________

(шахты, рудника, карьера и т.п.)              (фамилия)

Составлен в _____ экз.

Один экземпляр хранится на складе ВМ.

Примечание.

При размещении на территории склада пунктов изготовления и подготовки ВВ, лаборатории и т.п. в приложении к Паспорту указываются их основные характеристики.

Приложение 2

(к § 5)

Инструкция

о порядке допуска к применению новых взрывчатых

материалов, машин, устройств и приборов

для взрывных работ

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 3

(к § 7)

Форма журнала учета испытаний ВМ <*>

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 4

(к § 9, 66)

Инструкция

по устройству и эксплуатации складов ВМ

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 5

(к § 10, 45)

Инструкция

по перевозке ВМ

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 6

(к § 34, 35, 36)

Положение

о единой книжке взрывника (мастера-взрывника) <*>

Утратило силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 7

(к § 39, 40, 41)

Форма удостоверения

о сдаче экзаменов квалификационной комиссии

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 8

(к § 66, 67, 68, 69, 287, Прил. 4)

Инструкция

по определению безопасных расстояний

при взрывных работах и хранении ВМ

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 9

(к § 166)

Инструкция

по мерам безопасности в отношении ядовитых газов,

образующихся при массовых взрывах

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 10

(к § 172)

Форма журнала

регистрации отказов при взрывных работах

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 11

(к § 9, Прил. 4)

Инструкция

по проектированию, устройству и эксплуатации

молниезащиты складов ВМ

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48

Приложение 12

(к § 9)

Инструкция

о порядке охраны складов ВМ

Общие положения

1. Все базисные и расходные склады, а также площадки для хранения ВМ на земной поверхности относятся к категории объектов со строгим режимом охраны и должны охраняться круглосуточно.

2. Руководители предприятий обязаны обеспечивать надежную охрану складов ВМ, строгий пропускной режим, оборудование технических средств охраны (ограждение, освещение, связь, сигнализация), а также строительство необходимых караульных помещений, вышек, вольеров для служебных собак и т.д.

3. Вид охраны, состав, количество, дислокация постов и порядок охраны склада устанавливаются руководителем предприятия по согласованию с местным органом внутренних дел. Порядком охраны должно предусматриваться ее усиление в ночное время.

Для усиления охраны могут использоваться караульные собаки, размещаемые на блокпостах.

4. Организация охраны складов ВМ в соответствии с утвержденной дислокацией постов и блокпостов караульных собак должна осуществляться непосредственно начальником охраны предприятия, а там, где его нет, - руководителем предприятия.

5. Комплектование личным составом подразделений охраны складов ВМ должно проводиться из числа лиц, морально устойчивых, физически пригодных к несению охраны, грамотных, хорошо знающих службу охраны и умеющих владеть оружием.

6. Охрана склада ВМ устанавливается для:

а) обеспечения пропускного режима, контроля ввоза и вывоза ВМ;

б) предотвращения и пресечения попыток проникновения на склад, хищений ВМ, а также для принятия соответствующих мер при стихийных бедствиях на охраняемом складе или в непосредственной близости от него.

7. Охрана подземных складов ВМ может быть возложена на раздатчиков ВМ при условии круглосуточного их дежурства. В подземных складах ВМ, оборудованных автоматической охранной сигнализацией, раздатчики (лица охраны) в нерабочие дни могут не присутствовать. В таких случаях склады должны запираться на замки и опечатываться или опломбироваться.

Порядок охраны взрывчатых материалов, размещенных в ящиках и сейфах в подземных выработках вне складов и раздаточных камер с ВМ, должен быть определен руководителем предприятия.

Охрана передвижного склада ВМ может осуществляться его заведующим (раздатчиком), шофером, другими лицами при условии круглосуточного посменного их дежурства.

8. С личным составом охраны складов ВМ необходимо проводить систематические занятия по изучению инструкции по службе охраны, материальной части оружия, а также учебные стрельбы по специальным программам.

9. Требования к организации охраны, ее комплектованию, размещению и оборудованию караульных помещений, вышек, блокпостов, обязанностям лиц караула, к подготовке личного состава, разводу и смене караулов, а также к их действиям по сигналам тревоги и при нападении на склад должны определяться инструкциями (положениями, наставлениями), утвержденными руководителями предприятий по согласованию с органами внутренних дел.

Вооружение караулов

10. Личный состав караула должен быть вооружен огнестрельным оружием.

Лиц охраны подземных складов необходимо обеспечивать холодным, а передвижных складов ВМ - огнестрельным оружием.

Вид оружия (нарезное, гладкоствольное) определяется по согласованию с органом внутренних дел.

11. Оружие и боеприпасы в караульном помещении должны храниться с соблюдением соответствующих требований органа внутренних дел.

Оружие и боеприпасы стрелкам могут выдаваться начальником караула, старшим стрелком или лицом, исполняющим его обязанности, перед заступлением на посты и должны приниматься от них по возвращении в караульное помещение. Выдача и прием оружия и боеприпасов подлежат оформлению каждый раз в Журнале учета выдачи и приема оружия.

12. Наличие и состояние оружия и боеприпасов в карауле должны проверяться руководителем предприятия или лицами, на то уполномоченными, раз в квартал, а начальником охраны и другими лицами, назначенными приказом, - ежемесячно с отметкой в специальном журнале.

Пропускной режим

13. Пропускной режим вводится на объектах, указанных в п. 1 настоящей Инструкции, и включает в себя следующие основные мероприятия:

установление порядка прохода на объект;

установление порядка ввоза, внесения, вывоза и выноса ВМ;

оборудование служебных помещений, обеспечивающее пропускной режим (караульные и сторожевые помещения, контрольно-пропускные и проездные пункты).

Разработанные мероприятия по пропускному режиму надлежит оформлять приказом руководителя предприятия и объявлять всем работникам охраняемого объекта.

14. Для осуществления прохода и проезда на территорию объекта и обратно, а также ввоза, внесения, вывоза и выноса ВМ должны вводиться пропуска. Порядок их оформления определяется руководителем предприятия.

15. Работники органов внутренних дел и госгортехнадзора имеют право посещать склады по служебным удостоверениям в сопровождении работников предприятия.

Проверка караулов

16. Право проверки караулов и пропускного режима имеют: вышестоящие хозяйственные руководители, руководитель предприятия и специально назначенные им лица, а также работники органов внутренних дел.

Частота проверок должна устанавливаться руководителем предприятия по согласованию с органом внутренних дел с учетом конкретных условий.

Приложение 13

(к § 172, 218, 223.1, 272, 346)

Перечень

нормативно-технических документов, рекомендуемых

для использования при разработке на предприятиях инструкций

(дополнительных мер безопасности), подлежащих

согласованию с органами Госгортехнадзора

Утратила силу. - Постановление Госгортехнадзора РФ

от 02.11.2001 N 48