Введен

Постановлением

Госстандарта России

от 5 декабря 2003 г. N 346-ст

Дата введения -

1 июля 2004 года

Межгосударственный стандарт

Безопасность оборудования

Термины и определения

Safety of machinery. Terms and definitions

ГОСТ ЕН 1070-2003

Предисловие

1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта России.

Внесен Госстандартом России.

2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 23 от 22 мая 2003 г.).

За принятие проголосовали:

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ Наименование государства │  Наименование национального органа  │

│                          │          по стандартизации          │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Азербайджанская Республика│Азстандарт                           │

│Грузия                    │Грузстандарт                         │

│Кыргызская Республика     │Кыргызстандарт                       │

│Республика Армения        │Армгосстандарт                       │

│Республика Беларусь       │Госстандарт Республики Беларусь      │

│Республика Казахстан      │Госстандарт Республики Казахстан     │

│Республика Молдова        │Молдова-Стандарт                     │

│Российская Федерация      │Госстандарт России                   │

│Республика Таджикистан    │Таджикстандарт                       │

│Республика Узбекистан     │Узстандарт                           │

│Туркменистан              │Главгосслужба "Туркменстандартлары"  │

│Украина                   │Госпотребстандарт Украины            │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

3. Настоящий стандарт представляет собой идентичный текст европейского стандарта ЕН 1070-98 "Безопасность оборудования. Термины и определения".

4. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 декабря 2003 г. N 346-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ЕН 1070-2003 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2004 года.

5. Введен впервые.

Введение

Цель разработки настоящего стандарта, содержащего идентичный текст европейского стандарта ЕН 1070-98, - предоставить конструкторам, изготовителям оборудования и другим заинтересованным сторонам современную непротиворечивую и недвусмысленную терминологию в области безопасности оборудования для достижения соответствия с европейским законодательством.

Настоящий стандарт объединяет понятия, относящиеся к безопасности оборудования, взятые из стандартов типа А (основополагающих стандартов по безопасности), стандартов типа В (групповых стандартов по безопасности) и из Международного электротехнического словаря (МЭС).

В стандарте приведены эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области безопасности оборудования.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по вопросам безопасности оборудования, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001. Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методика.

3. Термины и определения

3.1. СТАНДАРТЫ ТИПА А: Основополагающие      de  Typ A-Normen

стандарты по безопасности, содержащие основные   en  type A standards

концепции, принципы конструирования и общие      fr  normes de type A

аспекты, которые могут быть применены к

оборудованию всех видов.

(См. 3.1 ЕН 414 [1]).

3.2. СТАНДАРТЫ ТИПА В: Групповые стандарты   de  Typ B-Normen

по безопасности, которые относятся к одному      en  type B standards

аспекту безопасности или к одному типу           fr  normes de type B

защитного устройства и которые могут быть

применены к оборудованию широкого диапазона:

- стандарты типа В1 распространяются на

определенные аспекты безопасности (например,

безопасное расстояние, температура поверхности,

шум);

- стандарты типа В2 распространяются на

устройства, обеспечивающие безопасность

(например, двуручное устройство управления,

блокирующее устройство).

(См. 3.2 ЕН 414 [1]).

3.3. СТАНДАРТЫ ТИПА С: Стандарты по          de  Typ C-Normen

безопасности машин, содержащие детальные         en  type C standards

требования по безопасности отдельных видов       fr  normes de type C

машин или группы однородных машин.

(См. 3.3 ЕН 414 [1]).

3.4. ОБОРУДОВАНИЕ: Совокупность связанных    de  Maschine

между собой частей или устройств, из которых     en  machinery

по крайней мере одно движется, а также элементы  fr  machine

привода, управления и энергетические узлы,

которые предназначены для определенного

применения, в частности для обработки,

производства, перемещения или упаковки

материала.

К термину "оборудование" относят также

машину и совокупность машин, которые так

устроены и управляемы, что они функционируют как

единое целое для достижения одной и той же цели.

Примечание - В приложении А

ГОСТ ИСО/ТО 12100-1 представлено общее

схематическое изображение машины.

(См. 3.1 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.5. НАДЕЖНОСТЬ: Способность оборудования    de  Zuverlassigkeit

безотказно выполнять заданные функции при        en  reliability

определенных условиях и в заданном интервале     fr  fiabilite

времени.

(См. 3.2 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.6. РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ МАШИНЫ: Возможность  de  Instandhaltbarkeit

содержать машину в таком состоянии или вернуть       einer Maschine

ее в такое состояние, в котором она могла бы     en  maintainability of a

выполнять функции в области предназначенного         machine

применения (см. 3.12 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1),       fr  maintenabilite d'une

причем содержание машины в исправности может         machine

быть обеспечено инструкцией изготовителя и с

помощью предусмотренных для этого средств.

(См. 3.3 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.7. БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИНЫ: Способность машины de  Sicherheit einer

выполнять функции и иметь возможность быть           Maschine

транспортируемой, устанавливаемой, регулируемой, en  safety of a machine

обслуживаемой, демонтируемой и утилизируемой в   fr  securite d'une machine

условиях предназначенного использования

(см. 3.15) согласно инструкции изготовителя

(а в некоторых случаях, в течение заданного

интервала времени, согласно руководству по

эксплуатации) без травмирования или нанесения

другого вреда здоровью.

(См. 3.4 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.8. ОПАСНОСТЬ: Источник возможных травм или de  Gefahrdung

нанесения другого вреда здоровью.                en  hazard

Примечание - Понятие "опасность" применяют   fr  phenomene dangereux

в общем сочетании с другими понятиями, которые

связаны с ожидаемыми травмами или другим вредом

для здоровья: опасностью удара электрическим

током, опасностью раздавливания, опасностью

пореза, опасностью отравления и т.д. Опасности,

которые исходят от оборудования, описаны в

разделе 4 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1.

(См. 3.5 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.9. ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ: Любая ситуация,       de  Gefahrdungssituation

которой человек подвержен опасности или          en  hazardous situation

опасностям.                                      fr  situation dangereuse

(См. 3.6 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.10. РИСК: Комбинация вероятностей и        de  Risiko

степени тяжести возможных травм или нанесения    en  risk

другого вреда здоровью в опасной ситуации        fr  risque

(См. 3.7 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.11. ОЦЕНКА РИСКА: Оценка вероятности и     de  Risikobewertung

степени тяжести возможного травмирования или     en  risk assessment

нанесения другого вреда здоровью в опасной       fr  estimation du risque

ситуации с целью выбрать необходимые меры

безопасности.

Примечание - Раздел 6 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1

рассматривает оценку риска.

(См. 3.8 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.12. ОПАСНАЯ ФУНКЦИЯ МАШИНЫ: Любая функция  de  gefahrdende

машины, которая во время работы вызывает             Maschinenfunktion

опасность.                                       en  hazardous machine

(См. 3.9 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).                   function

fr  fonction dangereuse

d'une machine

3.13. ОПАСНАЯ ЗОНА: Зона внутри и (или)      de  Gefahrbereich

вокруг машины, в которой человек подвергается    en  danger zone

риску травмирования или нанесения другого вреда  fr  zone dangereuse

здоровью.

Примечание - Опасности, которые вызывают

риск в соответствии с этим определением:

- либо постоянно действующие при

предназначенном использовании машины (опасное

движение ее подвижных частей, электрическая дуга

при сварке и т.д.);

- либо возникающие неожиданно (неожиданный

пуск и т.д.).

(См. 3.10 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.14. КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ: Ряд действий,      de  Konstruktion einer

включая:                                             Maschine

а) исследование самой машины, учитывая все   en  design of a machine

стадии ее жизненного цикла:                      fr  conception d'une

1) конструирование;                              machine

2) транспортирование и ввод в эксплуатацию:

- сборка,

- установка,

- регулировка;

3) применение (использование):

- настройка, обучение/программирование или

процесс переналадки,

- эксплуатация (работа),

- очистка,

- поиск последствий отказов и повреждений,

- техническое обслуживание;

4) вывод из эксплуатации, демонтаж,

утилизацию;

б) разработку руководства по эксплуатации

относительно всех вышеупомянутых стадий

(исключая конструирование) по 5.5 ГОСТ ИСО/ТО

12100-2 [2].

(См. 3.11 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.15. ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ:  de  bestimmungsgemasse

Применение, при котором машину используют            Verwendung einer

согласно назначению, предусмотренному                Maschine

изготовителем, или которое является обычным      en  intended use of a

для конструкции и назначения машины. К               machine

предназначенному использованию относят, кроме    fr  utilisation normale

того, соответствие техническим инструкциям,          d'une machine

изложенным в руководстве по эксплуатации

(см. 5.5 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 [2]), где должны

быть описаны возможные случаи неправильного

использования.

Примечание - В числе возможных случаев

неправильного использования при оценке риска

должны быть учтены следующие случаи поведения:

- возможное ошибочное поведение вследствие

обычной невнимательности, но не вследствие

преднамеренного неправильного использования

машины;

- реакция персонала в случае ошибки в

работе, простоя и т.д. во время использования

машины;

- поведение, которое можно определить как

"путь наименьшего сопротивления" при решении

задачи;

- преднамеренное поведение на некоторых

машинах (особенно на машинах для

непроизводственного назначения) определенной

категории людей, например, детей или людей с

замедленной реакцией. (См. 5.7.1 ГОСТ ИСО/ТО

12100-1).

(См. 3.12 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.16. КРИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:      de  direkt wirkende

Функции машины, нарушение которых привело бы к       Sicherheitsfunktionen

повышению риска травмирования или нанесения      en  safety critical

другого вреда здоровью.                              functions

Имеются две категории критических функций    fr  fonctions de securite

безопасности:                                        directe

а) специфические функции безопасности,

которые специально предусмотрены для обеспечения

безопасности. Например:

- предотвращающие неожиданный пуск

(блокировка в сочетании с отдельными защитными

устройствами),

- препятствующие повторению рабочего цикла,

- двуручное управление;

б) функции самой машины, обеспечивающие

безопасность, но не являющиеся специфическими

функциями. Например:

- ручное управление одним опасным механизмом

во время наладки при отключенных защитных

устройствах. (См. 3.7.9 и 4.1.4 ГОСТ ИСО/ТО

12100-2 [2]),

- управление скоростью или температурой,

которые поддерживаются машиной в безопасном

диапазоне.

(См. 3.13.1 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.17. ДУБЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:      de  indirekt wirkende

Функции, отказ которых не ведет непосредственно      Sicherheitsfunktionen

к опасности, однако уменьшает уровень            en  back-up functions

безопасности. Они охватывают автоматический      fr  fonctions de securite

контроль (см. 3.7.6 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 [2])         indirecte

любой критической функции безопасности

(например, контроль правильной работы

позиционного переключателя, относящегося к

блокирующему устройству).

(См. 3.13.2 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.18. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ: Дублирующая   de  automatische

функция безопасности, которая обеспечивает           Uberwachung

заданный уровень безопасности, если способность  en  automatic monitoring

составной части или элемента машины выполнять    fr  auto-surveillance

свои функции уменьшается или условия работы

изменяются до опасного уровня.

Есть две категории автоматического контроля:

- непрерывный автоматический контроль путем

немедленного включения мер безопасности, если

наступает отказ;

- дискретный автоматический контроль, когда

функция безопасности включается во время

последующего рабочего цикла машины, если

произошел отказ.

(См. 3.14 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.19. ВЕДУЩИЙ К ОПАСНОМУ СОСТОЯНИЮ ОТКАЗ:    de  Ausfall, der zum

Любой отказ машины или перебой в ее                  gefahrlichen Zustand

энергоснабжении, который приводит к опасному         fuhrt

состоянию.                                       en  failure to danger

(См. 3.16 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).              fr  defaillance dangereuse

3.20. СНИЖЕНИЕ РИСКА ПУТЕМ КОНСТРУИРОВАНИЯ:  de  Risikominderung durch

К снижению риска относят:                            Konstruktion

- устранение или уменьшение как можно        en  risk reduction by

большего числа опасностей путем соответствующего     design

выбора конструкции;                              fr  prevention intrinseque

- ограничение возможности подвергнуть

человека неустранимым опасностям или опасностям,

которые могут быть достаточно снижены. Снижение

риска может быть достигнуто также сокращением

времени проведения работ в опасных зонах.

Примечание - Раздел 3 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2

[2] рассматривает снижение риска путем

конструирования.

(См. 3.18 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.21. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ: Использование de  technische

специальных технических средств (защитных или        Schutzmassnahmen

предохранительных устройств), чтобы защитить     en  safeguarding

персонал от опасности, которая не может быть     fr  protection

полностью устранена или достаточно ограничена

конструированием.

Примечание - Раздел 4 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2

[2] рассматривает технические меры защиты.

(См. 3.19 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.22. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Меры       de  Benutzerinformation

безопасности, состоящие из коммуникативных       en  information for use

элементов, таких как тексты, слова, знаки,       fr  informations pour

сигналы, символы или диаграммы, применяемые          l'utilisation

вместе или по отдельности для передачи

информации потребителю. Они предназначены для

профессиональных и (или) непрофессиональных

потребителей.

Примечание - Раздел 5 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2

[2] содержит информацию потребителю.

(См. 3.20 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.23. ОПЕРАТОР: Лицо, которое занимается     de  Operator

установкой и пуском в эксплуатацию, наладкой,    en  operator

техническим обслуживанием, очисткой, ремонтом    fr  operateur

или транспортированием оборудования.

(См. 3.21 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.24. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ: Часть машины,     de  trennende

которую используют специально для обеспечения        Schutzeinrichtung

защиты посредством физического барьера. В        en  guard

зависимости от конструкции защитным ограждением  fr  protecteur

можно назвать кожух, крышку, экран, дверцу и

т.д.

Примечания:

1. Защитное ограждение может

функционировать:

- самостоятельно, и оно является

эффективным только в закрытом положении;

- совместно с блокирующим устройством с

фиксацией или без нее, в этом случае защита

обеспечивается независимо от положения

защитного ограждения.

2. Неподвижное защитное ограждение считают

"закрытым", когда оно закреплено в закрытом

положении.

(См. 3.22 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.25. НЕПОДВИЖНОЕ ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ:       de  feststehende trennende

Защитное ограждение, закрепленное на месте           Schutzeinrichtung

(т.е. закрыто):                                  en  fixed guard

- либо постоянно (путем приваривания и       fr  protecteur fixe

т.д.);

- либо с помощью элементов крепления

(болтов, гаек и т.д.), которое невозможно

снять или открыть без применения инструментов.

(См. 3.22.1 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.26. ПОДВИЖНОЕ ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ:         de  bewegliche trennende

Защитное ограждение, которое в большинстве           Schutzeinrichtung

случаев механически соединено со станиной        en  movable guard

машины (например, посредством шарниров или       fr  protecteur mobile

прямолинейных направляющих) или с одним

соседним неподвижным элементом и которое

может быть открыто без применения инструментов.

(См. 3.22.2 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.27. РЕГУЛИРУЕМОЕ ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ:      de  einstellbare trennende

Защитное ограждение, регулируемое в целом или        Schutzeinrichtung

содержащее отдельные регулируемые части.         en  adjustable guard

Регулировка сохраняется неизменной в течение     fr  protecteur reglable

определенного технологического этапа.

(См. 3.22.3 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.28. УПРАВЛЯЕМОЕ ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ:       de  steuernde trennende

Защитное ограждение с блокировкой (см. 3.23.1        Schutzeinrichtung

ГОСТ ИСО/ТО 12100-1), при применении которого:   en  control guard

- опасные функции машины, блокируемые        fr  protecteur commandant

указанным защитным ограждением, не могут быть        la mise en marche

осуществлены, пока это защитное ограждение не

закрыто;

- закрытие указанного защитного ограждения

делает возможным выполнение опасных функций

машины.

(См. 3.22.6 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.29. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО:          de  nicht trennende

Устройство без функции ограждения, которое           Schutzeinrichtung

исключает или уменьшает опасность самостоятельно en  safety device

или совместно с защитным ограждением.            fr  dispositif de

(См. 3.23 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).                  protection

3.30. СОПУТСТВУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ:   de  Zustimmungseinrichtung

Дополнительное ручное устройство управления,     en  enabling control

используемое совместно с органом управления          device

пуском, которое при непрерывном воздействии на   fr  dispositif de

него позволяет машине функционировать.               validation

(См. 3.23.2 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.31. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ de  Steuereinrichtung mit

ВОЗВРАТОМ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Устройство           selbsttatiger

управления, которое приводит в действие и            Ruckstellung

поддерживает работу элементов машины только при  en  hold-to-run control

воздействии на орган ручного управления. Орган       device

ручного управления автоматически возвращается в  fr  commande necessitant

позицию останова, когда его отпускают.               une action maintenue

(См. 3.23.3 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.32. ДВУРУЧНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ:       de  Schutzeinrichtung mit

Устройство управления с автоматическим               Annaherungsreaktion

возвратом, которое для пуска и функционирования  en  two-hand control

машины требует совместного действия двух органов     device

ручного управления, создавая, тем самым, защиту  fr  commande bimanuelle

для оператора, воздействующего на органы ручного

управления.

(См. 3.23.4 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.33. ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО: Устройство,    de  Zweihandschaltung

которое останавливает машину или элементы        en  trip device

машины (или иным способом обеспечивает           fr  dispositif sensible

безопасное состояние) в тех случаях, когда

оператор или часть его тела оказались в

пределах опасной зоны.

Выключающие устройства с реакцией на

приближение могут быть:

- механического действия: телескопический

датчик, устройства, реагирующие на давление,

и т.д.;

- немеханического действия:

фотоэлектрические устройства, устройства с

использованием емкостных и ультразвуковых

датчиков и т.д.

(См. 3.23.5 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.34. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ            de  durch Formschluss

УСТРОЙСТВО: Устройство, которое создает              wirkende

механическое препятствие (клин, стержень,            Schutzeinrichtung

стопор, распорка и т.д.) для машины и,           en  mechanical restraint

благодаря своей прочности, может препятствовать      device

любому опасному движению (например, падению      fr  dispositif de retenue

копра из-за отказа нормального опорного              mecanique

устройства).

(См. 3.23.6 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.35. ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО: Устройство, de  Begrenzungseinrichtung

которое препятствует машине или элементам        en  limiting device

машины перейти заданные границы (например,       fr  dispositif limiteur

пространственные границы, предельное давление).

(См. 3.23.7 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.36. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫМ     de  Schrittschaltung

ДВИЖЕНИЕМ: Устройство управления, которое при    en  limited movement

воздействии на него ограничивает движение            control device

элемента машины, тем самым, по возможности,      fr  dispositif de commande

уменьшая риск. Дальнейшее движение исключается       de marche par a-coups

до тех пор, пока не произойдет последующее и

дополнительное воздействие на орган управления.

(См. 3.23.8 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.37. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ    de  abweisende

ДОСТУПА: Физическое препятствие, которое не          Schutzeinrichtung

исключает полностью доступ к опасной зоне,       en  deterring device

но затрудняет свободный доступ.                  fr  dispositif deflecteur

(См. 3.24 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).

3.38. ЗАЩИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: Физическая       de  schutzende

преграда, например, защитное ограждение, часть       Konstruktion

машины, которая ограничивает перемещение         en  protective structure

оператора и (или) частей его тела.               fr  structure de

(См. 3.1 ЕН 294 [3]).                            protection

3.39. БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ: Минимальное     de  Sicherheitsabstand

расстояние от опасной зоны, на котором должна    en  safety distance

быть расположена защитная конструкция.           fr  distance de securite

(См. 3.2 ЕН 294 [3]).

3.40. АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ: Функция, которая    de  NOT-AUS

предусмотрена для того, чтобы:                   en  emergency stop

- предотвращать возникающие и уменьшать      fr  arret d'urgence

существующие для оператора опасности,

повреждения машин или обрабатываемых деталей;

- быть вызванной одним единственным

действием оператора в тех случаях, когда функция

нормального останова не может быть использована.

Опасности, рассматриваемые в настоящем

стандарте, - те опасности, которые могут

являться результатом:

- функциональных нарушений (неправильное

функционирование машины, недопустимые свойства

обрабатываемых материалов, ошибки оператора);

- нормальной эксплуатации.

Примечание - Функции, такие как

реверсирование или ограничение движения,

отклонение, экранирование, торможение,

разъединение, могут быть частью функции

аварийного останова. В настоящем стандарте

эти функции не рассматривают.

(См. 3.1 ЕН 418 [4]).

3.41. УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА:        de  NOT-AUS-Einrichtung

Совокупность устройств, предусмотренных для      en  emergency stop

выполнения функции аварийного останова               equipment

(см. рисунок 2 ЕН 418 [4]).                      fr  equipement d'arret

(См. 3.2 ЕН 418 [4]).                            d'urgence

3.42. ОРГАН РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ: Элемент      de  Stellteil

управляющего устройства, который при воздействии en  manual control

на него включает управляющее устройство и        fr  organe de service

который спроектирован таким образом, чтобы им

управлял оператор (см. 4.4.1 ЕН 418 [4]).

(См. 3.4 ЕН 418 [4]).

3.43. ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ: Часть системы        de  Bedienteil

привода, подвергаемая внешнему силовому          en  actuator

воздействию (см. [5]).                           fr  organe de commande

Примечания:

1. Орган управления может иметь форму ручки,

рукоятки, нажимной кнопки, ролика, плунжера и

т.д.

2. Есть несколько способов приведения в

действие, которые не требуют внешнего силового

воздействия, а только какого-либо действия.

3. См. также 3.32 ЕН 60204-1 [6].

(См. 3.1 ЕН 60204-1 [6]).

3.44. ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ: Цепь, служащая для    de  Steuerstromkreis

управления работой машины и защиты силовых       en  control circuit

цепей.                                           fr  circuit de commande

(См. 3.8 ЕН 60204-1 [6]).

3.45. УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО: Устройство,    de  Steuergerat

включенное в цепь управления и используемое      en  control device

для управления работой машины (например,         fr  appareil de commande

датчик положения, ручной контрольный

переключатель, реле, электромагнитный клапан).

(См. 3.9 ЕН 60204-1 [6]).

3.46. КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОСТАНОВ: Останов        de  gesteuertes

движения машины в результате, например,              Stillsetzen

уменьшения значения электрического сигнала       en  controlled stop

управления до нуля после того, как сигнал        fr  arret controle

останова был распознан управляющим устройством,

но при сохранении подачи электроэнергии на

исполнительные механизмы машины во время

процесса останова.

(См. 3.11 ЕН 60204-1 [6]).

3.47. ПРЯМОЙ КОНТАКТ: Контакт людей или      de  direktes Beruhren

домашних животных и скота с частями              en  direct contact

оборудования, находящимися под напряжением       fr  contact direct

(см. [7]).

(См. 3.13 ЕН 60204-1 [6]).

3.48. ОБОЛОЧКА: Элемент, обеспечивающий      de  Gehause

защиту оборудования от определенных внешних      en  enclosure

воздействий, а также защиту со всех сторон от    fr  enveloppe

прямых контактов (см. [7]).

Примечание - Определение, взятое из МЭС,

требует следующих пояснений относительно области

применения настоящего стандарта (см. ГОСТ 14254

[8]):

а) оболочки обеспечивают защиту людей или

домашних животных и скота от доступа к опасным

частям;

б) барьеры, решетки или любые другие

средства, либо присоединенные к оболочке, либо

размещенные под ней и приспособленные для

предотвращения или ограничения проникновения

специальных испытательных датчиков,

рассматривают как части оболочки, кроме случаев,

когда они могут быть демонтированы без

применения ключа или другого инструмента.

Оболочка может быть в виде:

- шкафа или коробки, установленного(ой) либо

на машине, либо отдельно от нее;

- отсека, представляющего собой закрытое

пространство и являющегося частью конструкции

машины.

(См. 3.18 ЕН 60204-1 [6]).

3.49. ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:          de  Potentialausgleich

Электрическое соединение, подводящее к одному    en  equipotential bonding

и тому же потенциалу различные открытые и        fr  liaison

внешние токопроводящие части (см. [7]).              equipotentielle

(См. 3.20 ЕН 60204-1 [6]).

3.50. ОТКРЫТАЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЧАСТЬ:         de  Korper (eines

Токопроводящая часть электрического                  elektrischen

оборудования, к которой можно прикоснуться и         Betriebsmittels)

которая обычно не находится под напряжением,     en  exposed conductive

но в случае повреждения может оказаться под          part

напряжением.                                     fr  masse (partie

Примечание - Токопроводящую часть                conductrice

электрического оборудования, которая в               accessible)

результате повреждения может оказаться под

напряжением через открытую токопроводящую часть,

не считают открытой токопроводящей частью

(см. [7]).

(См. 3.21 ЕН 60204-1 [6]).

3.51. ВНЕШНЯЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЧАСТЬ:          de  fremdes leitfahiges

Токопроводящая часть, не входящая в состав           Teil

электрического устройства, но способная          en  extraneous conductive

вводить электрический потенциал, который             part

обычно является потенциалом земли (см. [7]).     fr  element conducteur

(См. 3.22 ЕН 60204-1 [6]).

3.52. ОТКАЗ: Нарушение способности           de  Ausfall

оборудования выполнять требуемую функцию.        en  failure

Примечания:                                  fr  defaillance

1. После отказа оборудование находится в

неисправном состоянии.

2. "Отказ" является событием, в отличие от

"неисправности", которая является состоянием.

3. Это понятие, как оно определено, не

применяют к оборудованию, состоящему только из

программных средств (см. МЭК 60050-191 [9]).

4. На практике термины "отказ" и

"неисправность" часто используют как синонимы.

(См. 3.23 ЕН 60204-1 [6]).

3.53. НЕИСПРАВНОСТЬ: Состояние оборудования, de  Fehler

характеризуемое его неспособностью выполнять     en  fault

требуемую функцию, исключая профилактическое     fr  defaut

обслуживание или другие планово-

предупредительные действия, а также исключая

неспособность выполнять требуемую функцию из-за

недостатка внешних ресурсов.

Примечание - Неисправность часто является

следствием отказа самого оборудования, но может

существовать и без предварительного отказа.

(См. 3.24 ЕН 60204-1 [6]).

3.54. КОСВЕННЫЙ КОНТАКТ: Контакт людей или   de  indirekters Beruhren

домашних животных и скота с открытыми            en  indirect contact

токопроводящими частями, которые оказались под   fr  contact indirect

напряжением в результате неисправности

(см. [7]).

(См. 3.27 ЕН 60204-1 [6]).

3.55. НАХОДЯЩАЯСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ЧАСТЬ:     de  aktives Teil

Провод или токопроводящая часть, находящаяся     en  live part

под напряжением при нормальной работе, а также   fr  partie active

нулевой провод, за исключением, при определенных

условиях, PEN-провода (совмещенный нулевой

рабочий и защитный провод).

Примечание - Под этим термином необязательно

понимают риск от удара электрическим током

(см. [7]).

(См. 3.31 ЕН 60204-1 [6]).

3.56. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МАШИНЫ:        de  Maschinen-

Силовой механизм, используемый для приведения        Antriebselement

машины в движение.                               en  machine actuator

(См. 3.32 ЕН 60204-1 [6]).                   fr  actionneur

3.57. НУЛЕВОЙ ПРОВОД (N): Провод,            de  Neutralleiter (N)

соединенный с нейтральной (нулевой) точкой       en  neutral conductor (N)

сети и обладающий возможностью передачи          fr  conducteur neutre (N)

электрической энергии (см. [7]).

(См. 3.35 ЕН 60204-1 [6]).

3.58. СВЕРХТОК: Любой ток, значение которого de  Uberstrom

превышает номинальное. Для проводов номинальным  en  overcurrent

значением тока является значение предельно       fr  surintensite

допустимого тока (см. [7]).

(См. 3.37 ЕН 60204-1 [6]).

3.59. ПЕРЕГРУЗКА ЦЕПИ: Отношение             de  Uberlast eines

время/электрический ток для цепи, в которой          Stromkreises

превышена максимальная допустимая нагрузка,      en  overload of a circuit

когда цепь находится в исправном состоянии.      fr  surcharge d'un circuit

Примечание - Не следует использовать термин

"перегрузка" как синоним термина "сверхток".

(См. 3.38 ЕН 60204-1 [6]).

3.60. СИЛОВАЯ ЦЕПЬ: Цепь, передающая энергию de  Hauptstromkreis

от сети к элементам оборудования, используемым   en  power circuit

для выполнения производственных операций, а      fr  circuit de puissance

также к трансформаторам, питающим цепи

управления.

(См. 3.41 ЕН 60204-1 [6]).

3.61. ЦЕПЬ ЗАЩИТЫ: Совокупность защитных     de  Schutzleitersystem

проводов и токопроводящих частей, используемых   en  protective bonding

для защиты от поражения электрическим током в        circuit

случае повреждения изоляции.                     fr  circuit de protection

(См. 3.42 ЕН 60204-1 [6]).

3.62. ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОД: Провод, необходимый в de  Schutzleiter

определенной мере в качестве защитного средства  en  protective conductor

от поражения электрическим током и               fr  conducteur de

предназначенный для электрического соединения        protection

любых следующих частей:

- открытых токопроводящих частей;

- внешних токопроводящих частей;

- основного зажима заземления (см. [7]).

(См. 3.43 ЕН 60204-1 [6]).

3.63. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ: Применение             de  Redundanz

дополнительных устройств и систем или элементов  en  redundancy

устройств и систем оборудования для того, чтобы, fr  redondance

в случае отказа одного из них выполнять

требуемую функцию, в распоряжении имелось другое

устройство (или элемент устройства), готовое

выполнять эту функцию.

(См. 3.44 ЕН 60204-1 [6]).

3.64. КОММУТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО: Устройство, de  Schaltgerat

предназначенное для обеспечения или прерывания   en  switching device

подачи электрического тока в электрические цепи  fr  appareil de connexion

(см. [5]).

Примечание - Коммутационное устройство

может выполнять одну или обе эти функции.

(См. 3.54 ЕН 60204-1 [6]).

3.65. НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОСТАНОВ: Останов      de  ungesteuertes

движения машины в результате отключения подачи       Stillsetzen

электроэнергии на исполнительные механизмы       en  uncontrolled stop

машины, в то время как все тормоза и             fr  arret non controle

механические устройства останова активизированы.

(См. 3.56 ЕН 60204-1 [6]).

3.66. ПУСК МАШИНЫ: Переход машины или одной  de  Maschinen-Anlauf

из ее частей из состояния покоя в состояние      en  machine start-up

движения.                                        fr  d'une machine

Примечание - Это определение включает в

себя, помимо понятия функции движения, и другие

функции, например, включение лазерного луча.

(См. 3.1 ЕН 1037 [10]).

3.67. НЕОЖИДАННЫЙ ПУСК: Любой пуск,          de  unerwarteter Anlauf

вызванный:                                       en  unexpected start-up

- командой на пуск, которая является         fr  mise en marche

результатом отказа в системе управления или          intempestive

внешнего воздействия на нее;

- командой на пуск, являющейся результатом

несвоевременного воздействия на пусковое

устройство или части машины, например, на

датчики или на элемент системы силового

управления;

- восстановлением энергоснабжения после

разрыва в цепи;

- внутренним/внешним воздействием на части

машины (силой тяжести, ветром,

самовоспламенением в двигателях внутреннего

сгорания).

Примечание - Автоматический пуск машины при

нормальной эксплуатации не является

непреднамеренным, но, с точки зрения оператора,

может быть понят как неожиданный. Предотвращение

аварий в этом случае подразумевает применение

технических мер защиты (см. раздел 4 ГОСТ ИСО/ТО

12100-2 [2]).

(См. 3.2 ЕН 1037 [10]).

3.68. ОТКЛЮЧЕНИЕ И РАССЕЯНИЕ ЭНЕРГИИ:        de  Energietrennung

Процедура, которая состоит из четырех следующих      und-ableitung

действий:                                        en  isolation and energy

а) отключения (отсоединения, отделения)          dissipation

машины (или ее частей) от всех источников        fr  consignation

энергоснабжения;

б) в случае необходимости (например, на

больших машинах или установках) - блокирования

(или надежного закрепления иным путем) всех

устройств отключения в отключенном состоянии;

в) рассеяния или ограничения любой

накопленной энергии, которая может вызывать

опасность.

Примечание - Энергия может быть накопленной:

- механическими частями, продолжающими

двигаться по инерции;

- механическими частями, способными

двигаться под действием силы тяжести;

- конденсаторами, аккумуляторами;

- жидкостями под давлением;

- пружинами;

г) проверки действенности мер, упомянутых в

перечислениях а), б) и в), путем применения

безопасных методов эксплуатации.

(См. 3.3 ЕН 1037 [10]).

3.69. БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО: Механическое,  de  Verriegelungseinrich-

электрическое или другое устройство, которое         tung

при определенных условиях препятствует           en  interlocking device

функционированию элементов машины (обычно до     fr  dispositif de

тех пор, пока защитное ограждение не закрыто).       verrouillage

(См. 3.23.1 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1,

3.1 ЕН 1088 [11].)

3.70. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С БЛОКИРОВКОЙ:     de  verriegelte trennende

Защитное ограждение, принцип действия которого       Schutzeinrichtung

заключается в следующем:                         en  interlocking guard

- опасные функции машины, "блокируемые"      fr  protecteur avec

этим защитным ограждением, не могут быть             dispositif de

осуществлены до тех пор, пока не будет закрыто       verrouillage

защитное ограждение;

- если защитное ограждение открыто при

осуществлении опасных функций машины, то

подается сигнал на ее останов;

- если защитное ограждение закрыто, то

опасные функции машины, "блокируемые" этим

защитным ограждением, могут быть осуществлены,

однако закрытие защитного ограждения само по

себе не приводит к проявлению опасных функций

машины.

(См. 3.2 ЕН 1088 [11]).

3.71. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С БЛОКИРОВКОЙ И    de  verriegelte trennende

ФИКСАЦИЕЙ: Защитное ограждение, принцип              Schutzeinrichtung mit

действия которого заключается в следующем:           Zuhaltung

- опасные функции машины, "блокируемые"      en  interlocking guard

этим защитным ограждением, не могут быть             with guard locking

осуществлены, если указанное защитное            fr  protecteur avec

ограждение не закрыто и не зафиксировано;            dispositif

- указанное защитное ограждение остается         d'interverrouillage

закрытым и заблокированным до тех пор, пока не

будет исключена опасность травмирования,

исходящая от опасных функций машины;

- если указанное защитное ограждение закрыто

и заблокировано, то опасные функции машины,

"блокируемые" этим защитным ограждением, могут

быть осуществлены, однако сами по себе закрытие

и блокирование защитного ограждения не приводят

к проявлению опасных функций машины.

(См. 3.3 ЕН 1088 [11]).

3.72. ЗАЩИТНОЕ ЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО:        de  Zuhaltung

Устройство, предназначенное удерживать защитное  en  guard locking device

ограждение в закрытом положении и связанное с    fr  dispositif de blocage

системой управления, при применении которого:        du protecteur

- машина не может функционировать, если

защитное ограждение не закрыто и не

зафиксировано;

- защитное ограждение остается в

зафиксированном состоянии до тех пор, пока не

минует угроза риска.

(См. 3.4 ЕН 1088 [11]).

3.73. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИВЕДЕНИЯ В      de  zwanglaufige

ДЕЙСТВИЕ: Режим приведения в действие, при           Betatigung

котором движущееся механическое устройство       en  positive mode

вместе с собой приводит в движение другое            actuation

устройство либо путем непосредственного          fr  action mecanique

контакта с ним, либо через жестко закрепленные       positive

элементы. Таким образом, второе устройство

будет приведено в движение в принудительном

режиме (или принудительно) первым устройством.

(См. 3.6 ЕН 1088 [11]).

3.74. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО  de  Zwangsoffnung eines

ЭЛЕМЕНТА: Операция размыкания контактов,             Kontaktelementes

являющаяся непосредственным результатом          en  positive opening

заданного движения переключателя,                    operation of a contact

воздействующего на контакты через неупругие          element

элементы (например, без пружин) (см. [12]).      fr  manoeuvre positive

Примечание - Для гидравлической и                d'ouverture d'un

пневматической систем эквивалентным понятием         element de contact

может служить понятие "прерывание в

принудительном режиме".

(См. 3.7 ЕН 1088 [11]).

3.75. ВРЕМЯ ОСТАНОВА: Интервал времени между de  Zeit bis zum Aufheben

моментом, когда блокирующее устройство вводит        der Gefahrdung

команду на останов, и моментом, когда угроза     en  stopping time

риска, исходящего от опасных функций машины,     fr  temps de mise

миновала.                                            a 1'arret

(См. 3.8 ЕН 1088 [11]).

3.76. ВРЕМЯ ДОСТУПА В ОПАСНУЮ ЗОНУ: Время,   de  Zeit fur den Zugang

затраченное для доступа к опасным частям машины      bzw. Zugriff zum

после команды "останов", поданной блокирующим        Gefahrbereich

устройством, и рассчитываемое на основе скорости en  time for access to a

приближения человека, значение которой может         danger zone

быть выбрано для каждого конкретного случая с    fr  temps d'acces a la

учетом параметров, приведенных в ЕН 999 [13].        zone dangereuse

(См. 3.9 ЕН 1088 [11]).

3.77. ЗОНА РАЗДАВЛИВАНИЯ: Зона, в которой    de  Quetschstelle

тело человека или его части подвергаются         en  crushing zone

опасности раздавливания. Такая опасность может   fr  zone d'ecrasement

возникнуть, если:

- две подвижные части машины двигаются

навстречу друг другу;

- одна подвижная часть двигается по

направлению к неподвижной части.

(См. 3.1 ЕН 349 [14]).

3.78. ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО: Любой химический или de  Gefahrstoff

биологический агент, который представляет собой  en  hazardous substance

опасность для здоровья человека, например,       fr  substance dangereuse

вещества или составы, классифицированные как:

- очень токсичные;

- токсичные;

- вредные;

- коррозийные;

- раздражающие;

- сенсибилизирующие;

- канцерогенные;

- мутагенные;

- тератогенные;

- патогенные;

- удушающие.

(См. раздел 3 ГОСТ ИСО 14123-1 [15]).

3.79. ОСНОВНОЙ СТАНДАРТ ПО УРОВНЮ ШУМА:      de  Gerauschemissions-

Стандарт, который устанавливает метод измерения      Grundnorm

уровня шума, исходящего от машин и оборудования, en  basic noise emission

таким образом, чтобы получить надежные,              standard

воспроизводимые результаты с заданной степенью   fr  norme de base sur

точности (стандарт типа В).                          1'emission sonore

(См. 3.1 ЕН ИСО 12001 [16]).

3.80. НОРМЫ (И МЕТОДЫ) ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА:       de  Gerauschmessnorm

Стандарт, который применяют к конкретному        en  noise test code

классу, семейству или типу машин или             fr  code d'essal

оборудования и который устанавливает все             acoustique

значимые данные, необходимые для того, чтобы

эффективно осуществлять определение,

декларирование и проверку шумовых характеристик

в требуемых (этим стандартом) условиях (стандарт

типа С).

(См. 3.2 ЕН ИСО 12001 [16]).

3.81. ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (P): Звуковое        de  Emissions-Schalldruck

давление в заданной точке рядом с источником         (p)

шума, когда источник работает в типовых          en  emission sound

условиях эксплуатации и монтажа на поверхности       pressure (p)

звукоотражающей плоскости, исключая воздействие  fr  pression acoustique

фонового шума и звуковых отражений, кроме тех        d'emission (p)

воздействий и звуковых отражений, которые

исходят от измерительной плоскости или

плоскостей, допущенных для проведения испытаний.

Звуковое давление выражают в паскалях.

(См. 3.4 ЕН ИСО 12001 [16]).

3.82. ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ (W): Звуковая        de  Schalleistung (W)

энергия, излучаемая источником звука в           en  sound power (W)

воздушной среде в единицу времени. Звуковую      fr  puissance acoustique

мощность выражают в ваттах.                          (W)

(См. 3.7 ЕН ИСО 12001 [16]).

3.83. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА: Информация  de  Gerauschemission-

о шуме, издаваемом машиной, представленная в         sangabe

нормативных документах изготовителя или          en  noise emission

поставщика, содержащая сведения об уровне шума.      declaration

Декларация об уровне шума может быть             fr  declaration de

представлена либо в виде заявленного суммарного      l'emission sonore

значения излучения шума, либо в виде заявленного

спектрального значения излучения шума.

(См. 3.11 ЕН ИСО 12001 [16]).

3.84. ОТКАЗ ПО ОБЩЕЙ ПРИЧИНЕ: Отказ          de  Ausfalle infolge

оборудования, вытекающий из единичного события,      gemeinsamer Ursache

в тех случаях, когда этот отказ не является      en  common cause failure

следствием другого отказа.                       fr  defaillances de cause

Примечание - Отказ по общей причине не           commune

следует смешивать с взаимосвязанным отказом.

(См. МЭК 60050-191 [9]).

3.85. ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ ОТКАЗ: Отказ           de  gleichartige Ausfalle

оборудования, характеризуемый одинаковым видом   en  common mode failure

неисправности.                                   fr  defaillances de mode

Примечание - Взаимосвязанный отказ не            commun

следует путать с отказом по общей причине,

поскольку взаимосвязанные отказы могут вытекать

из различных причин.

(См. МЭК 60050-191 [9]).

3.86. ДЕГРАДИРУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: Состояние     de  Zustand

оборудования, при котором оно продолжает             eingeschrankter

выполнять свои функции в пределах ниже               Brauchbarkeit

номинальных значений или продолжает выполнять    en  degraded state

только часть своих функций.                      fr  fonctionnement en mode

(См. МЭК 60050-191 [9]).                         degrade

3.87. ВРЕД: Физические травмы и (или)        de  Schaden

нанесение другого вреда здоровью или имуществу   en  harm

(см. 3.4 [17]).                                  fr  dommage

(См. 3.1 ЕН 1050 [18]).

3.88. ОПАСНОЕ СОБЫТИЕ: Событие, которое      de  Gefahrdungsereignis

может причинить вред.                            en  hazardous event

(См. 3.2 ЕН 1050 [18]).                      fr  evenement dangereux

3.89. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ:      de  Schutzmassnahme

Действия по устранению опасности или снижению    en  safety measure

риска (см. раздел 5 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).        fr  mesure de securite

(См. 3.3 ЕН 1050 [18]).

3.90. ОСТАТОЧНЫЙ РИСК: Риск, остающийся      de  Restrisiko

после принятия мер, направленных на обеспечение  en  residual risk

безопасности.                                    fr  risque residuel

(См. 3.3 ЕН 1050 [18]).

3.91. КАТЕГОРИЯ: Классификация элементов     de  Kategorie

системы управления, связанных с обеспечением     en  category

безопасности, по их устойчивости к               fr  categorie

неисправностям и последующему поведению при

неисправном состоянии, достигаемая структурным

построением указанных элементов и (или)

определяемая их надежностью.

(См. 3.2 ЕН 954-1 [19]).

3.92. БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ:        de  Sicherheit von

Способность элементов системы управления,            Steuerungen

связанных с обеспечением безопасности, выполнять en  safety of control

функции безопасности систем управления в течение     systems

установленного срока в соответствии с их         fr  securite des systemes

заданной категорией.                                 de commando

(См. 3.3 ЕН 954-1 [19]).

3.93. ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ            de  Sicherheitsfunktion

УПРАВЛЕНИЯ: Функция, включаемая входным сигналом     von Steuerungen

и обрабатываемая элементами системы управления,  en  safety function of

связанными с обеспечением безопасности, и            control systems

необходимая для достижения безопасного состояния fr  fonction de securite

машины (как системы).                                des systemes de

(См. 3.6 ЕН 954-1 [19]).                         commande

3.94. ПРИОСТАНОВКА: Временное автоматическое  de  Muting

прекращение выполнения функции безопасности      en  muting

элементами системы управления, связанными с      fr  inhibition

обеспечением безопасности.

(См. 3.7 ЕН 954-1 [19]).

3.95. ВОЗВРАТ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВРУЧНУЮ:  de  manuelle Ruckstellung

Функция, свойственная элементам системы          en  manual reset

управления, связанным с обеспечением             fr  rearmement manuel

безопасности, и необходимая для восстановления

вручную заданных функций безопасности до

повторного пуска машины.

(См. 3.8 ЕН 954-1 [19]).

Алфавитный указатель терминов на русском языке

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИНЫ                                                    3.7

БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ                                         3.92

ВЕЩЕСТВО ОПАСНОЕ                                                       3.78

ВОЗВРАТ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВРУЧНУЮ                                   3.95

ВРЕД                                                                   3.87

ВРЕМЯ ДОСТУПА В ОПАСНУЮ ЗОНУ                                           3.76

ВРЕМЯ ОСТАНОВА                                                         3.75

ДАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОЕ (P)                                                  3.81

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА                                              3.83

ЗОНА ОПАСНАЯ                                                           3.13

ЗОНА РАЗДАВЛИВАНИЯ                                                     3.77

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ                                             3.22

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ                                   3.15

КАТЕГОРИЯ                                                              3.91

КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТНАЯ                                                   3.38

КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ                                                     3.14

КОНТАКТ КОСВЕННЫЙ                                                      3.54

КОНТАКТ ПРЯМОЙ                                                         3.47

КОНТРОЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ                                                3.18

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ                                                3.21

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ                                       3.89

МЕХАНИЗМ МАШИНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ                                         3.56

МОЩНОСТЬ ЗВУКОВАЯ (W)                                                  3.82

НАДЕЖНОСТЬ                                                             3.5

НЕИСПРАВНОСТЬ                                                          3.53

НОРМЫ (И МЕТОДЫ) ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА                                        3.80

ОБОЛОЧКА                                                               3.48

ОБОРУДОВАНИЕ                                                           3.4

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ                                                    3.24

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА                            3.37

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ НЕПОДВИЖНОЕ                                        3.25

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ ПОДВИЖНОЕ                                          3.26

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ                                       3.27

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ С БЛОКИРОВКОЙ                                      3.70

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ С БЛОКИРОВКОЙ И ФИКСАЦИЕЙ                          3.71

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ УПРАВЛЯЕМОЕ                                        3.28

ОПАСНОСТЬ                                                              3.8

ОПЕРАТОР                                                               3.23

ОРГАН РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                               3.42

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ                                                       3.43

ОСТАНОВ АВАРИЙНЫЙ                                                      3.40

ОСТАНОВ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ                                                 3.46

ОСТАНОВ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ                                               3.65

ОТКАЗ                                                                  3.52

ОТКАЗ, ВЕДУЩИЙ К ОПАСНОМУ СОСТОЯНИЮ                                    3.19

ОТКАЗ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ                                                  3.85

ОТКАЗ ПО ОБЩЕЙ ПРИЧИНЕ                                                 3.84

ОТКЛЮЧЕНИЕ И РАССЕЯНИЕ ЭНЕРГИИ                                         3.68

ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ                         3.74

ОЦЕНКА РИСКА                                                           3.11

ПЕРЕГРУЗКА ЦЕПИ                                                        3.59

ПРИОСТАНОВКА                                                           3.94

ПРОВОД ЗАЩИТНЫЙ                                                        3.62

ПРОВОД НУЛЕВОЙ (N)                                                     3.57

ПУСК МАШИНЫ                                                            3.66

ПУСК НЕОЖИДАННЫЙ                                                       3.67

РАССТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОЕ                                                  3.39

РЕЖИМ ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ                             3.73

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ                                                         3.63

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ МАШИНЫ                                              3.6

РИСК                                                                   3.10

РИСК ОСТАТОЧНЫЙ                                                        3.90

СВЕРХТОК                                                               3.58

СИТУАЦИЯ ОПАСНАЯ                                                       3.9

СНИЖЕНИЕ РИСКА ПУТЕМ КОНСТРУИРОВАНИЯ                                   3.20

СОБЫТИЕ ОПАСНОЕ                                                        3.88

СОЕДИНЕНИЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОЕ                                           3.49

СОСТОЯНИЕ ДЕГРАДИРУЮЩЕЕ                                                3.86

СТАНДАРТ ПО УРОВНЮ ШУМА ОСНОВНОЙ                                       3.79

СТАНДАРТЫ ТИПА А                                                       3.1

СТАНДАРТЫ ТИПА В                                                       3.2

СТАНДАРТЫ ТИПА С                                                       3.3

УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА                                         3.41

УСТРОЙСТВО БЛОКИРУЮЩЕЕ                                                 3.69

УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ                                                 3.33

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ ЗАПИРАЮЩЕЕ                                         3.72

УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ                                              3.64

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ                                              3.35

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ                                 3.34

УСТРОЙСТВО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ                                           3.29

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДВУРУЧНОЕ                                        3.32

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ                           3.36

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОЗВРАТОМ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  3.31

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЕ                                    3.30

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЮЩЕЕ                                                 3.45

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДУБЛИРУЮЩИЕ                                       3.17

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИЕ                                       3.16

ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ                                 3.93

ФУНКЦИЯ МАШИНЫ ОПАСНАЯ                                                 3.12

ЦЕПЬ ЗАЩИТЫ                                                            3.61

ЦЕПЬ СИЛОВАЯ                                                           3.60

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ                                                        3.44

ЧАСТЬ ВНЕШНЯЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ                                           3.51

ЧАСТЬ, НАХОДЯЩАЯСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ                                     3.55

ЧАСТЬ ОТКРЫТАЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ                                          3.50

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

abweisende Schutzeinrichtung                                           3.37

aktives Teil                                                           3.55

Anhaltezeit                                                            3.75

Ausfall                                                                3.52

Ausfall, der zum gefahrlichen Zustand fuhrt                            3.19

Ausfalle infolge gemeinsamer Ursache                                   3.84

automatische Uberwachung                                               3.18

Bedienteil                                                             3.43

Begrenzungseinrichtung                                                 3.35

Benutzerinformation                                                    3.22

bestimmungsgemasse Verwendung einer Maschine                           3.15

bewegliche trennende Schutzeinrichtung                                 3.26

direkt wirkende Sicherheitsfunktionen                                  3.16

direktes Beruhren                                                      3.47

durch Formschluss wirkende Schutzeinrichtung                           3.34

einstellbare trennende Schutzeinrichtung                               3.27

Emissions-Schalldruck (p)                                              3.81

Energietrennung und-ableitung                                          3.68

Fehler                                                                 3.53

feststehende trennende Schutzeinrichtung                               3.25

fremdes leitfahiges Teil                                               3.51

Gefahrbereich                                                          3.13

gefahrdende Maschinenfunktion                                          3.12

Gefahrdung                                                             3.8

Gefahrdungsereignis                                                    3.88

Gefahrdungssituation                                                   3.9

Gefahrstoff                                                            3.78

Gehause                                                                3.48

Gerauschemissionsangabe                                                3.83

Gerauschemissions-Grundnorm                                            3.79

Gerauschmessnorm                                                       3.80

gesteuertes Stillsetzen                                                3.46

gleichartige Ausfalle                                                  3.85

Hauptstromkreis                                                        3.60

indirekt wirkende Sicherheitsfunktionen                                3.17

indirektes Beruhren                                                    3.54

Instandhaltbarkeit einer Maschine                                      3.6

Kategorie                                                              3.91

Konstruktion einer Maschine                                            3.14

Korper (eines elektrischen Betriebsmittels)                            3.50

manuelle Ruckstellung                                                  3.95

Maschine                                                               3.4

Maschinen-Anlauf                                                       3.66

Maschinen-Antriebselement                                              3.56

Muting                                                                 3.94

Neutralleiter (N)                                                      3.57

nicht trennende Schutzeinrichtung                                      3.29

NOT-AUS                                                                3.40

NOT-AUS-Einrichtung                                                    3.41

Operator                                                               3.23

Potentialausgleich                                                     3.49

Quetschstelle                                                          3.77

Redundanz                                                              3.63

Restrisiko                                                             3.90

Risiko                                                                 3.10

Risikobewertung                                                        3.11

Risikominderung durch Konstruktion                                     3.20

Schaden                                                                3.87

Schalleistung (W)                                                      3.82

Schaltgerat                                                            3.64

Schrittschaltung                                                       3.36

Schutzeinrichtung mit Annaherungsreaktion                              3.32

schutzende Konstruktion                                                3.38

Schutzleiter                                                           3.62

Schutzleitersystem                                                     3.61

Schutzmassnahme                                                        3.89

Sicherheit einer Maschine                                              3.7

Sicherheit von Steuerungen                                             3.92

Sicherheitsabstand                                                     3.39

Sicherheitsfunktion von Steuerungen                                    3.93

Stellteil                                                              3.42

Steuereinrichtung mit selbsttatiger Ruckstellung                       3.31

Steuergerat                                                            3.45

steuernde trennende Schutzeinrichtung                                  3.28

Steuerstromkreis                                                       3.44

technische Schutzmassnahmen                                            3.21

trennende Schutzeinrichtung                                            3.24

Typ A-Normen                                                           3.1

Typ B-Normen                                                           3.2

Typ C-Normen                                                           3.3

Uberlast eines Stromkreises                                            3.59

Uberstrom                                                              3.58

unerwarteter Anlauf                                                    3.67

ungesteuertes Stillsetzen                                              3.65

verriegelte trennende Schutzeinrichtung                                3.70

verriegelte trennende Schutzeinrichtung mit Zuhaltung                  3.71

Verriegelungseinrichtung                                               3.69

Zeit bis zum Aufheben der Gefahrdung                                   3.75

Zeit fur den Zugang bzw. Zugriff zum Gefahrbereich                     3.76

Zuhaltung                                                              3.72

Zustand eingeschrankter Brauchbarkeit                                  3.86

Zustimmungseinrichtung                                                 3.30

Zuverlassigkeit                                                        3.5

zwanglaufige Betatigung                                                3.73

Zwangsoffnung eines Kontaktelementes                                   3.74

Zweihandschaltung                                                      3.33

Алфавитный указатель терминов на английском языке

actuator                                                               3.43

adjustable guard                                                       3.27

automatic monitoring                                                   3.18

back-up functions                                                      3.17

basic noise emission standard                                          3.79

category                                                               3.91

common cause failure                                                   3.84

common mode failure                                                    3.85

control circuit                                                        3.44

control device                                                         3.45

control guard                                                          3.28

controlled stop                                                        3.46

crushing zone                                                          3.77

danger zone                                                            3.13

degraded state                                                         3.86

design of a machine                                                    3.14

deterring device                                                       3.37

direct contact                                                         3.47

emergency stop                                                         3.40

emergency stop equipment                                               3.41

emission sound pressure (p)                                            3.81

enabling control device                                                3.30

enclosure                                                              3.48

equipotential bonding                                                  3.49

exposed conductive part                                                3.50

extraneous conductive part                                             3.51

failure                                                                3.52

failure to danger                                                      3.19

fault                                                                  3.53

fixed guard                                                            3.25

guard                                                                  3.24

guard locking device                                                   3.72

harm                                                                   3.87

hazard                                                                 3.8

hazardous event                                                        3.88

hazardous machine function                                             3.12

hazardous situation                                                    3.9

hazardous substance                                                    3.78

hold-to-run control device                                             3.31

indirect contact                                                       3.54

information for use                                                    3.22

intended use of a machine                                              3.15

interlocking device                                                    3.69

interlocking guard                                                     3.70

interlocking guard with guard locking                                  3.71

isolation and energy dissipation                                       3.68

limited movement control device                                        3.36

limiting device                                                        3.35

live part                                                              3.55

machine actuator                                                       3.56

machine start-up                                                       3.66

machinery                                                              3.4

maintainability of a machine                                           3.6

manual control                                                         3.42

manual reset                                                           3.95

mechanical restraint device                                            3.34

movable guard                                                          3.26

muting                                                                 3.94

neutral conductor (N)                                                  3.57

noise emission declaration                                             3.83

noise test code                                                        3.80

operator                                                               3.23

overcurrent                                                            3.58

overload of a circuit                                                  3.59

positive mode actuation                                                3.73

positive opening operation of a contact element                        3.74

power circuit                                                          3.60

protective bonding circuit                                             3.61

protective conductor                                                   3.62

protective structure                                                   3.38

redundancy                                                             3.63

reliability                                                            3.5

residual risk                                                          3.90

risk                                                                   3.10

risk assessment                                                        3.11

risk reduction by design                                               3.20

safeguarding                                                           3.21

safety critical functions                                              3.16

safety device                                                          3.29

safety distance                                                        3.39

safety function of control systems                                     3.93

safety measure                                                         3.89

safety of a machine                                                    3.7

safety of control systems                                              3.92

sound power (W)                                                        3.82

stopping time                                                          3.75

switching device                                                       3.64

time for access to a danger zone                                       3.76

trip device                                                            3.33

two-hand control device                                                3.32

type A standards                                                       3.1

type B standards                                                       3.2

type С standards                                                       3.3

uncontrolled stop                                                      3.65

unexpected start-up                                                    3.67

Приложение А

(справочное)

Библиография

[1] ЕН 414-2000. Безопасность оборудования. Правила разработки и оформления стандартов по безопасности

[2] ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002. Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические правила и технические требования

[3] ЕН 294-92. Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону

[4] ЕН 418-92. Безопасность машин. Установка аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования

[5] МЭК 60050/441-84. Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 441. Коммутационная аппаратура, аппаратура управления и предохранители

[6] ЕН 60204-1-98. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

[7] МЭК 60050/826-82. Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 826. Электроустановки зданий

[8] ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

[9] МЭК 60050-191-90. Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 191. Надежность и качество услуг. Изменение 1 - 98

[10] ЕН 1037-95. Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска

[11] ЕН 1088-95. Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора

[12] МЭК 60947-5-1-97 (ЕН 60947-5-1-91). Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5.1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления

[13] ЕН 999-98. Безопасность машин. Скорость перемещения кисти руки и руки от кисти до плеча. Скорость подвода частей тела человека для позиционирования предохранительных устройств

[14] ЕН 349-93. Безопасность машин. Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела

[15] ГОСТ ИСО 14123-1-2000. Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования

[16] ЕН ИСО 12001-96. Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Правила по разработке и представлению норм по проверке шума

[17] CEN/CLC Меморандум N 9, 1994. Руководство по включению аспектов безопасности в стандарты (идентичен с руководством N 51 - 1990 ISO/IEC)

[18] ЕН 1050-96. Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска

[19] ЕН 954-1-96. Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы конструирования