- Федеральный горный и промышленный надзор России

Постановление

от 4 июля 2001 г. N 27

об утверждении

методических рекомендаций по составлению проекта

мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах,

объектах и в организациях

Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) постановляет:

Утвердить Методические рекомендации по составлению проекта мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях.

Начальник

Госгортехнадзора России

В.М.Кульечев

- Утверждены

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 4 июля 2001 г. N 27

Срок введения в действие -

с 1 октября 2001 года

Методические рекомендации

по составлению проекта мониторинга безопасности

гидротехнических сооружений на поднадзорных

госгортехнадзору россии производствах,

объектах и в организациях

РД 03-417-01

Разработаны ООО НИПЭЦ "Промгидротехника", Управлением по надзору в горнорудной промышленности Госгортехнадзора России.

- I. Термины и определения

В соответствии с Федеральным законом "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.97 N 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3589), Инструкцией о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России (РД 03-259-98), утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 12.01.98 N 2 и зарегистрированной Минюстом России 4 февраля 1998 г. N 1467 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1998, N 5), для целей настоящего документа используются следующие основные термины и определения.

1.1. Гидротехнические сооружения - плотины, сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных организаций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов на окружающую природную среду.

1.2. Безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.

1.3. Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений - это совокупность постоянных (непрерывных) наблюдений за состоянием безопасности гидротехнических сооружений и характером воздействия опасных факторов на окружающую среду.

1.4. Критерии безопасности гидротехнического сооружения - предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор за безопасностью гидротехнического сооружения.

- II. Область применения

Настоящие Методические рекомендации по составлению проекта мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях (далее - Методические рекомендации) предусматривают рекомендуемый порядок разработки, утверждения и состав проектной документации по мониторингу безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) накопителей жидких отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, вывод из эксплуатации и консервацию ГТС накопителей жидких промышленных отходов.

- III. Общие положения

3.1. В состав документации по ведению мониторинга безопасности ГТС рекомендуется включать:

3.1.1. Проект мониторинга безопасности ГТС.

3.1.2. Инструкцию о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС накопителей жидких промышленных отходов.

3.1.3. Аналитические сведения по результатам ведения мониторинга безопасности ГТС.

3.2. Проект мониторинга безопасности ГТС может выполняться как раздел проектной документации или как отдельная проектная документация на строительство (расширение, реконструкцию) накопителей жидких отходов.

Разработку проектной документации на строительство (расширение, реконструкцию) накопителей жидких отходов могут выполнять организации, имеющие лицензию Госгортехнадзора России на проектирование ГТС.

Проект мониторинга безопасности ГТС для эксплуатируемых накопителей жидких отходов (кроме случаев их расширения и реконструкции) может составлять эксплуатирующая организация.

3.3. Инструкцию о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС накопителей жидких промышленных отходов составляет эксплуатирующая организация с учетом требований Инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России (РД 03-259-98).

3.4. Аналитические сведения по результатам ведения мониторинга безопасности ГТС составляются по форме, утвержденной Госгортехнадзором России.

3.5. В проектной документации мониторинга ГТС может определяться следующий перечень объектов мониторинга:

3.5.1. Сооружения (устройства), входящие в состав ГТС.

3.5.2. Системы сооружений (устройств), входящие в состав ГТС.

3.5.3. Основание ГТС.

3.5.4. Технологические процессы, происходящие на сооружениях и в системах.

3.5.5. Природно-климатические процессы, происходящие на участке расположения ГТС.

3.5.6. Служба эксплуатации ГТС.

3.5.7. Служба мониторинга ГТС.

3.5.8. Документация по ГТС.

3.6. Объектами мониторинга могут быть как сооружения (устройства) в целом: дамбы (плотины), прудки-отстойники, насосные станции, пульповоды и водоводы, противофильтрационные экраны по дну накопителя, нагорные канавы и руслоотводные каналы, аварийные емкости, водосбросные колодцы, коллекторы, водопропускные (водосбросные) сооружения и каналы и т.п., так и их составляющие части (конструктивные элементы).

Например, в дамбе объектами мониторинга могут быть противофильтрационные элементы (ядро, экран, понур), дренажные элементы, пляжная зона (упорная призма) для намывных дамб, низовой откос и т.п.

3.7. Системы сооружений (устройств), входящие в состав ГТС:

3.7.1. Система гидротранспорта.

3.7.2. Система сгущения пульпы.

3.7.3. Система оборотного водоснабжения.

3.7.4. Дренажная система.

3.7.5. Водоотводная (противопаводковая) система.

3.7.6. Замораживающая система для дамб мерзлого типа в северной климатической зоне.

3.7.7. Система контрольно-измерительной аппаратуры (исправность и работоспособность элементов контрольно-измерительной аппаратуры).

3.8. Основание ГТС - важная составляющая в обеспечении общей безопасности ГТС, поэтому оно может быть объектом мониторинга.

3.9. Технологические процессы, происходящие на сооружениях, в системах и в основании ГТС, связаны с технологией эксплуатации и также могут являться объектами мониторинга.

Базовый процесс, порождающий другие процессы, - складирование отходов; на намывных накопителях - это процесс намыва.

Технологические процессы на накопителях жидких отходов:

3.9.1. Фильтрация.

3.9.2. Деформация (дамб, основания, пульповодов и т.п.).

3.9.3. Температурный процесс (промерзание-оттаивание).

3.9.4. Испарение (с водной поверхности, поверхностей пляжей и т.п.).

3.9.5. Пыление (мелкодисперсных шламов).

3.9.6. Заиление (зашламование прудков-отстойников, аварийных емкостей и т.п.).

3.9.7. Берегопереработка.

3.9.8. Загрязнение грунтовых и поверхностных вод (динамика ареалов загрязнения).

3.9.9. Наращивание ограждающих дамб.

3.9.10. Переукладка пульповодов.

3.10. Природно-климатические процессы существенно влияют на безопасность ГТС.

Ведение мониторинга за природно-климатическими процессами необходимо для того, чтобы на базе накопленных фактических данных за ряд лет на конкретном накопителе делать более достоверные прогнозы о его дальнейшей безопасной эксплуатации (в частности, об объемах и динамике поверхностного паводкового водопритока, о сроках перехода на летнюю (зимнюю) технологию эксплуатации, водном балансе и т.п.).

Примеры природно-климатических процессов и их параметров:

3.10.1. Температура наружного воздуха.

3.10.2. Глубина промерзания (откосов и гребня дамбы, пляжа в зоне упорной призмы), толщина льда в прудке-отстойнике и т.п.

3.10.3. Гидрография рек и поверхностного водопритока (снегового и дождевого) в зоне их влияния на накопитель.

3.10.4. Средняя толщина снегового покрова на водосборной площади.

3.10.5. Скорость ветра (наряду с температурой воздуха влияет на процессы теплообмена (теплоотдачи), например, пульповодов, водоводов, намытых пляжей и т.п.).

3.10.6. Сейсмичность (в сейсмически опасных районах накопленные фактические данные по этим параметрам позволяют оценивать безопасность сооружений в условиях сейсмических воздействий).

3.11. Служба эксплуатации ГТС - одна из важнейших составляющих обеспечения безопасности ГТС, поэтому она может быть объектом мониторинга. Безаварийная работа ГТС возможна только в случае, если служба эксплуатации удовлетворяет таким условиям, как укомплектованность персоналом согласно штатному расписанию, техническая вооруженность, квалификационный уровень, исполнительская дисциплина в части реализации проектной технологии эксплуатации и предписаний контролирующих организаций и т.п.

3.12. Служба мониторинга ГТС обеспечивает информацией руководителей предприятий о состоянии ГТС. От достоверности и достаточности информации зависит своевременность и правильность принимаемых эксплуатационных технологических решений, а следовательно, безопасность ГТС.

3.13. Документация по ГТС - важный элемент общей безопасности ГТС.

Документация по ГТС включает в себя: описание конструкции, технологии эксплуатации и текущего состояния ГТС, т.е. фактически содержит информационную модель (информационную проекцию) действующего или законсервированного гидротехнического сооружения.

Полнота, качество документации влияют на безопасность ГТС не прямо, а косвенно, поскольку именно на основе информации, содержащейся в документации, принимаются те или иные эксплуатационные решения, которые влияют на безопасность ГТС.

3.14. Кроме рассмотренного перечня объектов мониторинга, проектная документация мониторинга может включать и другие объекты.

Основной критерий отнесения элемента технической системы накопителя к объекту мониторинга - степень его влияния на безопасность ГТС.

Часть элементов ГТС может быть отнесена к объектам мониторинга на основе соответствующих нормативных документов, например СНиП.

Для остальных элементов проектная организация определяет на основе расчетов и опыта, насколько они влияют на безопасность ГТС и в какой степени их нужно контролировать.

В проектной документации мониторинга для выбранных объектов мониторинга приводятся обоснования выбора: ссылки на соответствующие нормативные документы или экспертные выводы на основе расчетов и анализа.

3.15. Для каждого объекта мониторинга рекомендуется определять перечень контролируемых параметров.

Для каждого контролируемого параметра рекомендуется определять:

3.15.1. Способ контроля - инструментальный или визуальный (экспертный). При инструментальном контроле разрабатывается проектная документация контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), ее конструкция, схема и технология размещения, эксплуатации и т.п., являющаяся составной частью проектной документации мониторинга.

3.15.2. Периодичность контроля устанавливается в различные периоды существования объекта мониторинга. Указываются условия, влияющие на периодичность контроля.

3.15.3. Предельно допустимые значения (ПДЗ) - значения контролируемого параметра, определяющие состояние безопасности объекта мониторинга. Для каждого уровня безопасности задаются свои значения ПДЗ. Переход контролируемого параметра на более низкий уровень безопасности сопровождается изменением периодичности контроля, т.е. чем ниже уровень безопасности, тем чаще проводятся измерения контролируемого параметра. ПДЗ могут быть количественными и качественными. Количественные значения ПДЗ задаются для параметров, контролируемых инструментально. Некоторые ПДЗ получаются на основе расчета по результатам больших объемов инструментальных измерений. Например, запас вместимости в накопителе можно определить на основе обработки результатов топографической съемки и промеров глубин прудка-отстойника. Качественные значения ПДЗ задаются для параметров, контролируемых визуально. В последнем случае приводится перечень (качественная шкала, описание или образцы) признаков, соответствующих ПДЗ. Для различных периодов существования объекта мониторинга его контролируемые параметры могут иметь различные ПДЗ. Целесообразно определить эти периоды (условия и признаки их выделения), если в этом есть необходимость (например, ПДЗ уровней воды в пьезометрах изменяются с высотой намывной дамбы хвостохранилища).

3.15.4. Методика измерений и наблюдений. Для параметров, контролируемых инструментально, приводится описание методик их измерения или даются ссылки на соответствующую нормативно-методическую литературу, которые прилагаются к проектной документации мониторинга. Для параметров, контролируемых визуально, могут применяться методики взвешенных экспертных оценок.

3.16. На основании анализа технического состояния ГТС делается вывод об их безопасности: надежное, удовлетворительное, аварийное.

3.16.1. Надежное - сооружение можно эксплуатировать без разработки каких-либо мероприятий, повышающих безопасность его эксплуатации.

3.16.2. Удовлетворительное - сооружение можно эксплуатировать, но при условии разработки необходимых мероприятий, и в реальные сроки делается анализ по факторам, которые могут создавать аварийную ситуацию; принимаются необходимые меры по нейтрализации действия таких факторов.

3.16.3. Аварийное - сооружение нельзя эксплуатировать в проектном режиме, так как оно попадает под действие Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. N 237 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1249).

3.17. Для контроля отбираются только параметры, которые в наибольшей степени характеризуют состояние безопасности объекта мониторинга.

В проектной документации мониторинга определяются способы идентификации (фиксация, обобщение, обработка, интерпретация и представление) в удобном виде (эргономичном) для восприятия человеком контрольной информации, снятой с контролируемых параметров объектов мониторинга.

3.18. В проектной документации мониторинга на основе необходимых объемов и характера работ определяются параметры службы мониторинга:

3.18.1. Штатное расписание.

3.18.2. Техническое обеспечение.

3.18.3. Нормативно-методическое обеспечение.

3.18.4. Квалификационные требования к персоналу.

3.19. Для повышения качества контроля службу мониторинга целесообразно исключить из состава службы эксплуатации ГТС и выделить как самостоятельное подразделение или укомплектовать из представителей других специализированных служб эксплуатирующей организации.

- IV. Рекомендуемый порядок разработки

и утверждения документации мониторинга

4.1. При разработке проекта мониторинга безопасности ГТС в составе проектной документации на строительство порядок разработки и утверждения проектной документации регламентируется действующими строительными нормами и правилами, а также требованиями соответствующих руководящих документов Госгортехнадзора России.

4.2. При разработке проекта мониторинга безопасности ГТС эксплуатирующая организация руководствуется требованиями Инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России (РД 03-259-98), а также может учитывать положения настоящих Методических рекомендаций.

4.3. В соответствии с требованиями РД 03-259-98 Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС накопителей жидких промышленных отходов согласовывается с территориальными органами Госгортехнадзора России и утверждается руководителем эксплуатирующей организации.

4.4. В целях определения уровня безопасности ГТС эксплуатирующая организация по результатам ведения мониторинга составляет аналитические сведения по форме, утверждаемой Госгортехнадзором России, и направляет их в специализированную организацию (аналитический центр), а при необходимости - в территориальные органы Госгортехнадзора России.

- V. Рекомендуемый состав и содержание типовой

проектной документации мониторинга

5.1. В состав проекта мониторинга безопасности ГТС, как правило, включаются следующие разделы:

5.1.1. Введение.

5.1.2. Общая характеристика гидротехнических сооружений.

5.1.3. Состав, объем и функции системы мониторинга безопасности ГТС.

5.1.4. Сметная документация.

5.1.5. Приложения (чертежи).

В проекте мониторинга безопасности ГТС отражаются: цели и задачи мониторинга, объекты мониторинга, состав и объем наблюдений, методика натурных наблюдений и обработки материалов (в том числе визуальных наблюдений; геодезического контроля; наблюдения за влиянием на окружающую среду накопителей жидких отходов, за их заполнением, технологией осветления, гидротранспортированием, сбросом); сроки начала и окончания наблюдений; график наблюдений (выполненный в виде таблицы, с указанием наблюдаемых параметров, исполнителя, периодичности, предельно допустимых значений), перечень КИА (КИП), квалификация и требования к эксплуатационному персоналу, проектная, эксплуатационная и нормативная документация, разрезы, схемы по накопителям жидких отходов, формы журналов наблюдений.

Перечень разделов и их содержание в зависимости от назначения накопителей, состава жидких отходов, стоков и вод могут меняться.

5.2. Введение может содержать:

5.2.1. Данные об организации - разработчике проектной документации мониторинга безопасности ГТС.

5.2.2. Цели и задачи мониторинга безопасности ГТС.

5.2.3. Краткую характеристику и состав ГТС с указанием их класса и класса токсичности отходов.

5.2.4. Краткое описание состояния проектной документации и ее соответствие требованиям действующих норм и правил в части ведения мониторинга безопасности ГТС (наличие проектной документации натурных наблюдений и на установку КИА (КИП), обоснование объема и состава натурных наблюдений, наличие в рабочей документации расчетных схем ограждающих дамб с возможными расчетными призмами обрушения, кривой депрессии, контролируемые параметры, установленные проектной документацией с учетом предельно допустимых расчетных параметров состояния безопасности сооружений).

5.3. Общая характеристика ГТС может содержать:

5.3.1. Краткую характеристику месторасположения накопителя, его тип по технологии заполнения и рельефу; основные технологические процессы с указанием используемых реагентов и химического состава шламов (хвостов) и воды; состав натурных наблюдений, особенности инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических и гидрологических условий района, влияющих на состав мониторинга безопасности ГТС.

5.3.2. Описание предусмотренного и обоснованного в рабочем проекте или проекте эксплуатации состава и объема натурных наблюдений.

5.3.3. Описание действующей системы контроля за техническим состоянием ГТС.

5.3.4. Основные условия эксплуатации накопителя.

5.3.5. Описание служб эксплуатации и мониторинга безопасности ГТС, их состава, функций, квалификации, состояния системы профессиональной подготовки, распределений обязанностей.

5.3.6. Организация работы службы эксплуатации в чрезвычайных ситуациях.

5.3.7. Имеющиеся рекомендации по ведению и составу мониторинга безопасности ГТС в экспертных оценках состояния безопасности сооружений или экспертизах деклараций безопасности ГТС.

5.4. Состав, объем и функции системы мониторинга безопасности ГТС могут состоять из следующих подразделов:

5.4.1. Определения класса ГТС, если это не установлено в проекте сооружения.

5.4.2. Перечень основных функций системы мониторинга безопасности ГТС.

5.4.3. Описание опасной, санитарно-защитной и механически охраняемой зон с учетом требований действующих нормативных документов.

5.4.4. Обоснование состава и объема ведения натурных наблюдений и установки КИА (КИП) с учетом технологии заполнения накопителя и класса ГТС на основании действующих нормативных документов, рекомендаций и предложений экспертных организаций, служб мониторинга безопасности ГТС, создаваемых на базе эксплуатирующих организаций, и аналитических центров по ведению мониторинга безопасности ГТС.

5.4.5. Перечень и краткое описание объектов мониторинга безопасности ГТС.

5.4.6. Обоснование отказа от проведения инструментальных наблюдений в полном составе и объеме для сооружений данного класса и ненадобности установки соответствующей КИА (КИП), если это продиктовано особенностями данного объекта.

5.4.7. Перечень контролируемых параметров.

5.4.8. Критерии безопасной эксплуатации и предельно допустимые значения контролируемых параметров состояния ГТС, основанные на выполненных и (или) имеющихся в рабочем проекте (или проекте эксплуатации) расчетах, требованиях СНиП и правил безопасности.

5.4.9. Методики проведения натурных наблюдений (по всем объектам мониторинга безопасности ГТС), в том числе методика визуальных наблюдений.

5.4.10. Описание службы мониторинга безопасности ГТС и ее функций, схема ведения мониторинга, отражающая распределение обязанностей и порядок отчетности.

5.4.11. Эксплуатация и ведение мониторинга безопасности ГТС в сложных и чрезвычайных ситуациях.

5.4.12. Порядок подготовки и обучения эксплуатационного персонала.

5.4.13. Методическое обеспечение мониторинга безопасности ГТС.

5.5. Сметная документация может состоять из:

5.5.1. Сметной документации для определения стоимости реализации проектной документации мониторинга безопасности ГТС, составляемой в соответствии с положениями и формами, приводимыми в нормативно-методических документах Госстроя России.

5.5.2. Состав документации может содержать: сводные сметные расчеты стоимости строительства (установка КИА, КИП и др.), объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, в том числе на научно-исследовательские, проектные и изыскательские работы.

5.6. Приложения (чертежи) могут включать:

5.6.1. Ситуационный план ГТС с охранными и опасными зонами.

5.6.2. Поперечные сечения дамб (плотин) по створам, КИА (КИП) с указанием предельно допустимых отметок депрессионной поверхности фильтрационного потока в пьезометрах.

5.6.3. Конструкцию, монтаж и размещение КИА (КИП) со спецификациями и инструкцией по ее установке (для вновь устанавливаемой КИА), объемы работ.

5.6.4. План ГТС с объектами мониторинга и расположением КИА (КИП), на котором размещается таблица с данными по номенклатуре, количеству и техническим характеристикам КИА (КИП).

5.6.5. Схемы и чертежи размещения и монтажа КИА (КИП) со спецификациями и указаниями по ее установке (для вновь устанавливаемой КИА, КИП).

Примечание. Пример ведения мониторинга безопасности ГТС приведен в Приложении.

- Приложение

| Объект монито- ринга | Функция системы монито- ринга по объекту | Содержа- ние (объем) наблюде- ний | Определяе- мые пара- метры на объектах | Перио- дич- ность (сроки) наблю- дений | Показатели состояния сооружения (критерии безопас- ности) | Лицо, ответс- твенное за вы- полне- ние наблю- дений (струк- тура) | Докумен- тация, где фиксируются результаты наблюдений | Аппаратура, инструменты, методика выполнения наблюдений | Цель про- ведения данного наблюдения (исследо- вания) | Нормативный документ, предписывающий необходимость проведения наблюдений | Лицо, которому предс- тавляют- ся дан- ные по ведению монито- ринга (струк- тура) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ограж- дающая и раз- дели- тельные дамбы | Наблюде- ния за состоя- нием от- косов, гребня | Обход и визуаль- ные наб- людения и замеры | Просадки, трещины, оползни, промоины, механичес- кая суффо- зия | Не реже одного раза в неделю | Проектное положение, отсутствие разруше- нии, меха- нической суффозии | Мастер участка ГТС | Журнал ви- зуальных наблюдений за сооруже- нием | Метр, замеры вручную, ви- зуально | Предотвра- щение воз- никновения аварийной ситуации и разрушения дамбы | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Ограж- дающая дамба | Наблюде- ния за фильтра- ционным режимом | Наблюде- ния за уровнем фильтра- ционных вод в теле и основа- нии дамб и их бе- реговых примыка- ниях | Положение депресси- онной по- верхности | Не реже одного раза в неделю | Положение расчетной кривой депрессии | Мастер участка ГТС | Журнал наб- людений за уровнем во- ды в пьезо- метрах | Метр, замеры вручную | Предотвра- щение воз- никновения аварийной ситуации и разрушения дамбы | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Ограж- дающая дамба | Наблюде- ния за фильтра- ционным режимом | Замеры фильтра- ционных расхо- дов, наблюде- ния за мут- ностью, взятие проб профиль- тровав- шейся воды | Расход, мутность, химический состав профиль- тровавшей- ся воды | Не реже одного раза в квартал | Расчетный максималь- но допус- тимый рас- ход при расчетном положении кривой депрессии, содержание твердого и химический состав во- ды в пруд- ке-отстой- нике | Мастер участка ГТС | Журнал за- меров рас- ходов филь- трационной воды | Расходомер, пробоотбор- ники, визу- ально | Предотвра- щение воз- никновения аварийной ситуации и разрушения дамбы | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Ограж- дающая дамба | Геодези- ческие наблюде- ния за осадками тела и основа- ния, за горизон- тальными смещени- ями гребня, берм и противо- фильтра- ционных уст- ройств | Нивели- рование дамб | Отметки и горизон- тальные смещения | Не реже одного раза в год | Предельно допустимые осадки и смещения, определен- ные в про- екте | Марк- шей- дерская служба | Журнал контроля за осадками и горизон- тальными смещениями | Нивелирова- ние и опре- деление от- меток и по- ложения ре- перов, марок относительно опорного ре- пера | Предотвра- щение воз- никновения аварийной ситуации и разрушения дамбы | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Ограж- дающая дамба | Наблюде- ния за качест- вом ра- боты дренажа и проти- вофиль- трацион- ных уст- ройств | Визуаль- ные наб- людения | Заиление, подпор, механичес- кая суффо- зия | Не реже одного раза в месяц | Разруше- ния, заи- ление, подпор, выход фильтраци- онной воды на низовой откос | Мастер участка ГТС | Журнал ви- зуальных наблюдений за сооруже- нием | Визуально | Предотвра- щение воз- никновения аварийной ситуации и разрушения дамбы | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Естест- венный склон | Наблюде- ния за состоя- нием склона | Обход и визуаль- ные наб- людения, замеры разруше- ний | Промоины, оползни, абразия | Не реже одного раза в неделю | Соответс- твие про- ектному положению, разруше- ния, абра- зия | Мастер участка ГТС | Журнал ви- зуальных наблюдений за сооруже- нием | Метр, замеры вручную, ви- зуально | Предотвра- щение раз- рушения склона | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Прудок- отстой- ник шламо- накопи- теля | Наблюде- ния за уровнем и объ- емом во- ды | Замер уровня воды по водомер- ной рей- ке, про- мер глу- бин и др. | Объем и отметки воды | Один раз в сутки, один раз в квартал | Проектное положение (кривые объемов) | Мастер участка ГТС | Журнал ви- зуальных наблюдений за сооруже- нием | Водомерная рейка, ру- летка, гид- рометричес- кая штанга, замеры вруч- ную | Предотвра- щение воз- никновения аварийной ситуации из-за пе- реполнения шламонако- пителя | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Шламо- проводы | Наблюде- ния за целост- ностью, исправ- ностью | Обход и осмотр трубоп- роводов и арма- туры | Поврежде- ния, де- формация, течь сто- ковой воды | Не реже одного раза в день | Проектное положение, отсутствие поврежде- ний, течи | Мастер участка ГТС | Журнал ви- зуальных наблюдений за сооруже- нием | Метр, замеры вручную, ви- зуально | Предотвра- щение ава- рийной ос- тановки и прекраще- ния подачи стоков | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Техно- логия склади- рования шлама | Наблюде- ния за объемом и дина- микой склади- рования шлама | Опреде- ление отметок поверх- ности шламов | Отметки поверхнос- ти воды и шламов, равномер- ность за- полнения емкости | Не реже одного раза в неделю (отмет- ки во- ды), один раз в квартал (шла- мов) | Проектное положение и соот- ветствие регламенту | Мастер участка ГТС | Журнал квартально- го контроля намыва дам- бы | Водомерная рейка, визу- ально, про- меры метром | Исключение переполне- ния нако- пителей, учет объ- емов скла- дирования шламов | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Техно- логия освет- ления воды | Наблюде- ния за качест- вом ос- ветления и очист- ки воды | Отбор проб во- ды и их исследо- вания | Химический состав: взвешенные вещества, pH, щелоч- ность, БПК, нит- риты, нит- раты, хло- риды, сульфаты и др. | Не реже одного раза в месяц | ПДС, ПДК | Работ- ники хими- ческой лабора- тории | Журнал за- писи хими- ческого анализа проб воды по объекту | Аналитичес- кая аппара- тура и при- боры для химанализа воды | Определе- ние ка- чества очистки стоков | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник ла- борато- рии ох- раны во- доемов ЦЛООС |
| Насос- ные станции | Наблюде- ния за исправ- ностью оборудо- вания, наличием течи в соедине- ниях труб и арматуры и це- лост- ностью здания | Визуаль- ный ос- мотр оборудо- вания, здания | Отсутствие течи в со- единении труб, де- формаций и трещин стен зда- ния, напор в трубоп- роводах | Не реже одного раза в час | Паспортные данные, проектное положение | Маши- нист насос- ной станции | Журнал уче- та работы оборудова- ния насос- ной станции | Термометр, на ощупь, визуально, манометр и др. | Предотвра- щение ава- рийной ос- тановки НС | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка по тех- нологи- ческому оборудо- ванию |
| Водово- ды обо- ротной воды | Наблюде- ния за целост- ностью, исправ- ностью | Обход, осмотр трубоп- роводов и арма- туры, трассы трубоп- роводов в земле | Наличие трещин, поврежде- ний, течи в стыках и другие не- исправнос- ти | Не реже одного раза в квартал | Проектное положение, отсутствие поврежде- ний, течи, осадок | Мастер техни- ческого обору- дования | Журнал ви- зуальных наблюдений за сооруже- нием | Метр, замеры вручную, ви- зуально | Предотвра- щение ава- рийной ос- тановки НС и прекра- щение по- дачи воды на предп- риятие | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка по тех- нологи- ческому оборудо- ванию |
| Водо- сбросы | Наблюде- ния за состоя- нием и правиль- ной экс- плуата- цией | Визуаль- ный ос- мотр, замеры | Наличие деформа- ции, тре- щин, филь- трации по контакту с водосброс- ной тру- бой, соро- удерживаю- щих реше- ток | Не реже одного раза в неделю | Проектное положение, отсутствие сора и посторон- них пред- метов, контактной фильтрации | Мастер участка ГТС | Журнал ви- зуальных наблюдений за сооруже- нием | Метр, замеры вручную, ви- зуально | Предотвра- щение воз- никновения аварийной ситуации | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник участка ГТС |
| Подзем- ные и поверх- ностные воды вблизи накопи- телей | Наблюде- ние за химичес- ким сос- тавом (загряз- нением) | Отбор проб во- ды из режимных скважин и водое- мов и их химичес- кий ана- лиз | Общий хи- мический анализ: фториды, сульфаты, нитраты, нефтепро- дукты и др. | Не реже одного раза в квартал | ПДС, ПДК | Работ- ники хими- ческой лабора- тории | Журнал уче- та резуль- татов хими- ческого анализа во- ды | Химико-ана- литическая аппаратура | Определе- ние степе- ни влияния шламонако- пителя на подземные и поверх- ностные воды | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Началь- ник ла- борато- рии ох- раны во- доемов ЦЛООС |
| Состоя- ние процес- са под- готовки и по- рядка обуче- ния эксплу- атаци- онного персо- нала | Контроль за обу- чением персона- ла | Участие в комис- сиях по проверке инструк- ций по эксплуа- тации ГТС | Знания ра- бочих по соответс- твующим профессиям | Инс- труктаж - через 6 мес., провер- ка зна- ний - ежегод- но | В соот- ветствии с программой | Мастер участка ГТС | Протоколы, журнал, личная кар- точка рабо- чего | Личная бесе- да, ответы на вопросы, квалификаци- онные экза- мены | Обеспече- ние квали- фицирован- ного обс- луживания ГТС | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хо- зяйства, ин- струкция по ведению мони- торинга | Инженер по тех- нике бе- зопас- ности |
| Проект- ная и эксплу- атаци- онная доку- мента- ция | Наблюде- ние за комп- лект- ностью, учетом и хранени- ем | Обеспе- чение комп- лектнос- ти, сох- ранности | Поступле- ние, ре- гистрация, выдача, хранение | Посто- янно | Сохран- ность, комплект- ность | Специ- альное долж- ностное лицо | Журнал уче- та за пос- туплением и выдачей или компьютер | Архив ПКО комбината, архив ТБ це- ха, специ- альное поме- щение участ- ка ГТС | Обеспече- ние ка- чественно- го выпол- нения ра- бот и экс- плуатации ГТС | ПБ 06-123-96, местные ин- струкции по эксплуатации шламового хозяйства, инструкция по ведению мониторинга | Началь- ник тех- ническо- го бюро (техно- логичес- кого от- дела) цеха |