Утверждена

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 14 декабря 1993 г. N 50

Срок ввода в действие

14 декабря 1993 года

Инструкция

о порядке проведения эксплуатационных испытаний новых

образцов горно-шахтного оборудования, взрывозащищенных

и в рудничном нормальном исполнении электротехнических

изделий на подконтрольных федеральному горному

и промышленному надзору россии предприятиях,

производствах и объектах

РД-03-41-93

(в ред. Постановлений Госгортехнадзора РФ от 29.07.1996 N 31,

от 20.10.1997 N 36, от 12.11.1997 N 40)

Разработана и внесена Главным техническим управлением.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения эксплуатационных испытаний новых образцов <*> горно-шахтного оборудования, взрывозащищенных и в рудничном нормальном исполнении электротехнических изделий <**> на подконтрольных Госгортехнадзору России потенциально опасных промышленных предприятиях, производствах и объектах.

------------------------------------

<*> Новые образцы - вновь созданные или модернизированные образцы оборудования.

<**> Горно-шахтное оборудование, взрывозащищенные и в рудничном нормальном исполнении электротехнические изделия - далее по тексту: оборудование.

1.2. Положения Инструкции распространяются на проведение эксплуатационных испытаний:

горно-шахтного оборудования, к которому предъявляются повышенные требования по безопасности, применяемого в горнодобывающей промышленности, при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, строительстве метрополитенов и тоннелей, ведении горных работ открытым способом;

взрывозащищенных электротехнических изделий I и II групп (по ГОСТ 12.2.020), применяемых на предприятиях, производствах и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России;

рудничного электрооборудования в нормальном исполнении (по ГОСТ 24754).

Перечень оборудования приведен в Приложении 1.

1.3. Инструкция является обязательной для:

научно-исследовательских, проектных и проектно-конструкторских институтов, заводов-изготовителей (независимо от организационно-правовых форм), разрабатывающих и изготавливающих оборудование, предназначенное для применения на предприятиях и объектах, подконтрольных органам госгортехнадзора;

министерств и ведомств, производственных и научно-производственных объединений, имеющих в своем составе подконтрольные Госгортехнадзору России предприятия, производства и объекты;

субъектов предпринимательской деятельности и предприятий (независимо от организационно-правовой формы), включая иностранных физических и юридических лиц, разрабатывающих, модифицирующих, изготавливающих и реализующих оборудование, предназначенное для применения на предприятиях, производствах и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России;

испытательных организаций (центров), сертификационных испытательных центров и центров независимой экспертизы <*>, органов по сертификации <*>, отраслевых институтов министерств и ведомств, на которые возложены обязанности по проведению испытаний, контрольной экспертизы опытных образцов оборудования и выдачи заключений о соответствии их требованиям действующих нормативных документов по безопасности;

субъектов предпринимательской деятельности и предприятий (независимо от организационно-правовой формы), принимающих участие в проведении эксплуатационных испытаний.

------------------------------------

<*> Информация о центрах независимой экспертизы и органах по сертификации будет представляться по мере их аккредитации.

2. Допуск оборудования к эксплуатационным испытаниям

2.1. Допуск к испытаниям новых образцов оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности, проводится округами Госгортехнадзора России.

Перечень региональных органов (округов) Госгортехнадзора России и обслуживаемых ими территорий приведен в Приложении 2.

2.2. Для получения разрешения на допуск к испытаниям опытных образцов (партий) оборудования заинтересованное предприятие или организация, на объектах которых будут проводиться испытания, представляют в округ следующие документы:

приказ организации - заказчика оборудования о назначении комиссии и проведении испытаний;

заключение независимой испытательной организации о соответствии электротехнических изделий нормам безопасности (взрывозащищенности, электробезопасности, выполнение защитных функций, электростатической и фрикционной искробезопасности, опасному шуму и вибрации и др.) и о возможности его допуска к эксплуатационным испытаниям.

Заключение испытательной организации требуется как на изделие в целом (электродвигатели, комбайны, пускатели, конвейеры и т.д.), так и встроенные в машину вновь созданные электротехнические изделия контроля, управления, автоматизации, освещения и других назначений.

Перечень независимых испытательных организаций (центров), уполномоченных проводить согласование технической документации на взрывозащищенное электрооборудование, испытывать образцы такого оборудования и оформлять соответствующие заключения и сертификаты, приведен в Приложении 3;

заключение специализированной организации для оборудования, при эксплуатации которого могут возникнуть другие виды опасностей (радиационные, электромагнитные излучения и др.);

заключение отраслевого института министерства, ведомства, сертификационного центра о соответствии оборудования, предъявляемого на испытания, действующим нормативным документам по безопасности.

Перечень отраслевых институтов, на которые возложены обязанности по проведению контрольной экспертизы опытных образцов оборудования и выдаче заключений о соответствии его действующим нормативным документам по безопасности, приведен в Приложении 4 <*>;

программу и методику эксплуатационных испытаний;

техническое описание, инструкцию или руководство по эксплуатации, монтажу и ремонту.

------------------------------------

<*> ВостНИИ, МакНИИ - отраслевые институты по безопасности, имеющие аккредитованные испытательные центры, могут выдавать заключение как испытательные организации и как отраслевые институты по безопасности.

2.3. Перечисленные в п. 2.2 документы предъявляются в полном объеме округу госгортехнадзора за месяц до начала испытания. Указанное подразделение в течение 20 дней рассматривает представленные документы, образцы оборудования и принимает по ним решения.

Представляемые материалы на проведение испытаний новых образцов оборудования хранятся в округах госгортехнадзора в течение 5 лет или до освоения его серийного производства.

2.4. При недостаточности представленных документов округ госгортехнадзора может потребовать направление дополнительных материалов, касающихся обеспечения безопасных условий проведения испытаний.

2.5. Средства механизации взрывных работ и изготовления простейших взрывчатых веществ (ВВ), а также оборудование, применяемое при взрывных работах и работах с взрывчатыми материалами (ВМ), устройства взрывания, контрольные и измерительные приборы (кроме взрывозащищенных) допускаются к испытаниям Главным управлением по надзору в горнорудной промышленности Госгортехнадзора России в соответствии с требованиями "Единых правил безопасности при взрывных работах".

2.6. Допускаемые к проведению испытаний образцы оборудования должны иметь обозначение "Опытный" на заводской табличке и в технической документации.

2.7. Испытания экспериментальных образцов или их составных частей, допуск их к испытаниям проводится в порядке, установленном для опытных образцов.

2.8. Выбор места проведения испытаний оборудования определяется по договоренности заказчика, разработчика и руководителя предприятия.

Началу монтажа оборудования должно предшествовать получение разрешения округа госгортехнадзора на проведение его эксплуатационных испытаний.

Форма разрешения приведена в Приложении 5.

3. Проведение испытаний оборудования и оформление

результатов

3.1. Испытания опытных образцов (партий) должны проводиться в условиях, аналогичных тем, в которых впоследствии будет эксплуатироваться это оборудование, и при технических характеристиках, максимально приближенных к предельным.

Программа и методика проведения эксплуатационных испытаний представляется разработчиком оборудования и согласовывается независимой испытательной организацией (отраслевым институтом по безопасности).

3.2. Для проведения испытаний приказом по предприятию определяется комиссия, в состав которой должны входить представители разработчика, изготовителя, соответствующего округа Госгортехнадзора России, заказчика (основного потребителя), а также представителя организации, выдавшей сертификат(ы) или заключение по безопасности.

При необходимости в состав комиссии по согласованию включаются представители других надзорных органов (санитарно-эпидемиологического, экологического и др.).

В отдельных случаях комиссии могут создаваться приказом вышестоящей хозяйственной организации.

3.3. Контроль стабильности характеристик испытываемых образцов обеспечивает разработчик оборудования в соответствии с программой и методикой испытаний.

3.4. Результаты работы комиссии по проведению эксплуатационных испытаний оформляются актом согласно ГОСТ 15.001-88 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения".

В акте по результатам испытаний должен быть раздел, в котором отражаются вопросы обеспечения безопасности, наличия (или отсутствия) конструктивных недостатков и рекомендации по их устранению.

3.5. В течение 10 дней после оформления документов о проведении испытаний разработчик должен направить по экземпляру акта организациям, принявшим участие в испытаниях.

3.6. Возможность дальнейшей эксплуатации опытных образцов оборудования, прошедших испытания, определяется комиссией, проводившей испытания.

3.7. Для отдельных образцов крупного или специального горно-шахтного оборудования, электротехнических устройств или оборудования единичного производства по согласованию с испытательной организацией и Госгортехнадзором России испытания могут проводиться на заводе-изготовителе. Объем и порядок проведения испытаний по предложению испытательной организации определяется Госгортехнадзором России. Порядок оформления разрешения на испытания, состав комиссии по их проведению изложены в пунктах 2.2 и 3.2 настоящей Инструкции.

В случае возникновения потребности в дальнейшем изготовлении оборудования единичного производства необходимость проведения дополнительно эксплуатационных испытаний определяется Госгортехнадзором России.

3.8. Внесение заводом-изготовителем или разработчиком изменений в конструкцию допущенного к испытаниям оборудования без наличия положительного заключения испытательной организации, отраслевого института (сертификационного центра) и согласия округа, выдавшего разрешение на проведение испытаний, запрещается.

3.9. Вопросы, связанные с эксплуатационными испытаниями импортного оборудования, выпускаемого серийно, решаются Госгортехнадзором России с учетом заключения испытательной организации.

4. Контроль и надзор

4.1. Надзор и контроль за проведением эксплуатационных испытаний осуществляют органы Госгортехнадзора России в соответствии с Положением об этих органах, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234.

4.2. В случае когда создается угроза жизни людей или возникновения аварий, испытания оборудования приостанавливаются до выполнения условий, обеспечивающих безопасность их дальнейшего проведения.

Приложение 1

Перечень

горно-шахтного оборудования, взрывозащищенных и в рудничном

нормальном исполнении электротехнических изделий,

к которым предъявляются повышенные требования

по безопасности

1. Взрывозащищенное электрооборудование I и II групп по ГОСТ 12.2.020 для подконтрольных отраслей промышленности.

2. Электрооборудование в рудничном нормальном исполнении по ГОСТ 24754:

электродвигатели;

пусковая, распределительная, защитная аппаратура и устройства;

трансформаторы, трансформаторные подстанции и комплектные распределительные устройства;

силовое электрооборудование и комплектная аппаратура защиты и сигнализации подъемных установок.

3. Горно-шахтное оборудование повышенной опасности, в том числе с комплектующим взрывозащищенным электрооборудованием:

очистные и проходческие комплексы, в т.ч. агрегаты и комбайны;

машины и комплексы для проходки шахтных стволов и восстающих выработок;

механизированные крепи и крепи сопряжений;

струговые установки;

врубовые машины;

погрузочные машины;

ленточные конвейеры для перевозки людей и грузовые;

забойные конвейеры;

предохранительные и другие лебедки, применяемые на подземных работах;

шахтные передвижные компрессоры;

рудничные электровозы, гировозы, дизелевозы;

самоходные вагонетки (вагоны), секционные поезда;

самоходные машины с дизельным приводом;

пассажирские вагонетки;

шахтные подъемные машины, шахтные клети, канаты, подвесные и прицепные устройства для шахтных клетей и скипов, парашюты шахтные клетей, шкивы копровые;

лифты подземные;

людские и грузолюдские дороги для доставки людей по горизонтальным и наклонным выработкам;

грузовые канатные, монорельсовые и напочвенные рельсовые дороги в подземных выработках;

опрокидыватели шахтных вагонеток;

путеукладочные, поддирочные, погрузочно-транспортные и доставочные машины для подземных работ;

машины и механизмы для возведения крепи и самоходные полки для оборки кровли в подземных выработках;

ручные и колонковые электросверла и электропилы, бурильные и отбойные молотки, пневматические и гидравлические сверла, вулканизаторы, применяемые на подземных работах;

гидромониторы для подземных работ;

гидроэлеваторные установки и промывочные приборы;

вентиляторы главного и местного проветривания для шахт и рудников, опасных по газу и (или) пыли, пневматические вентиляторы;

буровые установки и бурильные станки для подъемных и открытых горных работ;

кабели, шнуры и провода, применяемые на подземных и открытых горных работах, соединительная арматура;

экскаваторы с емкостью ковша 5 куб. м и более;

приключательные пункты, комплектные передвижные трансформаторные подстанции на открытых горных работах;

аппаратура сигнализации, автоматизации, дистанционного управления и контроля за работой водоотливных и вентиляторных установок (общего назначения);

устройства защиты людей от поражения электротоком на открытых горных работах;

пылеподавительные и пылеулавливающие устройства и приборы пылевого контроля для угольных шахт;

средства индивидуальной защиты.

Приложение 2

Перечень

региональных органов (округов) Госгортехнадзора России

┌───┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ N │ Округ, адрес почтовый, телетайп, │    Обслуживаемые им     │

│п/п│ код города, служебный телефон    │ территории (республика, │

│   │                                  │      край, область,     │

│   │                                  │    автономный округ)    │

├───┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│1  │Алтайский, 656056, г. Барнаул,    │Республика Горный Алтай, │

│   │ул. Гоголя, 32-Б,                 │Алтайский край           │

│   │233331 Якорь,                     │                         │

│   │8-385-2, 24-69-16; 24-87-39       │                         │

│   │                                  │                         │

│2  │Башкирский, 450077, г. Уфа,       │Республика Башкортостан  │

│   │ул. Кустарная, 15,                │                         │

│   │162111 Миг,                       │                         │

│   │8-347-2, 22-08-30                 │                         │

│   │                                  │                         │

│3  │Бурятский, 670000, г. Улан-Удэ,   │Республика Бурятия       │

│   │ул. Коммунистическая, 50,         │                         │

│   │8-301-22, 2-59-49                 │                         │

│   │                                  │                         │

│4  │Верхне-Волжский, 150054,          │Владимирская область,    │

│   │Ярославль, пр. Ленина, 61а,       │Ивановская область,      │

│   │8-085-2, 21-75-13; 21-77-97       │Костромская область,     │

│   │                                  │Ярославская область      │

│   │                                  │                         │

│5  │Воронежский, 394038, г.Воронеж,   │Воронежская область,     │

│   │ул. Конструкторов, 82,            │Липецкая область,        │

│   │8-073-2, 33-26-12                 │Тамбовская область       │

│   │                                  │                         │

│6  │Западно-Сибирский, 630091,        │Новосибирская область,   │

│   │г. Новосибирск-91,                │Омская область,          │

│   │ул. Потанинская, 12,              │Томская область          │

│   │8-383-2, 22-26-30                 │                         │

│   │                                  │                         │

│7  │Западно-Уральский, 614600,        │Удмуртская Республика,   │

│   │г. Пермь, Комсомольский пр., 34б, │Кировская область,       │

│   │134430 Керн,                      │Пермская область,        │

│   │8-342-2, 34-03-95; 34-25-56       │Коми-Пермяцкий автономный│

│   │                                  │округ                    │

│   │                                  │                         │

│8  │Иркутский, 664003, г. Иркутск,    │Иркутская область,       │

│   │ул. Дзержинского, 1,              │Усть-Ордынский Бурятский │

│   │8-395-2, 27-42-80                 │автономный округ         │

│   │                                  │                         │

│9  │Енисейский, 660049, г. Красноярск,│Республика Тува, Респуб- │

│   │пр. Мира, 36,                     │лика Хакасия, Краснояр-  │

│   │288234 Керн,                      │ский край, Эвенкийский   │

│   │8-391-2, 27-53-38                 │автономный округ         │

│   │                                  │                         │

│10 │Кузнецкий, 650099, г. Кемерово,   │Кемеровская область      │

│   │пр. Советский, 63,                │                         │

│   │8-384-2, 25-32-89                 │                         │

│   │                                  │                         │

│11 │Курско-Белгородский, 308011,      │Белгородская область,    │

│   │г. Белгород, ул. Студенческая, 18,│Курская область          │

│   │8-072-22, 4-04-46                 │                         │

│   │                                  │                         │

│12 │Мурманский, 180032, г. Мурманск,  │Мурманская область       │

│   │Кольский пр., 61,                 │                         │

│   │126375 Надзор,                    │                         │

│   │8-815-00, 6-23-15                 │                         │

│   │                                  │                         │

│13 │Московский городской, г. Москва,  │г. Москва                │

│   │ул. Красина, 27, строение 1,      │                         │

│   │254-10-55                         │                         │

│   │                                  │                         │

│14 │Нижегородский, 603022, г. Нижний  │Нижегородская область    │

│   │Новгород, Окский пр., 4,          │                         │

│   │151364 Центр,                     │                         │

│   │8-813-2, 34-08-87; 31-85-17;      │                         │

│   │34-23-03                          │                         │

│   │                                  │                         │

│15 │РГТИ - 16, 607200, г. Арзамас-16, │Арзамас-16               │

│   │ГУС, а/я 129,                     │Нижегородской области    │

│   │8-831-30, 1-15-33                 │                         │

│   │                                  │                         │

│16 │Мордовская республиканская        │Мордовская Советская     │

│   │инспекция, 430011, г. Саранск,    │Социалистическая         │

│   │ул. Полежаева, д. 171,            │Республика               │

│   │4-05-59; 4-73-00                  │                         │

│   │                                  │                         │

│17 │Норильский, 663301, г. Норильск,  │Красноярский край,       │

│   │ул. Ленина, 12,                   │Таймырский (Долгано-     │

│   │288759 Метан,                     │Ненецкий) автономный     │

│   │6-53-79                           │округ                    │

│   │                                  │                         │

│18 │Нижне-Волжский, 400066,           │Республика Калмыкия -    │

│   │г. Волгоград, ул. Комсомольская,  │Хальмг Тангч,            │

│   │16а,                              │Астраханская область,    │

│   │8-844-2, 36-64-66                 │Волгоградская область    │

│   │                                  │                         │

│19 │Оренбургский, 460517, г. Оренбург,│Оренбургская область     │

│   │ул. Советская, 52,                │                         │

│   │144237 Лес,                       │                         │

│   │8-353-00, 7-54-71                 │                         │

│   │                                  │                         │

│20 │Печорский, 169906, г. Воркута,    │Республика Коми,         │

│   │ул. Мира, 3б,                     │Ненецкий автономный округ│

│   │240224 Забой,                     │                         │

│   │8-821-51, 4-33-04; 7-33-54;       │                         │

│   │7-33-58                           │                         │

│   │                                  │                         │

│21 │Приволжский, 420503, г. Казань,   │Республика Марий Эл,     │

│   │п/я 223,                          │Республика Татарстан     │

│   │8-843-2, 32-57-68; 32-64-78       │(Татарстан), Чувашская   │

│   │                                  │Республика - Чаваш       │

│   │                                  │Республики               │

│   │                                  │                         │

│22 │Приморский, 690600,               │Приморский край          │

│   │г. Владивосток, ул. Ленинская, 1, │                         │

│   │213221 Уголь,                     │                         │

│   │8-423-22, 2-88-18                 │                         │

│   │                                  │                         │

│23 │Приамурский, 680000, г. Хабаровск,│Амурская область, Хаба-  │

│   │ул. Запарина, 76,                 │ровский край, Еврейская  │

│   │8-421-0, 33-55-46                 │автономная область       │

│   │                                  │                         │

│24 │Ростовский, 346500, г. Шахты,     │Ростовская область       │

│   │Ростовская обл., ул. Советская,   │                         │

│   │187,                              │                         │

│   │8-863-626, 28-02 (уг)             │                         │

│   │                                  │                         │

│25 │Самарский, 443002, г. Самара,     │Самарская область        │

│   │ул. Ново-Садовая, 3,              │                         │

│   │8-846-2, 37-12-50; 37-14-57       │                         │

│   │                                  │                         │

│26 │Сахалинский, 693000, г. Южно-     │Сахалинская область      │

│   │Сахалинск, Главпочтамт, а/я 43,   │                         │

│   │152028 Уголь,                     │                         │

│   │8-424-00, 2-21-64; 29-13-54       │                         │

│   │                                  │                         │

│27 │Северный, 160001, г. Вологда,     │Архангельская область    │

│   │ул. К. Цеткин, 23,                │(без учета Ненецкого     │

│   │8-817-22, 2-97-20                 │автономного округа),     │

│   │                                  │Вологодская область      │

│   │                                  │                         │

│28 │Северо-Восточный, 685000,         │Камчатская область,      │

│   │г. Магадан, ул. Пролетарская, 11, │Магаданская область,     │

│   │8-413-00, 2-43-37                 │Корякский автономный     │

│   │                                  │округ                    │

│   │                                  │                         │

│29 │Чукотская окружная инспекция,     │Чукотский автономный     │

│   │686710, г. Анадырь, ул. Отке,     │округ                    │

│   │д. 34,                            │                         │

│   │2-05-32; 2-07-53                  │                         │

│   │                                  │                         │

│30 │Северо-Западный, 191028, г. Санкт-│Республика Карелия,      │

│   │Петербург, ул. Моховая, 3,        │г. Санкт-Петербург,      │

│   │121064 Надзор,                    │Ленинградская область,   │

│   │8-812, 273-55-21                  │Калининградская область, │

│   │                                  │Новгородская область,    │

│   │                                  │Псковская область        │

│   │                                  │                         │

│31 │Северо-Кавказский, 350072,        │Республика Адыгея        │

│   │г. Краснодар, ул. Одесская, 42,   │(Адыгея), Краснодарский  │

│   │8-841-2, 57-36-10; 57-61-15       │край                     │

│   │                                  │                         │

│32 │Средне-Волжский, 410760,          │Пензенская область,      │

│   │г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, │Саратовская область,     │

│   │8,                                │Ульяновская область      │

│   │8-845-2, 26-52-22                 │                         │

│   │                                  │                         │

│33 │Средне-Кавказский, 364901,        │Республика Дагестан,     │

│   │г. Грозный, пр. Революции, 7/84,  │Республика Чечня         │

│   │8-871-2, 22-99-90; 22-44-37       │                         │

│   │                                  │                         │

│34 │Ингушская республиканская         │Ингушская Республика     │

│   │инспекция, 366720, г. Назрань,    │                         │

│   │ул. им. Тасуй, д. 14              │                         │

│   │                                  │                         │

│35 │Ставропольский, 355106,           │Карачаево-Черкесская     │

│   │г. Ставрополь, пр. Мира, 313,     │Республика,              │

│   │223285 Дозор,                     │Ставропольский край      │

│   │8-865-22, 3-08-57                 │                         │

│   │                                  │                         │

│36 │Терский, 360022, г. Нальчик,      │Кабардино-Балкарская     │

│   │пр. Ленина, 67,                   │Республика, Северо-      │

│   │8-866-00, 5-44-59; 5-52-03        │Осетинская Республика    │

│   │                                  │                         │

│37 │Тульский, 300600, г. Тула,        │Брянская область, Калуж- │

│   │ул. Мира, 1,                      │ская область, Орловская  │

│   │8-087-2, 21-84-98; 25-21-72       │область, Тульская область│

│   │                                  │                         │

│38 │Тюменский, 625000, г. Тюмень,     │Тюменская область, Ханты-│

│   │ул. Ленина, 67,                   │Мансийский автономный    │

│   │235150 Даль,                      │округ, Ямало-Ненецкий    │

│   │8-345-2, 26-34-84; 26-55-18       │автономный округ         │

│   │                                  │                         │

│39 │Уральский, 620219,                │Свердловская область     │

│   │г. Екатеринбург, ул. Большакова,  │                         │

│   │97,                               │                         │

│   │221825 Бита,                      │                         │

│   │8-343-2, 29-46-58; 29-16-79       │                         │

│   │                                  │                         │

│40 │Центральный промышленный, 103031, │Московская область,      │

│   │г. Москва, ул. Рождественка,      │Рязанская область,       │

│   │д. 5/7,                           │Смоленская область,      │

│   │928-27-35                         │Тверская область         │

│   │                                  │                         │

│41 │Челябинский, 454048, г. Челябинск,│Курганская область,      │

│   │ул. Яблочкина, 9,                 │Челябинская область      │

│   │124262 Веха,                      │                         │

│   │8-351-2, 34-18-51; 34-23-93       │                         │

│   │                                  │                         │

│42 │РГТИ - 70, 454070, г. Челябинск-  │Челябинская область      │

│   │70, а/я 309,                      │                         │

│   │8-351-72, 3-26-47                 │                         │

│   │                                  │                         │

│43 │Читинский, 672078, г. Чита-78,    │Читинская область,       │

│   │ул. Чкалова, 129,                 │Агинский Бурятский       │

│   │8-302-22, 6-79-37; 6-50-22        │автономный округ         │

│   │                                  │                         │

│44 │Якутский, 677700, г. Якутск,      │Республика Саха (Якутия) │

│   │ул. Кирова, 13,                   │                         │

│   │8-411-22, 2-20-27                 │                         │

│   │                                  │                         │

│45 │Северо-Осетинская РГТИ, 362048,   │Северо-Осетинская        │

│   │г. Владикавказ, ул. Кырджалийская,│Республика               │

│   │21,                               │                         │

│   │8-867-22, 5-50-69                 │                         │

│   │                                  │                         │

│46 │Камчатская областная горно-       │                         │

│   │техническая инспекция, 684046,    │                         │

│   │г. Петропавловск-Камчатский,      │                         │

│   │ул. Ватунина, 1                   │                         │

└───┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Приложение 3

Перечень

испытательных центров, уполномоченных проводить

испытания оборудования и оформлять материалы на получение

разрешения Госгортехнадзора России

(в ред. Постановлений Госгортехнадзора РФ от 29.07.1996 N 31,

от 20.10.1997 N 36, от 12.11.1997 N 40)

1. Восточный научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (ВостНИИ) - испытательный центр взрывозащищенного и рудничного оборудования, изделий и материалов (650002, Кемерово, Институтская, 3).

2. Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ) - испытательный центр взрывозащищенного, рудничного и горно-шахтного оборудования, материалов и средств защиты (339008, Макеевка Донецкой обл., ул. Лихачева, 60).

3. Испытательный центр взрывозащищенного электрооборудования Российского Федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ - ВНИИЭФ) - испытательный центр взрывозащищенного электрооборудования группы II по ГОСТ 12.2.020-76.

Адрес ИЦ РФЯЦ ВНИИЭФ: 607200, г. Арзамас-16 Нижегородской обл., пр. Мира, 37; тел. 5-75-85.

4. Признаются действительными в Российской Федерации результаты испытаний оборудования на получение разрешения Госгортехнадзора России, оформленные испытательным сертификационным центром взрывозащищенного и рудничного оборудования ИСЦ ВЭ (бывший ВНИИВЭ, г. Донецк, Украина). ИСЦ ВЭ - испытательный сертификационный центр по взрывозащищенному электрооборудованию внутренней и наружной установки, кроме рудничного взрывозащищенного электрооборудования.

ИСЦ ВЭ предоставлено также право выдачи заключений на электрооборудование в рудничном нормальном исполнении для предприятий горнорудной и нерудной отраслей промышленности (за исключением угольной).

Адрес ИСЦ ВЭ: Украина, 340052, г. Донецк, ул. 50-й Гвардейской дивизии, 17; тел. 94-12-43.

5. Испытательная лаборатория взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, материалов и средств защиты ИГД им. А.А. Скочинского (ИЛВЭ ИГД).

Адрес ИЛВЭ ИГД: 140004, г. Люберцы Московской обл.

(п. 5 введен Постановлением Госгортехнадзора РФ от 29.07.1996 N 31)

6. Межотраслевой орган по сертификации "Сертиум" (МОС "Сертиум").

Адрес МОС "Сертиум": 109193, Москва, ул. Петра Романова, 7.

(п. 6 введен Постановлением Госгортехнадзора РФ от 20.10.1997 N 36)

7. Испытательная лаборатория взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики ГП "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ИЛ ВСИ ГП ВНИИФТРИ) согласно области аккредитации.

Адрес ИЛ ВСИ ГП ВНИИФТРИ: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево.

(п. 7 введен Постановлением Госгортехнадзора РФ от 12.11.1997 N 40)

Приложение 4

Перечень

отраслевых институтов, на которые возложены обязанности

по проведению контрольной экспертизы образцов оборудования

и выдаче заключений о соответствии его действующим

нормативным документам по безопасности

1. Отраслевые институты для предприятий угольной промышленности:

Восточный научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности - ВостНИИ (650002, Кемерово, Институтская, 3);

Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности - МакНИИ (339008, Макеевка Донецкой обл., ул. Лихачева, 60);

Институт горного дела им. А.А. Скочинского (140004, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский проспект, 213);

Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела - РОСНИИГД (650002, Кемерово, Институтская, 3).

2. Отраслевые институты для предприятий черной металлургической промышленности:

Восточный научно-исследовательский горнорудный институт ВостНИГРИ (654040, Новокузнецк Кемеровской обл., ул. Климасенко, 19) - экспертиза оборудования для подземных горных работ;

Институт горного дела (620066, г. Екатеринбург, пл. Софьи Ковалевской, 14) - экспертиза опытных образцов электротехнического оборудования, оборудования для открытых горных работ.

3. Отраслевые институты для предприятий цветной металлургической промышленности:

Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов - Гипроцветмет (121902, Москва, ГСП-2, Смоленская-Сенная пл., 30) - экспертиза опытных образцов подъемников аварийно-спасательных и вспомогательных, очистных и проходческих комплексов, оборудования для подземных и открытых горных работ;

Институт ВНИИ-1 (685000, г. Магадан, ул. Гагарина, 12) - экспертиза опытных образцов гидроэлеваторных промывочных приборов на открытых работах.

4. Отраслевые институты для предприятий агрохимической промышленности:

Уральский филиал ВНИИГалургии - УФ ВНИИГ (614600, г. Пермь, ул. К. Маркса, 94) - экспертиза опытных образцов горного оборудования для эксплуатации в подземных условиях по добыче калийных солей, обогатительного оборудования рудников;

Государственный институт горнохимического сырья - ГИГХС (140000, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр., 259) - экспертиза опытных образцов горного оборудования для открытых горных работ, обогатительного оборудования карьеров.

5. Институт "Гидроспецпроэкт" (109017, Москва, Кадашевская наб., 6/1) - для предприятий Гидроспецстроя.

6. СКТБ "Тоннельметростроя" (123376, Москва, ул. Красная Пресня, 28) - для предприятий тоннеле- и метростроения.

7. ВостНИИ - для предприятий по добыче строительных материалов.

Примечание. Информация об органах по сертификации будет выдаваться по мере их создания.

8. Конструкторско-технологический институт по механизации монтажных и специальных строительных работ - ВКТИ монтажстроймеханизация (113114, Москва, Кожевнический проезд, 4/5) - экспертиза опытных образцов скипов, прицепных и подвесных устройств, лебедок вспомогательных, маневровых, грузовых, подъемных и специальных конструкций для горнодобывающей промышленности.

Приложение 5

__________________________________________________________

(наименование округа)

РАЗРЕШЕНИЕ N _______

На проведение ______________________________________ испытаний

(эксплуатационных, стендовых)

_________________________________________________________ образцов

(опытных, экспериментальных)

__________________________________________________________________

(наименование оборудования или электротехнического изделия)

Рассмотрев представленные материалы ______________________________

_____________________ считает возможным разрешить ________________

(наименование округа)

__________________________________________________________________

(наименование объединения, предприятия, организации)

проведение _____________________________________________ испытаний

(эксплуатационных, стендовых)

__________________________________________________________________

(наименование оборудования, место испытаний, наименование

______________________ при условии соблюдения программы и методики

предприятия)

проведения испытаний.

Особые условия:_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Не позднее десяти дней после окончания испытаний экземпляр

акта, оформленного в установленном порядке, направить ____________

__________________________________________________________________

(наименование округа)

М.П.

"__" _______________ 19__ г.                  ____________________

(должность, подпись)