Утвержден

Приказом

Министерства энергетики

Российской Федерации

от 27 июня 2003 г. N 259

Дата введения -

27 июня 2003 года

Стандарт отрасли

Техническая эксплуатация газораспределительных систем

Примерные формы эксплуатационной документации

ОСТ 153-39.3-053-2003

Настоящий стандарт отрасли содержит формы эксплуатационной документации, составляемой при производстве работ по технической эксплуатации объектов систем газораспределения, предназначенных для обеспечения потребителей природным и сжиженными углеводородными газами и использования этих газов в качестве топлива.

Стандарт отрасли согласован Госгортехнадзором России и утвержден Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.06.2003 N 259.

Форма 1Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал учета

газоопасных работ, выполняемых без нарядов-допусков

| N п/п | Дата | Ф.И.О. руково- дителя работ | Зани- маемая долж- ность | Адрес места произ- водства работ | Состав бригады (Ф.И.О.) | Вид выпол- няемых работ | Расписка в полу- чении задания | Отметка о выпол- нении задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 2Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Журнал учета

принятого в эксплуатацию газового оборудования

жилых зданий при газификации СУГ

Начат _________________ 200_ г.

Окончен _______________ 200_ г.

| N п/п | Дата при- емки | Ад- рес | N до- ма | Коли- чест- во квар- тир | Дата пуска газа | Резер- вуары, шт., вмес- тимос- тью, куб. м |  |  | Ре- дук- ци- он- ные го- лов- ки, шт. | Баллонные установки, шт. |  |  | Регуля- торы давле- ния, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  | Газовые приборы, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кем и от- куда про- изво- дится дос- тавка газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одно- бал- лон- ные | двух- бал- лон- ные | груп- повые бал- лон- ные |  |  |  |  | плиты бытовые |  |  | про- точные водо- нагре- ватели |  |  |  | отопи- тельные приборы |  |  |  | прочие приборы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2- конф. | 3- конф. | 4- конф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Журнал учета

принятого в эксплуатацию газового оборудования

жилых зданий при газификации природным газом

Начат _________________ 200_ г.

Окончен _______________ 200_ г.

| N п/п | Дата при- емки | Ад- рес | N до- ма | Коли- чество квар- тир | Дата пус- ка газа | Плиты бытовые, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  | Водонаг- реватели проточ- ные, шт. (марка, тип) |  |  |  | Отопительные приборы, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  |  |  |  | Прочие приборы, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2- конф. | 3- конф. | 4- конф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кот- лы | печ- ные го- релки | холо- диль- ник |  |

Форма 4Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Журнал

учета принятого в эксплуатацию газового оборудования

общественных зданий (помещений общественного назначения)

Начат _________________ 200_ г.

Окончен _______________ 200_ г.

| N п/п | Ад- рес | Орга- низа- ция | Дата пус- ка газа | Приборы учета расхода газа, шт. (тип, марка, ГОСТ) | Плиты бытовые, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  | Плиты рес- торан- ные, шт. (тип, марка, ГОСТ) | Котлы пищева- рочные, шт. (тип, марка, ГОСТ), вмести- мостью, л |  |  |  | Про- чие при- боры, шт. |  |  | Котлы, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2- конф. | 3- конф. | 4- конф. |  |  |  |  |  |  |  |  | с автома- тикой |  | без авто- матики |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | низ- кое дав- ле- ние | сред- нее дав- ление | низ- кое дав- ле- ние | сред- нее дав- ление |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип го- рел- ки | тип го- релки | тип го- рел- ки | тип го- релки |

Форма 5Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Журнал

учета принятого в эксплуатацию газового оборудования

производственных зданий, котельных, общественных зданий

производственного назначения

| N п/п | Ад- рес | Название пред- приятия | Дата пус- ка газа | Приборы учета расхода газа, шт. (тип, марка, ГОСТ) | Производ- ственные агрегаты (кол-во и тип; кол- во и тип горелок; наличие и тип авто- матики) | Котлы (кол-во и тип; кол-во и тип горелок; наличие и тип автома- тики) | Горелки инфра- красного излуче- ния, шт. (тип, ГОСТ) | Прочее обору- дова- ние, шт. (тип, марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 6Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Журнал

учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов

Начат _________________ 200_ г.

Окончен _______________ 200_ г.

| N п/п | N ак- тов при- емки | Дата при- емки | Место про- кладки (ули- ца, учас- ток) | N дома | Дав- ление газа, МПа | Мате- риал труб | Протяженность газопроводов по диаметрам, м |  |  |  |  |  |  |  | Количество сооружений, шт. |  |  |  |  |  |  |  | Элементы электрозащиты, шт. |  |  |  |  | Га- зо- вые ко- лод- цы, шт. | При- ме- ча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | все- го | си- фо- ны | гид- ро- зат- воры | зад- виж- ки | кра- ны | ком- пен- са- торы | конт- роль- ные труб- ки | ко- ве- ры | фут- ляры | конт- роль- ные пунк- ты | про- тек- торы | элек- тро- дре- наж | ка- тод- ные ус- та- нов- ки | элек- тро- изо- лиру- ющие флан- цы, муфты |  |  |

Форма 7Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Паспорт газопровода

Эксплуатационная организация (владелец) _________________________________

Место прокладки _________________________________________________________

Назначение газопровода __________________________________________________

Протяженность ______ м, давление расчетное ____ МПа, рабочее ________ МПа

Проект N _________ от /__/_______/ 200_ г., разработан __________________

Проект ЭХЗ N ______ от /__/__________/ 200_ г., разработан ______________

_________________________________________________________________________

| Способ прокладки газопровода | _________ на участке от ____ до ____ м |
| --- | --- |
| (подземный, наземный, надземный, подводный) | _________ на участке от ____ до ____ м |
|  | _________ на участке от ____ до ____ м |
|  | _________ на участке от ____ до ____ м |
| Диаметр и толщина стенки труб | ______ мм на участке от ____ до ____ м |
| газопровода | ______ мм на участке от ____ до ____ м |
|  | ______ мм на участке от ____ до ____ м |
|  | ______ мм на участке от ____ до ____ м |
|  | ______ мм на участке от ____ до ____ м |
| Дата завершения строительства | /_______/________/ 200_ г. на участке от ______ до _____ м |
|  | /_______/________/ 200_ г. на участке от ______ до _____ м |
|  | /_______/________/ 200_ г. на участке от ______ до _____ м |
|  | /_______/________/ 200_ г. на участке от ______ до _____ м |
|  | /_______/________/ 200_ г. на участке от ______ до _____ м |
| Дата пуска ЭХЗ | /_______/________/ 200_ г. на участке от ______ до _____ м |
|  | /_______/________/ 200_ г. на участке от ______ до _____ м |
|  | /_______/________/ 200_ г. на участке от ______ до _____ м |

Оборудование газопровода

| Участок газопро- вода (ПК) | Назна- чение | Тип уста- новки | Наиме- нование (марка) | Услов- ный проход | Материал основных элементов | Норма- тивный документ (проект) | Дата уста- новки и замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. В графе "Тип установки" указать: в колодце, в помещении, на открытом воздухе, подземно.

Пересечение и параллельная прокладка

с естественными преградами

| Наиме- нование преграды | Расположение по карте-схеме |  |  | Тип про- клад- ки | Количест- во/шаг опор, пригрузов | Обнаруженные изменения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дата | харак- терис- тика | работы по восстанов- лению |
|  | от | до | длина, м |  |  |  |  |  |

Примечание. В графе "Тип прокладки" указать, как проложен газопровод - на опорах, переходах, конструкцию пригруза и т.д.

Пересечение и параллельная прокладка

с искусственными преградами и коммуникациями

| Наиме- нование пересека- емой или парал- лельной коммуни- кации | Располо- жение по карте- схеме (ПК) |  | Глубина заложения (от уровня земли), м |  | Условия про- кладки | Характеристика преграды, коммуникации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газо- провода | пересекающей (параллельной) коммуникации, преграды |  | дата и номер проек- та | начало и окон- чание работ |
|  | от | до |  |  |  |  |  |

Примечания. 1. В графе "Расположение по карте-схеме" в случае пересечения с коммуникацией заполняется только столбец "до", в случае параллельной прокладки - столбцы "от" и "до".

2. В графе "Условия прокладки" указать: в футляре, кожухе, на опорах и т.д.

Характеристики труб

| Учас- ток газо- про- вода (ПК) |  | На- руж- ный диа- метр труб, мм | Тол- щина стен- ки, мм | Нор- ма- тив- ный до- ку- мент на тру- бы | Мар- ка ста- ли | Дата и мес- то вы- пус- ка | N сер- тифи- ката каче- ства | Химический состав, % |  |  |  |  | Механические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |  | C | Mn | Si | P | S | сигма В, МПа | сигма Т, МПа | дельта, % | KCU, Дж/кв. см |

Примечания. 1. В графе "Участок газопровода" для ответвления заполняется только столбец "от".

2. В графах "Химический состав" и "Механические свойства" указать реально измеренные в базовом шурфе значения, место шурфа отмечается записью в графе "Участок газопровода", столбец "до".

Характеристики грунта на уровне заложения

| Участок газопровода (ПК) |  | Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100-95 | Максималь- ная и мини- мальная глубина за- ложения, м | Удельное сопро- тивление грунта, Ом x м | Источник аномалий | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |

Примечания. 1. В графе "Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100-95" в случае, если грунт подстилающего слоя отличается от основного грунта трассы, следует указать и его характеристики.

2. В графе "Источник аномалий" указать характер их возникновения - электрифицированный транспорт, подъем грунтовых вод, сезонное промерзание, сейсмическая активность, подрабатываемая территория.

3. В графе "Особые условия" указать величину блуждающих токов, максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод, глубину промерзания, степень пучинистости (просадочности, набухаемости).

Характеристика изоляционного покрытия

| Участок газо- провода (ПК) |  | Протя- жен- ность, м | Место изо- ляции | Тип, струк- тура и мате- риалы | Общая тол- щина, мм | Пере- ходное сопро- тивле- ние, Ом x кв. м | Адге- зия к трубе, МПа | Проч- ность при ударе, Дж | Отсут- ствие пробоя при испы- тательном напряже- нии, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания. 1. В графе "Тип, структура и материалы" указать послойно использованные материалы.

2. Если при заполнении таблицы показатели адгезии и прочности при ударе будут иметь другую размерность, то ее указать особо.

3. В графе "Место изоляции" указать: стыковой шов или металл трубы.

4. Для базового шурфа указать реально измеренные значения.

Характеристика электрохимической защиты

| Дата измерения величины защитного потенциала | Тип и марка устрой- ства электро- защиты | Место расположения по карте-схеме (ПК) |  | Контрольно- измерительный пункт КИП N | Величина защитного потенциала, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устрой- ства ЭХЗ | точки измерения |  | фи n | фи SUM |

Примечания. 1. При вводе пассивных устройств электрозащиты (протекторов) в графе "Дата измерения величины защитного потенциала" эта дата отмечается обязательно.

2. В графе "Величина защитного потенциала" указываются измеренные значения поляризационного или суммарного потенциала (фи n или фи SUM) во всех контрольно-измерительных пунктах участка защиты.

Сведения о выполнении ремонтных

и профилактических работ

| Дата | Место расположения по карте-схеме (ПК) | Способ обнаружения | Вид повреждения | Описание выполненных ремонтных и профилактических работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Для плановых работ в графе "Способ обнаружения" указать наименование работы. Графа "Вид повреждения" в этом случае не заполняется.

Форма 8Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал регистрации согласования проектов

Том N ______________________________

С N ______________ по N ____________

Начат ______________________ 200_ г.

Окончен ____________________ 200_ г.

Всего листов _______________________

| N п/п | Дата ре- гист- рации | Адрес объ- екта | Крат- кое со- дер- жание про- екта | Про- ектная орга- низа- ция | Наличие решений об ЭХЗ подзем- ных га- зопро- водов | N про- екта и дата | За- каз- чик | Дата сог- ласо- вания про- екта | Ф.И.О. и под- пись согла- совав- шего проект | При- ме- ча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 9Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал

учета и проверки газоанализаторов (газоиндикаторов)

| Дата | Тип и номер газоанализатора | Результаты проверки | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 10Э

___________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы (участка)

__________________ (_____)

"__" _____________ 200_ г.

Образец маршрутной карты газопровода

Маршрут N 1

Условные обозначения, принятые для составления

маршрутных карт газопроводов

| <*> | газопровод |
| --- | --- |
|  | газовый колодец |
|  | сифон |
|  | гидрозатвор |
|  | ковера на КП, КТ, протекторах, изолирующих фланцах, подвалы |
|  | колодец канализационный |
|  | колодец водопроводный |
|  | колодец водостока |
|  | колодец телефона, кабеля |
|  | колодец теплосети |

------------------------------------

<*> Условные обозначения не приводятся.

| Наиме- нование улицы, проезда | Дав- ле- ние, МПа | Длина газо- про- вода, м | Сооружения на трассе, всего, шт. |  |  |  |  |  | Си- фо- ны | Гид- ро- зат- воры | Конт- роль- ные труб- ки | КП, КУ | Про- тек- торы | Ка- тод- ные стан- ции | Дре- нажи | Изо- лиру- ющие флан- цы | Под- валы | Про- чие | Коли- чество услов- ных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га- зо- вые | связь | водо- про- вод | кана- лиза- ция | водо- сток | все- го |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего                            Приняли обходчики

Сдал ____________________             1. _________________________

(Ф.И.О.)                           (Ф.И.О., подпись)

"__" ____________ 200_ г.             2. _________________________

(Ф.И.О., подпись)

"__" _______________ 200_ г.

Форма 11Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал обхода трасс газопроводов

Начат _________________ 200_ г.

Окончен _______________ 200_ г.

| Дата обхода | N марш- рутов | Ф.И.О. обход- чика | Проверено всего, шт. |  |  |  | Описание нарушений, выявленных при обходе трассы, наличие рапорта | Подпись обход- чика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под- ва- лов | колодцев |  | прочих соору- жений |  |  |
|  |  |  |  | газо- вых | других |  |  |  |

Форма 12Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

РАПОРТ N ________

ОБХОДЧИКА ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ

Мною _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

при обходе трассы газопровода по  маршруту  N  выявлены  следующие

нарушения ________________________________________________________

(перечислить нарушения

__________________________________________________________________

с указанием места их обнаружения)

Были приняты следующие меры безопасности _________________________

Прошу принять соответствующие меры. Обходчик ____________ ______ ч

(подпись)

______ мин.

Принятые меры ____________________________________________________

Должность и подпись исполнителя работ ____________________________

"__" _______ 200_ г. _____ ч _____ мин.

Форма 13Э

___________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________

(должность, Ф.И.О.)

_________________________

(подпись)

"__" ____________ 200_ г.

Разрешение

на производство работ в охранной зоне объекта

газораспределительной системы

Место производства работ _________________________________________

(наименование газопровода, его техническая

характеристика, км или пикет трассы)

Начало работ ____________________ час. "__" ______________ 200_ г.

Окончание работ _________________ час. "__" ______________ 200_ г.

Организация - производитель работ ________________________________

Руководитель работ _______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Выполняемые работы:

| N п/п | Наименование и этапы выполнения работ | Исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Время и дата начала работ | Время и дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Этапы    работ,   выполняемых   в   присутствии  представителя

эксплуатационной организации:

1 ____________________________________________________________

2 ____________________________________________________________

3 ____________________________________________________________

Меры безопасности при производстве работ (указать условия, при

которых    будет    производиться    работа;    конкретные    меры

предосторожности;       инструкции,      которыми       необходимо

руководствоваться) _______________________________________________

Примечания. 1. Письменное уведомление о  вызове  представителя

на    работы,    выполняемые   в   его   присутствии,   передается

эксплуатационной организации за 5 суток до начала этих работ.

2. Производство работ (их этапов) по  истечении  указанного  в

разрешении срока запрещается.

Разрешение выдал _________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

___________                                 "__" _________ 200_ г.

(подпись)

Разрешение получил _______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

___________                                 "__" _________ 200_ г.

(подпись)

Форма 14Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА N

по адресу: _______________________________________________________

(адрес газопроводов, объединенных паспортом)

1. Давление газа в газопроводе ___________________________________

2. Длина газопровода, м: межпоселкового __________________________

распределительного ________________________________________ вводов

3. Состояние изоляции проверялось ________________________________

Обнаружено мест "индикаций" прибора ______________________________

4. Герметичность газопровода проверялась _________________________

Обнаружено мест "индикаций" прибора ______________________________

На места повреждения изоляции прилагаются эскизы N ________________

на _____ листах.

На места обнаруженных утечек газа прилагаются эскизы N ____________

на _____ листах.

Подпись производителя работ _______________________________________

5. Вскрыты,   осмотрены  и  отремонтированы   следующие  участки  и

сооружения на подземном газопроводе: ______________________________

6. Заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации _____________

7. Очередное   техническое   обследование   и   ремонт   подземного

газопровода необходимо произвести в __________ году.

Начальник службы (участка) _______________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Производитель работ ______________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Примечание. При   обследовании    изоляции   и   герметичности

газопровода с помощью приборов  в п. п. 3 и 4  необходимо  указать

тип и N прибора. В п. 5 описываются характер дефектов и способы их

ремонта. Привязки этих мест к постоянным ориентирам  или  указание

пикетажа в полевых и других аналогичных условиях согласно  эскизам

наносятся на исполнительном  плане.  При  проведении  шурфового  и

бурового осмотров в дополнение к  изложенному  необходимо  указать

количество вскрытых шурфов и пробуренных  скважин. П. 5, 6, 7  при

приборном обследовании заполняются после вскрытия грунта в  местах

обнаруженных дефектов и выполнения ремонтных работ.

Форма 15Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

ЭСКИЗ N ____ К АКТУ N _____

МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ (УТЕЧКИ ГАЗА)

на газопроводе _____ давления ул. ______ дом N _____ зафиксировано

прибором _________________________________________________________

(тип прибора, характеристика повреждения, характеристика

грунта, краткие сведения о ремонте)

Эскиз составил ___________                      __________________

(подпись)                            (Ф.И.О.)

Дата _____________ 200_ г.

Форма 16Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Паспорт

газорегуляторного пункта (ГРП)

Адрес расположения ГРП ___________________________________________

Тип ГРП (стационарный, шкафной, блочный) _________________________

Дата ввода в эксплуатацию ________________________________________

Владелец ГРП _____________________________________________________

Пределы регулирования давления газа: минимум ________________ МПа,

максимум ________________ МПа

Диаметр газопровода: на входе _________ мм, на выходе _________ мм

Расположение ближайшей задвижки:

до ГРП на расстоянии _________ м по ул. (пер.) ___________________

после ГРП на расстоянии _______ м по ул. (пер.) __________________

Наличие телефона и его номер _____________________________________

Наличие молниезащиты _____________________________________________

Наличие устройств автоматики и телемеханики (марка, тип) _________

Площадь здания ____________________ кв. м, в т.ч. вспомогательного

помещения __________ кв. м.

Система отопления ________________________________________________

Система освещения ________________________________________________

Оборудование

| Наименование | Количество, шт. | Тип | Диаметр DN, мм | Параметры настройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимум | максимум |

Регулятор давления:

с __________ давления на ____________ давление

с __________ давления на ____________ давление

Регулятор управления (пилот) _____________________________________

Предохранительно-запорные клапаны ________________________________

Сбросные клапаны _________________________________________________

Фильтр ___________________________________________________________

Задвижки _________________________________________________________

Входная __________________________________________________________

Выходная _________________________________________________________

На обводной линии (байпасе) ______________________________________

Манометры:

Регистрирующий ___________________________________________________

Механический _____________________________________________________

Жидкостной _______________________________________________________

Узел учета расхода газа __________________________________________

Термометры _______________________________________________________

Отопительные приборы _____________________________________________

Технологическая схема

Паспорт составил _________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

"__" ___________ 200_ г.

Сведения о проведенных работах

| Дата | Описание выполненных работ | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |

Форма 17Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал

технического обслуживания ГРП (ГРУ)

Адрес ГРП ________________________________________________________

Тип ГРП __________________________________________________________

| Дата | Время | Давление газа, МПа |  | Температура воздуха в ГРП | Перепад давле- ния на фильт- ре, МПа | Результаты техничес- кого об- служивания | Ф.И.О. и подпись произво- дителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе |  |  |  |  |

Форма 18Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Паспорт

резервуарной, групповой баллонной установки СУГ

Адрес расположения установки _____________________________________

Владелец установки _______________________________________________

Время ввода в эксплуатацию _______________________________________

Тип установки (резервуарная, баллонная) __________________________

Количество резервуаров или баллонов _______ объем, куб. м ________

Количество редукционных головок __________________________________

Тип испарителя (регазификатора) __________________________________

Тип изоляции резервуаров _________________________________________

Тип электрозащитной установки ____________________________________

Сопротивление растекания   контура   заземления   при   вводе    в

эксплуатацию, Ом _________________________________________________

Диаметр газопровода к потребителям, мм ___________________________

Место размещения баллонной установки (у стен здания или с разрывом

от здания) _______________________________________________________

Техническая характеристика резервуаров

| Геомет- рический объем резер- вуара, куб. м | Завод- изгото- витель | Завод- ской номер резер- вуара | Дата изго- товле- ния | Регистра- ционный номер | Дата регист- рации | Разре- шенное рабочее давле- ние, МПа | Прочие сведе- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Техническая характеристика оборудования

групповой баллонной установки

| Оборудование | Мар- ка, тип, ГОСТ | Раз- мер | Параметры настройки |  |  | За- вод- изго- тови- тель | Прочие сведе- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номи- наль- ные | при по- вышении после регу- лятора | при по- нижении перед регу- лятором |  |  |
| Регулятор давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранительный клапан: |  |  |  |  |  |  |  |
| низкое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| высокое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровнемерное устройство |  |  |  |  |  |  |  |
| Манометры: |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорное устройство на выходе |  |  |  |  |  |  |  |
| Термометр |  |  |  |  |  |  |  |

Техническая характеристика испарителя

(регазификатора)

Тип испарителя и его производительность __________________________

Завод-изготовитель _______________________________________________

Время ввода в эксплуатацию _______________________________________

Вид и параметры теплоносителя ____________________________________

Расход теплоносителя (тепла) _____________________________________

Сведения о проведенных ремонтных работах

| Дата проведения ремонта | Вид оборудования, арматуры, приборов и т.д. | Вид ремонта | Перечень выполнен- ных работ | Прочие сведения | Подпись произво- дителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 19Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал

эксплуатации резервуарных установок

Начат _________________ 200_ г.

Окончен _______________ 200_ г.

Количество листов _____________

Адрес ____________________________________________________________

Владелец _________________________________________________________

N ______________ дата ввода в эксплуатацию _______________________

I. Сведения о техническом обслуживании

| Дата | Содержание выполненных работ | Давление газа, МПа |  |  |  | Параметры настройки предохрани- тельных клапанов, МПа | Подпись произво- дителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до регулятора |  |  | после регулятора |  |  |
|  |  | N 1 | N 2 | N 3 |  |  |  |

II. Сведения о проведении испытаний

и техническом освидетельствовании резервуаров

| Дата | Регистра- ционный N резервуара | Вид выполняемых работ | Замечания о состоянии резервуаров | Отметка о выполнении работ по замечаниям | Подпись от- ветственного по надзору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 20Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал

эксплуатации групповых баллонных установок

Начат _____________ 200_ г.

Окончен ___________ 200_ г.

Количество листов _________

Адрес ____________________________________________________________

Владелец _________________________________________________________

| Дата | Содержание выполненных работ | Давление газа после регулятора, МПа | Предел настройки срабатывания предохранительных клапанов | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 21Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

АКТ-НАРЯД N _________

НА ПЕРВИЧНЫЙ ПУСК ГАЗА В ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

"__" _______________ 200_ г.

Наименование эксплуатационной организации ____________________

Адрес места производства работ _______________________________

______________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя работ, получившего наряд ______

Состав бригады:

а) ___________________________________________________________

б) ___________________________________________________________

в) ___________________________________________________________

г) ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Дата и время начала работ ____________________________________

Дата и время окончания работ _________________________________

Технологическая   последовательность   основных  операций  при

выполнении работ:

- проверить внешним осмотром вводной и внутренние газопроводы,

отключающие    устройства,    газовые   приборы   и  оборудование,

соответствие выполненного монтажа проекту;

- проверить наличие заглушек после  отключающих  устройств  на

вводе и на внутренних газопроводах;

- произвести контрольную опрессовку внутренних газопроводов  и

газового   оборудования  воздухом  давлением  500   даПа.  Падение

давления в течение 5 мин. не должно превышать 20 даПа;

- присоединить внутренний газопровод к газовому вводу;

- произвести пуск газа, первый розжиг газа  и  пусконаладочные

работы (регулировку горения газа).

По окончании пуска газа в  заселенные  квартиры  жилых  зданий

произвести инструктаж владельцев (нанимателей, арендаторов)  жилых

домов и квартир по правилам  безопасного  пользования  газом.  При

пуске   газа   до   заселения  передать  газовое  оборудование  на

сохранность    по    акту   владельцу   дома   или   представителю

жилищно-эксплуатационной организации. Принятые меры безопасности:

- в местах, где оборудование отсоединено, отключающая арматура

закрыта с установкой заглушек;

- место соединения внутреннего газопровода  с  газовым  вводом

проверено на герметичность мыльной эмульсией (прибором);

- обеспечен безопасный сброс газовоздушной смеси при  продувке

газопроводов газом;

- до окончания продувки удалены посторонние из помещений,  где

установлены газовые приборы и оборудование, помещения  проветрены,

лица, участвующие  в  выполнении  работ,  жильцы  предупреждены  о

недопустимости    зажигания   огня,   включения   электроприборов,

выключателей и т.п.

Готовность средств общей и индивидуальной защиты _____________

(перечень

_______________ проверена ________________________________________

средств защиты)              (должность, Ф.И.О., подпись лица,

проводившего проверку)

Инструктаж по правилам  безопасного  производства  газоопасных

работ от руководителя  пусковой бригады  получили  и  подтверждаем

своей подписью:

а) ___________________________________________________________

б) ___________________________________________________________

в) ___________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

Наряд выдал __________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

"__" _______ 200_ г.

Наряд получил ________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

"__" _______ 200_ г.

Наряд продлен с "__" _________ 200_ г. по "__" _______ 200_ г.

по причине ___________________________________________________

изменения в составе бригады: _________________________________

__________________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

Заключения руководителя по окончании работ:

газ пущен в газовые приборы и оборудование

| N п/п | Наименование газовых приборов и оборудования, приборы учета расхода газа | Коли- чест- во | Завод-изготовитель, тип, марка | Номера квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовые плиты |  |  |  |
| 2 | Водонагреватели, котлы |  |  |  |

газ не пущен _________________________________________________

(причины, наличие опломбирования, номера квартир

жилых зданий)

устный   инструктаж   с  выдачей  инструкций  по  безопасному

пользованию   газом   проведен  (заполняется  при  пуске  газа  в

заселенные квартиры жилых зданий)

| N квартир | Ф.И.О. абонента | Подпись абонента |
| --- | --- | --- |

Представитель собственника ___________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

С   момента   подписания   настоящего   акта   газопроводы   и

газоиспользующее    оборудование    считаются    находящимися    в

эксплуатации.

Руководитель работ по

пуску газа ___________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

Заказчик _____________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

Форма 22Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

"__" _________ 200_ г.

АКТ-НАРЯД N ___

на приемку в эксплуатацию групповой газобаллонной

установки и пуск газа в газопроводы и газоиспользующее

оборудование жилых зданий

Адрес: ул. ______________ дом N _____________ кв. N _________.

Мы, нижеподписавшиеся представители _________ эксплуатационной

организации ________ строительно-монтажной организации ___________

Заказчика ____________________________________________________

составили настоящий акт о  приемке  в  эксплуатацию  групповой

баллонной установки СУГ и газового оборудования жилого дома.

Проект согласован ________________________ "__" ______ 200_ г.

(организация)

К приемке предъявлены:

| Наименование приборов и установок | Единица измерения | Общее количество | N установок баллонов |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф | шт. |  |  |
| Редуктор с обвязками | -"- |  |  |
| Баллоны вместимостью ______ л | -"- |  |  |
| ______ л | -"- |  |  |
| Газовые плиты 4-конфорочные | -"- |  |  |
| 2-конфорочные | -"- |  |  |
| Газопроводы DN ______ мм | п.м |  |  |

Заключение комиссии:

Монтаж   групповой   баллонной   установки,   газопроводов   и

газоиспользующего оборудования выполнен в соответствии с проектом.

Предъявленное газовое оборудование принято в эксплуатацию.

Представитель эксплуатационной организации ___________________

(подпись)

Представитель строительно-монтажной организации ______________

(подпись)

Представитель заказчика ______________________________________

(подпись)

Пуск газа произвести руководителю работ ___________ с бригадой

в составе ________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

"__" ___________ 200_ г.

До  пуска  газа  в  газоиспользующее  оборудование  произвести

контрольную опрессовку внутреннего газопровода воздухом  давлением

500 даПа. Падение давления в течение 5 мин. не должно превышать 20

даПа.

Сброс газовоздушной  смеси  из  газопровода  произвести  через

шланг  в  атмосферу.  Проверку  плотности  соединений  производить

только мыльной эмульсией.

Газопроводы обвязки  групповой  баллонной  установки  испытать

воздухом давлением 0,3 МПа в течение 1 часа.

Наряд выдал "__" ________ 200_ г. ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Наряд получил "__" __________ 200__ г. _______________________

(подпись)

Инструктаж по проведению работ и мерам безопасности получили:

1. ____________________________________

(Ф.И.О., подпись)

2. ____________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Пуск газа в газовое оборудование  кв. __ дом N ___ произведен.

Работа   редукторов   и  горелок  отрегулирована.  Абоненты  с

правилами безопасности пользования  газом ознакомлены.  Инструкции

по безопасности пользования газом вручены:

| N домов | N квартир | Количество врученных инструкций | Ф.И.О. абонента | Подпись абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель работ ___________________________________________

(подпись)

"__" ____________ 200_ г.

Форма 23Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

АКТ-НАРЯД N _____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ

И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ)

Адрес объекта ____________________________________________________

Дата и время начала работ ________________________________________

Дата и время окончания работ _____________________________________

Руководитель работ _______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Состав бригады: __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Работу производить в соответствии с инструкцией N ________________

Инструктаж о мерах безопасности получили:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                            (подпись)

Наряд выдал ______________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность, дата)

Наряд получил ____________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность, дата)

Наряд продлен с "__" _______________ по "__" __________________ г.

по причине _______________________________________________________

Изменения в составе бригады:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Обслужено _____ квартир (зданий), в которых установлено ____ плит,

____ проточных водонагревателей, _____ емкостных водонагревателей,

____ газогорелочных устройств для отопительных печей, _____ котлов

__________________________________________________________________

Повторный инструктаж абонентов проведен __________________________

(Ф.И.О., подпись)

Заключение руководителя работ:____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель работ _______________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Ведомость N ____________ по техническому обслуживанию объектов

с   указанием   установленного   газоиспользующего   оборудования,

сведений  о  выявленных  дефектах  и  их  устранении,   заверенная

подписями руководителя работ и абонента, прилагается.

Форма 24Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал

регистрации заявок о неисправности арматуры

и газоиспользующего оборудования жилых и общественных

зданий (помещений)

Том N _________________

С N ______ по N _______

Начат _________ 200_ г.

Окончен _______ 200_ г.

Всего листов __________

| N за- яв- ки | Заявка поступила |  | Ф.И.О., N те- лефона заяви- теля | Адрес зая- вите- ля | Содер- жание заявки | Ф.И.О. испол- нителя заявки | Заявка выполнена |  | Виды работ | Под- пись ис- пол- ни- теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | время |  |  |  |  | дата | время |  |  |
|  |  | часы, ми- нуты |  |  |  |  |  | часы, ми- нуты |  |  |

Форма 25Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал

регистрации аварийных заявок

Том N _________________

С N ______ по N _______

Начат _________ 200_ г.

Окончен _______ 200_ г.

Всего листов __________

| N п/п | Дата поступ- ления заявки |  | Адрес и фа- милия заяви- теля, N те- лефона | Со- дер- жание заяв- ки | Исполнитель заявки |  |  |  |  |  | Ха- рак- тер ава- рии | За- пись о вы- пол- нен- ных рабо- тах | Заявки (работы), переданные в другие службы |  |  | Под- пись | Дата и время испол- нения работ | Под- пись дежур- ного о за- крытии заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число, месяц | часы, мину- ты |  |  | Ф.И.О. | время полу- чения заяв- ки | под- пись | время выез- да | время при- бытия на место | дата и время испол- нения заявки |  |  | дата и время пере- дачи | наимено- вание службы | Ф.И.О. принявшего заявку |  |  |  |

Примечание. Нумерацию (порядковый номер) заявок производить с начала года.

Форма 26Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

АКТ-НАРЯД N _____

НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

"__" _________ 200_ г.

Представителю эксплуатационной организации _______________________

(Ф.И.О., должность)

ввиду ____________________________________________________________

(указать причину)

поручается отключить _____________________________________________

(наименование приборов)

в квартире N _________ дома ________ по ул. ______________________

у абонента _______________________________________________________

(Ф.И.О.)

Наряд выдал ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Наряд получил ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Мною _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О)

"__" __________ 200_ г. в ___ ч ____ мин. в присутствии абонента и

представителя жилищно-эксплуатационной организации _______________

(должность, Ф.И.О.)

отключено газоиспользующее оборудование __________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование, количество, способ отключения)

в квартире N ___ дома N ____ по ул._______________________________

Подписи:

Представитель эксплуатационной организации ___________________

Представитель жилищно-эксплуатационной организации ___________

Абонент ______________________________________________________

Газоиспользующее оборудование подключено "__" ____________ 200_ г.

представителем эксплуатационной организации ______________________

(Ф.И.О., должность)

по указанию ______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Подписи:

Представитель эксплуатационной организации ___________________

Абонент ______________________________________________________

Примечание. Акт-наряд составляется в двух экземплярах, один из которых выдается на руки абоненту, другой хранится в эксплуатационной организации.

Форма 27Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Журнал регистрации аварий

Том N ___________________________

С N ___________ по N ____________

Начат ___________________ 200_ г.

Окончен _________________ 200_ г.

Всего листов ____________________

| Поряд- ковый N тех- ничес- кого акта | Дата ава- рии | Время ава- рии | Ад- рес ава- рии | Ф.И.О. постра- давшего, возраст, занятие | Вид и сте- пень трав- мы | Гос- пита- лиза- ция | Заклю- чение комис- сии о причи- нах аварии | Принятые меры по предуп- реждению аварии | При- ме- ча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 28Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал

регистрации актов проверки дымоходов бытового

газоиспользующего оборудования

Том N __________________________

С N ______________ по N ________

Начат __________________ 200_ г.

Окончен ________________ 200_ г.

Всего листов ___________________

| N п/п | Улица | N дома | N квартиры | Тип и количество приборов | Материал дымохода | Дата проверки дымохода, N акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 29Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Технический паспорт объекта СУГ

(наименование населенного пункта)

Адрес и телефон

| Перечень показателей, характеризующих объект СУГ (далее - объекта) | Значение показа- телей | По состоянию на ____ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли- чество | год выпуска, постройки или монтажа |
| 1. Общие сведения об объекте |  |  |  |
| 1.1. Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| 1.2. Проектная организация |  |  |  |
| 1.3. Характеристика проекта: привязка типового проекта (указать индивидуальный номер типового проекта) или индивидуальный проект |  |  |  |
| 1.4. Сведения о проектах реконструкции и расширения |  |  |  |
| 1.4.1. Год выполнения проекта реконструкции и расширения |  |  |  |
| 1.4.2. Проектная организация, выполнившая проекты реконструкции и расширения |  |  |  |
| 1.4.3. Характер реконструкции или расширения (перечислить) |  |  |  |
| 1.4.4. Год ввода в эксплуатацию объектов расширения и реконструкции |  |  |  |
| 1.5. Максимальное расстояние доставки СУГ потребителям, км: |  |  |  |
| в автоцистернах |  |  |  |
| в баллонах |  |  |  |
| 1.6. Принципиальная схема слива-налива СУГ: |  |  |  |
| насосно-компрессорная |  |  |  |
| насосно-испарительная |  |  |  |
| испарительная |  |  |  |
| с использованием энергии природного газа и др. |  |  |  |
| 1.7. Годовая производительность по первоначальному проекту, т |  |  |  |
| 1.8. Годовая производительность по проекту реконструкции или расширения, т |  |  |  |
| 1.9. Годовая фактическая производительность, т |  |  |  |
| 1.10. Первоначальная сметная стоимость строительства, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.11. То же при реконструкции или расширении, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.12. Балансовая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.13. Сменность работы (количество смен) |  |  |  |
| 1.14. Количество ИТР, чел. |  |  |  |
| 1.15. Количество рабочих, чел. |  |  |  |
| 2. Поступление и реализация СУГ |  |  |  |
| 2.1. Наименование поставщиков СУГ |  |  |  |
| 2.2. Способ доставки СУГ на объект |  |  |  |
| 2.3. Возможность раздельного хранения и расфасовки СУГ различного состава |  |  |  |
| 2.4. Количество газонаполнительных пунктов, АГЗС и пунктов обмена баллонов, на которые доставляется СУГ с объекта, шт. |  |  |  |
| 2.5. Количество резервуарных установок, на которые доставляется СУГ с объекта, шт. |  |  |  |
| 2.6. Количество СУГ, т/год, отпускаемого в автоцистернах |  |  |  |
| 2.7. Количество СУГ, т/год, отпускаемого в баллонах вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 2.8. Количество СУГ, т/год, отпускаемого с объекта для заправки газобаллонных автомобилей |  |  |  |
| 2.9. Максимальный суточный отпуск СУГ в баллонах, т |  |  |  |
| 2.9.1. В том числе транспортом потребителей СУГ, т |  |  |  |
| 2.10. Обменный фонд баллонов, шт., вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 3. Сведения о генплане и инженерных коммуникациях на территории объекта |  |  |  |
| 3.1. Площадь земельного участка, кв. м |  |  |  |
| В том числе производственной зоны, кв. м |  |  |  |
| 3.2. Водопроводные сети, м DN, материал труб |  |  |  |
| 3.3. Канализационные сети, м DN, материал труб |  |  |  |
| 3.4. Тепловые сети, м DN, материал труб |  |  |  |
| 3.4.1. В том числе: отопление горячее водоснабжение |  |  |  |
| 3.5. Электрические сети, м |  |  |  |
| 3.6. Кабельные линии, импульсные трубы КИП и автоматики, м |  |  |  |
| 3.7. Слаботочные сети, м |  |  |  |
| 3.8. Газопроводы, м (надземный, подземный) DN, материал труб |  |  |  |
| 3.9. Железнодорожный путь, м |  |  |  |
| 3.10. Автодороги, кв. м, материал покрытия |  |  |  |
| 3.11. Тротуары, кв. м, материал покрытия |  |  |  |
| 3.12. Ограждения объекта, м |  |  |  |
| 4. Транспортные средства объекта |  |  |  |
| 4.1. Автомобили типа "Клетка" (марки), шт. |  |  |  |
| 4.2. Автоцистерны (марки), шт. |  |  |  |
| 4.3. Бортовые автомобили (марки), шт. |  |  |  |
| 4.4. Тракторы (марки), шт. |  |  |  |
| 4.5. Количество мест для автомобилей в гараже, шт. (моторное топливо, СУГ) |  |  |  |
| 4.6. Количество мест для автомобилей на открытой стоянке, шт. (моторное топливо, СУГ) |  |  |  |
| 4.7. Количество автомобилей, переведенных на СУГ, шт. |  |  |  |
| 5. Сливоналивные устройства |  |  |  |
| 5.1. Количество сливных постов на железнодорожной эстакаде, шт. |  |  |  |
| 5.2. Количество колонок для наполнения автоцистерн (марки, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 5.3. Количество колонок для заправки баллонов газобаллонных автомобилей (марки, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 6. База хранения |  |  |  |
| 6.1. Характеристика резервуаров для хранения СУГ (тип, вместимость, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 6.2. Общий объем резервуаров базы хранения, куб. м |  |  |  |
| 6.3. Запас СУГ на объекте, сут. |  |  |  |
| 6.4. Способ установки резервуаров (надземный или подземный) |  |  |  |
| 6.5. Тип уровнемерных устройств, установленных на резервуарах |  |  |  |
| 6.6. Тип, вместимость, год выпуска, способ установки и количество резервуаров для слива неиспарившихся остатков СУГ из переполненных баллонов |  |  |  |
| 6.7. Характеристика испарителей, (тип, производительность, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7. Насосно-компрессорное отделение |  |  |  |
| 7.1. Объем помещения (внутренний), куб. м |  |  |  |
| 7.2. Площадь помещения, кв. м |  |  |  |
| 7.3. Компрессор (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7.4. Насос (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7.5. Испаритель (тип, производительность, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7.6. Давление природного газа для перемещения жидкой фазы в технологической схеме ГНС (при наличии), МПа |  |  |  |
| 8. Наполнительное отделение |  |  |  |
| 8.1. Объем помещения (внутренний), куб. м |  |  |  |
| 8.2. Площадь помещения, кв. м |  |  |  |
| 8.3. Площадь погрузочно- разгрузочной площадки, кв. м |  |  |  |
| 8.4. Тип и длина транспортера, год выпуска |  |  |  |
| 8.5. Установки для наполнения баллонов (марки, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 8.6. Карусельные установки для наполнения баллонов вместимостью 50 и 27 л (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 8.7. То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 8.8. Посты для наполнения баллонов вместимостью 50 и 27 л, шт. |  |  |  |
| 8.9. То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 8.10. Весы для контрольного взвешивания баллонов (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 8.11. Автоматические установки для контроля герметичности вентилей наполненных баллонов, шт. |  |  |  |
| 9. Сливное отделение |  |  |  |
| 9.1. Объем помещения, куб. м |  |  |  |
| 9.2. Площадь помещения, кв. м |  |  |  |
| 9.3. Тип и длина транспортера, год выпуска |  |  |  |
| 9.4. Установка для слива СУГ из баллонов вместимостью 50 л (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 9.5. То же, для баллонов 27 л, шт. |  |  |  |
| 9.6. То же, для баллонов 5 л, шт. |  |  |  |
| 9.7. Ручной пост для слива СУГ из баллонов вместимостью 50 л, шт. |  |  |  |
| 9.8. То же, для баллонов 27 л, шт. |  |  |  |
| 9.9. То же, для баллонов 5 л, шт. |  |  |  |
| 9.10. Количество поступающих для слива баллонов в год, шт., вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10. Отделение пропарки баллонов |  |  |  |
| 10.1. Теплоноситель для пропарки баллонов (вода, водяной пар) (указать параметры) |  |  |  |
| 10.2. Объем отделения пропарки, куб. м |  |  |  |
| 10.3. Площадь отделения пропарки, кв. м |  |  |  |
| 10.4. Установки для пропарки баллонов (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 10.5. Посты для пропарки баллонов вместимостью 50 л, шт. |  |  |  |
| 10.6. То же, для баллонов вместимостью 27 л, шт. |  |  |  |
| 10.7. То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 11. Отделение освидетельствования баллонов |  |  |  |
| 11.1. Объем помещения, куб. м |  |  |  |
| 11.2. Площадь помещения, кв. м |  |  |  |
| 11.3. Стенд для гидравлического испытания баллонов вместимостью 50 л, шт. (тип, марка, год выпуска) |  |  |  |
| 11.4. То же, для баллонов вместимостью 27 л, шт. |  |  |  |
| 11.5. То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 11.6. Количество баллонов, прошедших в течение года освидетельствование и ремонт, шт., вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 12. Окрасочное отделение |  |  |  |
| 12.1. Объем помещения, куб. м |  |  |  |
| 12.2. Площадь помещения, кв. м |  |  |  |
| 12.3. Применяемый краситель (марка, ГОСТ) |  |  |  |
| 12.4. Способ окраски |  |  |  |
| 12.5. Способ снятия старой краски |  |  |  |
| 12.6. Окрасочная камера (тип, марка, год выпуска) |  |  |  |
| 12.7. Способ сушки |  |  |  |
| 12.8. Сушильная камера (тип, марка, год выпуска) |  |  |  |
| 12.9. Конвейер (тип, длина, год выпуска) |  |  |  |
| 13. Устройства автоматики и блокировки |  |  |  |
| 13.1. Наличие блокировки вентиляционных устройств с технологическим оборудованием (перечислить наименование отделений) |  |  |  |
| 13.2. Наличие блокировки сигнализаторов загазованности с аварийными вентиляционными установками (перечислить наименование отделений) |  |  |  |
| 13.3. Наличие сигнализаторов загазованности (тип, марка, год выпуска) в помещениях с производствами категории А (перечислить наименование отделений), шт. |  |  |  |
| 14. Электрооборудование |  |  |  |
| 14.1. Установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |
| 14.2. Электродвигатели технологического оборудования, их установленная мощность, год выпуска, шт. |  |  |  |
| 14.3. Электродвигатели вентиляционного оборудования, их установленная мощность, год выпуска, шт. |  |  |  |
| 14.4. Прочие электродвигатели, шт. |  |  |  |
| 14.5. Запорная арматура с электроприводом, марка, шт. |  |  |  |
| 14.6. Тип трансформаторной подстанции, ее мощность, кВт, напряжение, В |  |  |  |
| 14.7. Наименование второго источника электроснабжения и его характеристики |  |  |  |
| 14.8. Наличие установок электрохимической защиты от коррозии (указать тип установки, год изготовления и объект защиты), шт. |  |  |  |
| 15. Теплоснабжение и вентиляция |  |  |  |
| 15.1. Источник теплоснабжения |  |  |  |
| 15.2. Вид и параметры теплоносителя |  |  |  |
| 15.3. Тип, год выпуска и количество котлов в котельной |  |  |  |
| 15.4. Вид топлива, используемого в котельной |  |  |  |
| 15.5. Наличие химводоочистки (тип) |  |  |  |
| 15.6. Приточные вентиляционные системы (номер системы и обслуживаемые помещения) |  |  |  |
| 15.7. Вытяжные вентиляционные системы (номер системы, обслуживаемые установки и помещения) |  |  |  |
| 15.8. Общее количество вентиляторов, тип, год выпуска, шт. |  |  |  |
| 16. Водоснабжение и канализация |  |  |  |
| 16.1. Источник водоснабжения (давление воды) |  |  |  |
| 16.2. Водонапорная башня, вместимость, куб. м |  |  |  |
| 16.3. Объем, тип резервуара для запаса воды, куб. м |  |  |  |
| 16.4. Насосы (марка, год выпуска и тип), шт. |  |  |  |
| 16.5. Наличие установок для очистки канализационных стоков |  |  |  |
| 16.6. Наличие канализационной насосной (тип, производительность) |  |  |  |
| 16.7. Место канализационных стоков |  |  |  |
| 17. Внеплощадочные коммуникации и сооружения |  |  |  |
| 17.1. Подъездной железнодорожный путь, км |  |  |  |
| 17.2. Подъездная автодорога, км |  |  |  |
| 17.3. Линия электропередачи, км |  |  |  |
| 17.4. Водопровод: |  |  |  |
| диаметр, мм |  |  |  |
| протяженность, км |  |  |  |
| 17.5. Канализация: |  |  |  |
| диаметр, мм |  |  |  |
| протяженность, км |  |  |  |
| 17.6. Слаботочные сети, км |  |  |  |
| 17.7. Теплотрасса, км |  |  |  |
| 18. Потребность в энергоресурсах |  |  |  |
| 18.1. Установленная мощность токоприемников, кВт |  |  |  |
| 18.2. Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч/год |  |  |  |
| 18.3. Горячая вода (указать температуру), °С, кВт |  |  |  |
| 18.4. Пар (указать давление в МПа), т/ч |  |  |  |
| 18.5. Вода на хозяйственно- питьевые и производственные нужды (включая полив территории), куб. м/сут. |  |  |  |
| 18.6. Вода на другие нужды (внутренние и наружные), л/с |  |  |  |
| 18.7. Вода на пополнение запаса, куб. м/сут. |  |  |  |
| 18.8. Хозяйственно-бытовая канализация, куб. м/сут. |  |  |  |
| 18.9. Производственная канализация, куб. м/сут. |  |  |  |
| 18.10. Сжатый воздух (указать давление в МПа), куб. м/мин. |  |  |  |
| 19. Прочие сведения |  |  |  |
| 19.1. Перечень служб, размещенных в здании блока вспомогательных помещений (указать занимаемую площадь, кв. м) |  |  |  |
| 19.2. Характеристика отдельных видов оборудования: |  |  |  |
| 19.2.1. Воздушный компрессор (тип, год изготовления, основные характеристики), шт. |  |  |  |
| 19.2.2. Хроматограф (тип, марка, год изготовления), шт. |  |  |  |
| Приложения: 1. Схема расположения объекта и основных его зданий, сооружений (генплан) в масштабе 1:1000 или 1:500 с экспликацией. 2. Ситуационный план со схемой расположения объекта и его охранных зон в масштабе 1:2000, 1:5000. |  |  |  |

Примечания. 1. При наличии  нескольких  зданий  на  территории

объекта  перечень  показателей  приводится  для   каждого   здания

отдельно.

2. При отсутствии на территории объекта приведенных в паспорте

зданий,  сооружений,   оборудования   в   паспорте   проставляется

прочерк,  а  при  наличии не  предусмотренных паспортом - вносятся

дополнительно их основные характеристики.

"__" ___________ 200_ г. Составил ___________________ ____________

(Ф.И.О.)        (подпись)

"__" ___________ 200_ г. Проверил ___________________ ____________

(Ф.И.О.)         (подпись)

Форма 30Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             3 года

Журнал

учета поступления суг на объект

| Дата | Время до- ставки цис- терн на объект | Время отправки цистерн с завода- постав щика | Темпе- ратура налива СУГ на заводе- постав- щике | N цис- терн, тип, вмес- ти- мость | Температура воздуха, при которой осуществля- ется слив СУГ, °С | Сос- тав СУГ в % | N резервуа- ров базы хранения, в которые сливается СУГ | Количест- во СУГ, слитого в резерву- ары базы хранения, т | Остаточ- ное дав- ление СУГ в цистер- не, МПа | N наклад- ной при полу- чении цистерн | N наклад- ной при отправ- лении цистерн | Под- пись руко- води- теля работ | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. При поступлении на объект СУГ в автоцистернах соответствующие колонки заполняются применительно к автоцистерне.

Форма 31Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Журнал

проверки сосудов, работающих под давлением на объектах СУГ

| N п/п | Дата про- ве- де- ния ра- бот по гра- фику | Наименова- ние работ (техничес- кое осви- детель- ствование, текущий, капиталь- ный, вне- очередной ремонт) | Факти- ческая дата прове- дения работ (чис- ло, месяц, год) | Фа- ми- лия ис- пол- ни- теля | Наименова- ние сосуда (резервуар, автоцистер- на, год из- готовле- ния). Регистра- ционный N сосуда, способ установки | Заме- чания по ре- зуль- татам про- верки сосу- да | От- мет- ки об уст- ра- не- нии де- фек- тов | Подписи |  |  | Дата пус- ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | про- ве- ряю- щий | лицо, разре- шающее пуск сосуда |  |

Форма 32Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

Журнал

технического обслуживания и ремонта оборудования

объекта СУГ

| Тип обору- дова- ния, марка, год изго- товле- ния, место уста- новки | Дата про- ве- де- ния ра- бот по гра- фику | Наименова- ние работ (техничес- кое осви- детель- ствование, текущий, капиталь- ный, вне- очередной ремонт) | Факти- ческая дата прове- дения работ (чис- ло, месяц, год) | Фа- ми- лия ис- пол- ни- теля | Наименова- ние сосуда (резервуар, автоцистер- на, год из- готовле- ния). Регистра- ционный N сосуда, способ установки | Заме- чания по ре- зуль- татам про- верки обо- рудо- вания | От- мет- ки об уст- ра- не- нии де- фек- тов | Подписи |  |  | Да- та пус- ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | про- ве- ряю- щий | ли- цо, раз- ре- шаю- щее пуск со- суда |  |

Форма 33Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)            постоянно

Журнал

технического обслуживания и ремонта арматуры

объекта СУГ

| Марка арматуры, условный проход, мм, год изготов- ления | Место уста- новки арма- туры по схеме | Дата прове- дения работ по гра- фику | Факти- ческая дата прове- дения работ (число, месяц, год) | Ф.И.О. испол- нителя | Замечания по ре- зультатам проверки арматуры | Отмет- ка об устра- нении дефек- тов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | про- ве- ряю- щий |

Форма 34Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)            постоянно

Журнал

технического обслуживания и ремонта кип и средств

автоматики объекта СУГ

| Регистра- ционный или заводской N приборов, тип, год изготов- ления | Место уста- новки при- бора по схеме | Дата прове- дения работ по гра- фику | Факти- ческая дата прове- дения работ (число, месяц, год) | Ф.И.О. испол- нителя | Замечания по ре- зультатам проверки приборов | Отмет- ка об устра- нении дефек- тов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | про- ве- ряю- щий |

Форма 35Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             3 года

Журнал

проверки загазованности помещений и колодцев

объекта СУГ

| Дата про- верки (месяц, число, время) | Ф.И.О. испол- нителя | Наи- мено- вание по- меще- ния или место рас- поло- жения ко- лодца | Концентрация газа в замеряемых точках помещения, % |  |  |  |  |  | Коли- чест- во заме- ров сог- ласно схеме | Концентрация газа в замеряемых точках колодца |  |  |  |  |  | Выво- ды о воз- мож- ности экс- плуа- тации по- меще- ний и ко- лод- цев | Под- пись руко- води- теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номера точек по схеме |  |  |  |  |  |  | номера колодцев по схеме |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/1а | 2/2а | 3/3а | 4/4а | 5/5а | 6/6а |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и т.д. |  |  |

Примечание. Точки 1, 2, 3 и т.д. - замер загазованности нижней зоны помещения (не выше 0,3 м от пола); точки 1а, 2а, 3а и т.д. - замер загазованности в зоне дыхания (1,5 м от уровня пола).

Форма 36Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)            постоянно

Журнал

технического обслуживания и ремонта вентиляционных систем

на объектах СУГ

| N вен- тиля- цион- ной сис- темы | Место уста- новки венти- ляци- онной сис- темы | Дата про- ведения работ по графику (число, месяц, год) | Факти- ческая дата прове- дения работ (число, месяц, год) | Ф.И.О. испол- нителя | Замечания по ре- зультатам проверки вентиля- ционных систем | Отмет- ки об устра- нении дефек- тов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | про- ве- ряю- щий |

Форма 37Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)            постоянно

Журнал

проверки и настройки весовых устройств и весов

наполнительных установок объектов СУГ

| N весов и весо- вых уст- ройств напол- нитель- ных ус- тановок | Дата про- ведения работ по графику (число, месяц, год) | Факти- ческая дата прове- дения работ (число, месяц, год) | Спо- соб про- вер- ки | Ф.И.О. испол- нителя | Замечания по ре- зультатам проверки | Отмет- ка об устра- нении дефек- тов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | про- ве- ряю- щий |

Форма 38Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             3 года

Журнал

учета отпуска СУГ в баллонах

| Дата (число, месяц, год) | Тем- пе- ра- ту- ра, °С | Наимено- вание органи- зации и Ф.И.О. предста- вителя, получаю- щего СУГ | Порожние баллоны, поступив- шие от организа- ции, шт., с указа- нием вмес- тимости, л | В том числе |  | Коли- чество СУГ, выдан- ного орга- низа- ции, кг | Количество наполнен- ных баллонов, выданных организа- ции, шт., с указа- нием вмес- тимости, л | Количест- во СУГ в баллонах, получен- ных от организа- ции, кг | Подпись предста- вителя органи- зации | Подпись работ- ника, осущест- вляющего отпуск СУГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллоны с газом, воз- вращаемые на объект СУГ, шт., с указанием вместимос- ти, л | забрако- ванные баллоны, шт., с указани- ем вмес- тимости, л |  |  |  |  |  |

Форма 39Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)            постоянно

Журнал

учета отпуска или приема СУГ в автоцистернах

| Да- та | Тем- пе- ра- ту- ра, °С | Наиме- нование органи- зации, постав- ляющей или полу- чающей СУГ | Тип авто- цистер- ны, вмести- мость, куб. м | От- метка об ис- прав- ности авто- цис- терны | Остаточ- ное давление СУГ в автоцис- терне, МПа | Масса СУГ в напол- ненной авто- цис- терне, кг | Отпустил (Ф.И.О., подпись) | Получил (Ф.И.О., подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 40Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             3 года

Журнал

учета и контроля наполнения баллонов СУГ

| Дата наполнения (число, месяц) | N баллона, вместимость, л | Ф.И.О. и подпись лица, наполнившего баллон |
| --- | --- | --- |

Примечание. При автоматическом 100%-ном контроле заполнения баллонов по уровню (без весов) контролер записывает только переполненные баллоны, а лицо, наполняющее баллоны, - все наполненные баллоны.

Форма 41Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             3 года

Журнал

учета технического освидетельствования и ремонта

баллонов СУГ

| Дата пос- туп- ле- ния бал- ло- нов | За- вод- из- го- то- ви- тель | N бал- лона, вмес- ти- мость, л | Дата (год и месяц) изго- тов- ления бал- лонов | N клей- ма | Дата произ- веден- ного и следую- щего осви- детель- ствова- ния | Испы- та- тель- ное дав- ле- ние, МПа | От- мет- ка о при- год- нос- ти бал- ло- нов | Ф.И.О., подпись лица, произ- водив- шего освиде- тельст- вование балло- нов | Ф.И.О., подпись прове- ряющего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 42Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)            постоянно

Журнал

технического обслуживания и ремонта инженерных

коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация,

теплосеть и др.) объекта СУГ

| Мес- топо- ложе- ние ком- муни- каций | Характеристика трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименова- ние работ (техничес- кое осви- детельст- вование, текущий, капиталь- ный, вне- очередной ремонт) | Дата про- веде- ния работ по гра- фику (чис- ло, ме- сяц, год) | Факти- ческая дата прове- дения работ (чис- ло, месяц, год) | Ф.И.О. испол- нителя | Вид ре- монта (крат- кое описа- ние выпол- ненных работ) | Заме- чания по ре- зуль- татам про- верки | От- мет- ки об уст- ра- нен- ных де- фек- тах | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата ввода в экс- плуа- тацию | протяжен- ность, м |  | дав- ле- ние, МПа | тип, кон- струк- ция изо- ляции | сооружения на трубопроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | над- зем- ные, с ука- за- нием DN | под- зем- ные, с ука- за- нием DN |  |  | зад- виж- ки | ком- пен- са- торы | кра- ны | ко- лод- цы | опо- ры | кон- ден- сато- сбор- ники | фут- ляры |  |  |  |  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | про- ве- ряю- щий |

Примечание. Форма заполнения на каждый вид коммуникации.

Форма 43Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           без срока

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК N ____

ОТ "__" _____________ Г.

ДЛЯ АВТОЦИСТЕРН И АВТОМАШИН

1. Наименование организации ______________________________________

2. Фамилия шофера ________________________________________________

3. N автомашины __________________________________________________

4. Масса отпущенного СУГ в автоцистерне, кг ______________________

5. Количество отпущенных баллонов, в том числе:

50 л - ___________________________________

27 л - ___________________________________

5 л - ___________________________________

6. Дата отпуска __________________________________________________

7. Ф.И.О., подпись лица, контролирующего отпуск СУГ ______________

8. Ф.И.О., подпись лица, получившего СУГ _________________________

Форма 44Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)            постоянно

Журнал

проверки заборных устройств в водоемах, насосов

и другого оборудования

| Наиме- нование обору- дования и место уста- новки | Дата прове- дения работ по графику (число, месяц, год) | Факти- ческая дата про- ведения работ (число, месяц, год) | Фамилия испол- нителя | Замечания по ре- зультатам проверки | Отметки об устра- нении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | про- ве- ряю- щий |

Форма 45Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             3 года

Журнал

проверки и испытания средств индивидуальной защиты

| Дата проверки или ис- пытания по графику (число, месяц, год) | Факти- ческая дата проверки или ис- пытания (число, месяц, год) | Присво- енный N противо- газа и спаса- тельных средств | Выводы по ре- зультатам внешнего осмотра проти- вогазов и проверка на герме- тичность | Выводы по результатам испытания на прочность спасательной веревки грузом 200 кг в течение 15 мин. | Выводы по результатам испытания на прочность спасательного пояса и карабина грузом 200 кг в течение 5 мин. | Ре- зуль- таты испы- таний и вы- воды по ним | Ф.И.О., подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | руко- води- тель испы- тания |

Форма 46Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)             5 лет

Журнал

проверки и испытания соединительных рукавов (шлангов)

| Дата испытания рукавов по графику (число, месяц, год) | Фактичес- кая дата испытания рукавов (число, месяц, год) | Присвоен- ный регистра- ционный номер | Место установки рукава | Результаты испытаний и выводы по ним | Ф.И.О., подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ис- пол- ни- тель | руково- дитель испы- тания |