Федеральный горный и промышленный надзор России

Перечень

взрывчатых материалов, оборудования и приборов

взрывного дела, допущенных к применению

в Российской Федерации

Приведен обновленный ассортимент взрывчатых веществ, изделий из них, средств инициирования, оборудования, технических устройств, применяемых при взрывных работах, которые допущены Госгортехнадзором России к применению в Российской Федерации.

Перечень предназначен для специалистов, связанных с производством взрывных работ в организациях различных отраслей промышленности, работников научно-исследовательских институтов, учебных заведений.

С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу предыдущий Перечень выпуска 1997 года.

Предисловие

В последние годы в Российской Федерации произошли существенные изменения в технике и технологии взрывных работ. Активизировалась деятельность предприятий и организаций по созданию новых промышленных взрывчатых материалов и технических устройств, применяемых при взрывных работах.

Резко вырос ассортимент взрывчатых веществ и изделий на их основе, в том числе получаемых в результате утилизации боеприпасов и твердого ракетного топлива.

Созданы и внедрены современные зарядные, смесительные и транспортные машины для использования на дневной поверхности и в подземных горных выработках.

Наблюдается устойчивая тенденция увеличения объема потребления и роста номенклатуры взрывчатых веществ, изготавливаемых из невзрывчатых компонентов вблизи мест их применения. Их доля в 2001 году составила более половины от общего объема используемых при взрывных работах. На ряде крупных горнодобывающих предприятий построены собственные производства эмульсионных взрывчатых веществ на основе отечественных или зарубежных технологий и оборудования. Применение таких ВВ позволяет существенно повысить безопасность и эффективность взрывных работ в различных горно-геологических условиях.

Разработаны и допущены к применению новые типы промежуточных детонаторов, в том числе надежных и эффективных пентолитовых шашек, предназначенных для инициирования скважинных зарядов из различных взрывчатых веществ.

Организовано отечественное производство высокопредохранительных взрывчатых веществ для угольных шахт, опасных по газу или пыли.

Все более широкое применение находят неэлектрические системы инициирования российского производства СИНВ и Эдилин, используемые как на земной поверхности, так и в подземных выработках. Их внедрение позволило практически полностью отказаться от крайне опасного огневого взрывания.

Создан целый ряд более мощных и надежных отечественных зарядов и устройств для прострелочных работ в нефтяных и газовых скважинах.

Эти и другие изменения в области взрывного дела нашли свое отражение в настоящем Перечне взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, допущенных Госгортехнадзором России к применению в Российской Федерации по состоянию на 25.06.02.

При формировании нового раздела Перечня "Взрывчатые материалы для взрывных работ в геофизике" уточнены назначение, область и условия применения взрывчатых материалов, их группы совместимости при перевозке и хранении, комплектность поставки изделий. Для большего удобства кумулятивные заряды указаны применительно к перфораторам, с которыми они используются.

Для оказания помощи организациям - потребителям промышленных взрывчатых материалов при выборе техники и технологии взрывных работ в Перечень включена информация об основных предприятиях-изготовителях, выпускающих наиболее распространенные виды промышленных взрывчатых материалов.

В Перечне не представлены отдельные взрывчатые материалы и виды оборудования, имеющие ограниченное применение или в настоящее время не выпускаемые.

Настоящий Перечень подготовлен Госгортехнадзором России с участием Российского агентства по боеприпасам, ведущих научно-исследовательских и экспертных организаций, разработчиков, изготовителей и потребителей взрывчатых материалов и технических устройств для взрывных работ, известных ученых.

С выпуском настоящего документа утрачивает силу Перечень взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, допущенных Госгортехнадзором России к применению в Российской Федерации, выпуска 1997 года.

1. Взрывчатые вещества

| N п/п | Наименова- ние | Номер, дата разрешения (журнального постановле- ния) | Группа сов- мести- мости (класс ВВ) | ГОСТ (ТУ) | Условия применения (водоустой- чивость), назначение | Производители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Взрывчатые вещества гранулированные и порошкообразные, а также пороха и изделия из них, предназначенные для взрывания только на земной поверхности (I класс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алюмотол | N 227/78, 28.02.78 | D | ГОСТ 12696-77 | Сухие и обводненные скважины | - |
| 2 | Аммонал скальный N 3 | N 284/83, 13.05.83 | D | ОСТ 84-1917-81 | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 3 | Гранулотол | N 300/83, 30.12.83 | D | ГОСТ 25857-83 | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" ОАО "Промсинтез" ФГУП "Красноуральский химический завод" ФГУП "Бийский олеумный завод" |
| 4 | Граммонит 50/50 | N 13/61, 23.02.61 | D | ГОСТ 21988-76 | Сухие скважины | - |
| 5 | Граммонит 30/70 | N 26/64, 21.01.64 | D | ГОСТ 21988-76 | Сухие скважины | ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" ОАО "Промсинтез" ФГУП "Бийский олеумный завод" ОАО "Знамя" ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "Завод "Пластмасс" ОАО "Калиновский химический завод" ФГУП "ДВПО "Восход" |
| 6 | Граммонит 82/18 | N 314/84, 18.12.84 | D | ТУ 84-1025-84, с изменениями | Сухие скважины | - |
| 7 | Граммонит 79/21ГС | N 410/90, 27.06.90 | D | ТУ 7511903-504-90 | Сухие скважины | - |
| 8 | Граммониты РЗ-30ПР, 79/21ПР, 82/18ПР | N 26-9/32 от 13.02.87 | D | ТУ 84-1122-87 | Обводненные скважины (заряжание в полиэти- леновые рукава) | ОАО "Промсинтез" ОАО "Калиновский химический завод" |
| 9 | Граммонит Т-5 | N 08-10/727 от 04.11.98 N 08-10/34 от 20.01.00 N 08-10/406 от 25.04.01 | D | ТУ 727600-046- 0017.37.69-98 | Сухие и осушенные скважины, в т.ч. в породах и рудах, содержащих сульфиды | ФГУП "Бийский олеумный завод" |
| 10 | Граммониты ТК и ТКЗ | N 08-10/1004 от 07.12.00 | D | ТУ 84-08628424- 731-99 | Сухие и осушенные скважины (обводнен- ные при заряжании в полиэти- леновые рукава) | ФГУП "Бийский олеумный завод" ОАО "Взрывпром юга Кузбасса" |
| 11 | Гранипоры БП-1, БП-3 <*> | N 08-10/522 от 01.06.01 | D | ТУ 7276-021- 07509505-2001 | Обводненные скважины | ФГУП "Авангард" ОАО "Калиновский химический завод" ФГУП "ДВПО "Восход" ПО "КХК "Енисей" ЗАО "Химический завод" ДГУП "Сокол-1" ГУП "Нижнетагильский институт испытания металлов" |
| 12 | Гранипор ФМ <*> | N 08-10/526 от 27.11.95 | D | ТУ 361403062- 01-95 | Обводненные скважины | ФГУП "Брянский химический завод" ООО "Разряд" ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" ФГУП "ДВПО "Восход" ФГУП "Металлист" ОАО "Калиновский химический завод" НТФ "Взрывтехнология" ООО "Сплавцветмет" |
| 13 | Граммопор | N 08-10/856 от 29.12.98 | D | ТУ 7276-019- 11692478-98 | Сухие скважины (по углю и сульфидам не допуска- ется) | НТФ "Взрывтехнология" |
| 14 | Дибазит | N 11-22/579 от 27.12.93 N 08-10/511 от 19.07.99 | D | ТУ 3-7509103.325-93, с изменением | Обводненные скважины, в т.ч. при механи- зированном заряжании | ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" |
| 15 | Нитропор | N 08-10/855 от 29.12.98 | D | ТУ 7276-007- 11692478-98 | Обводненные скважины, водостой- кость не менее 5 суток (по углю не до- пускается) | НТФ "Взрывтехнология" |
| 16 | Гранулит АК | N 11-22/510 от 12.11.93 | D | ТУ 7276-62- 0469481-93 | Сухие и осушенные скважины | На местах применения |
| 17 | Гранулит АП | N 08-10/1120 от 21.11.01 | D | ТУ 7276-058- 00173769-2000 | Сухие и обводненные (в гидро- изолирующие оболочки) скважины | ОАО "Знамя" |
| 18 | Гранулит АС-6 | N 11-22/156 от 07.04.93 | D | ТУ 12.00173769.019- 92 | Сухие и осушенные шпуры, скважины на разрезах концерна "Кузбасс- разрез- уголь" | ФГУП "Брянский химический завод" |
| 19 | Гранулит АС-6М | N 392/88, 15.03.88 | D | ТУ 84-520-434-85 | Сухие и осушенные скважины | ФГУП "Брянский химический завод" |
| 20 | Гранулит АС-8ПР | N 26-9/32 от 13.02.87 | D | ТУ 84-1122-87 | Обводненные скважины (заряжание в полиэти- леновые рукава) | ОАО "Промсинтез" ОАО "Калиновский химический завод" |
| 21 | Гранулит АС-Д | N 362/86, 26.09.86 | D | ТУ 84-520-396-83 | Сухие скважины | На местах применения |
| 22 | Гранулит АСД-М | N 04-35/225 от 05.09.94 | D | ТУ 7511903-541-94 | Сухие и обводненные скважины | - |
| 23 | Гранулит АСМ | N 08-10/261 от 09.04.98 | D | ТУ 12.00173769.038- 96 | Сухие скважины | На разрезах Кузбасса |
| 24 | Гранулит АС-С марок А и Б | N 08-10/844 от 16.10.00 | D | ТУ 7276-051- 00173769-99 | Для ручного и механизи- рованного заряжания сухих скважин диаметром не менее 150 мм в породах, не содержащих сульфиды, на разрезах Кузбасса | ОАО "Знамя" |
| 25 | Гранулит ВК | N 08-10/366 от 14.05.99 | D | ТУ 7276-03- 04694181-96 | Сухие и осушенные скважины | На местах применения |
| 26 | Гранулит Ж | N 08-10/955 от 10.10.00 | D | ТУ 7276-335- 05121441-2001 | Для ручного заряжания сухих и обводненных скважин | На СПИ ЗАО "Каменногорское карьероуправление" |
| 27 | Гранулит НК | N 08-10/511 от 17.11.95 | D | ТУ 72768000-005- 05608605-95 | Сухие скважины | На местах применения |
| 28 | Гранулит НП | N 08-10/877 от 13.09.01 | D | ТУ 72 7680-001- 00173901-94, с изменением | Сухие и осушенные скважины | На местах применения |
| 29 | Гранулит С-6М | N 338/85, 02.12.85 | D | ТУ 84-1076-85 | Сухие и осушенные скважины | ФГУП "Завод им. Морозова" |
| 30 | Гранулит Т | N 08-10/1075 от 28.12.00 | D | ТУ 36 1403062- 05-96 | Для ручного и механизи- рованного заряжания сухих и осушенных скважин | НТФ "Взрывтехнология" и по разрешениям Госгортехнадзора России |
| 31 | Гранулиты УП-1, УП-2 | N 03-1-40/40 от 23.03.90 | D | ТУ 12.0173903.007.89 | Сухие скважины | ОАО "Знамя" ФГУП "ДВПО "Восход", на местах применения |
| 32 | Диаммон | N 08-10/61 от 10.02.95 | D | ТУ 84- 07507808.98-94, с изменением | Сухие и осушенные скважины | ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" |
| 33 | Тротил-У марки УД | N 11-22/490 от 01.11.93 | D | ТУ 75 11809-80-93, с изменением | Обводненные скважины | ФГУП "ДВПО "Восход" ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "КНИИМ" НТФ "Взрывтехнология" ООО "Сплавцветмет" |
| 34 | Порох дымный марки ДВП | N 123/73, 18.12.73 | D | ГОСТ 1028-79 | Обводненные скважины | ФГУП "Ленинградский завод "Сокол" ГСЗ "Коммунар" |
| Взрывчатые составы |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФП | N 291/83, 19.05.83 | D | ТУ 48 ЯАССР 46-22-79 | Сухие и осушенные скважины | На местах применения |
| 36 | ФПА-1 | N 347/86, 24.03.86 | D | ТУ 48 ЯАССР 46-53-84 | Сухие и осушенные скважины | На местах применения |
| 1.2. Водосодержащие взрывчатые вещества, предназначенные для взрывания только на земной поверхности <*> (I класс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акванал (Ипконит) | N 341/85, 23.12.85 | D | ТУ 48-ИПКОН-05-84 | Обводненные скважины | На местах применения |
| 2 | Акванит КТ-Х | N 08-10/193 от 18.04.94 | D | ТУ 7287-001- 11138300-93 | Сухие и обводненные скважины | На местах применения |
| 3 | Акватол Т-10ВИ | N 08-10/733 от 06.11.98 | D | ТУ 7276-003- 3242822-97 | Сухие и обводненные скважины в ОАО "Стойлен- ский ГОК" | На местах применения |
| 4 | Акватол Т-10МС | N 08-10/132 от 26.02.99 | D | ТУ 7276-05- 04694181-97 | Сухие и обводненные скважины, в т.ч. в породах и рудах, содержащих примеси сульфидов, в ОАО "Апатит" | На местах применения |
| 5 | Акватол Т20 (ифзаниты Т-20, Т-60, Т-80) | N 118/73, 12.06.73 | D | ТУ ГП-01-77 | Сухие и обводненные скважины | На местах применения |
| 6 | Акватол Т-20Г | N 409/90, 13.04.90 | D | ТУ 40ЛГИ-05-90 | Обводненные скважины | На местах применения |
| 7 | Акватол Т-20ГК | N 05-1- 40/281 от 10.07.91 | D | ТУ ГОИ КФАН-2-88 | Обводненные скважины | На местах применения |
| 8 | Акватол Т-20ГМ | N 08-10/400 от 26.06.97 | D | ТУ 84-08628424- 632-97 | Сухие и обводненные скважины железоруд- ных месторожде- ний, в т.ч. содержащих примеси сульфидов | На местах применения |
| 9 | Акватол Т-20М | N 05-1- 40/79 от 12.04.90 | D | ТУ 7511903-531-90 | Сухие и обводненные скважины | На местах применения |
| 10 | Акватол НС марок Т-10НС и Т-15НС | N 08-10/583 от 13.08.99 | D | ТУ 7284-08- 04694181-98 | Сухие и обводненные скважины, в т.ч. в породах и рудах, содержащих примеси сульфидов | На местах применения |
| 11 | Граммонит РЗ-30 | N 238/78, 07.09.78 | D | ТУ 75-11903-633- 93 | Сухие и обводненные скважины | ОАО "Промсинтез" ОАО "Калиновский химический завод" |
| 12 | Селипор в патронах диаметром 90 и 120 мм | N 08-10/110 от 31.01.02 | D | ТУ 84- 07509103.508-2000 | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "НИИПМ" |
| 13 | Карбатолы ГЛ-10В, ГЛ-15Т | N 248/79, 04.01.79 | D | ТУ 81-479-82 | Сухие и осушенные скважины | На местах применения |
| 14 | Карбатолы А, АТ-10, ФТ-10 | N 283/83, 11.05.83 | D | ТУ 84-479-82 | Сухие и обводненные скважины | На местах применения |
| 15 | Карбатол ТМ | N 323/84, 29.12.84 | D | ОСТ 84-2157-84 | Сухие и обводненные скважины | На местах применения |
| Эмульсионные ВВ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Гранэмит И-50 | N 08-10/553 от 05.08.99 | D | ТУ 84-08628424- 679-96 | Сухие и обводненные скважины | На местах применения |
| 17 | Порэмит 1 марок 1ИМК, 1ИМ-Н, 1МТ-К, 1МТ-Н | N 02-35/21 от 17.01.92 | D | ТУ 84-07511904- 645-94 | Сухие и обводненные скважины | На местах применения |
| 18 | Порэмит 1А | N 08-10/167 от 28.03.96 | D | ТУ 84-08628424- 671-96 | Сухие и обводненные скважины на разрезах АООТ "Концерн Кузбассраз- резуголь", на карьерах ОАО "Урал- асбест", ОАО "Апатит" | На местах применения |
| 19 | Порэмит В | N 08-10/470 от 29.07.97 | D | ТУ 7276-023- 00173769-96 | Сухие и обводненные скважины на разрезах ОАО "Куз- бассразрез- уголь" | На местах применения |
| 20 | Порэмит М марок 4А, 8А | N 380/87, 30.12.87 | D | ТУ 84-1202-89 | Сухие и обводненные скважины | На местах применения |
| 21 | Порэмит П (патрони- рованный) | N 08-10/208 от 12.04.96 | D | ТУ 84-08628424- 533-96 | Сухие и обводненные скважины | - |
| 22 | Сибириты 1000, 1200 | N 11-22/240 от 30.06.92 | D | ТУ 727680000-010- 05608605-99 | Сухие и обводненные скважины | На местах применения |
| 23 | Сибирит- 2500 РЗ | N 08-10/546 от 28.06.00 | D | ТУ 727680-011- 05608605-2000 | Сухие скважины на разрезах Кузбасса | На местах применения |
| 24 | Сларрит | N 08-10/652 от 10.08.00 | D | ТУ 7276-011- 11692478-99 | Сухие и обводненные скважины в ОАО "Кольская ГМК" | На местах применения |
| 25 | Тован | N 08-10/365 от 13.04.01 | D | ТУ 7276-002- 13242822-97 | Сухие и обводненные скважины в ОАО "Лебедин- ский ГОК" | На местах применения |
| 26 | Эмуланы марки "Иремекс" Эмулиты марки "Ирегель" | N 08-10/164 от 27.03.96 N 08-10/646 от 07.09.98 N 08-10/23 от 12.01.01 | D | ТУ 7276-012- 17131060-99 ТУ 7276-013- 17131060-99 | Сухие и обводненные скважины в Удачнинском и Айхальском ГОКах АК "АЛРОСА" | На местах применения |
| 27 | Эмулиты марок ВЭТ | N 08-10/588 от 14.06.01 | D | ТУ 7276-016- 17131060-2001 | Сухие (ВЭТ 300), обводненные (ВЭТ 500) и с проточной водой (ВЭТ 700) скважины, изготов- ленные Ковдорским филиалом ООО "ИМС" | На местах применения |
| 28 | Эмулогран марок Э-30, Э-50 | N 08-10/629 от 25.07.00 | D | ТУ 12.00173769.039- 2000 | Сухие и обводненные скважины на разрезах ОАО "Разрез Кедровский" | На местах применения |
| 29 | Эмульсолит | N 08-10/190 от 17.03.98 | D | ТУ 7276-041- 00173769-97 | Сухие и обводненные скважины на разрезах АО "Куз- бассразрез- уголь" | На местах применения |
| 30 | Эмульсолит А-20 | N 08-10/703 от 01.09.00 | D | ТУ 7276-056- 00173769-99 | Сухие и обводненные скважины на разрезах Кузбасса | На местах применения |
| 31 | Эмульсолит П марок Г и С (патрони- рованный) | N 08-10/196 от 21.03.00 | D | ТУ 7276-045- 00173769-99 | В качестве промежуточ- ных детонаторов и основных зарядов в скважинах любой степени обводнен- ности, в породах, не содержащих сульфиды, а также по углю | ОАО "Знамя" |
| 32 | Заряды эмульсион- но-порохо- вые ЗЭП-90 | N 08-10/265 от 12.04.00 | D | ТУ 7276-122- 07511819-00 | Сухие и обводненные скважины | ОАО "Калиновский химический завод" |
| 1.3. Гранулированные взрывчатые вещества и заряды, предназначенные для взрывания на земной поверхности и в забоях подземных выработок шахт (рудников), не опасных по газу или пыли (II класс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акванит АРЗ-8 | N 260/80, 20.08.80 | D | ТУ 84-863-80 | Сухие и обводненные скважины | - |
| 2 | Акванал АРЗ-8Н | N 361/86, 31.07.86 | D | ТУ 841123-87 | Сухие и обводненные шпуры и скважины | - |
| 3 | Граммонит 79/21 | N 13/66, 31.12.66 | D | ГОСТ 21988-76 | Сухие скважины | ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" ОАО "Промсинтез" ФГУП "Бийский олеумный завод" ОАО "Знамя" ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "Завод "Пластмасс" ОАО "Калиновский химический завод" ФГУП "Красноуральский химический завод" ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" ФГУП "ДВПО "Восход" ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна" ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" |
| 4 | Граммонит М марок 5 и 21 | N 08-10/973 от 17.10.01 | D | ТУ 7276-039- 07511608-2000 | Сухие и осушенные шпуры и скважины | ФГУП "Бийский олеумный завод" |
| 5 | Граммонит ТМ | N 08-10/494 от 29.04.02 | D | ТУ 84-08628424- 740-2002 | Для ручного и механизи- рованного заряжания сухих и осушенных шпуров, скважин и камер | ОАО "Промсинтез" |
| 6 | Граммотол марок 10, 15 и 20 | N 08-10/1074 от 28.12.00 N 08-10/1289 от 26.12.01 | D | ТУ 7276-016- 11692478-98 | Для ручного и механизи- рованного заряжания сухих и осушенных шпуров и скважин | НТФ "Взрывтехнология" и по разрешениям Госгортехнадзора России на СПИ и в зарядных машинах МЗ-3А и МЗ-3Б |
| 7 | Гранулит А3 <*> | N 08-10/559 от 07.06.01 | D | ТУ 7276-001- 04683349-2001 | Сухие и осушенные шпуры и скважины | На СПИ рудника "Комсомольский" ОАО "НГМК "Норильский никель" |
| 8 | Гранулит А6 <*> | N 411/90, 22.08.90 N 08-10/373 от 26.06.96 | D | ТУ 7276-01- 04683349-95, с изменением | Сухие шпуры и скважины | На местах применения |
| 9 | Гранулит АС-4 <*> | N 72/70, 22.04.70 | D | ГОСТ 21987-76 | Сухие шпуры и скважины | ОАО "Промсинтез" ОАО "Знамя" ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна" ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "Завод им. Морозова" ОАО "Калиновский химический завод" |
| 10 | Гранулит АС-4В <*> | N 186/76, 25.10.76 | D | ТУ 84-620-82, с изменениями | Сухие и осушенные шпуры и скважины | - |
| 11 | Гранулит АС-8 <*> | N 13/66, 31.12.66 | D | ГОСТ 21987-76 | Сухие шпуры и скважины | ОАО "Промсинтез" ОАО "Знамя" ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна" ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "Завод им. Морозова" ОАО "Калиновский химический завод" |
| 12 | Гранулит АС-8В <*> | N 186/76, 25.10.76 | D | ТУ 84-620-82, с изменениями | Сухие и осушенные шпуры и скважины | - |
| 13 | Гранулит АС-М <*> | N 353/85, 30.05.86 | D | ТУ 84-1080-86 | Сухие шпуры и скважины в сульфидных рудах | - |
| 14 | Гранулит АФ марок АФ-7, АФ-12 <*> | N 08-10/581 от 12.08.99 N 08-10/585 от 14.06.01 | D | ТУ 7276-113- 07511819-99 | Сухие и осушенные скважины | ОАО "Калиновский химический завод" |
| 15 | Гранулит Д-5 <*> | N 08-10/635 от 11.06.02 | D | ТУ 7276-063- 0173769-02 | Для ручного и механизи- рованного заряжания сухих и осушенных шпуров и скважин | На местах применения |
| 16 | Гранулит Игданит <*> | N 2/66, 25.06.66 | D | ТУ 7276-01- 04683349-96 | Сухие шпуры и скважины | На местах применения |
| 17 | Гранулит Игданит П <*> | N 08-10/595 от 03.08.98 | D | ТУ 7276-001- 04683349-98 | Сухие и осушенные шпуры и скважины | На местах применения |
| 18 | Гранулит М <*> | N 95/72, 03.01.72 | D | ГОСТ 21987-76 | Сухие шпуры и скважины | ФГУП "Брянский химический завод" ОАО "Промсинтез" ОАО "Калиновский химический завод" |
| 19 | Гранулит МГ-10 <*> | N 08-10/718 от 13.10.99 | D | ТУ 7276-001- 07510000-99, с изменением | Для ручного и механизи- рованного заряжания сухих и осушенных шпуров и скважин | ОАО "Знамя" |
| 20 | Гранулит ПМ <*> | N 08-10/1291 от 26.12.01 | D | ТУ 7276-024- 11692478-2001 | Для ручного и механизи- рованного заряжания сухих шпуров и скважин | НТФ "Взрывтехнология" и по разрешениям Госгортехнадзора России |
| 21 | Гранулит ПС марок ПС-1 и ПС-2 <*> | N 08-10/533 от 14.07.98 | D | ТУ 7276-004- 17131060-97 | Сухие и осушенные шпуры и скважины, в т.ч. в породах и рудах, содержащих сульфиды (для ПС-1) | На местах применения |
| 1.4. Порошкообразные взрывчатые вещества и заряды, предназначенные для взрывания на земной поверхности и в забоях подземных выработок шахт (рудников), не опасных по газу или пыли (II класс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммонал (патрони- рованный) | N 2/59, 27.04.59 | D | ГОСТ 21984-76 | Сухие и обводненные шпуры | ОАО "Промсинтез" ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 2 | Аммонал и аммонит N 6ЖВ в полиэти- леновом пакете | N 08-10/889 от 16.12.99 | D | ТУ 84-08628424- 712-99 | Дробление негабарита | ОАО "Промсинтез" ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 3 | Аммонал М-10 (патрони- рованный) | N 312/84, 14.12.84 | D | ТУ 7511903-577-92 | Сухие и осушенные шпуры | ОАО "Знамя" |
| 4 | Аммонал М-10 (в полиэтиле- новой оболочке d = 45, 60, 90 мм) | N 05-1-40/27 от 02.02.90 | D | ТУ 3-22330-90 | Сухие и осушенные шпуры | ОАО "Промсинтез" |
| 5 | Аммонал скальный N 1 (патрони- рованный) | N 245/78, 27.11.78 | D | ГОСТ 21985-76 | Сухие и осушенные шпуры | ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 6 | Аммонал Э-5 (патрони- рованный) | N 11-22/111 от 15.03.93 | D | ТУ 7508906.102-93 | Сухие и осушенные шпуры | ФГУП "ФНПЦ "Алтай" |
| 7 | Аммонит 6ЖВ (порошок в мешках) | N 5/57, 12.03.57 | D | ГОСТ 21984-76 | Сухие шпуры, скважины | ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "ДВПО "Восход" ОАО "Знамя" ОАО "Калиновский химический завод" ОАО "Промсинтез" ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" ФГУП "Завод "Пластмасс" ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" |
| 8 | Аммонит 6ЖВ (патрони- рованный, d = 31 - 32, 36 - 37 мм) | N 5/57, 12.03.57 | D | ГОСТ 21984-76 | Сухие и осушенные шпуры, скважины | ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "ДВПО "Восход" ОАО "Знамя" ОАО "Калиновский химический завод" ОАО "Промсинтез" ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" ФГУП "Завод "Пластмасс" ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 9 | Аммонит 6ЖВ (в полиэти- леновой оболочке d = 60, 90 мм) | N 408/90, 09.02.90 | D | ТУ 84-1026-84 | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "ДВПО "Восход" ОАО "Знамя" ОАО "Калиновский химический завод" ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" ФГУП "Завод "Пластмасс" |
| 10 | Аммонит 6ЖВ (в полиэти- леновой оболочке d = 60, 90 мм) | N 08-10/61 от 04.02.98 | D | ТУ 7276-004- 07510709-97 | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "Завод "Пластмасс" |
| 11 | Аммонит ДНН и патроны из него d = 90 мм в поли- этиленовой оболочке | N 08-10/857 от 29.12.98 | D | ТУ 7276-006- 07510709-98 | Сухие и обводненные (для патро- нов ВВ) скважины, в качестве зарядов и промежуточ- ных детонаторов | ФГУП "Завод "Пластмасс" ФГУП "ДВПО "Восход" |
| 12 | Детонит М | N 35/68, 20.05.68 | D | ГОСТ 21986-76 | Сухие и осушенные шпуры | ФГУП "Завод им. Морозова" |
| 13 | ЗКВК | N 329/85, 17.06.85 | D | ТУ 84-1068-85 | Заряды контурного взрывания | ОАО "Калиновский химический завод" |
| 1.5. Промежуточные детонаторы, предназначенные для инициирования скважинных зарядов на земной поверхности |  |  |  |  |  |  |
| Шашки-детонаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БШД-800У (баллис- титные прес- сованные) | N 08-10/539 от 26.06.00 | D | ТУ 7508405-167-98 | Сухие и обводненные скважины, с темпера- турой при заряжании не более 70 °C, в т.ч. в агрессивных средах | ФГУП "Авангард" |
| 2 | ГТП-500 (тротило- гексогено- вые прес- сованные) | N 11-22/106 от 06.04.92 | D | ТУ 7511903-525-91, с изменениями | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 3 | Детонато- ры проме- жуточные корпусные ДПК | N 05-1- 40/192 от 06.07.90 | D | 000-ДПК-ООТУ | Сухие и обводненные скважины | - |
| 4 | ПДП-300, ПДП-400, ПДП-600 (пентоли- товые в полиэти- леновом корпусе) | N 08-10/936 от 28.12.99 | D | ТУ 7276-002- 07510000-99 | Сухие и обводненные скважины, с темпера- турой при заряжании не более 85 °C | ООО "Прогресс" |
| 5 | ПТ-П300, ПТ-П500, ПТ-П750 (пентоли- товые в полимерном корпусе) | N 08-10/538 от 16.05.02 N 08-10/740 от 15.09.00 | D | ТУ 7288-036- 07511608-2000, с изменениями | Сухие и обводненные скважины, с темпера- турой при заряжании не более 85 °C (для ПТ-П300 не более 75 °C) | ФГУП "Бийский олеумный завод" |
| 6 | РУВ (бал- листитные прессован- ные) | N 08-10/419 от 03.07.97 | D | ТУ 3.7508403- 157-94 | Сухие и обводненные скважины, с темпера- турой при заряжании до 90 °C, в т.ч. в агрессивных средах | ФГУП "Авангард" |
| 7 | Т-400Г (тротило- вые прес- сованные гидроизо- лирован- ные) | N 262/80, 22.12.90 | D | ОСТ 84-411-80, с изменениями | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "Бийский олеумный завод" ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна" ОАО "Промсинтез" ФГУП "Завод "Пластмасс" ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 8 | Т-500Л-К, Т-500Л-КГ (тротило- вые литые) | N 08-10/504 от 12.07.99 | D | ТУ 84-08628424- 675-99 | Сухие и обводненные скважины, с темпера- турой при заряжании не более 85 °C | ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" |
| 9 | Т-900Г (тротило- вые прес- сованные) | N 08-10/36 от 24.01.96 N 08-10/179 от 21.03.97 | D | ТУ 7288-001- 07510307-96 | Сухие и обводненные скважины | - |
| 10 | ТГ-500 (тротило- гексогено- вые литые) | N 13/66, 31.12.66 | D | ОСТ 84-411-80, с изменениями | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна" ФГУП "ДВПО "Восход" ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 11 | ТГ-500КД (тротило- гексогено- вые литые) | N 08-10/711 от 12.10.99 | D | ТУ 7288-011- 01382245-97 | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "ДВПО "Восход" |
| 12 | ТГ-П300, ТГ-П600, ТГ-П850, ТГ-П1000, ТТ-П1700 (тротило- гексогено- вые литые в поли- мерном корпусе) | N 08-10/537 от 16.05.02 N 08-10/739 от 15.09.00 N 08-10/13 от 10.01.02 | D | ТУ 7288-035- 07511608-99, с изменениями | Сухие и обводненные скважины, с темпера- турой при заряжании не более 85 °C (для ТГ-П300 не более 75 °C) | ФГУП "Бийский олеумный завод" |
| 13 | ТГУ-1000К (тротило- гексогено- вые литые) | N 08-10/681 от 24.09.99 | D | ТУ 7288-001- 41091865-99 (ТУ ФК-ВВ-10-98) | Сухие и обводненные скважины | ЗАО "Форпост- Конверсия" |
| 14 | ТГФ-850Э (тротило- гексогено- вые литые) | N 08-10/660 от 08.10.97 | D | ТУ 84-08628424- 692-97, с изменениями | Сухие и обводненные скважины, с темпера- турой при заряжании до 85 °C | ФГУП "Бийский олеумный завод" ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 15 | ТП-200 и ТП-400 (прес- сованные) | N 188/76, 28.12.76 | D | ОСТ 84-1366-76 | Сухие и обводненные скважины | ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 1.6. Предохранительные взрывчатые вещества и заряды, предназначенные для взрывания в шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммонит АП-5ЖВ | N 193/77, 05.05.77 | D III класс | ГОСТ 21982-76 | Сухие и осушенные шпуры | ОАО "Знамя" ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" |
| 2 | Аммонит ПМС-1Т | N 08-10/975 от 29.11.00 | D III класс | ТУ 7276-026- 07507802-99 | Шпуры на карналито- вых пластах подземных солевых рудников | ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" |
| 3 | Аммонит ПЖВ-20 | N 193/77, 05.05.77 | D IV класс | ГОСТ 21982-76 | Сухие и осушенные шпуры | ОАО "Знамя" |
| 4 | Аммонит Т-19 | N 66/69, 30.09.69 | D IV класс | ГОСТ 21982-76 | Сухие и осушенные шпуры | ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" |
| 5 | Ионит | N 359/86, 27.07.86 | D VII класс | ТУ 84-922-81 | Наружные заряды (разбучи- вание угле- спусков, перебивание деревянных стоек крепи) | - |
| 6 | Угленит П12ЦБ-2М | N 04-35/111 от 20.05.94 | D VI класс | ТУ 12.00173769.024- 94 | Сухие и осушенные шпуры | ФГУП "ФНПЦ "Алтай" |
| 7 | Угленит П12ЦБ-2М, патроны в полиэтиле- новых оболочках | N 04-35/292 от 11.10.96 | D VI класс | ТУ 12.00173769.024- 94, с изменением | Сухие и осушенные шпуры | ФГУП "ФНПЦ "Алтай" |
| 8 | Угленит 13П и 13П/1 | N 11-22/57 от 10.02.93 | D V класс | ТУ 12.0174086- 002-94 | Сухие и осушенные шпуры | ФГУП "ФНПЦ "Алтай" |
| 9 | Э-6 | N 33/64, 05.09.64 | D V класс | ГОСТ 21983-76, с изменениями | Сухие и осушенные шпуры | ФГУП "ФНПЦ "Алтай" |
| Заряды |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗПН-1 | N 334/85, 13.08.85 | D VII класс | ТУ 12.173767008-89 | Наружные заряды (разбучива- ние угле- спусков) | - |
| 11 | ЗНП в полиэти- леновой оболочке | N 379/87, 24.11.87 | D VII класс | ТУ 841169-87 | Наружные заряды (разбучива- ние углеспусков и взрывание негабаритов в Челябинском угольном бассейне) | - |
| 12 | Монозаря- ды МЗВ-2М | N 04-35/122 от 08.02.99 | D VII класс | ТУ 7288.001. 41859303-97 | Ликвидация зависаний горной массы в уг- леспускных выработках и дробление негабарита в шахтах, опасных по газу или пыли, в АО "УК "Про- копьевск- уголь" и АООТ "Киси- левскуголь" | АО "УК "Прокопьевскуголь" |
| 1.7. Взрывчатые материалы, предназначенные для вторичного дробления, обработки материалов энергией взрыва и специальных работ на земной поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммонит AT (AT-1, АТ-2, АТ-3) | N 400/88, 26.12.88 | D | ТУ 75-11903- 624-93 | Сварка металлов, добыча штучного камня | ОАО "Промсинтез" ОАО "Знамя" |
| 2 | Аммонит А-2 | N 313/84, 14.12.84 | D | ТУ 84-1005-84 | Сварка металлов | ОАО "Знамя" |
| 3 | ВВЖИМИ (жидкое) с зали- вочным устрой- ством Квазар-ЗУ | N 11-22/580 от 27.12.93 N 08-10/565 от 14.10.96 N 08-10/594 от 03.08.98 | D | ТУ 7276-001- 17582644-93 | Извлечение застрявших сверл из металла в АМО ЗИЛ и для взрывной разделки металлокон- струкций на других объектах | ООО НПП "Вотус" |
| 4 | Гексопласт ГП-87К | N 261/80, 09.09.80 | D | ТУ 84.415-77-81 | Импульсная обработка металлов | ФГУП "ФНПЦ "Алтай" |
| Заряды и изделия |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВУР взрывное устройство | N 11-22/178 от 19.05.92 | D | ТУ 2069635-2-92 | Резка металлокон- струкций, трубопрово- дов | ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" |
| 6 | ЗДП-500 | N 08-10/456 от 15.09.95 | D | ТУ 41-12-121-95 | Дробление негабарита | ФГУП "Завод "Пластмасс" |
| 7 | ЗДП-1000 | N 11-22/542 от 06.12.93 | D | ТУ 41-12-102-93 | Дробление негабарита | ФГУП "Завод "Пластмасс" |
| 8 | ЗЗТ 18 x 1,5 | N 243/78, 10.11.78 | D | ТУ 84-610-219-77 | Крепление труб в трубных решетках | - |
| 9 | 3-ЗРП | N 08-10/532 от 20.10.94 | D | ТУ 7272-002- 17393707-94 (БИКТ.77.1662. 004.ТУ) | Разрушение конструкций из металлов | - |
| 10 | ЗКВГ | N 372/87, 31.07.87 | D | ТУ 84-1143-87 | Заряды контурного взрывания | ФГУП "Брянский химический завод" ОАО "Калиновский химический завод" |
| 11 | ЗКЛ кумулятив- ный линей- ный | N 05-1-40/192 от 15.05.91 | D | ТУ 3-121-060-90 | Обработка металлов, дробление негабарита, специальные взрывные работы | ЗАО "Химический завод" |
| 12 | ЗКЛБ кумулятив- ный линей- ный | N 11-22/266 от 02.06.93 | D | ТУ 3-2685-93 | Резка металлов и железобе- тонных конструк- ций, дробление негабарита | - |
| 13 | ЗКП 400, ЗКП 1000, ЗКП 2000, ЗКП 4000 | N 74/70, 03.06.70 | D | ТУ 41-12-104-93 ТУ 4316-003- 01423814-99 | Дробление негабарита | ФГУП "Брянский химический завод" ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 14 | ЗКП-М- 1000, ЗКП-М- 2000, ЗКП-М- 4000 | N 08-10/173 от 30.03.95 | D | ТУ 41-12-112-94 | Дробление негабарита | - |
| 15 | ЗША-14 и ЗША-25 шланговые | N 08-10/562 от 10.11.94 | D | ТУ 7511903- 561-93 | Отбойка каменных блоков | - |
| 16 | ЗЭТ эластичный трубчатый | N 11/22-243 от 26.05.93 | D | ТУ 7287-24904- 05121441-93 | Отбойка каменных блоков, заоткоска уступов | СКТБ "Технолог" |
| 17 | КЗ-4, КЗ-5, КЗ-6, КЗ-7, КЗ-ТМК-2, КЗУ, КЗУ-2, КЗК | N 08-10/532 от 20.10.94 | D | ТУ 7272-001- 17393707-94 (БИКТ.77.1662. 002.ТУ) | Разрушение металло- конструкций | ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 18 | КЗ-20 | N 08-10/290 от 09.06.94 | D | ТУ 7511903-606-93 | Разрушение металлизи- рованных отходов металлур- гического произ- водства на шлаковых отвалах | ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" |
| 19 | ЛВВ-II ленточные | N 08-10/52 от 01.02.94 | D | ТУ 2292-008- 07511703-93 | Упрочнение сердечников крестовин железнодо- рожных рельсов | ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна" |
| 20 | ПЛ-1 пластичное ленточное изделие из состава "Сейсмо- пласт" | N 365/87, 28.01.87 | D | ТУ 84-1144-87 | Наружные заряды | ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" |
| 21 | СЗ-4П стандарт- ный | N 08-10/532 от 20.10.94 | D | ТУ 7272-003- 17393707-94 (БИКТ.77.1662. 003.ТУ) | Разрушение конструкций из металлов | - |
| 22 | ТП-2, ТП-3, ТП-5 термоизо- ляционные патроны | N 265/81, 26.11.81 | D | ТУ 36-2369-81 | Взрывание в горячих массивах с температу- рой до 1000 °C | - |
| 23 | УКЗ-Л удлиненный куму- лятивный литой | N 08-10/271 от 16.05.96 | D | ТУ 7288-001- 21142193-96 | Разрушение металличес- ких и железобе- тонных конструкций | ООО "НПП "Самаравзрыв- технология" |
| 24 | УКЗ-П удлиненный куму- лятивный прокатный | N 01-17/11 от 28.01.92 | D | ТУ 3-2650-92 | Перерезание прочных преград | НИИ ПКВТ СамГТУ |
| 25 | УКЗ универ- сальный кумулятив- ный | N 11-22/277 от 30.07.92 | D | ТУ 3-7509103293-92 | Разделка материалов различной конфигура- ции | ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" |
| 26 | ШКЗ шнуровой кумулятив- ный | N 309/84, 18.05.84 | D | ТУ 84-988-84 | Резка металло- конструкций | ФГУП НПП "Краснознаменец" ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" |
| 27 | ЭКЗ эластичный кумулятив- ный (шнур) | N 08-10/62 от 10.02.95 | D | ТУ 3.7508403- 125-92, с изменениями | Резка конструкций из металлов и других материалов | ФГУП "Авангард" |
| 28 | Эластит листовой ЭЛ-2 | N 05-1-40/192 от 15.05.91 | D | ТУ 3-121-059-90 | Обработка металлов, дробление негабарита, специальные взрывные работы | ЗАО "Химический завод" |
| 29 | ЭШ-1П изделия шнуровые эластичные | N 293/83, 09.09.83 | D | ТУ 84501-39-83 | Образование минерализо- ванных полос при тушении лесных пожаров | - |
| Труборезы |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТрККН | N 343/86, 06.01.86 | D | ТУ 88 УССР 085.390-85 | Резка тру- бопроводов | - |
| 31 | ТрККП | N 322/84, 28.12.84 | D | ТУ 88 УССР 085.342-82 | Резка тру- бопроводов | - |
| 32 | ТрККС | N 356/86, 02.06.86 | D | ТУ 88 УССР 085.390-85 | Резка отверстий в трубопрово- дах | - |

--------------------------------

<*> Возможность применения в рудах и породах, содержащих сульфиды, должна подтверждаться соответствующими разрешениями Госгортехнадзора России.

2. Средства инициирования взрывчатых веществ

┌───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┐

│ N │Наименова-│Номер, дата │Группа│    ГОСТ (ТУ)    │Условия    │  Производители   │

│п/п│ние       │разрешения  │сов-  │                 │применения │                  │

│   │          │(журнального│мести-│                 │(водоустой-│                  │

│   │          │постанов-   │мости │                 │чивость),  │                  │

│   │          │ления)      │(опас-│                 │назначение │                  │

│   │          │            │ности)│                 │           │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│ 1 │    2     │      3     │  4   │        5        │     6     │        7         │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│1  │Детони-   │N 11-22/35  │С     │ТУ 3-121-061-91  │Передача   │ЗАО "Химический   │

│   │рующая    │от 27.02.92 │      │                 │импульса   │завод"            │

│   │лента     │            │      │                 │зарядам,   │                  │

│   │ДЛ-3-20   │            │      │                 │использова-│                  │

│   │          │            │      │                 │ние в      │                  │

│   │          │            │      │                 │качестве ВВ│                  │

│   │          │            │      │                 │при сейсмо-│                  │

│   │          │            │      │                 │разведке   │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                          Детонирующие шнуры                                       │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│2  │ДША       │N 88/71,    │D     │ГОСТ 6196-78     │В сухих и  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │28.04.71    │      │                 │обводненных│ФГУП "Металлист"  │

│   │          │            │      │                 │условиях   │                  │

│   │          │            │      │                 │(водостой- │                  │

│   │          │            │      │                 │кость 12 ч │                  │

│   │          │            │      │                 │при        │                  │

│   │          │            │      │                 │давлении   │                  │

│   │          │            │      │                 │0,005 МПа) │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│3  │ДШВ       │N 88/71,    │D     │ГОСТ 6196-78     │В сухих и  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │28.04.71    │      │                 │обводненных│ФГУП "Металлист"  │

│   │          │            │      │                 │условиях   │                  │

│   │          │            │      │                 │(водостой- │                  │

│   │          │            │      │                 │кость 24 ч │                  │

│   │          │            │      │                 │при        │                  │

│   │          │            │      │                 │давлении   │                  │

│   │          │            │      │                 │0,01 МПа)  │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│4  │ДШ-АП,    │N 08-10/232 │D     │ИВШП             │При        │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │ДШ-ВП     │от 26.03.98 │      │773971.010 ТУ    │температуре│                  │

│   │          │            │      │                 │от -28 до  │                  │

│   │          │            │      │                 │+50 °C     │                  │

│   │          │            │      │                 │(ДШ-АП), от│                  │

│   │          │            │      │                 │-35 до +60 │                  │

│   │          │            │      │                 │°C (ДШ-ВП);│                  │

│   │          │            │      │                 │водостой-  │                  │

│   │          │            │      │                 │кость 12 ч │                  │

│   │          │            │      │                 │на глубине │                  │

│   │          │            │      │                 │0,5 м      │                  │

│   │          │            │      │                 │(ДШ-АП),   │                  │

│   │          │            │      │                 │24 ч на    │                  │

│   │          │            │      │                 │глубине 1 м│                  │

│   │          │            │      │                 │(ДШ-ВП)    │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│5  │ДШ-В-12   │N 08-10/74  │D     │ТУ 84-           │В сухих и  │ФГУП "Металлист"  │

│   │          │от 02.02.99 │      │07513607.012-97  │обводненных│                  │

│   │          │N 08-10/353 │      │                 │условиях, с│                  │

│   │          │от 07.05.99 │      │                 │температу- │                  │

│   │          │N 08-10/422 │      │                 │рой ВВ при │                  │

│   │          │от 04.06.99 │      │                 │заряжании  │                  │

│   │          │            │      │                 │до +90 °C  │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│6  │ДШ-ВМ     │N 374/87,   │D     │ТУ 841150-87     │В сухих и  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │01.09.87    │      │                 │обводненных│                  │

│   │          │            │      │                 │условиях   │                  │

│   │          │            │      │                 │(повышенная│                  │

│   │          │            │      │                 │водостой-  │                  │

│   │          │            │      │                 │кость)     │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│7  │ДШД-2Т    │N 403/89,   │D     │ТУ 610-10-88     │В сухих и  │ФГУП "Металлист"  │

│   │          │23.02.89    │      │                 │обводненных│                  │

│   │          │            │      │                 │условиях   │                  │

│   │          │            │      │                 │(водостой- │                  │

│   │          │            │      │                 │кость 24 ч │                  │

│   │          │            │      │                 │при        │                  │

│   │          │            │      │                 │давлении   │                  │

│   │          │            │      │                 │0,01 МПа)  │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│8  │ДШМ-Э     │N 08-10/160 │D     │ДИШВ             │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │от 10.03.98 │      │773971.504 ТУ    │поверхности│                  │

│   │          │N 08-10/684 │      │                 │и в        │                  │

│   │          │от 24.09.99 │      │                 │подземных  │                  │

│   │          │            │      │                 │выработках │                  │

│   │          │            │      │                 │рудников и │                  │

│   │          │            │      │                 │шахт, не   │                  │

│   │          │            │      │                 │опасных по │                  │

│   │          │            │      │                 │газу или   │                  │

│   │          │            │      │                 │пыли, при  │                  │

│   │          │            │      │                 │температуре│                  │

│   │          │            │      │                 │от -45 до  │                  │

│   │          │            │      │                 │+60 °C     │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│9  │ДШН       │N 08-10/32  │D     │ИВШП             │При        │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │марок     │от 15.01.99 │      │773979.013 ТУ    │температуре│                  │

│   │ДШН-6,    │            │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │ДШН-8,    │            │      │                 │+60 °C,    │                  │

│   │ДШН-10    │            │      │                 │водостой-  │                  │

│   │          │            │      │                 │кость      │                  │

│   │          │            │      │                 │30 сут.    │                  │

│   │          │            │      │                 │на глубине │                  │

│   │          │            │      │                 │30 м       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│10 │ДШУ-ЗЗМ   │N 295/83,   │D     │ТУ 84-711-83     │В перфора- │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │20.10.83    │      │                 │торах,     │ФГУП "Металлист"  │

│   │          │            │      │                 │торпедах   │                  │

│   │          │            │      │                 │(водостой- │                  │

│   │          │            │      │                 │кость 6 ч  │                  │

│   │          │            │      │                 │при        │                  │

│   │          │            │      │                 │давлении 50│                  │

│   │          │            │      │                 │МПа)       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│11 │ДШУ-150   │N 270/82,   │D     │ТУ 84-908-81     │При сейсмо-│ФГУП "Металлист"  │

│   │(усилен-  │12.03.82    │      │                 │разведочных│                  │

│   │ный)      │            │      │                 │работах    │                  │

│   │          │            │      │                 │(повышенная│                  │

│   │          │            │      │                 │водостой-  │                  │

│   │          │            │      │                 │кость)     │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│12 │ДШЭ-6     │N 272/82,   │D     │ГОСТ 6196-78     │В сухих и  │ФГУП "Муромский   │

│   │          │10.05.82    │      │                 │обводненных│приборостроитель- │

│   │          │            │      │                 │условиях   │ный завод"        │

│   │          │            │      │                 │(водостой- │                  │

│   │          │            │      │                 │кость 12 ч │                  │

│   │          │            │      │                 │при        │                  │

│   │          │            │      │                 │давлении   │                  │

│   │          │            │      │                 │0,5 МПа)   │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│13 │ДШЭ-6ВДТ  │N 08-10/78  │D     │ТУ 84-07513406-  │В сухих и  │ФГУП "Муромский   │

│   │          │от 14.02.95 │      │034-94           │обводненных│приборостроитель- │

│   │          │            │      │                 │условиях   │ный завод"        │

│   │          │            │      │                 │(водостой- │                  │

│   │          │            │      │                 │кость 30   │                  │

│   │          │            │      │                 │сут. при   │                  │

│   │          │            │      │                 │глубине 30 │                  │

│   │          │            │      │                 │м)         │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│14 │ДШЭ-6ПВД, │N 08-10/692 │D     │ТУ 84-07513406-  │На земной  │ФГУП "Муромский   │

│   │ДШЭ-9ПВД, │от 28.09.99 │      │035-98,          │поверхности│приборостроитель- │

│   │ДШЭ-12ПВД │N 08-10/16  │      │с изменениями    │и в        │ный завод"        │

│   │(пентоли- │от 10.01.01 │      │                 │подземных  │                  │

│   │товые)    │            │      │                 │выработках │                  │

│   │          │            │      │                 │рудников и │                  │

│   │          │            │      │                 │шахт, не   │                  │

│   │          │            │      │                 │опасных по │                  │

│   │          │            │      │                 │газу или   │                  │

│   │          │            │      │                 │пыли, при  │                  │

│   │          │            │      │                 │температуре│                  │

│   │          │            │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │          │            │      │                 │+85 °C, во-│                  │

│   │          │            │      │                 │достойкость│                  │

│   │          │            │      │                 │30 сут.    │                  │

│   │          │            │      │                 │на глубине │                  │

│   │          │            │      │                 │30 м       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│15 │ДШЭ-12    │N 128/74,   │D     │ГОСТ 6196-78     │В сухих и  │ФГУП "Муромский   │

│   │          │22.02.74    │      │                 │обводненных│приборостроитель- │

│   │          │            │      │                 │условиях   │ный завод"        │

│   │          │            │      │                 │(водостой- │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │            │      │                 │кость 30   │                  │

│   │          │            │      │                 │сут. при   │                  │

│   │          │            │      │                 │давлении   │                  │

│   │          │            │      │                 │0,3 МПа)   │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│16 │ДШЭ-12Г   │N 305/84,   │D     │ТУ 84-945-82     │В сухих и  │ФГУП "Муромский   │

│   │          │05.03.84    │      │                 │обводненных│приборостроитель- │

│   │          │            │      │                 │условиях   │ный завод"        │

│   │          │            │      │                 │(водостой- │                  │

│   │          │            │      │                 │кость 30   │                  │

│   │          │            │      │                 │сут. при   │                  │

│   │          │            │      │                 │давлении   │                  │

│   │          │            │      │                 │0,3 МПа), в│                  │

│   │          │            │      │                 │т.ч. при   │                  │

│   │          │            │      │                 │сейсмо-    │                  │

│   │          │            │      │                 │разведке   │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│17 │ДШЭ-30    │N 383/87,   │D     │ТУ 841153-87     │В скважинах│ФГУП "Муромский   │

│   │          │18.11.87    │      │                 │при сейсмо-│приборостроитель- │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤разведке   │ный завод"        │

│18 │ДШЭ-50    │N 383/87,   │D     │ТУ 841153-87     │(водостой- │                  │

│   │          │18.11.87    │      │                 │кость 24   │                  │

│   │          │            │      │                 │сут. при   │                  │

│   │          │            │      │                 │глубине 30 │                  │

│   │          │            │      │                 │м)         │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│19 │Реле пиро-│N 04-35/424 │В     │ДИШВ             │На земной  │ФГУП "Металлист"  │

│   │техничес- │от 26.06.98 │      │773919.007 ТУ    │поверхности│ФГУП НПП          │

│   │кое РП-8М │            │      │(взамен          │и в        │"Краснознаменец"  │

│   │(двух-    │            │      │ТУ 84-1137-87)   │подземных  │                  │

│   │стороннего│            │      │                 │выработках,│                  │

│   │действия) │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │          │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли, при  │                  │

│   │          │            │      │                 │температуре│                  │

│   │          │            │      │                 │от -35 до  │                  │

│   │          │            │      │                 │+50 °C     │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│20 │Реле пиро-│N 08-10/233 │В     │ИВШП             │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │техничес- │от 26.03.98 │      │771938.005 ТУ    │поверхности│                  │

│   │кое РП-Н  │            │      │                 │при        │                  │

│   │(двух-    │            │      │                 │температуре│                  │

│   │стороннего│            │      │                 │от -35 до  │                  │

│   │действия) │            │      │                 │+50 °C     │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│21 │Реле пиро-│N 08-10/264 │S     │ДИШВ             │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │техничес- │от 12.04.00 │      │773919.009 ТУ    │поверхности│ФГУП НПП          │

│   │кое РП-Д  │            │      │                 │и в        │"Краснознаменец"  │

│   │(двух-    │            │      │                 │подземных  │                  │

│   │стороннего│            │      │                 │выработках,│                  │

│   │действия) │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │          │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли, при  │                  │

│   │          │            │      │                 │температуре│                  │

│   │          │            │      │                 │от -40 до  │                  │

│   │          │            │      │                 │+50 °C     │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                       Неэлектрические системы инициирования                       │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│22 │Динашок   │N 08-10/487 │В     │Стандарт         │На земной  │Импорт            │

│   │(фирмы    │от 01.08.97 │      │SS 4990707       │поверхности│                  │

│   │"Динамит  │            │      │(Швеция)         │при        │                  │

│   │Нобель",  │            │      │                 │температуре│                  │

│   │Германия) │            │      │                 │от -35 до  │                  │

│   │          │            │      │                 │+65 °C     │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│23 │Нонель    │N 08-10/88  │В     │Стандарт         │На земной  │Импорт            │

│   │(фирмы    │от 15.02.96,│      │SS 4990707       │поверхности│                  │

│   │"Дино     │N 08-10/1130│      │(Швеция)         │при        │                  │

│   │Нобель",  │от 22.11.01 │      │                 │температуре│                  │

│   │Швеция)   │            │      │                 │от -30 до  │                  │

│   │          │            │      │                 │+80 °C и в │                  │

│   │          │            │      │                 │подземных  │                  │

│   │          │            │      │                 │выработках,│                  │

│   │          │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │          │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│24 │СИНВ,     │N 04-35/339 │D     │ДИШВ             │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │включает  │от 15.08.97 │      │773979.008 ТУ,   │поверхности│                  │

│   │устройства│N 04-35/481 │      │ДИШВ             │при        │                  │

│   │СИНВ-П,   │от 28.07.98 │      │773979.007 ТУ,   │температуре│                  │

│   │СИНВ-С,   │N 08-10/751 │      │ДИШВ             │от -40 до  │                  │

│   │СИНВ-Ш    │от 01.11.99 │      │773979.010 ТУ,   │+85 °C и в │                  │

│   │          │N 08-10/752 │      │с изменениями    │подземных  │                  │

│   │          │от 09.08.01 │      │                 │выработках,│                  │

│   │          │            │      │                 │где        │                  │

│   │          │            │      │                 │допускается│                  │

│   │          │            │      │                 │применение │                  │

│   │          │            │      │                 │непредохра-│                  │

│   │          │            │      │                 │нительных  │                  │

│   │          │            │      │                 │ВВ II      │                  │

│   │          │            │      │                 │класса     │                  │

│   ├──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│   │СИНВ-Старт│N 08-10/269 │S     │ДИШВ             │На земной  │                  │

│   │          │от 13.03.02 │      │773979.012 ТУ    │поверхности│                  │

│   │          │            │      │                 │при        │                  │

│   │          │            │      │                 │температуре│                  │

│   │          │            │      │                 │от -40 до  │                  │

│   │          │            │      │                 │+50 °C и в │                  │

│   │          │            │      │                 │подземных  │                  │

│   │          │            │      │                 │выработках,│                  │

│   │          │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │          │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│25 │Эдилин,   │N 08-10/404 │D     │ТУ 7287-032-     │На земной  │ФГУП "Муромский   │

│   │включает  │от 27.05.99 │      │07513406-97,     │поверхности│приборостроитель- │

│   │детонаторы│N 08-10/953 │      │с изменениями    │при        │ный завод"        │

│   │ДБИ 1,    │от 10.10.01 │      │                 │температуре│                  │

│   │ДБИ 2,    │            │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │ДБИ 3     │            │      │                 │+85 °C и в │                  │

│   │          │            │      │                 │подземных  │                  │

│   │          │            │      │                 │выработках,│                  │

│   │          │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │          │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│26 │УНСИ      │N 08-10/399 │D     │ДИШВ             │В ОАО      │ФГУП НПП          │

│   │(низко-   │от 25.05.98 │      │773979.005 ТУ    │"Каменно-  │"Краснознаменец"  │

│   │энергети- │            │      │                 │горское    │                  │

│   │ческая)   │            │      │                 │карьеро-   │                  │

│   │с зарядом │            │      │                 │управление"│                  │

│   │ЗДЭ-300   │            │      │                 │           │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                          Термостойкие детонирующие шнуры                          │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│27 │ДУЗТВ     │N 218/77,   │D     │ДИШВ 773975.001  │При        │ФГУП "Муромский   │

│   │150/800   │28.12.77    │      │ТУ               │прострелоч-│приборостроитель- │

├───┼──────────┤            │      │                 │но-взрывных│ный завод"        │

│28 │ДУЗТВ     │            │      │                 │работах в  │                  │

│   │170/1000  │            │      │                 │скважинах с│                  │

├───┼──────────┤            │      │                 │повышенными│                  │

│29 │ДУЗТВ     │            │      │                 │температу- │                  │

│   │250/1500  │            │      │                 │рой и      │                  │

├───┼──────────┤            │      │                 │давлением  │                  │

│30 │ДУЗТ 250  │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│31 │ДШТ 165,  │N 68/70,    │D     │ТУ 84-711-83     │При        │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │200       │05.02.70    │      │                 │прострелоч-│ФГУП "Металлист"  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤но-взрывных├──────────────────┤

│32 │ДШТВ      │N 04-1-     │D     │ТУ 84-1012-84    │работах в  │ФГУП НПП          │

│   │150/800   │40/155      │      │                 │скважинах с│"Краснознаменец"  │

│   │          │от 17.03.86 │      │                 │повышенными│                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤температу- │                  │

│33 │ДШТВ 150  │N РРС 02-   │D     │ДИШВ 773971.020  │рой и      │                  │

│   │          │2997        │      │ТУ               │давлением  │                  │

│   │          │от 15.02.01 │      │                 │           │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│34 │ДШТТ      │N 99/72,    │D     │ТУ 84-825-79     │При        │ФГУП "Металлист"  │

│   │180/800   │25.02.72    │      │                 │прострелоч-│                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤но-взрывных├──────────────────┤

│35 │ДШТТ      │N 251/79,   │D     │ТУ 84-829-79     │работах в  │ФГУП "Металлист"  │

│   │250/1500  │26.02.79    │      │                 │нефтяных и │                  │

│   │          │            │      │                 │газовых    │                  │

│   │          │            │      │                 │скважинах с│                  │

│   │          │            │      │                 │повышенными│                  │

│   │          │            │      │                 │температу- │                  │

│   │          │            │      │                 │рой и      │                  │

│   │          │            │      │                 │давлением  │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│36 │ШЭЛ       │N 11-22/231 │D     │ТУ 41-12-083-91  │В перфо-   │СКТБ "Технолог"   │

│   │170/150   │от 23.06.92 │      │                 │раторах,   │                  │

│   │(шнур     │            │      │                 │торпедах   │                  │

│   │элас-     │            │      │                 │           │                  │

│   │тичный)   │            │      │                 │           │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                                Огнепроводные шнуры                                │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│37 │ОША       │N 302/84,   │G     │ГОСТ 3470-80     │В сухих    │ФГУП "Пермский    │

│   │          │12.01.84    │      │                 │условиях   │завод им.         │

│   │          │            │      │                 │           │С.М. Кирова"      │

│   │          │            │      │                 │           │ФГУП              │

│   │          │            │      │                 │           │"Ленинградский    │

│   │          │            │      │                 │           │завод "Сокол"     │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│38 │ОШП       │N 88/71,    │G     │ГОСТ 3470-80     │В сухих и  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │26.04.71    │      │                 │обводненных│ФГУП              │

│   │          │            │      │                 │условиях   │"Ленинградский    │

│   │          │            │      │                 │           │завод "Сокол"     │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                          Зажигательные патроны, трубки,                           │

│                     электровоспламенители (электрозажигатели)                     │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│39 │Зажига-   │N 298/83,   │С     │ТУ 84-206-81     │Для        │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │тельный   │29.12.83    │      │                 │поджигания │ФГУП НПП          │

│   │патрон    │            │      │                 │пучка ОША  │"Краснознаменец"  │

│   │ЗП-Б,     │            │      │                 │           │                  │

│   │бумажный  │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│40 │Электро-  │N 200/77,   │G     │ТУ 84-397-78     │Для воспла-│ФГУП НПП          │

│   │воспламе- │01.06.77    │      │                 │менения    │"Краснознаменец"  │

│   │нители    │            │      │                 │пороховых  │                  │

│   │термостой-│            │      │                 │зарядов при│                  │

│   │кие       │            │      │                 │прострелоч-│                  │

│   │ТЭЗ-ЗП,   │            │      │                 │ных и      │                  │

│   │ЭВ-ПТ-Гр  │            │      │                 │взрывных   │                  │

│   │          │            │      │                 │работах в  │                  │

│   │          │            │      │                 │скважинах  │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│41 │ЭЗ-ОШ     │N 299/83,   │G     │ТУ 84-207-81     │Для        │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │(ЭЗ-ОШ-К) │29.12.83    │      │                 │поджигания │ФГУП НПП          │

│   │электро-  │378/87,     │      │                 │ОША, может │"Краснознаменец"  │

│   │зажигатель│16.10.87    │      │                 │использо-  │                  │

│   │огнепро-  │            │      │                 │ваться в   │                  │

│   │водного   │            │      │                 │комплекте с│                  │

│   │шнура     │            │      │                 │ЗП-Б       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│42 │ЭЗТ-2     │N 88/71,    │G     │ТУ 84-205-80     │Для        │ФГУП "Муромский   │

│   │трубка    │28.04.71    │      │                 │поджигания │приборостроитель- │

│   │электро-  │            │      │                 │пучка      │ный завод"        │

│   │зажига-   │            │      │                 │огнепровод-│                  │

│   │тельная   │            │      │                 │ного шнура │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                                Капсюли-детонаторы                                 │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│43 │КД-8МА    │N 08-10/116 │В     │ДИШВ             │На карьерах│ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │от 23.02.98 │      │773941.008 ТУ    │и в шахтах,│                  │

│   │          │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │          │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│44 │КД-8С     │N 307/84,   │В     │ГОСТ 6254-85     │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │30.03.84    │      │                 │поверхности│ФГУП "Муромский   │

│   │          │N 08-10/109 │      │                 │и в шахтах │приборостроитель- │

│   │          │от 13.02.97 │      │                 │(рудниках),│ный завод"        │

│   │          │N 08-10/223 │      │                 │не опасных │ФГУП "Металлист"  │

│   │          │от 04.04.97 │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│45 │КДБИ-8    │N 08-10/1081│D     │ТУ 7287-108-     │На земной  │ФГУП "Муромский   │

│   │(без ини- │от 28.12.00 │      │07513406-98      │поверхности│приборостроитель- │

│   │циирующих │            │      │                 │и в шахтах │ный завод"        │

│   │ВВ)       │            │      │                 │(рудниках),│                  │

│   │          │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │          │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│46 │КДН-13    │N 200/77,   │В     │ТУ 84-775-78     │Для        │ФГУП НПП          │

│   │с наколь- │01.06.77    │      │                 │инициирова-│"Краснознаменец"  │

│   │ным меха- │            │      │                 │ния зарядов│                  │

│   │низмом    │            │      │                 │в простре- │                  │

│   │          │            │      │                 │лочно-     │                  │

│   │          │            │      │                 │взрывных   │                  │

│   │          │            │      │                 │аппаратах  │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│47 │ТКД-2     │N 162/75,   │В     │ТУ 84-601-106-82 │Для        │ФГУП "Металлист"  │

│   │термостой-│24.09.75    │      │                 │возбуждения│ФГУП НПП          │

│   │кие в ме- │            │      │                 │детонации  │"Краснознаменец"  │

│   │талличес- │            │      │                 │ДШ при про-│                  │

│   │кой гильзе│            │      │                 │стрелочно- │                  │

│   │          │            │      │                 │взрывных   │                  │

│   │          │            │      │                 │работах    │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                                Усилители детонации                                │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│48 │ДУ-1      │N 04-1-     │D     │ТУ 41-12-045-89  │Для        │ОАО               │

│   │детонатор-│40/205      │      │                 │передачи   │"ВНИПИвзрывгео-   │

│   │усилитель │от 28.06.89 │      │                 │детонации в│физика"           │

│   │          │            │      │                 │корпусных  │                  │

│   │          │            │      │                 │кумулятив- │                  │

│   │          │            │      │                 │ных перфо- │                  │

│   │          │            │      │                 │раторах    │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│49 │ДУ-6      │N 08-10/729 │D     │ТУ 7287-045-     │Для        │ФГУП "Муромский   │

│   │детонатор │от 19.11.97 │      │07513406-97      │передачи   │приборостроитель- │

│   │усиленный │            │      │                 │детонации  │ный завод"        │

│   │          │            │      │                 │промежуточ-│                  │

│   │          │            │      │                 │ным        │                  │

│   │          │            │      │                 │детонаторам│                  │

│   │          │            │      │                 │на земной  │                  │

│   │          │            │      │                 │поверхности│                  │

│   │          │            │      │                 │и в шахтах │                  │

│   │          │            │      │                 │(рудниках),│                  │

│   │          │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │          │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│50 │УДД-810   │N 10-02/710 │D     │ТУ 4316-002-     │Для        │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │          │от 29.12.98 │      │45388547-98      │передачи   │                  │

│   │          │            │      │                 │детонации в│                  │

│   │          │            │      │                 │корпусных  │                  │

│   │          │            │      │                 │кумулятив- │                  │

│   │          │            │      │                 │ных перфо- │                  │

│   │          │            │      │                 │раторах    │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                              Капсюли-воспламенители                               │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│51 │КВН-11    │N 04-1-     │G     │ТУ 84-601-103-86 │Для иниции-│ФГУП НПП          │

│   │          │40/390      │      │                 │рования    │"Краснознаменец"  │

│   │          │от 28.11.89 │      │                 │зарядов    │                  │

│   │          │            │      │                 │в простре- │                  │

│   │          │            │      │                 │лочно-     │                  │

│   │          │            │      │                 │взрывных   │                  │

│   │          │            │      │                 │аппаратах  │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                       Электродетонаторы непредохранительные                       │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│52 │ЭД-8Ж,    │N 88/71,    │В     │ГОСТ 9089-75     │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │ЭД-8Э     │28.04.71    │      │                 │поверх-    │ФГУП "Муромский   │

│   │мгновенно-│            │      │                 │ности,     │приборостроитель- │

│   │го        │            │      │                 │в шахтах   │ный завод"        │

│   │действия  │            │      │                 │и рудниках,│ФГУП "Металлист"  │

│   │          │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │          │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │          │            │      │                 │пыли       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│53 │ЭД-22,    │N 332/85,   │В     │ТУ 84-1119-87    │Крепление  │ФГУП НПП          │

│   │ЭД-27,    │26.07.85    │      │                 │труб в     │"Краснознаменец"  │

│   │ЭД-29     │            │      │                 │трубных    │                  │

│   │          │            │      │                 │решетках   │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│54 │ЭД-33     │N 11-22/120 │В     │ДИШВ             │Крепление  │ФГУП НПП          │

│   │          │от 13.04.92 │      │773951.005 ТУ    │труб в     │"Краснознаменец"  │

│   │          │            │      │                 │трубных    │                  │

│   │          │            │      │                 │решетках   │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│55 │Система   │N 413/91,   │В     │ДИШВ             │На земной  │ФГУП "Муромский   │

│   │взрывания │06.02.91    │      │773951.003 ТУ    │поверхности│приборостроитель- │

│   │электроде-│            │      │                 │и в        │ный завод"        │

│   │тонаторов │            │      │                 │подземных  │                  │

│   │ЭД-24 (не-│            │      │                 │выработках,│                  │

│   │чувстви-  │            │      │                 │не опасных │                  │

│   │тельные к │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │блуждающим│            │      │                 │пыли, с    │                  │

│   │токам     │            │      │                 │замедлением│                  │

│   │и стати-  │            │      │                 │до 10 с (15│                  │

│   │ческому   │            │      │                 │серий)     │                  │

│   │элек-     │            │      │                 │           │                  │

│   │тричеству)│            │      │                 │           │                  │

│   │          │            │      │                 │           │                  │

│   │Устройство│            │      │ТУ 25-04         │           │                  │

│   │взрывное  │            │      │(ОПБ.539.030)-90 │           │                  │

│   │высокочас-│            │      │                 │           │                  │

│   │тотное    │            │      │                 │           │                  │

│   │УВВ-1     │            │      │                 │           │                  │

│   │          │            │      │                 │           │                  │

│   │Прибор    │            │      │ТУ 25-04         │           │                  │

│   │контроля  │            │      │(ЗПБ.459.001)-90 │           │                  │

│   │типа Р-214│            │      │                 │           │                  │

│   │(ПКБЭ-1)  │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│56 │Система   │            │      │                 │На земной  │ФГУП "Муромский   │

│   │взрывания │            │      │                 │поверхности│приборостроитель- │

│   │электроде-│            │      │                 │           │ный завод"        │

│   │тонаторов │            │      │                 │           │                  │

│   │с         │            │      │                 │           │                  │

│   │трансфор- │            │      │                 │           │                  │

│   │маторным  │            │      │                 │           │                  │

│   │узлом за- │            │      │                 │           │                  │

│   │щиты типа │            │      │                 │           │                  │

│   │ЭД-24,    │            │      │                 │           │                  │

│   │включаю-  │            │      │                 │           │                  │

│   │щая:      │            │      │                 │           │                  │

│   │          │            │      │                 │           │                  │

│   │устройство│N РРС 04-   │      │ТУ 7276-022-     │           │                  │

│   │взрывное  │5009        │      │11692478-2001    │           │                  │

│   │высокочас-│от 20.12.01 │      │                 │           │                  │

│   │тотное    │            │      │                 │           │                  │

│   │УВВ-1М    │            │      │                 │           │                  │

│   │          │            │      │                 │           │                  │

│   │прибор    │N РРС 04-   │      │ТУ 7276-023-     │           │                  │

│   │контроля  │5008        │      │11692478-2001    │           │                  │

│   │ПКБЭ-1    │от 20.12.01 │      │                 │           │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│57 │ЭД-1-8-Т  │N 263/81,   │В     │ДИШВ             │На земной  │ФГУП "Муромский   │

│   │мгновенно-│24.07.81    │      │773951.300 ТУ,   │поверхности│приборостроитель- │

│   │го        │N 08-10/277 │      │с изменениями    │и в шахтах,│ный завод"        │

│   │действия  │от 19.03.01 │      │                 │не опасных │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │и ЭД-1-3-Т│            │      │                 │по газу или│                  │

│   │замедлен- │            │      │                 │пыли, с    │                  │

│   │ного      │            │      │                 │замедлением│                  │

│   │действия  │            │      │                 │до 10 с (36│                  │

│   │(антиста- │            │      │                 │серий)     │                  │

│   │тические) │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│58 │ЭДБИ      │N 10-12/676 │В     │ТУ 41-12-128-97  │Для        │ФГУП "Муромский   │

│   │мгновенно-│от 16.10.97 │      │                 │инициирова-│приборостроитель- │

│   │го дейст- │            │      │                 │ния зарядов│ный завод"        │

│   │вия       │            │      │                 │в простре- │ФГУП "Металлист"  │

│   │(без ини- │            │      │                 │лочно-     │ОАО               │

│   │циирующих │            │      │                 │взрывных   │"ВНИПИвзрывгео-   │

│   │ВВ)       │            │      │                 │аппаратах  │физика"           │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│59 │ЭДВ (ВЭД) │N 109/73,   │D     │ТУ 84-305-87     │При        │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │(высоко-  │20.02.73    │      │                 │штамповке  │                  │

│   │вольтные) │            │      │                 │металличес-│                  │

│   │          │            │      │                 │ких изделий│                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│60 │ЭД-З-Н    │N 264/81,   │В     │ДИШВ             │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │короткоза-│24.07.81    │      │773951.300 ТУ,   │поверхности│ФГУП "Муромский   │

│   │медленного│N 08-10/277 │      │с изменениями    │и в шахтах,│приборостроитель- │

│   │и замед-  │от 19.03.01 │      │                 │не опасных │ный завод"        │

│   │ленного   │            │      │                 │по газу или│                  │

│   │действия  │            │      │                 │пыли, с    │                  │

│   │          │            │      │                 │замедлением│                  │

│   │          │            │      │                 │до 10 с (36│                  │

│   │          │            │      │                 │серий)     │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│61 │ЭДС сейс- │N 88/71,    │В     │ГОСТ 9089-75     │При сейсмо-│ФГУП "Металлист"  │

│   │мические  │28.04.71    │      │                 │разведочных│ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │          │            │      │                 │работах в  │                  │

│   │          │            │      │                 │сухих и    │                  │

│   │          │            │      │                 │обводненных│                  │

│   │          │            │      │                 │условиях   │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│62 │ЭДС-1     │N 363/86,   │В     │ТУ 84-1139-87    │При сейсмо-│ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │сейсми-   │24.10.86    │      │ДИШВ 773951.009  │разведочных│ФГУП "Муромский   │

│   │ческие    │            │      │ТУ-94            │работах в  │приборостроитель- │

│   │          │            │      │                 │сухих и    │ный завод"        │

│   │          │            │      │                 │обводненных│                  │

│   │          │            │      │                 │условиях   │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                        Электродетонаторы предохранительные                        │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│63 │ЭДКЗ-ОП   │N 203/77,   │В     │ГОСТ 21806-76    │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │мгновенно-│10.06.77    │      │                 │поверхности│ФГУП "Муромский   │

│   │го        │            │      │                 │и в шахтах,│приборостроитель- │

│   │действия  │            │      │                 │опасных по │ный завод"        │

│   │          │            │      │                 │газу или   │                  │

│   │          │            │      │                 │пыли       │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│64 │ЭДКЗ-П    │N 203/77,   │В     │ГОСТ 21806-76    │На земной  │                  │

│   │короткоза-│10.06.77    │      │                 │поверхности│                  │

│   │медленного│            │      │                 │и в шахтах,│                  │

│   │действия  │            │      │                 │опасных по │                  │

│   │          │            │      │                 │газу или   │                  │

│   │          │            │      │                 │пыли, с    │                  │

│   │          │            │      │                 │замедлением│                  │

│   │          │            │      │                 │до 125 мс  │                  │

│   │          │            │      │                 │(5 серий)  │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│65 │ЭД-КЗ-35-П│N 04-35/319 │В     │ДИШВ             │На земной  │                  │

│   │          │от 08.12.94 │      │773951.304 ТУ    │поверхности│                  │

│   │          │            │      │                 │и в шахтах,│                  │

│   │          │            │      │                 │опасных по │                  │

│   │          │            │      │                 │газу или   │                  │

│   │          │            │      │                 │пыли, с    │                  │

│   │          │            │      │                 │замедлением│                  │

│   │          │            │      │                 │до 200 мс  │                  │

│   │          │            │      │                 │(6 серий)  │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│66 │ЭД-КЗ-ПК  │N 382/87,   │В     │ТУ 84-1162-87,   │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │короткоза-│23.10.87    │      │с изменениями    │поверхности│ФГУП "Муромский   │

│   │медленного│N 07-02/29  │      │                 │и в шахтах,│приборостроитель- │

│   │действия  │от 08.02.99 │      │                 │опасных по │ный завод"        │

│   │          │            │      │                 │газу или   │                  │

│   │          │            │      │                 │пыли, с    │                  │

│   │          │            │      │                 │замедлением│                  │

│   │          │            │      │                 │до 200 мс  │                  │

│   │          │            │      │                 │(9 серий)  │                  │

├───┼──────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│67 │ЭДКЗ-ПМ   │N 203/77,   │В     │ГОСТ 21806-76    │На земной  │ФГУП "НМЗ "Искра" │

│   │короткоза-│10.06.77    │      │                 │поверхности│                  │

│   │медленного│            │      │                 │и в шахтах,│                  │

│   │действия  │            │      │                 │опасных по │                  │

│   │          │            │      │                 │газу или   │                  │

│   │          │            │      │                 │пыли, с    │                  │

│   │          │            │      │                 │замедлением│                  │

│   │          │            │      │                 │до 120 мс  │                  │

│   │          │            │      │                 │(7 серий)  │                  │

├───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                          Электродетонаторы термостойкие                           │

├───┬──────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│68 │ТЭД-200,  │N 162/75,   │В     │ДИШВ             │Для иниции-│ФГУП НПП          │

│   │ТЭД-270   │24.09.75    │      │773951.501 ТУ    │рования    │"Краснознаменец"  │

│   │          │            │      │                 │патронов,  │                  │

│   │          │            │      │                 │ДШ зарядов │                  │

│   │          │            │      │                 │и торпед   │                  │

│   │          │            │      │                 │при прост- │                  │

│   │          │            │      │                 │релочно-   │                  │

│   │          │            │      │                 │взрывных   │                  │

│   │          │            │      │                 │работах    │                  │

└───┴──────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┘

3. Взрывчатые материалы для взрывных работ в геофизике

┌───┬───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┐

│ N │   Наименование    │Номер, дата │Группа│    ГОСТ (ТУ)    │Условия    │  Производители   │

│п/п│                   │разрешения  │сов-  │                 │применения │                  │

│   │                   │(журнального│мести-│                 │(водоустой-│                  │

│   │                   │постанов-   │мости │                 │чивость),  │                  │

│   │                   │ления)      │(опас-│                 │назначение │                  │

│   │                   │            │ности)│                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│ 1 │         2         │      3     │  4   │        5        │     6     │        7         │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                     Перфораторы кумулятивные скважинные и заряды к ним                     │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│1  │ПК105-7            │N 26-10/162 │      │ТУ 4316-005-     │При        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 11.06.86 │      │01423814-99      │вторичном  │взрывгеофизика"   │

│   │                   │            │      │                 │вскрытии   │Нефтекамский завод│

│   │                   │            │      │                 │пласта в   │бурового          │

│   │                   │            │      │                 │скважинах, │оборудования      │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤пробуренных├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПК105-7    │N 26-10/162 │D     │ТУ 41-12-1310-86 │на нефть и │ФГУП "Металлист"  │

│   │к нему│            │от 11.06.86 │      │                 │газ        │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │            │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПК105Б     │N 10-02/260 │D     │ТУ 41-12-101-98  │           │ФГУП "Металлист"  │

│   │      │            │от 30.04.99 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПК105С-7   │N 10-03/177 │D     │ТУ 41-12-160-99  │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │      │            │от 24.03.99 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПК105Н     │N РРС 02-   │D     │ТУ 4316-012-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │      │            │3573        │      │01423814-2000    │           │взрывгеофизика"   │

│   │      │            │от 16.05.01 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПК105У     │N 08-10/678 │D     │ТУ               │           │ФГУП "Металлист"  │

│   │      │            │от 24.09.99 │      │84-7513607.016-97│           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│2  │ПК105С             │N 10-13/536 │      │ТУ 41-12-130-97  │           │                  │

│   ├──────┬────────────┤от 05.09.97 ├──────┤                 │           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПК105С     │            │D     │                 │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │к нему│            │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│3  │ПК95Н              │N 200/77    │      │ТУ 41-03-792-77  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   ├──────┬────────────┤            ├──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПК95Н      │            │D     │ТУ 41-12-122-96  │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │к нему│            │            │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│4  │ТПМК95             │            │      │                 │           │                  │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗТПМК95     │            │D     │                 │           │                  │

│   │к нему├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПК95-DN    │N 08-10/1154│D     │ТУ 84-           │           │                  │

│   │      │            │от 29.11.01 │      │7513607.019-2001 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│5  │ТПМК80             │            │      │                 │           │                  │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряд │ЗТПМК80     │            │D     │                 │           │                  │

│   │к нему│            │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│6  │ПКО102             │N РРС 02-   │      │ТУ 4316-004-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │1704        │      │014-23814-99     │           │взрывгеофизика"   │

│   │                   │от 08.06.00 │      │                 │           │Завод             │

│   │                   │            │      │                 │           │Металлоконструкция│

│   ├──────┬────────────┤            ├──────┤                 │           ├──────────────────┤

│   │Заряд │L"DP5SPE    │            │D     │                 │           │                  │

│   │к нему│TCP         │            │      │                 │           │                  │

│   │      │Dynamit     │            │      │                 │           │                  │

│   │      │Nobel       │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│7  │ПКО89С             │N 10-02/236 │      │ТУ 41-12-145-98  │           │                  │

│   │                   │от 13.05.98 │      │                 │           │                  │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКО89С     │N 10-02/252 │D     │ТУ 41-12-144-98  │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │к нему│            │от 19.05.98 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО89СМ    │N РРС 04-919│D     │ТУ 4316-004-     │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │      │            │от 29.11.99 │      │45388547-99      │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│8  │ПКО89              │N 200/77    │      │ТУ 39-206-76     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКО89      │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-1012-87 │           │ФГУП "Металлист"  │

│   │к нему│            │от 01.06.77 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО89Е     │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-093-96  │           │ФГУП "Металлист"  │

│   │      │            │от 01.06.77 │      │                 │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │            │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКТ89Н     │N РРС 02-   │D     │ТУ 4316-029-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │      │            │3136        │      │01423814-2001    │           │взрывгеофизика"   │

│   │      │            │от 19.03.01 │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│9  │ПКО73              │N 200/77    │      │ТУ 39-206-76     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКО73Е     │N 10-15/238 │D     │ТУ 41-12-093-96  │           │ФГУП "Металлист"  │

│   │к нему│            │от 26.11.92 │      │                 │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │            │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО73      │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-1012-87 │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │от 01.06.77 │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО73А     │N 02-1-40/68│D     │ТУ 41-12-029-88  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │      │            │от 16.02.89 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКТ73      │N РРС 02-   │D     │ТУ 4316-007-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │      │            │2387        │      │01423814-2000    │           │взрывгеофизика"   │

│   │      │            │от 18.10.00 │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│10 │ПКОТ73             │N 200/77    │      │ТУ 39-206-76     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКО73      │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-1012-87 │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │к нему│            │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│11 │ПКОТ89             │N 200/77    │      │ТУ 41-12-38-88   │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   ├──────┬────────────┤            ├──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКО89      │            │D     │ТУ 41-12-1012-87 │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │к нему│            │            │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│12 │ПКТ105             │N 04-1-     │      │ТУ 41-12-048-89  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │40/366      │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │                   │от 02.11.89 │      │                 │           │                  │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКТ89Н     │N РРС 02-   │D     │ТУ 4316-029-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │к нему│            │3136        │      │01423814-2001    │           │взрывгеофизика"   │

│   │      │            │от 19.03.01 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО73А     │N 02-1-40/68│D     │ТУ 41-12-029-88  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │      │            │от 16.02.89 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │Боевик      │N 04-1-     │D     │ТУ 41-12-050-89  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │      │            │40/366      │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │      │            │от 02.11.89 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │Заряд А     │N 04-1-     │D     │ТУ 41-12-049-89  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │      │            │40/366      │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │      │            │от 02.11.89 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │Боевик      │N 04-1-     │D     │ТУ 41-12-072-91  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │      │            │40/163      │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │      │            │от 19.04.91 │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│13 │ПКТ89              │N РРС 02-   │      │ПКТ89-000 ТУ     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │3136        │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │                   │от 19.03.01 │      │                 │           │                  │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКТ89Н     │N РРС 02-   │D     │ТУ 4316-029-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │к нему│            │3136        │      │01423814-2001    │           │взрывгеофизика"   │

│   │      │            │от 19.03.01 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО89Е     │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-093-96  │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │от 01.06.77 │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО89      │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-1012-87 │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │от 01.06.77 │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО73А     │N 02-1-40/68│D     │ТУ 41-12-029-88  │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │от 16.02.89 │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО73Е     │N 10-15/238 │D     │ТУ 41-12-093-96  │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │от 26.11.92 │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО73      │N 200/77 от │D     │ТУ 41-12-1012-87 │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │01.06.77    │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│14 │ПКТ89С             │N 10-02/710 │      │ТУ 4316-001-     │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │                   │от 29.12.98 │      │45388547-98      │           │Я.М. Свердлова"   │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКО89С     │N 10-03/709 │D     │ТУ 41-12-144-98  │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │к нему│            │от 21.12.98 │      │                 │           │                  │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКО89СМ    │N РРС 04-919│D     │ТУ 4316-004-     │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │      │            │от 29.11.99 │      │45388547-99      │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│15 │ПКТ73С             │N РРС 02-   │      │ПКТ73С.000 ТУ    │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   ├──────┬────────────┤2985        ├──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКТ73С     │от 12.02.01 │D     │ТУ 41-12-162-99  │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │к нему│            │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│16 │ПКТ73              │N РРС 02-   │      │ТУ 4316-008-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │2387        │      │01423814-2000    │           │взрывгеофизика"   │

│   ├──────┬────────────┤от 18.10.00 ├──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКТ73      │            │D     │ТУ 4316-007-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │к нему│            │            │      │01423814-2000    │           │взрывгеофизика"   │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│17 │ПКСУЛ100           │N 10-15/26  │      │ТУ 41-12-1162-83 │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 05.02.92 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │                   │            │      │                 │           │ООО "Сервис Пром  │

│   │                   │            │      │                 │           │Заказ"            │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКС100     │N 10-15/26  │D     │ТУ 41-12-085-92  │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │к нему│            │от 05.02.92 │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКС105     │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-086-92  │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │      │            │от 01.06.77 │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│18 │ПКСУЛ80            │N 26-58/294 │      │ТУ 41-03-1162-83 │           │ЗАО ГК "Дельта    │

│   │                   │от 07.09.83 │      │                 │           │ЛОТ"              │

│   ├──────┬────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПКС80-2    │N 10-15/26  │D     │ТУ 41-12-085-92  │           │ФГУП "Завод им.   │

│   │к нему│            │от 05.02.92 │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

│   │      ├────────────┤            │      │                 │           ├──────────────────┤

│   │      │ЗПКС80      │            │      │                 │           │ФГУП "Металлист"  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│19 │ПР100              │N 10-15/238 │      │ТУ 41-12-094-92  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   ├──────┬────────────┤от 26.11.92 ├──────┤                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │Заряды│ЗПР100      │            │D     │                 │           │                  │

│   │к нему│            │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│20 │ПР54               │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-159-99  │           │ФГУП "Завод       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │синтетических     │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           │волокон "Эластик" │

│21 │ПР43               │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-157-99  │           │                  │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│22 │Типа ПРК           │N 07-1-     │      │ТУ 41-12-082-91  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │(42; 54; 65)       │40/319      │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   ├──────┬────────────┤от 18.12.87 ├──────┤                 │           ├──────────────────┤

│   │Заряды│Типа        │            │D     │                 │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │к нему│ЗПРК        │            │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│23 │Типа ПРК-М         │N 10-75/28  │      │ТУ 41-12-097-93  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │(42; 54; 65)       │от 15.02.93 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   ├──────┬────────────┤            ├──────┤                 │           ├──────────────────┤

│   │Заряды│Типа        │            │D     │                 │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │к нему│ЗПРКМ       │            │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│24 │ПРК42С             │N 10-13/287 │      │ТУ 41-12-142-98  │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   ├──────┬────────────┤от 04.06.98 ├──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПРК42С     │            │D     │ТУ 41-12-143-98  │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │к нему│            │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│25 │ПРК54С             │N РРС 03-   │      │ТУ 4316-007-     │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │                   │4141        │      │45388547-01      │           │                  │

│   ├──────┬────────────┤от 24.07.01 ├──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПРК54С     │            │D     │ТУ 4316-006-     │           │ЗАО "НТФ ПерфоТех"│

│   │к нему│            │            │      │45388547-01      │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│26 │Типа ПРК-У         │N 10-12/440 │      │ТУ 41-12-108-94  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │(40; 50; 62)       │от 30.12.94 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   ├──────┬────────────┤N 10-12/440 ├──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│Типа ЗКУ    │от 30.12.94 │D     │ТУ 41-12-108-94  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │к нему│            │            │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│27 │Типа ПМТ (73; 89)  │N 10-12/87  │D     │ТУ 41-12-140-98  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 27.02.98 │      │ТУ 4316-012-     │           │взрывгеофизика"   │

│   │                   │N РРС 02-   │      │01423814-2000    │           │                  │

│   │                   │3573        │      │                 │           │                  │

│   │                   │от 16.05.01 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│28 │ПМИ-48             │N 10-03/227 │D     │ТУ 4312.044-     │           │РФЯЦ "ВНИИЭФ"     │

│   │                   │от 08.08.94 │      │07/1467          │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│29 │ПКОС38             │N 10-13/130 │D     │ТУ 41-12-016-94  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 05.05.94 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│30 │ПКОС32             │N 04-1-     │D     │ТУ 41-12-015-87  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │40/359      │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │                   │от 12.10.87 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│31 │КПРУ65-5           │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-158-99  │           │ФГУП "Завод       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │синтетических     │

│   │                   │            │      │                 │           │волокон "Эластик" │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│32 │ТП-НКТ-ГС          │N РРС 02-   │      │                 │           │                  │

│   ├──────┬────────────┤1674        ├──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │Заряды│ЗПл-        │от 06.06.00 │D     │                 │           │РФЯЦ "ВНИИЭФ"     │

│   │к нему│70.040 ГС   │            │      │                 │           │                  │

├───┼──────┴────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│33 │ПЛ70 с извлекаемым │N 10-02/168 │D     │ТУ 4316-022-     │           │РФЯЦ "ВНИИЭФ"     │

│   │ленточным каркасом │от 01.04.97 │      │07623615-97      │           │                  │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                  Пороховые генераторы (аккумуляторы) давления скважинные                   │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│34 │ПГД-42Т малогаба-  │N 10-15/35  │С     │ТУ 4316-021-     │Для интен- │                  │

│   │ритный             │от 23.02.93 │      │01423814-2001    │сификации  │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤притоков в ├──────────────────┤

│35 │ПГРИ-100 с регули- │N 10-15/34  │С     │ТУ 4316-022-     │скважинах, │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │руемым импульсом   │от 23.02.93 │      │01423814-2001    │пробуренных│взрывгеофизика"   │

│   │давления           │            │      │                 │на нефть и │ФГУП "Брянский    │

│   │                   │            │      │                 │газ        │химический завод" │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│36 │ПГРИ-50К комбиниро-│N РРС 02-   │С     │ТУ 4316-013-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │ванный с           │2386        │      │01423814-2000    │           │взрывгеофизика"   │

│   │регулируемым       │от 18.10.00 │      │                 │           │                  │

│   │импульсом давления │            │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│37 │МКАВ-150/100       │N 10-03/183 │С     │ТУ 4316-020-     │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │аппарат малогаба-  │от 14.03.01 │      │01423814-2001    │           │взрывгеофизика"   │

│   │ритный комплексного│            │      │                 │           │                  │

│   │воздействия        │            │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│38 │ПГД100             │N РРС 02-   │С     │ТУ 4316-015-     │           │-                 │

│   │                   │1884        │      │01423814-2000    │           │                  │

│   │                   │от 11.07.00 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│39 │АДС5, АДС6         │N 225/78    │С     │ТУ 84-696-77     │           │ГУП "НИИПМ"       │

│   │аккумуляторы       │от 17.02.78 │      │                 │           │                  │

│   │давления           │            │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│40 │АДС-200У           │N 04-1-     │С     │ТУ 414-234-87    │           │ГУП "НИИПМ"       │

│   │аккумулятор        │40/178      │      │                 │           │                  │

│   │давления           │от 09.06.89 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│41 │ПГД.БК-100М        │N 200/77    │С     │ТУ 41-12-123-95  │           │ФГУП "ФНПЦ "Алтай"│

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│42 │ПГД.БК 100/50      │N 05-1-     │С     │ТУ 41-12-064-90  │           │ФГУП "ФНПЦ "Алтай"│

│   │                   │40/250      │      │                 │           │                  │

│   │                   │от 03.08.90 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│43 │ПГД.БК-150         │N 200/77    │С     │ТУ 41-12-119-95  │           │ФГУП "ФНПЦ "Алтай"│

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│44 │ПГД.БК-150М        │N 04-1-     │С     │ТУ 41-12-012-87  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │40/127      │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

│   │                   │от 19.05.88 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│45 │ПГД-170МТ          │N 10-03/220 │С     │ТУ 41-12-109-84  │           │-                 │

│   │                   │от 02.08.94 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│46 │ПГЦ52-100/80       │N 10-02/78  │С     │ТУ 41-12-120-95  │           │-                 │

│   │                   │от 10.03.95 │      │                 │           │                  │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                           Торпеды кумулятивные осевого действия                            │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│47 │ТКОТ38             │N 04-20/457 │D     │ТУ 41-12-139-98  │Для        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 09.08.84 │      │                 │ликвидации │взрывгеофизика"   │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤аварий в   ├──────────────────┤

│48 │ТКОТ60             │N 05-27/292 │D     │ТУ 41-12-137-98  │скважинах  │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 30.05.80 │      │                 │при бурении│взрывгеофизика"   │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│49 │ТКОТ70             │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-136-98  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│50 │ТКОТ120            │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-138-98  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│51 │ТКО120-600/120     │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-134-98  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│52 │ТКО200             │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-135-98  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│53 │ТКО70              │N 200/77    │D     │ТУ 41-12-033-98  │           │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 01.06.77 │      │                 │           │взрывгеофизика"   │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                               Торпеды фугасные (снаряженные)                               │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│54 │ТДШ Т-25           │N 04-1-     │      │ТУ 41-03-1212-84 │Для        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │40/153      │      │                 │ликвидации │взрывгеофизика"   │

│   │                   │от 17.03.86 │      │                 │аварий при │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤бурении    │                  │

│55 │ТДШ Т-50           │N 05-27/576 │D     │ТУ 41-03-1212-84 │путем      │                  │

│   │                   │от 26.12.80 │      │                 │развинчива-│                  │

│   │                   │            │      │                 │ния труб   │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│56 │ТШ Т               │N 200/77,   │D     │ТУ 25-04-2702-85 │Для        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │01.06.77    │      │                 │ликвидации │взрывгеофизика"   │

│   │                   │            │      │                 │аварий при │ФГУП "Завод им.   │

│   │                   │            │      │                 │бурении    │Я.М. Свердлова"   │

│   │                   │            │      │                 │путем      │                  │

│   │                   │            │      │                 │обрыва труб│                  │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                                       Другие изделия                                       │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│57 │ВУКТ               │N 04-1-40/10│      │ТУ 41-12-1286-57 │Для        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │взрывное устройство│от 09.01.87 │      │                 │одновремен-│взрывгеофизика"   │

│   │кумулятивных торпед│N 336/87    │      │                 │ного спуска│                  │

│   │                   │от 28.01.87 │      │                 │в скважину │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤группы     ├──────────────────┤

│58 │Кассетная головка  │N 07-27/171 │      │ТУ 41-12-151-98  │торпед на  │-                 │

│   │типа ПС            │от 19.08.80 │      │                 │кабеле или │                  │

│   │                   │            │      │                 │на трубах  │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│59 │Шашка ТКО70        │N 04-1-40/10│D     │ТУ 41-12-033-98  │В кассетных│ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 09.01.87 │      │                 │головках   │взрывгеофизика"   │

│   │                   │            │      │                 │типа ГК    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│60 │Имплозийные        │N 04-1-     │      │ТУ 41-12-030-97  │Для очистки│ОАО "ВНИПИ-       │

│   │ловители типа ЛИ   │40/265      │      │                 │забоя      │взрывгеофизика"   │

│   │                   │от 04.08.87 │      │                 │бурящихся  │                  │

│   │                   │            │      │                 │скважин от │                  │

│   │                   │            │      │                 │скрапа и   │                  │

│   │                   │            │      │                 │кусков     │                  │

│   │                   │            │      │                 │металла    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│61 │ЗТШТ               │N 200/77,   │D     │ТУ 84-253-88     │В торпедах │ФГУП "Завод им.   │

│   │                   │01.06.77    │      │                 │           │Я.М. Свердлова"   │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│62 │ЗГРП 01-1          │N 10-12/738 │С     │ТУ 7508405-174-99│Для        │ФГУП "Авангард"   │

│   │заряды для         │от 25.09.01 │      │                 │обработки  │                  │

│   │гидроразрыва пласта│            │      │                 │призабойной│                  │

│   │                   │            │      │                 │зоны       │                  │

│   │                   │            │      │                 │добывающих │                  │

│   │                   │            │      │                 │и нагнета- │                  │

│   │                   │            │      │                 │тельных    │                  │

│   │                   │            │      │                 │скважин    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│63 │Труборезы          │N 200/77,   │D     │ТУ 41-12-044-89  │Для        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │типа ТРК           │01.06.77    │      │ТУ 41-12-1276-85 │перерезания│взрывгеофизика"   │

│   │                   │N 346/86,   │      │                 │труб при   │                  │

│   │                   │21.03.86    │      │                 │ликвидации │                  │

│   │                   │            │      │                 │аварий или │                  │

│   │                   │            │      │                 │скважины в │                  │

│   │                   │            │      │                 │целом      │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│64 │ЗВПШ               │N 04-27/583 │С     │ТУ 41-03-1216-84 │Для        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │                   │от 03.10.73 │      │                 │приведения │взрывгеофизика"   │

│   │                   │            │      │                 │в действие │                  │

│   │                   │            │      │                 │взрывных   │                  │

│   │                   │            │      │                 │пакеров    │                  │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                                    Заряды сейсмические                                     │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│65 │Акванал АМС        │N 11-22/59  │D     │ТУ 2066498-03-91 │В скважинах│-                 │

│   │                   │от 09.03.92 │      │                 │при сейсмо-│                  │

│   │                   │            │      │                 │разведочных│                  │

│   │                   │            │      │                 │работах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│66 │Блоки              │N 08-10/510 │D     │ТУ 7276-027-     │В сухих и  │ФГУП              │

│   │БТП-250П           │от 21.06.00 │      │07511703-97,     │обводненных│"Новосибирский    │

│   │БТП-500П           │N 08-10/471 │      │с изменениями    │скважинах  │завод             │

│   │                   │от 29.07.97 │      │                 │при        │искусственного    │

│   │БТП-1000П          │N 08-10/720 │      │                 │температуре│волокна"          │

│   │                   │от 15.10.99 │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │                   │            │      │                 │+50 °C     │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│67 │ДЗС                │N 04-1-     │D     │ТУ 84-402-49-90  │В скважинах│ПО "КХК "Енисей"  │

│   │                   │40/309      │      │                 │при сейсмо-│                  │

│   │                   │от 06.09.90 │      │                 │разведочных│                  │

│   │                   │            │      │                 │работах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│68 │ЗС-АМШ             │N 316/84,   │D     │ТУ МХТИ.6.1-20.92│В скважинах│-                 │

│   │(шланговый)        │20.12.84    │      │                 │при сейсмо-│                  │

│   │                   │            │      │                 │разведочных│                  │

│   │                   │            │      │                 │работах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│69 │ЗС 35              │N 318/84,   │D     │ОСТ 84-1366-76   │В скважинах│-                 │

│   │                   │24.12.84    │      │                 │при сейсмо-│                  │

│   │                   │            │      │                 │разведочных│                  │

│   │                   │            │      │                 │работах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│70 │ЗС-40              │N 08-10/889 │D     │ТУ 7276-137-     │В сухих и  │ФГУП "Брянский    │

│   │                   │от 18.09.01 │      │07511819-2001    │обводненных│химический завод" │

│   │                   │            │      │                 │скважинах  │                  │

│   │                   │            │      │                 │при        │                  │

│   │                   │            │      │                 │температуре│                  │

│   │                   │            │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │                   │            │      │                 │+50 °C     │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│71 │ЗС70И-1(3)         │N 11-22/104 │D     │ТУ 41-12-080-96  │В скважинах│ФГУП "Брянский    │

│   │                   │от 11.03.93 │      │                 │при сейсмо-│химический завод" │

│   │                   │            │      │                 │разведочных│                  │

│   │                   │            │      │                 │работах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│72 │ЗС703              │N 08-10/537 │D     │ТУ 41-12-080-91, │В скважинах│ФГУП "Брянский    │

│   │                   │от 01.12.95 │      │с изменением     │при сейсмо-│химический завод" │

│   │                   │            │      │                 │разведочных│                  │

│   │                   │            │      │                 │работах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│73 │ЗСБ                │N 10-13/876 │D     │ТУ               │В сухих и  │ФГУП "НИИПМ"      │

│   │                   │от 19.11.01 │      │84-07509103.491- │обводненных│                  │

│   │                   │            │      │2001             │скважинах  │                  │

│   │                   │            │      │                 │при        │                  │

│   │                   │            │      │                 │температуре│                  │

│   │                   │            │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │                   │            │      │                 │+50 °C     │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│74 │ЗСГП               │N 10-12/284 │D     │ТУ 7276-002-     │В сухих и  │-                 │

│   │                   │от 12.04.00 │      │02066492-00      │обводненных│                  │

│   │                   │            │      │                 │скважинах  │                  │

│   │                   │            │      │                 │при        │                  │

│   │                   │            │      │                 │температуре│                  │

│   │                   │            │      │                 │от -25 до  │                  │

│   │                   │            │      │                 │+40 °C     │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│75 │ЗСК                │N 10-12/526 │D     │ТУ 41-12-124-96  │В сухих и  │-                 │

│   │                   │от 01.09.97 │      │                 │обводненных│                  │

│   │                   │            │      │                 │скважинах  │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│76 │ЗСК-45             │N 10-03/124 │D     │ТУ 2066798-07-98 │           │ОАО "Промсинтез"  │

│   │                   │от 10.03.99 │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│77 │ЗУС-Т1.0           │N 11-22/60  │D     │ТУ 3.7510103-    │В скважинах│-                 │

│   │                   │от 09.03.92 │      │23-92            │при сейсмо-│                  │

│   │                   │            │      │                 │разведочных│                  │

│   │                   │            │      │                 │работах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│78 │ТЛ-1.0-70(80),     │N 200/77,   │D     │ОСТ 84-1367-76   │В скважинах│ООО "Прогресс"    │

│   │ТЛ-2.5             │01.06.77    │      │                 │при сейсмо-│                  │

│   │(ЛЗ-2.6)           │            │      │                 │разведочных│                  │

│   │                   │            │      │                 │работах    │                  │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                            Патроны взрывные и пиротехнические,                             │

│                     устройства для приведения в действие перфораторов                      │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│79 │ПВГУ               │N 200/77,   │В     │1500-000 ТУ      │Для        │-                 │

│   │                   │01.06.77    │      │ТУ 84427-73      │возбуждения│                  │

│   │                   │            │      │ТУ 41-366-71     │детонации  │                  │

│   │                   │            │      │                 │торпед,    │                  │

│   │                   │            │      │                 │перфорато- │                  │

│   │                   │            │      │                 │ров и      │                  │

│   │                   │            │      │                 │других     │                  │

│   │                   │            │      │                 │изделий при│                  │

│   │                   │            │      │                 │прострелоч-│                  │

│   │                   │            │      │                 │но-взрывных│                  │

│   │                   │            │      │                 │работах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│80 │ПГ-170             │N 315/84,   │В     │ТУ 41-03-1186-   │Для        │ФГУП "Металлист"  │

│   │                   │19.12.84    │      │84               │инициирова-│                  │

│   │                   │            │      │                 │ния зарядов│                  │

│   │                   │            │      │                 │при прост- │                  │

│   │                   │            │      │                 │релочно-   │                  │

│   │                   │            │      │                 │взрывных   │                  │

│   │                   │            │      │                 │работах в  │                  │

│   │                   │            │      │                 │скважинах  │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│81 │ПГ-250             │N 04-1-     │В     │ТУ 41-12-1274-85 │Для        │ФГУП "Металлист"  │

│   │                   │40/155      │      │                 │инициирова-│                  │

│   │                   │от 17.03.86 │      │                 │ния зарядов│                  │

│   │                   │            │      │                 │при прост- │                  │

│   │                   │            │      │                 │релочно-   │                  │

│   │                   │            │      │                 │взрывных   │                  │

│   │                   │            │      │                 │работах в  │                  │

│   │                   │            │      │                 │скважинах  │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│82 │ПВПД 165, 200      │N 200/77,   │В     │ТУ 84-1007-84    │Для        │ФГУП "Металлист"  │

│   │                   │01.06.77    │      │                 │инициирова-│                  │

│   │                   │            │      │                 │ния зарядов│                  │

│   │                   │            │      │                 │в корпусных│                  │

│   │                   │            │      │                 │кумулятив- │                  │

│   │                   │            │      │                 │ных перфо- │                  │

│   │                   │            │      │                 │раторах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│83 │ПВПД-М             │N 04-1-     │В     │ТУ 41-12-047-89  │Для иниции-│ФГУП НПП          │

│   │                   │40/177      │      │                 │рования    │"Краснознаменец"  │

│   │                   │от 02.06.89 │      │                 │зарядов    │                  │

│   │                   │            │      │                 │в корпусных│                  │

│   │                   │            │      │                 │кумулятив- │                  │

│   │                   │            │      │                 │ных перфо- │                  │

│   │                   │            │      │                 │раторах    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│84 │ПП-9               │N 2/57,     │G     │ГОСТ 19430-80    │Для воспла-│ФГУП "Муромский   │

│   │патрон             │04.01.57    │      │                 │менения    │приборостроитель- │

│   │пиротехнический    │            │      │                 │пороховых  │ный завод"        │

│   │                   │            │      │                 │генераторов│                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│85 │ППТ-230            │N 200/77,   │G     │ТУ 84-971-83     │Для воспла-│ФГУП "Муромский   │

│   │патрон             │01.06.77    │      │                 │менения    │приборостроитель- │

│   │пиротехнический    │            │      │                 │пороховых  │ный завод"        │

│   │                   │            │      │                 │генераторов│                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│86 │ВГМ-73             │N 10-03/432 │D     │ТУ 4316-020-     │Для        │РФЯЦ "ВНИИЭФ"     │

│   │головка взрывная   │от 29.10.96 │      │07623615-96      │возбуждения│                  │

│   │гидромеханическая  │            │      │                 │детонации в│                  │

│   │                   │            │      │                 │перфора-   │                  │

│   │                   │            │      │                 │торах,     │                  │

│   │                   │            │      │                 │спускаемых │                  │

│   │                   │            │      │                 │на НКТ     │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│87 │ВТЗ-200/100        │N 10-03/38  │С     │ТУ 41-12-125-90  │Для воспла-│ОАО "ВНИПИ-       │

│   │воспламенитель для │от 22.01.99 │      │                 │менения    │взрывгеофизика"   │

│   │топливных зарядов  │            │      │                 │топливных  │                  │

│   │                   │            │      │                 │зарядов в  │                  │

│   │                   │            │      │                 │нефтяных и │                  │

│   │                   │            │      │                 │газовых    │                  │

│   │                   │            │      │                 │скважинах  │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│88 │Головка стреляющая │N 04-1-     │      │ТУ 41-12-077-91  │Для        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │типа ГС            │40/176      │      │                 │приведения │взрывгеофизика"   │

│   │                   │от 05.05.91 │      │                 │в действие │                  │

│   │                   │            │      │                 │кумулятив- │                  │

│   │                   │            │      │                 │ных перфо- │                  │

│   │                   │            │      │                 │раторов,   │                  │

│   │                   │            │      │                 │спускаемых │                  │

│   │                   │            │      │                 │на НКТ     │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│89 │ПКОС-38            │N 10-13/130 │В     │ТУ 41-12-016-94  │Для        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │взрыватель         │от 05.05.94 │      │                 │приведения │взрывгеофизика"   │

│   │                   │            │      │                 │в действие │                  │

│   │                   │            │      │                 │кумулятив- │                  │

│   │                   │            │      │                 │ных перфо- │                  │

│   │                   │            │      │                 │раторов    │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│90 │ППВ.ПГД.БК         │N 04-27/485 │С     │ТУ 84-905-80     │Для воспла-│ОАО "ВНИПИ-       │

│   │воспламенитель     │от 31.12.81 │      │                 │менения    │взрывгеофизика"   │

│   │                   │            │      │                 │генераторов│ФГУП "Красноза-   │

│   │                   │            │      │                 │типа ПГД   │водский           │

│   │                   │            │      │                 │           │химический завод" │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│91 │УИГС-89            │N 04-1-     │D     │ТУ 41-12-077-91  │Для        │ОАО "ВНИПИ-       │

│   │устройство иниции- │40/176      │      │                 │приведения │взрывгеофизика"   │

│   │рования            │от 05.05.91 │      │                 │в действие │                  │

│   │                   │            │      │                 │кумулятив- │                  │

│   │Боевик             │N 04-1-     │В     │ТУ 41-17-050-89  │ных перфо- │                  │

│   │                   │40/366      │      │                 │раторов    │                  │

│   │                   │от 02.11.89 │      │                 │           │                  │

│   │                   │            │      │                 │           │                  │

│   │Заряд А            │N 04-1-     │В     │ТУ 41-12-049-89  │           │                  │

│   │                   │40/366      │      │                 │           │                  │

│   │                   │от 02.11.89 │      │                 │           │                  │

│   │                   │            │      │                 │           │                  │

│   │Боевик             │N 04-1-     │В     │ТУ 41-12-072-91  │           │                  │

│   │                   │40/163      │      │                 │           │                  │

│   │                   │от 19.04.91 │      │                 │           │                  │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                            Защищенные системы электровзрывания                             │

│                         для перфораторов и сейсморазведочных работ                         │

├───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│92 │Система электровзрывания ПВА для негерметичных           │Для прост- │                  │

│   │перфораторов, включающая:                                │релочно-   │                  │

│   ├───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┤взрывных   ├──────────────────┤

│   │ПВПД-Н             │N 11-22/174 │В     │ДИШВ 773955.501  │работ в    │ФГУП НПП          │

│   │                   │от 19.05.92 │      │ТУ               │нефтяных и │"Краснознаменец"  │

│   ├───────────────────┤            │      ├─────────────────┤газовых    ├──────────────────┤

│   │прибор взрывной    │            │      │БИКТ.468.784.002 │скважинах  │                  │

│   │ПВВ-1              │            │      │ТУ               │           │                  │

│   ├───────────────────┤            │      ├─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │прибор контроля    │            │      │ЛД 05.2037.      │           │                  │

│   │ТЭСТ-ЭДТ           │            │      │00.00.00 ТУ      │           │                  │

├───┼───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│93 │Система электровзрывания для негерметичных               │В нефтяных │                  │

│   │перфораторов, включающая:                                │и газовых  │                  │

│   ├───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┤скважинах  ├──────────────────┤

│   │патроны взрывные   │N 10-12/128 │В     │ДИШВ 773955.504  │           │ФГУП НПП          │

│   │ПГН-150            │от 22.04.96 │      │ТУ               │           │"Краснознаменец"  │

│   ├───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │ПГН-165            │N РРС 03-86 │В     │ДИШВ 773955.506  │           │ФГУП НПП          │

│   │                   │от 26.03.99 │      │ТУ               │           │"Краснознаменец"  │

│   ├───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │прибор взрывной    │            │      │БИКТ.468784.002  │           │                  │

│   │ПВВ-1              │            │      │ТУ               │           │                  │

│   ├───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           ├──────────────────┤

│   │прибор контроля    │            │      │БИКТ.468213.007  │           │                  │

│   │взрывных патронов  │            │      │ТУ               │           │                  │

│   │ТЭСТ-ЭДТ-А         │            │      │                 │           │                  │

├───┼───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│94 │Система электровзрывания для сейсморазведочных работ,    │В сейсмо-  │                  │

│   │включающая:                                              │разведке   │                  │

│   ├───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┤           │                  │

│   │электродетонатор   │N 10-12/100 │В     │ДИШВ 773951.002  │           │                  │

│   │сейсмический ЭДС-2 │от 17.05.93 │      │ТУ               │           │                  │

│   ├───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           │                  │

│   │прибор взрывной    │            │      │БИКТ.468784.003  │           │                  │

│   │ПВВ-2              │            │      │ТУ               │           │                  │

│   ├───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┤           │                  │

│   │прибор контроля    │            │      │БИКТ.468213.002  │           │                  │

│   │ПК-124             │            │      │ТУ               │           │                  │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┤

│                             Шашки для сейсморазведочных работ                              │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────┤

│95 │ГТП-85Г-К,         │N 08-10/412 │D     │ТУ 84-07511904-  │В скважинах│ФГУП "Завод им.   │

│   │ГТП-200Г,          │от 04.08.95 │      │659-95           │при геофи- │Я.М. Свердлова"   │

│   │ГТП-400-КГ,        │            │      │                 │зических   │                  │

│   │ГФП-400Г-КГ        │            │      │                 │работах в  │                  │

│   │                   │            │      │                 │сейсмораз- │                  │

│   │                   │            │      │                 │ведке      │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│96 │ГТП-500-КГ         │N 10-03/125 │D     │ТУ 7511903-525-  │В скважинах│ФГУП "Завод им.   │

│   │                   │от 11.04.95 │      │91, с изменениями│при геофи- │Я.М. Свердлова"   │

│   │                   │            │      │                 │зических   │                  │

│   │                   │            │      │                 │работах в  │                  │

│   │                   │            │      │                 │сейсмораз- │                  │

│   │                   │            │      │                 │ведке      │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│97 │ГТПП-400,          │N 11-22/364 │D     │ТУ 7511903-623-93│В скважинах│ФГУП "Завод им.   │

│   │ГФПП-400           │от 22.07.93 │      │                 │при геофи- │Я.М. Свердлова"   │

│   │                   │            │      │                 │зических   │                  │

│   │                   │            │      │                 │работах в  │                  │

│   │                   │            │      │                 │сейсмораз- │                  │

│   │                   │            │      │                 │ведке      │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│98 │Т-500-КГ           │N 10-12/159 │D     │ТУ 84-08628424-  │В сухих и  │ФГУП "Завод им.   │

│   │                   │от 01.04.98 │      │685-98           │обводненных│Я.М. Свердлова"   │

│   │                   │            │      │                 │условиях   │                  │

│   │                   │            │      │                 │при        │                  │

│   │                   │            │      │                 │температуре│                  │

│   │                   │            │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │                   │            │      │                 │+50 °C     │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│99 │ТГ-100-ПО,         │N 08-10/228 │D     │ТУ 84-08628424-  │В сухих и  │ФГУП "Завод им.   │

│   │ТГФ-100-ПО         │от 02.03.01 │      │721-2000         │обводненных│Я.М. Свердлова"   │

│   │                   │            │      │                 │скважинах  │                  │

│   │                   │            │      │                 │при        │                  │

│   │                   │            │      │                 │температуре│                  │

│   │                   │            │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │                   │            │      │                 │+50 °C     │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│100│ТГФ-200            │N 10-14/752 │D     │ТУ 84-08628424-  │В сухих и  │ФГУП "Завод им.   │

│   │                   │от 10.10.00 │      │711-99           │обводненных│Я.М. Свердлова"   │

│   │                   │            │      │                 │скважинах  │                  │

│   │                   │            │      │                 │при        │                  │

│   │                   │            │      │                 │температуре│                  │

│   │                   │            │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │                   │            │      │                 │+50 °C     │                  │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────┤

│101│ТП-200Г-К,         │N 10-12/158 │D     │ТУ 84-08628424-  │В сухих и  │ФГУП "Завод им.   │

│   │ТГФП-200Г-К        │от 01.04.98 │      │706-98           │обводненных│Я.М. Свердлова"   │

│   │                   │            │      │                 │условиях   │                  │

│   │                   │            │      │                 │при        │                  │

│   │                   │            │      │                 │температуре│                  │

│   │                   │            │      │                 │от -50 до  │                  │

│   │                   │            │      │                 │+50 °C     │                  │

└───┴───────────────────┴────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────┘

4. Взрывные и контрольно-измерительные

приборы, устройства

| N п/п | Наименование прибора, исполнение | Номер свидетельства (разрешения), дата допуска | Мас- са, кг | Максимальное сопротивление электровзрыв- ной сети, Ом | Назначение и область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1. Взрывные приборы и машинки |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинка взрывная ВВМ-4. Общего назначения | Разрешение N 05-27/354 от 11.11.77 | 10 | 2 | Взрывание до 2 шт. высоковольтных электродетонаторов на земной поверхности |
| 2 | Машинка взрывная конденсаторная ВМК-500. Исполнение рудничное нормальное | Разрешение N 25-10/10 от 29.01.76 | 6,5 | 2100 | Взрывание до 800 шт. электродетонаторов нормальной чувствительности на земной поверхности и в шахтах, не опасных по газу или пыли |
| 3 | Взрывная станция стволовая ВСС-1. Исполнение рудничное нормальное. Степень защиты от внешних воздействий IP-11 | Разрешение N 11-22/390 от 03.11.92 | 80 | 1000 | Взрывание до 200 шт. электродетонаторов нормальной чувствительности с поверхности при проходке шахтных стволов |
| 4 | Взрывной прибор ВПА (30, 60, 120). Исполнение РВ (IB). Выходная электрическая цепь уровня Иа. Степень защиты от внешних воздействий IP-54 | Свидетельство N 606 В от 03.02.95, разрешение N 08-10/161 от 27.03.95 | 1,9 | 110 200 380 | Взрывание 30, 60, 120 шт. электродетонаторов нормальной чувствительности на земной поверхности и в шахтах, опасных и не опасных по газу или пыли |
| 5 | Взрывное устройство ЖЗ-2460 программируемое. Уровень и вид взрывозащиты РВ 1B, IP-54 | Разрешение N 20-40/446 от 28.11.91, свидетельство N 489-ЭВ-1 от 12.02.97 | 3,2 | 1000 | Взрывание электродетонаторов нормальной до 200 шт. и повышенной до 150 шт. чувствительности с автоматическим контролем сопротивления электровзрывной цепи на земной поверхности и в шахтах, опасных и не опасных по газу или пыли |
| 6 | Искробезопасный высокочастотный взрывной прибор ИВП-1/12. Исполнение рудничное взрывозащищенное | Свидетельство N 558 от 04.10.67 | 2,2 | 36 | Взрывание зарядов типа "Гидрокс" до 12 шт. в шахтах, опасных по газу или пыли |
| 7 | Комплект взрывной многоканальный КВМ-1. Степень защиты от внешних воздействий IP-54 | Разрешение N РРС 04-1227 от 11.02.00 | 4,5 | 170 (один канал) | Взрывание электродетонаторов нормальной чувствительности с обеспечением требуемых последовательности и интервалов замедления при специальных взрывных работах |
| 8 | Конденсаторный взрывной прибор КВП-1/100М. Исполнение рудничное взрывозащищенное | Свидетельство N 36 от 02.10.61 | 2 | 320 | Взрывание электродетонаторов нормальной чувствительности до 100 шт. при последовательном соединении на земной поверхности и в шахтах, опасных и не опасных по газу или пыли |
| 9 | Конденсаторный взрывной прибор КВП-2/200. Исполнение рудничное нормальное | Разрешения N 542-ЭН от 29.05.97, N 08-10/586 от 08.09.97 | 2,8 | 100 | Взрывание электродетонаторов нормальной до 570 шт. и пониженной до 100 шт. чувствительности на земной поверхности и в шахтах, не опасных по газу или пыли |
| 10 | Конденсаторная взрывная машинка КПМ-3. Исполнение рудничное нормальное | Разрешение N 297/83 от 26.10.83 | 3 | 600 | Взрывание до 200 шт. электродетонаторов нормальной чувствительности на земной поверхности и в шахтах, не опасных по газу или пыли |
| 11 | Конденсаторный взрывной прибор ПИВ-100М. Исполнение рудничное взрывозащищенное | Свидетельство N 514 от 18.10.66 | 2,7 | 320 | Взрывание электродетонаторов нормальной чувствительности до 100 шт. при последовательном соединении на земной поверхности и в шахтах, опасных и не опасных по газу или пыли |
| 12 | Машинка сейсмическая взрывная СВМ-2. Общего назначения | Разрешение N 14-11а от 30.01.64 | 5 | 500 | Взрывание до 50 шт. электродетонаторов нормальной чувствительности при сейсморазведочных работах |
| 13 | Устройство пусковое ИВШП 773722.001 ТУ | Разрешение N РРС 04-536 от 05.08.99 |  |  | Возбуждение импульса в ударно- волновой трубке системы СИНВ-П |
| Аппаратура дистанционного беспроводного взрывания |  |  |  |  |  |
| 14 | "Гром", "Гром-M". Исполнение общепромышленное | Разрешения N 335/85, 20.08.85, N 11-22/435 от 07.12.92 | 40 | 20 | Аппаратура дистанционного выполнения одиночных и массовых взрывов на земной поверхности по радиоканалам |
| 15 | "Гром-МП" | Разрешение N 08.10/978 от 29.11.00 |  |  | Аппаратура дистанционного выполнения взрывов на карьерах ОАО "Карельский окатыш" |
| 16 | "Друза", "Друза-М". Исполнение общепромышленное | Разрешения N 02-1-40/229 от 13.06.89, N 11-22/73 от 18.02.93 | 40 | 30 | Аппаратура дистанционного выполнения одиночных и массовых взрывов на земной поверхности по радиоканалам |
| 17 | Синхронизатор сейсмических возбуждений ССВ-1 | Разрешение N 04-27/133 от 20.12.76 | 150 |  | Аппаратура дистанционного выполнения взрывов на земной поверхности по радиоканалам при сейсморазведочных работах |
| 18 | Синхронизатор сейсмических возбуждений ССВ-2 | Разрешение N РРС 04-1503 от 24.04.00 |  |  | Управление и синхронизация взрывными и невзрывными (импульсными) источниками возбуждения сейсмических колебаний |
| 19 | Система синхронизации возбуждений взрывов SSS-300/301 (фирма INPUT/OUTPUT) | Разрешение N 10-25/278 от 01.07.96 |  |  | Аппаратура дистанционного выполнения взрывов на земной поверхности по радиоканалам при сейсморазведочных работах |
| 4.2. Контрольно-измерительные приборы и устройства |  |  |  |  |  |
| 1 | Испытатель взрывной светодиодный ВИС-1. Исполнение рудничное взрывозащищенное | Свидетельство N 941 от 19.10.81 | 0,3 | 320 | Контроль сопротивления взрывных сетей на земной поверхности и в шахтах, опасных и не опасных по газу или пыли |
| 2 | Прибор контроля Копер-1. Степень защиты от внешних воздействий IP-20 | Разрешение N 08-10/324 от 16.06.95 | 3,5 |  | Контроль параметров электрических средств взрывания (взрывных приборов) на предприятиях угольной промышленности |
| 3 | Мост типа Р-353. Общего назначения | Разрешение N 04-27/411 от 28.05.79 | 1,3 | 5000 | Измерение сопротивления электровзрывных сетей и электродетонаторов на земной поверхности |
| 4 | Мост переносной постоянного тока Р-3043. Исполнение рудничное взрывозащищенное | Свидетельство N 1255 от 20.02.87 | 1,6 | 3000 | Проверка сопротивления электродетонаторов перед выдачей взрывникам на земной поверхности и в шахтах, опасных и не опасных по газу или пыли |
| 5 | Измеритель сопротивления взрывной цепи ХН 2570. Исполнение рудничное взрывозащищенное | Свидетельство N 34 от 23.07.93 | 0,4 | 20000 | Измерение сопротивления взрывных сетей на земной поверхности и в шахтах, опасных и не опасных по газу или пыли |
| 6 | Индикатор фотоэлектрический Ю-140. Общего назначения | Разрешение N 280/83 от 24.03.83 | 0,3 | 1000 | Проверка целостности электровзрывных сетей на земной поверхности |

5. Средства маркировки капсюлей-детонаторов

в металлических гильзах и электродетонаторов

| N п/п | Наименование прибора | Номер разрешения, дата допуска | Назначение и область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маркировочная головка МГД | N 04-35/49 от 14.02.96 | Нумерация капсюлей-детонаторов и электродетонаторов, используемых на земной поверхности и в шахтах, опасных и не опасных по газу или пыли |
| 2 | Маркиратор МКД-БЭИЗ-М | N 414/91 от 10.06.91 | Нумерация капсюлей-детонаторов и электродетонаторов, используемых на земной поверхности и в шахтах, не опасных по газу или пыли |
| 3 | Маркировочная головка (черт. ЛД 07.771. 00.00.00) | N 48 от 05.10.84 | Нумерация капсюлей-детонаторов и электродетонаторов, используемых на земной поверхности и в шахтах, не опасных по газу или пыли |
| 4 | Устройства обжимные маркирующие цанговые УЦВ, УЦГ | N РРС 04-2741 от 22.12.00 | Нумерация капсюлей-детонаторов и электродетонаторов, используемых на земной поверхности и в шахтах, не опасных по газу или пыли |

6. Зарядно-транспортные и смесительные устройства <*>

--------------------------------

<*> Зарядные, зарядно-транспортные и другие машины (устройства), предназначенные для эксплуатации в подземных выработках, не разрешается применять в шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, без специального разрешения Госгортехнадзора России.

| N п/п | Наименование устройства | Номер и дата журнального постановления (разрешения) | Назначение, условия применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1. Зарядные машины и устройства камерного типа |  |  |  |
| 1 | Зарядные аппараты КНВВ (насос) и КЗВВ (зарядчик) | N 87/71 от 15.04.71 | Для пневмозаряжания гранулированными ВВ скважин на земной поверхности и в подземных выработках |
| 2 | Зарядчик ВАХШ-7ДМ | N 05-26/404 от 06.10.82 | Для заряжания гранулированными ВВ шпуров в подземных выработках |
| 3 | Зарядчик ЗС-1 | N 111/73 от 20.02.73 | Для заряжания шпуров пластичными ВВ в стволах шахт |
| 4 | Зарядчик ЗШ-7 | N 05-1-40/417 от 29.11.90 | Для пневмозаряжания шпуров гранулированными ВВ на земной поверхности и в подземных выработках |
| 5 | Зарядчики порционные типа ЗП (ЗП-2, ЗП-5, ЗП-12, ЗП-25) | N 40/68 от 26.07.68, N 107/72 от 02.09.72 | Для пневмотранспортирования гранулированных ВВ на земной поверхности и в подземных выработках, заряжания ими шпуров и скважин |
| 6 | Пневмозарядчик ПЗЛ | N 54/69 от 25.03.69 | Для пневмотранспортирования гранулированных ВВ на земной поверхности и в подземных выработках, заряжания ими шпуров и скважин |
| 7 | Пневмозарядчик ПШК (ПЗЖ) | N 04-26/73 от 06.12.72 | Для пневмотранспортирования гранулированных ВВ на земной поверхности и в подземных выработках, заряжания ими шпуров и скважин |
| 8 | Пневматический зарядчик ранцевый РПЗ-0,6 | N 208/77 от 05.07.77 | Для заряжания шпуров и скважин гранулированными ВВ на земной поверхности и в подземных выработках |
| 9 | Зарядно- доставочная установка ЗДУ-50 | N 40/68 от 26.07.68 | Для пневмотранспортирования гранулированных ВВ на земной поверхности и в подземных выработках, заряжания ими шпуров и скважин |
| 10 | Зарядная машина ЗМК-1А | N 279/83 от 22.03.83 | Для изготовления гранулита Игданит, заряжания шпуров и скважин гранулитами на земной поверхности и в подземных выработках |
| 11 | Зарядная машина МЗК-25 | N 387/88 от 29.01.88 | Для заряжания шпуров и скважин гранулированными ВВ на земной поверхности и в подземных выработках |
| 12 | Зарядная машина МЗКС-160 | N 02-1-40/145 от 12.04.89 | Для пневмотранспортирования гранулированных ВВ и заряжания ими скважин и камер на земной поверхности и в подземных выработках |
| 13 | Транспортно- зарядная машина МТЗ-1,1 | N 402/88 от 02.01.89 | Для доставки гранулированных ВВ и заряжания ими скважин и камер на земной поверхности и в подземных выработках |
| 14 | Зарядная машина "Ульба-10" | N 407/90 от 04.01.90 | Для заряжания гранулированными ВВ шпуров в подземных выработках |
| 15 | Зарядная машина "Ульба-50" | N 407/90 от 04.01.90 | Для заряжания гранулированными ВВ шпуров и скважин на земной поверхности и в подземных выработках |
| 16 | Зарядная машина "Ульба-150" | N 407/90 от 04.01.90 | Для заряжания гранулированными ВВ шпуров и скважин на земной поверхности и в подземных выработках |
| 17 | Зарядно- смесительная машина "Ульба-150И" | N 11-22/216 от 07.05.93 | Для изготовления ВВ типа АС-ДТ и заряжания ими шпуров и скважин на земной поверхности и в подземных выработках |
| 18 | Зарядная машина "Ульба-400М" | N 407/90 от 04.01.90 | Для заряжания гранулированными ВВ шпуров и скважин на земной поверхности и в подземных выработках |
| 19 | Зарядно- смесительная машина "Ульба-400МИ" | N 11-22/151 от 02.04.93 | Для изготовления ВВ типа АС-ДТ и заряжания ими шпуров и скважин на земной поверхности и в подземных выработках |
| 20 | Зарядно- смесительная машина "Ульба-1200И" | N 08-10/310 от 27.06.94 | Для изготовления ВВ типа АС-ДТ и заряжания ими шпуров и скважин на земной поверхности и в подземных выработках |
| 21 | Зарядная машина "Чармек" (Финляндия) | N 04-35/19 от 16.01.96 | Для доставки гранулитов, заряжания ими шпуров и скважин на земной поверхности и в подземных выработках |
| 6.2. Эжекторные зарядчики |  |  |  |
| 1 | Курама | N 05-27/213 от 16.05.79 | Для заряжания шпуров гранулированными ВВ на земной поверхности и в подземных выработках |
| 6.3. Зарядные машины шнековые |  |  |  |
| 1 | Доставочно- зарядная машина МДЗ-1М | N 274/82 от 30.07.82 | Для изготовления и транспортирования гранулитов типа АС-ДТ, заряжания скважин такими ВВ на земной поверхности |
| 2 | Доставочно- зарядная машина МДЗ-1МА | N 11-22/9 от 27.01.92 | Для изготовления и транспортирования гранулитов типа АС-ДТ, заряжания скважин такими ВВ на земной поверхности |
| 3 | Зарядно- транспортная машина МЗ-3 | N 217/77 от 01.12.77 | Для изготовления и транспортирования гранулитов типа АС-ДТ, заряжания скважин такими ВВ на земной поверхности |
| 4 | Зарядная машина МЗ-3А | N 05-27/453 от 14.12.81 | Для изготовления и транспортирования гранулитов типа АС-ДТ, заряжания скважин такими ВВ на земной поверхности |
| 5 | Зарядная машина МЗ-3Б | N 367/87 от 28.01.87 | Для изготовления и транспортирования гранулитов типа АС-ДТ, заряжания скважин такими ВВ на земной поверхности |
| 6 | Зарядно- транспортная машина МЗ-4А | N 352/86 от 29.05.86, N 11-22/67 от 16.03.92 | Для изготовления и транспортирования гранулитов типа АС-ДТ, заряжания скважин такими ВВ на земной поверхности |
| 6.4. Зарядные машины и устройства (в т.ч. гравитационные) |  |  |  |
| 1 | Автомобильный зарядный бункер БЗА | N 357/86 от 17.06.86 | Для транспортирования гранулированных ВВ и заряжания ими скважин на земной поверхности |
| 2 | Зарядно- транспортная машина "Зыряновск" | N 158/75 от 01.07.75 | Для транспортирования гранулированных ВВ и заряжания ими скважин на земной поверхности |
| 3 | Зарядные машины МЗ-8, МЗ-12 | N 226/78 от 20.02.78 | Для транспортирования гранулированных ВВ и заряжания ими скважин на земной поверхности |
| 6.5. Смесительно-зарядные машины |  |  |  |
| 1 | Акватол 1УГ | N 11-22/8 от 27.01.92 | Для изготовления водосодержащих ВВ и заряжания ими скважин на земной поверхности |
| 2 | Акватол 3 | N 398/88 от 02.09.88 | Для изготовления водосодержащих ВВ и заряжания ими скважин на земной поверхности |
| 3 | Акватол 3М | N 08-10/125 от 04.03.96 | Для изготовления акватолов и заряжания ими скважин на земной поверхности в АО "Апатит" |
| 4 | МЗ-3В | N 179/76 от 03.06.76 | Для изготовления водосодержащих ВВ и заряжания ими скважин на земной поверхности |
| 5 | МЗ-3ВА | N 05-1-40/116 от 15.05.90 | Для изготовления и транспортирования водосодержащих ВВ, заряжания ими скважин на земной поверхности |
| 6 | МЗ-4В и МЗ-3Б-В | N 05-1-40/202 от 28.05.91 | Для изготовления водосодержащих ВВ и заряжания ими скважин на земной поверхности |
| 7 | МЗВ-8 | N 05-1-40/16 от 19.01.90 | Для изготовления ЭВВ Порэмит и заряжания им скважин на земной поверхности |
| 8 | МЗВ-20 | N 404/89 от 04.04.89 | Для изготовления ЭВВ Порэмит и заряжания им скважин на земной поверхности |
| 9 | МЗГ-10 | N РРС 04-172 от 28.04.99 | Для изготовления ЭВВ Гранэмит марки И-50 и заряжания им скважин на карьере ОАО "Ураласбест" |
| 10 | МСЗ-8 | N РРС 04-1001 от 15.12.99 | Для изготовления ЭВВ типа Сибирит и заряжания им скважин на земной поверхности |
| 11 | МСЗ-20 | N 08-10/301 от 12.05.97 |  |
| 12 | Порэмит-1У | N 367/87 от 28.01.87 | Для изготовления ЭВВ Порэмит и заряжания им скважин на земной поверхности |
| 13 | СЗМ-8 | N 11-22/119 от 13.04.92 | Для изготовления ЭВВ Порэмит и заряжания им скважин на земной поверхности |
| 14 | СЗМ-10 | N РРС 04-1402 от 29.03.00 |  |
| 15 | СЗМ-10Г | N РРС 04-1947 от 25.07.00 | Для изготовления ЭВВ Эмулогран и заряжания им скважин насыпным способом на открытых горных разработках |
| 16 | "Америнд" | N 08-10/115 от 28.02.96, N 08-10/356 от 06.05.98 | Для изготовления гранулита Игданит и заряжания им скважин на карьере ГМК "Кубака" |
| 17 | "Америнда" | N 08-10/365 от 13.04.01 | Для изготовления ЭВВ Тован и заряжания им скважин на карьере ОАО "Лебединский ГОК" |
| 18 | "Дино СМС" | N 08-10/652 от 10.08.00 | Для изготовления ЭВВ Сларрит и заряжания им скважин |
| 19 | "Трейдстар" | N 08-10/588 от 14.06.01 | Для изготовления эмулитов марок ВЭТ и заряжания ими скважин на земной поверхности |
| 20 | "SMS" и "ТТТ" | N 08-10/646 от 07.09.98, N 08-10/23 от 12.01.01 | Для изготовления ЭВВ марок "Ирегель" и "Иремекс" в Удачнинском и Айхальском ГОКах АК "АЛРОСА" |
| 6.6. Комбинированные зарядные и транспортно-зарядные машины |  |  |  |
| 1 | Зарядная машина МЗП-6 | N 05-1-40/58 от 08.02.91 | Для заряжания скважин гранулированными ВВ на земной поверхности |
| 2 | Транспортно- зарядная машина МТЗ-3 | N 401/88 от 30.12.88 | Для перевозки гранулированных ВВ и заряжания ими скважин в подземных выработках |
| 6.7. Смесительные установки |  |  |  |
| 1 | Стационарная установка типа "Автосмеситель" | N 08-10/403 от 01.08.95 | Для изготовления углесодержащих гранулированных ВВ типа Д-5 на земной поверхности |
| 2 | Объемный смеситель гравитационный ОСГ (0,25; 0,3; 0,55 куб. м) | N 08-10/532 от 14.07.98 | Для изготовления взрывчатых веществ типа гранулитов на земной поверхности |
| 3 | СВВ | N 08-10/1076 от 28.12.00 | Для изготовления гранулированных взрывчатых веществ на земной поверхности |
| 4 | Стационарная установка УИ-2 | N 02-1-40/511 от 14.12.87 | Для изготовления взрывчатых веществ типа АС-ДТ на земной поверхности и в подземных выработках, не опасных по газу или пыли |