Утверждена

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 14 мая 1993 г. N 10

Типовая инструкция по безопасному проведению массовых взрывов на земной поверхности

Введение

Настоящая Типовая инструкция определяет требования к организации массовых взрывов зарядов взрывчатых веществ на земной поверхности и подлежит выполнению всеми предприятиями, связанными с подготовкой и проведением таких взрывов.

С вводом Типовой инструкции прекращается действие отраслевых инструкций аналогичного назначения, ранее согласованных с Госгортехнадзором СССР, а также решений Госгортехнадзора СССР о дополнениях и изменениях Временной инструкции по организации и ведению массовых взрывов скважинных зарядов на открытых горных работах.

С учетом конкретных условий и особенностей в организации и технологии горных, взрывных работ на предприятиях по согласованию с органами госгортехнадзора на основе настоящей Типовой инструкции должны разрабатываться местные инструкции с изменениями и дополнениями, определяющими порядок реализации решений, принятых в типовых проектах производства буровзрывных работ (проектах производства буровзрывных работ и рабочих чертежах на объектах строительства; см. п. 1.3), но не противоречащими требованиям Единых правил безопасности при взрывных работах. Во всех случаях местные инструкции по проведению массовых взрывов подлежат вводу приказами руководителей предприятий.

Типовая инструкция разработана Комитетом Российской Федерации по металлургии совместно с Госгортехнадзором России с учетом опыта и предложений передовых объединений, горно-обогатительных комбинатов, карьеров, разрезов, специализированных предприятий по взрывным работам, осуществляющих массовые взрывы, а также ряда институтов. В тексте Типовой инструкции использована терминология, принятая в Единых правилах безопасности при взрывных работах.

1. Общие положения

1.1. Массовые взрывы зарядов взрывчатых веществ на земной поверхности должны проводиться в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах и настоящей Типовой инструкции.

К массовым взрывам следует относить взрывание смонтированных в общую взрывную сеть двух и более скважинных, котловых или камерных зарядов независимо от протяженности заряжаемой выработки, а также единичных зарядов в выработках протяженностью более 10 м.

1.2. Массовые взрывы на земной поверхности необходимо осуществлять по проектам, состоящим из:

а) технического расчета со схемой расположения скважин и графическими материалами (Приложение 1);

б) таблицы параметров взрывных работ (Приложение 2);

в) распорядка проведения массового взрыва (Приложение 3).

Примечания. 1. Разовые массовые взрывы скважинных, камерных и котловых зарядов должны проводиться по отдельным проектам.

2. На карьерах общераспространенных полезных ископаемых производительностью до 400 тыс. куб. м горной массы в год и объектах дорожного строительства по согласованию с органом госгортехнадзора проект массового взрыва может состоять из таблицы параметров взрывных работ, составляемой на тех же основаниях, что и технический расчет, схемы расположения скважин и распорядка проведения массового взрыва.

3. При одинаковых горнотехнических и гидрогеологических условиях по согласованию с органом госгортехнадзора допускается проводить массовые взрывы по типовым проектам, проектам на обуривание блоков и таблицам параметров взрывных работ со схемами фактического расположения скважин при обязательном составлении распорядков проведения таких взрывов. Порядок утверждения такой проектной документации определяется приказом руководителя предприятия (строительства).

1.3. Проекты массовых взрывов на карьерах (разрезах) необходимо разрабатывать в соответствии с типовыми проектами производства буровзрывных работ (проектами производства буровзрывных работ или рабочими чертежами на объектах строительства) <*>.

------------------------------------

<*> Далее по тексту - типовые проекты.

Типовой проект производства буровзрывных работ должен выполняться на основе утвержденного проекта разработки месторождения, результатов экспериментальных и промышленных взрывов, научно-технических разработок, передового производственного опыта по взрывным работам в аналогичных условиях, требований Единых правил безопасности при взрывных работах и других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госгортехнадзором России, а также настоящей Типовой инструкции.

Проект производства буровзрывных работ (рабочие чертежи) составляется на основе решений проекта организации строительства, технического проекта, планов работы строительно-монтажных организаций, чертежей объектов, технического задания на разработку проекта, результатов промышленных и опытных взрывов, данных технической литературы и производственного опыта, требований Единых правил безопасности при взрывных работах и других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госгортехнадзором России, а также Технических правил ведения взрывных работ, СНиП "Техника безопасности в строительстве", ведомственных строительных норм.

Типовой проект (проект производства буровзрывных работ, рабочие чертежи) подлежит утверждению техническим руководителем предприятия (строительства, комбината, рудо- или карьероуправления, прииска, артели и т.п.) <*> и вводу в действие приказом руководителя предприятия (строительства). В приказе должны быть предусмотрены меры оповещения о массовых взрывах персонала предприятия (строительства), населения и работников других предприятий, расположенных в опасной близости от мест взрывных работ, и, в необходимых случаях, также органов местной власти.

------------------------------------

<*> Далее по тексту в общем случае - предприятие.

При выполнении взрывных работ подрядным способом типовой проект (проект производства буровзрывных работ, рабочие чертежи) с указанием обязанностей сторон по вопросам обеспечения безопасности работ и сохранности взрывчатых материалов должен быть утвержден техническими руководителями подрядного предприятия и предприятия-заказчика и введен в действие совместным приказом руководителей подрядного предприятия и предприятия, на котором производятся взрывные работы.

При этом порядок подготовки и проведения отдельных массовых взрывов определяется совместным документом заказчика и подрядчика с конкретным указанием обязанностей сторон по решению указанных вопросов.

Порядок утверждения типовых проектов определяется приказами руководителей предприятий (строительств).

1.4. В типовом проекте приводятся ситуационный план с указанием границ карьерного поля, объектов строительства, зданий, сооружений, линий электропередачи и коммуникаций, находящихся в пределах максимальной опасной зоны; краткие геологическая и гидрогеологическая характеристики пород и полезных ископаемых, их классификация по крепости, трещиноватости, буримости, взрываемости; технологические условия (ширина рабочих площадок, высота уступов); методики и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ; обоснование выбора диаметров шпуров и скважин, взрывчатых веществ и средств инициирования, средств механизации буровзрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов; способы взрывания; схемы взрывной сети; конструкции зарядов и боевиков (промежуточных детонаторов); методика расчета интервалов замедлений и принятые интервалы; параметры расположения скважин на уступах; расходные коэффициенты и расчетные показатели взрывов (удельный расход взрывчатых веществ, выход горной массы с 1 погонного метра скважины и др.); методика расчета безопасных расстояний, регламентированных Едиными правилами безопасности при взрывных работах; типовой паспорт дробления негабаритов.

Кроме того, излагаются конкретные меры безопасной организации буровых и взрывных работ, система оповещения заинтересованных предприятий, учреждений, а также населения и местных органов власти о проводимых взрывах, требования к порядку вывода людей за пределы запретных и опасных зон, мероприятия по технике безопасности, в том числе приводятся методика расчета укрытий людей в пределах опасных зон, типовые порядок и организация работ по ликвидации отказавших зарядов.

В части буровзрывных работ те же сведения и решения подлежат отражению и в проектах производства буровзрывных работ (рабочих чертежах).

1.5. На каждом предприятии должен быть разработан документ, регламентирующий дату и время производства взрывов, который подлежит утверждению техническим руководителем предприятия (строительства) после согласования с заинтересованными организациями.

1.6. В зависимости от объемов работ и особенностей производства массовые взрывы на предприятии, как правило, должны выполняться взрывным или буровзрывным участком (цехом) либо производственным подразделением специализированной подрядной организации.

2. Подготовка массового взрыва

2.1. Технический расчет и схема расположения скважин должны состоять из пояснительной записки с расчетами и графической документации.

Эти документы составляются с учетом фактических горных, геологических и гидрогеологических условий, а также указаний маркшейдерской (геодезической) службы и результатов предыдущих взрывов.

Для составления схем могут использоваться планшеты горизонтов, на выкопировках из которых указываются точки расположения скважин.

Перед нанесением мест расположения скважин маркшейдерская (геодезическая) служба должна указать положение уступа (верхнюю и нижнюю бровки).

2.2. Точки расположения скважин должны быть вынесены на место. Порядок и способы их вынесения устанавливаются в соответствии с требованиями Инструкции по производству маркшейдерских работ предприятием, выполняющим буровые работы.

Примечание. При глубине скважин до 6 м допускается вместо указания точек их расположения на планшетах показывать ряды или оси расположения скважин.

2.3. После бурения скважин согласно проекту массового взрыва проводится маркшейдерская съемка обуренного блока и составляется план с указанием фактического положения уступов и скважин.

На план наносится или составляется в виде самостоятельного документа таблица параметров взрывных работ, в которой указываются расчетные данные. В ходе заряжания в таблице должны проставляться фактические параметры.

2.4. Подготовленный блок после маркшейдерской съемки передается согласно акту взрывному участку или цеху, производственному подразделению подрядной организации (Приложение 4) для дальнейшего выполнения работ.

Если буровзрывные работы выполняются одним участком (цехом), акт не оформляется.

2.5. Составляется распорядок массового взрыва, который утверждается техническим руководителем карьера, разреза, прииска, рудника и т.п. <*>.

------------------------------------

<*> Порядок утверждения устанавливается приказом руководителя предприятия (строительства) с учетом структуры и организации взрывных работ. При выполнении взрывных работ подрядным способом распорядок массового взрыва должен утверждаться техническим руководителем предприятия (строительства) и техническим руководителем специализированной подрядной организации, а на удаленных участках (объектах) вместо последнего по согласованию с органом госгортехнадзора - соответствующим ответственным руководителем взрывных работ подрядной организации, назначенным приказом.

Рекомендуемая форма распорядка массового взрыва приведена в Приложении 3.

2.6. Проект массового взрыва подлежит утверждению после предварительного рассмотрения на карьере (разрезе, прииске, руднике и т.п.) и необходимых согласований. Порядок утверждения должен быть установлен приказом руководителя предприятия (строительства, специализированной подрядной организации) по согласованию с органом госгортехнадзора.

В приказе (распоряжении) о подготовке массового взрыва указывается ответственный руководитель.

2.7. Ответственный руководитель массового взрыва обязан организовать ознакомление инженерно-технических работников и рабочих с документами по взрыву, довести до них порядок его подготовки и проведения, необходимые меры безопасности.

3. Организация проведения массового взрыва

3.1. На основании утвержденных проекта и распорядка массового взрыва руководитель карьера (разреза, артели, прииска, рудника, рудо- или карьероуправления, комбината, строительства, специализированной подрядной организации) при необходимости издает приказ о проведении взрыва, в котором указываются изменения в проекте его выполнения.

Порядок издания приказа при проведении массовых взрывов на удаленных объектах определяется по согласованию с органом госгортехнадзора.

3.2. Доставленные на блок затаренные взрывчатые вещества размещаются у заряжаемых скважин в количествах и наименованиях, определенных расчетом.

Доставка взрывчатых веществ и заряжание скважин механизированным способом проводятся в соответствии с требованиями действующих на предприятии инструкций.

3.3. Находящиеся на блоке взрывчатые материалы и заряженные скважины должны охраняться вооруженной охраной или проинструктированными рабочими при обязательном искусственном освещении в темное время. В необходимых случаях взрывчатые материалы должны быть защищены от атмосферных осадков.

3.4. Вывод людей за пределы опасной зоны при производстве массовых взрывов осуществляется:

а) при электрическом способе инициирования зарядов - перед началом укладки в заряды боевиков с электродетонаторами;

б) при взрывании с применением детонирующего шнура (ленты) - перед началом монтажа взрывной сети. При этом в общем случае началом монтажа считается соединение во взрывную сеть детонирующих шнуров двух скважинных зарядов, а при производстве крупных массовых взрывов - решение, указанное в проекте, согласованном с Госгортехнадзором России.

3.5. При электрическом способе инициирования зарядов, кроме соблюдения требований Единых правил безопасности при взрывных работах, необходимо обеспечить соответствие электрического сопротивления рельсов железнодорожных путей и отсасывающих сетей, а также изоляции линий электропередачи и устройств электрических установок требованиям правил технической эксплуатации. Должно быть исключено касание металлических предметов проводами электродетонаторов (электрозажигательных трубок, патронов) и электровзрывной сети.

3.6. По окончании монтажа взрывной сети ответственный руководитель массового взрыва, а при одновременном взрывании нескольких блоков - лица, специально назначенные ответственными за заряжание и подготовку к взрыву отдельных блоков, проверяют соответствие монтажа взрывной сети проектным схемам коммутации, надежность узлов и соединений, правильность установки замедлителей. Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

3.7. Между ответственным руководителем массового взрыва и лицами, ответственными за заряжание и подготовку к взрыву отдельных блоков, должна обеспечиваться надежная двусторонняя связь.

3.8. Производство массового взрыва с двух и более взрывных станций может допускаться только при наличии средств надежной радиосвязи между ответственным руководителем взрыва, взрывными станциями, старшими взрывниками.

3.9. Ответственный руководитель взрыва, получив письменные донесения лиц, ответственных за заряжание и подготовку к взрыву блоков, за охрану опасной зоны и выставление постов, а также за вывод людей с территории опасной зоны, ознакомившись с заполненной таблицей параметров взрывных работ и убедившись в выполнении мероприятий, перечисленных в распорядке проведения массового взрыва, дает указание о подаче боевого сигнала.

При ведении работ подрядным способом ответственный руководитель взрыва дает указание о подаче боевого сигнала после выполнения перечисленных требований, в том числе после получения необходимой письменной информации от представителей заказчика.

3.10. Не ранее чем через 15 мин. после взрыва ответственный руководитель взрыва организует осмотр взорванных блоков с принятием мер, предотвращающих отравление газами проверяющего персонала. При отсутствии отказов скважинных зарядов ответственный руководитель взрыва дает указание о подаче сигнала "Отбой". По этому сигналу посты охраны опасной зоны снимаются.

3.11. Допуск людей в карьер и к месту взрыва проводится согласно порядку, принятому на предприятии, утвержденному техническим руководителем карьера (разреза, артели, прииска, рудника, рудо- или карьероуправления, комбината, строительства, специализированной подрядной организации), в том числе при подрядном способе ведения взрывных работ - совместно с техническим руководителем предприятия-подрядчика.

3.12. Контроль за наличием отказов после массового взрыва, их регистрация и ликвидация должны осуществляться в соответствии с установленными на предприятиях требованиями инструкций, согласованных с органами госгортехнадзора.

3.13. Эксперименты по определению параметров массовых взрывов на предприятии (строительстве) в каждом отдельном случае могут проводиться только по программе и методике, утвержденным техническим руководителем предприятия (строительства).

3.14. Результаты выполненных массовых взрывов подлежат систематическому анализу на предприятиях (объектах строительства). При этом принимаются решения по уточнению параметров и дальнейшему совершенствованию буровых и взрывных работ.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

"__" _______ 199_ г.

______________________________________________________

(наименование карьера (разреза,

объекта строительства), горизонта, N блока)

Технический расчет массового взрыва

(рекомендуемая схема пояснительной записки с расчетами)

1. Общие сведения.

2. Геология и гидрогеология.

3. Объем взрываемого массива.

4. Диаметр скважин, величина перебура, наименование взрывчатых веществ и средств инициирования, удельный расход взрывчатых материалов, расчет зарядов в скважинах, расстояния между скважинами в ряду и рядами скважин.

5. Способы инициирования зарядов, взрывной сети.

6. Расчет электровзрывной (взрывной) сети и силы тока, проходящего через один электродетонатор (электрозажигательный патрон).

7. Рисунки конструкции заряда и боевика с указанием места размещения боевика (боевиков) в заряде (зарядах). Вид и величины забойки.

8. Тип детонирующего шнура (ленты), замедлителей.

9. Схема взрывания с указанием величин интервалов замедлений.

10. Предполагаемый расход взрывчатых веществ (кг), в том числе по наименованиям:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Предполагаемый расход промежуточных детонаторов (кг), в том числе по наименованиям:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12. Предполагаемый расход средств инициирования, в том числе по наименованиям:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

13. Расчет безопасных расстояний по разлету кусков горной массы.

14. Расчет безопасных расстояний по действию ударной воздушной волны.

15. Расчет сейсмически безопасных расстояний.

16. Расчет безопасного расстояния по воздействию газов, образующихся при массовом взрыве.

17. Прочие сведения.

Расчет составил ______________________________________________

(должность, фамилия и инициалы, дата)

__________________________________________________________________

(подпись)

Расчет проверил ______________________________________________

(должность, фамилия и инициалы, дата)

__________________________________________________________________

(подпись)

К пояснительной записке прилагается следующий графический материал: схемы расположения скважин, поперечные профили через заряды, схемы отвода оборудования, заряжания и забойки скважин, ситуационный план местности с указанием опасной зоны и находящихся в ее пределах зданий, сооружений, линий электропередачи, коммуникаций, а также мест расположения постов охраны опасной зоны, взрывной станции, схемы взрывных сетей.

На карьерах по разработке общераспространенных полезных ископаемых производительностью до 400 тыс. куб. м горной массы в год при отсутствии в штате предприятия или обслуживающей его специализированной подрядной организации маркшейдерской (геодезической) службы план взрываемого блока и схемы расположения скважин могут выполняться на основе простейшей инструментальной съемки эклиметром, рулеткой, другим инструментом лицами технического надзора карьера и подрядной организации.

План блока и схемы фактического расположения скважин подписываются исполнителями съемки с указанием должностей.

Проект массового взрыва со всеми графическими материалами хранится в делах взрывного участка (цеха) до полной отработки взорванного блока.

Приложение 2

Таблица параметров взрывных работ на блоке N ____

горизонта _______________________________________

(наименование карьера (разреза, объекта

________________________________________

и т.п.) предприятия (строительства))

_______________________

(дата массового взрыва,

время его проведения)

| N сква- жины | Диа- метр сква- жины, мм |  | Вы- со- та ус- ту- па, м |  | Глу- бина сква- жины, м |  | Пе- ре- бур, м |  | Вы- сота стол- ба воды, м | Линия сопро- тив- ления по по- дошве, м |  | Рас- стоя- ние между сква- жина- ми, м |  | Рас- стоя- ние между ряда- ми, м |  | Масса за- ряда в сква- жине, кг |  | Дли- на за- бой- ки, м |  | При- ме- ча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р | Ф | Р | Ф | Р | Ф | Р | Ф | Ф | Р | Ф | Р | Ф | Р | Ф | Р | Ф | Р | Ф |  |

Примечания. 1. Р - расчетная, Ф - фактическая величина показателя.

2. Фактические показатели указываются во время заряжания скважин.

3. Одинаковые данные могут указываться общей записью в графе вертикально.

4. При одинаковых геологических и гидрогеологических условиях допускается объединять в отдельные группы параметры тех скважин, которые предназначены для равных зарядов и имеют отклонения по глубине и величине линии сопротивления по подошве не более +/- 0,5 м. В таких случаях в таблице указываются средние величины параметров по группам, в примечании - имеющиеся отклонения от проектных параметров по приведенным показателям в отдельных скважинах.

5. Высота столба воды и линия сопротивления по подошве указываются при необходимости.

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:                               УТВЕРЖДАЮ:

Технический руководитель                 Технический руководитель

подрядной организации                    карьера (разреза, артели,

прииска, рудника, рудо-,

карьероуправления,

комбината, строительства)

________________________                 _________________________

"__" ___________ 199_ г.                 "__" ____________ 199_ г.

РАСПОРЯДОК

проведения массового взрыва

(рекомендуемая схема)

блок N ____________________ горизонт _____________________________

карьера __________________________________________________________

предприятия (строительства) ______________________________________

1. Дата взрыва ___________________________________________________

2. Место взрыва __________________________________________________

3. Время взрыва (местное)_________________________________________

4. Заряжание проводится с ___ час. ____ мин. до ____ час. ___ мин.

5. Общее   расчетное   количество   взрывчатых  веществ  на  взрыв

_______________________________________________________________ кг

6. Общее количество взрываемых скважин _______________________ шт.

7. Взрывание _____________________________________________________

(наименование способа)

с интервалами замедлений, количество ступеней замедлений _________

8. Фамилия   старшего   взрывника   и   взрывника,  который  будет

монтировать электровзрывную (взрывную) сеть ______________________

9. Порядок заряжания скважин _____________________________________

10. Порядок монтажа электровзрывной (взрывной) сети ______________

11. Место расположения взрывной станции __________________________

12. Опасная зона:

для людей _________________________________________________ м,

для оборудования __________________________________________ м,

для сооружений ____________________________________________ м

13. Объекты, находящиеся в опасной зоне __________________________

__________________________________________________________________

14. Мероприятия по предотвращению повреждений охраняемых объектов

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15. Оборудование отводится от ближайшей скважины:

экскаваторы - на __________________________________________ м,

буровые станки - на _______________________________________ м,

прочее оборудование - на __________________________________ м

16. Схема расстановки постов охраны опасной зоны прилагается

17. Ответственным руководителем массового взрыва назначен ________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

18. Подвозка взрывчатых материалов к месту взрыва производится ___

__________________________________________________________________

(вид транспорта)

__________________________________________________________________

в сопровождении __________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

19. Для очистки скважин перед заряжанием на блоке используются ___

__________________________________________________________________

(технические средства)

Обслуживающая бригада ____________________________________________

(фамилии и инициалы бригадира и рабочих)

__________________________________________________________________

Инструктаж бригады проведен ______________________________________

(кем, когда)

__________________________________________________________________

20. Ответственным за вывод людей с территории запретной и  опасной

зон назначен _____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

21. Ответственным за заряжание и монтаж взрывной (электровзрывной)

сети назначен ____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

22. Ответственным   за   вывод   внутрикарьерного   транспорта  из

запретной и опасной зон назначен _________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

23. Ответственным за охрану запретной и опасной зон назначен _____

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

24. Ответственным за отвод оборудования из запретной и опасной зон

назначен _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

25. Ответственным    за    отключение   электроэнергии,   удаление

в безопасное место аппаратуры перед взрывом, а также за проверку и

подключение ее после взрыва назначен _____________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

26. Ответственным за подачу  звуковых и световых сигналов назначен

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

27. Ответственным за оповещение соседних предприятий (организаций,

производственных подразделений) назначен _________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

28. Подача  сигналов  проводится  по  распоряжению  ответственного

руководителя взрыва ______________________________________________

(фамилия, инициалы)

исполнителями ____________________________________________________

(фамилии, инициалы)

__________________________________________________________________

(технические средства, место)

28.1. После выставления  постов подается  предупредительный сигнал

__________________________________________________________________

(вид сигнала, кем подается)

__________________________________________________________________

28.2. По указанию ответственного за вывод людей все трудящиеся, не

занятые заряжанием, должны удалиться за пределы запретной зоны ___

__________________________________________________________________

(указать куда)

28.3. Осуществляются    перечисленные   в   распорядке  проведения

массового   взрыва  дополнительные  меры  безопасности,  связанные

с вводом запретной зоны __________________________________________

28.4. После удаления людей, не  связанных  с  подготовкой  взрыва,

охрану запретной зоны осуществляют _______________________________

(фамилии, инициалы)

28.5. Заряжание скважин осуществляют _____________________________

(фамилия, инициалы)

Место сбора лиц, выполнявших заряжание, перед выходом из запретной

зоны _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

По завершении заряжания в  установленном  на  предприятии  порядке

выставляются посты охраны опасной зоны.  В  распорядке  проведения

массового   взрыва   указывается,   где  выставляются  посты,  кто

осуществляет охрану, излагается система вывода за пределы  опасной

зоны   лиц,   не   связанных   с  укладкой  в  заряды  боевиков  с

электродетонаторами, монтажом взрывной (электровзрывной) сети

28.6. Укладку в  заряды  боевиков  с  электродетонаторами,  монтаж

взрывной (электровзрывной) сети осуществляют _____________________

(фамилии, инициалы)

под руководством _________________________________________________

(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

28.7. Боевой сигнал ______________________________________________

(вид сигнала, кем подается)

__________________________________________________________________

29. После подачи боевого сигнала производится взрыв ______________

__________________________________________________________________

(способ взрывания)

30. Сигнал "Отбой" _______________________________________________

(вид сигнала, кем подается)

после получения указания _________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

31. Время  проветривания  и  допуска  людей:  в  карьер,  к  месту

взрыва _____________________________________ час. _____ мин. _____

32. С распорядком проведения массового взрыва ознакомлены:

Ответственный руководитель взрыва                _________________

(подпись)

Ответственный за вывод людей

с территории запретной и опасной зон             _________________

(подпись)

Ответственный за заряжание, монтаж

взрывной (электровзрывной) сети                  _________________

(подпись)

Ответственный за вывод внутрикарьерного

транспорта из запретной и опасной зон            _________________

(подпись)

Ответственный за отвод оборудования

из запретной и опасной зон                       _________________

(подпись)

Ответственный за отключение электроэнергии       _________________

(подпись)

Ответственный за охрану запретной и опасной зон  _________________

(подпись)

Ответственный за подачу сигналов                 _________________

(подпись)

Ответственный за оповещение соседних предприятий _________________

(подпись)

Распорядок проведения массового взрыва составил

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата)

_________________

(подпись)

Распорядок проведения массового взрыва проверил

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата)

_________________

(подпись)

Приложение 4

_______________________________________________

(наименование карьера (разреза, объекта и т.п.)

_______________________________________________

предприятия (строительства))

Форма АКТА

о готовности блока к заряжанию

горизонт _________________________ блок N ________________________

"__" __________ 199_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, начальник бурового участка ___________,

(фамилия,

инициалы)

начальник взрывного участка (цеха) _______________________________

(фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что блок N _______ горизонта ______

полностью    подготовлен    к    заряжанию.   Скважины   пробурены

в соответствии с проектом и очищены. Блок  очищен  от  посторонних

предметов и металлолома.

Начальник взрывного участка (цеха) _______________________________

(фамилия, инициалы, дата)

_____________

(подпись)

Начальник бурового участка _______________________________________

(фамилия, инициалы, дата)

_____________

(подпись)