Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ КАТЕРА

г.Москва

2002год

СОГЛАСОВАНО:						    УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		Руководитель организации

«____»________________ 2002г.			   	_________________2002 г

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

#### ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ  КАТЕРА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.  Управлять катером могут лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, а также специальное обучение по устройству, эксплуатации катера и технике безопасности и имеющие соответствующее удостоверение.

1.2. Водитель катера, не прошедший своевременно  повторный инструктаж по охране труда  и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

1.3.Водитель катера  должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать не него в процессе выполнения работ, являются:

-легковоспламеняющиеся вещества;

-этилированный бензин;

-оборудование, инструмент, приспособления;

-падение персонала за борт в воду..

1.4. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва.

1.5. Оборудование, инструмент  и приспособления при неправильном использовании или их неисправности приводят к травмам.

1.6.  Работать можно только на технически исправном катере, при наличии спасательных плавсредств..

1.7.Водитель  катера должен выполнять требования:

- правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения;

-правил безопасности  при передвижении по водной акватории;

- правила пожарной безопасности;

- правила личной гигиены.

1.8.Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях, при  несчастных случаях на воде;

1.9 Водитель катера  должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.10.  Водитель  катера вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

  - Водитель катера  допускаются до работы при наличии следующих индивидуальных средств защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный,  рукавицы комбинированные, спасательный жилет.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Осмотрите катер  и убедитесь в исправности следующих основных узлов: системы управления, муфт сцепления, топливных баков, топливопровода.  Особое внимание обратите на исправность двигателя, рулевого управления, плавсредств

2.2. Перед пуском двигателя убедитесь в отсутствии посторонних предметов на вращающихся частях.

  - После запуска двигателя проверить;

--работу рулевого управления;

--исправность сцепления;

--исправность приборов освещения;

--звукового сигнала.

2.5.  Проверьте, смазаны ли передачи, подшипники и накаты.

2.6 Убедившись в исправности катера, приступайте к выполнению задания.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.При передвижении катера   по  водной акватории  водитель обязан.

-убедиться в отсутствии других судов  на пути движения и дать предупредительный сигнал.

- -не покидать машину  при работающем двигателе.

-избегать резких поворотов при передвижении по водной акватории.

  - При работе механизмов катера  не отвлекайтесь от своих обязанностей.

  - При  входе и сходе  людей на катер и с катера убедиться в надежной швартовке трапа и исправность самого трапа.

  - Входить на катер и покидать его разрешается только при полной остановке катера  и надежной швартовке к причалу.

  - Перед выходом с машины  выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, убедиться в надежной швартовке катера к причалу.

  - Запрвку катера  топливом производить в соответствии с правилами безопасности, установленными заправочных пунктов.

  - Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин ртом через шланг запрещается.

  - При перевозке пассажиров, последние должны быть проинструктированы о мерах безопасности при пребывании на водах. .

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1.При выпадении пассажира за борт катера, остановить катер, бросить спасательный круг и сделать все возможное для подъема пассажира на борт катера и оказания пострадавшему первой медицинской помощи..

4.2.   При возникновении пожара из-за неисправности электрооборудования катера, негерметичности системы питания, скопления на двигателе грязи и масла и других нарушениях эксплуатации катера  водителю необходимо:

- остановить катер;

-принять меры к эвакуации находившихся на борту пассажиров;

-принять меры к тушению загорания, применив огнетушитель и другие средства пожаротушения - песок, брезент.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Пришвартовать катер к причалу  в отведенном  месте.

  - Привести рычаги управления в нейтральное положение

  - Заглушить двигатель

  - Очистить элементы машины  и рабочее оборудование.

  - Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом или примите душ.

  - Закройте кабину на ключ и сдайте катер сторожу.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

### Инженер по  охране труда