Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для машиниста фрезы

г.

2002год

Согласовано

Председатель профкома: 					Утверждаю:

Руководитель организации:

_______________2002_г.                                                                          _____________2002_г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  МАШИНИСТА ФРЕЗЫ

- Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе в качестве машиниста фрезы   допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

Для выполнения обязанностей машиниста фрезы  допускаются лица,  имеющие удостоверение на право управления данной категорией транспорта,  не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии,  достигшие 18 летнего возраста.

Машина терморемонтер предназначена для использования при небольших объемах работ. Его используют для срезания верхнего слоя асфальтобетонного покрытия  с предварительной шириной за один проход до 1м.

Терморемонтер оборудован дорожной фрезой и блоком разогревателей и является самоходным агрегатом. Нагревательным устройством является блок из восемнадцати горелок инфракрасного излучения  и восьми горелок открытого пламени. Горелки питаются от шести баллонов сжиженного газа вместимостью по 50л.

Барабанная фреза представляет собой цилиндр, на котором укреплены стальные держатели, а в них сменные твердосплавные ножирезцы. Барабан фрезы вращается от гидродвигателя и редуктора в направлении, противоположном направлению движения машины. Резцы барабанной фрезы могут быть различной формы: заостренные, квадратные, но все должны быть оснащены твердосплавными пластинками.

Машинист фрезы   должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации грузового автомобиля, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р.Ф.№ 90 от 14.03.96 г.

- Машинист фрезы  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации автомобиля;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- При оформлении машиниста фрезы  на работу за ним должен быть закреплен  определенный   автомобиль по уборке мусора приказом по предприятию.

- После зачисления на работу машинист  обязан принять транспортное средство по акту и выполнять только ту работу, которая поручена администрацией транспортного отдела.

- Машинист фрезы    должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- иметь на машине  медицинскую  аптечку  оказания  первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения  мастера;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Машинист фрезы  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей агрегата, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно остановить агрегат . Только после устранения замеченных недостатков продолжить работу  на  агрегате.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- остановить агрегат, выключить зажигание, перекрыть краны на горелки;

- приступить к тушению пожара имеющимися  первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, машинист  несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" машинист фрезы   должен быть обеспечен комбинезоном хлопчатобумажным (срок носки 12 месяцев), рукавицами комбинированными двупалыми (срок носки 6 месяцев)

- Основными опасными и вредными производственными  факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомобиля;

- использование сжиженного газа;

- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;

- столкновение с другим транспортным средством или наезд на людей;

- падение груза   при  погрузочно-разгрузочных  работах  и транспортировке его.

- Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть исправную специальную одежду,  застегнув ее на все пуговицы,  волосы убрать под головной убор.

- Внешним  осмотром убедиться в полной исправности агрегата и проверить:

- техническое состояние агрегата , обращая особое внимание на исправность баллонов с сженным газом, наличие манометра, исправность зубьев фрезы, тормозной системы, рулевого управления, , приборов освещения и сигнализации;

- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;

- наличие исправного инструмента и приспособлений;

- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень электролита в аккумуляторной батарее.

- После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого управления и тормозов, работу "СТОП" сигнала, поворотов, освещения, а  также звуковой сигнал.

- В случае обнаружения неисправностей на линию не выезжать до полного их устранения и сообщить об этом администрации автотранспортного отдела.

- Заправку автомобиля топливом производить после остановки двигателя.

- продувку бензосистемы производить насосом;

- Открывать  крышку радиатора следует после охлаждения двигателя, оберегать руки и лицо от ожогов.

3.Требование безопасности во время работы

- Скорость  движения  выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности,  интенсивности и характера движения  транспортных средств и пешеходов, особенностей и состояния автомобиля и перевозимого груза.

- Выполнять требования  безопасности движения и указания регулировщиков дорожного движения в соответствии с "Правилами дорожного движения".

- Выбирать скорость движения, исходя из дорожных условий, видимости и обзорности, но не более 6 м в мин

- Оставлять агрегат  разрешается только после принятия мер,    исключающих   возможность его   движения  во  время отсутствия  машиниста.

- Во время работы фрезы  не касаться движущихся частей агрегата, чтобы не было посторонних в зоне работы агрегата.

- Машинисту фрезы     не разрешается:

- управлять агрегатом  в состоянии алкогольного опьянения

или под воздействием наркотических средств;

- при стоянке агрегата  спать и отдыхать в кабине при работающем двигателе или заводить двигатель для обогрева кабины; передавать управление агрегатом  посторонним лицам;

- При постановке агрегата  на пост технического обслуживания, не имеющего принудительного перемещения,   или  ремонт, затянуть  рычаг  стояночной тормозной системы и включить первую передачу.  Вывесить на рулевое колесо табличку  "Двигатель не пускать! Работают люди!"

- При ремонте агрегата  содержать  рабочее место  в чистоте и не загромождать посторонними предметами. Сливать масло и воду только в специальную тару.

- Для  снятия  и постановки тяжелых узлов и агрегатов пользоваться подъемно-транспортными средствами,   не  превышая максимальную грузоподъемность этих средств.

- На разборочно-сборочных  работах  применять  только исправные приспособления  и  инструмент.  Трудно отвертываемые гайки смочить керосином, а потом отвернуть ключом.

- Проверять совпадение отверстия ушка рессоры и серьги только при помощи бородка.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

- Машинист фрезы,  причастный к  дорожно-транспортному  происшествию, вызвавшего  несчастный  случай  (наезд  на  людей или столкновение с другим транспортным средством),  должен  немедленно сообщить  в  органы ГИБДД,  мастеру  или диспетчеру; оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к  сохранению  обстановки  происшествия (аварии)  до прибытия работников ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.

- Неисправную машину брать на буксир при помощи специальных приспособлений можно после разрешения инспектора ГИБДД.

- Требования безопасности по окончании работы

- После  возвращения  с линии совместно  с   механиком транспортного отдела  проверить агрегат. В случае необходимости составить заявку на текущий ремонт с перечнем  неисправностей, подлежащих устранению.

- Агрегат   очистить от грязи и пыли, поставить их  в  установленное  место,   убедиться  в том,  что нет возможности возникновения пожара и затянуть рычаг  стояночной тормозной системы.

- Сдать путевой лист диспетчеру или ответственному лицу.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране