Согласовано: 								Утверждаю:

Председатель профкома                                        	Руководитель организации:

Дудукина Е.Г.

_____________2002 г                                                           _______________2002_г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ГРУЗЧИКА

# МАГАЗИНА

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе  в качестве грузчика магазина допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

Для выполнения обязанностей грузчика магазина  могут быть приняты мужчины не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, обученные по  специальной  программе и имеющие удостоверение на право производства работ.

К переноске и перевозке грузов первой категории первой группы допускаются женщины и подростки с 16 до 18 лет, при условии, если вес груза не превышает установленных для них норм.

Грузчик  магазина должен проходить:

- повторный   инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый и целевой инструктажи   при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г.

- Грузчик  магазина  должен знать:

- действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы;

- место расположения аптечек;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Грузчик магазина  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Во время работы на грузчика могут воздействовать следующие опасные факторы:

-падающие с высоты предметы;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток;

-физические перегрузки.

1.6. Грузчик магазина  должен использовать в своей работе следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный;

-плащ;

-ботинки кожаные;

-рукавицы комбинированные.

На наружных работах зимой дополнительно:

-куртка и брюки на утепленной прокладке;

-валенки;

-галоши.

  - Грузчик  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру и  приступить к работе можно только с его  разрешения после устранения всех недостатков.

  - При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

  - При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

  - За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, грузчик  несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.13. Грузчик обязан знать, что:

- грузы по весу разделяют на 3 категории:

1 категория - штучные до 80 кг и сыпучие;

2  категория - от 80 до 500 кг;

3. категория - свыше 500 кг.

- грузы по степени опасности разделяют на 7 групп:

1 группа - малоопасные (овощи, фрукты, консервы, продукты питания, кирпич и т.п.);

2 группа - опасные,  как пылящие и горячие материалы (цемент, известь, асфальт и т.п.);

3 группа - опасные, как горючие материалы (бензин, нефть, спирт и т.п.);

4 группа - опасные, как обжигающие (кислоты, щелочи);

5 группа - баллоны со сжатым и сжиженным газом;

6 группа - опасные по своим габаритам;

7 группа - особо опасные ( отравляющие вещества, яды и т. п.);

2. Требования безопасности перед началом работы

- Осмотреть  и  надеть  исправную  спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.  В случае неисправности  обратиться к мастеру для их замены.

- Осмотреть рабочее место ( рабочее  место  грузчика включает в себя территорию  и помещения продовольственной базы,   в которых ему приходится перемещать грузы).   Убедиться в том,  что оно не загромождено посторонними предметами и достаточно освещено.  Отметить неровности и выбоины в дорожных покрытиях и на полах, эти дефекты должны быть устранены.

- Осмотреть инвентарь и инструмент, убедиться в их исправности:

- лопаты для сыпучих грузов должны иметь вес не более 1,6 кг. Угол наклона рукоятки к плоскости лопаты должен быть 40-45 градусов. Рукоятка  должна быть круглой,  без трещин и заусенцев. На свободном конце рукоятки должна быть надежно закреплена поперечная планка;

- сходни должны быть сбиты из досок толщиной не менее  50 мм. Ширина их должна быть не менее 1 м при проходе в одну сторону и 1,5 м при одновременном проходе в обе стороны;

- уклон сходен не должен превышать 1:3,  сходни  по обеим сторонам должны быть оборудованы перилами высотой 1м;

- мостки для перехода  в  вагон  с рамп и платформ должны быть шириной не менее 1м и толщиной не менее 50 мм  для  деревянных и  6  мм для железных,  концы деревянных мостков должны быть стесаны и обиты железом для облегчения въезда на них;

- слеги  должны быть изготовлены из древесины твердых пород без сучков и трещин,  диаметром не менее 150 мм  в  тонком конце и длиной 4-6 м.  Комель слеги должен быть снабжен  крючком из полосового железа сечением 16х75 мм, а на вершину слеги должно быть надето железное кольцо.

- Каждый груз должен быть тщательно осмотрен.  При обнаружении малейшего повреждения тары необходимо сообщить лицу, ответственному за погрузку  для  принятия  дополнительных  мер предосторожности, обеспечивающих  безопасность грузчиков и водителей.

- Обо  всех замеченных недостатках,  связанных с безопасностью труда сообщить бригадиру (старшему группы).  Приступить к работе следует только после устранения недостатков.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Погрузочно-разгрузочные   работы   следует   выполнять механизированным способом  при  помощи  подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации.  Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодательством.

Мужчины старше  18  лет могут перемещать вручную не более 50 кг,  грузчики мужчины,   на спину грузчика он должен укладываться другими рабочими.  При этом  в вес груза входят вес тары и простейших приспособлений, без которых переноска груза запрещена.      В целях  безопасности грузить и выгружать грузы 4 группы, а также устанавливать их на транспортное средство  должны  два грузчика.

- Места  производства  погрузочно-разгрузочных   работ должны быть оборудованы знаками безопасности.

- При совместном перемещении грузов следует  выполнять все указания бригадира (старшего группы).

- При разгрузке или  погрузке  контейнеров  с  помощью подъемных механизмов  следует  пользоваться специальными переносными лестницами для подъема на контейнер и спуска с него.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 При проведении погрузо-разгрузочных работ могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

-обрушение сложенных материалов;

-столкновение с транспортным устройством, наезд на людей.

4.2. При возникновении аварийной ситуации грузчик обязан прекратить работу и сообщить о случившемся мастеру и далее выполнять его указания.

5. Требования безопасности   по окончании работы

- Привести в порядок рабочее место.

- Места  производства  погрузочно-разгрузочных  работ, склад, транспортные средства должны быть подвергнуты тщательной очистке, мойке.

- Убрать вспомогательные приспособления  в  специально отведенное для этих целей место.

- Снять и убрать спецодежду и другие средства  индивидуальной защиты.

- После погрузки и разгрузки химических веществ и  пылящих грузов принять душ.

- Предупредить сменщика о замеченных недостатках.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда                        Иванников Ю.Н.

## Эфко - Слобода

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ГРУЗЧИКА

магазина

г Москва

2002 г