Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для жестянщика

г.

2002год

Согласовано:                                                                                                    Утверждаю:

Председатель профкома                                                    Руководитель организации

___________2002г.                                                                               __________2002г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ЖЕСТЯНЩИКА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве жестянщика могут быть допущены рабочие, прошедшие мед. комиссию, специальное техническое обучение и сдавшие экзамен.

Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе жестянщик должен пройти инструктаж вводный и на рабочем месте. В дальнейшем он обязан проходить повторные инструктажи не реже одного раза в три месяца.

Повторная проверка знаний правил техники безопасности проводится 1 раз в 12 месяцев.

  - Жестянщик должен знать:

- безопасные приемы при выполнении жестяных работ;

- опасные факторы при выполнении жестяных работ.

  - Жестянщик должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ранениях;

- проходить медицинский осмотр Согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

  - Жестянщик обязан выполнять работу, по которой допущен мастером, качественно и в установленные сроки.

  - Жестянщик должен содержать инструмент, оборудование и рабочее место в чистоте и порядке. Работать только исправным инструментом, приспособлениями и механизмами.

  - Не устранять самим неисправности электрооборудования.

  - Жестянщик должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Осмотреть рабочее место и убедиться в его достаточном освещении, в отсутствии предметов, могущих помешать в работе, в наличии и правильности расположения подставок, заготовок и тары, для деталей и отходов.

  - Правильно надеть и привести в порядок рабочую одежду, заправит ее так, чтобы не было свисающих концов, убрать волосы под головной убор.

  - Подготовить необходимый для работы исправный инструмент и приспособления.

  - Инструмент должен отвечать следующим требованиям:

- молоток, кувалды должны иметь поверхность бойка слегка выпуклую, гладкую, несбитую без заусинцев, выбоин, вмятин и должны быть закреплены на деревянной ручке;

- ручки кувалд, молотков и выколоток должны быть изготовлены из сухого дерева твердых и вязких пород, прямыми, овального сечения, с незначительным утолщением к свободному концу;

- ударные инструменты (зубила, крейцмесели, бородки, просечки, керны) не должны иметь скошенных или сбитых затылков с наклепами;

- губки тисков и струбцин должны иметь несработанную насечку.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Рабочее место содержать в надлежащем порядке, заготовки и изделия складывать на отведенные для них места, не допускать загромождение проходов, проездов, отходы производства складывать в специальную тару.

  - Следить за исправным состоянием применяемого инструмента и приспособлений.

  - Все работы с листовым металлом: переноску, укладку, гибку производить в рукавицах.

  - Работать на сверлильном станке в рукавицах запрещается.

  - При работе с зубилом, молотком, выколоткой и другими инструментами ударного действия, а также при отрезке заготовок ручными ножницами пользоваться защитными очками.

  - Для зачистки поверхностей металла от элементов коррозии пользоваться металлической щеткой.

  - Удаление стружки от режущего инструмента производить щеткой после полной остановки инструмента.

  - При работе с пневматическим и электрическим инструментом вращательного действия не держать руки вблизи вращающегося режущего предмета остерегаться захвата инструментом специальной одежды. Работать при этом в рукавицах запрещается.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении аварии или пожара, а также в случаях нарушения технологического режима жестянщик обязан прекратить работу и выйти из опасной зоны, поставить в известность руководителя.

  - При несчастном случае нужно оказать доврачебную помощь пострадавшим, поставить в известность руководителя работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Очисти инструмент, приспособления, СИЗ и убери их в отведенное для них место.

  - Убрать отходы с рабочего места и проходов.

  - Снять спецодежду, спецобувь и убрать ее в спец. отведенное место.

  - Обо всех замечаниях, неисправностях доложить руководителю работ.

  - Вымой руки и лицо с мылом или прими душ.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по охране труда