# Утверждаю							Утверждаю

Председатель						Руководитель организации

Профкома							_________________________

_______________						__________________________

_______________						_______________________2000г.		_____________2000г.

## Инструкция

По охране труда изолировщиков  на термоизоляции.

- Общие требования безопасности.

  - К работе в качестве изолировщика на термоизоляции допускается персонал, прошедший медицинскую комиссию, специальное техническое обучение и сдавшие экзамен. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

  - Перед допуском к работе изолировщик должен пройти инструктаж вводный на рабочем месте. В дальнейшем он должен проходить повторные инструктажи не реже одного раза в три месяца. Повторная проверка знаний рабочим правил техники безопасности проводится один раз в 12 месяцев.

  - Изолировщик на термоизоляции должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- уметь оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае;

- правила личной гигиены.

  - На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

- проходить только в местах, предназначенных для прохода «обозначенных указателем;

- не заходить за ограждение опасных зон;

- во избежание заболевания глаз не смотреть на открытое пламя электросварки;

- не прикасаться к электрооборудованию и электропроводки.

  - Следует опасаться ожогов от нагретого оборудования, а также брызг расплавленного битума.

  - Опасными вредными производственными факторами для изолировщика являются:

-поражение электрическим током;

-ожоги рук при касании поверхностей, которые подвергаются изоляции;

-травмирование рук при работе неисправным инструментом;

-травмирование рук обрывками проволоки.

  - Рабочее место и проходы необходимо содержать в чистоте и не допускать их загромождения.

  - При работе изолировщик должен использовать следующие СИЗ:

-комбинезон хлопчатобумажный;

-ботинки кожанные;

-рукавицы комбинированные;

-респиратор;

-очки защитные.

  - Инструменты и приспособления следует использовать только по назначению.

  - Каждый машинист битумоплавильной установки должен знать основные правила оказания первой медицинской помощи при различных несчастных случаях.

- Требования безопасности перед началом работ.

  - До начала работы проверить состояние рабочего места, отсутствия посторонних предметов, а также чистоту рабочего места.

  - Одеть изложенную по нормам спец. одежду, спец. обувь, защитную каску.

  - Получить задание у бригадира или руководителя работ.

  - Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность.

  - Проверить рабочее место и подходы к нему.

  - Подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы и проверить их на соответствие требованиям безопасности.

  - Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это термоизолировщики должны сообщить о них руководителю работ.

- Требования безопасности во время работы.

  - Термоизолировщики при приготовлении и использовании заливочного или напыляемого пенополиуретана или аналогичных утеплителей обязаны выполнять следующие требования безопасности:

-подогревать компоненты пенополиуретана следует без применения открытого огня;

-исключить возможность попадания пенополиуретана на кожный покров при нанесении или заливке его;

-запрещается курение или пользование открытым огнем в радиусе 25 м от места работы;

-для нейтрализации кислоты, попавшей на кожу, применять 5-10% раствор соды.

  - При выполнении работ с применением проволоки термоизолировщикам следует работать в защитных очках и для откусывания проволоки пользоваться кусачками.

  - При оштукатуривании поверхностей строительных конструкций трубопроводов или оборудования термоизолировщики обязаны следить за тем, чтобв основание под оштукатуривание не имело выступающих концов проволоки, которые могут порватьперчатку и поранить ладонь.

  - При работе с подмостей, люлек или автовышек термоизолировщики должны пользоваться предохранительным поясом. При этом инструмент и мелкие детали термоизолировщики должны переносить в сумке. Во избежание падения инструментов не допускается оставлять их у края лесов или подмостей, а также на конструкциях трубопроводов.

  - Для прохода на рабочее место при работе на высоте необходимо использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).

  - При устройстве подвесных подмостей места их подвески должны быть указаны руководителем работ после согласования с организацией, эксплуатирующей трубопроводы и оборудование.

  - При работе в действующих цехах, вблизи движущихся частей механизмов, оголенных проводов и токоведущих частей электрооборудования, находящихся под напряжение, а также у горячих трубопроводов термоизолировщики обязаны выполнять требования охраны труда, изложенные в наряде-допуске.

  - При работе с ароматическими клеями(изолит, лесфоль)в закрытых помещениях термоизолировщики обязаны пользоваться тарой , инструментом и средствами подмащивания, выполненными из материалов, исключающих искрообразование, а также быть в обуви, не имеющей гвоздей и в одежде без металлических пряжек, пуговиц.

- Требования безопасности при аварийной ситуации.

  - При возгарании материалов следует немедленно принять меры к тушению огня и одновременно сообщить в пожарную охрану. . После этого следует тушить огонь пенными огнетушителями и песком. При обнаружении течи битума из котла следует немедленно прекратить топку и перекачать битум в другие котлы.

  - При получении ожога горячим битумом необходимо охладить и смыть битум керосином, затем водой с мылом и перевязать поврежденное место сухой стерильной повязкой, затем обратиться к врачу, поставить в известность руководителя работ.

  - При обнаружении неисправности лесов, подмостей следует приостановить работы, покинуть опасное место и сообщить о нарушении требований безопасности руководителю.

- Требования безопасности после окончания работы.

  - Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент, ограждения, вспомогательные и предохранительные приспособления.

  - Очистить от пыли и налипшей массы рабочую одежду, обувь, вымыть лицо, руки мылом, принять душ.

Инструкцию

разработал		_______________

Согласовано

Инженер по О.Т.	________________

Лиггетт-Дукат ЛТД

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИЗОЛИРОВЩИКА НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ

ИОТ ЛТД___________2000

г. Москва

2000г.