Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для  машиниста (крановщика) козлового крана

ККТ-5 с ручным управлением с пола.

г

2002год

Согласовано:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома                                                                  Руководитель организации:

_______________2002г.                                                                          	_ ___________2002г.

Протокол №

Инструкция №

по охране труда для  крановщика (машиниста) козлового крана ККТ-5

с ручным управлением с пола.

1.Общие требования безопасности

- Для управления козловым краном, управляемым с пола,  допускаются рабочие, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и получившие инструктаж по технике безопасности, не моложе 18 лет, имеющие удостоверения на право обслуживания данного подъемного механизма и группу по электробезопасности не ниже 2

- Козловой кран  должен иметь бирку с обозначениями: номера, грузоподъемности, сроков проведения технического освидетельствования.

- Съемные грузозахватные приспособления (стропы) должны иметь бирку с указанием: даты изготовления, номера и грузоподъемности.

- Металлические части грузоподъемной машины должны быть заземлены.

- Грузоподъемные машины должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

1.6. Козловой кран ККТ-5 должен быть оборудован автоматическими приборами (*концевыми выключателями, ограничителями грузоподъемности), обеспечивающие безопасность работы.

1.7.Грузовой крюк  крана ККТ-5 должен обеспечен предохранительным приспособлением (замок)

1.8. Для работы крановщика должен быть обеспечен свободный проход для лица, управляющего машиной.

1.9. Владельцем грузоподъемной машины должны быть разработаны способы строповки и обвязки деталей и узлов машин , перемещаемых краном, с графическим изображением способов строповки

1.11. Владелец крана должен;

- обеспечить стропальщиков маркированными  грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующей массе и характеру перемещаемых грузов.

-вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы.

-определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями

-обеспечить нормальное освещение места производства работ.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- Привести в порядок рабочую одежду и СИЗ.

- Произвести внешний осмотр механизмов крана ( при отключенном напряжении ).

- Проверить исправность заземления и наличие ограждений токоведущих частей.

- Проверить исправность грузового каната.

- Проверить исправность крюка, обоймы и пригодность съемных грузозахватных приспособлений.

- Проверить наличие и исправность приборов безопасности

- Проверить исправность освещения крана.

- Осмотреть крюк и его крепление в обойме.

- Крановщик обязан совместно со стропальщиком проверить исправность съемных грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания, и номера.

- Крановщик не должен приступать к работе при наличии следующих неисправностей;

-трещин или деформаций в основных элементах крана.

-трещин в элементах стрелы.

-при износе грузового каната.

-повреждение деталей тормоза.

-износа крюка.

-Неисправности приборов безопасности.

2.11. Крановщик перед началом работы должен проверить наличие удостоверения у стропальщиков.

-

3. Требования безопасности во время работы.

- Следить, чтобы на месте производства работ не находились люди, не имеющие отношения к выполняемой работе.

- Перед подъемом груза убедиться, что вес груза не превышает грузоподъемности крана и грузозахватных приспособлений.

- при подъеме груза предельного веса предварительно поднять его не менее 200-300мм, чтобы убедиться в исправности действия тормозов, после чего производить его подъем на необходимую высоту.

- Перемещаемые в горизонтальном направлении грузы следует предварительно поднимать на на 0, 5 м выше встречающихся на пути предметов.

- Укладку и разборку груза следует производить равномерно, не нарушая габаритов установленных для складирования грузов и не загромождая проходов.

- Запрещается оттягивать груз в сторону во время подъема, спуска и перемещения.

- Место работы должно быть хорошо освещено.

- Во время работы следить за исправностью тормозов.

- Запрещается пользоваться концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов.

- В районе действия козлового крана ККТ-5  следует установить охранную зону радиусом не менее 7 м.

- Запрещается поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, в таре, заполненной выше бортов, перемещать груз в тех местах, где падение груза может вызвать взрыв, пожар или другие опасные последствия.

- При работе козлового крана не допускается;

-нахождение посторонних людей людей в зоне работы крана;

-перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;

-перемещение груза над людьми и работающим оборудованием;

-подъем груза, заложенного другими грузами;

-подтаскивание груза по земле или рельсам;

-оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания;

-поправка стропов на весу груза;

-работа при выведенных из работы приборов безлопасности.

3.14 Вывод крана в ремонт должен производиться ИТР, ответственным за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, в соответствии с графиком ремонта.

3.15. Разрешение на работу крана после ремонта выдает ответственный за исправное состояние  с записью в вахтенном журнале.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При аварии или несчастном случае рабочему, управляющему краном, необходимо:

- немедленно отключить и остановить кран

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему

- самому или через рабочих вызвать скорую медицинскую помощь

- сообщить о случившемся ответственному лицу

- Если элементы крана оказались под напряжением, крановщик должен предупредить работающих об опасности и прекратить работу, поставив в известность непосредственного руководителя работ и действовать по его указаниям.

- Если во время работы стропальщик прикоснулся к токоведущим частям электрооборудования, крановщик должен принять меры к освобождению его от действия ток, соблюдая меры личной предосторожности.

5. Требования безопасности после окончания работы

- Освободить крюк подъемника от груза, поднять в верхнее положение, отключить напряжение.

- Осмотреть кран, о всех неисправностях доложить механику или руководителю работ.

5.3. Снять и убрать спецодежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.

Инструкцию составил:

Механик

Согласовано:

инженер по ОТ