Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для машиниста подъемника (вышек)

г.

2002г.

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                                                   Руководитель организации

___________                                                                                                     _______________________

___________2002 года.                                                                                     ____________2002 года.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ МАШИНИСТОВ ПОДЪЕМНИКА (ВЫШКИ)

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе на подъемнике, автомобильной вышке   допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья ,   прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

Для  выполнения  обязанностей  машиниста подъемника,    автомобильной вышки допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления автовышки (подъемника) данного типа, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии. Подготовка и аттестация крановщиков должны проводиться в профессионально-технических училищах(учебные комбинаты), располагающих базой для теоретического и производственного обучения и имеющие лицензию от управления Ц.О. Госгортехнадзора Р.Ф.  Управление автомобильной вышкой  может  быть  поручено водителю после обучения  его  по соответствующей программе и аттестации квалификационной комиссией (первичное с участием инспектора Госгортехнадзора)

Допуск к самостоятельной работе должен оформляться приказом по предприятию.

- Машинист автовышки  должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации автомобильного крана,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр – 1 раз в 2года.

Повторная проверка знаний машинистов автовышек  производится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически не реже одного раза в 12 месяцев;

- при переходе указанных лиц с одного предприятия на другое;

- по требованию лица ответственного по надзору за кранами на предприятии или инспектора Госгортехнадзора.

Повторная  проверка  знаний  должна производиться в объеме настоящей инструкции и инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации автовышки (подъемника).

- Машинист  автовышки обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации автовышки;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

При работе на подъемнике  машинист  должен иметь при себе удостоверение на право управления автовышки  данного типа.

- На линии при управлении автовышкой  водитель (он же машинист) должен иметь при себе:

- удостоверение на право управления автомобилем соответствующей категории, выданное Госавтоинспекцией;

- талон технического паспорта;

- путевой (маршрутный) лист.

- Машинист автовышки должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать правила дорожного движения;

- устройство автовышки, приборов  безопасности;

- факторы, влияющие на устойчивость автовышки;

- установленный порядок производства работ автовышки  вблизи ЛЭП;

- приемы освобождения от действия тока лиц, попавших под напряжение;

- ИТР по надзору, ответственных за содержание автовышки  в исправном состоянии, лиц, ответственных за безопасное производство работ автовышками.

- иметь на машине медицинскую аптечку, оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;

- выполнять  только  порученную работу.

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Машинист  автовышки должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей автовышки, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно остановить автовышку.  Только  после устранения замеченных недостатков продолжить работу на автовышке.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- остановить автовышку, выключить зажигание, перекрыть краны бензопровода и горюче-смазочных материалов;

- приступить к тушению имеющимися первоначальными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.  При угрозе жизни - покинуть автовышку .

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии),  если это не создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, машинист автовышки  несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты" машинист автокрана должен быть обеспечен полукомбинезоном хлопчатобумажным (срок носки 12 месяцев), рукавицами комбинированными (срок носки 3 месяца); зимой дополнительно курткой на утепляющей прокладке, брюками хлопчатобумажными на утепляющей прокладке, валенки.

- Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автовышки;

- горячие поверхности двигателя, системы охлаждения и т.п.

- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;

- столкновение с другим транспортным средством, механизмом или наезд на людей;

- падение грузов  при  подъемно-разгрузочных  работах и их транспортировке.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть  исправную  одежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Внешним осмотром убедиться в исправности всех  механизмов, металлоконструкций  и других частей автовышки,  а так же в надежности грунта на месте предстоящей работы автовышки.

-осмотреть механизмы автовышки, их крепление и тормоза.

-проверить исправность ограждений.

-проверить смазку механизмов.

-осмотреть в доступных местах металлоконструкции, состояние люльки  и ее исправность.

- После  осмотра автовышки перед ее  пуском в работу машинист, убедившись в соблюдении требуемых габаритов приближения, обязан проверить все механизмы  на холостом ходу и исправность действий: механизмов автовышки  электрической аппаратуры, приборов и устройств безопасности, тормозов и гидросистемы.

- При обнаружении во время осмотра  и  проверки    автовышки  неисправностей и недостатков в его состоянии,   препятствующих безопасной работе,   и  при невозможности их устранения своими силами машинист, не приступая к работе должен сообщить об этом лицу, ответственному  за исправное состояние автовышки.

- .Машинист автовышки не должен приступать к работе   при наличии следующих неисправностей:

- трещины или деформации в металлоконструкциях;

- трещины  в элементах подвески люльки;

- повреждение деталей  тормоза  механизмов  подъема люльки;

- отсутствует ограждение механизмов и незащищенных  частей электрооборудования.

- Перед началом работы машинист автовышки обязан убедиться в достаточной  освещенности рабочего места;

--проверить состояние площадки.

-убедиться, что на месте производства работ отсутствует ЛЭП или она находиться на расстоянии более 30 м

-получить наряд-допуск на работу крана на расстоянии ближе 30 м.

- Производя приемку автовышки,  машинист должен сделать соответствующую запись о результатах приемки в вахтенном журнале, и после получения задания от лица, ответственного за безопасное производство работ,  приступить к работе согласно полученному наряду.

3. Требования безопасности во время работы

- Во время работы механизмов автовышки  машинист не  должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а так же производить чистку, смазку и ремонт механизмов.

- При работе автовышки  машинист  должен руководствоваться требованиями данной инструкции и инструкции предприятия –изготовителя

- В случае,  если машинист отлучается, он обязан остановить двигатель,  приводящий в движение механизмы автовышки,    убрать ключ зажигания

- Прежде чем осуществить какое-либо  движение  автовышкой, машинист обязан убедиться, что в зоне работы автовышки  нет посторонних людей.

- При подъеме люльки необходимо следить, чтобы она не поднималась выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету.

- Производство работ автовышки  на расстоянии ближе 30м выполняются по наряду-допуску.

- К выполнению работ во взрывоопасных зонах или с ядовитыми, едкими грузами машинист автовышки  может приступить только после получения письменного указания от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

- Для выполнения работ подъемником должна быть подготовлена площадка:

-при наличии подъездного пути;

-уклон не должен быть более 5 град;

-размеры площадки должны позволять установку подъемника на полностью выдвинутые опоры

3.9. Установка подъемника для производства строительно-монтажных работ должна предусматривать:

-соответствие подъемника условиям строительно-монтажных работ;

-объем работ, выполняемой с люльки, с учетом недопустимости выполнения работ, вызывающих дополнительные нагрузки на стрелу;

- мероприятия по безопасному производству работ на месте, где установлен подъемник (ограждение зоны работ, соответствующий уровень освещения).

  - Устанавливать автовышку   под линией электропередачи  не разрешается.  Устанавливать автовышку  ближе 30 метров от крайнего провода  линии электропередачи   машинист  может  только  при наличии наряда-допуска,  подписанного  главным  инженером  или главным энергетиком предприятия,  являющегося  владельцем крана. Работа автовышки в этом случае производится под  непосредственным руководством ответственного  лица, назначенного приказом по предприятию, с указанием его фамилии в наряде-допуске.

3.12.Выполнять работы на  территории  опасной  во  взрывопожарном отношении  или работы с ядовитыми,  едкими грузами машинист может только после получения специального указания от лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов

3.13. Машинист обязан опустить люльку,  прекратить работу и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ, в случае  возникновения неисправностей, а также:

- при приближении грозы,  сильном ветре, скорость которого превышает допустимую  для  работы  данного подъемника и указанную в паспорте;

- при недостаточной   освещенности   места  работы подъемника, сильном снегопаде или тумане, а также в других случаях.

3.14. Машинист подъемника  должен работать под непосредственным руководством  лица, ответственного за безопасное производство работ

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При потере устойчивости автовышки  (проседание грунта) машинист должен прекратить подъем, подать предупредительный сигнал, опустить люльку  землю и установить причину аварийной ситуации.

4.2.Если элементы подъемника оказались под напряжением, машинист должен предупредить работающих об опасности и отвести  люльку от  электропроводов, при необходимости покинуть кабину.

4.3.Если во время работы рабочий  прикоснулся к токоведущим частям электрооборудования, машинист  подъемника прежде всего должен принять меры к освобождению его от тока, соблюдая меры личной предосторжности.

4.4.Если во время работы автовышки   произойдет  авария  или несчастный случай,   то машинист обязан немедленно поставить в известность об этом лицо,  ответственное за безопасное  производство работ, а также лицо, ответственное за исправное состояние подъемника; оказать пострадавшему первую  (доврачебную)   помощь,   принять меры к  сохранению обстановки происшествия (аварии) если это не создает опасности для окружающих.

4.5.При возникновении на подъемнике  пожара машинист обязан немедленно остановить  работу   крана  и приступить к его тушению первичными средствами пожаротушения.

4.6.Неисправную автовышку  брать на буксир при помощи специальных приспособлений можно только после разрешения  инспектора ГАИ.

5. Требования безопасности по окончании работы

- После окончания работы подъемника  машинист обязан установить стрелу люльку  в положение, определяемое инструкцией завода - изготовителя по монтажу и эксплуатации автокрана.

- В случае замеченных неисправностей  в  работе  автовышки  необходимо составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению и передать ее лицу,  ответственному за исправное состояние подъемника.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда