Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

# ОХРАНА ТРУДА МАШИНИСТА АВТОПОГРУЗЧИКА

г

2002 год

СОГЛАСОВАНО:								    УТВЕРЖДАЮ:

##### Председатель комитета профсоюза 				Руководитель организации

«____»________________ 2002 _г.			   «____»________________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

#### ОХРАНА ТРУДА МАШИНИСТА АВТОПОГРУЗЧИКА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.  Управлять автопогрузчиком могут лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, а также специальное обучение по устройству, эксплуатации машины и технике безопасности и имеющие соответствующее удостоверение.

1.2. Работать можно только на технически исправном автопогрузчике.

1.3.Машинист автопогрузчика должен выполнять требования безопасности:

а) правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения

б) правила пожарной безопасности;

в) правила личной гигиены.

1.4. . Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

1.5.. При следовании к месту работы и обратно на автомашинах строго соблюдать правила перевозки людей на автомашине и выполнять команды старшего по машине.

1.6. 3.3. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта, и выполнять их:

б) не находиться под поднятым грузом;

в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями:

д) находиться в каске;

е) запрещается использовать грузоподъемные механизмы для подъема людей;

ж) не заходить за ограждения опасных зон;

з) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, так как возможно падение предметов с высоты;

и) во избежание заболевания глаз не смотреть на пламя электросварки;

к) не прикасаться к электрооборудованию и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или    оборванных приводов); не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;

л) не устранять самим неисправности электрооборудования;

м) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;

н) выполнять только порученную работу;

о) не использовать санитарно-бытовое помещение не по назначению (в качестве ночлега и т.п.);

п) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о происшедшем;

р) заметив нарушение инструкций другими рабочими или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

1.7. Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.8.  Рабочий вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

  - . Машинисты допускаются до работы при наличии следующих индивидуальных средств защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные,

  - Зимой машинисты дополнительно должны иметь:

куртку  и брюки хлопчатобумажные  на утепленной подкладке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверьте записи в сменном журнале о техническом состоянии автопогрузчика.

2.2.  Осмотрите автопогрузчик и убедитесь в исправности следующих основных узлов: системы управления, муфт сцепления, топливных баков, топливопровода, лебедки главного подъема, грузового и стрелового каната, приборов безопасности, стропов и других чалочных приспособлений. Особое внимание обратите на исправность и регулировку тормозов, нет ли на тормозных лентах масла и влажности. Лента должна быть сухой. Влажную тормозную ленту необходимо немедленно просушить.

2.3. Перед пуском двигателя убедитесь в отсутствии посторонних предметов на вращающихся частях.

  - После запуска двигателя проверить.

--работу рулевого управления.

--работу тормозов.

--работу механизмов наклона рамки движения каретки.

--исправность сцепления.

--исправность приборов освещения.

--произвести осмотр стрелы кранового гуська, грузозахватных приспособлений.

--убедиться в соответствии требованиям безопасности габаритов проездов, разворотов, уклонов и перепадов дорожного покрытия.

--проверить отсутствие в зоне работ линий электропередач.

2.5.  Проверьте, смазаны ли передачи, подшипники и накаты.

2.6.  После осмотра необходимо испытать все механизмы на холостом ходу и проверить при этом исправность действия механизмов трубоукладчика и тормозов.

2.7. . Убедившись в исправности автопогрузчика, узнайте у ответственного за производство работ характер выполняемых работ. Проверьте состояние участка, на котором будете работать. Участок должен быть ровным, плотным и очищенным от строительных материалов и мусора.

2.8. . Проверьте наличие удостоверений у стропальщиков. Не допускайте к обвязке и зацепке грузов посторонних лиц, а также стропальщиков без соответствующих удостоверений.

  - Не устанавливайте автопогрузчик на песчаном грунте и близко к откосам.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.При передвижении автопогрузчика по территории машинист обязан.

-убедиться в отсутствии людей на пути движения и дать предупредительный сигнал.

-при движении в местах скопления людей, возможного их появления снизить скорость и дать звуковой сигнал.

-не покидать кабину погрузчика при работающем двигателе.

- избегать резкого торможения на мокрой дороге и при гололеде.

  - При работе механизмов автопогрузчика не отвлекайтесь от своих обязанностей.

3.3.. При первом подъеме и .опускании груза проверьте надежность работы тормозов.

3.4.. . Производите работу только по сигналу стропальщика.

3.5. . Автопогрузчики, имеющие колеса на пневматических шинах, могут работать только на железобетонных и асфальтобетонных покрытиях, на покрытиях из обработанного камня и выровненных земляных площадках.

3.6.. Во время укладки штабелей грузов автопогрузчиками или разборки в зоне их работы не должны проходить пути ручной переноски и перевозки грузов, а также не должны проводиться перегрузочные операции. Под зоной работы автопогрузчика подразумевается площадка, необходимая для его маневрирования при подъеме к месту погрузки и обратно.

3.7. . При захвате груза необходимо соблюдать следующие требования:

а) груз должен размещаться на захватной вилке таким образом, чтобы возникающий опрокидывающий момент был минимальным, при этом груз должен быть прижат к вертикальной части захватной вилки;

б) при работе с захватной вилкой груз должен распределяться равномерно на обе лапы и может выходить вперед за пределы вилки не более чем на 1/3 длины лап.

3.8. Запрещается:

а) производить отрыв промерзлого или зажатого груза;

б) поднимать груз при отсутствии под ним просвета, необходимого для свободного прохода вилки;

в) укладывать груз краном непосредственно на захватное устройство автопогрузчика;

г) укладывать груз выше защитного устройства, предохраняющего рабочее место шофера от падения на него груза через раму автопогрузчика.

3.9. Транспортировать грузы можно при следующем положении рабочих частей автопогрузчика: рама должна быть отклонена назад до отказа, захватное устройство обеспечивать высоту подъема груза от земли не менее величины дорожного просвета автопогрузчика и не менее 500 мм для автопогрузчиков на пневматических шинах.

3.10.. Длинномерные грузы можно транспортировать только на открытых территориях с ровным покрытием, причем способ захвата груза должен исключать возможность его развала или падения в сторону. С этой целью груз необходимо предварительно надежно увязать в пакеты.

3.11.. При штабелировании длинномерных грузов спаренными автопогрузчиками выделяется специальное лицо для обеспечения согласованной и безопасной работы автопогрузчиков.

3.12.. Максимальный уклон, по которому разрешается транспортирование грузов автопогрузчиками, равен углу наклона рамы назад минус 3°.

3.13. Транспортируемый груз должен укладываться на прокладки, обеспечивающие свободный выход захватной вилки из-под груза.

3.14. При работе со стрелой необходимо соблюдать следующие требования:

а) грузозахватный крюк и стропы должны отвечать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

б) вес поднимаемого груза не должен превышать грузоподъемности автопогрузчика на данном вылете стрелы.

в) нельзя сталкивать груз со штабеля или подталкивать его автопогрузчиком.

3.15. При проведении технического обслуживания.

-поднять капот погрузчика в крайнее верхнее  положение и зафиксировать его крюком-фиксатором.

-при перегреве двигателя осторожно открыть крышку горловины, защищая руки от горячего пара и не наклоняя лицо над горловиной.

-пользоваться насосом для продувки топливопровода.

При выполнении данных работ машинисту запрещается.

-Открывать краник  радиатора при работе двигателя.

-Заливать жидкость в радиатор при перегретом двигателе.

-Засасывать топливо ртом через шланг.

4.     ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1.При проколе в процессе работы шины и утечке воздуха , а также появления признаков неисправности двигателя, гидросистемы или рабочего оборудования работу необходимо прекратить и принять меры к устранению неисправности.

  - В случае потери устойчивости погрузчика в процессе подъема или перемещения груза необходимо опустить груз и упором каретки в грунт привести погрузчик в нормальное положение. Продолжение работы допускается после устранения причины потери устойчивости погрузчика.

4.3.   При возникновении пожара из-за неисправности электрооборудования погрузчика, негерметичности системы питания, скопления на двигателе грязи и масла и других нарушениях эксплуатации автопогрузчика водителю необходимо:

а) остановить погрузчик;

б) принять меры к тушению загорания, применив огнетушитель и другие средства пожаротушения - песок, землю, брезент.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Не оставляйте груз в подвешенном состоянии

  - Отведите автопогрузчик в безопасное место.

  - Привести рычаги управления в нейтральное положение

  - Затянуть стояночный тормоз и заглушить двигатель

  - Очистить элементы ходовой рамы погрузчика и рабочее оборудование.

  - Накройте тормозные устройства для защиты лент от воды, снега и т.д.

5.4. Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом или примите душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

### Инженер по охране труда