Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ МАШИНИСТА КОМБАЙНА.

г

2002 год

Согласовано:				                                                     Утверждаю

Председатель комитета профсоюза 		                   Руководитель организации

от «____»________________ 2002_г.		        «____»________________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА КОМБАЙНА.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе на комбайнах   допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение на право управления той или иной машиной, выданное квалификационной комиссией, а также прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте необходимо проводить при каждом изменении условий работы, но не реже двух раз в год.

  - Прежде чем приступить к работе, машинист комбайна обязан щательно осмотреть машину и убедиться в ее исправности.

  - Запрещается выезжать на работу при наличии каких-либо неисправностей машины: у комбайна при неисправности двигателя, рулевого управления и ходовой части, муфты сцепления, тормозного устройства, муфты управления; топливных баков, топливопроводов и карбюраторов (подтекание топлива), прицепного устройства, а также при отсутствии крыльев (щитков) у колесных тракторов.

  - Каждый комбайн   должен быть закреплен приказом (распоряжением) за определенным машинистом.

  - Запрещается приступать к работе на незакрепленной машине или на машине, закрепленной за другим машинистом.

  - При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста. В том случае, когда машинист управляющий машиной не имеет достаточного обзора или не видит рабочего подающего ему сигналы, между машинистом и рабочим сигнальщиком необходимо устанавливать двухстороннюю радиосвязь.

  - Машинист комбайна  должен быть обеспечен спецодеждой, предусмотренной действующими нормами:

полукомбинезон хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные.

  - Для безопасной работы в темное время суток машины должны быть оснащены исправными светильниками (фарами).

  - Запрещается во время работы смазывать и крепить детали, заправлять, регулировать и очищать от грязи тягач и прицепные машины.

  - Открывать крышку радиатора неохлажденного двигателя следует обязательно в рукавицах или используя концы и ветошь.

  - При открывании крышки радиатора лицо необходимо держать подальше от заливной горловины радиатора и находиться с наветренной стороны. Необходимо также соблюдать осторожность при сливе горячей воды из радиатора.

  - Запрещается во время работы двигателя регулировать натяжение ремня вентилятора и производить какие-либо ремонтные работы.

1.13Перед заправкой расположите комбайн на очищенной от стерни , сухой травы и опаханной площадке или пахоте , заглушите двигатель.

  - В целях предотвращения загорания комбайна своевременно очищайте валы рабочих органов (битеров, барабанов, соломонабивателя , кривошипа, режущего аппарата, шнека, мотовила)от намоток растительной массы.

  - Не допускайте перегрева подшипников и деревянных полуподшипников, своевременно проводите их смазку согласно таблице смазки.

  - Не разводите костры и не сжигайте поживные остатки ближе 200 м от убираемых массивов и вблизи стоянок комбайнов.

  - Удаляйте пыль , солому с двигателя  и электропроводки не реже 2-х раз в смену, через 3 дня очищайте выпускные трубы и искрогасители от нагара.

  - Сварочные работы на убираемом массиве разрешается проводить только в исключительных случаях., при этом необходимо очистить участок от стерни.

  - Промасленную ветошь , паклю и др. обтирочный материал собирайте в металлический ящик с крышкой.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы машинист комбайна   должен ознакомиться с зоной производства работ: рельефом местности, выяснить и установить местонахождение подаваемых коммуникаций, линий электропередач.

  - Перед запуском двигателя необходимо:

а) убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся деталях двигателя, коробке

б) убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положений;

в) вытереть насухо все наружные части машины, на которые попали бензин или масло, во избежание возможного воспламенения.

  - При запуске двигателя трактора все пальцы руки должны быть расположены с одной стороны пусковой рукоятки. Запрещается брать пусковую рукоятку в обхват.

  - Запрещается заводить перегретый двигатель во избежание обратного удара от преждевременной вспышки (вследствие самовоспламенения рабочей смеси).

  - Запрещается пользоваться открытым огнем для подогрева двигателя при его заводке, а также эксплуатировать бульдозер при наличии течи в топливной или в масляной системе. Подогрев масла разрешается производить только в специальных маслогрейках.

  - При заправке запрещается курить, зажигать спички и пользоваться другими видами открытого огня. Нельзя открывать металлическую тару с ЛВЖ ударами металлических предметов по пробке, во избежание  возможности воспламенения горючего.

  - При подсоединении наклонной камеры к молотилке или жатки к наклонной камере –не находитесь на узлах и между ними.

  - Перед проведением работ под жаткой установите ее на специальные металлические подставки , перекройте кран гидроцилиндров .

  - Перед началом движения к месту работы установите выступающие за габариды машины узлы в транспортное положение . Подайте звуковой сгнал , убедитесь , что на пути движения комбайна нет людей и только после этого начинайте движение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАКТОРИСТА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Во время работы машинист комбайна  обязан:

- перевести машину из транспортного положения  в рабочее положение

- ;нахождение посторонних людей на комбайне не допускается

- перед началом передвижения, а также перед поворотом убедиться в отсутствии на пути препятствий или посторонних предметов, после чего дать предупредительный сигнал;

  - Во время работы запрещается:

- передавать управление другому лицу или перевозить в кабине бульдозера людей, кроме лиц, которые проходят практику;

- сидеть и стоять на раме и других частях машины;

- оставлять машину с работающим двигателем;

  - При движении с места, повороте и остановке машины тракторист обязан дать предупреждающие сигналы рабочим, находящимся на прицепных машинах.

  - Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена. Норма освещенности в соответствии с правилами по проектированию электрического освещения строительных площадок..

  - Удалять забившуюся растительность только при выключенном двигателе, при помощи спец. крюков, в рукавицах .

  - Устранять зависание зерна в буксире  с помощью деревянной лопаты.

  - При прокручивании молотильного барабана с помощью рычага , необходимо следить , чтобы руки помошника не попали в зазор между барабаном и декой.

  - Во время работы комбайна не подправляйте нависшие намотки растительной массы , не удаляйте их руками , не открывайте смотровые люки

  - При срабатывании сигнализации , необходимо остановить машину , выключить сигнализацию , выяснить причину срабатывания и устраните ее.Перед начелом движения необходимо включить сигнализацию в рабочее положение.

  - При использовании машин в режимах установленных эксплуатационной документацией уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать значений, установленных ГОСТом 12.1003-83., ГОСТ 12.1012-78.

  - Техническое обслуживание и текущий ремонт машины следует осуществлять в оборудованных помещениях или площадках. Для производства технического обслуживания и ремонта в условиях эксплуатации машина должна быть выведена из рабочей зоны.

  - Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин должны быть оборудованы комплектом работоспособных ручных машин (инструментов), приспособлений, инвентаря, грузоподъемными машинами и средствами пожаротушения.

  - При движении под уклон обязательно включать первую скорость. При переключении скоростей следует обязательно затормозить комбайн . При движении на подъем переключать скорости запрещается.

  - Запрещается передвижение комбайна поперек крутых склонов, угол наклона которых превышает 30°.

  - Прежде чем сойти с комбайна, необходимо поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и включить тормоз.

  - При встречном разъезде комбайнов необходимо соблюдать интервал между машинами не менее 2 м.

  - Не допускается работа комбайнов без ограждения движущихся деталей (приводного ремня, шарнирного соединения приводного вала, вала отбора мощности и др.).

  - В  темное время суток место работы должно быть освещено.

  - При отсутствии кабины машинист должен иметь защитные очки, предохраняющие глаза от пыли, в жаркое время года необходимо устанавливать зонт для защиты от действия солнечных лучей.

  - Крутые повороты машины разрешаются только на первой скорости; выполнять команду  «стоп" следует немедленно, кем бы она ни подавалась.

  - Запрещается работать на машинах без действующего сигнального устройства.

  - При работе машин с гидравлической системой управления необходимо:

а) следить за исправностью предохранительного клапана, служащего для перепуска части масла из распределителя в бак;

б) тщательно затягивать соединения гибких рукавов во избежание пропускания масла во время работы; ) в случае разрыва гибких шлангов выключить насос и остановить трактор.

Запрещается регулировать клапан "на глаз", так как чрезмерная затяжка его может привести к аварии

  - При движении комбайнов по полевым дорогам и при разьезде держитесь правой стороны и выдерживайте боковой интервал не менее 2м от встречных машин.

  - При движении техники через населенные пункты и по дорогам общего назначения выключите задние фары.

  - При движении уборочных машин по дорогам общего назначения в светлое время суток на узлы, выступающие габариты машин , установите предупредительные красные флажки , а в темное время суток –красные сигнальные лампочки , включите мигалку.  .

ица 1

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

  - При загорании комбайна необходимо.

--выключить двигатель , покинуть машину, принять меры к тушению источника пожара

Если невозможен выход из кабины через дверь –разбейте переднее стекло ногой или металлическим предметом.

  - .Во время грозы все виды работ прекратить , выйти из кабины .Не следует укрываться от грозы в скирдах , стогах , под одиночными деревьями под др. предметами , возвышающимися над окружающейся местностью.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИНИСТА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Машинист комбайна обязан установить машину на место стоянки так, чтобы интервал между машинами по фронту и в колонне был не менее 10м

5.2.  Проверить техническое состояние машины; о больших неисправностях сообщить участковому механику для их ликвидации силами ремонтной бригады, а мелкие неисправности устранить самому;

5.3. Очистить машину от грязи,  грунта, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части;

5.4.Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом или примите душ.

Инструкцию разработал:

Начальник участка

Согласовано:

Инженер по охране труда