Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

МАШИНИСТА , ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕБЕДКИ.

г

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002_г.

протокол №__________________					       __________________ 2002 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА ,

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К управлению   в качестве машиниста электрлебедки, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение в установленном порядке ,прошедшие проверку знаний в комиссии и получившие удостоверение на право управления электролебедкой, имеющие 2-ю группу по электробезопасности и профессиональные навыки.

  - При совмещении данной работы с обвязкой, строповкой грузов, рабочий должен предварительно пройти обучение управления электролебедкой.

  - Машинист электролебедки должен знать:

-устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования;

-основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

-безопасные приемы при выполнении на электролебедке;

-правила внутреннего распорядка;

-правила пожарной безопасности;

-уметь оказывать 1-ю мед. помощь при несчастных случаях;

-не заходить за ограждения опасных зон;

-не смотреть на пламя электросварки;

-при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Для защиты от общих загрязнений  и механических воздействий машинисты электролебедок использовать следующие СИЗ:

-комбинезон хлопчатобумажный;

-рукавицы комбинированные;

-сапоги резиновые.

Зимой дополнительно:

-куртка и брюки на утепляющей прокладке;

-валенки.

1.5. При нахождении на территории строительной площадки машинисты должны носить каски.

1.6.В процессе повседневной работы машинисты должны:

-применять в процессе работы лебедки по назначению, в соответствии с инструкциями заводов- изготовителей;

-поддерживать лебедку в технически исправном состоянии, не допуская работу  с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;

-быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.7. Машинисты обязаны немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния здоровья.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

2.2. Предъявить руководителю удостоверение  о проверке знаний безопасных методов работы и получить инструктаж на рабочем месте.

  - Наружным осмотром  проверить рабочее место,   наличия концевых выключателей, исправность металлоконструкций пульта управления и заземления.

  - Проверить исправность конструкции и механизмов лебедки.(корпуса, шестерен, подшипников, тормозного каната, стального каната)

  - Проверить правильность намотки каната на барабане и убедиться в его исправности по нормам браковки стальных канатов.

  - Эксплуатация лебедки не допускается:

-при неисправностях, указанных в инструкции завода-изготовителя;

-несвоевременном проведении технического осмотра  лебедки;

-отсутствии или неисправности заземления корпуса лебедки;

-отсутствии ограждения опасной зоны перемещаемого лебедкой груза или натянутых тросов;

-отсутствии контргруза или крепления корпуса лебедки;

-износе каната, превышающем безопасный уровень его эксплуатации.

  - Убедиться в наличии и исправности щитков и ограждений опасной зоны.

  - Проверить наличие и исправность тормозного устройства.

  - Убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне работы, а также помех , препятствующих перемещению груза ( машин, оборудования или материалов).

3. Обязанности во время работы

  - Рабочий должен знать точно вес поднимаемого груза. В случае, если он сам не может определить близок ли вес груза к максимальному для данной кран-балки, необходимо обратиться к мастеру для уточнения этого вопроса.

  - Во время работы машинист обязан:

-не допускать схода каната с блоков и раскачивания перемещаемого груза;

-поднимать  или опускать груз только по сигналу рабочего, назначенного для обслуживания лебедки. Сигнал  «Стоп» машинист обязан выполнять независимо от того, кем он подан;

-поднимать только те грузы, вес которых не превышает грузоподъемность лебедки и которые указаны в таблице масс перемещаемых грузов;

- не допускать полного сматывания каната с барабана лебедки. Остаток каната на барабане лебедки всегда должен быть не менее двух витков.

  - Рабочий обязан правильно обвязать груз  проследив за тем ,чтобы не было проскальзывания строп, и груз был уравновешен.

  - Запрещается поднимать и транспортировать груз на проволочных скрутках.

  - Перед подъемом и перемещении груза рабочий обязан осмотреть место складирования, наличие прохода к нему и предупредить людей работающих в зоне перемещаемого груза.

  - При перемещении груза рабочий должен следовать за перемещаемым грузом.

  - Если мотор электролебедки  с одного нажима кнопки пульта не тянет, повторные подъемы запрещаются.

  - При укладке груза не загромождать проходы цеха ,подходы к электросборкам, рубильникам.

  - Запрещается поднимать и опускать груз на оттяжку

3.9.Во время электролебедки машинисту запрещается.

-отлучаться от электролебедки

-ремонтировать и смазывать на ходу.

-снимать защитные щитки и ограждающие устройства .

-передавать управление лебедкой постороннему лицу.

-тормозить барабан лебедки с помощью приспособлений.

-исправлять руками наматывание каната на вращающемся барабане.

-включать лебедку при нахождении работающих в опасной зоне.

-перемещать груз при отсутствии его прямой видимости.

3.10.Ремонт лебедки , а также чистка или смазка ее механизмов допускается   только при отключении питания приводов ее механизмов.

3.11. Наружная электропроводка к лебедке должна быть выполнена  изолированным проводом, размещенным на опорах на высоте 2,5 м - над рабочими местами, 3,5 м - над проходами, 6 м над проездами. Подключать и отключать лебедку должен дежурный электромонтер

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении неисправности механизмов электролебедки,  передвижения , тельфера, пускового аппарата и др. неисправностей, которые могут привести к аварийной ситуации, рабочий должен:

-по возможности опустить груз;

-приостановить дальнейшую работу крана до устранения неисправностей;

-поставить в известность руководителя работ;

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Выключить рубильник электропитания, вынуть плавкие вставки и закрыть на замок защитный кожух рубильника.

  - Проверить исправность лебедки и очистить рабочее место от мусора

  - Записать в журнал приема – сдачи смен о неисправностях в лебедке.

  - Сообщить руководителю работ о всех неполадках.

  - Поднять крюк в верхнее положение.

  - Установить электролебедку  у ремонтной площадки.

  - Вымыть руки с мылом или принять душ

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по охране труда.