Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

МЕДНИКА

## ТОИ Р-200-11-95

г

год

СОГЛАСОВАНО:					                                     УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		                Руководитель организации

«____»________________ 2002г.		                            _______________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕДНИКА

1.Введение

  - Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при выполнении медницких работ.

  - Медник должен выполнять требования инструкции, разработанной на основе данной , а также инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:

-при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;

-по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов;

-заметив нарушение требований безопасности другим работником , медник должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

  - Медник также должен выполнять указания представителя комитета по охране труда или уполномоченного лица по охране труда профсоюзного комитета.

  - Медник должен знать приемы и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему  по оказанию доврачебной помощи при несчастном случае.

  - Медник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

2.Общие требования безопасности

2.1.К самостоятельному выполнению медницких работ д допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию,   прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

2.2.Рабочий должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

2.3.Рабочий обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

2.4.Рабочий должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

2.5. Продолжительность рабочего времени медника не должна превышать 40 ч в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего распорядка или графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзной организацией.

2.6.Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

2.7.При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

2.8.При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.      При угрозе жизни - покинуть помещение.

2.9.При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

2.10.За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

2.11.В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви  и  других  средств индивидуальной защиты  меднику полагается:  фартук брезентовый -  срок  носки  6 месяцев; рукавицы комбинированные - срок носки 2 месяца; очки защитные до износа; костюм  вискознолавсановый - срок носки 12 месяцев.

Постоянно занятому на наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная  на утепляющей прокладке  - срок носки 3О месяцев; брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке - срок носки 3О месяцев.

2.12.Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- неисправность спецодежды и защитных средств;

- неисправный рабочий инструмент, приспособления и оборудование;

- открытый огонь;

- свинцовые соединения;

- горячие, раскаленные предметы и инструмент;

- кислота;

- неисправность вентиляции;

- загроможденность рабочего места и подходов к нему;

- электроток.

2.13. Помещение для выполнения медницких работ должно быть изолировано от других помещений и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

2.14.. В помещении для  паяльных работ должна находиться аптечка.

2.15..Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств ( сатураторы, питьевые баки,фонтанчики)

2.16.. В умывальной комнате для работников (медников)должны быть предусмотрены зубной порошок, зубная щетка, а также бачок с 1% раствором уксусной кислоты для обмывания рук.

2.17.. За невыполнение требований инструкций, разработанных на основе данной, медник несет ответственность согласно действующему законодательству.

3.Требования безопасности перед началом работы

  - Убедиться в исправности и надеть спецодежду,  волосы убрать под  берет или кепку.  Убедиться в исправности защитных средств (очки, перчатки и т.д.).

  - Проверить  свое  рабочее место,  которое должно быть равномерно освещено, не загромождено посторонними предметами. Проверить исправность пола на рабочем месте. Если пол мокрый или скользкий потребовать, чтобы его вытерли, или сделать самому.

  - Проверить наличие в аптечке нейтрализующего раствора кальцинированной соды ( 5-10 % для кожи и 2-3 % для глаз).

3.4.Проверить исправность  инструмента,  приспособлений и оборудования.

3.5.Подготовить для работы паяльную лампу, для чего проверить ее исправность ( нет ли подтекания из резервуара, заливной пробки и запорного вентиля)

3.6.Проверить  исправность  и  работоспособность  горна, воздуходувки, вытяжного зонта над горном.

3.7.Проверить исправность работы вентиляции.

3.8.Меднику запрещается:

-заливать лампу бензином более чем на 3/4емкости ее резервуара ( этилированный бензин использовать запрещается);

-самому ремонтировать паяльные лампы и электропаяльники;

-наливать и выливать бензин вблизи открытого огня;

-разжигать паяльную лампу путем налива бензина на поддон через форсунку;

-выпускать сжатый воздух через наливное отверстие при неостывшей горелке;

-работать при неисправной или  невключенной вентиляции;

-работать на неисправном оборудовании, с неисправными приспособлениями и инструментом;

-работать с паяльной лампой, не прошедшей периодическую проверку.

4.Требования безопасности во время работы

4.1.Во время работы медник должен:

-выполнять медницкие работы только в специально отведенных для этой цели местах, при включенной местной вентиляции;

-производить пайку радиаторов, топливных баков и других крупных деталей на специальных стендах, оборудованных поддонами для стекания припоя;

-испытывать отремонтированные радиаторы на герметичность сжатым воздухом в ванне с водой. При испытании радиаторов не допускать превышения давления воздуха выше величины, указанной в Руководствах на капитальный ремонт автомобилей;

-прочищая трубки радиатора шомполом, не держать руки на противоположной стороне трубок и не вводить шомпол в трубки до упора рукоятки;

-перед ремонтом или пайкой емкости из-под взрывопожароопасных  и ядовитых жидкостей потребовать предварительной обработки ее любым способом до полного удаления следов этих жидкостей с последующим анализом воздушной среды в емкости с помощью газоанализатора;

-пайку производить при открытых пробках.

4.2. Тавление кислоты производить  в небьющейся кислотоупорной емкости и только в вытяжном шкафу.

4.3.Хранить расходуемый припой в специальных металлических ящиках.

4.4.Хранить флюс и материалы для приготовления флюсов в вытяжном шкафу в количестве, не превышающем суточную потребность.

4.5.Свинец и цветные металлы плавить в вытяжном шкафу.

4.6.Гасить пламя паяльной лампы или газовой горелки только закрытием запоного вентиля.

4.7.Помнить, что остывшая и нагретая деталь имеют один и тот же цвет.

4.8.Во время работы с паяльной лампой следить за регулировкой пламени.

4.9.Прекратить работу при обнаружении неисправности паяльной лампы или газовой горелки.

4.10.При работе с паяльной лампой  или газовой горелкой их пламя направлять только от себя.

4.11.Подъем и перемещение радиаторов производить с помощью подъемных механизмов.

4.12.Плавить припой и антифрикционные сплавы в сухих исправных сосудах. Металл, предназначенный для плавки, должен быть сухим.

4.13 Перед выполнением работ с кислотой надеть  резиновые сапоги, фартук, перчатки и защитные очки.

4.14.Для выполнения работ наливать только необходимое количество кислоты для данной работы.

4.15.При попадании кислоты на спецодежду,  пол и на рабочее место ее надо смыть водой.

4.16.При попадании кислоты на кожу или в глаза немедленно промыть место  водой,   затем  однопроцентным водным раствором питьевой соды и обратиться в медпункт.

4.17.Переносить  кислоту в исправной таре и только вдвоем или перевозить на специальной тележке.

4.18.Хранить кислоты в исправной посуде под замком.

4.19.При травлении пользуются раствором,  который получают, вливая осторожно кислоту в воду, а не наоборот (иначе произойдет сильный разогрев и выброс кислоты).

4.20.Травление соляной кислотой, применяемой при выполнении паяльных и лудильных работ, должно производиться в прочных небьющихся кислотоупорных сосудах и только в вытяжных шкафах.

4.21.При травлении цинк в кислоту  следует  опускать  небольшими порциями.

4.22.Все химические реактивы, используемые для приготовления флюса,   должны  храниться  в  вытяжных  шкафах,  а для хранения расходного количества  припоя  должны  использоваться металлические ящики, оборудованные плотно закрывающимися крышками.

4.23.Работы  по очистке деталей и заготовок перед пайкой или лужением должны выполняться только под  панелями  вытяжной вентиляции или местными отсосами.

4.24.Перед пайкой разжечь  горн  соблюдая  осторожность, воздух (дутье) пускать постепенно.

4.25.Разжигать горн при спущенных  откидных  щитах  зонта, зажженный факел подносить на длинном металлическом пруте.

4.26.Поднимать щиты зонта только  по  окончании  розжига горна. Поднятые щиты зонта следует надежно укреплять в нерабочем положении.

4.27.Паяльник и припой должны быть сухие и подогретые. Нагретые паяльники нужно укладывать на специальные подставки.

4.28.Температура пайки должна быть на 45-5О градусов выше температуры расплавления припоя.

4.29.Для  предохранения рук от ожогов расплавленным припоем требуются четкие трудовые навыки,  работу следует вести в рукавицах.

4.30.Пайка резервуаров из-под бензина, керосина, ацетона и других легковоспламеняющихся жидкостей,  а также кислот, щелочей и других ядовитых химических реагентов разрешается только после их пропаривания и тщательной промывки.

  - В  помещениях,  где производится пайка,  необходимо установить шкафы с моечными баками для мытья  некоторых  видов рабочего инвентаря.

4.32.Прием и хранение пищи, питьевой воды, а также курение в помещениях,  где производится пайка,  запрещается. Перед приемом пищи и курением обязательно мытье рук и полоскание рта.

4.33.На рабочем месте медника должна быть волосяная щетка для удаления мелких отходов и производственной пыли.

4.34.Повторное использование обтирочного материала в виде ветоши и бумажных салфеток не допускается.

4.35. Меднику запрещается:

-работать с паяльной лампой в помещении, где находятся ЛВЖ;

-наливать бензин в неостывшую лампу;

-касаться нагретых деталей руками без рукавиц.

5.Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1.При возникновении на участке аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, приостановить работы, вывести людей из опасной зоны, отключить используемое в работе оборудование от электросети, принять меры к ликвидации аварии сообщить руководителю работ.

5.2.При пожаре или загорании немедленно сообщи в пожарную охраны по телефону 01, поставить в известность руководителя работ и приступить к тушению огня первичными средствами пожаротушения.

5.3.При получении химического ожога пораженное место сразу же промыть большим количеством проточной холодной воды из под крана, из резинового шланга или ведра в течении 10-15 мин.

Если щелочь или кислота попали на одежду, то сначала надо смыть ее водой с одежды, после чего промыть кожу. После промывания пораженного места водой необходимо обработать его раствором питьевой соды (одна чайная ложка на стакан воды)

  - При подтекании горючего из паяльной лампы работу с паяльной лампой следует прекратить.

6.Требования безопасности по окончании работы

- 6.1.По окончании работы медник обязан:

- -привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления в отведенное для этого место;

- -потушить горн.. Рабочие поверхности столов и верстаков, а также ящики для хранения инструментов, приспособлений должны в конце каждой рабочей смены очищаться от производственной пыли и промываться горячим  мыльным раствором;

- -все  изделия  и инструменты,  подвергшиеся обработке кислотой тщательно промыть, высушить и убрать.

- -оставшуюся от работы кислоту слить в специальную посуду, пригодную для хранения кислоты,  посуду тщательно упаковать, закупорить и запереть;

- -снять средства индивидуальной защиты и убрать их в специальное место;

- -выключить вентиляцию, электрооборудование;

- -почистить зубы, прополоскать рот, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда