Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для

монтажника наружных трубопроводов

г.

2002 г

Согласовано:                                                                                   Утверждаю:

Председатель профкома                                                Руководитель организации

_________2002г.                                                                                     ________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МОНТАЖНИКА НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе в качестве монтажника наружных трубопроводов    допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

Для выполнения обязанностей монтажника внутренних систем и оборудования  могут быть приняты лица, не имеющие  медицинских противопоказаний для данной профессии, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.

1.2. Монтажник наружных трубопроводов   должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р.Ф. № 90 от 14.03 96 г

1.3. Монтажник   наружных трубопроводов  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- соблюдать требования безопасности при использовании переносного электроинструмента; эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Монтажник  наружных трубопроводов  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Монтажник наружных трубопроводов    должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к  сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, монтажник    несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим  и служащим специальной одежды, специальной обуви  и  других  средств  индивидуальной защиты" монтажнику наружных трубопроводов    полагается:  костюм хлопчатобумажный - срок   носки 12 месяцев  и  рукавицы комбинированные - срок носки 2 месяца, ботинки кожаные. Постоянно занятые вне помещения сборкой и монтажом  зимой  дополнительно: куртка и брюки хлопчатобумажные  на утепляющей прокладке - срок носки 3О месяцев.

- При работе на высоте использовать  предохранительный пояс, а при работе в колодцах предохранительный пояс и шланговый противогаз.

1.12.Хранить выданные средства индивидуальной защиты следует в гардеробной в шкафу, сдавать в стирку и ремонт в установленном порядке.

1.13. Основными, опасными и вредными производственными факторами при определенных  обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- детали;

- работа на высоте;

- движущиеся машины и механизмы;

- неисправные рабочий инструмент,  приспособления и оборудование;

- электроток;

- электрооборудование или электропроводка;

- повышенная запыленность воздуха;

- повышенный уровень шума.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть спецодежду,  волосы убрать под берет или кепку.

- Получить задание на выполнение работы у мастера.

- Проверить свое рабочее место оно должно быть равномерно освещено (без бликов),  не загромождено посторонними предметами.

- Проверить исправность  инструмента и приспособлений:

- электрического переносного инструмента;

- рукоятка  ударного  инструмента (молотка и т.д.)  должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;

- поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

- веретено  ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники,  отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной,   гладко зачищенной рукоятке,  которая,  для большей прочности, должна быть стянута с обоих  концов  металлическими бандажными кольцами;

- отвертки должны быть с неискривленными  стержнями,   так как возможно  соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;

- гаечные  ключи  должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей  должны  иметь  строго  параллельные губки, расстояние  между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

- торцовые  и  накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

2.4. Подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности.

2.5. Осмотреть элементы конструкций трубопроводов, предназначенных для монтажа и убедиться в отсутствии у них дефектов

2.6.Монтажники не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях:

-неисправности технологической оснастки, СИЗ, инструмента и приспособлений;

-несвоевременном проведении очередных испытаний  технологической оснастки, инструментов и приспособлений;

-несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;

-недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

-дефектов элементов конструкций трубопроводов, предназначенных для монтажа;

-нарушении устойчивости откосов выемок грунта, где должна вестись работа;

-обнаружении потери устойчивости ранее смонтированных трубопроводов;

-отсутствии противогаза или других средств защиты при работе в загазованных колодцах и камерах.

3. Требования безопасности во время работы

- Выполняй только ту работу, которая поручена мастером.

- Будь в работе внимательным, не отвлекайся сам и не отвлекай других.

3.3.Выполнение работ в местах, где возможно появление вредного газа, следует осуществлять только по указанию руководителя работ после проведения анализа воздушной среды. При наличии газов работы следует производить только после обеспечения рабочих мест вентиляцией или применения монтажниками средств защиты органов дыхания.

3.4. Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует выполнять, применяя шланговые противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне колодца, шурфа или емкости, должны страховать монтажников с помощью канатов, прикрепленных к их предохранительным поясам.

3.5. При выполнении работ по монтажу внутреннего оборудования монтажники обязаны:

-систематически проветривать помещения при применении материалов, содержащих вредные вещества, и при газоэлектросварочных работах. При необеспечении должного вентилирования воздуха рабочей зоны применять соответствующие СИЗ.

-осуществлять монтаж санитарно-технического оборудования в замкнутых или труднодоступных помещениях при условии оснащения рабочего места вытяжной вентиляцией.

3.6. Размещение материалов, оснастки, инструмента в пределах рабочей зоны не должно стеснять проходов к рабочим местам.

3.7. Материалы, приборы и оборудование, применяемые при выполнении санитарно-технических работ, следует складировать согласно СНиП.

3.8.Подъем трубных заготовок и узлов санитарно-технических приборов, отопительных агрегатов, калориферов следует осуществлять с применением подъемников или грузоподъемных механизмов.

3.9. Оцинкованные трубы следует соединять сваркой в случаях невозможности применения резьбовых соединений.

3.10. Трубы из пластмасс перед гнутьем, формированием  и при сварке следует разогревать устройствами, исключающими появление открытого огня.

3.11. Гнуть стальные или пластмассовые трубы, а также рубить чугунные трубы следует на уровне земли или пола.

3.12.Выполняя  операции  по   прокладке наружных трубопроводов,  монтажники обязаны:

-применять при открывания или закрытия крышек люков специально предназначенный для этого крюк;

-при спуске в колодец или камеру применять предохранительный пояс с закрепленной за него страховочной веревкой, другой конец которой должен находиться у страхующего работника, для оказания помощи при подъеме в случае опасности;

-при работе с электроинструментом первого или второго класса защиты применять диэлектрические перчатки галоши, коврики

- при работе в местах возможного проезда транспорта применять ограждения с дорожным знаком «Проезд запрещен, ведутся работы»,светящимся красным фонарем

-работая на высоте, необходимо пользоваться  монтажным поясом.

  - При подъеме конструкций сигнализация должна быть организована таким образом, чтобы все сигналы рабочим, занятым на оттяжке, подвались только одним рабочим, руководящим подъемом.

  - Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы предупредительными сигналами.

  - В процессе монтажа трубопровода монтажники обязаны:

-использовать для прохода и работы специально подготовленные системы доступа и средства подмащивания;

-при завертывании гаек пользоваться гаечным ключом, соответствующим их размерам;

-не допускать нахождение людей под опускаемым или поднимаемым грузом, а при работе с лебедкой –не направлять трос на барабане руками или ногами;

-проверять соответствие отверстий с помощью конусных оправок и сборочных  пробок;

-при наличии порезов или царапин на руках не работать в колодце с фекальными водами.

3 15.Перед подачей элементов конструкций трубопроводов к месту установки в проектное положение их следует очистить от снега, земли, наледи и освободить от посторонних предметов.

  - При подаче труб для укладки в траншею нахождение людей под перемещаемым грузом не допускается. Строповку арматуры трубопроводов следует осуществлять за их корпус.

  - Проводить осмотр, остукивать или обслуживать трубопровод, присоединять  или разъединять линии, подводящие воздух от компрессора к трубопроводу, следует только после прекращения подачи воздуха и снижения давления до атмосферного.

  - Строповку изделий производить только за монтажные петли стропами, оборудованными карабинами, согласно утвержденной схемы строповки грузов.

  - При подъеме изделия необходимо находиться  от него на расстоянии не ближе 1 м .

  - При подаче труб для укладки в траншею нахождение людей  под перемещаемым грузом не допускается.

  - Очищать дно траншеи от обвалившегося грунта следует после временного опирания трубопровода на лежни, уложенные поперек траншеи.

  - Начинать испытание оборудования разрешается только после своевременного предупреждения окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний.

  - На время проведения пневматических испытаний  трубопроводов, находящихся в траншеях, должна быть установлена опасная зона от 1 до 25 м, в зависимости от диаметра, материала и давления в трубопроводе.

  - При подъеме изделия, его перемещении в горизонтальном положении производить над выступающими деталями не менее, чем на 0,5 м.

  - После установки изделия ослабить тросы и убедиться в правильности его установки.

3.24. Монтаж трубопроводов вблизи линии электропередач проводить при снятом напряжении.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При аварийных ситуациях приостановить работы, выйти из опасной зоны, при необходимости вывести работающих рядом. При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его предупреждению ( остановить оборудование или соответствующий механизм, оградить опасную зону). О случившемся поставить в известность руководителя работ.

- При обнаружении неустойчивого положения элементов трубопроводов, нарушении крепления стен траншей или средств подмащивания монтажники обязаны поставить в известность об этом руководителя работ.

- При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность руководство.

- Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую помощь, поставить в известность руководителя работ.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления убрать в отведенное для них место.

- Проверить рабочее место после установки двери в противопожарном отношении.

- Закрыть люки колодцев и камер или поставить вокруг них ограждения и соответствующий дорожный знак «Проезд закрыт, ведутся работы», а также включить для освещения этого места фонарь красного цвета.

- Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом,  по возможности принять душ,  применять для  мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Начальник участка

Согласовано:

Инженер по охране труда