Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для монтировщика шин

г

2002 год

Согласовано:                                                                                                                 Утверждаю:

Председатель профкома                                                           Руководитель организации

___________2002г.                                                                                                  __________2002_г.

Инструкция №

по охране труда для  монтировщика шин

## Введение

Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при выполнении шиномонтажных работ.

Монтировщик шин должен соблюдать требования инструкции, разработанной на основе типовых:

-при снятии и установке колес автомобиля;

-при передвижении по территории;

-по предупреждению пожаров.

Монтировщик шин должен выполнять указания представителя комитета по охране труда или доверенного лица по охране труда профсоюзного комитета

Монтировщик шин должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

I. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе  монтировщиком шин   допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте.

- Для выполнения обязанностей  монтировщика шин допускаются лица,

- прошедшие обучение по специальной программе и имеющие удостоверение о присвоении им

- квалификации, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии.

- Монтировщик шин   должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г.

- Монтировщик шин    обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Монтировщик шин  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных  средств  пожаротушения,  главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Монтировщик шин  должен знать  и соблюдать  правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, монтировщик шин  несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- Узлы и детали автомобиля;

- острые кромки деталей;

- отлетающие частицы и стружка при разборке и  сборке  узлов, а также при механической обработке деталей;

- падающие инструмент, детали, узлы.

1.11.В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи  средств индивидуальной  защиты рабочим и служащим"  монтировщику шин  выдаются сроком  на  12 месяцев  фартук   хлопчатобумажный,  на 3 месяца рукавицы  комбинированные.

1.12. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, СИЗ  монтировщик шин должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения этих нарушений.

2.Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в  исправности и надеть специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы,  волосы убрать под головной убор.

- Проверить не  загромождены ли проходы и рабочее место посторонними предметами.  Убедиться в том,  что рабочее  место достаточно освещено и свет не будет слепить глаза.  Напряжение местного освещения не  должно  превышать  42В,  а  переносных электроламп 12В.

- Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или влажный, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому.

- Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности.  Неисправный инструмент и приспособления  с рабочего места убрать.  Переносить рабочий инструмент следует в специальной сумке или ящике.

- Проверить наличие противопожарного инвентаря в цехе.

- Ознакомиться с предстоящей работой, продумать порядок ее выполнения.

3.Требования безопасности во время работы

- Выполнять шиномонтажные работы  только на шиномонтажном участке, предназначенных для этой цели, освещенным необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом.

- Перед снятием колеса вывесить на специальном подъемнике или с помощью другого подъемного механизма автомобиль или его часть, под неподвижные колеса подложить специальные упоры, а под вывешанную часть автомобиля- специальную подставку.

- Перемещать колеса и шины с помощью подъемных механизмов. Запрещается перекатывать их вручную.

- Следить, чтобы во время работы на стенде для демонтажа и монтажа шин редуктор был закрыт кожухом.

- Перед демонтажом  шины с обода колеса или бездискового колеса  со ступицы вначале ослабить золотник, полностью выпустить воздух из камеры, а затем вывернуть золотник. Отбортовку шины, плотно прилипшей к ободу, осуществлять при помощи специального стенда или подъемника.

- Для осмотра внутренней поверхности покрышки применять расширитель.

- Изъятие из шин металлических предметов, гвоздей производить клещами, а не отверткой, шилом или ножом.

- Проверить перед монтажом шины исправность и чистоту обода, бортового и замочного колец.

- При монтаже шины на обод колеса устанавливать замочное кольцо так, чтобы оно плотно входило в выемку обода всей своей внутренней поверхностью.

- Накачку шин производить только с применением предохранительного ограждения или предохранительной вилки достаточной прочности и величины.

- При накачке шин без дозатора давление воздуха проверять манометром.

- Накачку шин следует вести в два этапа: вначале до давления0,5 Мпа с проверкой положения замочного кольца, а затем до давления , предписываемого инструкцией.

- Подкачку шин без демонтажа производить, если давление воздуха в них снизилось не более, чем на 40 % от нормы и есть уверенность, что правильность монтажа не нарушена.

В случае падения давления в шине более, чем на 40% от нормы необходимо произвести демонтаж шины, убедиться в исправном состоянии и правильном положении камеры, затем

Накачать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-монтировать шины на ободы не соответствующего размера;

-применять неисправные ободы;

-закачивать шину с неплотновошедшим на место запоным кольцом;

-выбивать диск кувалдой;

-регулировать предохранительный клапан баллона компрессора на давление свыше установленного заводом-изготовителем.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, принять участие в тушении пожара (огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды), а при невозможности ликвидации загорания следует вызвать пожарную охрану по телефону 01 и поставить в известность руководство.

4.32 При несчастных случаях с людьми окажите доврачебную медицинскую помощь, поставьте в известность руководителя, при необходимости вызвать скорую мед. помощь.

4.3 При поражении электрическим током как можно быстрее освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого отключить рубильник , или освободить пользуясь сухой веревкой , доской, любым др. сухим предметом, при этом желательно пользоваться одной рукой.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в  порядок  рабочее  место.  Инструмент   и приспособления протереть и сложить в отведенное для них место.

- Использованные обтирочные материалы убрать в металлические ящики с крыщками или в безопасное в пожарном отношении место.

- Сообщить бригадиру или мастеру о выполненной  работе, замеченных недостатках, которые были выявлены в процессе работы.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.  Применять  для мытья  химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Начальник автоколонны

Согласовано:

Инженер по технике безопасности