Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

НАЛАДЧИКА

СМОНТИРОВАННОГО ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

г

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				 Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.

протокол №__________________				    __________________ 2002_г.

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

### НАЛАДЧИКА СМОНТИРОВАННОГО

### ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам в качестве наладчика смонтированного газобаллонного оборудования автотранспорта  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные  безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по охране труда,     имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и имеющие группу по электробезопасности не ниже 4, а также имеющие удостоверение на право производства этих работ, получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

  - Наладчик смонтированного газобаллонного оборудования автомобиля обязан:

    - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

    - знать  Правила устройства  и безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под давлением;

    - грамотно эксплуатировать и своевременно проводить профилактические осмотры и ремонты энергетического оборудования;

    - вести контроль за исправным состоянием пусковой и защитной электроаппаратуры, заземления (зануления) на автомобильном транспорте;

    - знать и соблюдать правила по охране труда при наладке смонтированного газобаллонного оборудования  объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать 4 группу по электробезопасности;

    - знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

    - выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

    - знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

    - соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

  - При обслуживании  и наладке смонтированного газобаллонного оборудования автотранспорта возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического улара, ожога электродугой;

- возникновение вредных веществ (которые могут вызвать ожоги тела и глаз, а также отравление организма серной кислотой);

- пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- опасности возникновения пожара;

- падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;

- падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).

  - Администрация предприятия обязана обеспечить наладчика, работающего с газобаллонным оборудованием автотранспорта спецодеждой, спец. обувью и СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами.

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

  - Наладчик газобаллонного оборудования автотранспорта   является ответственным лицом за подготовку рабочего места..

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам специальную одежду (халат) и спецобувь, не допуская свисания концов и стеснение при движении.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

  - Проверить состояние общего и рядового освещения.

  - Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в круг обязанностей работника.

  - Проверить исправность смонтированных баллонов на автомобиле, а также нанесение следующих данных:

-срока технического освидетельствования;

-отсутствие наружных повреждений;

-исправность переходников и вентилей;

-соответствие окраски и надписей на баллоне.

2.6. Проверить крепление проводов, идущих в моторный отсек к датчику низкого давления газа, электромагнитному бензиновому клапану, электромагнитному пусковому клапану и другим элементам электрооборудования газобаллонной аппаратуры, чтобы провода не касались нагревающих деталей автомобиля, чтобы провода не располагались на острых кромках и ребрах деталей автомобиля, чтобы отсутствовали перекручивание  и натяг проводов.

  - Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить старшему смены для принятия мер к их полному устранению.

  - Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

  - Проверить наличие аптечки 1-ой медицинской помощи.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви и применять индивидуальные средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам.

  - Заполнить баллон сжиженным  газом по специальной инструкции.

  - При заправке газовым топливом запрещается:

-стоять около газонаполнительного шланга и баллонов;

-подтягивать гайки соединений топливной системы и стучать металлическими предметами;

-работать без рукавиц;

-заправлять баллоны в случае обнаружения разгерметизации системы питания;

-заправлять баллоны, срок освидетельствования которых истек.

  - Проверить на герметичность всех соединений газобаллонной установки с помощью специальных приборов, на слух или мыльной эмульсией. Неисправности устраняются тут же с привлечением слесарей по монтажу газобаллонного оборудования.

  - Проверить и отрегулировать работу газобаллонной установки на всех режимах работы двигателя.

  - При проведении наладочных работ газобаллонной установки запрещается:

-выпускать сжатый газ при работающем двигателе;

-оставлять в промежуточном положении расходные вентили, они должны быть полностью открыты или закрыты;

-ударять по газовой аппаратуре  или арматуре, находящейся под давлением;

-проверять герметичность соединений газопроводов, газовой аппаратуры и арматуры открытым огнем;

-проводить наладку газовой аппаратуры со снятым воздушным фильтром;

-пускать двигатель при утечке газа из газовой аппаратуры, а также при давлении газа в баллонах менее 5 кг на см кв.(для сжатого природного газа);курить и пользоваться открытым огнем.

  - Для работы с электропроводкой  применять ручной инструмент с изолирующими ручками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки, отвертки), диэлектрическое покрытие не должно иметь повреждений и плотно прилегать к рукоятке.

  - Устранение повреждений и ремонт на оборудовании необходимо производить при остановленном двигателе.

  - Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции и правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

  - Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившимся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

  - При возникновении пожара в техническом помещении следует немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

  - Сообщить руководителю работ  обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению

  - Спецодежду нужно убрать в специально отведенное место.

  - Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ