Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОПЕРАТОРА КРАНОВ - ШТАБЕЛЕРОВ

г.

2002год

СОГЛАСОВАНО:					  УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		Руководитель организации

«____»________________ 2002г.			   «____»________________2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

#### ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ КРАНОВ - ШТАБЕЛЕРОВ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К управлению кранов-штабелеров допускаются  лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, а также специальное обучение по устройству, эксплуатации крана и технике безопасности и имеющие соответствующее удостоверение.

1.2. Работать можно только на технически исправном кране-штабелере.

1.3.Оператор крана-штабелера должен выполнять требования безопасности:

а) правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения

б) правила пожарной безопасности;

в) правила личной гигиены.

1.4.Оператор крана - штабелера должен:

- уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях

-знать устройство и назначение всех механизмов крана – штабелера, отдельных его элементов, всей аппаратуры, иметь вторую квалификационную группу по электробезопасности согласно Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

-обладать навыками, требующими для управления всеми механизмами крана  и  ухода за ним;

-знать ассортимент  и назначение смазочных материалов, применяемых для смазки крана-штабелера;

-уметь определять пригодность  к работе канатов, грузозахватных приспособлений и тары;

-знать правила безопасного перемещения грузов;

-знать приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение, и способы оказания им помощи.

1.5.  На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта, и выполнять их:

б) не находиться под поднятым грузом;

в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями:

д) находиться в каске;

е) запрещается использовать грузоподъемные механизмы для подъема людей;

ж) не заходить за ограждения опасных зон;

з) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, так как возможно падение предметов с высоты;

и) во избежание заболевания глаз не смотреть на пламя электросварки;

к) не прикасаться к электрооборудованию и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или    оборванных приводов); не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;

л) не устранять самим неисправности электрооборудования;

м) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;

н) выполнять только порученную работу;

о) не использовать санитарно-бытовое помещение не по назначению (в качестве ночлега и т.п.);

п) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о происшедшем;

р) заметив нарушение инструкций другими рабочими или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

1.7. Оператор крана- штабелера  должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.8.  Оператор крана-штабелера вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

  - Оператор крана-штабелера допускаются до работы при наличии следующих индивидуальных средств защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный,  рукавицы комбинированные, галоши диэлектрические, перчатки диэлектрические

Зимой машинисты дополнительно должны иметь:

куртку и брюки на утепленной прокладке, валенки.

1.10.При выполнении погрузо-разгрузочных работ необходимо придерживаться  принятой технологии переработки груза. Не допускается  применять способы, ускоряющие выполнение технологических операций, но ведущие к нарушению правил техники безопасности.

1.11. Перемещать грузы разрешается  только на исправном кране-штабелере. За работу на неисправной технике ответственность  несут оператор  крана-штабелера и лицо, ответственное за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии

1.12. На  каждом кране-штабелере необходимо иметь вахтенный журнал для ежесменной регистрации и записей о работе крана-штабелера.

1.13. В течение рабочей смены следует соблюдать установленный режим труда и отдыха. Отдыхать  и курить  следует только в специально отведенных местах.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверьте записи в сменном журнале о техническом состоянии крана-штабелера..

2.2.  Осмотрите кран-штабелер  и убедитесь:

- в исправности следующих основных узлов: ( системы управления, муфт сцепления, топливных баков, топливопровода, лебедки главного подъема, грузового и стрелового каната, приборов безопасности);

- стропов и других чалочных приспособлений;

-особое внимание обратите на исправность и регулировку тормозов, нет ли на тормозных лентах масла и влажности. Лента должна быть сухой. Влажную тормозную ленту необходимо немедленно просушить;

-очистить узлы и детали  от пыли, грязи и излищней смазки;

-проверить боковые соединения, крепления телескопических захватов, приводов передвижения захватов, пультов и рукояток управления;

-проверить исправность и надежность ограждений движущихся и вращающихся механизмов оборудования;

-проверить место работы крана-штабелера, убедиться препятствий на пути;

один раз в неделю провести  перед началом работы технический осмотр крана-штабелера с целью проверки смазки в редукторах, сборочных единиц и электроаппаратуры;

-проверить исправность заземления;

-опробовать на холостом ходу и убедиться в исправной работе всех механизмов и электрооборудования;

-проверить исправность работы приборов  и устройств, предохраняющих  от повреждения  оборудование  и обеспечивающие безопасную работу оператора и обслуживающего персонала;

-проверить правильность укладки кабелей, соединяющих пульт управления крана-штабелера и элетродвигатель.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 Не допускается оставлять  кран-штабелер  без присмотра, за исключением  времени установленных перерывов. При необходимости ухода с рабочего места оператор должен установить кран-штабелер в зоне стоянки, все рычаги управления поставить в нулевое положение, отключить питание крана-штабелера, закрыть дверь кабины управления на замок.

3.2. Перед погрузкой  ( разгрузкой) и транспортировкой  определенного вида груза краном-штабелера необходимо установить ширину  вил в соответствии с габаритами груза. Относительно вертикальной рамы вилы должны быть  расположены  симметрично, нижние концы их – находиться в одной плоскости.

3.3.При работе механизмов крана  штабелера не отвлекайтесь от своих обязанностей.

3.4. При подъеме груза не допускается:

-захватывать груз при отсутствии под нимпросвета, необходимого для свободного прохода захвата;

-укладывать груз  на захват крана-штабелера погрузчиком и краном.

3.5. Укладка грузов  на вилочные захваты крана-штабелера должна производиться  без помощи грузчиков. Находиться  кому-либо около груза или крана-штабелера и в это время не разрешается.

3.6. Перед выходом  из кабины крана-штабелера оператор должен предварительно опустить груз.

3.7. При одновременной работе кранов-штабелеров и электропогрузчиков зоны работы тех и других должны быть разделены ограждениеми, исключающими возможность их взаимного наезда.

3.8. Присутствие посторонних лиц в зоне рабоы крана-штабелера не допускается.

3.9. При итранспортировке груза краном-штабелером оператор должен соблюдать следующие требования:

-включать рабочие скорости только при движении крана- штабелера вдоль проходов стеллажей;

-пускать и останавливать механизмы крана-штабелера плавно, не допуская раскачивания груза;

-переводить механизмы с прямого хода на обратный  т олько после полной их остановки;

-поднимать только тот груз, масса которого известна и не превышает грузоподъемности крана- штабелера;

-поднимать груз в таре, заполненой не выше ее бортов;

-устанавливать поддоны так, чтобы не свисали из ячеек стеллажей;

3.10. Грузоперпеработка лакокрасочных материалов, карбида кальция, кислот, щелочей и других опасных в обращении грузов разрешается только с помощью кранов-штабелеров, выполненных во взрывобезопасном исполнении.

3.11. Упоры стыковых замков, устанавливаемые на передаточной тележке и рельсовом пути стеллажного крана-штабелера, должны автоматически убираться после осуществления стыковки передаточной тележки  и рельсовых путей кранов-штабелеров и автоматически возвращаться в исходное положение после расстыковки замков. О неисправности упоров  стыковки замков следует немедленно сообщить руководителю участка.

3.12. Перевод стк-еллажного крана-штабелера на передаточную тележку и с передаточной тележки допускается осуществлять только в том случае, когда тележка и рельсовый путь стеллажного крана-штабелера соединены между собой стыковым замком.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1.При срабатывании ловителей кабины ( в связи с ослаблением или обрывом каната) оператор обязан:

-включить кнопку аварийной остановки крана-штабелера;

-вызвать аварийную ремонтную бригаду путем подачи звукового сигнала;

-включить автоматический пускатель;

-до прибытия аварийной бригады находиться в кабине;

4.2.    При возникновении пожара из-за неисправности электрооборудования крана-штабелера,:

- остановить кран;

-отключить все механизмы;

-выключить рубильник на распредилительном щите;

-вызвать пожарную команду, сообщить руководителю и принять меры к тушению пожара.

4.3. При получении несчастного случая следует немедленно прекратить работу, известить руководителя, обратиться за медицинской помощью.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Опустить грузоподъемную площадку до нижнего положения.

5.2. поставить кран-штабелер  в предназначенное для стоянки место.

5.3. выключить автоматический пускатель.

5.4. Изьять блокировочный ключ из гнезда пульта управления.

5.5. закрыть двери в кабине оператора и двери ограждения места стоянки крана на замок.

5.6. выключить рубильник

5.7.. Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом или примите душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

### Инженер по охране труда