# Согласовано								Утверждаю

Председатель профкома					Руководитель организации

____________2002 г							___________________2002г

Протокол №

Инструкция

## по охране труда для оператора очистных сооружений

- Общие требования безопасности.

  - К работе в должности оператора очистных сооружений  допускаются рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение  и инструктаж по технике безопасности.

  - До назначения на самостоятельную работу  оператор должен закончить обучение и пройти проверку знаний в комиссии по правилам электробезопасности с присвоением ему первой  группы..

  - Оператор очистных сооружений   допускается к самостоятельной работе приказом по предприятию.

  - Периодическую проверку знаний оператор очистных сооружений  проходит в комиссии предприятия один раз в 12 месяцев.

  - Оператор очистных сооружений должен знать:

-правила эксплуатации очистных сооружений;

-техническую схему очистки воды;

-устройство и принцип работы оборудования;

-назначение и места установки арматуры, оборудования;

-правила оказания 1-й медицинской помощи при несчастных случаях;

  - Оператор несет ответственность за:

-надежную и безаварийную работу очистных сооружэений, сохранность оборудования, инструментов, приборов;

-выполнение правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и противопожарной безопасности;

-содержание очистных сооружений и своего рабочего места в надлежащем санитарном состоянии;

-соблюдение  и выполнение правил внутреннего трудового распорядка.

  - Оператор обязан:

-вести правильный режим  очистных сооружений;

-не реже 1-го раза в час производить обход и осмотр всего оборудования очистных сооружений;

-производить замеры и записывать в журнале результаты анализов и показаний.

1.8.		Внеочередная проверка знаний проводится:

- -при введении в действие новых инструкций;

-после аварии и несчастного случая на оборудовании очистных сооружений;

-при установлении фактов неудовлетворительного знания оператором инструкций и правил техники безопасности.

1.9. В период своего дежурства оператор очистных сооружений   имеет право требовать от руководства:

-обеспечения участка очистных сооружений КИП, инструментом, приспособлениями, инвентарем, оперативными журналами и другими средствами, необходимыми для нормальной и безопасной работы;

-требовать от руководства участка своевременного устранения дефектов оборудования, возникающих в процессе работы;

-ставить в известность руководство предприятия о всех нарушениях нормальной работы установки в любое время суток;

- обеспечением спец. одеждой и защитными средствами согласно существующих норм.

  - Оператор очистных сооружений  обязан поддерживать чистоту оборудования и рабочего места.

  - Для приема смены оператор  должен явиться заблаговременно и ознакомиться с записями в сменном журнале, распоряжениями и всеми переключениями в предыдущей смене, проверить чистоту рабочего места, оформить прием смены росписью в журнале

.

- Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Одеть положенную спецодежду и принять смену.

2.2. В случае наличия к моменту сдачи смены аварийного положения или ответственного переключения, прием-сдача смены производиться по окончании этих операций.

- Требования безопасности во время работы.

3.1. Оператор очистных сооружений во время работы следит за :

-исправностью перекрытий сооружений, проходов, ограждений, крышек колодцев;

-исправностью  и наличием  приспособлений, инструментов, защитных средств, необходимых при обслуживании очистных сооружений;

-равномерным распределением по отдельным секциям сточной воды и воздуха, в случае нарушения равномерности самостоятельно ( или с помощью мастера) отрегулировать подачу воды и воздуха путем открытия или прикрытия соответствующего регулирующего механизма (задвижки, шибера);

-концентрацией активного ила в аэротенках;

-качеством поступающих стоков (при наличии масляных пятен, обильной пены срочно информировать мастера);

-чистотой  и смазкой механических частей аэротенков;

-чистотой лотков, бортов впускных и выпускных водосливов по ходу движения сточных вод от решетки до выпуска;

чистотой территории  ( выкашивать растительность, расчищать тропинки).

3.2. Оператор очистных сооружений выполняет:

-систематически 2-3 раза в смену проводит очистку решеток (отбросы помещать в контейнер для мусора);

-ежедневно приготовлять раствор хлорной извести, исходя из суточной потребности станции;

-контролировать количество активного ила в аэротенке ( по объему), при необходимости  удаляя избыточный ил на иловые площадки;

-проводить профилактический осмотр оборудования (ротор, насосы);

-вести оперативный журнал.

3.3. При обслуживании оборудования очистных сооружений выполнять следующие требования безопасности:

-дренажные каналы держать закрытыми рифленым железом;

- -отбор проб  воды производится только в металлическую посуду или фарфоровые кружки ;

--посуда для хранения кислоты или щелочи должна иметь четкую надпись о содержимом;

-стеклянные бутыли с кислотами и щелочами должны помещаться в корзинах, устланных соломой или сеном;

-персонал, работающий с хлорной известью,  должен быть проинструктирован об их свойствах.

-при разбавлении кислоты или щелочи следует помнить , что кислота или щелочь заливается в воду , а не наоборот.

3.9.Рабочим местом оператора очистных сооружений является все помещение, в котором расположено оборудование и коммуникации, необходимые для очистки сточных вод, также прилегающая территория.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения загорания в помещении очистных сооружений принять меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

  - При тяжелых механических травмах пострадавшего положить в безопасное место, придать ему удобное и спокойное положение и вызвать скорую медицинскую помощь (поставить в известность руководителя работ).

  - При поражении электрическим током в первую очередь освободить пострадавшего от действия электрического тока (отключить оборудование от сети, отделить пострадавшего от токоведущих частей изолирующими приспособлениями (доски, сухая одежда, резиновые перчатки, резиновые коврики). Если пострадавший потерял сознание, но дышит, его необходимо уложить в удобную позу, расстегнуть ворот, дать свежий воздух. Если дыхание отсутствует, пульс не прощупывается, пострадавшему нужно немедленно начать делать искусственное дыхание, желательно по методу «рот в рот» до прибытия врача.

5 Меры безопасности по окончании работы.

5.1.Привести в порядок рабочее место, сделать необходимые записи в сменный журнал,

5.2. Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места .

5.3. Внести запись о неполадках при работе оборудования

5.4. Принять душ.

Инструкцию

составил

Согласовано

инженер по  охране труда

###### Наименование организации

##### ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ОПЕРАТОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

г

2002год