Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для продавцов по продаже

пива и кваса.

г.

2002  г.

Утверждено: 							Утверждаю:

Председатель профкома						Руководитель организации

_______________1997г.                                                                         ___________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ ПО ПРОДАЖЕ ПИВА И КВАСА.

- Общие требования безопасности.

  - К работе в качестве продавца пива и кваса допускается персонал, прошедший предварительный мед. осмотр, инструктаж по технике безопасности.

  - Продавец по продаже пива и кваса должен знать:

- Устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования.

- Основные виды неполадок донного оборудования, способы их устранения.

- Устройство и работа манометров.

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Проверить сроки прохождения манометров в лаборатории Госстандарта (один раз в 12 месяцев), предохранительных клапанов.

  - Надежно закрепить баллон с углекислотой в вертикальном положении специальным хомутом.

  - Подсоединить баллон к изотермической емкости через редуктор, снабженный манометром при помощи специального ключа.

  - Проверить герметичность системы с углекислотным газом по отсутствию обморожений.

  - Не превышать давление при проверке герметичности изотермической емкости выше 	0,4 кг/см2.

- Требования безопасности во время работы.

  - Не превышать давление при наличии пива, кваса в изотермической емкости выше 		0,2 кг/м2.

  - Вести контроль окончания заполнение емкости по контрольным отметкам водомерного стекла.

  - Свинчивать наливкой шланг только после закрытия крана заливочного патрубка.

  - Не превышать давление углекислого газа в емкости выше 0,36-0,4 кг/см2, контроль ведется по манометру, установленного на емкости.

  - Не отпускать пиво, квас в битую посуду.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При превышении давления в емкости выше 0,4 кг/см2 немедленно закрыть кран на баллоне с углекислотой и выяснить причину повышения давления.

  - При выходе из строя редуктора на баллоне перекрыть вентиль  подачи СО2 и заменить редуктор.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - Проверить промывку разливочного крана и шланга давлением не выше 0,2 кг/см2.

  - снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт системы.

Инструкцию разработал

Директор магазина

Согласовано

Инженер по охране труда