Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для слесаря по ремонту котельного оборудования.

г.

2002 г.

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                                                  Руководитель организации

_____________________						         ____________

__________2002г.                                                                                             ____________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ

КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

- Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве слесаря по ремонту котельного оборудования         допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также;

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте

1.2.Слесарь по ремонту котельного оборудования  должен;

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- проходить внеплановый и целевой инструктажи;

- пройти проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14. 03.96 г.

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности.

- .использовать безопасные методы труда.

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и, надписей и сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств.

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3 Слесарь по ремонту котельного оборудования  должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- общее устройство котлов и котельного оборудования;

- правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

- установленные на ППС сигналы тревоги и места нахождения устройств  для их подачи;

- правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда , техники безопасности и промсанитарии;

- .уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Слесарь по ремонту котельного оборудования в  работе должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

  - Во время работы на слесаря по ремонту котельного оборудования  могут  воздействовать следующие опасные факторы:

-падающие с высоты предметы и инструмент;

-повышенное давление пара и горячей воды;

--повышенная  или пониженная температура;

-повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума и вибрации;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.5.Слесарь по ремонту котельного оборудования  должен использовать  следующие СИЗ:

костюм  хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, ботинки.

Зимой дополнительно: куртка утепленная,

1.5. Слесарь по ремонту котельного оборудования  должен выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-	курить только в отведенных местах;

- не подходить с открытым огнем к газосварочному аппарату, газовым баллонам ЛВЖ,ГЖ и окрасочным камерам;

- не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.6.Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.7. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом

1.8. Выходя на путь из помещения обогрева, а также из-за зданий, ухудшающих видимость пути, необходимо предварительно убедиться в отсутствии движущему по нему состава.

  - За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, слесарь  несет ответственность согласно действующему законодательству.

2.Требования безопасности перед началом работы

. 2.1. Перед началом работы слесарь по ремонту котельного оборудования  должен:

-надеть полагающую по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место,  проверить состояние   стеллажей и поддонов;

-проверить наличие и исправность инструмента, измерительных приборов,  шаблонов, а также наличие их на стеллажах  и ремонтных установках запасных частей и материалов;

-проверить работу электротельфера, исправность концевых выключателей;

.	-проверить наличие противопожарных средств;

-проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить их надежную установку;

-убедиться в надежности освещенности рабочих мест.

3.Требования безопасности во время работы

3.1 Каждый котел и его оборудование должны  иметь технические паспорта. Нестандартное оборудование должно иметь принципиальные схемы. Новое или установленное оборудование должно быть сдано в эксплуатацию только после приемки его комиссией под председательством начальника или главного инженера.

3.2.Ремонт и испытание котлов и его оборудования  должны производиться в соответствии с требованиями действующей ремонтно-эксплутационной документации завода-изготовителя, правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, а также в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

3.3. При осмотре котла  должны пользоваться переносными лампами напряжением 12 вольт или электрическими аккумуляторными фонарями.

3.4.При внутреннем осмотре, чистке или ремонте паровых или водогрейных котлов они должны быть остановлены, расхоложены и опорожнены, надежно отключен  заглушками с хвостовиками по пару, воде топливу, по линии периодической продувки,

.3.5.Все люки, лазы котла  во время нахождения там работающего должны быть открыты и весь котел должен непрерывно вентилироваться.

3.6. Внутренний осмотр, чистка или ремонт котла должны производиться не менее, чем 2-мя  работниками, один из которых должен находиться снаружи и непременно следить за состоянием работающего внутри.

3.7. Работы внутри котла  должны выполняться только по разрешению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, по наряду-допуску.

3.8. На котле, находящегося в ремонте или очистке, должны быть вывешены предупредительные плакаты. Снимать плакат только по разрешению ответственного лица.

3.9. Ремонт и очистку оборудования котла , находящегося под давлением, воспрещается.

3.10. При использовании переносного электрофицированного инструмента применять диэлектрические перчатки и резиновые коврики.

3.11. При снятии или установке деталей и узлов котельной 4установк, пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.

3.12. Рабочие места и проходы к ним следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями, снятыми деталями с компрессора.

3.13. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.

3.14.Перед использованием приставных лестниц проверить наличие на их тетивах инвентарного номера, даты следующего испытания, наличие наконечников и стяжек, отсутствие сколов.

3.15. При работе на приставной лестнице, внизу должен находиться второй работник в защитной каске, страхующий работающего на лестнице.

3.16. Запрещается допускать женщин производить очистку поверхностей нагрева в топке и газоходах .

3.17. После очистки и ремонта частей или узлов котельной  установки необходимо убедиться в том, что в них не осталось каких-либо посторонних предметов.

3.18. Производство ремонтных работ в котле  с применением открытого огня должно осуществляться при соблюдении противопожарных мероприятий под наблюдением ответственного лица при наличии наряда-допуска.

3.19. Работу в барабанах котла можно выполнять при температуре не выше 45 градусов Цельсия.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При ремонте  котельных  установок   в депо могут возникнуть следующие аварийные ситуации.

-загорание, могущее привести к пожару.

4.2. При возникновении аварийной ситуации слесарь  обязан прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и далее выполнять его команды.

4.3.При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.4. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо;

-немедленно сообщить в пожарную охрану,

-приступить к ликвидации пожара.

-организовать эвакуацию людей.

-организовать встречу пожарной части.

  - При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители. или порошковые.

4.6. В случае получения травмы или заболевания слесарь по ремонту технологических установок  должен прекратить работу,   поставить в известность мастера и обратиться  в  медпункт.

- Требования безопасности по окончании работы

5.1.По окончании работы слесарь  должен;

-привести в порядок рабочее место.

-сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально отведенное место.

-собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся  крышкой

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2.Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3.После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

5.4. О всех нарушениях производственного процесса слесарь  должен сообщить старшему приемосдатчику.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда