Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для  слесарей по ремонту

промышленной вентиляции и кондиционирования

г

2002 год

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                             Руководитель организации

___________2002г.                                                              ___________2002г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

Для  выполнения обязанностей слесаря-ремонтника могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии,  прошедшие обучение и инструктаж  по  охране труда.

1.2. Рабочий должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр - ежегодно.

1.3. Рабочий обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Рабочий должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи  рабочим  и служащим специальной одежды и других средств индивидуальной защиты" слесарю-ремонтнику полагается: костюм хлопчатобумажный  -  срок  носки  12 месяцев и рукавицы комбинированные - срок носки 2 месяца. На горячих участках работ дополнительно: ботинки  кожаные - срок носки 12 месяцев. На мокрых участках  работ дополнительно:  сапоги  резиновые - срок носки 12 месяцев.  На ремонте химического оборудования: костюм  суконный вместо  костюма хлопчатобумажного - срок носки 12 месяцев; сапоги резиновые - срок носки 12 месяцев.  На  наружных работах зимой  дополнительно всем:  куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке - срок носки 3О месяцев.  Хранить выданные средства индивидуальной защиты следует в гардеробной в шкафу, сдавать в стирку и ремонт  в установленном порядке.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- детали систем вентиляции и кондиционирования;

- неисправный рабочий инструмент,  приспособления и оборудование;

- электроток;

- повышенная запыленность воздуха;

- повышенная или пониженная температура;

- повышенная влажность;

- повышенный уровень шума;

2. Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть спецодежду,  волосы убрать под берет или кепку.

- Проверить свое рабочее место (рабочим местом слесаря является: место проведения ремонта,  у станка,  верстака), оно должно быть равномерно освещено (без бликов),  не загромождено посторонними предметами.

- Проверить исправность инструмента и приспособлений:

- слесарный верстак должен быть без выбоин,  трещин и других дефектов, верстачные тиски - с параллельными губками и  несработанной на них насечкой, укомплектованы прокладками из мягкого металла для прочного захвата зажимного изделия;

- рукоятка  ударного  инструмента (молотка и т.д.)  должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;

- поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

- веретено  ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники,  отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной,   гладко зачищенной рукоятке,  которая,  для большей прочности, должна быть стянута с обоих  концов  металлическими бандажными кольцами;

- отвертки должны быть с неискривленными  стержнями,   так как возможно  соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;

- гаечные  ключи  должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей  должны  иметь  строго  параллельные губки, расстояние  между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

- торцовые  и  накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

- При  работе  с  грузоподЪемными механизмами проверить дату испытания.  Убедиться, что сроки использования механизмов не истекли.

- При необходимости выполнения работ вблизи движущихся узлов оборудования, механизмов - оградить опасные зоны.

- Если требуется использовать  переносной  светильник, проверить его:   наличие  защитной сетки,  исправность шнура и изоляционной трубки,  исправность розетки и вилки.  Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42В.  Не использовать  самодельные переносные светильники.

- Проверить:

- исправность и устойчивость лестниц, лесов, подмостей;

- доски настилов,  подмостей и лесов,  которые должны быть уложены без зазоров,  промежутков,  порогов,  надежно  пришиты гвоздями к порогам, выступающие гвозди загнуть;

- расположение концов досок,  настилов, которые должны находиться на опорах и пришиваться к ним гвоздями;

- качество монтажа узловых соединений разборных лесов, который должен исключать возможность перекосов и сдвигов их элементов;

- установку трубчатых стоек металлических разборных лесов, которые должны устанавливаться строго вертикально в  башмак  с креплением к опорным брусьям (подкладкам);

- состояние заземления металлических лесов;

- настилы  металлических  разборных лесов,  которые должны состоять из отдельных щитов,  плотно сбитых на планках;  щиты, которые должны  надежно  крепиться к поперечинам лесов с таким расчетом, чтобы исключалась возможность их сползания или сдвига.

2.8. Лица,  работающие как на верху лесов,  так и  внизу, должны быть  предупреждены  о всех работах,  выполняемых над и под ними.

3. Требования безопасности во время работы

- К ремонту вентустановки,  кондиционеров,  приступать после снятия напряжения обслуживающим персоналом электротехнического отдела.  На пусковом устройстве  вывесить  плакат  "Не включать. Работают люди".

- Входить внутрь вентиляционных шахт,  венткамер, кондиционеров только  после выключения и полной остановки вентилятора.

- Перед  началом ремонта убрать в вентиляционных камерах, каналах, шахтах посторонние предметы.

- Снятие  или  установку клиновых ремней производить в соответствующей последовательности:  ослабить болты  крепления электродвигателя, ослабить  натяжение  клиновых ремней сдвигая электродвигатель по салазкам. Не снимать ремни руками.

- Работающие на высоте должны:

- пользоваться инструментальными ящиками или  сумками  для переноса и хранения инструмента и крепежных материалов;

- закреплять инструмент и крепежные материалы;

- не бросать что-либо вниз.

- Следить за тем, чтобы нагрузка на леса и подмости не превышала расчетную.

- При использовании грузоподъемных механизмов постоянно следить за их исправным состоянием.  При обнаружении неисправностей прекратить работу и доложить мастеру.

- Не  оставлять поднимаемый груз во взвешенном состоянии, а также проходить под поднимаемым грузом.

- Применяя   домкраты, устанавливать   их  под  груз устойчиво и прочно, не допуская перекосов.  Домкраты устанавливать только  на устойчивые предметы,  не использовать кирпичи, бревна.

- Таль  использовать  в  работе  только  с исправными стропами и тормозом.

- При  пользовании верстаком укладывать только те детали и инструмент,  которые необходимы для  выполнения  данной работы.

- С левой стороны тисков на  верстак  кладут  инструмент, который берут левой рукой,  а с правой - инструмент, который берут правой рукой (молоток,  напильник, гаечные ключи и т.д.), на середине верстака - измерительный инструмент.

- Для удобства и с целью избежания  микротравм  верстачные тиски должны быть установлены так,  чтобы верхняя часть губок находилась на уровне локтя слесаря.

- Работая на станках соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда для рабочих, обслуживающих соответствующее оборудование.

- Работая  вместе  со сварщиком использовать светозащитные темные очки и рукавицы.

- Для  использования  переносного  электроинструмента  (дрель и  т.д.)   пользоваться специальной электропроводкой  на напряжение 42 В.

- При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закрепить. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается.

- Не удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента.   Стружка  и  опилки  подлежат  удалению после полной остановки электроинструмента специальными крючками  или щетками.

- Обрабатывать  электроинструментом  обледеневшие   и мокрые заготовки запрещается.

- Работать  дрелью не более 2/3 длительности рабочего дня. В соответствии с санитарными нормами предусмотреть  1О-15 минутные перерывы после каждого часа работы.

- С целью защиты от поражения электротоком при работе с электроинструментом пользоваться резиновыми перчатками и резиновыми ковриками.

- В целях безопасности следить за исправностью изоляции, не допускать механических повреждений кабеля.

- При перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение  электроинструмента  к  электросети при отсутствии  специального, безопасного штепсельного разъема. Это должен сделать электромонтер.

- При внезапной остановке электроинструмента он  должен быть отключен выключателем.

- Лицам,  работающим с электроинструментом,  самим не разбирать и не ремонтировать инструмент,  кабель,  штепсельные соединения,  другие части.

- При снятии или установке деталей и узлов на машине, пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.

- Снимать или устанавливать на машине валы мотальный, оттяжной одновременно и согласованно двоим рабочим, во избежание падения валов и травмирования работающих,  так  как  длина вала составляет около 14 м.

- Снимать или устанавливать  на  машине  реверсионную коробку, коробку передач,  коробку раскладки нити одновременно и согласованно двоим рабочим, так как вес  каждой  составляет около 6О кг.

- Используя напольный транспорт,  ручные тележки правильно выбирать конструкции тележек в соответствии с  характером груза;  правильно  укладывать  груз  и  закреплять его при перевозке.

- По окончании работы на высоте проверить, не остались ли на лесах и подмостях инструмент, крепежные приспособления и другие предметы, которые могут упасть.

- После окончания среднего или капитального  ремонта, перед предпусковыми  испытаниями систем вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо проверить:

- надежность крепления вентиляционного оборудования воздуховодов, наличие требуемого заземления и защиты  электрооборудования;

- наличие и установку ограждений приводных ремней, шкивов, соединительных муфт, открытых колес осевых и центробежных вентиляторов и других вращающихся узлов.

3.32. Перед включением вентиляционной системы убедиться:

- в отсутствии людей внутри оборудования,   вентиляционных шахтах и каналах;

- в наличии ограждений привода,  муфт, шкивов и других вращающихся узлов.

3.33. Перед включением установки кондиционирования воздуха необходимо:

- убедиться в отсутствии людей в камерах фильтров, секциях кондиционеров, воздуховодах и других частей всей системы;

- убедиться в том, что двери камер, секций, а также люки и ревизии воздуховодов плотно закрыты.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении пожара немедленно остановить (выключить) все вентиляционные установки и закрыть все клапаны  на воздуховодах.

- Принять меры к ликвидации очага пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок свое рабочее место.  Инструменты, приспособления и  смазочные  материалы убрать в отведенное для них место.  Ветошь и воспламеняющиеся материалы,  во избежание самовозгорания, убрать  в металлические ящики с плотными крышками.

- Снять  спецодежду,  убрать ее в шкаф,  вымыть руки и лицо с мылом,  по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда