Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для

слесаря-ремонтника ремонтно-заготовительного цеха

г.

2002  г.

Согласовано:                                                                                    Утверждаю:

Председатель профкома                                                        Руководитель организации

_________2002г.                                                     ________________2002 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

РЕМОНТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе в качестве слесаря на оборудовании ремонтно-заготовительного цеха допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

Для выполнения обязанностей слесаря-ремонтника могут быть приняты лица, не имеющие  медицинских противопоказаний для данной профессии, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.

1.2. Слесарь  должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый и целевой  инструктажи  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г.

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих и предписывающих знаков, надписей и сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3. Слесарь  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать  нормативно-техническую документацию на оборудование (штамповочные прессы, кривошипные ножницы, станок по изготовлению шплинтов)

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- выполнять инструкцию по сигнализации на железных дорогах РФ;

- знать положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта;

- правила пожарной безопасности на железных дорогах ЦУО /112

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

  - Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.5.При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

  - При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

1.6.При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к  сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

1.7.В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви  и  других  средств  индивидуальной защиты" слесарь- ремонтник должен использовать следующие СИЗ:

костюм хлопчатобумажный,

ботинки кожаные;

рукавицы комбинированные.

Хранить выданные средства индивидуальной защиты следует в гардеробной в шкафу, сдавать в стирку и ремонт в установленном порядке.

1.8. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных  обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- детали;

- неисправные рабочий инструмент,  приспособления и оборудование;

- электроток;

- электрооборудование или электропроводка;

- повышенная запыленность воздуха;

- повышенный уровень шума.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть полагающуюся по нормам спецодежду,  волосы убрать под берет или кепку.

- Проверить свое рабочее место (рабочим местом слесаря является станок по изготовлению шплинтов, гильотинные ножницы, штамповочный пресс), оно должно быть равномерно освещено (без бликов),  не загромождено посторонними предметами.

- Проверить исправность инструмента и приспособлений:

- рукоятка  ударного  инструмента (молотка и т.д.)  должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;

- поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

- веретено  ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники,  отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной,   гладко зачищенной рукоятке,  которая,  для большей прочности, должна быть стянута с обоих  концов  металлическими бандажными кольцами;

- отвертки должны быть с неискривленными  стержнями,   так как возможно  соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;

- гаечные  ключи  должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей  должны  иметь  строго  параллельные губки, расстояние  между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

- торцовые  и  накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

2.4. Проверить:

- исправность  блокировок и защит на штамповочном прессе, гильотинных ножницах;

-исправность привода, исполнительных  механизмов станков;

-наличие и надежность заземления корпусов электродвигателей;

-исправность и надежность закрепленных защитных ограждений на врающихся частях оборудования;

-наличие смазки на трущихся частях механизмов;

-достаточность освещения  рабочего места.

3. Требования безопасности во время работы

- Во время работы слесарь должен следить за исправным действием механизмов (штамповочный пресс, станок по изготовлению шплинтов, гильотинные ножницы)

- При всякой отлучки от станка (даже на короткий промежуток времени) необходимо отключать станок.

- При обнаружении каких-либо неисправностей необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом мастеру.

- Слесарю запрещается:

-самостоятельно производить ремонт электрооборудования;

-производить чистку, смазку, регулировку и ремонт механизмов станков во время работы, отвлекаться посторонними делами.

-допускать к работе на станках  лиц, не имеющих на это соответствующих прав;

-работать при неисправных заземляющих устройствах и защитных ограждениях, а также загромождать рабочее место проволокой, сталью, заготовками.

-производить снятие кожухов электроустановок;

-работать с неисправным инструментом, без рукавиц.

- Бухта с проволокой должна устанавливаться на специальный барабан с помощью грузоподъемного механизма (таль)

- .Заправлять конец бухты проволоки в станок следует только при выключенном электродвигателе.

- Металлическую пыль и окалину, образующуюся в процессе работы, необходимо удалять металлической щеткой или при помощи системы вытяжной вентиляции.

- Гильотинные ножницы должны быть оборудованы: приспособлениями для укладки разрезаемых листов, устанавливаемых на уровне неподвижного ножа, направляющей и предохранительной линейками, укрепленными так, чтобы место разреза оставалось видимым для глаза рабочего, упорами для ограничения подачи разрезаемого листа с механизированной регулировкой, предохранительными устройствами, сблокированными с пусковым механизмом и исключающем попадание пальцев работающего под ножи и прижимы.

- На рабочем месте должна быть краткая инструкция с указанием основных мер безопасности при работе на ножницах.

- Приборы управления, муфта включения и тормоз пресса не должны допускать самопроизвольного включения пресса.

- Узлы включающей и тормозной системы при работе на режиме «одиночный ход»  должны обеспечить автоматическое отключение муфты и включение тормоза после каждого хода с фиксацией ползуна в исходном крайнем положении.

- Кнопки управления прессом должны быть расположены на высоте 700-1200 мм от уровня пола.

- Опорная поверхность пусковой педали должна быть установлена на высоте 80-100 мм от уровня пола, иметь закругление торца и на расстоянии 110-130 мм от него –упор для носка обуви. Педаль должна быть защищена кожухом, открытым только  с фронта обслуживания и исключающим случайное воздействие на нее.

- Каждый пресс должен быть оборудован защитным устройством, исключающим травмирование рук в опасной зоне

- Все вращающиеся узлы станка - зубчатые колеса, шкивы, ременные передачи - должны иметь прочно  закрепленные  ограждения. Станок должен иметь защитное заземление.

- Устанавливать и  укреплять  обрабатываемые  детали, чистить и смазывать станок, убирать стружку следует только после остановки станка.

- Работу зубилом,  крейцмейселем выполнять в защитных очках и при наличии предохранительной сетки для защиты окружающих от отлетающих осколков.

- Для  использования  переносного  электроинструмента (дрель и  т.д.)   пользоваться специальной электропроводкой на напряжение 42 В.

- При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закрепить. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается.

- Не удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента.   Стружка  и  опилки  подлежат  удалению после полной остановки электроинструмента специальными крючками  или щетками.

- Обрабатывать  электроинструментом  обледеневшие   и мокрые заготовки запрещается.

- Работать  дрелью не более 2/3 длительности рабочего дня. В соответствии с санитарными нормами предусмотреть  1О-15 минутные перерывы после каждого часа работы.

- С целью защиты от поражения электротоком при работе с электроинструментом пользоваться диэлектрическими  перчатками и резиновыми ковриками.

- В целях безопасности следить за исправностью изоляции, не допускать механических повреждений кабеля.

- При перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение  электроинструмента  к  электросети при отсутствии  специального безопасного штепсельного  разъема. Это должен сделать электромонтер.

- При внезапной остановке электроинструмента он  должен быть отключен выключателем.

- При снятии или установке деталей и узлов на станке,  пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.

- Надевать ремень на шкив следует специальным  приспособлением, которое удобно и безопасно для работы.

- Воду или смазочные материалы разлитые на полу насухо вытереть во избежание падения.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При аварийных ситуациях приостановить работы, выйти из опасной зоны, при необходимости вывести работающих рядом.

- При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его предупреждению(остановить оборудование или соответствующий механизм, оградить опасную зону). О случившемся поставить в известность руководителя работ.

- При разливе бензина, солярки, масла - это место засыпать опилками, песком, затем песок удалить с помощью совка и щетки, после чего это место нейтрализуют содой.

- При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность руководство.

- Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую помощь, поставить в известность руководителя работ.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок свое рабочее место.   Инструменты, приспособления и  смазочные  материалы убрать в отведенное для них место.  Ветошь и воспламеняющиеся материалы,  во избежание самовозгорания, убрать  в металлические ящики с плотными крышками.

- Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом,  по возможности принять душ,  применять для  мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Начальник участка

Согласовано:

Инженер по охране труда