Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для смазчика

автомобиля

г

2002год

Согласовано:                                                                                                                 Утверждаю:

Председатель профкома                                                            Руководитель организации

___________2002г.                                                                                                  __________2002г.

Инструкция №

по охране труда для  смазчика автомобиля

## Введение

Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при выполнении смазочно-заправочных работ.

Смазчик должен соблюдать требования инструкции, разработанной на основе данной.

Смазчик должен выполнять указания представителя комитета по охране труда или доверенного лица по охране труда профсоюзного комитета.

Смазчик должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

I. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе смазчиком   допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте.

- Для выполнения обязанностей смазчика допускаются лица,

- прошедшие обучение по специальной программе и имеющие удостоверение о присвоении им

- квалификации, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии.

- Смазчик  должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г.

- Смазчик   обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Смазчик должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных  средств  пожаротушения,  главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Смазчик  должен знать  и соблюдать  правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- Смазочно-заправочное оборудование;

- острые кромки деталей;

- отлетающие частицы и стружка при разборке и  сборке  узлов, а также при механической обработке деталей;

- легковоспламеняющиеся жидкости, их пары;

- этилированный бензин;

- автомобиль и его узлы;

- столкновение и наезд на людей внутрицеховым  транспортом;

- -падающие инструмент, детали, узлы.

1.11.В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи  средств индивидуальной  защиты рабочим и служащим"  смазчику  выдаются сроком  на  12 месяцев  комбинезон   хлопчатобумажный,  на 3 месяца рукавицы  комбинированные, ботинки кожаные

1.11. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, СИЗ смазчик должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения этих нарушений.

2.Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в  исправности и надеть специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы,  волосы убрать под головной убор.

- Проверить не  загромождены ли проходы и рабочее место посторонними предметами.  Убедиться в том,  что рабочее  место достаточно освещено и свет не будет слепить глаза.  Напряжение местного освещения не  должно  превышать  42В,  а  переносных электроламп 12В.

- Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или влажный, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому.

- Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности.  Неисправный инструмент и приспособления  с рабочего места убрать.  Переносить рабочий инструмент следует в специальной сумке или ящике.

- Проверить наличие противопожарного инвентаря в цехе.

- Ознакомиться с предстоящей работой, продумать порядок ее выполнения.

3.Требования безопасности во время работы

- Выполнять смазочно-заправочные работы только на специальных постах, предназначенных для этой цели.

- При снятии и установке деталей системы смазки правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком.

- Принять меры, исключающие  розлив топлива из топливного бака, топливопроводов и приборов системы питания.

- При работе под поднятом кузовом самосвала предварительно установить под него дополнительные инвентарные приспособления (упор, штангу, фиксатор)

- При проверке уровня масла в агрегатах, пользоваться только переносным светильником напряжением не выше 42Ви оборудованным защитной сеткой. Пользоваться для этой цели открытым огнем запрещается.

- При сливе и доливе масел в агрегаты пользоваться для отворачивания заливных пробок только специальными ключами.

- Труднодоступные места автомобиля смазывать при помощи наконечников с гибкими шлангами или наконечников с шарнирами.

- При необходимости проворачивания карданного вала делать это с помощью специального приспособления, проверить, что выключено зажигание и перекрыта подача топлива.

- Для работы спереди и сзади автомобиля и для перехода через осмотровую канаву пользоваться переходными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее-специально установленными там лестницам.

- При необходимости пуска двигателя обратиться к своему руководителю.

- Все агрегаты с электроприводом, применяемые при смазке, подключать к сети с помощью вилки, имеющей удлиненный заземляющий контакт.

- Не допускается разлив масла и топлива на пол

- Грузозахватные приспособления применять только по назначению.

- Не применять проволоку для крепления шлангов  на штуцерах.

- Не используйте спецодежду, пропитанную нефтепродуктами.

- Не мойте детали в этилированном бензине.

- Для предотвращения возникновения пожара  в помещении не порльзуйтесь открытым огнем.

- При проведении работ применяйте инструмент, изготовленный из материала, не дающего искрообразования (медь, латунь)

- Запрещается:

-работать без фиксирующих инвентарных приспособлений под поднятом кузовом самосвала.

-пользоваться открытым огнем в помещении, где проводится смазочные работы;

-применять пресс-масленки неисправные или другой конфигурации;

-проворачивть карданы при помощи лома;

-осуществлять пуск  двигателя самому;

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При потере устойчивости узлов и агрегатов автотранспорта во время ремонтных работ их следует прекратить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ. После этого слесари должны принять участие в предотвращении произвольного перемещения частей машин.

4.2. В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, принять участие в тушении пожара (огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды), а при невозможности ликвидации загорания следует вызвать пожарную охрану по телефону 01 и поставить в известность руководство.

4.3. При несчастных случаях с людьми окажите доврачебную медицинскую помощь, поставьте в известность руководителя, при необходимости вызвать скорую мед. помощь.

4.4 При поражении электрическим током как можно быстрее освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого отключить рубильник , или освободить пользуясь сухой веревкой , доской, любым др. сухим предметом, при этом желательно пользоваться одной рукой.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в  порядок  рабочее  место.  Инструмент   и приспособления протереть и сложить в отведенное для них место.

- Использованные обтирочные материалы убрать в металлические ящики с крышками или в безопасное в пожарном отношении место.

- Сообщить бригадиру или мастеру о выполненной  работе, замеченных недостатках, которые были выявлены в процессе работы.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.  Применять  для мытья  химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Начальник участка

Согласовано:

Инженер по ОТ