Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

МАШИНИСТА

БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ

г

2002год

СОГЛАСОВАНО:				                                                     УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		                   Руководитель организации

от «____»________________ 2002_г.		        «____»________________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ОХРАНА ТРУДА МАШИНИСТА

БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ

.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе на автомобилях тракторах, оборудованных бурильно –крановой установкой,  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение на право управления той или иной машиной, выданное квалификационной комиссией, а также прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте необходимо проводить при каждом изменении условий работы, но не реже двух раз в год.

  - Прежде чем приступить к работе, тракторист обязан тщательно осмотреть машину и  бурильно-крановую установку и убедиться в их исправности.

  - Запрещается выезжать на работу при наличии каких-либо неисправностей машины: у трактора при неисправности двигателя, рулевого управления и ходовой части, муфты сцепления, тормозного устройства, муфты управления; топливных баков, топливопроводов и карбюраторов (подтекание топлива), бурильно-крановой установки, а также при отсутствии крыльев (щитков) у колесных тракторов.

  - Каждый трактор  должен быть закреплен приказом (распоряжением) за определенным машинистом.

  - Запрещается приступать к работе на незакрепленной машине или на машине, закрепленной за другим машинистом.

  - При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста. В том случае, когда машинист управляющий машиной не имеет достаточного обзора или не видит рабочего подающего ему сигналы, между машинистом и рабочим сигнальщиком необходимо устанавливать двухстороннюю радиосвязь.

  - Лица, работающие на строительных и дорожных машинах, должны быть обеспечены спецодеждой, предусмотренной действующими нормами:

полукомбинезон х/б (ГОСТ 12.4.109-82) из тканей: арт. 3158, 3161 с ВО, цвет песочный № 5, 6; арт.3244 с ВО цвет хаки № 23; арт. 3163, 3217, 3179, цвет темно-синий: арт. 3227, цвет коричневый № 7, 8,арт. 3136;рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010-75 с изм.), тип Б. Зимой машинисты дополнительно должны иметь: куртку х/б на утепленной подкладке (ГОСТ 17222-71), тип А, модель Е-10 из тканей: арт. 3136, 3489,3479, 3095, 3244, 3146, 3164, 3476, 3171, цвет черный № 16, коричневый № 8, синий № 20, хаки № 23, 24; брюки х/б на утепленной подкладке (ГОСТ 18235-71) из тканей: арт. 3136, 3489, 3479, 3095, 3244, 3164,3476, 3146, цвет черный № 16, коричневый № 7, 8, синий № 20, хаки № 23; валенки с резиновым низом (ОСТ-17-337-79).

  - Для безопасной работы в темное время суток машины должны быть оснащены исправными светильниками (фарами).

1.9. Тракторист не имеет права приступать к бурению до тех пор, пока производитель работ не даст письменного разрешения на производство работ, об отсутствии на указанном участке кабелей и других подземных коммуникаций.

  - Если на участке бурения проложены подземные коммуникации, то необходимо принять меры предосторожности против их повреждения.

!.!0. Тракторист бурильно-крановой установки должен выполнять только порученную  работу.

  - Запрещается во время работы смазывать и крепить детали, заправлять, регулировать.

  - . При ремонте двигателя запрещается выполнять какие-либо ремонтные работы под тракторами и бурильно-крановой установкой.

  - Открывать крышку радиатора неохлажденного двигателя следует обязательно в рукавицах или используя концы и ветошь.

  - При открывании крышки радиатора лицо необходимо держать подальше от заливной горловины радиатора и находиться с наветренной стороны. Необходимо также соблюдать осторожность при сливе горячей воды из радиатора.

  - Запрещается во время работы двигателя регулировать натяжение ремня вентилятора и производить какие-либо ремонтные работы.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы тракторист  должен ознакомиться с зоной производства работ: рельефом местности, выяснить и установить местонахождение подаваемых коммуникаций, линий электропередач.

  - Производитель работ обязан по чертежам убедиться , что вблизи мест бурения нет электрокабелей, телефонных кабелей или трубопроводов газа, воды,теплофикации и других инженерных сетей.

  - Если в радиусе выполнения работ имеются подаваемые коммуникацией и сооружения, работы должны выполняться под руководством ИТР. Все подаваемые сооружения (кабели, трубопроводы, колодцы) препятствующие производству работ должны быть предварительно обозначены специальными знаками.

  - Перед запуском двигателя необходимо:

а) убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся деталях двигателя, коробке

б) убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положений;

в) вытереть насухо все наружные части машины, на которые попали бензин или масло, во избежание возможного воспламенения.

  - При запуске двигателя трактора все пальцы руки должны быть расположены с одной стороны пусковой рукоятки. Запрещается брать пусковую рукоятку в обхват.

  - Запрещается заводить перегретый двигатель во избежание обратного удара от преждевременной вспышки (вследствие самовоспламенения рабочей смеси).

  - Запрещается пользоваться открытым огнем для подогрева двигателя при его заводке, а также эксплуатировать бульдозер при наличии течи в топливной или в масляной системе. Подогрев масла разрешается производить только в специальных маслогрейках.

  - При заправке запрещается курить, зажигать спички и пользоваться другими видами открытого огня. Нельзя открывать металлическую тару с ЛВЖ ударами металлических предметов по пробке, во избежании возможности воспламенения горючего.

  - В темном месте и на захламленном участке трассы применять механизм не разрешается .

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАКТОРИСТА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Во время работы тракторист бурильно-крановой установки обязан:

- передвигаться по строительной площадке и производить работу только в местах, указанных прорабом или мастером и строго выполнять разбивочные знаки, отклонение которых может привести к аварии;

- перед началом передвижения, а также перед поворотом убедиться в отсутствии на пути препятствий или посторонних предметов, после чего дать предупредительный сигнал;

  - Во время работы запрещается:

- передавать управление другому лицу или перевозить в кабине бульдозера людей, кроме лиц, которые проходят практику;

- сидеть и стоять на раме и других частях машины;

- находиться в непосркдственной близости от бурильно-крановой установки (2-3м от бура)

- работать с незашплинтованным пальцем крепления бура и незакрепленныминожами.;

- стоять вблизи колес машины или гусениц трактора;

- оставлять машину с работающим двигателем;

- переезжать с места бурения, нек выключив механизм бурения, при этом буровой механизм должен находиться в транспортном положении.

  - При бурении  включать механизм разрешается только после торможения  машины.

  - Во время работы бура трактористу запрещается оставлять пульт управления, выходить и входить в кабину машины.

  - Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена. Норма освещенности в соответствии с правилами по проектированию электрического освещения строительных площадок.

  - При использовании машин в режимах установленных эксплуатационной документацией уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать значений, установленных ГОСТом 12.1003-83., ГОСТ 12.1012-78.

  - Техническое обслуживание и текущий ремонт машины следует осуществлять в оборудованных помещениях или площадках. Для производства технического обслуживания и ремонта в условиях эксплуатации машина должна быть выведена из рабочей зоны.

  - Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин должны быть оборудованы комплектом работоспособных ручных машин (инструментов), приспособлений, инвентаря, грузоподъемными машинами и средствами пожаротушения.

  - При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть приняты меры не допускающие случайной подачи напряжения на ремонтируемое оборудование (пусковые устройства закрыты на замок и на них вывешены запрещающие знаки безопасности: «не включать – работают люди!»).

  - При движении под уклон обязательно включать первую скорость. При переключении скоростей следует обязательно затормозить трактор. При движении на подъем переключать скорости запрещается.

  - Запрещается передвижение трактора поперек крутых склонов, угол наклона которых превышает 30°.

  - Прежде чем сойти с трактора, необходимо поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и включить тормоз.

  - При встречном разъезде тракторов необходимо соблюдать интервал между машинами не менее 2 м.

  - Не допускается работа тракторов без ограждения движущихся деталей (приводного ремня, шарнирного соединения приводного вала, вала отбора мощности и др.).

  - Во время работы строительных и дорожных машин в забое машинист обязан:

а) выполнять работу и передвигаться по строительной площадке только в местах, указанных производителем работ или мастером, и строго придерживаться разбивочных знаков, отклонение от которых может привести к аварии;

б) перед началом передвижения, а также перед поворотом убедиться в отсутствии на пути препятствий

или посторонних предметов на гусеницах или колесах, после чего дать предупредительный сигнал.

  - Если в радиусе выполняемой работы имеются подземные сооружения и коммуникации, работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работ. Все подземные сооружения (кабели, трубопроводы, колодцы и пр.), препятствующие производству работ, должны быть предварительно обозначены вешками с соответствующими надписями.

  - При обнаружении на разрабатываемом участке подземных коммуникаций и сооружений, не предусмотренных проектом производства работ, машинист обязан немедленно приостановить работу и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

  - В темное время суток место работы должно быть освещено.

  - В зимнее время года для предохранения стекол кабины от замерзания их следует протирать смесью соли с глицерином.

  - При отсутствии кабины машинист должен иметь защитные очки, предохраняющие глаза от пыли, в жаркое время года необходимо устанавливать зонт для защиты от действия солнечных лучей.

  - Крутые повороты машины разрешаются только на первой скорости; выполнять команду "стоп" следует немедленно, кем бы она ни подавалась.

3.22. При работе машин с гидравлической системой управления необходимо:

а) следить за исправностью предохранительного клапана, служащего для перепуска части масла из распределителя в бак;

б) тщательно затягивать соединения гибких рукавов во избежание пропускания масла во время работы;

в) в случае разрыва гибких шлангов выключить насос и остановить трактор.

Запрещается регулировать клапан "на глаз", так как чрезмерная затяжка его может привести к аварии.

3.23. При работе в населенной местности зона работы машин должна быть ограждена.

3.24. Выполнять работы в охранной зоне линии электропередачи можно только по разрешению организации, в ведении которой находится линия электропередачи, и под руководством производителя работ или мастера.

3.25. При эксплуатации машин в зимнее время года, кроме строгого выполнения заводских инструкций, необходимо:

а) перед запуском машины во избежание обрыва звеньев гусениц или поломки бортовых передач освободить гусеницы ото льда;

б) при длительной стоянке машин без работы установить гусеницы на деревянные щиты или соломенные маты;

в) запуск машин производить только после прогрева двигателя горячей водой или паром;

г) убедиться (путем осторожного опробования) в отсутствии в передаточных механизмах и системах

управления примерзших деталей (особенно фрикционных и тормозных лент); обнаружив примерзшие детали, их следует отогреть, а грязь и лед удалить;

д) проверить по показаниям приборов давление и температуру масла, топлива и воды;

е) не допускать переключения скоростей при передвижении по глубокому снегу во избежание остановки машины и пробуксовки гусениц;

ж) производить поворот машины при передвижении по глубокому снегу плавно с возможно большим радиусом, не останавливая движения гусениц; при поворотах необходимо выключать бортовой фрикцион и слегка притормозить гусеницу;

з) передвигаться до льду на пониженных скоростях, плавным троганием с места, без пробуксовки; повороты разрешается производить с большой осторожностью, предварительно снизив скорость.

  - Толщина льда на переправе должна находиться в соответствии с весом машины (агрегат) и температурой воздуха согласно данным, в табл. 1.

Таблица 1

| Полный вес агрегата | Необходимая толщина льда | Льда, см, при средней температуре в течение трех суток | Температура за последние дни |
| --- | --- | --- | --- |
| тонн | -10°С и ниже | от -5°С до 0 | 0°С и выше |
| 6 | 22 | 24 | 28 |
| 10 | 28 | 31 | 35 |
| 16 | 36 | 40 | 45 |
| 20 | 40 | 44 | 55 |

  - Толщину льда необходимо проверить заблаговременно, очистив переправу от снега. Если прочность льда сомнительна, его грузоподъемность усиливают накатником или досками. Настил должен быть вдвое шире переправляемой машины и проморожен. Непосредственный съезд с берега на лед разрешается только в том случае, если лед у берега не имеет трещин и выходит краем на берег.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1. При замеченных неисправностуей в работе машины немедленно выключить гидросистему, после чего принять меры к их устранению.

4.2. В случае перегрева механизмов установки и других неисправностей –немедленно прекратить работу . Продолжать ее можно только выявления и устранения причин перегрева и неисправностей.

4.3. Остановка двигателя буровой установки включением декомпрессора разрешается только в аварийных случаях.

4.4. При аварии или несчастном случае трактористу бурильной установки необходимо;

--остновить двигатель и перевести его в нерабочее состояние.

--оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.

--самому или через рабочих вызвать скорую медицинскую помощь.

--сообщить о случившемся руководителю работ..

--сохранить обстановку до приезда комиссии, если это не угрожает жизни людей.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИНИСТА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Тракторист бурильно-крановой установки  обязан:

а) поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и 	включить тормоз;

б) проверить техническое состояние машины; о больших неисправностях сообщить участковому механику для их ликвидации силами ремонтной бригады, а мелкие неисправности устранить самому;

в) в зимнее время года слить воду, масло поместить в чистую тару и плотно закрыть пробкой;

г) очистить машину от грязи и грунта, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части;

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда