Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ,

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

г

2002год

СОГЛАСОВАНО:						  	               	         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 					      Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.		       		          «____»________________ 2002_г.

протокол №__________________

# ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ,

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе на фрезерном станке  допускаются лица,  прошедшие вводный инструктаж,  инструктаж по пожарной безопасности,  первичный инструктаж на  рабочем  месте, обучение безопасным  методам  и  приемам труда,  инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку  усвоения  его содержания, а  также  специальное  обучения  и  инструктаж при работе с грузоподъемными механизмами.

- Фрезеровщик должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда  на  рабочем месте (ежеквартально),

- внеплановый инструктаж:  при изменениях в технологическом процессе,  замене или модернизации станков, приспособлений и инструмента,  изменении условий и организации труда, появлении  новых факторов,  влияющих на безопасность труда, при нарушениях инструкций по охране труда,  перерывах в работе  более, чем на 60 календарных дней,

- диспансерный медицинский осмотр - ежегодно.

- Фрезеровщик обязан соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии,

- требования настоящей инструкции,  инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности,

- требования к эксплуатации станков.

- Фрезеровщик обязан:

- использовать по назначению и бережно относиться  к  выданным средствам индивидуальной защиты,

- уметь оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае,

- знать месторасположение  средств  оказания  доврачебной помощи, первичных  средств  пожаротушения,  главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае пожара или аварии,

- работать только на станках, к которым имеется допуск,

- выполнять только порученную работу,  не  передавать  ее другим без разрешения мастера или начальника цеха,

- содержать рабочее место в чистоте и порядке,  не загромождать его  деталями,  заготовками,  металлическими отходами, мусором и т.д.,

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе.

- Рабочий должен знать и соблюдать правила личной  гигиены. Принимать  пищу,  курить,  отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных  для  этого установок (фонтанчиков, сатураторов, титанов).      Для предупреждения кожных заболеваний и несчастных случаев запрещается мыть руки в масле,  эмульсии,  керосине и вытирать их ветошью, загрязненной  стружкой.

- При обнаружении неисправности станка,   приспособления, инструмента  и других недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно сообщить о случившемся  мастеру  или  начальнику цеха.    Приступить   к  работе    можно  только  с  их разрешения после устранения всех недостатков.       Работать неисправным инструментом и на неисправном станке запрещается.      Инструмент и  приспособления  использовать  по их прямому  назначению.

- При обнаружении загорания и в случае пожара:

- обесточить оборудование,

- сообщить в пожарную охрану и администрации предприятия,

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами  пожаротушения  в  соответствии с инструкцией по пожарной безопасности,

- при угрозе жизни покинуть помещение.

- При несчастном случае оказать пострадавшему  первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха,  принять меры к сохранению  обстановки происшествия (состояние станка), если это не создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии  с  "Типовыми  отраслевыми  нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты", фрезеровщик пользуется правом  получения костюма или комбинезона вискозно-лавсанового, хромовых ботинок, очков защитных, при установке и снятии крупногабаритных деталей     дополнительно     комбинированных рукавиц. Срок носки костюма 12 месяцев,  ботинок - 12 месяцев, очков защитных - до износа, рукавиц комбинированных - 3 месяца.

- Основными опасными факторами при определенных  обстоятельствах могут быть:

- зубчатые и клиноременные передачи привода;

- сменные шестерни;

- фреза, фрезерная оправка, шпиндель,

- обрабатываемые детали и заготовки,

- металлическая стружка;

- электрооборудование станка;

- повышенный уровень шума и вибрация.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Осмотреть,   убедиться в исправности и надеть спецодежду. Застегнуть ее на все пуговицы. Волосы убрать под головной убор.

- Проверить рабочее место, убедиться в том, что оно не загромождено деталями,  заготовками,  металлическими отходами, препятствующими свободному доступу к станку,  обработанные детали и  заготовки  устойчиво уложены на деревянные решетки или стеллажи. Высота штабелей не должна превышать для мелких  деталей 0,5 м, средних - 1 м, для крупных - 1,5 м.

- Убедиться в том,  что рабочая зона имеет достаточную освещенность, обеспечивающую  четкую  видимость пускового устройства, кнопки для экстренной остановки станка,  а также  выполнение всех рабочих операций.      Отрегулировать местное освещение станка так,  чтобы рабочая зона  была  достаточно  освещена, и  свет не слепил глаза. Напряжение местного освещения не должно превышать 42 вольт.

- Проверить  наличие и исправность ручного инструмента (гаечные ключи, молоток, зубило и другое)  и приспособления:

- молоток должен быть насажен на рукоятку овального сечения,  расклиненную  металлическим  клином  и  изготовленную  из твердых и вязких пород дерева. Боек должен иметь ровную, слегка выпуклую поверхность,

- гаечные  ключи должны быть без трещин и заусенцев и соответствовать размерам гаек,

- зубило и  другой ударный инструмент не должен иметь сбитых или скошенных затыльников.

- Проверить исправность станка.  Убедиться в том,  что оградительные устройства передач привода,   сменных  шестерен, электроаппаратуры, а  также  предохранительное  устройство для защиты от стружки и охлаждающей жидкости ( если оно  необходимо) установлены  на место и закреплены к остову станка в соответствии с его конструкцией.      Проверить исправность заземляющего устройства станка.

- Проверить на холостом ходу станка:

- исправность  органов  управления  механизмами  главного движения, подачи, пуска, остановки,

- исправность  системы  охлаждения  и смазки (обеспечение бесперебойной подачи смазки и смазочно-охлаждающей жидкости),

- исправность  рычагов включения и переключения (исключение  самопроизвольного переключения с холостого хода  на  рабочий),

- движущиеся узлы,  в том числе правильность  перемещения шпинделя.

- Разместить шланги,  подводящие охлаждающую  жидкость так, чтобы  исключить возможность соприкосновения их с инструментом и другими движущимися частями станка.

3. Требования безопасности во время работы

- Перед тем, как включить станок в работу следует убедиться в том, что в опасных зонах нет посторонних лиц.

- Устанавливать и снимать тяжелые детали,   заготовки, приспособления (массой  более  16 кГ)  только с помощью грузоподъемных механизмов,  не превышая нагрузку, установленную для данного подъемного средства.

- При использовании кранбалки или электротали,  деталь должна быть надежно застроплена.  Для ее подъема и перемещения применять специальные стропы и грузозахватные  приспособления. Освобождать деталь  от  стропов  или  захватных приспособлений следует только после надежной установки, а при необходимости и после закрепления детали или заготовки на станке.

- При обработке детали применять режимы резания,  указанные в операционной карте для данной детали.  Без разрешения мастера режим обработки не изменять.

- Во  время обслуживания станка не наклоняться к шпинделю и режущему инструменту.

- Обрабатываемую  деталь правильно устанавливать и надежно закреплять на столе станка, в тисках или соответствующих приспособлениях, чтобы  исключить  возможность  ее  вылета при фрезеровании и травмировании рабочего.      Удерживать руками  обрабатываемую деталь при фрезеровании не допускается.

- Тиски  и  приспособления надежно закреплять на столе станка. Крепление производить специальными планками, упорами и струпцинами.

- Если изделие при  обработке  перемещается  вместе  с фрезой, необходимо остановить станок и правильно закрепить деталь в тисках или приспособлении.

- Тиски должны быть исправными, насечка губок не изношена.

- Если  при обработке заготовки образуется отлетающая стружка (чугун,  бронза и т.п.), то при отсутствии специальных защитных устройств  на  станке необходимо надеть защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.

- При  скоростном  фрезеровании  применять ограждение зоны фрезерования и приспособление для отвода стружки  (специальные стружкоотводчики,   улавливающие  и отводящие стружку в стружкосборник), а также индивидуальные средства защиты - очки или щитки.

- Перед установкой на станок очистить  от  стружки  и масла обрабатываемые  детали и приспособления (особенно соприкасающиеся базовые и  крепежные  поверхности  для  обеспечения правильной установки и прочности крепления детали или заготовки).

- Деталь закреплять в местах,  находящихся ,  по возможности, ближе к обрабатываемой поверхности.

- При  креплении детали за необработанные поверхности применять тиски и приспособления с насечкой на прижимных  губках.

- При использовании для закрепления деталей пневматических, гидравлических  и электромагнитных приспособлений предотвращать механические повреждения трубок подачи воздуха  или охлаждающей жидкости, а также электропроводки.

- При смене обрабатываемой детали или при  проведении ее измерений  отвести  фрезу  на безопасное расстояние,  чтобы предупредить травмирование рук рабочего инструментом.

- Деталь  подавать к фрезе после приведения во вращение фрезы в рабочем режиме.

- Предупреждать образование заусенцев на обрабатываемой детали. В случае их образования заусенцы удалять вручную.

- Устанавливать  и  снимать  режущий инструмент после полной остановки станка.

- Пользоваться следует только исправной фрезой. Перед ее установкой проверить:

- надежность  и  прочность  крепления  зубьев или пластин твердого сплава в корпусе фрезы,

- целостность  и  правильность  заточки  пластин твердого сплава, которые не должны иметь трещин, прижогов, выкрошившихся мест.

- Перед установкой фрезы тщательно очистить,   протереть, устранить забоины отверстия шпинделя, хвостовика оправки или фрезы.  Убедиться в том,  что хвостовик фрезы установлен в отверстии шпинделя плотно, без люфта.

- Набор фрез установить на оправку так,  чтобы  зубья фрез были расположены в шахматном порядке.

- Если режущие  кромки  затупились  или  выкрошились, фрезу заменить.

- При снятии оправки или фрезы пользоваться специальной выколоткой,   положив  на стол станка деревянную подкладку. При выколачивании фрезы из шпинделя, придерживать ее рукой через эластичную прокладку.

- При установке и съеме фрезы остерегаться  травмирования о режущие кромки.

- Для предупреждения проворачивания шпинделя  закреплять фрезерную оправку или фрезу ключом, после включения механизма перебора.

- Установленную и закрепленную фрезу проверить на биение. Радиальное и торцевое биение не должно превышать 0,1 мм.

- Для  предупреждения  травмирования  рабочего фрезой запрещается тормозить станок нажатием на деталь рукой.

- Остерегаться срыва гаечного ключа, правильно накладывать его на гайку и не подтягивать ее рывком.

- Своевременно  удалять  стружку  с  рабочего места и станка, используя для этого специальные крючки и щетки-сметки. Не допускать скопления стружки на фрезе и оправке.

- При возникновении вибрации станок остановить и проверить крепление  фрезы и детали,  а также величину подачи.  В случае невозможности устранения вибрации отключить  станок  от сети и сообщить о случившемся мастеру цеха.

- Фрезу врезать в деталь постепенно, механическую подачу включить  до соприкосновения детали с фрезой.  При ручной подаче не допускать резкого увеличения скорости и глубины  резания.

- Не становиться на движущийся стол станка и не переходить через него до полной остановки всех рабочих узлов.

- Остановить станок и выключить электродвигатель при:

- временном прекращении работы,

- прекращении подачи электроэнергии,

- уборке, смазке, чистке станка,

- обнаружении неисправности оборудования (сообщить о  поломке мастеру или начальнику цеха).

- Запрещается  прикасаться   к   токоведущим   частям электрооборудования, клеммам и электропроводам, к арматуре общего освещения,  а также открывать дверцы электрошкафов.   Все работы по обслуживанию электрооборудования производятся только электротехническим персоналом.

4. Меры безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности станка, при обрыве заземления и других неисправностей, которые могут привести к аварийной ситуации, фрезеровщику необходимо:

- Приостановить работу станка до устранения неисправностей;

- Поставить в известность руководителя работ и лицо, ответственное за исправное состояние станка.

4.2. При получении травмы через товарищей по работе вызвать скорую помощь или обратиться в ближайший медпункт. Поставить в известность руководителя работ.

4.3. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества. Сообщить также о пожаре руководству и приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами.

5. Требования безопасности по окончании работы

  - Отключить станок от сети и,  дождавшись полной остановки всех рабочих органов,  произвести удаление стружки и его чистку. Смазать все трущиеся узлы станка.

  - Привести в порядок рабочее место. Заготовки и детали уложить на специальные настилы или стеллажи.

  - Убрать инструмент,  ветошь, щетки в специально отведенное место.

  - Снять спецодежду и убрать ее в шкаф.  Тщательно  вымыть с мылом лицо и руки, по возможности принять душ.

  - Обо всех  замеченных  недостатках  и неисправностях, не устраненных во время работы, сообщить мастеру цеха.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда