Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

###### ШТУКАТУРА

г

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						                         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 	                           Руководитель  организации

«____»________________ 2002_г.		                      «____»______________ 2002_г.

протокол №__________________

## ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ШТУКАТУРА

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

.

- К работе штукатура может быть допущен рабочий, прошедший медицинскую комиссию, специальное техническое обучение и сдавший экзамены. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе арматурщик должен пройти инструктажи вводный и на рабочем месте. В дальнейшем он обязан проходить повторные инструктажи не реже одного раза в три месяца. Повторная проверка знаний рабочим правил техники безопасности проводится 1 раз в 12 мес.

2. Штукатур допускается до работы при наличии следующих средств индивидуальной защиты: комбинезон х/б (ГОСТ 12.4.100-80 с изм.), тип Б; рекомендуемые ткани: арт. 3052, 3127, 3057, 3147, цвет черный № 16, арт. 3244 с ВО, цвет Хаки № 23, цвет коричневый № 7, 8; рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010-75); сапоги резиновые (ГОСТ 5375-79 с изм.). В зимнее время штукатур должен иметь дополнительно: куртку х/б на утепленной подкладке (ГОСТ 17222-71 с изм.), тип А, модель Е-10; рекомендуемые ткани:

арт. 3136, 3489, 3479, 3095, цвет черный № 16, коричневый № 8, синий № 20, хаки № 23, 24: брюки х/б на утепленной подкладке (ГОСТ 18235-72); рекомендуемые ткани те же; валенки (ГОСТ 18724-80), арт. 02. 3.

3. Штукатур должен соблюдать требования безопасности.

а) правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения

б) правила пожарной безопасности;

в) правила личной гигиены.

3.1. Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

3.2. При следовании к месту работы и обратно на автомашинах строго соблюдать правила перевозки людей на автомашине и выполнять команды старшего по машине.

3.3. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта, и выполнять их:

б) не находиться под поднятым грузом;

в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями:

г) находиться в каске;

д) запрещается использовать грузоподъемные механизмы для подъема людей;

е) не заходить за ограждения опасных зон;

ж) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, так как возможно падение предметов с высоты;

з) во избежание заболевания глаз не смотреть на пламя электросварки;

и) не прикасаться к электрооборудованию и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных приводов); не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;

к) не устранять самим неисправности электрооборудования;

л) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;

м) выполнять только порученную работу;

н) не использовать санитарно-бытовое помещение не по назначению (в качестве ночлега и т.п.);

о) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о происшедшем;

п) заметив нарушение инструкций другими рабочими или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

3.4. Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Рабочий вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

### II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с технологической картой выполнения штукатурных работ на высоте.

2. Штукатур обязан подготовить и проверить необходимый для работы инструмент, механизмы и приспособления.

Рукоятки ручного инструмента должны быть хорошо насажаны, и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев. Инструменты и материалы должны быть удобно расположены, чтобы штукатур не делал лишних движений.

3. Нельзя приступать к работе, не проверив состояния лесов и подмостей. Транспортные средства для подачи растворов должны быть также в исправном состоянии.

4. При использовании для штукатурных работ люлек, у последних должны быть испытаны лебедки, крюки для подвески, канаты или тросы. Лебедки должны иметь двойное тормозное устройство с безопасными рукоятками. Лебедки, установленные на земле, нагружают балластом весом не менее двойного веса люльки с полной нагрузкой.

5. При работе на лесах необходимо проверить зазор между стеной здания и рабочим настилом лесов, который не должен превышать 150 мм.

6. При работе с лесов и подмостей необходимо проверить плотность настила, наличие ограждений высотой 1,1 м и бортовой доски высотой 15 см.

7. При работе на высоте, где по условиям работы невозможно устройство ограждения, необходимо пользоваться предохранительным поясом и соблюдать требования

8. Электро- и пневмоинструменты, а также машины необходимо испытать на холостом ходу и, только убедившись в их исправности, можно приступать к работе.

9. Перед пуском растворонасоса необходимо проверить исправность сигнализации.

10. У всех машин и механизмов нужно проверить наличие смазки.

11. При обнаружении неисправностей при работе механизмов на холостом ходу надо немедленно сообщить о них мастеру или производителю работ.

### III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Удалять наплывы и насекать бетонные поверхности штукатур должен в рукавицах и защитных очках.

2. Нанося обрызг, грунт и накрывку при помощи растворонасоса, форсунку следует держать под углом 60-90° к оштукатуриваемой поверхности и на расстоянии от нее 0,7 м. Выполнять указанные работы следует в защитных очках.

3. Прочищать форсунки разрешается только при закрытых вентилях на форсунке и трубах.

4. При оштукатуривании внутренних оконных откосов во избежание падения проемы должны быть ограждены на все время производства работ.

5. В лестничных клетках работа на высоте с приставных лестниц не допускается. В этом случае необходимо устанавливать прочные подмости - леса с перилами высотой 1,1 м.

6. Все наружные металлические леса должны быть надежно заземлены.

7. Подмости внутри здания разрешается ставить только на надежное перекрытие или на пол. Устанавливать подмости на накаты, подшивку перекрытий или другие конструктивные элементы, не рассчитанные на дополнительную нагрузку, запрещается.

8. Во время работы нужно следить, чтобы не подвергалась порче электропроводка. Электрические провода должны быть изолированы, подвешены на надежных опорах на высоте не ниже 2,5 м от рабочего места, 3 м - над проводами и 6м- над проездами. Электропроводка должна осуществляться гибким кабелем, защищенным от повреждений.

9. При выполнении работ механизированным способом на лесах и подмостях необходимо следить, чтобы шланги, транспортирующие раствор к месту работ, всегда находились в исправном состояний. При неисправности шлангов работу следует немедленно прекратить, а настилы лесов очистить от раствора.

10. Искусственная сушка штукатурки разрешается при помощи специальных установок калориферов, которые подают в помещение чистый нагретый воздух.

- Запрещается просушивать штукатурку жаровнями, выделяющими угарный газ.

#### IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении во время работы неисправностей средств подмащивания, применяемого оборудования, инструмента, при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация, штукатуры обязаны прекратить работу и доложить об этом бригадиру или руководителю.

4.2.При возникновении в зоне работы опасных условий (неизолированных токоведущих частей, перемещаемых краном грузов, вышерасположенных рабочих мест) штукатуры обязаны прекратить все операции, покинуть рабочее место и сообщить об этом бригадиру или руководителю.

##### V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Рабочие место следует очистить от мусора и производственных отходов, а оставшиеся материалы сдать в кладовую.

5.2. Запрещается оставлять материалы, приспособления и инструмент на лесах, а также сбрасывать их с лесов.

5.3. Все машины и механизмы нужно отключать от электросети при помощи рубильников.

5.4. После остановки все машины и механизмы, а также инструмент необходимо очистить от грязи и пыли, выполняя эту работу в защитных очках.

  - Обо всех замеченных неисправностях и неполадках в работе, а также о принятых мерах необходимо сообщить мастеру.

Инструкцию составил:

Начальник цеха (начальник участка)

Согласовано:

Инженер по охране труда