Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРАПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

г.

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002_г.				_____________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам по обслуживанию и ремонту воздушных линий связи и радиофикации допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда, стажировку и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-ей.

  - Электромонтер по обслуживанию воздушных линий связи и радиофикации обязан:

    - Знать и соблюдать правила по охране труда при работах на воздушных линиях связи в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать квалификационную группу по электробезопасности;

    - Знать технологию ведения работ;

    - Знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ, средствами защиты;

    - Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо ему известны;

    - Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев:

    - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

    - Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

  - При обслуживании воздушных линий связи возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

  - Опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара, ожога электродугой;

    - Работа вблизи и на пересечениях с воздушными линиями электропередач;

    - Работа в зоне действующих транспортных магистралей;

    - Недостаточной освещенности рабочей зоны;

    - Работа на высоте;

    - Падения с высоты персонала и предметов.

    - Работа с вредными веществами (эпоксидные смолы, антисептики, изолирующие лаки).

    - Работа на воздушных линия связи (ЛВС) запрещается:

- во время грозы и при ее приближении;

- при скорости ветра более 15м/сек;

- при снегопаде;

- при буране.

    - Работа, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, выполняется единолично с записью в журнале выполняемых работ.

    - При выполнении работ по распоряжениям' и по нарядам должны выполняться в полном объеме организационно-технические мероприятия.

    - Каждое распоряжение на работу с необходимым перечнем: организационно-технических мероприятий должно быть записано в оперативном журнале лично лицом, отдавшим распоряжение, или по его указанию лицом оперативного персонала.

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

  - Перед началом работы на опоре проверить у когтей крепления серпа и стремянки исправность зубьев ремней, застежек, у пояса – исправность карабина, целостность ремней, цепи.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности необходимого инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения. Инструмент электромонтера должен находиться в сумке.

  - Надеть специальную одежду, специальную обувь, соответствующую характеру предполагаемой работы, подогнать их не допуская стеснения при движении.

  - Перед подъемом на опору убедиться в ее прочности.

  - Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать метающие работе предметы. Рабочий инструмент и приспособления, вспомогательный материал разложить в удобном и безопасном порядке.

  - Подъем на опору и работы на опоре производить только после закрепления на опоре цепью пояса и укрепления когтей в установленном положении.

  - При работе на опоре с применением антисептиков, пользоваться брезентовым костюмом.

  - Поднявшись на опору необходимо с помощью индикатора убедиться в отсутствии на проводках постороннего напряжения.

  - При работе на опоре нужно располагаться с внешней стороны по отношению проводам, на которых производится работа.

  - Для выправки опор использовать тяговые механизмы и оттяжки, которые укрепляются на опоре с автовышки.

  - Подачу инструмента и приспособлений работающему на высоте следует производить по принципу бесконечной веревки, к середине которой привязывается необходимый инструмент.

  - Во избежание несчастных случаев не следует:

- подниматься на подгнившую опору без предварительного укрепления специальными опорами;

- подниматься на наклонную, неукрепленную или пришедшую в негодность опору;

- работать на опоре одновременно двум электромонтерам;

- откапывать опору, кантовать или поправлять ее, снимать хомуты со старой приставки, или устанавливать новую приставку к опоре, на которой находится электромонтер;

- работать под напряжением, при тумане, дожде, снегопаде, в темное время суток;

- размещать инструмент на траверзах, подвешивать его на проводах.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви, применять индивидуальные средства защиты, положенные на данном рабочем месте по действующим нормам.

  - Подвеска проводов:

    - перед размоткой проводов должны быть удалены все оставшиеся после вырубки просеки, кусты и сучья, мешающие размотке;

    - при размотке провода следить, чтобы провод не зацепился за какой-либо предмет;

    - провода должны быть подняты и закреплены на высоте, мешающей проезду транспорта;

    - при подвеске проводов в населенных пунктах и на пересечении с дорогами для предупреждения водителей и пешеходов по обе стороны, на встречу движению транспорта на расстоянии 100м от места производства работ, должны быть выставлены сигнальщики с флажками, а также установлены предупредительные знаки «Дорожные работы» на расстоянии 5-10м от места производства работ;

    - подвеска проводов через железнодорожное полотно должна быть согласовано с Администрацией железной дороги.

  - Сварка проводов:

    - сварщик должен находиться от свариваемого провода на расстоянии не менее 0,5м;

    - при сварки холодным способом в качестве индивидуальных защитных средств используют рукавицы и защитные очки;

    - сварка с автовышки должна производиться не менее, чем двумя лицами, один из которых должен быть наблюдателем;

  - При сварке термитным способом:

    - не сгоревшую термитную спичку следует класть в специальное корытце, которое подвешивается на плечо сварщика;

    - сгоревший патрон следует сбивать с провода в корытце в направлении от себя;

    - запасные термитные патроны должны храниться в специальной металлической коробочке, в рабочей сумке;

    - при переноске и перекладке ящиков с термопатронами не допускать сильных толчков и падений;

  - Демонтаж проводов:

    - провода с опор следует снимать последовательно, в первую очередь снимаются нижние провода, а затем остальные;

    - для предупреждения падения рабочего вместе с опорой до снятия проводов ее следует укрепить с трех – четырех сторон рычагами;

    - снимать провода, подвешенные в пролете пересечения над контактными сетями трамвая (троллейбуса), следует при отключенной контактной сети; работа должна производиться в диэлектрических перчатках, демонтируемый провод должен быть заземлен;

  - При демонтаже проводов, во избежание несчастных случаев, не рекомендуется:

    - демонтировать провода одновременно на двух и более смежных опорах;

    - обрезать одновременно все провода на одной опоре с одной стороны;

  - Установка опор:

    - установка опор при помощи бурильно-крановых машин разрешается выполнять специально обученным работникам, имеющим на это удостоверение;

    - при производстве работ бурильно-крановой машины ближе 30м от ЛЭП необходимо выдавать наряд-допуск; ответственный за установку опор должен следить за всеми операциями по подъему опор и останавливать работ при неполадках; при этом ответственное лицо должно находиться в непосредственной близости от производства работ;

    - при установке опор вручную максимальная нагрузка на одного работающего не должна превышать 30 кг;

    - при установке опор на насыпях, склонах гор, принимать меры к скатыванию опор;

  - При установке опор во избежание несчастных случаев не рекомендуется:

    - стоять под поднимаемой опорой;

    - устанавливать железобетонные опоры ручным способом;

    - оставлять при перерывах откопанные опоры и развязанные провода;

    - находиться в котловане при вытаскивании и опускании опор.

  - Земляные работы:

    - рытье траншей, котлованов, ям для опор следует выполнять только по утвержденным чертежам, в которых должны быть указаны все подземные сооружения, расположенные вдоль линии связи или пересекающие ее в пределах рабочей зоны;

    - при обнаружении в траншеях или котлованах газа, работы в них должны быть прекращены;

    - при рытье ям и траншей в слабом грунте стенки должны быть укреплены досками, толщиной не менее 10 мм; котлованы и траншеи глубиной до 3-х метров крепятся специальными щитами;

    - разрабатывать грунт способом подкопа не следует во избежание обвала.

  - Работа на стоечных линиях:

    - для удобства обслуживания стоечных линий на крутых крышах зданий должны быть оборудованы рабочие площадки и выходные люки, расположенные вблизи стойки; при их отсутствии выход на крышу производится через слуховое окно;

    - работы на стоечных линиях производятся только с предохранительным поясом, который закрепляется карабином за страховочный трос;

    - работать на крыше, покрытой льдом или тонким слоем снега допускается только при устранении аварий бригадой, состоящей не менее, чем из 2-х человек;

    - материалы и инструменты доставлять на крышу следует по внутренней лестнице через выходной люк или слуховое окно.

    - После окончании работ на крыше остатки материалов должны быть убраны.

  - Во избежание несчастных случаев при работе на крыше не допускается:

    - садиться на барьер или на край крыши;

    - сбрасывать с крыши какие-либо предметы.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции, правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом своего руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

  - Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему доложить о случившемся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не и сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

  - При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия электротока, в случае работы на высоте принять меры. предупреждающие его от падения. Отключение оборудования следует произвести с помощью выключателей разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток; при этом оказывающий помощь должен, встать на сухое, не проводящее электроток место, или надеть диэлектрические перчатки.

  - При возникновении пожара в техническом помещении необходимо немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

  - При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте следует немедленно прекратить работу и доложить старшему смены.

  - При обнаружении запаха газа надо немедленно вызвать аварийную газовую службу, сообщить руководству предприятия, организовать эвакуацию из здания персонала, не включать и не выключать токоприемники, обеспечить естественную вентиляцию помещения.

  - При нарушении режима работы, повреждении или аварии на электропитающем - электроснабжающем оборудовании электромонтер должен самостоятельно принять меры к устранению неисправности и сообщить о происшедшем непосредственному начальнику или лицу, ответственному за электрохозяйство.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Произвести необходимые переключения-отключения. Обесточить ненужные для работы приборы, оборудование. Произвести запись в журнале выполняемых работ о выполнении работ.

Если ремонтные работы на электрооборудовании закончены, то надо снять переносные заземления,  предупреждающие запрещающие знаки, о чем сделать запись в оперативном журнале.

  - Привести в порядок рабочее место. Инструмент, приспособления, спецодежду и средства защиты убрать в отведенное место.

  - Убедиться в пожарной безопасности помещения.

  - Сообщить сменщику (старшему смены) обо всех неисправностях, замеченных, во время работы и мерах, принятых к их устранению. Сдать смену и ключи от помещения ЭПУ

  - Тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. Хорошо прополоскать рот водой, а в случае выполнения работ, связанных со свинцом, обязательно перед мытьем  рук  произвести  нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ