Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ № _____

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА,

## ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ

ПО ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ РТУТИ

г.

2002г

Согласовано:                                                                                                 Утверждаю:

Председатель профкома                                                            Руководитель организации

_______________________                                                           __________________

__________2002 г.                                                                            ________2002 _г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ № ______

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

### УЧАТСВУЮЩЕГО ПРИ РАБОТЕ

ПО ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ РТУТИ

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОНСНОСТИ

- Общая организация работы по демеркуризации ртути возлагается на руководителя цеха (участка). Руководитель участка обязан организовать обучение и проведение инструктажа работников, занимающихся демеркуризацией ртути.

- К работе по демеркулизации ртути допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию (не имеющие противопоказаний при работе с ртутью), обученные и аттестованные по правилам техники безопасности при работе с ртутью.

- Демеркулизационные мероприятия проводятся согласно методическим указаниям по контролю за организацией текущей и заключительной демеркулизацией и оценке ее эффективности

- Хранение ртути осуществляется на специальных складах, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производственным помещениям, в воздухе которых возможно поступление паров ртути.

- На складах должен находиться запас приспособлений, для безопасной транспортировки и отпуска ртути потребителю.

- Транспортировка ртути может осуществляться только по небьющейся посуде.

- Хранение ртути на складах и в производственных условиях осуществляется в стальных баллонах с завинчивающимися стальными пробками.

- Выдача ртути со складов производится только по требованию начальника цеха или лаборатории в количестве, не превышающем суточную потребность.

- Отработанную ртуть необходимо хранить на складах в условиях, исключающих возможность загрязнения воздуха.

- Персонал должен обеспечиваться спецодеждой согласно норм бесплатной выдачи (нижнее белье, халат, косынка, тапочки).

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть положенную спецодежду и спец. обувь

.

2.2 Принять лечебно-профилактическое питание

2.3. Проверить работу приточно - вытяжной вентиляции.

2.4. Проверить рабочее место, чтобы не было капелек ртути, при ее обнаружении немедленно собрать грушей в тару с водой.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Хранение ртути осуществляется на специальных складах, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производственным помещениям, в воздухе которых возможно поступление паров ртути.

3.2 Манипуляции с открытой ртутью следует проводить в хлорвиниловых перчатках ,над поддоном, ,внутри вытяжного шкафа ,при работающей вентиляции.

3.3 При работе с металлической ртутью необходимо пользоваться толстостенной химико-аналитической посудой из небьющегося стекла.

3.4 Отработанные растворы,содержащие ртуть ,следует сливать через фарфоровуючашку большой емкости во избежание попадания капель ртути в канализацию.

3.5 Для утилизации брака и временного хранения освобожденных от ртути бракованных изделий должны быть выделены спец. помещения,связанные с основной технологией.

(Площадь не менее—4м кв.,обьемом  не менее 15м кв  на одного работающего.)

3.6. Рабочие,занятые уничтожением бракованных изделий , ,аппаратуры  должны быть

обеспечены спец одеждой,спец .обувью

3.7 При наличии на поверхности видимой ртути или ее соединений используется механический метод(.Первоначально осуществляется сбор видимой ртути с помощью вакуума  или амальгированными медными пластинами.После удаления видимой ртути, поверхность подвергается гидроструйной обработке.

3.8 Химическая демеркуризация осуществляется путем обработки оборудования,очищенного от видимой ртути,продуктов коррозии и старых антикоррозионных покрытий,растворами окислителей,легко окисляющих ртуть ,но не разрушающие  конструкционные материалы.

Выбор демеркуризирующих растворов  определяется материалом ,из  которого изготовлено оборудование.

3.9. Для проведения химической демеркуризации используются следующие химические растворы:

-раствор перманганата кальция –2-6гр на1л ,плюс 40-60 гр серной кислоты на 1л воды

(практически –спичечный коробок перманганата кальция, плюс  0.5л серной кислоты на ведро воды.);

-раствор хлорного железа---150—200гр на 1л воды;

-раствор перманганата кальция  2-6 гр на1л воды, плюс азотная кислота 65-75%.

3.10. ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТ ПО ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РТУТИ 
В ЖИЛ, СЕКТОРАХ,НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

3.10.1.Об обнаруженной ртути необходимо поставить в известность руководителя жил сектора, руководителя организации ,где обнаружена ртуть, руководство гражданской обороны города.

3.10.2. Место, где обнаружена ртуть , необходимо оградить и не допускать к месту разлива ртути  граждан ,особенно детей.

3.10.3. Демеркуризация проводится в следующим порядке:

-демеркуризацию проводит специалист, знающий технологию проведения таких работ;

-видимая ,разлитая ртуть заливается  раствором перманганата  кальция, плюс 65-75% раствор азотной кислоты ,до ее полного окисления;

-затем место разлива засыпается опилками или песком ,после этого  экскаватором

снимается слой земли(200-400мм) и грузится на автомашину, снятая земля отвозится на свалку О А.О. «Термоприбор»

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

.

4.1.. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РТУТИ В ЖИЛОМ ЗДАНИИ

4.1.1.. Сообщить начальнику Р.Э.У.

4.1.2 Запрещается собирать разлитую ртуть веником и совком..

4.1.3. Разлитую ртуть должен собрать и провести демеркуризацию специалист,хорошо знакомый с этими обязанностями или работники санэпиднадзора.

4.1.4. После проведения демеркуризационных работ,в обязательном порядке берется анализ

воздушной среды на содержание паров ртути.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

5.1.Привести в порядок инструмент, приспособления, инвентарь.

5.2. Снять спец одежду, спец обувь и убрать в отведенное для этих целей  место

5.3. Прополоскать рот слабым раствором перманганата кальция, принять душ.

Инструкцию составил

Начальник участка

#### Согласовано

,Инженер по охране труда.