# Согласовано:							Утверждаю

Председатель						Руководитель организации

профкома

_______________						_______________________

__________2002 г						 _____________2002 г

## Инструкция

По охране труда рабочих, обслуживающих

битумоплавильные установки.

- Общие требования безопасности.

  - К работе в качестве битумоплавильщика допускается персонал, прошедший медицинскую комиссию, специальное техническое обучение и сдавшие экзамен. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

  - Перед допуском к работе арматурщик должен пройти инструктаж вводный на рабочем месте. В дальнейшем он должен проходить повторные инструктажи не реже одного раза в три месяца. Повторная проверка знаний рабочим правил техники безопасности проводится один раз в 12 месяцев.

  - Битумоплавельщик должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- уметь оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае;

- правила личной гигиены.

  - На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

- проходить только в местах, предназначенных для прохода «обозначенных указателем;

- не заходить за ограждение опасных зон;

- во избежание заболевания глаз не смотреть на открытое пламя электросварки;

- не прикасаться к электрооборудованию и электропроводки.

  - Следует опасаться ожогов от нагретого оборудования, а также брызг расплавленного битума.

  - Рабочее место и проходы необходимо содержать в чистоте и не допускать их загромождения.

  - Инструменты и приспособления следует использовать только по назначению.

  - Каждый машинист битумоплавильной установки должен знать основные правила оказания первой медицинской помощи при различных несчастных случаях.

- Требования безопасности перед началом работ.

  - До начала работы проверить состояние рабочего места, отсутствия посторонних предметов, а также чистоту рабочего места.

  - Одеть изложенную по нормам спец. одежду, спец. обувь.

  - Перед пуском оборудования на холостой или рабочий ход вместе со слесарем необходимо проверить:

- исправность всех движущихся частей установки;

- отсутствие посторонних предметов в механизмах;

- наличие смазки;

- крепление основных узлов;

- исправность ограждений;

- исправность пусковой аппаратуры и сигнализации

  - Перед пуском машин, механизмов и другого оборудования битумоплавильных установок необходимо дать предупредительный сигнал.

- Требования безопасности во время работы.

  - Бочки с материалами следует перекатывать, толкая их впереди себя, не допуская большого разгона.

  - Погружать и разгружать бочки с материалами с площадок, находящихся на земле, следует по следам при помощи канатов. Бочки весом до 35 кг должны грузить и выгружать двое рабочих без применения канатов. В обоих случаях рабочие должны находиться по бокам перемещаемого груза.

  - Бочки следует укладывать пробками вверх. Под крайние ряды подбивают клинья. При укладке в два яруса между рядами должны быть прокладки из досок.

  - При завозе материалов автомобильным транспортом необходимо соблюдать следующие правила:

- рабочим, руководящим разгрузкой, разрешается подходить к самосвалам только после их полной остановки;

- становиться на крылья, колеса или подниматься в кузов самосвала при его движении не разрешается;

- нельзя отдыхать в местах разгрузки автомобилей;

- при открывании бортов, во избежание ушибов, следует находиться в стороне.

  - Битум следует хранить в специальных хранилищах или под навесом.

  - Хранилища жидкого битума и мазута должны иметь ограждения.

  - Для предотвращения ожогов горячего битума, брызги которого возможны при загрузке котлов кусками твердого битума, необходимо применять специальные наклонные решетки, по которым куски битума плавко спускают вниз.

  - Котел нужно загружать расплавленным битумом не более чем на ¾ емкости на случай его вскипания.

  - Все рабочие, обслуживающие битумоплавильную установку, должны работать в предусмотренной нормами спец. одежде, рукавицах и очках.

  - Во время загрузки битума необходимо находиться по верху котлов на огражденной перилами площадке.

  - Во избежание падения в битумные котлы людей, после каждой загрузки, котлы следует закрывать решетками с ячейками размером не более 15*15 см.

  - При одноступенчатой системе битум в хранилище не разогревают, а в утреннее или ночное время вырубают и подают его для разогрева на площадку битумоплавильной2 установки транспортом, краном, бадьями.

  - В котлах битумоплавильной установки битум подогревают до температуры 145-170оС, а при температуре воздуха ниже +10оС до температуры 165-180оС.

  - При вспенивании битума необходимо часть его перекачать в запасной котел и интенсивно перемешивать механической мешалкой. Запрещается переливать ведрами горячий битум из котла в котел. Для обеспечения возможности переливания вспенившегося битума в соседние котлы люки битумных котлов должны быть соединены металлическими люками размером 20*20 см.

  - Запрещается переносить горячий битум в открытых емкостях.

  - Перед чисткой или ремонтом котел необходимо полностью охладить, очистку проводить при помощи специальных скребков через очистные люки в торцовых стенках котла.

  - Очистку котла или ремонт его должны производить двое рабочих, один работающий внутри котла, должен надеть предохранительный пояс с прочной веревкой, конец которой держит рабочий, наблюдающий за работой вне котла. Эта работа проводится в присутствии ответственного лица.

  - При спуске в котел необходимо надевать брезентовый костюм, рукавицы, ботинки на деревянной подошве, а при загазованности шланговый противогаз.

  - По обслуживании насосов, подающих битум, необходимо соблюдать следующие правила:

- не закрывать контрольный вентиль во время работы;

- включать насос только после  полного обогрева паровой рубашки всех битумопроводов;

- следить по показанию манометра за давлением битума в магистрали, не допускать повышения его выше установленного;

- следить за надежным креплением вентилей, кранов, при последующем включении насоса открывать вентиль, подача битума постепенная.

  - Площадка форсунщика должна быть ограждена перилами высотой 1,1м.

  - Площадка и боковая стенка под форсункой должны быть обшиты листовой сталью, их следует содержать в чистоте.

  - Разлитое горючее следует немедленно засыпать песком и своевременно удалить.

  - Во избежание ожогов горячим битумом наливать битум в весовой ковш и выпускать его в мешалку следует осторожно, постепенно открывая кран.

- Требования безопасности при аварийной ситуации.

  - При загорании битума в котле следует немедленно принять меры к тушению огня и одновременно сообщить в пожарную охрану. Крышки и дымовую трубу закрыть и заглушить топку. После этого следует тушить огонь пенными огнетушителями и песком. Пользоваться водой при тушении битума запрещается.

  - При обнаружении течи битума из котла следует немедленно прекратить топку и перекачать битум в другие котлы.

  - При получении ожога горячим битумом необходимо охладить и смыть битум керосином, затем водой с мылом и перевязать поврежденное место сухой стерильной повязкой, затем обратиться к врачу, поставить в известность руководителя работ.

- Требования безопасности после окончания работы.

  - Для остановки оборудования необходимо:

- выработать полностью массу;

- выключить электродвигатель механизма;

- очистить оборудование и рабочее место от массы.

  - Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент, ограждения, вспомогательные и предохранительные приспособления.

  - Очистить от пыли и налипшей массы рабочую одежду, обувь, вымыть лицо, руки мылом, принять душ.

Инструкцию

разработал		_______________

Согласовано

Инженер по О.Т.	________________

Наименование организации

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ

БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.

г.

2002 г.