Согласовано: 								Утверждаю:

# Председатель профкома 				Руководитель организации

# _____________2002 г

_________________2002г.

Протокол №

## Инструкция № ___

для персонала по обслуживанию варочных котлов

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - К обслуживанию варочных  котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, медицинскую комиссию, имеющие удостоверение с фотографией на право обслуживания  варочных котлов.

  - Повторная проверка персонала варочных   проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

1.4.	При вступлении на дежурство персонал обязан ознакомиться с записями в журнале, проверить исправность оборудования и всех установленных варочных котлов, исправность освещения и телефона.

Прием и сдача дежурства должны оформляться записью в сменном журнале с указанием результатов проверки  варочных котлов и относящегося к ним оборудования (манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов, средств автоматизации.).

1.5.	Не разрешается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии.

  - Посторонним лицам доступ в помещение разрешается руководителем предприятия.

  - Помещение  котлов и всего  оборудования, проходы должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

  - Двери для выхода из помещения  должны легко открываться наружу.

  - Ремонт элементов котлов разрешается производить только при полном отсутствии давления

- ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАБОТЕ

  - Перед началом работы варочного  котла следует проверить:

- исправность котла, запорных и регулирующих устройств;

- исправность К.И.П., арматуры,

- заполнение варочного котла  согласно технологической карты;

  - Проверить по манометру соответствие давления пара.

  - Варочный процесс вести согласно технологической карты

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА

  - Во время дежурства персонал  должен следить за исправностью котла (котлов) и всего оборудования участка, строго соблюдать установленный режим работы котла согласно режимной карты. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать меры к устранению неисправностей. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, то необходимо сообщить об этом мастеру участка

  - Особое внимание необходимо обратить:

- на поддержание нормального давления пара по манометру ;

  - Проверка исправности манометра с помощью трехходовых кранов, проверка исправности предохранительного клапана путем принудительного открытия, должна проводиться ежесменно,  с записью в вахтенный журнал.

  - Во время работы котла запрещается производить подчеканку швов, заварку элементов котла.

  - Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки администрацией.

- АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КОТЛА

  - Если будет обнаружена неисправность одного из предохранительных клапанов.

  - Если давление пара возросло на 10% , превышающее разрешенное давление, и не снижается несмотря на принятые меры (усиленное питание котла водой, уменьшение нагрузки).

  - При обнаружении основных элементов котла  разрывов, трещин, отдулин.

  - При возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и котлу.

- ОСТАНОВКА КОТЛА

  - Производится только но письменному распоряжению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

  - Закрыть главную паровую задвижку и открыть дренаж.и снизить давление до нуля.

  - Провести выгрузку варочного сырья согласно технологической карты

  - Сделать запись в сменном журнале остановке котла.

Согласовано

Инженер по О.Т.	    Б.К.Замыслов

### Наименование организации

## ИНСТРУКЦИЯ № ____

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА  ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВАРОЧНЫХ КОТЛОВ

г.

2002  г.