Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ,

ЗАНЯТЫХ НА МОЙКЕ АВТОМОБИЛЕЙ

г

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						 		             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 					       Руководитель организации

«____»________________ 2002г.					«____»______________________2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ДЛЯ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА МОЙКЕ

# АВТОМОБИЛЕЙ.

- ОбЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве мойщика автомобилей допускаются лица, прошедшие инструктаж на рабочем месте и обучение в установленном порядке и имеющие 1-ую группу по электробезопасности.

  - Мойщик должен знать и соблюдать:

- Устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации моечного оборудования.

- Основные виды и принципы неполадок этого оборудования.

- Безопасные приемы при выполнении операций по мойке автомобилей.

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Правила пожарной безопасности для АЗС.

  - Мойщик не должен прикасаться к электрооборудованию, не устранять самому неисправности электрооборудования.

  - На АЗС применяется механизированная, автоматическая мойка автомобилей.

  - Управление установкой осуществляется из кабины управления.

  - Пост мойки автомобилей должен быть отдален от других постов.

  - Для обеспечения безопасности моечные установки размещаются в изолированных помещениях.

  - Все вращающиеся и токоведущие оборудования электродвигателей и вспомогательных механизмов должны быть ограждены.

  - Компрессорное оборудование должно иметь звуковую и световую сигнализацию при выходе параметров за установленную величину.

  - Насосные станции и другие производственные сооружения и помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Госпожнадзора.

  - Конструкция и расположение органов управления должны исключать возможность непроизвольного и самопроизвольного включения и отключения производственного оборудочания.

  - Ремонт оборудования, находящегося под водой, в резервуарах должен производиться только после освобождения сооружений от воды.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - До включения моечной установки мойщик обязан:

- надеть спецодежду, спецобувь;

- очистить рабочее место и проходы вокруг установки.

  - Проверить:

- Исправность привода, исполнительных механизмов установки и ее пусковые приспособления.

- Наличие, исправность и надежность закрепления защитных ограждений.

- Наличие и надежность заземления корпусов электродвигателей и пусковой аппаратуры.

- Исправность изоляции электросиловой проводки.

- Достаточность освещения рабочих мест.

  - Проверить работу моечной установки без установки автотранспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При установке автотранспорта на автоматическую мойку, водитель обязан покинуть машину и моечную установку.

  - Мойка и сушка автотранспорта проводится по установленной программе.

  - При открытой шланговой (ручной) мойке пост мойки должен располагаться в зоне, из которой струи воды не могут достигнуть открытых токоведущих проводников и оборудования, находящегося под напряжением.

  - При ручной мойке трапы и дорожки, по которым перемещается мойщик, должны иметь рифленую поверхность. Пол на посту мойки должен иметь уклон для стекания воды, под ноги рабочих должны быть поставлены деревянные решетки.

  - При открытой (ручной) и закрытой (механизированной мойке) источники освещения, проводка и силовые двигатели должны быть герметически изолированными.

  - Электрическое управление агрегатами, как правила должно быть низковольтным (12В). Допускается питание магнитных пускателей и кнопок управлений моечных установок при напряжении 220В при соблюдении следующих условий: устройство механической и электрической блокировки при открывании дверей шкафов магнитных пускателей, гидроизоляции пусковых устройств и проводки, заземления корпусов, кабины и аппаратуры.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении дефектов оборудования, представляющих опасность для жизни людей к целостности оборудования, немедленно приостанови работы, по возможности отключи электрооборудование от электросети, прими меры к ликвидации аварии, о случившимся доложи руководству АЗС.

  - При опасности возникновения несчастного случая прими меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, окажи медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызови «Скорую медицинскую помощь». Поставь в известность о случившимся руководство АЗС.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Убедиться в надежности отключения электрооборудования моечной установки от электросети.

  - Навести порядок на рабочем месте и вокруг моечной установки.

  - Обо всех неполадках в работе доложи мастеру или руководителю АЗС.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ