Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ  РАБОЧИХ,

ЗАНЯТЫХ НА ПОДРЕЗКЕ КРОН ДЕРЕВЬЕВ,

РАСТУЩИХ ВДОЛЬ ЛИНИЙ СВЯЗИ.

город

2002год

СОГЛАСОВАНО:					            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002_г.				_____________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

РАБОЧИХ,

# ЗАНЯТЫХ НА ПОДРЕЗКЕ КРОН ДЕРЕВЬЕВ,РАСТУЩИХ ВДОЛЬ ЛИНИЙ СВЯЗИ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве рабочих, занятых на подрезке крон деревьев, растущих вдоль линий связи , допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие медицинский осмотр,  инструктаж на рабочем месте, имеющие группу по электробезопасности . В дальнейшем они должны проходить повторные инструктажи не реже одного раза в три месяца.

  - Рабочий по подрезке крон деревьев  обязан знать и выполнять:

- безопасные приемы при выполнении работ по подрезке крон;

- правила складирования материала

- правила пользования переносными лестницами ;

- правила внутреннего трудового распорядка в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного возбуждения;

- при следовании к месту работы и обратно на автомашинах строго соблюдать правила перевозки людей на автомашине и выполнять команды старшего по машине.

- При совмещении профессий подрезчик крон должен пройти инструктаж и обучение безопасным приемам работы по каждой совмещаемой профессии и иметь соответствующую запись в удостоверении.

- Данный рабочий должен пользоваться СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами и коллективным договором.

- Знать и выполнять установленную технологию и сигнализацию  при ее производстве.

- Выполнять работу только в дневное время.

  - Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду и заправить ее так, чтобы она достаточно облегала тело, а также не имела не заправленных концов и расстегнутых манжет.

  - Проверить исправность инструмента и приставных лестниц.

  - Получить от руководителя работ задание на выполняемую работу с указанием места ее производства.

  - Осмотреть место производства работ, убедиться в отсутствии в зоне работ посторонних людей.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Подрезка крон деревьев производится только на месте, указанным мастером. Переходить на другой участок без разрешения мастера запрещается.

  - Подрезка крон деревьев производится с использованием  приставной лестницы. Верхние концы тетив лестницы оборудуются приспособлением, позволяющим крепить лестницу  к стволу дерева, например , металлическими полукольцами, на концах  и в

средине которых навариваются острые шипы.

3.3. Подрезка деревьев  с использованием лестниц  или телескопической вышки выполняется бригадой не менее 2-х человек .Вдоль ЛС, по цепям которых не подается ДП, а также вдоль линий РФ напряжением не выше 120 вольт подрезку крон деревьев с земли при помощи сучкореза  допускается выполнять одному работнику.

3.4. Подрезку крон деревьев, растущих вдоль ЛС, не имеющих цепей ДП и линий РФ 2-го класса, разрешается производить без снятия напряжения с линии по устному распоряжению технического руководителя и с обязательной записью в эксплуатационный журнале.

3.5. Если ветви деревьев касаются цепей ДП на ЛС (РФ) 1-го класса или лежат на них, подрезка ветвей выполняется со снятием напряжения с этих цепей и оформлением наряда-допуска. Перед началом работы необходимо убедиться с помощью индикатора в том, что напряжение с цепей ДП и РФ 1-го класса действительно снято.

3.6. При сборе сучьев необходимо соблюдать осторожность во избежание ранения лица и ушибов при переходах.

4.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При получении травмы через работающих рядом рабочих получить первую медицинскую помощь и при необходимости на машине обратиться в ближайший медицинский  пункт. Поставить в известность руководителя работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Запрещается по окончании работы оставлять подпиленные и зависшие кроны и ветви деревьев.

  - Навести порядок на рабочем месте.

  - Привести в порядок инструмент.

  - Обо всех замечаниях, недостатках в работе и принятых мерах сообщить мастеру.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ