Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕНРСОНАЛА ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТ СНЕГА

:

г

2002 год

Согласовано:                                                                                   Утверждено:

председатель профкома                                                          Руководитель организации

_______2002 г                                                   ________2002 г_

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТ СНЕГА

1. Общие требования безопасности

- Для  выполнения  обязанностей  по очистке крыш от снега  могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний, а на работы по рулонным кровлям из  штучных рулонных материалов - не моложе 18-летнего возраста, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 20 часовой программе при работе на высоте..

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

- Персонал при очистке крыш от снега должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф №90 от 14 марта 19996 г

- Персонал при очистке крыш от снега  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Персонал при очистке крыш от снега  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара прекратить работы и приступить к ликвидации пожара:

- сообщить в пожарную охрану и администрации.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии  с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты персоналу при очистке крыш от снега  полагается:  комбинезон хлопчатобумажный - срок носки 12 месяцев,  рукавицы комбинированные на 1 месяц,  куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке - срок носки 30 месяцев,  брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке на 30 месяцев, валенки на 36 месяцев.

Хранить специальную одежду и обувь следует в  шкафах,  а теплую спецодежду и обувь в летний период сдавать для хранения на склад.  Всю спецодежду следует подвергать  в установленном порядке сушке и сдавать в стирку и ремонт.

- Основными опасными производственными факторами при  определенных обстоятельствах могут быть:  неисправные подмости, подвесные люльки и лебедки с тросами, на которых они крепятся, туман, гололед,   гроза и ветер со скоростью 15 и более м/сек, элементы и детали кровель.

- несущие конструкции крыши и ограждений,  инструмент,  торчащие  на  крыше  гвозди, электропроводка.

Вредными производственными факторами могут быть: недостаточная освещенность рабочего места.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть исправную спецодежду и обувь,  а также защитную каску.

- Подготовить  к  работе весь инструмент и убедиться в его исправности:

2.3.Проверить исправность и проверку предохранительного пояса и веревки.

2.4.Оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты: «Проход-закрыт».

2.5. Получить наряд-допуск.

3. Требования безопасности во время работы

- Персонал при очистке крыш от снега  должен иметь предохранительный пояс с прочной страховочной веревкой диаметром  не менее 15 мм и испытанный на нагрузку 200 кг.  Второй конец веревки должен быть надежно закреплен за строительную  конструкцию здания.   Предохранительный пояс необходимо использовать и при работах на краю крыши независимо от ее уклона.

- При  выполнении  работ  на  крыше с уклоном более 25 градусов, а также на мокрой или покрытой инеем или снегом (независимо от уклона)  должны использоваться ходовые мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть закреплен крюком к коньку крыши.

- Во время гололедицы,  тумана,  ветра силой  более  5 баллов, проливного дождя и снегопада,  а также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения,  проведение любых  работ по очистке  крыш от снега , запрещается.

- Запрещается сбрасывать с крыши на землю  неиспользованные материалы,  инструменты, приспособления и строительный мусор. Все это необходимо убрать на перекрытие или  при  помощи веревки или наклонной плоскости спустить на землю.

- При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным,  так как на ней  могут  быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки,  которые являются причинами травм.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случае обнаружения неисправностей в несущих  конструкциях крыши,   работы  на ней следует прекратить и сообщить мастеру (прорабу).  Возобновлять работу можно только с их разрешения.

5. Требования безопасности после работы

5.1.После окончания очистки крыши, ограждение и плакаты разрешается снимать только после уборки снега и вывозки его за пределы прилегающей территории.

5.2.Привести в порядок свое рабочее место, остатки материалов, приспособлений должны быть убраны с крыши. Ручной инструмент убрать в место его хранения.

  - Снять спецодежду и обувь,  привести ее в  порядок  и убрать в шкаф. Тщательно вымыть лицо и руки, при необходимости принять душ. Пользоваться для мытья рук химическими материалами, применяемыми в производстве, запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда