Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для персонала, эксплуатирующего

грузоподъемные механизмы (кран-укосина)

г

2002 год

Согласовано:                                                                                                              Утверждаю:

Председатель профкома                                                                 Руководитель организации:

_______________2002_г.                                                                          _ ____________2002_г.

Протокол №

Инструкция №

по охране труда для персонала,

эксплуатирующего грузоподъемные механизмы

(кран-укосина)

1. Общие требования безопасности

- Для управления грузоподъемным краном допускаются рабочие, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и получившие инструктаж по технике безопасности, не моложе 18 лет, имеющие удостоверения на право обслуживания данного подъемного механизма.

- Кран-укосина должен иметь бирку с обозначениями: номера, грузоподъемности, сроков проведения технического освидетельствования.

- Съемные грузозахватные приспособления (стропы) должны иметь бирку с указанием: даты изготовления, номера и грузоподъемности.

- Металлические части грузоподъемной машины должны быть заземлены.

- Грузоподъемные машины должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

- При установке, ремонте, перемещении грузоподъемников должны быть приняты меры против их опрокидывания или самопроизвольного движения.

- Работа грузоподъемников  под ЛЭП не допускается, а если такая необходимость есть, то должен быть выписан наряд-допуск.

- Каждый вновь установленный кран на новом месте должен быть осмотрен, испытан на холостом ходу и под нагрузкой. Об испытании составить акт и сделать соответствующую запись в вахтенном журнале, после чего машина сдается в эксплуатацию.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- Привести в порядок рабочую одежду и СИЗ.

- Произвести внешний осмотр механизмов крана ( при отключенном напряжении ).

- Проверить исправность заземления и наличие ограждений токоведущих частей.

- Проверить исправность грузового каната.

- Проверить исправность крюка, обоймы и пригодность съемных грузозахватных приспособлений.

3. Требования безопасности во время работы.

- Следить, чтобы на месте производства работ не находились люди, не имеющие отношения к выполняемой работе.

- Перед подъемом груза убедиться, что вес груза не превышает грузоподъемности крана и грузозахватных приспособлений.

- при подъеме груза предельного веса предварительно поднять его не менее 0,5 м выше встречающихся на пути предметов, перемещать груз над людьми не допускается.

- Запрещается оттягивать груз в сторону во время подъема, спуска и перемещения.

- Место работы должно быть хорошо освещено.

- Во время работы следить за исправностью тормозов.

- Запрещается пользоваться концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов.

- В районе действия грузоподъемника следует установить охранную зону радиусом не менее 7 м.

- Закрепление грузоподъемника следует проверить в начале каждой смены. После закрепления грузоподъемника на новом месте должен быть произведен пробный подъем груза, соответствующий предельной грузоподъемности и с его поворотом на 360 0.

- Запрещается поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, в таре, заполненной выше бортов, перемещать груз в тех местах, где падение груза может вызвать взрыв, пожар или другие опасные последствия.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При аварии или несчастном случае рабочему, управляющему краном, необходимо:

- немедленно отключить и остановить кран

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему

- самому или через рабочих вызвать скорую медицинскую помощь

- сообщить о случившемся ответственному лицу

- При скорости ветра 10 - 12 м/сек работа грузоподъемника должна быть прекращена, а при скорости ветра 15 м/сек и более должны быть приняты меры по дополнительному закреплению подъемника.

5. Требования безопасности после окончания работы

- Освободить крюк подъемника от груза, поднять в верхнее положение, отключить напряжение.

- Осмотреть кран, о всех неисправностях доложить механику или руководителю работ.

Инструкцию составил:

Механик

Согласовано:

инженер по ОТ