Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для персонала, эксплуатирующего

грузоподъемные механизмы (ручные тали)

г

2002год

Согласовано:                                                                                                              Утверждаю:

Председатель профкома                                                                  Руководитель организации

______________2002г.                                                                          _ ___________2002_г.

Протокол №

Инструкция №

по охране труда для персонала,

эксплуатирующего грузоподъемные механизмы

(ручные тали)

1. Общие требования безопасности

- Для управления грузоподъемным механизмом  допускаются рабочие, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и получившие инструктаж по технике безопасности, не моложе 18 лет, имеющие удостоверения на право обслуживания данного подъемного механизма.

- Ручная таль  должен иметь бирку с обозначениями: номера, грузоподъемности, сроков проведения технического освидетельствования.

- Съемные грузозахватные приспособления (стропы) должны иметь бирку с указанием: даты изготовления, номера и грузоподъемности.

- Каждая вновь установленная ручная таль  на новом месте должен быть осмотрена, испытана на холостом ходу и под нагрузкой.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- Привести в порядок рабочую одежду и СИЗ.

- Произвести внешний осмотр ручной тали.

- Проверить исправность тяговой цепи.

- Проверить исправность крюка, обоймы и пригодность съемных грузозахватных приспособлений.

3. Требования безопасности во время работы.

- Следить, чтобы на месте производства работ не находились люди, не имеющие отношения к выполняемой работе.

- Перед подъемом груза убедиться, что вес груза не превышает грузоподъемности тали и грузозахватных приспособлений.

- При подъеме груза предельного веса предварительно поднять его не менее 0,5 м выше встречающихся на пути предметов, перемещать груз над людьми не допускается.

- Запрещается оттягивать груз в сторону во время подъема, спуска и перемещения.

- Место работы должно быть хорошо освещено.

- Во время работы следить за исправностью тормозов.

- Запрещается поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, в таре, заполненной выше бортов, перемещать груз в тех местах, где падение груза может вызвать взрыв, пожар или другие опасные последствия.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При аварии или несчастном случае рабочему, управляющему талью , необходимо:

- немедленно прекратить работы по подъему и перемещению груза

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему

- самому или через рабочих вызвать скорую медицинскую помощь

- сообщить о случившемся ответственному лицу.

5. Требования безопасности после окончания работы

- Освободить крюк тали  от груза, поднять в верхнее положение, отключить напряжение.

- Осмотреть таль , о всех неисправностях доложить механику или руководителю работ.

Инструкцию составил:

Механик

Согласовано:

инженер по ОТ